| PARTE 6 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 6 al Documento 13-S |
|  |  |  | 21 de enero de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
|  |  |  | SESIÓN PLENARIA |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |  |  |

Servicios fijo y fijo por satélite

ÍNDICE

Página

Parte 6A - Punto 1.4 del orden del día		2

Resolución 133 (CMR-97)		3

Resoluciones 126 y 726 (CMR-97)		6

Resoluciones 128, 129 y 134 (CMR-97)		11

Parte 6B - Punto 1.5 del orden del día		13

Parte 6C - Punto 1.8 del orden del día		17

Parte 6D - Punto 1.14 del orden del día		21

PARTE 6A

Punto 1.4 del orden del día - Atribuciones y aspectos reglamentarios 
del servicio fijo de alta densidad (SFAD)

Parte 6A1	Resolución 133 (CMR-97) - El SFAD en la banda 37-39,5 GHz

Parte 6A2	Resoluciones 126 y 726 (CMR-97) - El SFAD en las 
	bandas 31,8-33,4 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66 GHz

Parte 6A3	Resoluciones 128, 129 y 134 (CMR-97) - El SFAD en la
	banda 40,5-42,5 GHz

Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Noruega, 
Polonia, Portugal, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Rusia, 
Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

PARTE 6A1

Punto 1.4 del orden del día - Resolución 133 (CMR-97)

El SFAD en la banda 37-39,5 GHz

Introducción

La banda 37-39,5 GHz se encuentra atribuida en la actualidad al servicio fijo, el servicio móvil, el servicio fijo por satélite (enlace descendente) y el servicio de investigación espacial (enlace descendente), y se utiliza ya para los servicios fijos de alta densidad en los países europeos. Por consiguiente, debe salvaguardarse el continuo desarrollo del servicio fijo en esta banda.

La banda es lo suficientemente amplia como para atender a las necesidades de los servicios fijo de baja, media y elevada capacidad. Se ha preparado al respecto la Resolución UIT-R F.749-1, en la que se consigna una disposición de canales para soportar todas las capacidades. Puede disponerse ya del equipo normalizado y se está implementando en grandes cantidades en Europa, principalmente para soportar la infraestructura móvil. Esta utilización SFAD se intensificará con la introducción de los nuevos sistemas móviles terrenales y la liberalización cada vez mayor de las telecomunicaciones.

Estas propuestas comunes europeas garantizan la seguridad a largo plazo de la utilización del servicio fijo de alta densidad en la banda 37-39,5 GHz ya que apoyan:

–	la utilización del SFAD en la banda 37-39,5 GHz y su inclusión en S5.547. Además, Europa respalda la utilización de la banda 39,5-40,5 GHz para el SFS en los países europeos, con el fin de que el SF y el SFS puedan utilizar la gama de 38 GHz;

–	los límites de la dfp definidos en la opción A de la sección 6.1.2.3.2 del Informe de la RPC para proteger adecuadamente el servicio fijo contra la interferencia de los sistemas de satélites del SFS;

–	los límites de la dfp propuestos para el SFS en la opción A se aplicarán también al SRS en la banda 37,5-38 GHz y al SIE OSG en la banda 37-37,5 GHz. Tratándose del Servicio de Investigación Espacial (SIE) no OSG en la banda 37-37,5 GHz, Europa propone mantener la plantilla de dfp existente.

ARTÍCULO S5

MOD	EUR/13/230

34,2-40,5 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 37-37,5 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) MOD S5.547 |  |  |
| 37,5-38 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOD S5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOD S5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) |  |  |

Motivos:	El servicio fijo se ha desplegado ya intensamente en la banda 37-39,5 GHz y se prevé que su utilización aumente en el futuro. La inserción de la nota MOD S5.547 en esta banda garantiza el desarrollo del SFAD, sin impedir la utilización de la banda por otros servicios.

MOD	EUR/13/231

S5.547	Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-39,5 GHz, 40,5-42,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo . Las administraciones deberían tener esto presente, al considerar la adopción de disposiciones reglamentarias en relación con estas bandas.

Motivos:	El servicio fijo se ha desplegado ya intensamente en la banda 37-39,5 GHz y se prevé que su utilización aumente en el futuro. La Resolución 726 (CMR-97) ya no es necesaria, toda vez que se han concluido los estudios conducentes a la identificación de las características de sistema de los sistemas de elevada densidad del servicio fijo en las bandas enumeradas en dicha Resolución. Asimismo, se propone transferir el resuelve de la Resolución 726 a la nota MOD S5.547.

MOD	EUR/13/232

CUADRO  S21-4 (Fin)

| Motivos: Las plantillas dfp propuestas en EUR/13/232 se requieren para proteger el servicio fijo de las emisiones del SFS, el SMS y el SIE en la banda 37-40 GHz, y el SF de las emisiones del SIE en la banda 31,8-32,3 GHz (véase EUR/13/235 a 238 para la banda 31,8-33,4 GHz). Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| 31,0-31,3 GHz 31,8-32,3 GHz 34,7-35,2 GHz (transmisiones espacio- Tierra mencionadas en el número S5.550 en los territorios de los países mencionados en el número S5.549) 39,5-40,5 GHz | Móvil por satélite Investigación espacial | –115 10 | –115 + 0,5( – 5) 10 | –105 10 | 1 MHz |
| 37-37,5 GHz | Investigación espacial con satélites no geoestacionarios | –115 | –115 + 0,5( – 5) | –105 | 1 MHz |
| 37-40 GHz | Investigación espacial con satélites geoestacionarios Fijo por satélite con satélites geoestacionarios | –125 | –125 + ( – 5) | –105 | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Investigación espacial con satélites no geoestacionarios Fijo por satélite con satélites no geoestacionarios | –120 | –120 + 0,75( – 5) | –105 | 1 MHz |
| 40-40,5 GHz | Fijo por satélite | –115 | –115 + 0,5( – 5) | –105 | 1 MHz |

SUP	EUR/13/233

resolución 133 (cmr-97)

Compartición entre el servicio fijo y otros servicios en la banda 37-40 GHz

Motivos:	La Resolución 133 (CMR-97) no se requiere ya, ya que se han concluido los estudios para determinar los límites de la dfp para proteger adecuadamente los servicios terrenales de las redes del servicio fijo por satélite, así como los demás estudios conducentes a la formulación de Recomendaciones técnicas y operacionales para facilitar la compartición entre los servicios terrenal y espacial.

Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Rusia, 
Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

PARTE 6A2

Punto 1.4 del orden del día - Resoluciones 126 y 726 (CMR-97)

El SFAD en las bandas 31,8-33,4 GHz, 51,4-52,6 GHz,
55,78-59 GHz y 64-66 GHz

Introducción

En la Resolución 726 (CMR-97) y en la nota S5.547 se identifican las bandas 31,8-33,4 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66 GHz para las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (SFAD).

El SFAD atiende a la demanda de un número cada vez mayor de nuevas aplicaciones. La reciente introducción de la competencia en muchos países ha creado mayor demanda de acceso inalámbrico fijo en banda estrecha o banda ancha para el usuario final. Las tecnologías de acceso inalámbrico fijo permiten a los nuevos operadores desarrollar rápidamente una red alternativa a bajo coste y de forma flexible, siempre que se mantengan a un mínimo los requisitos de coordinación y reglamentación. Por otra parte, el sector móvil, que está experimentando una rápida expansión, supone una mayor necesidad de nuevas infraestructuras de red móvil para los operadores GSM, GSM1800 y, en fecha muy próxima, IMT-2000.

Actualmente, la banda 31,8-33,4 GHz se encuentra atribuida al servicio fijo, el servicio de radionavegación, el servicio de investigación espacial y el servicio entre satélites. No obstante, en la nota S5.547A se estipulan ciertas restricciones con respecto a estas aplicaciones en virtud de la Resolución 126 (CMR-97). En el Informe de la RPC se llegó a la conclusión de que la compartición entre el SF y otros servicios es viable dentro de ciertos límites. En consecuencia, en esta propuesta común europea se recomienda confirmar la atribución al SF e introducir los límites de dfp necesarios en dicha banda.

Tratándose de la banda 55,78-59 GHz, los estudios de compartición efectuados por el UIT-R han revelado que la compartición entre el SF y el SETS es viable. No obstante, en la subbanda 55,78-56,26 GHz habrá que imponer ciertas limitaciones al SF para garantizar la compartición con el SETS. En esta propuesta común europea se recomienda confirmar la atribución al SF e implementar las limitaciones necesarias en dicha subbanda.

Por lo que hace a otras bandas (51,4-52,6 GHz y 64-66 GHz) los estudios de compatibilidad realizados por el UIT-R han hecho ver que la compartición entre el SFAD y otros servicios es viable.

MOD	EUR/13/234

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 31,8-32 FIJO RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) MOD S5.547 S5.547B S5.548 |  |  |
| 32-32,3 FIJO ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) MOD S5.547 S5.547C S5.548 |  |  |
| 32,3-33 FIJO ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN MOD S5.547 S5.547D S5.548 |  |  |
| 33-33,4 FIJO RADIONAVEGACIÓN MOD S5.547 S5.547E |  |  |

Motivos:	Garantizar la seguridad a largo plazo del servicio fijo de alta densidad en las bandas 31,8-33,4 GHz. Los estudios de compartición han revelado que la compartición entre el SF y otros servicios en estas bandas es viable, siempre que se apliquen las correspondientes técnicas de mitigación. Para MOD S5.547, véase también EUR/13/231.

MOD	EUR/13/235

CUADRO  S21-4  (Fin)

| Motivos: La plantilla de dfp propuesta en EUR/13/235 se requiere para proteger el servicio fijo contra la interferencia del SES en la banda 31,8-33 GHz. Para la protección del SF contra la interferencia del SIE en la banda 31,8-32,3 GHz, véase EUR/13/232. Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| 32-33 GHz | Entre satélites | –135 | –135 + ( – 5) | –115 | 1 MHz |

SUP	EUR/13/236

S5.547A

SUP	EUR/13/237

RESOLUCIÓN  126  (CMR-97)

Utilización de la banda de frecuencias 31,8-33,4 GHz para sistemas
de alta densidad del servicio fijo

Motivos:	La compartición entre los servicios de investigación espacial, radionavegación y entre satélites es viable como se detalló en el Informe de la RPC. Se han realizado los correspondientes estudios para determinar qué criterios serían necesarios para la compartición entre las estaciones del servicio fijo y las estaciones de otros servicios en esta banda. Los resultados indican que la compartición es viable, siempre que se apliquen las correspondientes técnicas de mitigación. Puede suprimirse la fecha 1 de enero de 2001 prevista para la aplicación provisional de la atribución al servicio fijo en esta banda. No se requiere ya hacer referencia a la Resolución 126 (CMR-97) en la nota S5.547A.

MOD	EUR/13/238

40,5-55,78 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 51,4-52,6 FIJO MÓVIL MOD S5.547 S5.556 |  |  |

Motivos:	Los estudios de compatibilidad indican que es posible la compartición del SFAD y otros servicios en esta banda, según se detalló en el Informe de la RPC. No se requiere introducir cambio alguno en las atribuciones en esta banda. Para MOD S5.547 véase EUR/13/231.

MOD	EUR/13/239

55,78-66 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 55,78-56,9 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ADD S5.XXX ENTRE SATÉLITES S5.556A MÓVIL S5.558 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) MOD S5.547 S5.557 |  |  |
| 56,9-57 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES S5.558A MÓVIL S5.558 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) MOD S5.547 S5.557 |  |  |

57-58,2 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO ENTRE SATÉLITES S5.556A MÓVIL S5.558 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) MOD S5.547 S5.557

58,2-59 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) MOD S5.547 S5.556

ADD	EUR/13/240

S5.XXX	En la banda 55,78-56,26 GHz la densidad de flujo de potencia de las estaciones del servicio fijo debe limitarse a –21,5 dBW/MHz y la densidad de la p.i.r.e. en la dirección del cenit debe limitarse a –31,5 dBW/MHz.

Motivos:	Los estudios de compatibilidad indican que puede haber compartición entre el SFAD y los demás servicios en esta banda, según se detalla en el Informe de la RPC. No se requiere introducir cambio alguno en las atribuciones en esta banda. Por lo que hace a la subbanda 55,78-56,26 GHz, es necesario introducir una nota de conformidad con las hipótesis de estudio de la Recomendación UIT-R SA.1259 para garantizar la protección del SETS (pasivo). Para MOD S5.547 véase también EUR/13/231.

MOD	EUR/13/241

55,78-66 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 64-65 FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL salvo móvil aeronáutico MOD S5.547 S5.556 |  |  |
| 65-66 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE FIJO ENTRE SATÉLITES MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL MOD S5.547 |  |  |

Motivos:	Los estudios de compatibilidad indican que puede haber compartición entre el SFAD y los demás servicios en esta banda, según se detalla en el Informe de la RPC. No es necesario introducir cambio alguno en las atribuciones en esta banda. Para MOD S5.547 véase también EUR/13/231.

SUP	EUR/13/242

RESOLUCIÓN  726  (CMR-97)

Bandas de frecuencias por encima de 30 GHz disponibles para 
aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo

Motivos:	La Resolución 726 (CMR-97) no se requiere ya, toda vez que se han concluido ya los estudios conducentes a la identificación de características de los sistemas de alta densidad en las bandas enumeradas en dicha Resolución. Otras partes de dicha Resolución se han transferido a la nota MOD S5.547.

Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, 
Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Eslovenia, Turquía, Ucrania

PARTE 6A3

Punto 1.4 del orden del día - Resoluciones 128, 129 y 134 (CMR-97)

El SFAD en la banda 40,5-42,5 GHz

Introducción

La CMR-97 añadió una atribución primaria al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 2 y 3, y en ciertos países no europeos de la Región 1. Esta atribución queda sujeta a las deliberaciones de la siguiente CMR, con arreglo a las Resoluciones precitadas. Por otra parte, la CMR-97 hizo pasar el servicio fijo a la categoría primaria.

Esta banda se utilizará en muchos países, incluidos los europeos, para proporcionar directamente al usuario final acceso inalámbrico fijo para servicios multimedios, y se prevé que dicha utilización aumentará en el futuro. Los sistemas inalámbricos multimedios terrenales (MWS) tienen prioridad en Europa. La banda 42,5-43,5 GHz es utilizada por el servicio de radioastronomía en muchos países.

Preocupa a Europa la coexistencia entre terminales MWS y estaciones terrenas del SFS y el SRS no coordinadas en la banda 40,5-42,5 GHz. En consecuencia, no se apoya la introducción del SFS en la Región 1 y se propone suprimir la atribución al SRS en dicha Región. Se propone también introducir límites de dfp adecuados para proteger los servicios terrenales contra la interferencia de los servicios espaciales que benefician de atribución en las Regiones 2 y 3, y en muchos países de la Región 1.

MOD	EUR/13/243

40,5-55,78 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-42,5 FIJO RADIODIFUSIÓN Móvil | 40,5-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.551B S5.551E RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil |  |
| MOD S5.547 S5.551D ADD S5.551XX | S5.551C S5.551F |  |

SUP	EUR/13/244

S5.551B

Motivos:	De conformidad con la posición europea de oponerse a la introducción del SFS y suprimir la atribución al SRS.

ADD	EUR/13/245

S5.551XX	Los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite respecto de los cuales la Oficina haya recibido el 2 de junio de 2000 a más tardar información completa con propósitos de publicación anticipada pueden funcionar en la banda 40,5-42,5 GHz en el sentido espacio-Tierra.

Motivos:	Se toman en consideración las necesidades de los sistemas del SRS actuales y previstos.

MOD	EUR/13/246

CUADRO  S21-4  (Fin)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| 40,5 - 42,5 GHz | Fijo por satélite (satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (satélites no geoestacionarios) | –115 | –115 + 0,5( – 5) | –105 | 1 MHz |

MOD	EUR/13/247

CUADRO  S21-4  (Fin)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-15° | 15°-25° | 25°-90° | de referencia |
| 40,5-42,5 GHz | Fijo por satélite (satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (satélites geoestacionarios) | –120 | –120 + ( – 5) | –110 + 0,5 ( – 5) | –105 | 1 MHz |

Motivos:	La plantilla de dfp propuesta en EUR/13/246 y EUR/13/247 se requiere para proteger los servicios terrenales contra las emisiones del SFS y el SRS en la banda 40,5-42,5 GHz.

Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, 
Rusia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

PARTE 6B

Punto 1.5 del orden del día - Plataformas a gran altitud (HAPS)

# 1	Introducción

Esta propuesta versa sobre los aspectos que se plantean a la hora de examinar la utilización de las HAPS en el servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz y otras bandas en la gama 18-32 GHz. Las propuestas relativas a la utilización de las HAPS en el contexto de las IMT-2000 se tratan en el marco del punto 1.6 del orden del día de la CMR-2000.

Desde la CMR-97 se han emprendido estudios en el UIT-R sobre el tipo de sistemas del servicio fijo basados en las HAPS descritos en la Recomendación UIT-R [9B/TEMP/112]. Por lo que hace a dichos sistemas, se llegó a la conclusión de que en general la compartición en cofrecuencia en la misma zona geográfica entre los sistemas basados en las HAPS y los sistemas convencionales del servicio fijo podría resultar difícil, a menos de que se conciban y apliquen las correspondientes técnicas de mitigación de la interferencia. Los estudios realizados se basaron en los escenarios más desfavorables y se reconoció que era necesario efectuar más estudios. Tratándose de la compartición con las estaciones terrenas del SFS, hay indicios de que en ciertas condiciones las distancias de separación pequeñas serían las más adecuadas, pero se requiere más estudio para evaluar cabalmente las repercusiones de los escenarios. Asimismo, se concluyó que es técnicamente viable proteger el servicio de radioastronomía en bandas próximas adoptando las medidas de protección del caso.

Se consideró la utilización de otras bandas específicas para los sistemas basados en las HAPS en el servicio fijo y la RPC indicó que habría que realizar estudios sobre la utilización de las HAPS en la gama de frecuencias 18-32 GHz. No obstante, los estudios realizados hasta el momento no han permitido definir un conjunto de supuestos adecuado para la compartición de utilizaciones entre los sistemas HAPS del servicio fijo y otros servicios en esta gama de frecuencias, habida cuenta de la intensa utilización que se hace actualmente del espectro. Por consiguiente, se consideran prematuras toda atribución, designación y disposición adicional encaminada a favorecer la utilización de las HAPS en el servicio fijo o para otros servicios (a la vista del comentario anterior sobre la utilización de las HAPS en el contexto de las IMT-2000) y habrá que realizar más estudios sobre el particular.

# 2	Propuesta

Por consiguiente, se propone no introducir cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones en lo que concierne a la utilización de las HAPS en el servicio fijo y que se amplíe el plazo previsto en la Resolución 122 hasta la próxima CMR, para que puedan concluirse estudios más detallados e implementarse sistemas de prueba.

# 3	Cambios propuestos en relación con la Resolución 122 (CMR-97)

Habría que modificar la Resolución 122 basándose en los siguientes cambios, de conformidad con el proyecto contenido en el Informe de la RPC preparado para la CMR-2000.

MOD	EUR/13/248

RESOLUCIÓN 122 (Rev.CMR-2000)

Utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz por las estaciones del servicio fijo situadas en plataformas a gran altitud y por otros servicios y la utilización potencial de bandas por debajo de los 47 GHz por 
las HAPS en el servicio fijo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que la banda 47,2-50,2 GHz está atribuida a los servicios fijo, móvil y fijo por satélite, a título primario y en igualdad de derechos;

b)	que la CMR-97 adoptó disposiciones para el funcionamiento de estaciones en plataformas a gran altitud, también conocidas como repetidores estratosféricos, dentro del servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;

c)	que uno de los objetivos de la UIT es «promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta»  (número 6 de la Constitución de la UIT (Ginebra, 1992));

d)	que los sistemas basados en nuevas tecnologías que utilizan plataformas a gran altitud podrán ofrecer servicios competitivos de gran capacidad a las zonas urbanas y rurales;

e)	que el desarrollo de cualquier servicio requiere grandes inversiones y que debe propiciarse la confianza de los fabricantes y operadores para realizar las inversiones necesarias;

f)	que los sistemas en plataformas a gran altitud están en una fase adelantada de desarrollo y algunos países ya han notificado dichos sistemas a la UIT;

g)	que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones estableció en febrero de 1997 un reglamento provisional relativo a los periodos de notificación indicados en el número S11.24/1228;

h)	que, pese a la urgencia que se asigna al desarrollo de tales sistemas, es necesario estudiar más a fondo cuestiones técnicas, de compartición y reglamentarias a fin de obtener la utilización más eficiente del espectro disponible para dicho sistema;

i)	que si bien se han emprendido estudios técnicos sobre las características de los sistemas HAPS en las bandas de frecuencias 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz y sobre los requisitos de coordinación y compartición entre los sistemas HAPS y los sistemas del servicio fijo convencional y otros servicios, están en curso más estudios sobre el potencial de interferencia entre tales sistemas;

j)	que el servicio de radioastronomía tiene atribuciones primarias en las bandas 42,5-43,5 GHz y 48,94-49,04 GHz;

--

k)	que se han presentado los resultados de los estudios del UIT-R, en los cuales se indica que la compartición en las bandas 47,2-47,5/47,9-48,2 GHz designadas por la CMR-97 entre los sistemas del servicio fijo que utilizan HAPS y otros sistemas del servicio fijo convencional en la misma zona hacen necesario desarrollar y aplicar las correspondientes técnicas de mitigación de la interferencia;

l)	que el número S5.552 insta a las administraciones a que reserven la utilización de la banda 47,2-49,2 GHz por el servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión necesarios del servicio de radiodifusión por satélite, y que los estudios del UIT-R indican que sería posible la compartición de las estaciones en plataformas a gran altitud del servicio fijo con los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite;

m)	que los estudios realizados por el UIT-R para las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz indican que podría ser viable la compartición entre los sistemas del servicio fijo que utilizan las HAPS y el SFS, habida cuenta de ciertas limitaciones, por ejemplo, la separación geográfica entre los sistemas basados en las HAPS y las estaciones terrenas del SFS;

n)	que, como es más probable que se produzca atenuación ocasionada por la lluvia en las bandas 47 GHz en ciertas zonas de la Región 3, se ha propuesto la gama 18-32 GHz para que el UIT-R identifique la posibilidad de disponer de espectro adicional y que se están realizando estudios sobre dichas bandas;

o)	que diferentes servicios utilizan ya intensamente la gama 18-32 GHz,

resuelve

1	que se inste a las administraciones a que faciliten la coordinación entre las plataformas a gran altitud del servicio fijo que funcionan en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz, y otros servicios a título primario y con igualdad de derechos en su territorio y territorios adyacentes;

2	que se empleen con carácter provisional los procedimientos del artículo S9 para la coordinación entre los sistemas por satélite y los sistemas basados en plataformas a gran altitud;

3	que se pida al UIT-R que sigan llevando a cabo con urgencia estudios sobre los criterios técnicos apropiados de compartición para las situaciones aludidas en el considerando i),;

4	que se pida al UIT-R que, habida cuenta de las necesidades de otros sistemas del servicio fijo y otros servicios, que realicen sin tardanza estudios sobre la viabilidad de identificar frecuencias adicionales para la utilización de las HAPS en el servicio fijo en la gama 18-32 GHz;

5	que la CMR-02 debería examinar los resultados de estos estudios y las posibilidades de mejorar las disposiciones reglamentarias en el sentido de facilitar una aplicación más amplia de estas tecnologías de plataformas a gran altitud,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que se mantengan las notificaciones relativas a estaciones en plataformas a gran altitud recibidas por la Oficina antes del 22 de noviembre de 1997 e inscritas provisionalmente en el Registro Internacional de Frecuencias de conformidad con el reglamento provisional establecido por la Junta;

2	que, a partir del 22 de noviembre de 1997, y hasta que la CMR-02 examine los estudios de compartición indicados en el considerando i), así como el proceso de notificación, la Oficina acepte las notificaciones en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz sólo para las estaciones en plataformas a gran altitud del servicio fijo y los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite, siga tramitando notificaciones de redes del servicio fijo por satélite (salvo para enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite) sobre las cuales se haya recibido antes del 27 de octubre de 1997 la información completa para su publicación anticipada, e informe en consecuencia a las administraciones notificantes.

Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Polonia, 
Portugal, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Rusia, Eslovenia,
Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

PARTE 6C

Punto 1.8 del orden del día - Estaciones terrenas a bordo de navíos 
en el SFS en las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz

Introducción

En el punto 1.8 del orden del día se pide examinar las disposiciones reglamentarias y técnicas necesarias para permitir que las estaciones terrenas a bordo de navíos (ESV) funcionen en las redes del servicio fijo por satélite (SFS) en las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz, incluida su coordinación con otros servicios que benefician de atribuciones en estas bandas.

Ambas bandas se utilizan intensamente por el servicio fijo dentro de Europa y se prevé que dicha utilización aumente significativamente en el futuro, por lo cual habrá que tomar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de espectro del servicio fijo para los sistemas de elevada capacidad y largo alcance que no puedan acomodarse en otras bandas.

La explotación de las estaciones terrenas situadas a bordo de navíos puede ocasionar una considerable interferencia con respecto a las aplicaciones del servicio fijo en la banda 5 925-6 425 MHz y podría limitar el desarrollo del servicio fijo en la banda 3 700-4 200 MHz, si no se solicita protección contra dicha interferencia. Por consiguiente, no podría respaldarse la introducción de cambio en el Reglamento de Radiocomunicaciones que permita la utilización a las ESV, si dicho cambio hace posible que se produzca interferencia perjudicial para el servicio fijo, o si entraña limitaciones adicionales para el desarrollo del servicio fijo.

Habida cuenta de que el UIT-R no ha concluido aún los estudios sobre el entorno técnico y reglamentario de la utilización de las ESV, Europa propone que no se modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente y se realicen más estudios para resolver las incertidumbres técnicas, reglamentarias y jurídicas existentes, antes de que puedan contemplarse las ESV en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC	EUR/13/249

2 700-4 800 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 3 600-4 200 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Móvil | 3 700-4 200 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico |  |

Motivos:	Las incertidumbres técnicas, reglamentarias y jurídicas prevalecientes en relación con la utilización de las ESV no permiten modificar el artículo S5 en lo que concierne a las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz.

NOC	EUR/13/250

5 830-7 550 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 925-6 700 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MÓVIL S5.149 S5.440 S5.458 |  |  |

Motivos:	Las incertidumbres técnicas, reglamentarias y jurídicas prevalecientes en relación con la utilización de las ESV no permiten modificar el artículo S5 en lo que concierne a las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz.

ADD	EUR/13/251

Resolución [eur/13/8] (CMR-2000)

Estudios de viabilidad sobre el funcionamiento de las estaciones terrenas 
situadas a bordo de navíos que utilizan redes del servicio fijo por 
satélite en las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones por satélite en banda ancha a bordo de navíos;

b)	que existe la tecnología que permitiría la utilización de redes del servicio fijo por satélite (SFS) por las estaciones terrenas a bordo de navíos (ESV) que funcionan en las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz;

c)	que las ESV pueden ocasionar interferencia inaceptable a los sistemas del servicio fijo (SF) en la banda 5 925-6 425 MHz;

d)	que para garantizar la protección y el futuro crecimiento del SF, las ESV deberían funcionar sujetas a ciertas limitaciones técnicas y de explotación;

e)	que no se puede solicitar protección para las ESV contra las transmisiones de estaciones del servicio fijo;

f)	que las administraciones pueden autorizar el establecimiento de estaciones de radiocomunicaciones en estructuras y plataformas situadas en alta mar de las cuales sean responsables,

visto

a)	que la explotación en aguas territoriales incumbe a las administraciones con la correspondiente autoridad territorial, en cuyo caso se aplicarán los procedimientos aplicables de dicha administración;

b)	que la explotación de estaciones terrenas a bordo de navíos a partir de puntos fijos especificados en emplazamientos fuera de las aguas territoriales, pero con respecto a los cuales una administración tenga jurisdicción territorial se haría íntegramente en el marco del SFS,

reconociendo

que el UIT-R no ha concluido aún sus estudios,

resuelve

1	pedir al UIT-R que siga estudiando con carácter prioritario las limitaciones reglamentarias, técnicas y de explotación que deben aplicarse a la explotación de las ESV y, en particular, que determine el valor apropiado de la distancia mínima de explotación a partir del territorio de una administración, más allá de la cual las ESV no tendrían posibilidad de ocasionar interferencia inaceptable a las estaciones del servicio fijo de dicha administración;

2	que la CMR-03 examine los resultados de dichos estudios para considerar la posibilidad de que las estaciones terrenas situadas a bordo de navíos puedan funcionar en las redes del servicio fijo por satélite en las bandas 3 700-4 200 MHz y 5 925-6 425 MHz,

pide al Secretario General

que comunique la presente Resolución al Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Motivos:	Pedir al UIT-R que siga estudiando los aspectos técnicos, reglamentarios y jurídicos de la explotación de las ESV antes de que puedan contemplarse las ESV en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, 
Reino Unido, Rusia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

PARTE 6D

Punto 1.14 del orden del día - Enlaces de conexión del SMS no OSG 
en la banda de frecuencias 15,43-15,63 GHz

Introducción

La CMR-95 y la CMR-97 atribuyeron la bandas de frecuencias 15,43-15,63 GHz al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a título primario, limitándola a los enlaces de conexión del SMS no OSG. En el número S5.511A del Reglamento de Radiocomunicaciones se estipula que “... en el sentido espacio-Tierra, no debe ocasionarse interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radioastronomía que utilizan la banda 15,35-15,4 GHz”. Además, la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz se atribuye a título primario a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo).

Basándose en la Resolución 123 (CMR-97), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-2000) debe discutir las cuestiones relacionadas con la atribución al servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra) para proporcionar enlaces de conexión a los sistemas del servicio móvil por satélite (SMS) con satélites no geoestacionarios (no OSG) en la banda 15,43-15,63 GHz.

Los estudios del UIT-R indican que no hay necesidad de modificar la atribución actual al servicio fijo por satélite (SFS) (espacio-Tierra), tal como ésta se consigna en el artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. No obstante, debería modificarse el número S5.511A, para señalar la explotación del SFS en la banda 15,43-15,63 GHz (espacio-Tierra) debería limitarse a los enlaces de conexión del SMS no OSG con respecto a los cuales la Oficina reciba antes del término de la CMR-2000 información de publicación anticipada.

Asimismo, es necesario precisar las disposiciones del S5.511A, para que se indiquen claramente los límites que deben respetarse con el fin de garantizar la protección del servicio de radioastronomía y para que el cumplimiento de dichos límites pueda ser objeto de una conclusión por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones. No se considera adecuado recurrir a la incorporación por referencia en este caso.

Habida cuenta de lo anterior, se propone también que se suprima la Resolución 123 (CMR-97).

Modificaciones propuestas con respecto al artículo S5

MOD	EUR/13/252

14,25-15,63 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 15,43-15,63 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) MOD S5.511A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.511C |  |  |

MOD	EUR/13/253

S5.511A	La utilización de la banda 15,43-15,63 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra  y Tierra-espacio) queda limitada a los enlaces de conexión de los sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, a reserva de la coordinación a tenor del número S9.11A. La utilización de la banda de frecuencias 15,43-15,63 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) queda limitada a los sistemas de enlace de conexión del SMS no OSG con respecto a los cuales la Oficina ha recibido antes del término de la CMR-2000 información de publicación anticipada. En el sentido espacio-Tierra, el ángulo mínimo de elevación de la estación terrena por encima del plano horizontal local y la ganancia hacia dicho plano, así como las distancias mínimas de coordinación para proteger a una estación terrena contra la interferencia perjudicial, estarán en conformidad con lo dispuesto en la Recomendación UIT-R S.1341. .Para proteger al servicio de radioastronomía en la banda 15,35-15,4 GHz, la densidad de flujo de potencia combinada radiada en la banda 15,35-15,4 GHz por todas las estaciones espaciales en el marco de cualquier sistema de enlace de alimentación (espacio-Tierra) del SMS no OSG que se exploten en la banda 15,43-15,63 GHz no deben exceder el nivel de –156 dB(W/m2) en una anchura de banda de 50 MHz en cualquier emplazamiento de observación radioastronómica durante más del 2% del tiempo.

Motivos:	 Los estudios realizados por el UIT-R sobre los requisitos para atribuir la banda de frecuencias 15,43-15,63 GHz (espacio-Tierra) a enlaces de conexión del SMS no OSG confirman la importancia y la demanda, en el marco del recurso constituido por el espectro de frecuencia, de una atribución en la banda 15,43-15,63 GHz (espacio-Tierra).

Los estudios efectuados sobre la viabilidad de proporcionar protección contra la interferencia a los servicios de radioastronomía, exploración de la Tierra por satélite (pasivo) e investigación espacial (pasivo) que se explotan en la banda 15,35-15,4 GHz indican que los sistemas de enlace de conexión del SMS no OSG con respecto a los cuales la Oficina haya recibido ya información de publicación anticipada en la banda de frecuencias 15,43-15,63 GHz (espacio-Tierra) podrían proporcionar protección suficiente a los servicios de radioastronomía, exploración de la Tierra por satélite (pasiva) e investigación espacial (pasivo).

El nivel de protección que se considera suficiente para el servicio de radioastronomía y que puede satisfacer estos sistemas de enlace de conexión del SMS no OSG no debe exceder por más del 2% del tiempo el nivel de la interferencia perjudicial establecido en la Recomendación UIT-R RA.769-1, esto es un nivel de –156 dB(W/m2) en cualquier anchura de banda de 50 MHz para la dfp agregada radiada por todas las estaciones espaciales en el sistema de enlace de conexión del SMS no OSG en el emplazamiento de observación radioastronómica de que se trate.

No obstante, los futuros sistemas SMS no OSG que utilicen la atribución de la banda 15,43-15,63 GHz en el sentido espacio-Tierra deberían aplicar técnicas de mitigación sustanciales para proteger adecuadamente contra la interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía explotado en la banda 15,35-15,4 GHz.

SUP	EUR/13/254

RESOLUCIÓN  123  (CMR-97)

Viabilidad de la realización de enlaces de conexión de las redes de satélite no geoestacionario del servicio móvil por satélite en la banda 15,43-15,63 GHz (espacio-Tierra), teniendo en cuenta la protección de los servicios de radioastronomía, de exploración de la Tierra por satélite (pasivo)
y de investigación espacial (pasivo) en la banda 15,35-15,4 GHz

Motivos:	En caso de que la CMR-2000 decida dar aplicación a las propuestas antes citadas, no habría necesidad de emprender más estudios para proteger al servicio de radioastronomía en esta banda.

_______________