| 1 Introducción UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 22-S |
|  |  |  | 15 de febrero de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
|  |  |  | SESIÓN PLENARIA |
| Emiratos Árabes Unidos |  |  |  |
| PROPUESTAs PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |  |  |
| ATRIBUCIÓN ADICIONAL AL SMS EN LA GAMA DE 1-3 GHz (Punto 1.9 del orden del día) |  |  |  |

La necesidad de espectro adicional para el SMS en la gama 1-3 GHz ha sido una de las principales cuestiones en las dos últimas conferencias. Se han presentado al UIT-R estudios que se indican estimaciones sobre las necesidades de espectro del SMS en la gama mencionada.

Un estudio, basado en hipótesis moderadas del crecimiento del tráfico SMS y de una eficiencia espectral realista para ese servicio, indica una previsión de la demanda mínima de espectro del SMS del orden de 2 x 125 MHz a 2 x 145 MHz para el año 2010, según la región geográfica seleccionada. Estas previsiones están en consonancia con las estimaciones de la demanda de espectro presentadas en el Informe UIT-R [IMT.SPEC]. El Informe UIT-R [IMT.SPEC] se refiere al componente de satélite de las IMT-2000.

Todos los estudios indican que el SMS necesita espectro adicional en la gama de frecuencia 1-3 GHz, a fin de atender a la demanda de los servicios móviles por satélite en el futuro, incluido el componente de satélite de las IMT-2000 y, por consiguiente, todas las atribuciones actuales al SMS deben reservarse para su utilización por ese servicio.

Las atribuciones actuales al SMS en la banda 1-3 GHz son de aproximadamente 2 x 115 MHz, con algunas variaciones entre las regiones de la UIT. Sin embargo, conviene observar que en la mayoría de los países, una parte sustancial de estas atribuciones son utilizadas por otros servicios, lo que reduce considerablemente su disponibilidad real para el servicio móvil por satélite; en muchos países, tales atribuciones directamente no están disponibles para el SMS.

La CAMR-92 abordó esa cuestión, al aprobar la Resolución 213. En dicha Resolución se pide al UIT-R que estudie la viabilidad de atribuir partes de las bandas 1 675-1 710 MHz (espacio-Tierra) y 1 492-1 525 MHz (Tierra-espacio) al SMS. En la Región 2, tales bandas ya están atribuidas al servicio móvil por satélite.

## 2	Disposiciones de la Resolución 213 (Rev.CMR-95)

El estudio propuesto en la Resolución 213 está dividido en dos partes, a saber:

1)	Estudios técnicos y de explotación de la viabilidad de la compartición entre el SMS (Tierra-espacio) y el servicio de meteorología por satélite (Tierra-espacio) (MetSat), el servicio de ayudas a la meteorología (MetAids), y los servicios fijo y móvil (SF y SM) en la banda 1 675-1 710 MHz.

2)	Definición e investigación de una banda en enlace descendente con posibilidades de adaptación al SMS, que pueda contribuir a atender las necesidades de espectro de dicho servicio.

## 2.1	Viabilidad de la compartición en la banda 1 675-1 710 MHz

En los estudios del UIT-R se ha llegado a la conclusión de que es viable la compartición entre el SMS (Tierra-espacio) y el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra), el servicio de ayudas a la meteorología y los servicios SF y SM en la banda 1 675-1 690 MHz. Los resultados de los estudios del UIT-R se presentaron en la CMR-95, y el Sector concluyó que era posible proceder a atribuciones limitadas al SMS, con alcance mundial, en esta banda. Sin embargo, en la CMR-95 se modificó esta Resolución para aumentar la gama de opciones de bandas de frecuencias para hacer atribuciones complementarias en enlace descendente. Los estudios del UIT-R han confirmado hasta la fecha los resultados mencionados, y ese Sector llegó a la conclusión de que pueden hacerse atribuciones en enlace ascendente al SMS específicamente en la banda 1 683-1 690 MHz, en que no se llevan a cabo operaciones del servicio de ayudas a la meteorología. Sin embargo, serán necesarias distancias de separación adecuadas entre las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite y el SMS en la banda 1 683-1 690 MHz, según lo determine la coordinación en virtud del número S9.11A.

## 2.2	Atribución en enlace descendente debidamente adaptada al SMS

Como resultado de la Resolución 213, en la CMR-97 se definieron dos posibles bandas (1 517-1 525 MHz) y (1 559-1 567 MHz) que podrían estudiarse como atribuciones complementarias en enlace descendente al SMS.

### 2.2.1	Utilización de la banda 1 559-1 567 MHz como banda asociada en enlace descendente para el funcionamiento del SMS dentro de la banda 1 675-1710 MHz

Debido a la falta de estudios oficiales del UIT-R en la conferencia, la Resolución 220 se aprobó en la CMR-97 y se encargó al UIT-R que estudiara la viabilidad de utilizar partes de la banda 1 559-1 610 MHz como una posible atribución en enlace descendente al SMS, complementaria de la atribución en enlace ascendente 1 675-1 710 MHz.

La gama de frecuencias sujeta a estudio, es decir, 1 559-1 567 MHz, está actualmente atribuida a título coprimario al SRNS (espacio-Tierra) y al SRNA. Además, la banda está atribuida al SF en algunos países.

De los estudios más actualizados llevados a cabo en respuesta a la Resolución 220 (CMR-97) se desprende que no es posible la compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y el SRNA/SRNS, pues se impondrían condiciones en el SMS. Es necesario demostrar, de forma completa y aceptable:

•	la manera en que se vigilarían las señales del SMS,

•	la manera en que se notificaría a los aviones las consiguientes anomalías derivadas de la interferencia del SMS,

•	la manera en que se registrarían y archivarían los parámetros de señales del SMS.

En los estudios del UIT-R se examinó también la cuestión de la compartición de la carga entre el SRNA/SRNS y el SMS (espacio-Tierra) y se llegó a la conclusión de que este concepto no era aplicable en la banda 1 559-1 610 MHz, en particular debido al hecho de que SRNA y SRNS eran servicios de seguridad.

## 2.2.2	Utilización de la banda 1 517-1 525 MHz como banda asociada de enlace descendente para el funcionamiento del SMS dentro de la banda 1 675-1 710 MHz

Uno de los métodos utilizados para definir posibles bandas en enlace descendente es examinar las actuales atribuciones regionales al SMS y la viabilidad de extender esas bandas a otras regiones. Por consiguiente, se consideró la atribución de 1 517-1 525 MHz, puesto que forma parte de la atribución al SMS para la Región 2 en la banda 1 492-1 525 MHz.

En la actualidad la banda 1 492-1 525 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario en todo el mundo; sin embargo, el servicio móvil aeronáutico está excluido de los servicios móviles sólo en la Región 1. En la Región 2, el servicio móvil aeronáutico tiene prioridad para utilizar esta banda con fines de telemetría, por encima de otras utilizaciones del SM, tal como se desprende en la Nota S5.343.

Al considerarse la banda 1 517-1 525 MHz como posible atribución en enlace descendente adaptada al SMS, se puede determinar la viabilidad de compartición con otros servicios a título primario, examinando los resultados de los estudios de compartición pertinentes del UIT-R.

1)	Compartición con los servicios fijos

Las hipótesis de compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y los servicios fijos terrenales (SF) supondrían solamente dos métodos de interferencia:

1)	Transmisores del SMS que causan interferencia en el receptor SFS.

2)	Transmisores del SF que causan interferencia en el receptor SMS.

Las Recomendaciones UIT-R M.1141-1 y UIT-R M.1142-1 son aplicables para el primer modo de interferencia y resumen los umbrales de coordinación resultantes y los procedimientos de coordinación que deberán seguirse en caso que se superen esos umbrales. Asimismo, la Recomendación UIT-R M.1319 ofrece una metodología detallada para la coordinación de frecuencias entre el SMS (espacio-Tierra) y los receptores del SF. En el caso del SM, el RR número S5.348 especifica que, para el Japón, el umbral de coordinación es la densidad espectral de flujo de potencia de -150 dBW/m2/4 kHz (para todos los ángulos de llegada), a fin de proteger la utilización del SM en el territorio japonés.

El segundo modo de interferencia puede reducirse todo lo posible, a un nivel aceptable, manteniendo una determinada distancia de separación entre los transmisores del SF y las ETM. En todo caso, habrá interferencia en las ETM, pero esto no debería suscitar objeciones por parte de los operadores del SF.

2)	Compartición con la telemetría aeronáutica

Los estudios pertinentes han mostrado que la densidad de flujo de potencia espectral (dfpe) generada por los satélites del SMS en las estaciones receptoras de telemetría aeronáutica debe estar limitada a niveles bajos para proteger los receptores de telemetría. Como la Recomendación UIT-R M.[8B/XA] (Documento 8/53) estipula activadores de coordinación provisional para los ángulos de elevación de satélites bajos y altos, el funcionamiento en

cofrecuencia y sin cobertura es efectivamente posible, ya que puede obtenerse una separación suficiente entre las zonas operacionales de los sistemas de telemetría aeronáutica y las zonas de cobertura del SMS.

# 3	Propuestas

Habida cuenta de las conclusiones mencionadas, la Administración de los Emiratos Árabes Unidos propone atribuciones adicionales al SMS de 2 x 7 MHz en las bandas 1 492-1 525 MHz (espacio-Tierra) y 1 675-1 690 MHz (Tierra-espacio), tal como se desprende de los siguientes cuadros modificados de atribución de frecuencias:

MOD	UAE/22/1

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 492-1 525 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD S5.XXX | 1 492-1 525 FIJO MÓVIL S5.343 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.348A | 1 492-1 525 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD S5.YYY |
| S5.341 S5.342 | S5.341 S5.344 S5.348 | S5.341 S5.348A |

ADD	UAE/22/2

S5.XXX	La banda 1 518-1 525 MHz está también atribuida al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) a título primario.

S5.YYY	La utilización de la banda 1 518-1 525 MHz por parte del servicio móvil por satélite está sujeta a la condición de que la densidad espectral de flujo de potencia de las emisiones procedentes de satélites geoestacionarios del SMS en la estación receptora de telemetría aeronáutica no supere los niveles de dfpe mencionados en la Recomendación UIT-R M.[8B/XA] (Documento 8/53).

MOD	UAE/22/3

1 660-1 710 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 1 675-1 690 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |
| S5.341 ADD S5.ZZZ | S5.341 S5.377 | S5.341 ADD S5.ZZZ |

ADD	UAE/22/4

S5.ZZZ	Los sistemas móviles por satélite que funcionan en la banda 1 683-1 690 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite. Para no causar interferencia perjudicial, las estaciones terrenas móviles sólo funcionarán en un canal de señalización que no cause interferencia dentro de las zonas de exclusión en torno a las estaciones terrenas meteorológicas definidas en la Recomendación UIT-R SA.1158-2. El sistema móvil por satélite tendrá capacidad de determinación de posición para asegurar el cumplimiento de esta disposición.

Motivos:	La necesidad de atribución adicional para el SMS entre 1-3 GHz fue subrayada en la Resolución 213 (Rev.CMR-95), que ha estado en el orden del día de las ulteriores conferencias mundiales de radiocomunicaciones. Además, la RPC-99 ha indicado que si no puede encontrarse una atribución en enlace descendente adaptada para el SMS a través de los estudios realizados en virtud de la Resolución 220 (CMR-97), deberá hacerse todo lo que está al alcance para encontrar una atribución en enlace descendente adaptada para el SMS, tomando en cuenta los resultados de los estudios sobre compartición pertinentes del UIT-R ya disponibles. Para la CMR-2000, la labor preparatoria realizada sobre dos puntos del orden del día, a saber, 1.6.1 y 1.9, tal como surge del Informe de la RPC, indican claramente una disminución prevista del espectro del SMS, de 2 x 8 MHz, para el año 2005.

Los estudios concluidos antes de las dos CMR anteriores han indicado la viabilidad de proceder a una atribución para el SMS (Tierra-espacio) en la banda 1 675-1 690 MHz. Los estudios han determinado también que la compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y otros servicios existentes en la banda 1 517-1 525 MHz es viable, tomando en cuenta los resultados de las Recomendaciones pertinentes del UIT-R ya disponibles en relación con los criterios de compartición.

___________________