| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 34-F |
|  |  |  | 17 mars 2000 |
|  |  |  | Original: anglais |
| ISTANBUL, 8 MAI – 2 JUIN 2000 |  |  |  |
|  |  |  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| Note du Secrétaire général |  |  |  |
| Examen et révision éventuelle des plans du service de radiodiffusion par satellite de 1997 pour les régions 1 et 3 |  |  |  |

Conformément au point 2 du décide de la Résolution 532 (CMR-97), le Directeur du Bureau des radiocommunications doit présenter à la Conférence mondiale des radiocommunications les résultats des études faites en application de ladite Résolution. On trouvera dans l'annexe le rapport du Groupe représentatif interconférence (GRI) constitué pour effectuer les études demandées.

La Conférence est invitée à examiner les résultats des études exposés dans le rapport reproduit en annexe.

Yoshio UTSUMI
				Secrétaire général

Appendice: 1

appendice

RAPPORT FINAL DU GROUPE REPRÉSENTATIF
INTERCONFÉRENCE (GRI)

TABLE DES MATIÈRES

Page

1	Introduction		4

2	Supprimé		5

3	Aperçu général des réunions du GRI et du GET		5

3.1	GRI-1		5

3.2	GET		6

4	Bref aperçu des méthodes de planification initiale		6

5	Autres méthodes de planification		7

6	La "Méthode de planification"		7

6.1	Description de la "Méthode de planification"		7

6.2	Choix des positions orbitales		7

6.3	Hypothèses techniques		8

6.4	Etudes de replanification SRS-SRS (liaisons descendantes et 
liaisons de connexion)		11

6.4.1	Méthodologie		11

6.4.2	Résumé des résultats		13

6.4.3	Etude faite par l'AGTE		15

6.4.4	Etude relative à la demande formulée par les pays de la Région 3		15

6.4.5	Etude de faisceaux multinationaux pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse 
et le Liechtenstein		15

6.4.6	Etude des préférences nationales en matière de liaisons de connexion 
relatives à l'utilisation de la bande des 14 GHz et/ou des 17 GHz		16

Page

6.4.7	Faisceau multinational pour la Tchécoslovaquie, la Hongrie, 
la Croatie et la Slovaquie		16

6.4.8	Faisceau multinational pour la Syrie et le Liban		17

6.4.9	Nouvelles demandes approuvées par le GRI-5		17

6.5	Etudes de compatibilité avec d'autres services et avec le Plan 
pour la Région 2		18

6.5.1	Méthodologie		19

6.5.2	Résultats des études		20

6.5.3	Solutions possibles pour remédier aux problèmes d'incompatibilité		22

7	Conclusions		23

8	Examen de l'annexe 7 de l'appendice S30 pour la poursuite de la 
mise en oeuvre des Plans		24

9	Monopolisation de la  ressource orbite/spectre		31

10	Transmission directe chez le particulier/service de radiodiffusion 
par satellite		31

11	Remerciements		33

Annexe 1 - Stratégie proposée pour la planification		34

Pièce jointe 1 - 	Méthodologie pour mettre en œuvre la Méthode de planification		39

Pièce jointe 2 - 	Hypothèses techniques de base pour la Méthode de planification		55

Pièce jointe 3 - 	Méthodologie appliquée pour les études de compatibilité 
avec d'autres services et le Plan pour la Région 2		134

Pièce jointe 4 - 	Résultats des études relatives au SRS - SRS (liaisons descendantes 
et liaisons de connexion		166

Pièce jointe 5 - 	Résultats des études de compatibilité avec d'autres services et le 
Plan pour la Région 2		166

# 1	Introduction

La Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) a revu les principes de planification du service de radiodiffusion par satellite (SRS) proposés par plusieurs administrations et ceux adoptés par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95) dans la Résolution 531 (CMR-95) pour la révision des appendices 30/S30 et 30A/S30A par la CMR-97. La CMR-97 a décidé d'établir un groupe représentatif interconférence (GRI) dont le mandat serait le suivant:

•	Etudier la possibilité de porter à l'équivalent d'environ 10 canaux analogiques la capacité minimum allotie à l'ensemble des pays des Régions 1 et 3, conformément aux principes énoncés dans l'annexe 1 de la Résolution 532 (CMR-97).

•	Examiner l'annexe 7 compte tenu des études qu'il aura faites concernant l'éventuelle révision des Plans du SRS et en fonction des décisions prises par la CMR-97, par exemple la réduction de la p.i.r.e. sur la liaison descendante. L'avis qu'il formulera sur l'utilité de cette annexe pour assurer la protection de tous les services utilisant en partage les bandes couvertes par les Plans, en particulier le Plan du SRS pour la Région 2, devrait être communiqué à la CMR-99.

•	Examiner certaines préoccupations signalées par la CMR-97: les modifications des Plans pour tenir compte de besoins supplémentaires ou des systèmes sous-régionaux ne devraient pas conduire à une monopolisation de l'utilisation des bandes par un pays ou un groupe de pays. La CMR-99 devrait être conseillée quant à la façon dont ces préoccupations pourraient être prises en compte.

Le GRI créé en application des dispositions de l'annexe 2 de la Résolution 532 (CMR-97) comprend dans sa structure un Groupe d'experts techniques (GET) qui travaille sous sa responsabilité. En conséquence, des circulaires administratives ont été envoyées à tous les Etats Membres et à tous les Membres des Secteurs ainsi qu'aux organisations régionales de radiodiffusion et aux organisations régionales de télécommunication, les invitant à participer aux activités du GRI et du GET. Le GRI a tenu cinq réunions en 1998 et 1999.

Par sa Résolution 1129, le Conseil, à sa session de 1998, a modifié le projet d'ordre du jour de la Conférence comme suit:

"1.19		examiner le rapport du Groupe représentatif interconférence (GRI) soumis par le Directeur du Bureau des radiocommunications et déterminer la base d'une nouvelle planification d'ici à la prochaine conférence permettant d'attribuer à chaque pays une quantité de spectre l'autorisant à développer dans des conditions économiques un système de services de radiodiffusion par satellite;

1.19bis	conformément aux dispositions de l'article [S14], de prendre en considération les objections exprimées par des administrations à propos des Règles de procédure du Comité du Règlement des radiocommunications relatives à l'application du numéro [S23.13 du RR] pour que le Bureau modifie ses conclusions conformément aux décisions de la Conférence;"

Par cette même Résolution, le Conseil a également chargé le GRI de mener ses travaux en se conformant strictement aux principes énoncés dans l'annexe 1 de la Résolution 532 (CMR-97).

On trouvera dans le présent rapport une description détaillée des mesures prises par le GRI en application de la Résolution 532 (CMR-97).

# 2	Supprimé

# 3	Aperçu général des réunions du GRI et du GET

## 3.1	GRI

Conformément à la Lettre circulaire CR/83 du 15 décembre 1997, le Groupe représentatif interconférence (GRI) a tenu sa première réunion du 2 au 4 février 1998, en présence de 41 représentants de 24 administrations et organisations internationales. M. Robert W. Jones, Directeur du Bureau des radiocommunications, a rappelé que le GRI avait été créé conformément à la Résolution 532 (CMR-97), laquelle définit également les points essentiels du mandat du GRI ainsi que du Groupe d'experts techniques (GET).

M. Ralph Zeitoun (Canada) a été élu à l'unanimité Président du GRI. Les Vice-Présidents suivants ont été élus pour représenter les différentes Régions:

Afrique			M. I. Samake (République du Mali)
	Groupe arabe			M. N. Kisrawi (République arabe syrienne)
	Asie et Asie-Pacifique		M. E. Behdad (République islamique d'Iran)
	Europe				M. A. Frederich (Suède)
	Région 2			M. E. Reinhart (Etats-Unis d'Amérique)

Il a été convenu que M. K. Arasteh (Bureau des radiocommunications) assumerait les fonctions de Président du GET et que ce Groupe devrait normalement fonctionner selon les mêmes modalités que l'Equipe chargée des exercices de planification (PXT) du SRS, qui a élaboré les projets de Plans révisés pour les Régions 1 et 3 en vue de la CMR-97. A sa première réunion (GRI-1), le GRI a défini trois méthodes de replanification du Plan du SRS pour les Régions 1 et 3 (Méthodes A, B et C), qui sont présentées au § 4 du présent rapport.

Conformément à la Lettre circulaire CR/98 du 3 juillet 1998, le GRI a tenu sa deuxième réunion (GRI-2) du 1er au 4 septembre 1998 à Genève, en présence de 55 représentants de 34 administrations et organisations internationales. Lors de cette réunion, le Bureau a présenté les résultats des études de replanification fondées sur la "Méthode A" et a indiqué les conditions éventuelles à remplir pour appliquer les Méthodes B et C. Le GRI-2 a décidé de réduire le nombre de méthodes et de créer une nouvelle méthode, la "Méthode 1", qui regroupe des éléments de la version modifiée de la "Méthode A" et de la "Méthode C". Le GRI-2 a par ailleurs examiné une autre méthode, la "Méthode 2" (initialement appelée "Méthode D").

Conformément à la Lettre circulaire CR/111 du 8 décembre 1998, le GRI a tenu sa troisième réunion (GRI-3) à Genève, le 17 février 1999, en présence de 89 représentants de 49 administrations et organisations internationales. Dans l'allocution qu'il a prononcée à la réunion, M. Yoshio Utsumi, Secrétaire général de l'UIT, a souligné combien il était important de moderniser les Plans du SRS pour les Régions 1 et 3. Le GRI-3 a examiné les deux Méthodes de planification et a décidé qu'il fallait adopter une nouvelle Méthode réunissant des éléments des Méthodes 1 et 2. On a appelé cette méthode la "Méthode de planification".

Conformément à la Lettre circulaire CR/121 du 31 mars 1999, le GRI a tenu sa quatrième réunion (GRI-4) à Genève, les 1er et 2 juillet 1999, en présence de 106 représentants de 53 administrations et organisations internationales. Il a approuvé la méthodologie et les hypothèses techniques de base à utiliser dans les études de replanification au titre de la "Méthode de planification".

Conformément à la Lettre circulaire CR/130 du 31 mars 1999, le GRI a tenu sa cinquième réunion (GRI-5) à Genève, du 29 novembre au 3 décembre 1999, en présence de 98 représentants de 51 administrations et organisations internationales. Au cours de cette réunion, le rapport du Directeur du BR à la CMR-2000 a été établi, conformément au point 1.19 de l'ordre du jour.

## 3.2	GET

Conformément à la Circulaire administrative CA/52 du 15 décembre 1997, le GET a tenu sa première réunion (GET-1) du 6 au 9 avril 1998 à Genève, en présence de 46 représentants de 32 Etats Membres et Membres des Secteurs. M. K. Arasteh (Bureau des radiocommunications) a présidé cette réunion ainsi que les réunions ultérieures comme il en avait été chargé par le GRI.

Conformément à la Circulaire administrative CA/56 du 4 décembre 1998, le GET a tenu sa deuxième réunion les 15 et 16, 18 et 19 février 1999 à Genève, en présence de 124 représentants de 67 Etats Membres, Membres des Secteurs et autres organisations.

Conformément à la Circulaire administrative CA/65 du 15 avril 1999, le GET a tenu sa troisième réunion (GET-3) à Genève, du 28 au 30 juin 1999, en présence de 88 représentants de 58 Etats Membres, Membres des Secteurs et autres organisations.

Conformément à la Circulaire administrative CA/68 du 16 août 1999, le GET a tenu sa quatrième réunion (GET-4) à Genève, du 27 septembre au 1er octobre 1999, en présence de 81 représentants de 51 Etats Membres, Membres des Secteurs et autres organisations.

# 4	Bref aperçu des méthodes de planification initiale

Les méthodes de planification sont brièvement présentées ci-après pour préciser le contexte dans lequel les études de replanification ont été faites:

Méthode A - Méthode progressive qui consiste à maintenir la structure actuelle du Plan de 1997, au fur et à mesure de son évolution, et à étudier la possibilité d'ajouter de nouveaux canaux, un par un jusqu'à dix, pour desservir chaque point de mesure/zone de service, tout en appliquant le principe de proportionnalité adopté par la CAMR RS-77.

Méthode B - Méthode fondée sur des positions orbitales supplémentaires qui vise à maintenir la structure actuelle du Plan de 1997, au fur et à mesure de son évolution, et à étudier la possibilité d'offrir des canaux supplémentaires depuis une autre position orbitale (il pourrait s'agir de la même position orbitale dans le cas de certains pays), afin d'assurer une couverture sous-régionale et non plus nationale, tout en appliquant le principe de proportionnalité adopté par la CAMR RS-77.

Méthode C - Méthode de replanification complète qui consiste à maintenir les systèmes "existants" et à répartir le reste de la capacité disponible, de manière à offrir au moins dix canaux pour chaque point de mesure/zone de service, tout en appliquant le principe de proportionnalité adopté par la CAMR RS-77.

Méthode D - Méthode de replanification complète qui consiste à maintenir les systèmes "existants" et à allotir, dans une bande de 400 MHz, au moins dix canaux à chaque point de mesure/zone de service, tout en conservant le principe de proportionnalité adopté par la CAMR RS-77.

# 5	Autres méthodes de planification

Méthode 1 - Méthode consistant à maintenir le Plan de la CMR-97, au fur et à mesure de son évolution. On assigne des canaux supplémentaires, afin d'en porter le nombre total à dix par point de mesure pour les pays qui ont entre cinq et dix canaux par point de mesure dans le Plan de la CMR-97.

Méthode 2 - La Méthode 2 est fondée sur un Plan d'allotissement partageant la bande planifiée de la Région 1 en sous-bandes de 400 MHz chacune, et de 500 MHz dans la Région 3. La replanification consiste à allotir à chaque pays/zone de couverture une sous-bande (ou un bloc) de 400 MHz avec une seule polarisation en Région 1, et de 500 MHz avec une seule polarisation en Région 3. La replanification est fondée sur les principes énoncés dans la Résolution 532 et utilise les hypothèses techniques ainsi que la méthodologie définies pour la Méthode 1.

On trouvera plus de précisions sur les Méthodes de planification A, B, C, D et sur les Méthodes 1 et 2 dans le Rapport final du GET (Lettre circulaire CA/73 diffusée sur le site web de l'UIT et sur TIES).

# 6	La "Méthode de planification"

La "Méthode de planification" a été définie par le GRI à sa troisième réunion. Elle est fondée sur des éléments des Méthodes 1 et 2 .

## 6.1	Description de la "Méthode de planification"

L'étude de faisabilité est effectuée sur la base de dix canaux définis (voir la Résolution 532 (CMR-97)), regroupés dans une bande continue pour chaque pays des Régions 1 et 3. Il existe deux solutions possibles:

i)	dix canaux définis, avec un espacement de 38,36 MHz, regroupés dans une bande continue de 400 MHz avec une polarisation déterminée au préalable;

ii)	dix canaux définis, avec un espacement de 38,36 MHz entre canaux ayant la même polarisation, regroupés dans une bande continue de 200 MHz avec deux polarisations déterminées au préalable.

Si les études effectuées dans la Région 3, qui utilisent 500 MHz, montrent qu'on peut assigner un plus grand nombre de canaux à certains pays de la Région 3 sans pénaliser inutilement l'exploitation du SRS en Région 1, les résultats de ces études devront être pris en compte.

## 6.2	Choix des positions orbitales

Conformément à la Résolution 1129 du Conseil à sa session de 1998, le GRI a demandé au Bureau de consulter les administrations au sujet des positions orbitales à utiliser dans les études fondées sur la "Méthode de planification".

Le Bureau a envoyé la Lettre circulaire CR/117, datée du 1er mars 1999 (avec un rappel), à toutes les administrations des Régions 1 et 3, les invitant à l'informer de leur(s) position(s) orbitale(s) préférée(s) pour leur(s) faisceau(x). Cinquante-trois administrations y ont répondu.

En l'absence de réponse, on a utilisé comme positions orbitales par défaut les positions orbitales nominales des appendices S30 et S30A, dans le cas des pays de la Région 1 et celles fournies par le Groupe d'experts techniques de l'APT (AGTE) de la Région 3 dans le cas des pays de la Région 3, après consultation des administrations concernées de cette Région.

Une liste indiquant toutes les positions orbitales préférées et par défaut prises comme point de départ dans les études a été publiée dans la Lettre circulaire CR/132 datée du 5 janvier 2000.

Pour ce qui est de l'annexe 7 de l'appendice S30, voir également le § 8.

## 6.3	Hypothèses techniques et données d'entrée

Les hypothèses techniques de base relatives à la "Méthode de planification" sont décrites dans la Pièce jointe 2. Elles sont brièvement présentées ci-dessous.

En règle générale, on a utilisé les hypothèses techniques figurant dans les Plans des appendices S30 et S30A, sauf dans les cas évoqués plus loin.

### 6.3.1	Type d'émission et largeur de bande du canal

Les études devaient être fondées sur une modulation numérique, avec une largeur de bande de référence de 27 MHz. Toutefois, d'autres largeurs de bande, par exemple 33 MHz ou 34,5 MHz (comme l'a demandé le Japon pour ses assignations dans le cadre des exercices), devaient être étudiées avant l'adoption définitive du Plan. Le GTM 10-11S de l'UIT-R a confirmé que l'on pouvait analyser les brouillages dans le cas de largeurs de bande ou d'espacements de canaux non normalisés en appliquant la Recommandation UIT-R BO.1293 ou en optant pour la méthode fondée sur le cas le plus défavorable, selon le cas.

### 6.3.2	Types d'antennes

Pour résoudre les problèmes de compatibilité, on a utilisé, dans des circonstances particulières, les caractéristiques améliorées de l'antenne de la station spatiale d'émission à décroissance rapide définies par le GTM 10-11S (voir le Document GTE99-3/14), après consultation de l'administration concernée. Toutefois, le GTM 10-11S a indiqué que, au moins pour le moment, les caractéristiques améliorées de l'antenne à décroissance rapide ne devaient pas être utilisées dans le cas de faisceaux composites (voir la définition au § 6.3.9 ci-dessous).

Pour améliorer la situation de brouillage, on a utilisé, pour le faisceau de la Russie, un diamètre d'antenne de la station terrienne de réception de 0,9 m aux points de mesure situés à l'extérieur du contour à -3 dB, mais sur le territoire national de cette Administration.

### 6.3.3	Polarisation, disposition des canaux et nombre de canaux

Parmi les quatre dispositions de canaux étudiées, il a été décidé d'utiliser, en général, une seule disposition de canal (disposition b)), à savoir dix canaux définis, avec un espacement de 38,36 MHz, regroupés dans une bande continue de 400 MHz, avec un type de polarisation déterminé au préalable. Les canaux adjacents à sens de polarisation opposé seront décalés en fréquence de 19,18 MHz. Le cas échéant, et au cas par cas, il a été décidé d'utiliser une deuxième disposition, la disposition d), à savoir dix canaux définis, avec un espacement de 38,36 MHz entre canaux ayant la même polarisation, regroupés dans une bande continue de 200 MHz avec deux types de polarisation déterminés au préalable (c'est-à-dire que les canaux à polarisation croisée assignés au même faisceau seront des canaux adjacents, avec un espacement de fréquence de 19,18 MHz).

Les demandes des Administrations de l'Australie et de la Russie visant à utiliser des canaux spécifiques ont été approuvées et prises en compte dans les études.

Des études ont été faites comme suite aux demandes des Administrations de la République de l'Inde, de la République islamique d'Iran et de la République de Corée visant à prendre en compte, pour les assignations de ces pays sur les liaisons de connexion, la bande des 14 GHz en lieu et place ou en plus de la bande des 17 GHz (voir le § 6.4.6 ci-dessous).

### 6.3.4	Points de mesure

De nouveaux points de mesure pour les liaisons descendantes ont été utilisés pour les Administrations du Maroc et de la Russie. Un point de mesure pour les liaisons descendantes de l'Administration de Monaco, hors de son territoire, a été supprimé.

### 6.3.5	Calcul des ellipses

Des paramètres d'ellipses ont été recalculés à l'aide du logiciel de l'UIT/UER, uniquement en cas de changement de positions orbitales ou de points de mesure.

### 6.3.6	Rapports de protection et MPE de référence

Les marges de protection équivalentes négatives des Plans de la CMR-97 pour les systèmes "existants" ont été maintenues, car on estime que ces valeurs de MPE négatives ont été acceptées avec les marges de protection lorsque ces assignations ont été inscrites dans les Plans ou ont été mises en service.

Après confirmation du GTM 10-11S de l'UIT-R, il a été convenu de n'utiliser de nouveaux rapports de protection dans le même canal, dans les études, que dans le cas de la protection des assignations numériques "planifiées" contre les brouillages causés par d'autres assignations numériques, à savoir un rapport de protection global de 20 dB un rapport de protection de 21 dB pour les liaisons descendantes et un rapport de protection de 27 dB pour les liaisons de connexion. Dans les autres cas, il a été décidé d'utiliser les rapports de protection de la CMR-97.

### 6.3.7	Niveau de p.i.r.e. sur les liaisons descendantes

En général, il a été décidé d'assigner à tous les canaux de chaque faisceau le niveau de p.i.r.e. minimal sur les liaisons descendantes de chaque faisceau de la CMR-97, sauf dans le cas du Japon et de la République de Corée, pour lesquels les faisceaux "planifiés" sont associés à des systèmes "existants".

Il a été décidé de déterminer la valeur de la densité de puissance en supposant une densité de puissance uniforme sur une largeur de bande de 27 MHz.

### 6.3.8	Angle d'élévation minimal

Il a été convenu d'utiliser un angle d'élévation d'au moins 20° à l'intérieur de la zone de service en liaison descendante, sans fixer de valeur particulière pour les régions montagneuses, et d'utiliser un angle d'élévation de 40° pour les points de mesure en liaison descendante situés dans des zones où se produisent de fortes précipitations (zones hydroclimatiques M, N, P et Q).

### 6.3.9	Faisceaux composites dans les études de replanification

En général, on crée des faisceaux composites,  ("faisceaux modelés simulés") pour les administrations qui ont plus d'un faisceau à une position orbitale donnée dans le Plan actuel du SRS pour les Régions 1 et 3 adopté par la CMR-97. Des faisceaux composites ont été créés en regroupant les faisceaux elliptiques de l'administration concernée à la position orbitale considérée.

Les préférences des administrations ont généralement été prises en compte dans les études relatives à l'Australie, la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, les Etats-Unis d'Amérique/Samoa américaines, la France/Nouvelle-Calédonie, îles Wallis-et-Futuna.

Pour déterminer si ces préférences nationales pénalisent indûment ou non le processus de replanification, il a été décidé de procéder à une comparaison avec les propositions formulées à l'origine par le Bureau et, s'il y a lieu, d'analyser les résultats au cas par cas.

### 6.3.10	Positions orbitales

Certains pays/régions administratives (CHN/HKG, D, NZL, PNG) sont couverts par des canaux depuis deux positions orbitales du Plan de la CMR-97. Il a été décidé d'utiliser un faisceau distinct pour Hong Kong à 122° et, dans le cas de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une ellipse et des points de mesure associés à l'une de leurs positions orbitales (D: 19 °W, NZL: 158 °E et PNG: 128 °E).

En outre, l'Administration de l'Allemagne a demandé qu'en plus du faisceau D 08700 à 19 °W, le faisceau D2-216000 à 1 °W continue d'être pris en considération dans l'étude, jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise concernant l'inclusion des faisceaux multinationaux proposés par les Administrations de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse et du Liechtenstein (voir les résultats de cette étude au § 6.4.5 ci-dessous).

En réponse à la Lettre circulaire CR/117 datée du 1er mars 1999, certaines administrations ont souhaité que leurs faisceaux occupent la même position orbitale que celle des faisceaux de certaines autres administrations. S'il est nécessaire de transférer l'une de ces administrations sur une autre position orbitale, les autres administrations qui souhaitent que leurs faisceaux soient situés à la même position orbitale devraient elles aussi être transférées sur la nouvelle position orbitale. Si un nombre donné d'administrations insiste pour conserver une position orbitale donnée pour laquelle il y a incompatibilité avec une autre position orbitale, cela ne doit en aucun cas imposer de contraintes au processus de replanification ou limiter la capacité d'autres pays. Les pays concernés doivent accepter tout brouillage ou toute réduction de leur capacité qui pourrait en résulter. Voir également le § 6.2 ci-dessus.

### 6.3.11	Systèmes "existants"

Lorsqu'une administration a un système "existant" dans le Plan et qu'elle souhaite que son faisceau national soit rayonné à partir de la même position orbitale que celle du système "existant", un nouveau faisceau national avec dix canaux est créé et groupé avec le système "existant".

Conformément au Principe 3 de l'Annexe 1 de la Résolution 532 (CMR-97), huit systèmes "existants" ont été pris en compte dans l'étude des liaisons descendantes et sept dans l'étude des liaisons de connexion.

A la demande des Administrations de la France et de la Norvège, les systèmes "existants" de ces pays, situés respectivement aux positions orbitales 19 °W et 5 °E dans les Plans de la CMR-97, n'ont pas été pris en compte dans l'étude.

### 6.3.12	Faisceaux multinationaux

Il a été décidé de maintenir, dans l'étude, les faisceaux multinationaux de la CMR-97 avec le nombre de canaux qui leur a été attribué dans les Plans de ladite conférence. Il a également été décidé de traiter le ou les faisceaux multinationaux "existants" en même temps que les autres faisceaux "existants" (voir le § 6.4.1 ci-dessous).

## 6.4	Etudes de replanification SRS-SRS (liaisons descendantes et liaisons de connexion)

### 6.4.1	Méthodologie

La méthodologie utilisée pour mettre en oeuvre la "Méthode de planification" est décrite en détail dans la Pièce jointe 1. Elle est brièvement présentée ci-après.

La méthodologie a été définie en prenant pour hypothèse l'utilisation de la disposition de canaux b) (voir la définition de cette disposition de canaux au § 6.3 ci-dessus). Il s'agit d'une méthode progressive comprenant deux volets. Le premier volet correspond à l'étude des liaisons descendantes et comporte six étapes; le deuxième volet concerne l'étude des liaisons de connexion et comporte trois étapes.

#### 6.4.1.1	Etude des liaisons descendantes

L'étude des liaisons descendantes a été divisée en six étapes. Les Etapes 1 et 2 constituent la préparation initiale de l'étude des liaisons descendantes et se rapportent respectivement à la définition d'une position orbitale choisie a priori ainsi qu'à la création de faisceaux composites.

L'Etape 3 de l'étude des liaisons descendantes a consisté à établir un "Plan point de départ" des liaisons descendantes, comprenant les assignations "existantes" de tous les systèmes "existants" en liaison descendante ainsi que les assignations/faisceaux "planifiés" correspondants, afin de veiller à ce que le Principe 3 de la Résolution 532 (CMR-97) soit respecté.

La suite de l'Etape 3 et les Etapes 4 et 5 de l'étude des liaisons descendantes a consisté à inscrire successivement, dans le projet de nouveau Plan des liaisons descendantes, tous les faisceaux "planifiés" à prendre en compte, dans l'ordre suivant:

I	faisceau avec taille de l'arc de service minimale (pays situés à des latitudes élevées avec de petits angles d'élévation);

II	faisceaux composites;

III	taille de faisceau maximale;

IV	faisceau multinational (voir également le § 6.3.12 ci-dessus).

On a dissocié les Etapes 3, 4 et 5 pour disposer d'une méthode progressive et souple permettant de faciliter l'introduction des faisceaux "planifiés" dans le projet de nouveau Plan des liaisons descendantes.

En conséquence, à l'Etape 3, on envisage uniquement la possibilité d'inclure les faisceaux "planifiés" à leurs positions orbitales préférées ou par défaut, comme indiqué au § 6.2 ci-dessus. Toutefois, pour tenir compte autant que possible de la ou des positions orbitales préférées demandées expressément par des administrations, on a recours à d'autres moyens comme la modification de l'ordre de traitement, de nouveaux calculs ou une modification des paramètres des faisceaux elliptiques, l'utilisation d'une antenne à décroissance rapide et le réglage du niveau de puissance.

A l'Etape 4, on s'est efforcé de prendre en compte les faisceaux "planifiés" restant après l'Etape 3 à d'autres positions orbitales.

Enfin, si un petit nombre de faisceaux "planifiés" n'avaient pas encore été inclus dans le projet de nouveau Plan des liaisons descendantes après l'Etape 4, on a utilisé d'autres moyens manuels, à l'Etape 5, pour tenir compte de ces faisceaux "planifiés" de l'Etape 5, en modifiant les canaux et/ou les positions orbitales par défaut assignés aux faisceaux "planifiés" inclus aux Etapes 3 et 4, et/ou en améliorant ou en modifiant certains paramètres techniques. Dans certains cas, on a réparti les dix canaux assignés sur 800 MHz au lieu de 400 MHz et, le cas échéant, on a invité une administration ayant un système "existant" affecté à accepter une augmentation de la p.i.r.e. (1 dB au maximum) ou une dégradation de la MPE (1 dB au plus).

Si un très grand nombre de faisceaux n'avaient pas encore pu être inclus après l'Etape 4, on a répété les Etapes 3 et 4 avec un nombre de canaux réduit.

L'Etape 6 de l'étude des liaisons descendantes consiste à inclure successivement, dans le projet de nouveau Plan des liaisons descendantes de l'Etape 5, tous les faisceaux multinationaux "planifiés" à prendre en compte, dans l'ordre suivant:

I	faisceau avec taille de l'arc de service minimale (pays situés à des latitudes élevées avec de petits angles d'élévation);

II	taille de faisceau maximale.

Lors des Etapes 3, 4, 5 et 6, on a dû appliquer les critères suivants:

a)	dans le cas de systèmes/assignations "existants", aucune MPE de référence positive ne doit subir une dégradation de moins de 0,45 dB et aucune MPE de référence négative ne doit subir une dégradation de plus de 0,45 dB. Les MPE de référence sont celles de la situation de référence de la CMR-97, au fur et à mesure de son évolution;

b)	dans le cas d'assignations "planifiées", aucune MPE négative ne doit être inférieure à -0,45 dB. A noter que les brouillages provenant de faisceaux situés au-delà d'un certain espacement orbital ne sont pas pris en compte dans les calculs de la MPE sur les liaisons descendantes. Pour plus de précisions, voir la Pièce jointe 1.

#### 6.4.1.2	Etude des liaisons de connexion

La première mesure de l'étude des liaisons de connexion a consisté à élaborer un "projet de nouveau Plan des liaisons de connexion", en utilisant les systèmes "existants" comportant des liaisons de connexion avec la ou les assignations "existantes" correspondantes, et en assignant à chacun des faisceaux "planifiés" des liaisons de connexion le bloc de canaux et la position orbitale choisis pour le faisceau "planifié" correspondant en liaison descendante après la mise en oeuvre du "projet de nouveau Plan des liaisons descendantes".

La deuxième mesure de l'étude des liaisons de connexion a consisté à calculer le brouillage et à analyser le "projet de nouveau Plan des liaisons de connexion" défini ci-dessus. Pour résoudre les problèmes d'incompatibilité dus au brouillage, on a utilisé un sens de polarisation différent et/ou différents canaux dans la même bande de fréquences ou dans une bande de fréquences de remplacement, si elle est attribuée (par exemple 17 GHz/14 GHz). En dernier ressort, on a envisagé un décalage de  0,2° autour de la position orbitale nominale, dans les Plans des liaisons de connexion et des liaisons descendantes, entre les faisceaux concernés par la situation d'incompatibilité.

Enfin, la troisième mesure a consisté à vérifier que les solutions ci-dessus donnaient de bons résultats et à veiller à ce que les critères suivants soient respectés:

a)	dans le cas d'assignations/de systèmes "existants", aucune MPE de référence positive ne doit subir une dégradation de moins de 0,45 dB et aucune MPE de référence négative ne doit subir une dégradation de plus de 0,45 dB. Les MPE de référence sont celles de la situation de référence de la CMR-97, au fur et à mesure de son évolution;

b)	dans le cas d'assignations "planifiées", aucune MPE de référence négative ne doit être 
inférieure à -0,45 dB;

c)	en ce qui concerne le choix d'une marge de protection équivalente négative pour dix faisceaux dans les études des liaisons de connexion, on optera pour la même approche/le même principe que dans le cas des liaisons descendantes, c'est-à-dire que l'on modifiera la ou les positions orbitales, si une position n'a pas été expressément demandée, lors de l'application de l'ordre de traitement des faisceaux d'après la dimension de l'arc de service, de façon à réduire autant que possible le nombre de modifications.

Pour de plus amples renseignements, voir la Pièce jointe 1.

### 6.4.2	Résumé des résultats

#### 6.4.2.1	Résultats de l'étude des liaisons descendantes

Les résultats d'une étude préliminaire des liaisons descendantes fondée sur des émissions analogiques, avec 10 canaux en Régions 1 et 3, et sur la disposition de canaux b) a montré que 80% des faisceaux considérés s'étaient vu attribuer dix canaux dans une bande continue de 400 MHz pendant l'Etape 3. La procédure de l'Etape 4 a permis de trouver une solution pour la plupart des faisceaux restants à d'autres positions orbitales.

Une deuxième étude de replanification a été faite pour les liaisons descendantes sur la base de la "Méthode de planification", avec les nouveaux rapports de protection numériques. Les résultats de cette étude ont montré que 95% des 198 faisceaux considérés s'étaient vu attribuer dix canaux dans

une bande continue de 400 MHz. La procédure de l'Etape 5 n'a pas permis de résoudre les problèmes d'incompatibilité liés aux dix faisceaux restants. Ces faisceaux sont situés dans la Région "Europe" et un problème d'incompatibilité est imputable aux systèmes "existants".

Une troisième étude des liaisons descendantes, fondée sur la "Méthode de planification" et la méthodologie révisée reprenant les modifications apportées à un certain nombre de paramètres techniques, a montré que:

•	tous les faisceaux nationaux "planifiés" pourraient être logés dans dix canaux, dans une bande continue de 400 MHz en Région 1, et dans douze canaux, dans une bande continue de 500 MHz en Région 3, en utilisant la disposition de canaux b) et tous les systèmes "existants";

•	sur les dix faisceaux multinationaux "planifiés" qui figuraient dans le Plan de la CAMR-77 et qui ont été confirmés dans le Plan de la CMR-97, trois pourraient occuper le nombre de canaux requis. Il est recommandé à la conférence d'examiner cette question; et

•	sur les 77 préférences nationales exprimées pour des positions orbitales et des canaux, cinq ne pourraient pas être satisfaites.

On trouvera des précisions sur les résultats de l'étude des liaisons descendantes dans la Pièce jointe 4.

#### 6.4.2.2	Résultats de l'étude des liaisons de connexion

Les résultats des études de replanification relatives aux liaisons de connexion, fondées essentiellement sur la bande des 17 GHz, font apparaître que 95% des faisceaux peuvent être pris en compte, avec 10 canaux en Région 1 et 12 canaux en Région 3, en utilisant la disposition de canaux b) ou d), selon le cas, sans qu'il y ait de brouillage excessif.

Parmi les dix faisceaux restants pour lesquels il y avait un brouillage excessif à la fin de l'étude, seuls quatre faisceaux correspondant à trois positions orbitales nominales (7 °W, 1 °W et 44 °E) présentent une très forte incompatibilité . Bien que l'on ait identifié des solutions consistant à déplacer ces faisceaux à d'autres positions orbitales, ce déplacement n'est possible qu'en révisant à la fois le Plan des liaisons descendantes et le Plan des liaisons de connexion.

Des précisions sur les résultats de l'étude des liaisons de connexion sont données dans la Pièce jointe 4.

### 6.4.3	Etude faite par l'AGTE

Le Groupe d'experts techniques de la Télécommunauté Asie-Pacifique (AGTE) a indiqué qu'il avait poursuivi ses études sur la faisabilité de la replanification au titre de la Résolution 532. Il a présenté un exemple de Plan des liaisons descendantes et des liaisons de connexion pour la Région 3, en prenant pour hypothèse une modulation analogique. Compte tenu des résultats de cet exercice, l'AGTE a indiqué que les objectifs énoncés dans la Résolution 532 pouvaient être atteints, à condition de fournir au moins douze assignations nationales à toutes les administrations de la Région 3. L'AGTE a ensuite invité le GET à faire une étude analogue compte tenu de ces résultats.

### 6.4.4	Etude relative à la demande formulée par les pays de la Région 3

En ce qui concerne les 12 canaux pour chaque pays de la Région 3, ce chiffre résulte d'une étude des conséquences qu'aurait l'adjonction de deux canaux (c'est-à-dire 10 + 2) aux faisceaux de ces pays, afin qu'ils puissent utiliser plus efficacement la portion de 500 MHz attribuée au SRS dans la bande des 12 GHz dans cette Région. Les résultats de cette étude montrent qu'il est possible d'ajouter deux canaux (c'est-à-dire 10 + 2) pour chaque pays de la Région 3, tant sur les liaisons de connexion que sur les liaisons descendantes, à condition d'apporter les modifications voulues aux positions orbitales, aux blocs de canaux et à la polarisation de certains faisceaux.

L'Administration japonaise a demandé au GET d'étudier l'incidence de l'utilisation d'une largeur de bande de 34,5 MHz pour le faisceau national japonais. Il ressort des résultats de cette étude que les faisceaux des pays voisins ne subissent qu'une dégradation assez légère de la MPE. Le GRI a décidé de prendre en compte cette demande dans les exercices de replanification.

### 6.4.5	Etude de faisceaux multinationaux pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Liechtenstein

Le GET a fait une étude pour déterminer l'incidence d'une proposition des Administrations de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse et du Liechtenstein visant à prendre en considération, dans les études de replanification, un nouveau faisceau multinational couvrant leur territoire avec dix canaux par pays, faisceau qui remplacerait leurs faisceaux nationaux. Les résultats de cette étude ont montré qu'il était possible d'inclure, dans le projet de Plan, le faisceau multinational proposé pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Liechtenstein avec 10 canaux par pays, sans qu'il en résulte une MPE négative.

Le GRI a décidé d'inclure dans l'exercice de planification un faisceau remplaçant les faisceaux nationaux de 4 administrations par 10 canaux pour chacune des administrations concernées. Cela a été adopté sous réserve que, si les faisceaux communs précités sont finalement inclus dans le Plan par la Conférence, d'autres faisceaux combinés analogues compatibles avec le Plan y seront aussi inclus et que des modifications ultérieures du Plan dans le même but seront autorisées.

### 6.4.6	Etude des préférences nationales en matière de liaisons de connexion relatives à l'utilisation de la bande des 14 GHz et/ou des 17 GHz

A la quatrième réunion du GET (GET-4), les participants de la République de l'Inde, de la République islamique d'Iran et de la République de Corée ont indiqué vouloir utiliser, pour les assignations faites à leurs liaisons de connexion, la bande des 14 GHz en lieu et place ou en plus de la bande des 17 GHz.

Ces préférences nationales ont été étudiées au terme de l'étude de base décrite dans le Document IRG99-5/16, dans le cadre de laquelle, conformément à la décision prise par le GRI-4, la bande des 17 GHz a été prise en considération en premier lieu en vue de fournir à chaque pays le nombre de canaux requis conformément à la Résolution 532 (CMR-97). Les autres hypothèses techniques retenues dans les études précitées sont exposées dans le Document IRG99-5/13.

En ce qui concerne la République islamique d'Iran et la République de Corée, le nombre de canaux requis peut être assigné à ces pays dans le projet de nouveau Plan des liaisons de connexion à 14 GHz sans que des brouillages excessifs soient causés à tout autre faisceau figurant dans ce projet de nouveau Plan.

Dans le cas de la République de l'Inde, un seul des deux faisceaux à 56 °E et deux des trois faisceaux à 68 °E ( 0,2°) de ce pays peuvent se voir attribuer le nombre de canaux requis dans le projet de nouveau Plan des liaisons de connexion à 14 GHz, sans que des brouillages excessifs soient causés à tout autre faisceau figurant dans ce projet de nouveau Plan.

La République de Corée a indiqué que la bande des 17 GHz est destinée à être utilisée principalement en liaison de connexion pour le faisceau KOR11200, comme indiqué dans le Document IRG99-5/16.

### 6.4.7	Faisceau multinational pour la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Croatie et la Slovaquie

Les Administrations de la Croatie, de la Hongrie, de la République slovaque et de la République tchèque ont demandé au GRI-5 d'étudier la possibilité de prendre en compte, dans les études de replanification, un nouveau faisceau multinational couvrant leur territoire, avec dix canaux par pays, faisceau qui remplacerait leurs faisceaux nationaux. Ces Administrations ont demandé que leurs faisceaux nationaux actuels (HRV14800, HNG10600, SVK14400, CZE14400) continuent d'être pris en compte dans l'étude de planification en cours, jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise quant à la question de savoir si l'adjonction du faisceau multinational proposé est acceptable. Le GRI-5 a décidé d'étudier cette proposition et de présenter les résultats de cette étude dans le rapport qu'il soumettra à la CMR-2000. On suivra le même processus d'évaluation que celui retenu dans l'étude de la demande visée au § 6.4.5 ci-dessus, c'est-à-dire:

1)	Poursuivre les exercices de planification sur la base de couvertures nationales avec 10 canaux (principes 1 et 2 de l'annexe 1 de la Résolution 532) à la même position orbitale.

2)	A la fin de cet exercice, quatre faisceaux multinationaux identiques couvrant le territoire de la Croatie, de la Hongrie, de la République slovaque et de la République tchèque, chacun avec 10 canaux, viendront remplacer les faisceaux nationaux de ces pays; la p.i.r.e. de ce faisceau multinational sera, au besoin, ramenée à un niveau qui ne crée pas davantage de brouillage que la configuration précédente (quatre faisceaux nationaux avec 10 canaux). Le résultat de cette modification, c'est-à-dire  le niveau de p.i.r.e. et la MPE associés à ce nouveau faisceau multinational est soumis aux administrations de la Croatie, de la Hongrie, de la République slovaque et la République tchèque pour accord.

Ces administrations communiqueront au besoin de nouveaux points de mesure avant le 31 décembre 1999.

### 6.4.8	Faisceau multinational pour la Syrie et le Liban

Les Administrations de la Syrie et du Liban ont demandé au GRI-5 d'étudier la possibilité de prendre en compte, dans les études de replanification, le faisceau multinational SYR33900 couvrant leur territoire, avec dix canaux par pays, faisceau qui remplacerait leurs faisceaux nationaux avec extension éventuelle à deux autres pays voisins. Ces Administrations ont demandé que leurs faisceaux nationaux actuels continuent d'être pris en compte dans l'étude de planification en cours, jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise quant à la question de savoir si l'adjonction du faisceau mutlinational proposé est acceptable. Le GRI-5 a décidé d'étudier cette proposition et de présenter les résultats de cette étude dans le rapport qu'il soumettra à la CMR-2000. On suivra le même processus d'évaluation que celui retenu dans l'étude de la demande visée au § 6.4.5, processus qui est décrit au § 6.4.7. Ces administrations communiqueront au besoin de nouveaux points de mesure au BR avant le 31 décembre 1999.

### 6.4.9	Nouvelles demandes approuvées par le GRI-5

Plusieurs nouvelles demandes ont été soumises au GRI-5, à savoir:

La Malaisie a demandé un changement de la position orbitale (de 86 ºE à 91,5 ºE) pour son faisceau composite.

La Chine a demandé un changement de la position orbitale (de 79,8 ºE à 134 ºE) pour ses faisceaux elliptiques et composites. Elle a également demandé que les grands faisceaux des liaisons de connexion de la CMR-97 soient utilisés à 62 °E, 92 °E et 134 °E.

L'Iran a demandé un changement de la position orbitale (de 34 ºE à 54 ºE) pour son faisceau.

Le Portugal a demandé l'adjonction d'un nouveau faisceau ponctuel de taille minimale pour couvrir le territoire de Macao, de préférence à 122 ºE.

L'Australie a demandé que 10 (12) canaux soient fournis à tous les points de mesure de ce pays, territoires extérieurs compris, tant pour les liaisons descendantes que pour les liaisons de connexion.

Les Samoa américaines ont demandé une subdivision du faisceau composite entre PLM et SMA, afin de disposer de deux faisceaux individuels (non composites). La même demande a été faite pour MRA et GUM.

Le Maroc a demandé au GRI-5 d'étudier l'utilisation de la bande des 17 GHz en lieu et place de celle des 14 GHz pour ses assignations en liaison de connexion. Si les résultats montrent que les deux bandes sont possibles, l'administration, une fois informée, devrait faire un choix entre la bande des 14 GHz et celle des 17 GHz.

Les Seychelles ont demandé au GRI-5 d'étudier l'utilisation de la bande des 14 GHz en plus de celle des 17 GHz pour leurs assignations en liaison de connexion. Si les résultats montrent que les deux bandes sont possibles, l'administration, une fois informée, devrait faire un choix entre la bande des 14 GHz et celle des 17 GHz.

La Bulgarie a demandé au GRI-5 de refaire des études de liaison de connexion avec son faisceau à 1 °W avec la même ellipse de faisceau et la même orientation du faisceau de liaison descendante.

Le Japon a demandé au GRI-5 d'étudier 12 canaux à 109,85 °E en plus de 110 °E, qui seraient groupés à ses assignations à 110 °E.

La R.d.p. Lao a demandé au GRI-5 de déplacer sa position orbitale nationale de 122 °E à une autre position, avec une largeur de bande de 33 MHz pour les canaux.

Un groupe de pays a demandé au GRI de prendre en considération dans les exercices de replanification un nouveau faisceau couvrant le territoire du Timor oriental. La position orbitale doit être choisie dans son arc de service de manière à ne pas imposer de contraintes excessives aux exercices de replanification. Les procédures administratives à appliquer pour donner suite à cette demande doivent encore être définies.

Le BR inclura dans les exercices de planification les systèmes qui deviendront existants au sens du Principe 3 de l'annexe 1 de la Résolution 532 (CMR-97), dans la mesure où il en aura le temps. Les systèmes qui n'auront pas pu être inclus seront soumis à la Conférence.

Le GRI-5 a décidé d'étudier ces propositions et de présenter les résultats de cette étude dans le rapport qu'il soumettra à la CMR-2000. Pour tout nouveau faisceau, les points de mesure correspondants seront communiqués au BR par les administrations responsables/requérantes avant le 31 décembre 1999.

## 6.5	Etudes de compatibilité avec d'autres services et avec le Plan pour la Région 2

Outre l'analyse de compatibilité SRS-SRS dans les Régions 1 et 3, il faut procéder à un examen de la compatibilité au titre des Principes 7 et 8 de l'annexe 1 de la Résolution 531 (CMR-95), pour garantir la protection du Plan pour la Région 2, sans exiger une plus grande protection vis-à-vis des assignations en Région 2. De plus, il est nécessaire de garantir la compatibilité entre le projet de Plan pour les Régions 1 et 3 et les services utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences (SFS et services de Terre) dans les trois Régions.

On trouvera ci-après les résultats des analyses de compatibilité concernant les assignations en projet du SRS pour les Régions 1 et 3, sauf les assignations considérées comme "existantes" au sens de la Résolution 532.

Les analyses comprennent:

•	des études de compatibilité entre les assignations en projet du Plan du SRS pour les Régions 1 et 3 et d'autres services ou le SRS en Région 2;

•	des études de compatibilité entre d'autres services ou le SRS en Région 2 et les assignations en projet du Plan du SRS pour les Régions 1 et 3.

Ces études ont été faites à la fois pour les liaisons de connexion et les liaisons descendantes.

Les données d'entrée utilisées pour les analyses de compatibilité proviennent de l'"étude de faisabilité" décrit au paragraphe précédent.

On a utilisé, dans les calculs, les données relatives aux systèmes à satellites qui figuraient dans la base de données du SNS au [1er février 2000, c'est-à-dire que l'on a tenu compte de tous les réseaux reçus par le BR avant le 19 janvier 1998 ainsi que des réseaux pour lesquels les renseignements complets ont été reçus entre le 19 janvier 1998 et le 19 août 1999]. A noter que les réseaux à satellite qui n'ont pas encore été traités par le Bureau n'ont pas été pris en compte dans les analyses de compatibilité.

Pour effectuer l'analyse de compatibilité entre le projet de Plan du SRS pour les Régions 1 et 3 et le projet de Plan du SRS pour la Région 2, on s'est fondé sur les assignations actuelles du Plan du SRS pour la Région 2 et sur les modifications du Plan pour la Région 2 ayant fait l'objet de l'application avec succès de la procédure de l'article 4.

Pour interpréter les résultats exposés dans le présent paragraphe, il faut tenir compte de deux points importants:

1)	les résultats des analyses de compatibilité seront différents si on modifie la liste des systèmes à satellites figurant dans la base de données du SNS, c'est-à-dire si de nouveaux systèmes à satellites/de nouvelles assignations (SFS en Régions 2 et 3 et SRS en Région 2) sont ajoutés dans la liste ou sont annulés à la suite de l'application des dispositions pertinentes de l'article S11;

2)	les Tableaux des administrations identifiées montrent que, dans certains cas, il y a un risque de brouillage préjudiciable si plusieurs facteurs supplémentaires entrent en jeu. Cela ne veut pas dire que des brouillages préjudiciables seront effectivement causés, mais il s'agit simplement d'un avertissement qui signale qu'un complément d'étude sur la nécessité d'une coordination pourra être nécessaire.

Le Bureau a été invité à fournir aussi les résultats des analyses de compatibilité concernant des assignations contenues dans le Plan de la CMR-97, avec les mêmes critères et la méthode exposée ci-après.

### 6.5.1	Méthodologie

Les critères de partage et les méthodologies à utiliser pour les analyses de compatibilité ont été élaborés par le GRI à partir des appendices S30 ou S30A et des Règles de procédure associées. Les critères appliqués sont résumés dans le Tableau 1 ci-dessous. Les modalités détaillées de la base de calcul pour chaque condition de compatibilité sont expliquées dans la Pièce jointe 3.

TABLEAU 1

Critères permettant d'évaluer la compatibilité entre les Plans et les services

Source de brouillage: assignations aux liaisons de connexion dans le projet de Plan du SRS pour les Régions 1 et 3

| Assignations/service protégés | Disposition du RR | Critères/méthodologie |
| --- | --- | --- |
| Assignations du Plan pour la Région 2 | § 4.2.1.4 de l'article 4 de l'appendice S30A | Appendice S8 (section 5 de l'annexe 1 de l'appendice 30A) |
| Service de Terre | § 4.2.1.3 de l'article 4 de l'appendice S30A | Appendice S7 (section 2 de l'annexe 1 de l'appendice S30A)/liste des stations "existantes" |
| Station terrienne de réception spécifique du SFS | § 4.2.1.2 de l'article 4 de l'appendice S30A | Annexe 4 de l'appendice S30A (section 1 de l'annexe 1 de l'appendice S30A)/liste des stations existantes |

Source de brouillage: assignations aux liaisons descendantes dans le projet de Plan du SRS pour les Régions 1 et 3

| Assignations/service protégés | Disposition du RR | Critères/méthodologie |
| --- | --- | --- |
| Assignations du Plan pour la Région 2 | § 4.3.1.2 de l'article 4 de l'appendice S30 | puissance surfacique (section 3 de l'annexe 1 de l'appendice S30) |
| Service de Terre | § 4.3.1.4 de l'article 4 de l'appendice S30 | puissance surfacique (sections 4 et 8 de l'annexe 1 de l'appendice S30) |
| Station spatiale du SFS associée à une station terrienne de réception du SFS pouvant subir des brouillages | § 4.3.1.5 de l'article 4 de l'appendice S30 | puissance surfacique (section 6 de l'annexe 1 de l'appendice S30) |

Assignations protégées: assignations aux liaisons de connexion dans le projet de Plan du SRS pour les Régions 1 et 3

| Source de brouillage | Disposition du RR | Critères/méthodologie |
| --- | --- | --- |
| Assignations du Plan pour la Région 2 | § 4.2.3.4 de l'article 4 de l'appendice S30A | Appendice S8 (section 5 de l'annexe 1 de l'appendice S30A) |
| Station spatiale du SFS (Régions 1 et 3) | § 7.1 de l'article 7 de l'appendice S30A | Annexe 4 de l'appendice S30A avec modification de la température de bruit du système à satellites 600 K et Ts/Ts 6% |
| Station spatiale du SRS non planifié (Région 2) | § 7.1 de l'article 7 de l'appendice S30A | Annexe 4 de l'appendice S30A avec modification de la température de bruit du système à satellites 600 K et Ts/Ts 6% |

Assignations protégées: assignations aux liaisons descendantes dans le projet de Plan du SRS pour les Régions 1 et 3

| Source de brouillage | Disposition du RR | Critères/méthodologie |
| --- | --- | --- |
| Assignations du Plan pour la Région 2 | § 4.3.3.2 de l'article 4 de l'appendice S30 | puissance surfacique (section 3 de l'annexe 1 de l'appendice S30) |
| Service de Terre | 6.1.1 de l'article 6 de l'appendice S30 | Chevauchement de fréquences et annexe 3 de l'appendice S30 |
| Station spatiale du SFS | 7.2.1 de l'article 7 de l'appendice S30 | Chevauchement de fréquences et annexe 4 de l'appendice S30 |

### 6.5.2	Résultats des études

Un résumé des résultats de l'analyse de compatibilité est donné dans le Tableau 2. D'autres précisions concernant les résultats sont données dans la Pièce jointe 5.

TABLEAU 2

Analyses de compatibilité

Les résultats ci-dessous s'appliquent aux assignations figurant dans le "projet de Plan du SRS pour les Régions 1 et 3", exception faite des assignations considérées comme "existantes" au sens de la Résolution 532.

#### 6.5.2.1	Compatibilité vis-à-vis des assignations du projet de Plan pour les Régions 1 et 3 causant des brouillages

##### 6.5.2.1.1	Liaisons de connexion

| Assignations/service protégés | Nombre d'administrations subissant des brouillages causés par les assignations du projet de Plan pour les Régions 1 et 3 | Nombre d'administrations dans le projet de Plan pour les Régions 1 et 3 causant des brouillages aux assignations/service considérés |
| --- | --- | --- |
| Assignations du Plan pour la Région 2 | 2 | 3 |

| Assignations/service protégés | Nombre de stations "existantes" partageant les mêmes bandes de fréquences avec les assignations du projet de Plan pour les Régions 1 et 3 |
| --- | --- |
| Service de Terre (trois Régions) | 1 142 (14 GHz)* 489 (17 GHz)* |
| Station terrienne du SFS (trois Régions) | 35 |
| * En outre, pour certaines stations de Terre d'émission, il n'existe pas de stations de Terre de réception correspondantes inscrites dans le Fichier de référence (par exemple des stations types). |  |

##### 6.5.2.1.2	Liaisons descendantes

| Assignations/service protégés | Nombre d'administrations/organisations subissant des brouillages causés par les assignations du projet de Plan pour les Régions 1 et 3 | Nombre d'administrations dans le projet de Plan pour les Régions 1 et 3 subissant des brouillages causés par les assignations/service considérés |
| --- | --- | --- |
| Assignations du Plan pour la Région 2 | 0 | 0 |
| Service de Terre (trois Régions) | 95 | 63 |
| Station spatiale du SFS associée à une station terrienne de réception du SFS pouvant subir des brouillages (Région 2: 11,7-12,2 GHz) (Région 3: 12,2-12,5 GHz) | 25 | 112 |

#### 6.5.2.2	Compatibilité vis-à-vis des assignations du projet de Plan pour les Régions 1 et 3 subissant des brouillages

##### 6.5.2.2.1	Liaisons de connexion

| Assignations/service causant des brouillages aux assignations du projet de Plan pour les Régions 1 et 3 | Nombre d'administrations/organisations causant des brouillages aux assignations du projet de Plan pour les Régions 1 et 3 | Nombre d'administrations dans le projet de Plan pour les Régions 1 et 3 subissant des brouillages causés par les assignations/service considérés |
| --- | --- | --- |
| Assignations du Plan pour la Région 2 | 3 | 4 |
| Station spatiale du SFS (trois Régions) | 13 | 88 |
| Station spatiale du SRS non planifié (Région 2) | 0 | 0 |

##### 6.5.2.2.2	Liaisons descendantes

| Assignations/service causant des brouillages aux assignations du projet de Plan pour les Régions 1 et 3 | Nombre d'administrations/organisations causant des brouillages aux assignations du projet de Plan pour les Régions 1 et 3 | Nombre d'administrations dans le projet de Plan pour les Régions 1 et 3 subissant des brouillages causés par les assignations/service considérés |
| --- | --- | --- |
| Assignations du Plan pour la Région 2 | 0 | 0 |
| Service de Terre (trois Régions) | 1 | 1 |
| Station spatiale du SFS (Région 2: 11,7-12,2 GHz) (Région 3: 12,2-12,5 GHz)) | 18 | 125 |

### 6.5.3	Solutions possibles pour remédier aux problèmes d'incompatibilité

Des solutions d'ordre technique ou réglementaire possibles pour résoudre certains problèmes d'incompatibilité ont été examinées.

Dans le cas du SFS, certains systèmes figurent dans le Fichier de référence (et sont également en service), ou d'autres ont fait l'objet d'une coordination ou sont en cours de coordination et un Plan devrait être appliqué prochainement.

Le BR a été invité à identifier les administrations ainsi que les réseaux du SFS concernés par ces problèmes d'incompatibilité sur demande. Les administrations peuvent demander l'assistance du BR pour recommander des mesures visant à résoudre ces problèmes.

# 7	Conclusions

Lors de l'examen des recommandations qui pourraient être soumises à la CMR-2000, les observations suivantes ont été faites:

1	L'annexe du présent Rapport contient une proposition de certains pays, qui demandent à la CMR-2000:

•	d'adopter un nouveau Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3, avec des procédures appropriées;

•	d'utiliser à cette fin l'exercice de planification mis au point par le GET et le GRI;

•	de reconduire le GRI, en le chargeant d'étudier les cas qui n'auraient pas encore pu être résolus et de faire rapport à la CMR suivante.

2	Les Administrations du Luxembourg, de la Suède, de la Pologne, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Bulgarie, de la Turquie, du Danemark, de l'Autriche, du Portugal, de la Finlande, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Suisse ont estimé que bon nombre des points proposés dans l'Annexe 1 ne relevaient pas du mandat du GRI tel qu'il est décrit dans la Résolution 532 (CMR-97).

3	Un groupe d'administrations a estimé que, comme le GRI a pour tâche d'étudier s'il est possible d'accroître la capacité des assignations aux Régions 1 et 3, les résultats du GET présentés au GRI ont montré que l'on pourrait peut-être accroître cette capacité en se fondant sur les données et les critères utilisés par le GET à sa réunion de septembre 1999. Toutefois, les résultats présentés au GRI n'ont pas encore pleinement démontré qu'il était possible d'accroître cette capacité pour les raisons suivantes:

•	les systèmes existants qui seront conformes au Principe 3 de l'Annexe 1 de la Résolution 532 à la date qui sera fixée par la CMR-2000 n'ont pas encore été pris en compte (Principe 3);

•	on n'a pas encore analysé les assignations au SRS qui ont été inscrites dans les Plans par la CMR-97 et mentionnées dans les rapports de l'analyse soumise au GRI-5, mais qui n'ont pas encore été mises en service, afin de déterminer leur incidence sur les résultats de cette analyse (Principe 5);

•	un certain nombre de problèmes d'incompatibilité sur les liaisons de connexion n'ont pas été réglés;

•	le GRI n'a pas étudié les résultats détaillés de l'analyse des liaisons descendantes et des liaisons de connexion;

•	les demandes de coordination des réseaux du SFS communiquées au BR avant le GET, mais non encore traitées, n'ont pas toutes été prises en considération et aucune méthode n'a été identifiée pour résoudre ces cas d'incompatibilité éventuels (Principe 8);

•	on a recensé de nombreux problèmes d'incompatibilité avec les services de Terre et il n'existe encore aucun moyen de les résoudre (Principe 8);

•	la plupart des faisceaux multinationaux figurant dans les plans depuis la CAMR-77 et confirmés par la CMR-97 n'ont pas pu être pris en compte;

•	les préférences de certaines administrations concernant des positions orbitales et des assignations de canaux n'ont pas été satisfaites dans les études de faisabilité;

•	certaines des nouvelles préférences exprimées par des administrations pour des positions orbitales n'ont pas encore été analysées (voir le § 6.4.8 du Rapport);

•	certains paramètres techniques adoptés par le GET appellent un complément d'étude.

1)	Ces administrations sont les suivantes: AUT, D, DNK, E, FIN, F, LUX, NOR, HOL, NZL, POL, POR, G, RUS, S, SUI et TUR.

4	Les délégations de la Syrie, de l'Indonésie, du Maroc, de l'Erythrée, du Tchad, de la Tunisie, des Seychelles, de l'Iran, du Viet Nam, de l'Algérie, du Mali et du Kenya se déclarent préoccupées par la manière dont certaines délégations européennes, soucieuses de protéger leurs systèmes sous-régionaux existants, ont avancé divers arguments fallacieux, pratiquement à toutes les réunions du GRI, pour éviter la replanification du service de radiodiffusion par satellite et se sont efforcées, ce faisant, de monopoliser la ressource spectre/orbite en violation des principes fondamentaux de la Constitution de l'UIT.

5	Une Administration de la Région 2, les Etats-Unis d'Amérique, s'est également déclarée préoccupée par la compatibilité des études de faisabilité avec d'autres services utilisant ces bandes en partage, conformément aux Principes 7 et 8 de l'annexe 1 de la Résolution 532 (CMR-97), compte tenu des résultats des analyses de comptabilité présentés au § 6.5.

# 8	Examen de l'annexe 7 de l'appendice S30

## 8.1	Introduction

### 8.1.1	Dispositions et intention initiale de l'annexe 7

L'annexe 7 de l'appendice S30 au Règlement des radiocommunications a été adoptée par la CAMR RS-77 et maintenue sans modification par la CMR-97. Cette annexe impose deux types de contraintes à l'élaboration de Plans du SRS. La Partie A contient les restrictions applicables aux positions nominales sur l'orbite qui peuvent être appliquées pour apporter des modifications aux Plans du SRS dans les trois Régions de l'UIT. La Partie B traite du concept de groupement, c'est-à-dire "le groupement des stations spatiales à des positions nominales sur l'orbite de ±0,2° à partir du centre du groupe de satellites".

Les restrictions de l'annexe 7 qui se rapportent plus particulièrement aux études de replanification du GRI et du GET sont les suivantes:

Section A1: "Aucun satellite de radiodiffusion desservant une zone de la Région 1 en utilisant une fréquence de la bande 11,7-12,2 GHz ne doit occuper une position nominale sur l'orbite plus occidentale que 37 °W ou plus orientale que 146 °E".

Section A3: "Toute nouvelle position sur l'orbite introduite dans le Plan pour les Régions 1 et 3 dans la partie de l'arc d'orbite comprise entre 37 °W et 10 °E, et associée à une nouvelle assignation, ou résultant d'une modification apportée à une assignation figurant dans le Plan, doit coïncider avec une position nominale sur l'orbite indiquée dans le Plan pour les Régions 1 et 3 à la date d'entrée en vigueur des Actes finals (Conférence de 1977, entrés en vigueur le 1er janvier 1979), ou se trouver à moins de 1° à l'est de ladite position sur l'orbite.

Dans le cas d'une modification apportée à une assignation figurant dans le Plan pour les Régions 1 et 3, l'utilisation d'une nouvelle position nominale sur l'orbite qui ne coïnciderait avec aucune des positions nominales sur l'orbite indiquées dans le Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes finals (Conférence de 1977, entrés en vigueur le 1er janvier 1979) doit s'accompagner d'une réduction de p.i.r.e. de 8 dB par rapport à la valeur de la p.i.r.e. inscrite dans le Plan pour les Régions 1 et 3 en regard de l'assignation avant la modification de celle-ci."

Les restrictions applicables aux positions sur l'orbite (premier paragraphe de la section A3) visaient à garantir un partage équitable de la bande de fréquences 11,7-12,2 GHz et de la partie de l'arc d'orbite comprise entre 37 °W et 10 °E entre les réseaux du SFS en Région 2 et les assignations du Plan du SRS en Région 1. Elles prescrivent notamment un espacement d'au moins 5° entre les positions orbitales nominales adjacentes du SRS. Une station spatiale du SFS en Région 2 peut ainsi fonctionner avec un espacement de 2,5° par rapport à la station spatiale du SRS en Région 1 la plus proche, ce qui est suffisant pour éviter les brouillages mutuels et la nécessité d'une coordination.

S'agissant de l'équité du partage entre le SRS en Région 1 et le SFS en Région 2, il a été signalé, au cours de la cinquième réunion du GRI, que les besoins en termes de restrictions applicables aux positions sur l'orbite du type indiqué dans la section A3 de l'annexe 7 avaient changé depuis la CAMR-77. En particulier, on a fait observer que le Plan de 1977 du SRS prévoyait une utilisation relativement forte de l'orbite des satellites géostationnaires à l'est de 37 °W à un moment où très peu de positions sur l'orbite étaient utilisées pour le SFS desservant les pays de la Région 2. En réalité, l'utilisation des positions sur l'orbite pour les assignations en Région 1 faite dans le Plan du SRS à la CMR-97 est pratiquement la même que celle qui avait été prévue à la CAMR-77, tandis que l'utilisation des positions sur l'orbite pour le SFS en Région 2 a sensiblement augmenté. Avec une utilisation comparable de positions sur l'orbite par les deux services, on a estimé que les contraintes liées au partage de la bande sur l'arc d'orbite intéressant les deux services devaient s'équilibrer et être équitables.

A cet égard, toutefois, on peut aussi constater que les pays d'Amérique du Nord ont en effet largement utilisé les positions sur l'orbite à l'ouest d'environ 60 °W pour des réseaux du SFS offrant une couverture nationale, mais que ce n'est pas vrai pour les pays d'Amérique du Sud. Sur l'arc d'orbite cité dans la section A3 de l'annexe 7, les seuls systèmes du SFS existants ou en projet sont des réseaux acheminant des communications transatlantiques entre les Régions 1 et 2. On peut donc faire valoir qu'en raison de leur situation géographique, certains pays de la Région 2 continuent à avoir besoin de dispositions analogues à celles de l'annexe 7 pour faciliter le développement de leurs systèmes du SFS. En conséquence, il faut intégrer de telles dispositions dans la révision des appendices S30 et S30A.

### 8.1.2	Application de l'annexe 7 au Plan de la CMR-97

Comme indiqué ci-dessus, l'annexe 7 a été maintenue sans modification par la CMR-97. Toutefois, lors de l'élaboration du Plan pour les Régions 1 et 3, la CMR-97 a introduit une exception aux restrictions applicables aux positions sur l'orbite spécifiées dans cette annexe: la position nominale sur l'orbite à 31 °W figurant dans le Plan d'origine de la CAMR-77 a été remplacée par de nouvelles positions à 30 °W et 33,5 °W. Le Comité du Règlement des radiocommunications considère ces deux nouvelles positions comme des "positions nominales sur l'orbite dans le Plan" pour l'application des restrictions de l'annexe 7 aux modifications apportées au Plan de la CMR-97.

## 8.2	Examen de l'annexe 7 dans les études de replanification du GRI/GET

### 8.2.1	Demande d'études de la part de la CMR-97: Annexe 7

En vertu de l'annexe 2 de la Résolution 532 (CMR-97), le GRI a été prié:

•	"d'examiner l'annexe 7 compte tenu des études qu'il aura faites concernant l'éventuelle révision des Plans du SRS et en fonction des décisions prises par la CMR-97, par exemple la réduction de la p.i.r.e. sur les liaisons descendantes";

•	de communiquer à la CMR-2000 "l'avis qu'il formulera sur l'utilité de cette annexe pour assurer la protection de tous les services utilisant en partage les bandes couvertes par les Plans, en particulier les Plans du SRS pour la Région 2".

### 8.2.2	Résultats des études de l'UIT-R concernant les annexes 7, 1 et 4

En réponse à ces demandes de la CMR-97, le GRI a invité le GET à examiner l'annexe 7 en collaboration avec l'UIT-R.

Dans le cadre de cet examen, la question s'est posée de savoir si les critères de partage des 
annexes 1 et 4 de l'appendice S30 (qui sont associés respectivement aux procédures de modification du Plan de l'article 4 de l'appendice S30 et aux procédures de coordination de l'article 7 dudit appendice) pouvaient rendre inutiles les restrictions applicables aux positions orbitales de l'annexe 7. En conséquence, le GRI-3 a suggéré d'élargir les études ultérieures de l'annexe 7 pour inclure cette question.

Sur la base de ces études et compte tenu des contributions soumises par les administrations, l'UIT-R a tiré les conclusions suivantes:

•	La réduction de 8 dB de la p.i.r.e. prévue à la section A3 de l'annexe 7 peut être supprimée en ce qui concerne la protection des systèmes du service fixe et des systèmes du service mobile actuels.

•	Aucune conclusion n'a été tirée au sujet des conséquences qu'aurait un assouplissement ou une suppression de la réduction de 8 dB de la p.i.r.e. pour le service fixe par satellite, les études pertinentes n'ayant pas encore été menées.

•	Il ressort de la première étude technique complète des restrictions applicables aux positions orbitales de la section A3 qu'un espacement orbital d'au moins 2,5° est nécessaire pour protéger comme il convient une assignation du Plan du SRS en Région 1 contre les brouillages causés par un réseau du SFS en Région 2. En conséquence, l'accès du SFS en Région 2 à l'arc s'étendant entre 37 °W et 10 °E dépend du maintien d'un espacement orbital d'au moins 5° entre les positions nominales adjacentes du SRS dans cette partie de l'arc d'orbite.

•	Il ressort d'études techniques que les limites de puissance surfacique actuelles des annexes 1 et 4 ne sont pas en soi suffisantes pour garantir l'accès des réseaux du SFS en Région 2 à l'arc orbital s'étendant entre 37 °W et 10 °E ainsi qu'une protection appropriée du SRS et du SFS contre les brouillages dans cette partie de l'arc orbital.

•	De nouvelles études des annexes 7, 1 et 4 ont permis de déterminer avec plus de précision d'une part l'espacement orbital requis entre le SFS en Région 2 et le SRS en Région 1, pour éviter les brouillages mutuels entre ces services et d'autre part l'utilité des limites des annexes 1 et 4 concernant l'accès du SFS en Région 2 au segment d'arc orbital en question. Ces études ont été faites à l'aide de trois méthodes techniques distinctes permettant de déterminer l'espacement orbital minimal entre un satellite du SFS desservant la Région 2 et un satellite du SRS desservant la Région 1 ayant des caractéristiques analogues à celles du Plan du SRS de la CMR-97. Il ressort de ces études qu'à moins d'imposer des restrictions techniques supplémentaires aux émissions des satellites du SRS en Région 1 et du SFS en Région 2, restrictions qui viendraient s'ajouter à celles recommandées actuellement par l'UIT-R, il faudra continuer à imposer au SRS en Région 1 des restrictions applicables aux positions sur l'orbite analogues à celles de la section A3 de l'annexe 7 afin de garantir au SRS et au SFS un accès équitable à la partie de l'arc s'étendant entre 37 °W et 10 °E. Les études ont également confirmé les conclusions antérieures selon lesquelles les critères actuels des annexes 1 et 4 ne peuvent se substituer aux restrictions applicables aux positions sur l'orbite de l'annexe 7.

### 8.2.3	Directives du GRI pour les études de replanification

Compte tenu des résultats antérieurs des études qui viennent d'être décrites, le Rapport de la deuxième réunion du GRI donnait les directives suivantes pour le choix de positions orbitales par rapport à l'"arc interdit", s'étendant de 37 °W à 10 °E, dont il est question dans l'annexe 7.

"Lors du choix de positions orbitales durant les études de replanification, on devrait suivre l'ordre de priorité suivant:

a)	prendre, dans la mesure du possible, les positions orbitales nominales existantes des Plans de la CMR-97;

b)	si nécessaire, créer de nouvelles positions orbitales en dehors de l'arc interdit de l'annexe 7;

c)	ensuite, si cela est inévitable et si de nouvelles positions sont encore nécessaires, essayer des positions orbitales dans l'arc interdit de l'annexe 7 de l'appendice 30/S30, en tenant compte du Principe 8 de l'annexe 1 de la Résolution 532 (CMR-97)."

Dans le Rapport de sa troisième réunion, le GRI donne les directives supplémentaires suivantes au GET s'agissant de l'utilisation des limites de l'annexe 7 dans ses études de replanification:

"Les demandes précises des administrations [concernant les positions orbitales à utiliser dans la planification] seront prises en compte. Toutefois, lors du choix de positions orbitales, les limitations de segmentation orbitale prescrites dans l'appendice S30 seront respectées.

NOTE 1 - Pour les Etats-Unis, il a été entendu que les "limitations de segmentation orbitale" sont celles figurant dans les sections A1 et A3 de l'annexe 7.

NOTE 2 - Un groupe de membres de l'APT est d'avis que le choix de positions orbitales durant le processus de planification doit être conforme à l'annexe 7 de l'appendice S30."

Compte tenu des nouvelles directives données par le GRI-4, le Bureau a présenté les résultats de nouveaux exercices de planification au GET-4 et au GRI-5. Ces exercices ne comprenaient qu'une seule position orbitale non conforme aux restrictions actuelles applicables aux positions orbitales de l'annexe 7. Cette position a été prise en considération afin de tenir compte de la préférence exprimée par une administration et n'impose pas de contraintes aux positions orbitales disponibles pour le SFS dans la Région 2. En conséquence, il est inutile que les restrictions de l'annexe 7 imposent des contraintes excessives aux exercices de replanification pour les Régions 1 et 3.

## 8.3	Applicabilité de l'annexe 7 et des annexes 1 et 4 dans les procédures de modification associées au futur plan pour les Régions 1 et 3

Les dispositions des annexes 1 et 7 sont associées aux procédures de modification des Plans de l'article 4 de l'appendice S30, tout comme celles de l'annexe 4 sont associées aux procédures de coordination et de notification de l'article 7 de l'appendice S30. L'applicabilité de ces annexes dans le cas d'une éventuelle révision des procédures des articles 4 et 7 à la CMR-2000 a été examinée à la lumière des résultats des études résumées à la section 2.2 ci-dessus et d'une proposition présentée dans le Document IRG99-5/26. L'examen a permis de dégager les trois options exposées ci-dessous.

### 8.3.1	Option 1 - Maintien des annexes 7 et 4 moyennant une petite mise à jour de la section 6 de l'annexe 1

Dans cette option, les limitations des positions orbitales de la section A3 de l'annexe 7 seraient maintenues sans modification, de même que les limites de puissance surfacique de l'annexe 4 pour la protection des systèmes du SRS dans les Plans vis-à-vis des brouillages de stations spatiales du SFS.

Cette option est fondée sur les résultats de trois analyses indépendantes menées au sein du GT 10-11S qui ont démontré que les restrictions applicables aux positions de l'orbite indiquées dans l'annexe 7 continuent d'être nécessaires même compte tenu des modifications qui ont été apportées aux paramètres du SRS et du SFS depuis l'établissement initial de l'annexe. L'une de ces études, qui utilise les paramètres de la porteuse du SFS INTELSAT actuellement publiés ainsi que les paramètres de planification du SRS, a démontré que la séparation actuelle de 2,5 continue d'être nécessaire, lorsque les faisceaux respectifs sont pointés vers la partie nord-est du Brésil et de l'Afrique occidentale. Cette analyse retenait certes le cas le plus défavorable mais signifiait que pour satisfaire les objectifs de l'annexe 7 initiale (à savoir, que les modifications du Plan du SRS ne doivent pas limiter le développement du SFS en Région 2), les restrictions applicables aux positions de l'orbite indiquées dans l'annexe 7 continuent de s'appliquer.

Dans cette option, la seule modification nécessaire consisterait à mettre à jour le premier paragraphe de la section 6 de l'annexe 1; plus précisément, pour déterminer si une administration est affectée par une proposition de modification du Plan, on prendrait l'accroissement de 0,25 dB (ou plus) de la puissance surfacique par rapport  à la valeur découlant des assignations faites dans le Plan non de la CAMR-77, mais de la CMR-97.

Avantages: Cette option permettrait de continuer de garantir l'accès à l'arc compris entre 37 °W et 10 °E à un nombre limité de futurs réseaux du SFS de la Région 2, en particulier, aux réseaux desservant les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes. En même temps, elle permettrait aux pays de la Région 1 de modifier le Plan pour les Régions 1 et 3 par l'adjonction d'un nombre maximum de onze nouvelles positions orbitales énumérées dans la Règle de procédure du RRB relative à l'annexe 7. Dans cette option, le nombre de systèmes du SFS pour la Région 2 susceptibles d'être exploités sans contraintes importantes pour leurs caractéristiques est de neuf environ.

Inconvénients: De nombreux pays de la Région 1 considérant que, le SFS de la Région 2 étant un service non planifié, il n'a pas droit à un accès garanti sur l'orbite et qu'un "vaste arc orbital" est disponible pour le SFS de la Région 2 à l'ouest de l'arc défini à l'annexe 7. Il a en outre été fait observer que, pour parvenir à un partage équilibré, le SFS de la Région 2 devrait supporter une part plus lourde du fardeau.

### 8.3.2	Option 2 - Révision de l'annexe 7 avec maintien de l'annexe 4 et une actualisation de la section 6 de l'annexe 1

Suite aux directives du GRI et du GET, l'étude mentionnée au § 3.1 ci-dessus a également examiné si l'on pouvait utiliser les dispositions de l'annexe 1 pour remplacer ou modifier l'annexe 7. On a constaté que si l'on utilisait le critère de -138 dB(W/m2/27MHz) de l'annexe 1 comme seuil de déclenchement de la coordination on pourrait réduire de 2,5 à 1,5 la séparation orbitale nécessaire. Autrement dit, bien que les dispositions du type indiqué dans l'annexe 7 continuent d'être nécessaires, on pourrait autoriser un certain assouplissement, en permettant l'utilisation par le SRS de la Région 1 de positions à 1,5° est de la position orbitale nominale, contre 1 initialement. Toutefois, la réduction de la p.i.r.e. mentionnée à la section A3 de l'annexe 7 (soit 8 dB par rapport aux valeurs de 1977, ou 3 dB par rapport à celles de 1997) demeurerait nécessaire et, entre 1 et 1,5, il serait nécessaire d'observer la limite de puissance surfacique de -138 dB(W/m2/27MHz).

L'étude a également examiné la situation inverse, à savoir l'application de l'annexe 4 pour les brouillages causés par le SFS au SRS en application de l'article 7. Aucune modification n'a été jugée nécessaire.

Avantages: Poursuite de la protection des systèmes présents et futurs du SFS de la Région 2, telle qu'envisagée à la CAMR-77 et à la CMR-97. Souplesse accrue pour ce qui est des positions orbitales du SRS de la Région 1.

Inconvénients: Limite les nouvelles positions orbitales pour les systèmes du SRS de la Région 1 entre 1° et 1,5° est des positions orbitales nominales.

### 8.3.3	Option 3 - Suppression de la section A3 de l'annexe 7 avec révision de la section 6 de l'annexe 1 et maintien de l'annexe 4

Le premier paragraphe de la section 6 de l'annexe 1 de l'appendice S30 spécifie une augmentation de la puissance surfacique sur le territoire des pays de la Région 2 causée par une modification proposée au Plan des Régions 1 et 3 qui fait office de déclenchement de la coordination de cette modification avec le SFS dans ces pays. Le troisième paragraphe de la section 6 fixe une valeur seuil de puissance surfacique en dessous de laquelle la coordination n'est pas nécessaire. Ce seuil a été établi pendant la CAMR-77, à partir de l'expression ci-dessous, où , séparation orbitale entre les stations spatiales du SFS et du SRS, était égal à 2,5°:

pfdlimite = –148 + 25 log  	dBW/m2/27 MHz

Dans l'option 3, le premier paragraphe de la section 6 de l'annexe 1 serait mis à jour comme dans l'option 1, et on utiliserait cette formule pour remplacer les limitations actuelles d'orbite et de p.i.r.e. de la section A3 de l'annexe 7 de l'appendice 30. En particulier, pour l'arc orbital compris entre 37 °W et 10 °E, la formule servant à déclencher la coordination fixerait de nouvelles limites à la puissance surfacique des assignations faites au SRS dans le Plan pour les Régions 1 et 3, exprimées en fonction de la séparation orbitale entre ces assignations et les positions orbitales nominales les plus proches du Plan pour les Régions 1 et 3 (c'est-à-dire que plus ces assignations faites au SRS sont éloignées des positions orbitales nominales du Plan et plus les critères de partage sont contraignants).

La modification du critère de la section 6 de l'annexe 1 consisterait à insérer le nouveau paragraphe suivant après le premier paragraphe de la section 6 de l'annexe 1:

"Toutefois, sur l'arc orbital compris entre 37 °W et 10 °E, dans le cas où une assignation de fréquence du Plan pour les Régions 1 et 3 ou ses modifications ultérieures, produit une puissance surfacique dépassant la valeur calculée par les expressions données ci-après dans une partie quelconque du territoire d'une administration de la Région 2, cette administration est considérée comme défavorablement influencée.

–148 + 25 Log (2,5 - ) dBW/m2/27MHz  pour  0°    2,06°

–157 dBW/m2/27MHz  pour  2,06 <   3°

où  représente l'espacement entre la position orbitale de l'assignation considérée faite au SRS et la position orbitale nominale la plus proche du Plan pour les Régions 1 et 3."

Le deuxième paragraphe existant resterait inchangé mais la première ligne du troisième paragraphe existant serait modifiée de sorte que son libellé soit le suivant:

Toutefois, à l'exception de l'arc orbital compris entre 37 °W et 10 °E, dans le cas où une assignation de fréquence du Plan pour les Régions 1 et 3 ou ses modifications ultérieures, produit une puissance surfacique inférieure à –138 dB(W/m2/27 MHz) dans une partie quelconque du territoire d'une administration de la Région 2, cette administration n'est pas considérée comme défavorablement influencée; dans le cas où une assignation de fréquence figurant dans le Plan pour la Région 2, ou ses modifications ultérieures, produit une puissance surfacique inférieure à –160 dB(W/m2/4 kHz) dans une partie quelconque du territoire d'une administration de la Région 1 ou 3, cette administration n'est pas considérée comme défavorablement influencée.

La figure suivante montre la comparaison entre le nouveau critère proposé pour la section 6 l'annexe 1 et celui de l'annexe 4 de l'appendice S30.

Avantages: Les deux conditions pour le déclenchement de la coordination prévues dans cette option permettent au SRS en Région 1 d'avoir accès à la totalité des positions orbitales de l'arc compris entre 37 °W et 10 °E sur la base du premier arrivé, premier servi, tout en continuant à protéger les systèmes du SFS en Région 2 qui sont déjà en phase de coordination contre les brouillages inacceptables.

Inconvénients: Le fait que l'accès à l'arc en question se fasse sur la base premier arrivé, premier servi pourrait se traduire par la soumission au BR d'un grand nombre de satellites "fictifs" à la fois pour des réseaux du SRS et pour des réseaux du SFS, conduisant à des délais interminables.

NOTE - L'Option 3 n'a été étudiée ni par le Groupe de travail 4A, ni par le Groupe de travail mixte 10-11S. Il faut notamment étudier plus avant la formule relative à la limite de puissance surfacique proposée pour l'arc orbital s'étendant entre 37 °W et 10 °E, dans la partie de l'arc 2,5° <  < 3°. En outre, il faut examiner en général la manière dont cette formule permet d'assurer la protection des systèmes du SFS en bande étroite et en bande large. Ainsi, pour protéger des systèmes en bande étroite, il faudra peut-être également fixer une limite/valeur de seuil de puissance surfacique tous les 4 kHz. Il faudra peut-être également procéder à cet examen général pour les autres limites de puissance surfacique prescrites dans les annexes 1 et 4 de l'appendice S30.

# 9	Monopolisation de la ressource du SRS

En vertu de l'annexe 2 de la Résolution 532 (CMR-97), le GRI a été prié d'examiner certaines préoccupations signalées par la CMR-97: les modifications des Plans pour tenir compte des besoins supplémentaires ou des systèmes sous-régionaux ne devraient pas conduire à une monopolisation de l'utilisation des bandes par un pays ou un groupe de pays.

Le GRI a examiné une contribution soumise par les Etats-Unis d'Amérique sur cette question. Les auteurs de cette contribution ont cité une définition du terme "monopolisation" donnée par le dictionnaire et ont fait observer qu'à la lumière de cette définition, la monopolisation ne devrait pas poser de problème, étant donné que les Plans permettent à chaque Etat Membre de l'Union d'avoir accès à la ressource orbite/spectre du SRS. Certaines administrations ont estimé que la définition donnée ne répondait pas suffisamment à leurs préoccupations en la matière.

Certaines administrations ont estimé que des mesures propres à éviter une monopolisation des ressources du spectre pourraient exiger des procédures appropriées que devrait adopter la Conférence.

# 10	Transmission directe chez le particulier/service de radiodiffusion par satellite

Dans le procès-verbal de la dernière séance plénière de la CMR-97, il a été demandé au Groupe représentatif interconférence (GRI):

"d'examiner la possibilité de regrouper les services de transmission directe chez le particulier par satellite et les services de radiodiffusion par satellite dans les bandes planifiées et non planifiées et d'examiner les conséquences de ce regroupement sur les articles pertinents du Règlement des radiocommunications."

Des discussions préliminaires sur ce sujet ont eu lieu à la première réunion du GET (GET-1). Toutefois, bien que le GET n'ait été saisi d'aucune contribution sur la question à cette réunion, il a pris note du fait que la Question 247/11 se rapportait directement à la question, dont l'étude est confiée au GTM-10-11S. Le GET-1 a demandé au Groupe spécial du Rapporteur (SRG-1) du GTM 10-11S d'effectuer les études décrites dans la Question et de rendre compte de ses conclusions au GET. Le Rapporteur spécial du GTM 10-11S (SRG-1A) n'a reçu aucune contribution en réponse aux études demandées mais le GTM 10-11S a examiné une contribution qui traitait de la question fondamentale énoncée dans la Question 247/11:

"Quelles sont les différences techniques entre le SRS et le SFS en fonction de la fréquence et de l'utilisation et ces différences devraient-elles continuer d'imposer une distinction entre les méthodes de traitement des deux services dans le Règlement des radiocommunications?"

Sur la base de l'examen de cette Question, le GTM 10-11S a tiré les conclusions suivantes dans les observations qu'il a communiquées au GRI:

"Après un examen attentif des définitions du SRS et du SFS figurant dans le Règlement des radiocommunications actuel et des divers types d'applications par satellite mises en œuvre dans ces deux services, on a tiré les conclusions suivantes:

Telle qu'elle est actuellement définie une application particulière, la diffusion de programmes de télévision directement chez le particulier ou via un système de câble, peut être mise en œuvre dans l'un ou l'autre service. Cependant, beaucoup d'autres applications ne concernent qu'un seul des deux services. Ainsi, à la différence du SFS, le SRS comprend l'émission de programmes radiophoniques numériques vers des récepteurs portables ou mobiles. Le SFS quant à lui comprend de nombreuses applications, notamment les microstations, dans lesquelles les transmissions ne sont manifestement pas destinées au grand public et ne font donc pas partie du SRS.

Compte tenu de ces distinctions et du fait qu'il subsiste des différences importantes dans les contraintes réglementaires imposées à ces deux services pour l'accès à l'orbite et au spectre, on considère qu'il n'y aurait aucun véritable intérêt à abandonner la distinction actuelle entre le SFS et le SRS et les méthodes de traitement de ces deux services dans le Règlement des radiocommunications."

Le GRI n'a pas fourni d'autres renseignements sur ce sujet.

# 11	Remerciements

Le Président remercie tous les participants qui ont contribué à l'issue heureuse des cinq réunions du GRI. Il remercie également la direction du BR, en particulier M. K. Arasteh, pour l'efficacité de l'organisation et de la gestion de l'ensemble du processus de replanification, ainsi que le personnel du Bureau (planification, administration, traduction et élaboration du logiciel) pour les efforts qu'il a déployés pour les études de replanification, la préparation de nombreux documents de réunion et l'organisation des réunions. Le personnel du Bureau a travaillé sans relâche, même dans des conditions difficiles et des délais très courts.

Annexe: 1

Pièces jointes: 5

annexe

Source: Document IRG99-5/1(Rév.1)

Algérie (République démocratique d'), Arabie saoudite (Royaume d'), Chine (République populaire de), Erythrée, Indonésie (République d'), Kenya (République du), Liban, 
Mali (République du), Maroc (Royaume du), République arabe syrienne,

On a modifié le document initial pour y inclure de légères modifications demandées par l'APT. Ce document a été approuvé par:

Les participants à la réunion des Etats arabes tenue en septembre 1999 à Damas.

Les participants à la réunion de l'APT tenue en octobre 1999 en Australie.

Les participants à la réunion de l'ABU tenue en novembre 1999 en Australie.

Les participants à la 35ème réunion de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) tenue en octobre 1999 en Tunisie.

STRATÉGIE PROPOSÉE POUR LA PLANIFICATION

Lorsque les premières attributions ont été faites au service de radiodiffusion par satellite, on considérait la planification comme le seul moyen d'assurer un accès équitable aux bandes de fréquences et au spectre. Par contre, ceux qui avaient les moyens de lancer et d'exploiter des systèmes à satellites voyaient généralement dans la planification un moyen inefficace d'utiliser le spectre. La CMR-95 et la CMR-97 ont reconnu la nécessité de faire en sorte que chaque Etat Membre de l'UIT dispose d'une quantité de spectre suffisante pour permettre le développement économique de systèmes à satellites. Elles ont également reconnu qu'il était nécessaire que d'autres systèmes puissent se développer, en évitant que les bandes ne soient entièrement utilisées pour les besoins nationaux.

Cela fait maintenant plus de quatre ans que la question est examinée lors de conférences et réunions, ce qui complique de plus en plus les négociations dans le cadre du GRI. Certains pays ont demandé au moins 400 MHz par zone de couverture en Région 1 et 500 MHz en Région 3, tandis que d'autres ont estimé qu'une telle portion de spectre ne pouvait être mise à disposition et surchargerait les bandes, ce qui compliquerait le développement d'autres systèmes. A sa troisième réunion, le GRI a décidé d'élaborer le Plan sur la base de 10 canaux par pays en Région 1, soit une portion totale de spectre de 400 MHz et de 12 canaux en Région 3, soit une portion totale de spectre de 500 MHz.

Il ressort des exercices effectués par le BR qu'il est possible d'élaborer un Plan fondé sur 10 canaux par zone de couverture en Région 1 et de 12 canaux en Région 3. Les résultats exposés dans le Document IRG-5/18 montrent que tous les cas ont été résolus. L'exercice de planification reproduit dans ledit document et les améliorations qui lui ont été apportées étaient fondés sur une configuration analogique-analogique, avec un rapport de protection cocanal de 24 dB. 
L'appendice 30 révisé sera fondé sur une configuration numérique-numérique, avec un rapport de protection cocanal de 20 dB. On peut donc en déduire qu'un plan numérique-numérique permettra de répondre aux besoins de plusieurs autres systèmes.

Compte tenu de ces résultats positifs, il s'agit maintenant de savoir quels systèmes il faut prendre en compte dans l'exercice de planification et quelle stratégie de planification il convient d'adopter pour éviter la multiplication des systèmes au titre de l'article 4 à prendre en compte, ou même les systèmes n'ayant pas fait l'objet d'une coordination qui sont déjà en service. Les systèmes visés dans le Principe 3 de la Résolution 532 ayant déjà été pris en compte dans l'exercice de planification, les autres systèmes susceptibles d'être retenus dans l'exercice de planification sont les suivants:

•	systèmes de la Partie B, c'est-à-dire ceux pour lesquels la procédure de l'article 4 a été menée à bonne fin;

•	systèmes en cours de coordination et ayant été mis en service.

Au stade actuel des travaux du GRI, il devient nécessaire de déterminer dans quelle mesure les travaux déjà effectués et ceux qui restent à faire resteront valables si les systèmes de la Partie B ne sont pas pris en compte dans l'exercice de planification et si le nombre de ces systèmes varie en fonction de l'adjonction de nouveaux systèmes et de la suppression de certains de ces systèmes. Quelles mesures l'UIT peut-elle prendre au sujet des systèmes qui n'ont pas fait l'objet d'une coordination complète et qui ont été mis en service? Quelle serait la situation d'un Etat Membre ayant une inscription dans le Plan qui est incompatible avec un système exploité sans avoir fait l'objet d'une coordination et sans figurer dans le Plan? Plus on retarde la planification, plus il y aura de systèmes analogues à ceux décrits ci-dessus, de sorte qu'il sera pratiquement impossible d'élaborer un Plan.

Pour éviter ces difficultés, il est proposé de prendre une série de mesures à titre de compromis consistant à élaborer un Plan dès que possible, en tenant compte du plus grand nombre possible de systèmes, qu'ils aient fait l'objet d'une coordination ou qu'ils soient en service et, enfin, à concevoir un système permettant de résoudre les éventuels cas en suspens. Dans le cadre de ces mesures de compromis, il faut faire une distinction entre l'élaboration technique d'un Plan et le statut des assignations du Plan, par exemple l'application ou la non-application du principe de diligence due. On pourra préciser encore les éléments de cette série de mesures, mais pour les administrations, qui appuient le présent document, le fait d'en accepter une entraîne l'adoption de l'ensemble.

Les mesures proposées sont les suivantes:

1)	Le BR doit élaborer un projet de Plan comprenant 10 canaux par zone de couverture dans la Région 1, 12 canaux dans la Région 3, ainsi que les systèmes existants visés dans le Principe 3 de la Résolution 532.

2)	Le projet de Plan comprendra aussi les systèmes figurant dans la Partie B pour lesquels les renseignements requis au titre du principe de diligence due auront été fournis conformément à la Résolution 49 (CMR-97) jusqu'à une date limite qui sera fixée par la CMR-2000; le projet de Plan doit tenir compte de la protection à accorder aux systèmes du SFS en Régions 2 et 3.

3)	Le projet de Plan doit être communiqué aux administrations quelques semaines avant la CMR-2000, afin que celles-ci puissent l'examiner.

4)	Il doit être recommandé à la CMR-2000 de décider, conformément à son ordre du jour, si elle s'estime habilitée à adopter un Plan.

5)	La conférence examinera le projet de Plan et l'adoptera, avec les éventuelles modifications qu'elle pourrait adopter.

6)	Les cas qui n'auront pas pu être résolus par la conférence seront inscrits dans le Plan, avec indication des moyens à mettre en oeuvre pour les résoudre.

7)	Le GRI devrait être reconduit après la CMR-2000, en tant que groupe à part entière, et le GET en ferait partie, le cas échéant; son mandat serait le suivant:

–	examiner les cas en suspens ainsi que les modifications du Plan que pourrait adopter la CMR-2000 et qui seraient susceptibles de faciliter la solution de ces cas;

–	réfléchir aux moyens permettant de modifier encore ce Plan et d'assurer le développement des systèmes sous-régionaux, en évitant qu'un pays ou un groupe de pays n'accapare le spectre ou l'orbite;

–	en ce qui concerne les cas en suspens, les projets de modification éventuelle du Plan révisé susceptibles de causer des brouillages aux assignations d'autres administrations devraient être soumis à l'approbation d'une conférence.

Si ces mesures sont acceptées, l'UIT n'aura pas à organiser une conférence, le programme des conférences et des réunions étant extrêmement chargé. Une partie des économies ainsi réalisées devrait être utilisée par le Directeur du BR pour mettre à disposition les ressources nécessaires à la mise au point du logiciel et du projet de Plan.

Pour évaluer les difficultés liées à la convocation de conférences de l'UIT, on trouvera ci-joint le programme des réunions adopté par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) dans sa Résolution PLEN/9. Compte tenu du programme des réunions pour 2002 et 2003, la seule date possible pour l'organisation d'une conférence de planification serait 2004, c'est-à-dire dans cinq ans, ce qui ne peut pas être accepté.

Pièce jointe: 1

PIèCE JOINTE

(de l'annexe)

Résolution PLEN/9

Conférences et Assemblées futures de l'Union

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998),

ayant examiné

a)	le Document 28 du Secrétaire général concernant les conférences et assemblées prévues;

b)	les propositions présentées par plusieurs Etats Membres;

c)	les travaux préparatoires qui doivent être effectués par les Etats Membres, les Membres des Secteurs et par les Secteurs de l'Union avant chaque conférence ou assemblée,

décide

1	que le programme des conférences et assemblées futures sera le suivant:

1.1	Conférence régionale de développement des télécommunications (CRDT): quatrième trimestre 1999 ou premier trimestre de 20001;

1.2	Assemblée des radiocommunications (AR-2000): Turquie, 1er-5 mai 2000;

1.3	Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-2000): Turquie, 8 mai - 2 juin 2000;

1.4	Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT-2000): Canada, 27 septembre - 6 octobre 2000;

1.5	Conférence régionale de développement des télécommunications (CRDT): 1er trimestre 20012;

1.6	Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-2002): 1er trimestre 2002;

1.7	Conférence de plénipotentiaires (PP-2002): Maroc, 2ème semestre 2002;

1.8	Conférence mondiale des radiocommunications (CMR 2002/2003): le lieu et les dates seront fixés ultérieurement;

2	que le Conseil se prononcera sur la nécessité de convoquer une assemblée des radiocommunications en 2000 ou 2003;

3	que l'ordre du jour des conférences ci-dessus sera établi par le Conseil, compte tenu des résolutions et des recommandations des conférences et assemblées compétentes;

4	que les conférences et les assemblées auront lieu pendant les périodes indiquées sous décide 1 et que les dates précises et les lieux qui n'ont pas encore été arrêtés seront fixés par le Conseil après consultation des Etats Membres et en ménageant un laps de temps suffisant entre les conférences; lorsque des dates précises sont indiquées, elles ne doivent pas être changées, sauf dans les conditions prévues par la Convention. Les durées indiquées sous décide 1 pour les conférences et les assemblées dont l'ordre du jour a déjà été établi ne doivent pas être modifiées; la durée précise des autres conférences et assemblées sera déterminée par le Conseil, une fois que les ordres du jour correspondants auront été établis, dans les limites indiquées sous décide 1.

PIÈCE JOINTE 1

Origine:	Document IRG99-5/12

MÉTHODOLOGIE POUR METTRE EN OEUVRE
LA MÉTHODE DE PLANIFICATION

# 1	Etudes préliminaires

Le Bureau a procédé à une étude théorique préliminaire pour évaluer si les quatre dispositions de canaux définies par le GTE-2 pourraient être mises en œuvre dans la séquence dans laquelle elles ont été définies (voir Document GET99-3/7).

Cette étude a montré qu'il vaudrait mieux commencer par la disposition de canaux b).

Le GET-4 a décidé d'élaborer la méthodologie décrite ci-après en se fondant sur l'utilisation de la disposition des canaux b).

# 2	Mise en oeuvre de l'Etape 1: Définition d'une position orbitale sélectionnée a priori

A la suite des conclusions du GRI-3, le Bureau des radiocommunications a envoyé à toutes les administrations une Lettre circulaire CR/117, datée du 1er mars 1999, leur demandant de bien vouloir l'informer de leur(s) position(s) orbitale(s) préférée(s) pour leur(s) faisceau(x) comme alternative à la (aux) position(s) existante(s), afin que le GTE puisse commencer ses études de replanification.

Si, en réponse à la Lettre circulaire CR/117, une administration a demandé que ses assignations soient déplacées à une position orbitale différente de celle indiquée dans les appendices S30/S30A, qui est la position orbitale proposée par défaut, le Bureau a alors recalculé les paramètres de faisceau (gain d'antenne et paramètres d'ellipse) associés à ces assignations à l'aide du logiciel de calcul d'ellipse de la CMR-97.

A la demande du Groupe d'experts techniques de l'APT (AGTE) de la Région 3, le GET utilisera les positions orbitales par défaut proposées par ce Groupe dans le Document GTE99-4/9 (24 septembre 1999) comme positions orbitales par défaut pour la Région 3 dans les études de replanification du GET, à moins qu'une administration de cette Région ait demandé une position orbitale préférée différente en réponse à la Lettre circulaire CR/117. Le Bureau consultera les administrations de la Région 3 pour lesquelles l'AGTE a proposé une position orbitale par défaut différente de celle des appendices S30 et S30A, afin qu'elles confirment ou infirment cette mesure. En l'absence de réponse, le Bureau considérera que l'administration concernée accepte le choix de la position orbitale indiqué dans le Document GTE99-4/9. Le Bureau publiera ensuite une lettre circulaire pour informer toutes les administrations des positions orbitales utilisées dans les études de replanification du GET.

# 3	Mise en oeuvre de l'Etape 2: Création de faisceaux composites

Conformément aux instructions du GRI-3, le Bureau a consulté toutes les administrations concernées par l'utilisation d'un faisceau composite.

A la suite de cette consultation, le Bureau a créé un ensemble de faisceaux composites à utiliser dans les études de replanification (voir les Addendums 1 et 2 du Document GTE99-4/5, 24 septembre 1999).

# 4	Mise en oeuvre de l'Etape 3

## 4.1	Introduction

Comme convenu par le GTE-2, l'Etape 3 est décrite par une liste de critères généraux à mettre en oeuvre pour définir la séquence des faisceaux "existants"1 et "planifiés"2 sur les liaisons descendantes à introduire dans le Plan révisé (voir le § A.6.4.3 de la Pièce jointe 6 du document GTE99-2/20).

Pour mettre en oeuvre ces critères, de nouveaux examens ont été nécessaires; ils sont présentés dans les paragraphes suivants. Le diagramme de l'Annexe 2 présente brièvement l'algorithme utilisé pour mettre en oeuvre l'Etape 3.

Une fois défini le "Plan point de départ de l'Etape 3" (liaisons descendantes seulement), comme indiqué au § 4.2 ci-après, le premier faisceau de l'Etape 3 à examiner est analysé par rapport à ce "Plan point de départ de l'Etape 3". Si les résultats de l'analyse satisfont aux critères, le premier faisceau de l'Etape 3 est inclus dans le "Plan point de départ de l'Etape 3", qui est alors appelé "Projet de Plan de l'Etape 3". Ce "Projet de Plan de l'Etape 3" (liaisons descendantes seulement) est alors mis à jour après chaque inclusion d'un faisceau de l'Etape 3 qui a été soumis avec succès à l'analyse de l'Etape 3 et qui satisfait aux critères. Ce "Projet de Plan de l'Etape 3", au fur et à mesure de son évolution, est utilisé pour analyser les faisceaux ultérieurs de l'Etape 3.

## 4.2	Mise en oeuvre du 1er critère: faisceaux "existants" sur les liaisons descendantes

Pour définir le "Plan point de départ de l'Etape 3", toutes les assignations "existantes" de tous les faisceaux "existants" des liaisons descendantes sont incluses dans le "Plan point de départ de l'Etape 3".

Pour chaque faisceau "planifié" du Plan (liaisons descendantes) relevant de cette catégorie, 10 "nouveaux" canaux avec de nouveaux paramètres sont ajoutés dans la sous-bande de fréquences déjà assignée aux assignations "existantes", telles qu'elles figurent dans les appendices S30 et S30A, du faisceau correspondant "existant" (liaisons descendantes). Un "groupe" MSPACE est créé entre les nouveaux canaux et leurs assignations "existantes" correspondantes, de manière à ne pas dépasser un nombre total de 10 canaux par pays ou le nombre de canaux d'un "système existant" qui est supérieur à 103.

Une analyse de compatibilité SRS-SRS est ensuite effectuée pour vérifier si ces 10 "nouveaux" canaux sont acceptables ou non; en d'autres termes, ces 10 "nouveaux" canaux sont acceptables si leur MPE est positive et s'ils ne se traduisent pas par une dégradation de la MPE de plus de 0,45 dB, si celle-ci est déjà négative, des autres assignations4 "existantes" (voir également l'annexe 1).

Si de nombreux faisceaux relèvent de cette catégorie, l'ordre de traitement des faisceaux est défini sur la base:

I	du faisceau avec une taille d'arc de service minimale (pays situés aux latitudes élevées avec de petits angles d'élévation);

II	de la taille de faisceau maximale.

Toutefois, si seul un petit nombre de faisceaux relèvent de cette catégorie et si ces faisceaux sont, selon toute vraisemblance, mutuellement compatibles, ils sont traités simultanément.

Si un faisceau ne peut obtenir 10 "nouveaux" canaux dans la sous-bande de fréquences déjà assignée à son faisceau "existant" (liaisons descendantes) correspondant, il n'est pas inclus dans le "Projet de Plan de l'Etape 3" à ce stade et sera examiné avec d'autres faisceaux conformément au § 4.3 ci-après.

Après avoir introduit avec succès un ou tous les faisceaux dans le "Projet de Plan de l'Etape 3", selon la nature du traitement, toutes les situations de référence positives du "Projet de Plan de l'Etape 3" sont mises à jour pour préparer le traitement du faisceau suivant où la mise en oeuvre du § 4.3 ci-après, selon le cas.

## 4.3	Mise en oeuvre d'un faisceau national unique ou de faisceaux composites "planifiés" (liaisons descendantes)

Compte tenu des positions orbitales préférées que les administrations ont indiquées en réponse à la Lettre circulaire CR/117, les faisceaux "planifiés" (liaisons descendantes) dans la nouvelle Méthode de planification sont examinés comme suit.

La première mesure consiste à définir l'ordre de traitement des faisceaux "planifiés" (liaisons descendantes). Cet ordre est défini sur la base des éléments suivants:

I	faisceau avec une taille d'arc de service minimale (pays situés à des latitudes élevées avec de petits angles d'élévation);

II	faisceaux composites;

III	taille de faisceau maximale.

Ensuite, pour chaque faisceau "planifié" (liaisons descendantes) relevant de cette catégorie, une étude des canaux "victimes" et une étude des canaux "coupables" (voir l'Annexe 1) sont faites en vue d'assigner la sous-bande de fréquences la mieux indiquée.

Le choix de la sous-bande de fréquences se fonde sur le même critère que celui utilisé pour l'Etape 4 de la Méthode 1, c'est-à-dire qu'il faut choisir la sous-bande de fréquences pour laquelle la somme des MPE de tous les canaux au point de mesure le plus défavorable est la plus élevée.

Dans les cas où un seul critère ne suffirait pas pour choisir entre deux sous-bandes de fréquences, un deuxième critère sera introduit dans l'avenir, à savoir choisir la sous-bande de fréquences pour laquelle l'écart type (mathématique) de la MPE est le plus faible.

Si un faisceau "planifié" (liaisons descendantes) ne peut être inclus dans le "Projet de Plan de l'Etape 3", il sera examiné conformément au § 4.3.1 ou au § 5 (Etape 4) ci-dessous.

Après avoir introduit avec succès un faisceau "planifié" (liaisons descendantes) dans le "Projet de Plan de l'Etape 3", toutes les situations de référence positives du "Projet de Plan de l'Etape 3" sont mises à jour afin de préparer le traitement du faisceau "planifié" (liaisons descendantes) suivant ou la mise en oeuvre du § 4.5 ou du § 5 (Etape 4), selon le cas.

Pour réduire l'excès de brouillage avec le même service ou avec d'autres services partageant la même bande de fréquences, on procède à une mise en oeuvre différente dans le cadre de laquelle le premier critère pour choisir la sous-bande de fréquences la mieux indiquée est de réutiliser dans la mesure du possible la même sous-bande de fréquences dans laquelle les assignations correspondantes ont été assignées par la CMR-97.

Cette mise en oeuvre différente est ensuite choisie si elle permet d'introduire plus de faisceaux "planifiés" (liaisons descendantes) dans le "Projet de Plan de l'Etape 3".

Toutefois, pour des positions orbitales expressément demandées, cet ordre de traitement peut être différent. Les administrations sont libres de choisir des positions orbitales et des canaux, à condition de ne pas imposer de contraintes excessives au processus de replanification.

### 4.3.1	Traitement des faisceaux "planifiés" des liaisons descendantes non inclus dans le "Projet de Plan de l'Etape 3", mais pour lesquels au moins une position orbitale donnée a été demandée

Pour mettre en œuvre le § 4.3 ci-dessus (c'est-à-dire pour tenir compte autant que possible de la ou des positions orbitales préférées demandées expressément par des administrations), il faut effectuer les opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-dessous. Ces opérations doivent être réalisées pour tous les faisceaux "planifiés" des liaisons descendantes non inclus dans le "Projet de Plan de l'Etape 3", mais pour lesquels au moins une position orbitale donnée a été demandée.

A	Modification de l'ordre de traitement

Répéter en partie l'Etape 3, dans un ordre de traitement différent, de manière à traiter le faisceau "planifié" de la liaison descendante à l'étude (par exemple le faisceau A) avant les autres faisceaux "planifiés" de la liaison descendante (par exemple, les faisceaux B1, B2, B3 et B4) pour lesquels une position orbitale donnée n'a pas été demandée et qui ont été introduits avec succès dans le "Projet de Plan de l'Etape 3", du fait qu'ils ont été traités avant le faisceau "A" (§ 4.3 ci-dessus). Pour identifier les faisceaux "B1, B2, B3 et B4", on considère que le faisceau "A", ainsi que les faisceaux "B1, B2, B3 et B4" sont probablement incompatibles autour de la position orbitale préférée pour le faisceau "A" (en général les faisceaux "B1, B2, B3 et B4" sont situés à la position orbitale préférée pour le faisceau "A", ou à une prochaine position orbitale adjacente).

B	Utilisation du programme de l'UIT/UER pour générer une plus petite ellipse

Etant donné que, dans le cas le plus défavorable, le faisceau "planifié" de la liaison descendante à l'étude devrait être déplacé à une autre position orbitale (c'est-à-dire s'il a été pris en compte à l'Etape 4), auquel cas il obtiendrait une ellipse recalculée qui serait généralement plus petite que celle générée à la CAMR-77, le GET-4 a décidé de vérifier si une nouvelle ellipse recalculée à la position orbitale préférée permet ou non de faciliter l'introduction de ce faisceau "planifié" de la liaison descendante dans le "Projet de Plan de l'Etape 3".

C	Utilisation d'antennes à décroissance rapide

Le GET-4 a décidé de vérifier si l'utilisation d'une antenne de station spatiale à décroissance rapide pour le faisceau "planifié" de la liaison descendante à l'étude permettrait d'introduire ce faisceau dans le "Projet de Plan de l'Etape 3" à sa position orbitale préférée.

D	Réglage de la puissance

Etant donné que la plupart des "systèmes existants" utilisent un niveau de puissance supérieur ou inférieur à celui des assignations "planifiées", le GET-4 a décidé de vérifier si une augmentation ou une réduction du niveau de puissance du faisceau "planifié" de la liaison descendante à l'étude permettrait d'incorporer ce faisceau dans le "Projet de Plan de l'Etape 3" à sa position orbitale préférée; à noter que le réglage du niveau de puissance devrait être examiné au cas par cas et ne devrait pas pénaliser indûment le fonctionnement possible de ce faisceau.

E	Utilisation d'une antenne à décroissance rapide et/ou réglage de la puissance pour les faisceaux qui imposent des contraintes inutiles en raison des préférences nationales exprimées; à noter que le réglage du niveau de puissance devrait être examiné au cas par cas et ne devrait pas imposer des contraintes inutiles au fonctionnement possible de ce faisceau.

Si toutes les mesures décrites plus haut ne permettent pas de remédier à la situation, le faisceau "planifié" de la liaison descendante à l'étude doit être examiné à une autre position orbitale préférée demandée expressément par l'administration responsable, si une telle position a été demandée, ou être traité pendant l'Etape 4 ci-dessous, auquel cas il devrait être déplacé à une autre position orbitale.

Après avoir introduit avec succès dans le "Projet de Plan de l'Etape 3" un faisceau "planifié" de la liaison descendante, pour lequel une position orbitale donnée a été demandée, toutes les situations de référence positives du "Projet de Plan de l'Etape 3" sont mises à jour pour préparer le traitement du faisceau "planifié" suivant de la liaison descendante, pour lequel une position orbitale donnée a été demandée, ou en vue de la mise en œuvre du § 4.5 (Etape 4) ci-dessous, selon le cas.

## 4.4	Mise en œuvre de faisceaux multinationaux5

4.4.1	Les faisceaux multinationaux "existants", tels qu'ils figurent dans le Plan de la CAMR-77 doivent être examinés conformément au § 4.2.

4.4.2	Les autres faisceaux multinationaux, tels qu'ils figurent dans le Plan de la CAMR-77, doivent être traités après l'Etape 5 (voir l'Etape 6 décrite au § 7 ci-dessous). Voir également le § 2.12.7 du Document IRG99-4/19.

## 4.5	Vérification pour savoir si le processus de replanification est indûment pénalisé

Il s'agit de vérifier si un faisceau "planifié" de la liaison descendante, parmi ceux qui n'ont pas été inclus dans le Plan après l'Etape 3, est indûment pénalisé par d'autre faisceaux qui ont été inclus dans le Plan dans le cadre de l'Etape 3 avant ce faisceau. Les administrations sont libres de choisir des positions orbitales et des canaux, sous réserve de ne pas imposer de contraintes excessives au processus de planification.

Si tel est le cas pour un faisceau donné, les contraintes excessives (par exemple demande de plusieurs faisceaux se chevauchant au lieu d'un faisceau composite et/ou demande de plusieurs positions orbitales au lieu d'une seule) seront alors supprimées (par exemple utilisation d'un faisceau composite au lieu de plusieurs faisceaux se chevauchant et/ou utilisation d'une seule position au lieu de plusieurs positions orbitales) et une autre étude au titre de l'Etape 3 sera effectuée.

# 5	Mise en oeuvre de l'Etape 4

## 5.1	Introduction

La méthode définie ci-après doit être appliquée à chaque faisceau unique ou composite "planifié" de la liaison descendante non inclus dans le "Projet de Plan de l'Etape 3". Le "Projet de Plan de l'Etape 3" à la fin de l'Etape 3 est alors utilisé comme "Plan point de départ de l'Etape 4" (liaison descendante seulement). Le premier faisceau de l'Etape 4 à prendre en considération est analysé par rapport à ce "Plan point de départ de l'Etape 4". Si les résultats de l'analyse satisfont aux critères, le premier faisceau de l'Etape 4 est inclus dans ce "Plan point de départ de l'Etape 4" qui est ensuite appelé "Projet de Plan de l'Etape 4" (liaison descendante seulement). Le "Projet de Plan de l'Etape 4" est alors mis à jour après chaque inclusion d'un faisceau de l'Etape 4 qui a été soumis avec succès à l'analyse de l'Etape 4 et a satisfait aux critères. Ce "Projet de Plan de l'Etape 4", au fur et à mesure de son évolution, est alors utilisé pour analyser les faisceaux ultérieurs de l'Etape 4.

Le diagramme de l'Annexe 3 présente brièvement le projet d'algorithme utilisé pour mettre en oeuvre l'Etape 4.

## 5.2	Définition de l'ordre de traitement des faisceaux

L'ordre de traitement des faisceaux "planifiés" de la liaison descendante qui n'ont pas été inclus dans le Plan à l'Etape 3 est défini sur la base des éléments suivants:

i)	faisceau national rayonné depuis la même position orbitale que celle du faisceau "existant", si un tel faisceau existe (§ 4.2 ci-dessus);

ii)	faisceau avec une taille d'arc de service minimale;

iii)	faisceaux composites;

iv)	taille de faisceau maximale;

NOTE - Une administration qui a cessé d'exploiter un système "existant", ou qui est sur le point de le faire, peut demander au Bureau de modifier la position orbitale de ce système. Dans ce cas, le système ne sera plus considéré comme un système existant. Il recevra une nouvelle position orbitale et aura les nouveaux paramètres utilisés pour les études de replanification.6

## 5.3	Description de la méthodologie de l'Etape 4

Pour chaque faisceau "planifié" de la liaison descendante examiné pendant l'Etape 4, appliquer les sous-étapes suivantes:

### 5.3.1	Etude des canaux coupables de l'Etape 4

Effectuer une étude des canaux coupables (voir l'Annexe 1) par rapport au "Projet de Plan de l'Etape 4" du faisceau sélectionné à sa position orbitale préférée à l'Etape 3 pour obtenir le niveau des valeurs du rapport C/I pour une seule source de brouillage entre ce faisceau et les faisceaux/assignations du "Projet de Plan de l'Etape 4".

### 5.3.2	Etude de l'espacement orbital de l'Etape 4

Déterminer l'augmentation requise de (des) l'espacement(s) orbital(aux) pour assurer la compatibilité avec les faisceaux/assignations du "Projet de Plan de l'Etape 4".

A	Pour chaque sous-bande de fréquences possible (8 en Région 1, 4 en Région 3) pour le faisceau choisi, effectuer les trois opérations suivantes:

A.1 	Pour chaque faisceau du "Projet de Plan de l'Etape 4" pour lequel au moins une valeur du rapport C/I pour une seule source de brouillage est inférieure à la limite C/I associée*, convertir ce dépassement du rapport C/I pour une seule source de brouillage en augmentation requise vers l'est ou vers l'ouest de l'espacement orbital entre le faisceau du "Projet de Plan de l'Etape 4" et le faisceau de l'Etape 4 considéré, en utilisant à cette fin la discrimination fournie par le gain d'antenne équivalent, qui est généralement dominé par la discrimination hors axe de l'antenne de la station terrienne de réception.

A.2	**Pour chaque faisceau du "Projet de Plan de l'Etape 4", convertir ces marges C/I pour une seule source de brouillage, c'est-à-dire la valeur C/I pour une seule source de brouillage supérieure à la limite C/I associée* en espacement orbital minimal requis vers l'est ou vers l'ouest entre le faisceau du "Projet de Plan de l'Etape 4" et le faisceau de l'Etape 4 à l'étude, en utilisant à cette fin la discrimination fournie par le gain d'antenne équivalent, qui est en général dominé par discrimination hors axe de l'antenne de station terrienne de réception.

A.3 	***Vérifier que les limites C/I pour une seule source de brouillage sur la liaison descendante de 25 dB (dans le même canal) et de 20 dB (dans le canal adjacent) nécessaires pour protéger le faisceau de l'Etape 4 examiné sont respectées dans la mesure du possible, si le temps et les ressources le permettent.

A.4 	Compte tenu des augmentations requises de l'espacement orbital et des espacements orbitaux minimums calculés sous A.1, A.2 et A.3 ci-dessus, définir les positions orbitales appropriées à l'est et à l'ouest les plus proches pour cette sous-bande de fréquences à l'intérieur de l'arc de service.

NOTE - L'Annexe 4 donne un exemple des fonctions de gain d'antenne équivalent (définies dans la Recommandation UIT-R BO.1212, qui combinent les effets des diagrammes copolaire et contrapolaire d'antennes d'émission et de réception conformément au § 2.3 du document relatif aux "hypothèses").

B 	Déplacer le faisceau choisi à une position orbitale appropriée, en tenant compte des positions orbitales appropriées à l'est et à l'ouest de toutes les sous-bandes de fréquences identifiées sous A) ainsi que des directives du GRI-2 sous B.1) ci-dessous, puis recalculer les paramètres du faisceau en conséquence.

B.1 	Pour choisir les positions orbitales pendant les études de replanification, il convient d'observer la séquence prioritaire suivante:

a)	prendre, dans la mesure du possible, les positions orbitales nominales existantes des Plans de la CMR-97;

b)	si nécessaire, créer de nouvelles positions orbitales en-dehors de l'arc interdit de l'Annexe 7;

c)	puis, si cela est inévitable et si de nouvelles positions sont encore nécessaires, essayer des positions orbitales à l'intérieur de l'arc interdit de l'annexe 7 de l'appendice S30 en tenant compte du principe 8 de l'Annexe 1 de la Résolution 532 (CMR-97).

C 	Effectuer une nouvelle étude des canaux "coupables" (voir l'Annexe 1) par rapport au "Projet de Plan de l'Etape 4" avec, pour le faisceau de l'Etape 4 considéré, la position orbitale appropriée choisie sous B et toutes les sous-bandes de fréquences. Cette analyse est nécessaire pour s'assurer que toutes les limites du rapport C/I pour une seule source de brouillage des faisceaux/assignations du "Projet de Plan de l'Etape 4" sont respectées.***

D 	Répéter A, B et C ci-dessus jusqu'à ce qu'une position soit trouvée à l'intérieur de l'arc de service ou jusqu'à ce que les limites de l'arc de service soient atteintes.

Si, pour un faisceau donné, aucune position orbitale appropriée ne peut être trouvée dans le cadre des études ci-dessus, c'est-à-dire que les limites de l'arc de service ont été atteintes, cela signifie que ce faisceau ne peut pas être inclus dans le "Projet de Plan de l'Etape 4", et qu'il sera donc examiné au titre de l'Etape 5 ci-dessous.

### 5.3.3	Etude des canaux victimes de l'Etape 4

Effectuer une étude des canaux victimes (voir l'Annexe 1) du faisceau de l'Etape 4 considéré par rapport au "Projet de Plan de l'Etape 4", à la position orbitale choisie sous 5.3.3, afin de déterminer si la situation de référence de ce faisceau de l'Etape 4 est positive ou non.

Si tel n'est pas le cas, il faudra apporter des corrections à la position orbitale. A cette fin, les faisceaux du "Projet de Plan de l'Etape 4" pour lesquels les valeurs du rapport C/I, dans le canal adjacent et/ou dans le même canal sont les plus faibles doivent être identifiées et le dépassement de la marge de protection équivalente, plus une marge de 1 dB pour compenser l'effet cumulatif, doit être converti en augmentation requise de l'espacement orbital entre les faisceaux du "Projet de Plan de l'Etape 4" ainsi identifiés et le faisceau de l'Etape 4 considéré. Les opérations décrites à partir du § 5.3.2 devront alors être répétées.

Toutefois, si toutes les valeurs de la MPE sont positives pour le faisceau de l'Etape 4 considéré, ce faisceau est ajouté au "Projet de Plan de l'Etape 4" et toutes les situations de référence positives sont mises à jour pour préparer le traitement du faisceau suivant de l'Etape 4.

Lorsque plusieurs sous-bandes de fréquences à une nouvelle position orbitale ont fait l'objet des études des canaux coupables et victimes et ont toutes des valeurs de MPE positives, on choisira la sous-bande de fréquences en fonction du même critère que celui utilisé pour l'Etape 4 de la Méthode 1 ainsi qu'au § 4.3 ci-dessus, c'est-à-dire qu'on optera pour la sous-bande de fréquences pour laquelle la somme des MPE de tous les canaux au point de mesure le plus défavorable est la plus élevée.

Dans les cas où un seul critère ne suffirait pas pour choisir entre deux sous-bandes de fréquences, un deuxième critère sera introduit dans l'avenir, à savoir choisir la sous-bande de fréquences pour laquelle l'écart type (mathématique) de la MPE est le plus faible.

Après avoir introduit avec succès un faisceau de l'Etape 4 dans le "Projet de Plan de l'Etape 4", toutes les situations de référence positives du "Projet de Plan de l'Etape 4" sont mises à jour pour préparer le traitement du faisceau suivant.

# 6	Mise en oeuvre de l'Etape 5

## 6.1	Définition de l'ordre de traitement des faisceaux

L'ordre de traitement des faisceaux "planifiés" de la liaison descendante qui n'ont pas été inclus dans le Plan aux Etapes 3 et 4 est défini sur la base des éléments suivants:

i)	faisceau national rayonné depuis la même position orbitale que celle du faisceau "existant", si un tel faisceau existe (§ 4.2 et Etape 4 ci-dessus);

ii)	faisceau avec dimension de l'arc de service minimale;

iii)	faisceau composite;

iv)	taille de faisceau maximale;

## 6.2	Description de la méthodologie pour l'Etape 5

Deux cas peuvent se produire après la mise en oeuvre des Etapes 3 et 4:

i)	seul un petit nombre de faisceaux n'ont pas encore été inclus dans le "Projet de Plan de l'Etape 4" à la fin de l'Etape 4;

ii)	un très grand nombre de faisceaux n'ont pas encore été inclus dans le "Projet de Plan de l'Etape 4" à la fin de l'Etape 4.

Dans le premier cas, il est proposé d'appliquer l'une des trois méthodes pratiques suivantes:

a)	modifier manuellement les blocs et/ou les positions orbitales assignés aux faisceaux à l'origine de difficultés pour l'introduction dans le Plan du faisceau de l'Etape 5 considéré, ou

b)	répéter la mise en oeuvre de l'Etape 3 et essayer de trouver une solution pour chaque faisceau, en appliquant si nécessaire la méthodologie de l'Etape 4, puis poursuivre l'Etape 3 pour les autres faisceaux de l'Etape 3, ou

c)	répéter la mise en oeuvre des Etapes 3 et 4, mais dans un ordre différent de traitement des faisceaux: le faisceau considéré à l'Etape 5 sera traité avant les faisceaux à l'origine de difficultés pour l'introduction de ce faisceau dans le "Projet de Plan de l'Etape 3".

Pour régler certains cas particuliers d'incompatibilité en suspens dans la Région 1, on pourrait aussi envisager, à titre exceptionnel, d'utiliser une répartition des canaux différente (répartition des 10 canaux sur 800 MHz, au lieu de 400 MHz, avec une seule polarisation, par exemple). En pareil cas, la ou les administrations concernées devraient être informées.

Si les systèmes "existants" subissent encore des brouillages excessifs à la fin de l'étude, le Bureau demandera à la ou aux administrations responsables du ou des systèmes "existants" si elles sont prêtes à accepter une légère augmentation de la p.i.r.e. de l'ordre de 1 dB au plus, ou encore une dégradation de la MPE. En l'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de la date de la télécopie du Bureau, celui-ci considérera que l'administration concernée accepte l'augmentation de la p.i.r.e. ou la dégradation de la MPE. Cette augmentation de la p.i.r.e. n'est effectuée qu'aux fins des exercices de replanification et devrait être considérée comme n'ayant aucune incidence sur l'état d'avancement de la coordination déjà engagée par la ou les administrations responsables de ce ou de ces systèmes "existants".

Dans le deuxième cas, il est proposé de répéter la mise en œuvre des Etapes 3 et 4, avec un nombre de canaux réduit.

Il faudra peut-être aussi, si nécessaire, apporter des corrections à d'autres paramètres de faisceau, par exemple la p.i.r.e., au cas par cas.

Dans les deux cas, on peut faire abstraction, aux fins des exercices de replanification, des points de mesure présentant une MPE très faible (inférieure à –10 dB environ) qui subissent un brouillage excessif, le cas échéant au cas par cas. La ou les administrations concernées seront informées en conséquence et la question sera soumise au GRI-5.

NOTE - Voir également les conclusions du GRI relatives aux dispositions des canaux de remplacement pour la Région 3 (§ 2.4.2 du Document IRG99-4/19).

# 7	Etape 6: Mise en oeuvre des faisceaux multinationaux "planifiés" de la liaison descendante

L'ordre de traitement des faisceaux multinationaux "planifiés" de la liaison descendante est défini sur la base des éléments suivants:

i)	faisceau avec taille de l'arc de service minimale (pays situés à des latitudes élevées avec de petits angles d'élévation);

ii)	taille de faisceau maximale.

L'Etape 6 reprend des éléments des Etapes 3, 4 et 5 décrites respectivement aux § 4, 5 et 6 ci-dessus et s'applique aux faisceaux multinationaux "planifiés" de la liaison descendante. Toutefois, pour ces faisceaux multinationaux, le choix des canaux est limité au nombre maximal de canaux déjà assignés aux faisceaux multinationaux figurant dans les Plans de la CMR-97.

# 8	Elaboration et analyse de compatibilité du Plan des liaisons de connexion

## 8.1	Introduction

Le GRI-4 a suggéré que les études préliminaires relatives aux exercices de replanification des liaisons de connexion portent essentiellement sur la bande des 17 GHz. Compte tenu des premières études de replanification relatives aux liaisons de connexion faites par le Bureau à 17 GHz, le GET-4 a conclu que le fait de limiter les études à la bande des 17 GHz ne permettrait peut-être pas de fournir le nombre de canaux requis et d'assurer la protection nécessaire à toutes les assignations.

En conséquence, les études de replanification relatives aux liaisons de connexion devraient prendre en compte les bandes des 14 GHz et des 17 GHz. En outre, certaines administrations ont indiqué qu'elles préféraient utiliser la bande des 14 GHz en plus ou au lieu de la bande des 17 GHz.

## 8.2	Mesure 1: Elaboration du "Projet de nouveau Plan des liaisons de connexion à 14 GHz et 17 GHz.

Il faut tout d'abord élaborer le "Projet de nouveau Plan des liaisons de connexion" sur la base des systèmes "existants" comportant des liaisons de connexion, dont la ou les "assignations existantes" ont été notifiées, sont conformes aux appendices S30 et S30A, ont été mises en service et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau.

Tous les faisceaux "planifiés" des liaisons de connexion sont introduits simultanément dans le "Projet de nouveau Plan des liaisons de connexion".

Afin de simplifier l'élaboration du "Projet de nouveau Plan des liaisons de connexion", le GET-4 a décidé de commencer par assigner à chacun des faisceaux "planifiés" des liaisons de connexion le bloc de canaux choisis pour le faisceau "planifié" correspondant de la liaison descendante après la mise en oeuvre du "Projet de nouveau Plan des liaisons descendantes" (résultat des Etapes 3, 4, 5 et 6 ci-dessus).

Dans la bande des 14 GHz, seuls 14 canaux sont disponibles (7 canaux par polarisation circulaire). Le GET-4 a décidé d'assigner des canaux dans la bande des 14 GHz dans le cas où une administration aurait déjà des assignations dans cette bande pour ses liaisons de connexion. On devrait commencer à assigner des canaux depuis la partie supérieure de la bande (c'est-à-dire à partir du canal 14 dans les deux sens de polarisation).

Pour ce faire, il faut aussi déplacer à une nouvelle position orbitale chaque faisceau "planifié" de la liaison de connexion pour lequel le faisceau "planifié" correspondant de la liaison descendante a été déplacé à cette nouvelle position orbitale. Les paramètres d'ellipse du faisceau "planifié" de la liaison de connexion ainsi déplacé sont alors recalculés à l'aide du programme de l'UIT/UER.

## 8.3	Mesure 2: Analyse de la situation de brouillage

Une fois le "Projet de nouveau Plan des liaisons de connexion" élaboré (voir le § 8.2 ci-dessus), on effectue un premier passage MSPACE pour analyser la situation de brouillage de ce "Projet de nouveau Plan des liaisons de connexion".

Les dégradations de la MPE sont identifiées comme suit:

a)	dans le cas de systèmes "existants", on identifie la MPE de référence positive qui subit une dégradation de moins de –0,45 dB ou la MPE de référence négative qui subit une dégradation de plus de 0,45 dB. Les MPE de référence sont celles de la situation de référence de la CMR-97, au fur et à mesure de son évolution;

b)	dans le cas d'"assignations planifiées", on identifie les EPM négatives inférieures
à –0,45 dB.

Pour chaque faisceau "planifié" de la liaison de connexion pour lequel la MPE subit une dégradation, on identifie le ou les principaux faisceaux brouilleurs en fonction du niveau de la valeur correspondante du rapport C/I pour un brouillage dû à une source unique (en général, les autres faisceaux situés à la même position orbitale sont les principaux faisceaux brouilleurs).

Pour résoudre ce problème, le GET-4 a décidé que les mesures suivantes devraient être appliquées, dans un ordre indifférent:

–	inverser le sens de polarisation,

–	assigner des canaux différents dans la même bande de fréquences ou dans la bande de fréquences de remplacement, si elle est attribuée,

–	utiliser des diagrammes d'antenne à décroissance rapide pour la station spatiale de réception (comme indiqué par exemple dans l'annexe 3 de l'appendice S30A).

En dernier recours, on peut envisager un décalage de 0,2 degré autour de la position orbitale nominale, dans les plans des liaisons de connexion et des liaisons descendantes, entre les faisceaux concernés par la situation d'incompatibilité. Ces décalages de positions orbitales entraîneront nécessairement une réévaluation du Plan des liaisons descendantes.

Toutefois, aucune des mesures précitées n'est appliquée aux systèmes "existants" de liaisons de connexion. En outre, tout sera mis en oeuvre pour trouver un faisceau national "planifié" à la position orbitale du système "existant".

## 8.4	Mesure 3: Deuxième passage des calculs des brouillages

Afin de confirmer l'efficacité des mesures décrites au § 8.3 ci-dessus, on effectue un deuxième passage MSPACE.

Les incompatibilités éventuelles qui n'auraient pas pu être résolues par itération des mesures visées au § 8.3 seront signalées pour suite à donner.

Annexes: 4

ANNEXE 1

(de la Pièce jointe 1)

Description détaillée des études des canaux "victimes" 
et des canaux "coupables"

### A.1.1	Etude des canaux "victimes" (subissant le brouillage)

Cette étude a pour but d'évaluer les niveaux de brouillage causé par les assignations du "Plan pris comme point de départ" (c'est-à-dire celles qui ont été inscrites précédemment avec succès dans le projet de nouveau Plan) aux nouveaux canaux qui pourraient éventuellement être ajoutés pour un ou plusieurs faisceaux donnés à l'étude.

Outre le "Plan pris comme point de départ", pour chaque faisceau qui recevra un ou plusieurs canaux supplémentaires, on génère un ensemble complet de canaux susceptibles d'être retenus, (40 pour la Région 1, 24 pour la Région 3) pour chaque polarisation (circulaire dextrogyre, circulaire lévogyre). Ces ensembles de canaux susceptibles d'être retenus sont alors considérés comme des canaux "victimes" dans une étude MSPACE qui assimile tous ces canaux à une adjonction groupée au "Plan pris comme point de départ". On obtient ainsi des informations sur les canaux/faisceaux susceptibles d'être retenus, qui subiraient un brouillage excessif (MPE négative) par rapport au "Plan point de départ".

A l'issue de cette étape, on obtient un tableau qui énumère les canaux/blocs, pour toutes les combinaisons de faisceaux et de polarisations, qui ne recevraient pas de valeurs MPE négatives du "Plan pris comme point de départ". Il convient de noter que dans le cas de faisceaux composites, les seuls canaux qui seraient considérés comme des canaux possibles valables seraient ceux qui étaient disponibles pour tous les faisceaux subsidiaires d'un faisceau composite donné (les canaux susceptibles d'être retenus qui ne sont pas disponibles pour tous les faisceaux subsidiaires devraient être supprimés du tableau.)

### A.1.2	Etude des canaux "coupables" (causant le brouillage)

Cette étude a pour objet d'évaluer les niveaux de brouillage provenant de nouveaux canaux qui pourraient éventuellement être ajoutés à des assignations du "Plan pris comme point de départ".

Cette étude peut être réalisée moyennant de nombreux passages MSPACE pour chaque canal susceptible d'être retenu. Toutefois, pour réduire la durée des calculs MSPACE, on a élaboré la méthode ci-après.

Outre le "Plan pris comme point de départ", on inclut de nouveaux canaux possibles, déterminés à la suite d'une étude des canaux victimes, comme "adjonctions" dans une étude MSPACE. On calcule ensuite les valeurs du rapport C/I pour un brouillage dû à une source unique pour chaque faisceau/polarisation/canal/point de mesure du "Plan pris comme point de départ" par rapport aux nouveaux canaux possibles.

En comparant les critères/la limite applicables au rapport C/I pour un brouillage dû à une source unique pour chaque faisceau/polarisation/canal/point de mesure du "Plan pris comme point de départ" à la valeur calculée du rapport C/I pour un brouillage dû à une source unique, on supprime de la liste des canaux susceptibles d'être retenus les nouveaux canaux possibles qui causent un brouillage inacceptable aux assignations du "Plan pris comme point de départ".

La définition des critères/limite du rapport (C/I pour un brouillage dû à une source unique), en abrégé C2/Ilimite, est la suivante:

C2ILimt = PR - 10 Log 10min0,Ref.EPM−10 x 100,025 - 10Ref.EPM/−10

où:

PR	est le rapport de protection dans le même canal ou dans le canal adjacent associé, respectivement, à l'assignation utile dans le cas d'un même canal ou à l'assignation brouilleuse dans le cas du canal adjacent; et

Ref.MPE est la MPE de référence associé à l'assignation utile.

Cette définition signifie qu'il faut associer à chaque MPE de référence du "Plan pris comme point de départ" un critère/une limite distinct(e) du rapport C/I pour un brouillage dû à une source unique.

### A.1.2.1	Définition d'une MPE de référence fictive pour les études des canaux coupables

Pour assurer la protection voulue aux assignations du Plan pendant l'étude des canaux coupables (la protection ne doit pas être plus importante que celle assurée par tout Plan pris comme point de départ), il convient d'actualiser comme suit la situation de référence de ces assignations du Plan:

Hypothèses:

•	R est la MPE de référence du Plan pris comme point de départ figurant dans le scénario ou dans les données d'entrée MSPACEG (elle pourrait par exemple être calculée après l'adjonction réussie de chaque faisceau pendant la mise en oeuvre de l'Etape 3);

•	E est la nouvelle et dernière MPE calculée, figurant dans la situation de référence et les données de sortie MSPACEG;

•	NR est la nouvelle MPE de référence à utiliser pour actualiser la valeur de R.

La définition de NR est établie selon les critères suivants:

If R < 0

if E < -10 Log[1-100,045(1-10(-R/10))]

NR = -10 Log[100,045(1-10(-R/10))+10(-E/10)]

else

NR = -10 Log[10(-R/10)100,045-10(-E/10)] + 10 Log(100,045-1)

end if

else

NR = E

end if

## A1.3	Calcul des brouillages dans les études des canaux "victimes" et "coupables"

Pour mieux tenir compte de la situation réelle, le GET-4 a décidé de ne pas prendre en considération les brouillages causés par des assignations situées à des positions orbitales distantes de plus de S degrés de la position orbitale nominale de l'assignation utile, S étant défini de façon à assurer une discrimination de position orbitale de plus de 35 dB au niveau de l'antenne de la station

terrienne de réception. La formule de S tient compte de la différence de p.i.r.e. entre signaux brouilleurs et signaux utiles et permet de procéder à des corrections si le diamètre d'antenne de la station terrienne de réception de l'assignation utile n'est pas conforme aux dispositions de la Recommandation UIT-R BO.1213 (60 cm). A titre provisoire7. S est défini comme suit:

S = 15 + 10((|EIRP| + 20*Log(d/60) -29/25) degrés (situation copolaire)

S = 9 + 10((|EIRP| + 20*Log(d/60) -29/25)  degrés (situation contrapolaire)

où

EIRP est la différence, en dB, entre la p.i.r.e. maximale du signal brouilleur et la p.i.r.e. maximale du signal utile.

d est le diamètre d'antenne de la station terrienne de réception de l'assignation utile.

Cette conclusion du GET-4 constitue une solution pratique visant à améliorer les exercices de replanification. Etant donné que la configuration du Plan du SRS est relativement homogène, on considère que les effets de plateau des diagrammes d'antenne de la station terrienne de réception sont négligeables par rapport aux autres sources de brouillage. En fait, dans la pratique, les brouillages provenant de satellites du SRS au-delà d'un certain espacement orbital sont négligeables.

Si l'on tenait compte de ces brouillages, il pourrait en résulter un niveau de brouillage élevé qui serait irréaliste dans les exercices de replanification.

Comme indiqué dans l'Annexe 4 de la présente Pièce jointe, toutes les antennes de la station terrienne de réception intègrent dans leurs diagrammes une courbe (29-25 log ) et un plateau qui servent de gabarit pour les lobes latéraux d'ordre élevé. On considère que les niveaux de brouillage inférieurs à –35 dB correspondent à ces effets négligeables. Comme il ressort de l'Annexe 4, et par prudence, les distances copolaires et contrapolaires choisies (à savoir 15° et 9° respectivement), assurent une discrimination de près de 40 dB. Il faut encore pondérer cette valeur compte tenu des différences de p.i.r.e. et de diamètre d'antenne de la station terrienne de réception (voir plus haut).

ANNEXE 2

(de la Pièce jointe 1)

Traitement logiciel automatisé mis en oeuvre pour l'Etape 3

ANNEXE 3

(de la Pièce jointe 1)

Traitement logiciel automatisé mis en oeuvre pour l'Etape 4

ANNEXE 4

(de la Pièce jointe 1)

Exemple de fonctions de gain d'antenne équivalent d'une antenne d'émission
de station spatiale et d'une antenne de réception de station terrienne

Dans le présent rapport, toutes les références aux "projets de Plans" doivent être considérées comme se renvoyant aux résultats de ces études de faisabilité.

Le terme "existant", chaque fois qu'il est utilisé dans le présent document, désigne les systèmes comportant des assignations notifiées qui sont conformes aux appendices S30 et S30A, qui ont été mises en service et pour lesquelles la date de mise en service a été confirmée au Bureau.

Le terme "existant", chaque fois qu'il est utilisé dans le présent document, désigne les systèmes comportant des assignations notifiées qui sont conformes aux appendices S30 et S30A, qui ont été mises en service et pour lesquelles la date de mise en service a été confirmée au Bureau.

Le terme "planifié", chaque fois qu'il est utilisé dans le présent document, désigne les assignations/faisceaux visés par les résultats des études de faisabilité autres que ceux des systèmes "existants" définis dans la note de bas de page 3 ci-dessus.

Les Administrations de l'Indonésie et de l'Algérie réservent leur position quant à la définition des faisceaux composites (voir également le § 6.3.2).

Les Etats-Unis réservent leurs positions quant à l'utilisation de faisceaux composites pour leurs territoires.

La Suède et la Norvège réservent leur position quant aux principes de sélection des canaux pour les administrations ayant des systèmes "existants" dans le Plan.

Les Administrations de la Russie et de l'Espagne font observer que les résultats de cette étude ne peuvent être considérés comme définitifs, dans la mesure où les assignations de fréquence figurant actuellement dans le Plan de la CMR-97, qui attendent uniquement d'être mises en service, satisferont toutes les dispositions de la Résolution 532 dès qu'elles le seront; ces assignations pourront donc être prises en compte dans l'étude de faisabilité, ce qui aura pour effet de modifier les résultats obtenus. L'Administration espagnole dispose actuellement d'assignations de fréquence dans le Plan de la CMR-97 qui peuvent être mises en service immédiatement, et qui relèveront donc de la catégorie d'assignations visée plus haut. L'Administration russe se trouve dans la même situation.

Les Administrations du Maroc, de la Syrie, de l'Algérie et du Kenya considèrent que le nombre total de canaux par zone de couverture ne doit pas dépasser soit 10 canaux, soit le nombre de canaux d'un système "existant" supérieur à 10, et cela étant entendu que la conférence de planification se prononcera sur le statut des canaux de "systèmes existants" dont le nombre est supérieur à 10.

Un certain nombre d'administrations européennes estiment que le bien-fondé de certaines de ces modifications doit encore être confirmé par des études.

Un faisceau multinational "existant" a été pris en compte à l'Etape 3.

Les Administrations de l'Espagne et de la Russie font observer que les résultats de cette étude ne peuvent être considérés comme définitifs, dans la mesure où les assignations de fréquence figurant actuellement dans le Plan de la CMR-97, qui attendent uniquement d'être mis en service, satisferont toutes les dispositions de la Résolution 532 dès qu'elles le seront; ces assignations pourront donc être prises en compte dans l'étude de faisabilité, ce qui aura pour effet de modifier les résultats obtenus. L'Administration espagnole dispose actuellement d'assignations de fréquence dans le Plan de la CMR-97 qui peuvent être mises en service immédiatement, et qui relèveront donc de la catégorie d'assignations visée plus haut. L'Administration russe se trouve dans la même situation.

Un "faisceau" désigne en l'espèce un faisceau elliptique unique, un faisceau composite ou un groupe de faisceaux formant un système à satellites (par exemple deux faisceaux d'HISPASAT-1 (modulation analogique, 27 MHz), quatre faisceaux de RST-1).

La Syrie a rejeté l'adoption de la Question 247/11, estimant que la transmission directe chez le particulier ne devrait pas englober la radiodiffusion; si tel est le cas, il conviendra d'appliquer le numéro S23.13.

1	 	Le Conseil décidera du lieu et des dates à sa session de novembre 1998.

2	 	Le Conseil décidera du lieu et des dates à sa session de 1999.

1	Le terme "existant", chaque fois qu'il est utilisé dans le présent document, désigne des assignations notifiées qui sont conformes aux appendices S30 et S30A, qui ont été mises en service et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau

2	Le terme "planifié", chaque fois qu'il est utilisé dans le présent document, désigne les assignations/faisceaux autres que ceux des systèmes "existants".

3	 	La Suède et la Norvège réservent leur position au sujet de cet alinéa.

4	A noter que ces dégradations ne s'ajoutent pas pendant la mise en oeuvre de toutes les étapes.

5	La Syrie réserve sa position concernant ce paragraphe.

6	La Syrie réserve sa position au sujet de cette Note.

*	Chaque limite du rapport C/I pour une seule source de brouillage est augmentée de 1 dB au plus pour tenir compte de l'imprécision de conversion due aux approximations (par exemple pas de nouveau calcul du faisceau elliptique à la nouvelle position orbitale).

*	*	Opération pas encore effectuée.

*	**En particulier étant donné que l'opération A.2 n'a pas encore été effectuée.

*	**	En particulier étant donné que l'opération A.2 n'a pas encore été effectuée.

7	 	Il appartiendra au Bureau d'appliquer les formules sous une forme simplifiée, à condition que l'objectif reste le même.