| 1 Adiciones al cuadro S21-4 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 257(Rev.1)-S |
|  |  |  | 19 de mayo de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
| Origen: Documentos 214(Rev.1) y 236 |  |  | COMISIÓN 5 |
| Presidente del Grupo de Trabajo 5C |  |  |  |

CUADRO  S21-4 (fin)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| 31,8-32,3 (GHz) | Investigación espacial | –12016 | –120 + 0,75( – 5)16 | –105 | 1 MHz |
| 32,0-33,0 (GHz) | Entre satélite | –135 | –135 + ( – 5) | –115 | 1 MHz |
| 37-38 GHz | Investigación espacial con satélites no geoestacionarios | –12016 | –120 + 0,75( – 5)16 | –105 | 1 MHz |
| 37-38 GHz | Investigación espacial con satélites geoestacionarios | –125 | –125 + ( – 5) | –105 | 1 MHz |

ADD

16 S21.16.10	Durante el lanzamiento y la fase operativa cerca de la Tierra de las facilidades en el espacio profundo, el límite de densidad de flujo de potencia del sistema de investigación espacial no debe rebasar un valor de dfp de:

–115 dB(W/m2)	si  < 5°

–115 + 0,5 (δ – 5) dB(W/m2)	si 5°<  < 25°

–105 dB(W/m2)	si  > 25°

en cualquier 1 MHz, donde  es el ángulo de llegada por encima del plano horizontal.

# 2	Revisión de la nota S5.547A

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 31,8-32 FIJO MOD S5.547A RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) S5.547B S5.547C S5.548 |  |  |
| 32-32,3 FIJO MOD S5.547A ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) S5.547C S5.548 |  |  |
| 32,3-33 FIJO MOD S5.547A ENTRE SATÉLITES RADIONAVEGACIÓN S5.547D S5.548 |  |  |
| 33-33,4 FIJO MOD S5.547A RADIONAVEGACIÓN S5.547E |  |  |

MOD

S5.547A	Las administraciones tomarán las medidas necesarias para reducir al mínimo la posible interferencia entre las estaciones del servicio fijo y las aerotransportadas del servicio de radionavegación en la banda 31,8-33,4 GHz, teniendo en cuenta las necesidades de los sistemas de radar espaciales.

# 3	Supresión de la Resolución 126

SUP

RESOLUCIÓN  126  (CMR-97)

Utilización de la banda de frecuencias 31,8-33,4 GHz para sistemas
de alta densidad del servicio fijo

_______________