| 1 Adjonctions au Tableau S21-4 UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 257-F |
|  |  |  | 18 mai 2000 |
|  |  |  | Original: anglais |
| ISTANBUL, 8 MAI – 2 JUIN 2000 |  |  |  |
| Source: Documents 214(Rév.1) et 236 |  |  | COMMISSION 5 |
| Président du Groupe de travail 5C |  |  |  |

TABLEAU  S21-4 (fin)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de référence |
| 31,8-32,3 (GHz) | Recherche spatiale | –12016 | –120 + 0,75( – 5)16 | –105 | 1 MHz |
| 32,0-33,0 (GHz) | Inter-satellites | –135 | –135 + ( – 5) | –115 | 1 MHz |
| 37-38 GHz | Recherche spatiale (non géostationnaire) | –12016 | –120 + 0,75( – 5)16 | –105 | 1 MHz |
| 37-38 GHz | Recherche spatiale (géostationnaire) | –12516 | –125 + ( – 5)16 | –15016 | 1 MHz |

ADD

16  S21.16.10	Pendant le lancement et l'exploitation à proximité de la Terre des installations dans l'espace lointain, la puissance surfacique des systèmes à satellites non géostationnaires du service de recherche spatiale ne doit pas dépasser:

–115 dB(W/m2)			si  < 5°

–115 + 0,5 (δ – 5) dB(W/m2)	si 5°<  < 25°

–105 dB(W/m2)			si  > 25°

dans une bande quelconque large de 1 MHz,  étant l'angle d'incidence au-dessus du plan horizontal.

# 2	Révision du renvoi S5.547A

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 31,8-32 FIXE MOD S5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) S5.547B S5.547C S5.548 |  |  |
| 32-32,3 FIXE MOD S5.547A INTER-SATELLITES RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) S5.547C S5.548 |  |  |
| 32,3-33 FIXE MOD S5.547A INTER-SATELLITES RADIONAVIGATION S5.547D S5.548 |  |  |
| 33-33,4 FIXE MOD S5.547A RADIONAVIGATION S5.547E |  |  |

MOD

S5.547A	-Les administrations devraient prendre des mesures pratiques pour réduire au maximum les risques de brouillage entre stations du service fixe et stations aéroportées du service de radionavigation fonctionnant dans la bande 31,8-33,4 GHz, compte tenu des besoins d'exploitation des systèmes radar aéroportés.

# 3	Suppression de la Résolution 126

SUP

Résolution 126 (CMR-97)

Utilisation de la bande de fréquences 31,8-33,4 GHz pour les systèmes 
à haute densité dans le service fixe

______________