| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 390-S |
|  |  |  | 24 de mayo de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
|  |  |  | COMISIÓN 5 |
| Presidente del Grupo de Trabajo 5B |  |  |  |
| INFORME A LA COMISIÓN 5 |  |  |  |
| (PUNTO 1.9 DEL ORDEN DEL DÍA) |  |  |  |

En cumplimiento de las instrucciones de la Comisión 5, el Grupo de Trabajo 5B completó su labor en lo que respecta a los trabajos técnicos sobre posibles atribuciones nuevas al SMS conforme al punto 1.9 del orden del día. Este Informe, que consta de 3 anexos, es el resultado de la labor terminada correspondiente al siguiente mandato: 1) identificación de los estudios técnicos del UIT-R relativos a la posible compartición de los enlaces descendentes del SMS en la banda 1 518-1 525 MHz, 2) estudio de una base técnica para la compartición, 3) examen de la Resolución 213, y 4) consideración del anexo 5 al apéndice S5, incluido un cuadro que resume los resultados de los estudios del UIT-R y las Recomendaciones, junto con los comentarios y las opiniones sobre la base técnica. Las opiniones sobre si la base técnica para la compartición es suficiente son divergentes. Los anexos 2 y 3 son proyectos de nuevas Resoluciones para los estudios de compartición de los enlaces descendentes y ascendentes del SMS, respectivamente. Estos anexos contienen varios corchetes y presentan diversas opiniones. Los anexos son una colección de información que representa el resultado de la labor del Subgrupo de Trabajo 5B-3, que no ha sido analizada ni aprobada en las sesiones del Grupo de Trabajo 5B. Este material técnico se transmite a la Comisión 5 a efectos de información para facilitar los trabajos sobre el punto 1.9 del orden del día.

El Grupo de Trabajo 5B llegó a un acuerdo de NOC para la banda 1 559-1 567 MHz, como se informa en el Documento 334. Como continuación de su labor sobre el punto 1.9 del orden del día, el Grupo de Trabajo 5B examinó las Resoluciones 220 y 213. La Resolución 220 se consideró en primer término y hubo apoyo general para su supresión. Ahora bien, también hubo quienes se opusieron a su supresión inmediata porque todavía no han concluido las deliberaciones sobre el punto 1.9 del orden del día. Por la misma razón, se estimó que era demasiado temprano para tomar ninguna decisión sobre la Resolución 213. El Grupo de Trabajo 5B comunica los resultados del análisis de este asunto para que se siga considerando y se tome una decisión en la sesión de la Comisión 5

T. MIZUIKE
Presidente del Grupo de Trabajo 5B

Anexo 1

Enlaces descendentes del SMS en la banda 1 518-1 525 MHz;
resumen de las Recomendaciones UIT-R pertinentes

Objetivo

Identificar los estudios técnicos del UIT-R sobre la posibilidad de la compartición de la banda 1 518-1 525 MHz entre los enlaces descendentes del SMS y otros servicios identificados en el artículo S5.

Comprobar si existe una base técnica para la compartición.

Definición de la base técnica

La base técnica debe ofrecer orientaciones cuantitativas sobre la viabilidad de la compartición, la coordinación y la protección de los servicios pertinentes.

La metodología de cálculo debe basarse en:

a)	un marco aprobado contenido en las Recomendaciones UIT-R;

b)	los parámetros técnicos de los servicios pertinentes.

| Región |  | Servicios (notas) |  | Recomendaciones pertinentes |  | Base técnica |  | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MÓVIL AERONÁUTICO S5.342 |  | Apéndice S5 M.1459 |  | Opinión Nº 1 Nº Es necesario realizar más estudios con relación a la compartición entre el SMS y estos servicios _______________________ Opinión Nº 2 La compartición entre el SMS y el servicio móvil aeronáutico es posible si se aplican con éxito las Recomendaciones y los procedimientos de coordinación pertinentes del UIT-R. |  | Opinión Nº 1: La Recomendación UIT-R M.1459 proporciona criterios técnicos que pueden utilizarse como base técnica formando parte de la coordinación entre una administración que explote un sistema de telemedida móvil aeronáutica y otra que proponga la explotación de un sistema del servicio móvil por satélite OSG. Durante la coordinación, se estudian los sistemas específicos y las administraciones correspondientes llegan a un acuerdo sobre los parámetros y la protección de los respectivos sistemas. Sin embargo, el enlace descendente del satélite propuesto en la banda 1 518-1 525 MHz puede tener repercusiones, en principio, en más de una Región y en varias administraciones simultáneamente. Se cree firmemente que el UIT-R debe completar los estudios de carácter general sobre la viabilidad de la compartición entre los sistemas de telemedida móvil aeronáutica (que funcionan en todo el mundo en un gran número de países) y el servicio móvil por satélite antes de llegar a una conclusión sobre la base técnica para realizar una atribución a dicho enlace descendente. __________________________________________________________________________ Opinión Nº 2: Con los criterios de protección de la Recomendación UIT-R M.1459 se llega a la conclusión de que no es posible el funcionamiento en la misma frecuencia y con cobertura común del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) y de los sistemas de telemedida aeronáutica. Sin embargo, dicha Recomendación también lleva a la conclusión de que el funcionamiento cofrecuencia en zonas suficientemente aisladas sería posible con satélites del servicio móvil de tecnología punta, ya que la dfp sobre una parte determinada de la Tierra puede controlarse a voluntad. Ya es posible atribuir una subbanda identificada a cualquier haz puntual de un satélite que tenga unos 200 haces estrechos de ese tipo. Por consiguiente, se considera perfectamente posible utilizar estas frecuencias para proporcionar servicio móvil por satélite a zonas suficientemente separadas de los emplazamientos de recepción de los sistemas de telemedida aeronáutica. Se estima que la Recomendación UIT-R M.1459 ofrece suficiente orientación como para extender estas atribuciones al servicio móvil por satélite a las Regiones 1 y 3. A fin de ofrecer protección a los sistemas de telemedida aeronáutica de las administraciones de las Regiones 1 y 3 podría modificarse la nota S5.348 incluyendo en ella una referencia al S5.342 y al S5.343. De esta forma, puede realizarse una atribución mundial al SMS asegurando al mismo tiempo la protección de los receptores de telemedida aeronáutica en todo el mundo. |
| 1,2,3 | FIJO S5.343 S5.344 |  | Apéndice S5 F.758-1 F.755-2 F.759 F.1094-1 F.1107 F.1108 F.699(Rev.5) F.1245 F.1246 M.1141 M.1142 M.1471 M.1143 |  | La compartición entre el SMS y el servicio fijo es posible si se aplican con éxito las Recomendaciones y los procedimientos de coordinación pertinentes del UIT-R. Debe elaborarse mediante una Resolución una disposición reglamentaria que permita a las administraciones iniciar el proceso de coordinación con otros niveles de dfp apropiados en estas bandas |  | La Recomendación UIT-R M.1141-1 proporciona los umbrales de coordinación para las estaciones del servicio fijo con respecto al SMS no OSG. La Recomendación UIT-R M.1142-1 proporciona los umbrales de coordinación para las estaciones del servicio fijo con respecto al SMS OSG. La Recomendación UIT-R F.755-2 contiene ejemplos detallados de las características técnicas de los sistemas punto a multipunto del servicio fijo. La Recomendación UIT-R F.758-1 aborda la elaboración de criterios para la compartición entre el servicio fijo y otros servicios. Artículo S9 y Apéndice S5 La metodología de coordinación para las transmisiones del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con los servicios fijos terrenales ha existido durante largo tiempo en el Reglamento de Radiocomunicaciones y varias Recomendaciones UIT-R abordan esta cuestión. Esta metodología se basa en unos umbrales de coordinación fijados para proteger a los sistemas del servicio fijo. Estos umbrales se incorporaron al Reglamento de Radiocomunicaciones (apéndice S5). Cuando se rebasan esos umbrales, la coordinación se efectúa conforme las disposiciones del artículo S9. No obstante, se debe elaborar mediante una Resolución una disposición reglamentaria que permita a las administraciones iniciar la coordinación con otros niveles de dfp apropiados en estas bandas. |  |

| 1 | MÓVIL, salvo móvil aeronáutico S5.341 |  | Apéndice S5 M.1388 M.1141 M.1142 |  | La compartición entre el SMS y el servicio móvil es posible si se aplican con éxito los procedimientos de coordinación pertinentes. |  | La Recomendación UIT-R M.1388 especifica un umbral de coordinación para la protección de los servicios móviles en la banda 1 452-1 492 MHz. El mismo nivel se incorpora en la Nota S5.348A, relativa a la banda 1 492-1 525 MHz, para proteger al servicio móvil en Japón y también se lo menciona en el apéndice S5. Este umbral de coordinación, que se basa en parámetros de sensibilidad del sistema del servicio móvil de Japón, sería aplicable tanto a una atribución al SMS en las Regiones 1 y 3 como a la atribución existente al SMS en la Región 2. En lo que respecta a la interferencia causada por el servicio terrenal en los terminales de las estaciones terrenas móviles, las administraciones podrían decidir limitar la utilización de estas atribuciones del servicio móvil por satélite al servicio móvil terrestre por satélite, a fin de ofrecer protección reglamentaria al servicio móvil por satélite. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | MÓVIL aeronáutico S5.343 |  | Apéndice S5 M.1459 |  | Opinión Nº 1 Nº Se necesitan más estudios sobre la compartición entre el SMS y estos servicios. |  | Opinión Nº. 1: La Recomendación UIT-R M.1459 proporciona criterios que se podrían utilizar como base técnica formando parte de la coordinación entre una administración que explota un sistema de telemedida móvil aeronáutica y otra que proponga explotar un sistema del servicio móvil por satélite OSG. Durante la coordinación, se estudian los sistemas específicos y las administraciones correspondientes llegan a un acuerdo sobre los parámetros y la protección de sus respectivos sistemas. Sin embargo, el enlace descendente de satélite propuesto en la banda de 1 518-1 525 MHz puede tener repercusiones en más de una Región y en varias administraciones simultáneamente. Se cree firmemente que el UIT-R debe completar los estudios de carácter general sobre la viabilidad de la compartición entre los sistemas de telemedida móvil aeronáutica (que funcionan en todo el mundo en un gran número de países) y el servicio móvil por satélite antes de llegar a una conclusión sobre la base técnica para realizar una atribución a dicho enlace descendente. |
|  |  |  |  |  |  | _______________________ Opinión 2: La compartición entre el SMS y el servicio móvil aeronáutico es posible si se aplican con éxito las Recomendaciones y los procedimientos de coordinación pertinentes del UIT-R. |  | ________________________________________________________________________ Opinión Nº 2: Con los criterios de protección de la Recomendación UIT-R M.1459 se llega a la conclusión de que no es posible el funcionamiento en la misma frecuencia y con cobertura común del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) y de los sistemas de telemedida aeronáutica. No obstante, dicha Recomendación lleva también a la conclusión de que el funcionamiento cofrecuencia en zonas suficientemente aisladas sería posible con satélites del servicio móviles de tecnología punta, ya que la dfp sobre una parte determinada de la Tierra puede controlarse a voluntad. Ya es posible atribuir una subbanda identificada a cualquier haz puntual de un satélite que tenga unos 200 haces estrechos de este tipo. Por consiguiente, se considera perfectamente posible utilizar estas frecuencias para proporcionar servicio móvil por satélite a zonas suficientemente distanciadas de los emplazamientos de recepción de los sistemas de telemedida aeronáutica. Se cree que la Recomendación UIT-R M.1459 ofrece suficiente orientación como para extender estas atribuciones al servicio móvil por satélite a las Regiones 1 y 3. A fin de proteger a los sistemas de telemedida aeronáutica de las administraciones de las Regiones 1 y 3 podría modificarse la nota S5.348 incluyendo en ella una referencia al S5.342 y al S5.343. De esta forma, puede realizarse una atribución mundial al SMS garantizando al mismo tiempo la protección de los receptores de telemedida aeronáutica en todo el mundo. |

| 2,3 | MÓVIL S5.344 S5.348A | Apéndice S5 M.1388 | La compartición entre el SMS y el servicio móvil es posible si se aplican con éxito los procedimientos de coordinación pertinentes. El nivel de dfp especificado en la nota S5.384A debe reducirse en varios dB de forma provisional. Se reconoce la necesidad de realizar estudios ulteriores. | En la Recomendación UIT-R M.1388 se especifica un umbral de coordinación para la protección de los servicios móviles en la banda de 1 452-1 492 MHz. El mismo nivel se especifica en la nota S5.348A, que se refiere a la banda de 1 492-1 525 MHz, para la protección del servicio móvil en Japón, y también se especifica en el apéndice S5. Este valor se ha calculado como valor de dfp procedente de una sola fuente en la Región 2. Este umbral de coordinación de una sola fuente, que está basado en los parámetros de sensibilidad del sistema del servicio móvil en Japón, podría aplicarse para una atribución al SMS en las Regiones 1 y 3 de la misma forma en que se aplica para la actual atribución al servicio móvil por satélite en la Región 2. Con respecto a la interferencia causada por el servicio terrenal a los terminales de las estaciones terrenas móviles, las administraciones podrían decidir limitar la utilización de estas atribuciones del servicio móvil terrestre por satélite a fin de ofrecer protección reglamentaria al servicio móvil por satélite. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2, Japón | MÓVIL POR SATÉLITE (e-T) S5.348 S5.348A | Apéndice S5 M.1183 M.1086 M.1089 M.1091 M.1038 M.1186 M.1184 |  |  |
| 1,2,3 | EXTRA- TERRESTRE S5.341 | Apéndice S5 |  |  |

Notas:

S5.341	En las bandas 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz y 197-220 GHz, ciertos países realizan operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre.

S5.342	Atribución adicional:  en Belarús, Federación de Rusia y Ucrania, la banda 1 429-1  535 MHz está atribuida también a título primario al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente a fines de telemedida aeronáutica dentro del territorio nacional. Desde el 1 de abril de 2007 la utilización de la banda 1 452-1 492 MHz estará sujeta a un acuerdo entre las administraciones interesadas.

S5.343	En la Región 2, la utilización de la banda 1 435-1 535 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida aeronáutica tiene prioridad sobre otros usos por el servicio móvil.

S5.344	Atribución sustitutiva:  en Estados Unidos, la banda 1 452-1 525 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase también el número S5.343).

S5.348	La utilización de la banda 1 492-1 525 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A. Sin embargo, no se aplicará a la situación mencionada en el número S5.343 ningún umbral de coordinación del artículo S21 para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales. Con respecto a la situación mencionada en el número S5.343, el requisito de coordinación en la banda 1 492-1 525 MHz se determinará por superposición de bandas.

S5.348A	En la banda 1 492-1 525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación del número S9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de Japón serán de –150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el cuadro S5-2 del apéndice S5. Este umbral será aplicable hasta que sea modificado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

anexo 2

Resolución [COM5/AB] (CMR-2000)

[Posible] [U]/[u]tilización de la banda de frecuencias 1 518-1 525 MHz 
por el servicio móvil por satélite (Regiones 1 y 3)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que la CMR-2000 [examinó una serie de propuestas para]/[añadió] una atribución al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1 y 3 en la banda de frecuencias 1 518-1 525 MHz;

b)	que la banda de frecuencias 1 518-1 525 MHz está atribuida al servicio fijo a título [co]primario en las tres Regiones, al servicio móvil a título [co]primario en las Regiones 2 y 3 y al servicio móvil, excepto el servicio móvil aeronáutico, a título [co]primario en la Región 1;

c)	que en Belarús, la Federación Rusa y Ucrania la banda 1 429-1 535 MHz se encuentra atribuida al servicio móvil aeronáutico a título primario exclusivamente a efectos de telemedida aeronáutica en el territorio nacional, con arreglo a lo dispuesto en S5.342;

d)	que en la Región 2 la utilización de la banda 1 435-1 535 MHz por el servicio móvil aeronáutico de telemedida tiene prioridad en relación con otros usos por el servicio móvil en virtud de lo dispuesto en S5.343;

e)	que, como atribución adicional en Estados Unidos, la banda 1 452-1 525 MHz se encuentra atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase el número S5.343) de conformidad con lo dispuesto en S5.344;

f)	que se ha intensificado el desarrollo de los sistemas punto a multipunto en el servicio fijo desde la fecha de los estudios del UIT-R, en base a los cuales se determinaron los valores de la densidad de flujo de potencia (dfp) para su utilización como umbrales de coordinación para proteger los sistemas del servicio fijo en la banda 1 492-1 525 MHz que figuran en el apéndice S5;

g)	que se hace sentir la necesidad de examinar los valores de la dfp contenidos en el apéndice S5 para asegurar que sean idóneos en lo que concierne a la protección de estos nuevos sistemas punto a multipunto que funcionan en el servicio fijo;

h)	que la atribución [añadida]/[propuesta] al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) se destinará a las operaciones de enlace descendente de satélite que, debido a la posibilidad de dispersión de sus emisiones en la Tierra a partir de satélites geoestacionarios o no geoestacionarios, podrían afectar al servicio móvil terrenal, incluida la telemedida móvil aeronáutica en las tres Regiones;

[i)	que en el Informe de la RPC no hay ninguna Recomendación o consideración del UIT-R sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de procedimiento que deba considerar la CMR-2000 en lo que concierne a la viabilidad de la compartición entre el SMS y las operaciones existentes de telemedida móvil aeronáutica,]

reconociendo

a)	que en la Recomendación UIT-R F.1338 se prevé, para una banda de frecuencias adyacente, tener en cuenta valores de la dfp distintos de los especificados en la misma para su utilización como umbrales de coordinación para el servicio fijo;

b)	que en la Recomendación UIT-R M.1459 figuran criterios de protección de la telemedida móvil aeronáutica con respecto a los satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite;

c)	que contar con más información sobre las características de sistemas en el servicio móvil por satélite y la telemedida móvil aeronáutica facilitaría la realización de estudios sobre compartición entre ambos servicios,

resuelve invitar al UIT-R

1	a que estudie sin tardanza [la viabilidad de] la compartición entre el servicio móvil por satélite y la telemedida móvil aeronáutica en todas las Regiones en la banda 1 518-1 525 MHz, atendiendo al mismo tiempo a los criterios de protección para este último servicio, según se señala en la Recomendación UIT-R M.1459;

2	a que examine lo antes posible los niveles de la dfp utilizados como umbrales de coordinación para el SMS (espacio-Tierra) con respecto a la protección de los sistemas SF punto a multipunto en la banda 1 518-1 525 MHz en las Regiones 1 y 3, habida cuenta del trabajo ya realizado en las Recomendaciones M.1141 y M.1142 del UIT-R, las características de los sistemas del SF consignadas en las Recomendaciones F.755-2 y F.758-1 del UIT-R y las metodologías de compartición recogidas en las Recomendaciones F.758-1, F.1107 y F.1108 del UIT-R;

3	a que señale los resultados de estos estudios a la atención de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones competente [CMR-03],

resuelve además*

que se aplique provisionalmente el siguiente procedimiento para la coordinación entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo en la banda 1 518-1 525 MHz en las Regiones 1 y 3, hasta que se concluyan los estudios mencionados en el resuelve 2:

–	con arreglo a S9.36.1, la Oficina publicará la lista de información de las administraciones identificadas mediante los límites de umbral de coordinación indicados en el apéndice S5;

–	tras la recepción de la circular semanal relativa a las peticiones de coordinación, una administración que estime que el umbral de coordinación del apéndice S5 no es suficiente para proteger sus estaciones del servicio fijo debería, en el plazo de cuatro meses a contar de la fecha de publicación de la circular semanal pertinente, informar al respecto a la administración que inicie la coordinación y a la Oficina. Acto seguido, la Oficina debería incluir a dicha administración en la petición de coordinación,

insta a las administraciones

a participar activamente en estos estudios que entrañan intereses terrenales y de satélites.

ANEXO 3

RESOLUCIÓN [COM5/CD] (CMR-2000)

Estudios de compartición relativos a la [posible] utilización de la
banda 1 683-1 690 MHz por el servicio móvil por satélite

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que el UIT-R ha determinado que para atender a las necesidades previstas del SMS en la gama de frecuencias de 1 a 3 GHz se requerirá un espectro del orden de 2 veces 123 MHz en 2005 y 2 veces 145 MHz en 2010;

b)	[que la CMR-2000 consideró propuestas para la atribución de 1 683-1 690 MHz al SMS (Tierra-espacio) en las Regiones 1 y 3 y la supresión de las atribuciones de 1 675-1 683 MHz y 1 690-1 710 MHz al SMS en la Región 2]/[que la CMR-2000 atribuyó la banda 1 683-1 690 MHz al SMS (Tierra-espacio) en las Regiones 1 y 3 y suprimió las atribuciones en las gamas 1 675-1 683 MHz y 1 690-1 710 MHz] al SMS en la Región 2;

c)	que la banda 1 683-1 690 MHz es utilizada principalmente por el servicio de meteorología por satélite (Metsat) y el servicio de ayudas a la meteorología (Metaid);

d)	que hay sólo un número limitado de grandes estaciones Metsat que funcionan en esta banda en las tres Regiones, pero que hay un gran número de estaciones terrenas de satélite meteorológico que están funcionando en las Regiones 2 y 3 y que se desconoce la ubicación de muchas de esas estaciones;

e)	que los gobiernos y los usuarios comerciales y privados están utilizando en mayor medida estas estaciones en las Regiones 2 y 3 para fines de seguridad pública y mejoramiento de la economía nacional;

f)	que la compartición entre el Metsat y el SMS en la banda 1 675-1 690 MHz es viable si se mantienen las distancias de separación adecuadas en el marco de la coordinación prevista en S9.11A;

g)	que la compartición puede no ser viable en aquellos países donde se ha desplegado un gran número de estaciones Metsat;

h)	que la Recomendación SA.1158-2 del UIT-R indica que se requieren estudios adicionales para determinar los criterios de coordinación entre el SMS y el servicio Metsat para estaciones GVAR/S-VISSR que funcionan en la banda 1 683-1 690 MHz en las Regiones 2 y 3;

i)	que la compartición de la banda entre SMS y el Metsat no es viable en 1 690-1 710 MHz;

j)	que la compartición cocanal entre el SMS y el Metaid no es viable;

k)	que la compartición de cofrecuencias entre los servicios Metaid y Metsat no es viable;

l)	que la OMM determinó que las necesidades futuras para las actividades del Metaid eran 1 675-1 683 MHz, pero que algunas administraciones continuarán necesitando espectro en la gama de 1 683-1 690 MHz para operaciones del Metaid;

m)	que las [posibles] operaciones del SMS no deben obstaculizar el desarrollo futuro del servicio Metsat, como se prevé en S5.377;

[n)	que en la CMR-2000 se adoptaron nuevos parámetros de distancia de coordinación que requerirán un examen de las hipótesis adoptadas en estudios precedentes del UIT-R,]

observando

que no se necesitan nuevos estudios sobre la compartición entre los servicios mencionados en el considerando supra y el SMS en la banda 1 675-1 683 MHz y 1 690-1 710 MHz,

pide al UIT-R

1	que con carácter urgente y a tiempo para la CMR-03, termine los estudios operacionales y técnicos sobre [la viabilidad de] la compartición entre el SMS y el Metsat, determinando la distancia de separación adecuada entre las estaciones terrenas del servicio móvil y las estaciones del Metsat, incluidas estaciones GVAR/S-VISSR, en la banda 1 683-1 690 MHz, como se prevé en la Recomendación SA.1158-2 del UIT-R;

2	que evalúe, con la colaboración de la OMM, las necesidades actuales y futuras de espectro del servicio Metaid, teniendo en cuenta las características mejoradas, y del servicio Metsat en la banda 1 683-1 690 MHz, teniendo en cuenta la evolución futura,

resuelve invitar

1	a las administraciones y partes interesadas (por ejemplo, la OMM) a que participen activamente en dichos estudios, haciendo contribuciones pertinentes;

[2	a una futura CMR competente a que considere la posibilidad de atribuir la banda 1 683-1 690 MHz al SMS (Tierra-espacio) y suprimir la atribución al SMS en la Región 2 en las bandas 1 675-1 683 MHz y 1 690-1 710 MHz],

encarga al Secretario General

que señale la presente Resolución a la atención de la OMM.

[Disposiciones reglamentarias necesarias para la adición de una atribución al SMS (Tierra-espacio) en la banda 1 683-1 690 MHz en las Regiones 1 y 3

ADD

S5.YYY	Los sistemas móviles por satélite que funcionan en la banda 1 683-1 690 MHz no causarán interferencia perjudicial ni limitarán el desarrollo de meteorología por satélite. Para evitar interferencia perjudicial, las estaciones terrenas móviles no funcionarán, excepto en canales de señalización que no ocasionen interferencia, dentro de las zonas de exclusión que se encuentran en torno a las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite. El sistema móvil por satélite se dotará de capacidades de radiodeterminación para garantizar el respeto de la presente disposición y la utilización de esta banda estará sujeta a la coordinación con arreglo al número S9.11A.

SUP

S5.377]

______________

*	Este resuelve además no se aplicará en caso de que la CMR-2000 no conceda una atribución al servicio móvil por satélite en la banda 1 518-1 525 MHz.