| Los textos seguidamente relacionados se someten a la Plenaria en segunda lectura: UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 489-S |
|  |  |  | 30 de mayo de 2000 |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
| R.6 |  |  | SESIÓN PLENARIA |
| SEXTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN A LA PLENARIA |  |  |  |

| Origen | Documento | Título |
| --- | --- | --- |
| COM 6 | B.8/462 | ARTÍCULO S21 |
|  |  | - Cuadro S21-4 |
|  |  | - S21.16.4 |
|  |  | - S21.16.10 |
|  |  | - S21.16.FSS |
|  |  | - S21.16.BSS |
|  |  | ARTÍCULO S22 |
|  |  | - Sección VI |
|  |  | - S22.VI.1 |
|  |  | - S22.VI.2 |
|  |  | - S22.26 |
|  |  | - S22.27 |
|  |  | - S22.28 |
|  |  | - S22.30 |
|  |  | - S22.30.1 |
|  |  | - S22.31 |
|  |  | - S22.31.1 |
|  |  | - S22.32 |
|  |  | - S22.33 |
|  |  | - S22.34 |
|  |  | - S22.35 |
|  |  | - S22.36 |
|  |  | - S22.37 |
|  |  | - S22.38 |
|  |  | - S22.39 |
|  |  | RESOLUCIÓN 128 (Rev.CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN 129 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN 133 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN 134 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN 213 (Rev.CMR-95) |
|  |  | RESOLUCIÓN 220 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN 538 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN 726 (CMR-97) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/6] (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/13] (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/17] (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/24] (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/25] (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/26] (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/27] (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/28] (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/29] (CMR-2000) |
|  |  | RESOLUCIÓN [COM5/30] (CMR-2000) |
| COM 6 | B.8A1/462A1 | ARTÍCULO S5 |
|  |  | - Cuadro de atribución |
|  |  | 470-890 MHz |
|  |  | 890-1 350 MHz |
|  |  | - S5.CCC |
|  |  | - Cuadro de atribución |
|  |  | 1 525-1 610 MHz |
|  |  | 1 610-1 660 MHz |
|  |  | 1 660-1 710 MHz |
|  |  | 1 710-2 170 MHz |
|  |  | 2 170-2 520 MHz |
|  |  | 2 520-2 700 MHz |
|  |  | - S5.388 |
|  |  | - S5.XXX |
|  |  | - S5.AAA |
|  |  | - S5.SSS |
|  |  | - S5.BBB |
| COM 6 | B.8A2/462A2 | ARTÍCULO S5 |
|  |  | - Cuadro de atribución |
|  |  | 34,2-40,5 GHz |
|  |  | - S5.547 |
|  |  | - S5.NGSO |
|  |  | - Cuadro de atribución |
|  |  | 40,5-55,78 GHz |
|  |  | - S5.551B |
|  |  | - S5.551C |
|  |  | - S5.551D |
|  |  | - S5.551E |
|  |  | - S5.RAS |
| Anexo: 52 páginas |  |  |

Artículo S21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

ADD

CUADRO  S21-4 (Fin)

| Banda de frecuencias | Servicio | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0° - 5° | 5° - 25° |  | 25° - 90° |  |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (no geoestacionario) Móvil por satélite (no geoestacionario) | -120 10, 16, FSS | -120 + 0,75(-5) 10, 16, FSS |  | -105 10, 16, FSS | 1 MHz |
| 37,5-40 GHz | Fijo por satélite (geoestacionario) Móvil por satélite (geoestacionario) | -127 16, FSS | 5° - 20° | 20° - 25° | -105 16, FSS | 1 MHz |
|  |  |  | -127 + (4/3)(-5) 16, FSS | -107 + 0,4(-20)16, FSS |  |  |
| 40-40,5 GHz | Fijo por satélite | -115 | -115 + 0,5(-5) |  | -105 | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (no geoestacionario) Radiodifusión por satélite (no geoestacionario) | -115 10, 16, FSS, BSS | -115 + 0,5(-5) 10,16, FSS, BSS |  | -105 10, 16, FSS, BSS | 1 MHz |
| 40,5-42 GHz | Fijo por satélite (geoestacionario) Radiodifusión por satélite (geoestacionario) | -120 16, FSS, BSS | 5° - 15° | 15° - 25° | -105 16, FSS, BSS | 1 MHz |
|  |  |  | -120+ (-5) 16, FSS, BSS | -110+ 0,5(-15) 16, FSS, BSS |  |  |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (no geoestacionario) Radiodifusión por satélite (no geoestacionario) | -120 10, 16, FSS, BSS | -120 + 0,75(-5) 10, 16, FSS, BSS |  | -105 10, 16, FSS, BSS | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (geoestacionario) Radiodifusión por satélite (geoestacionario) | -127 16, FSS, BSS | 5° - 20° | 20° - 25° | -105 16, FSS, BSS | 1 MHz |
|  |  |  | -127 + (4/3)(-5)16, FSS, BSS | -107 + 0,4(-20)16, FSS, BSS |  |  |

MOD

_______________

10	S21.16.4	Los valores que aparecen en este cuadro se deberán aplicar a emisiones de estaciones espaciales de satélites no geoestacionarios pertenecientes a redes de 99 o menos satélites. Es necesario realizar más estudios sobre la aplicación de estos valores a redes de 100 o más satélites.

ADD

16	S21.16.10	Salvo lo dispuesto en el ámbito de la nota S21.16.FSS, estos valores son provisionales y deberán aplicarse de conformidad con la Resolución [COM5/28] (CMR-2000).

ADD

FSS	S21.16.FSS	En las bandas 37,5-40 y 40,5-42,5 GHz, a pesar de los estudios que se realicen, los límites de densidad de flujo de potencia de este cuadro deberán aplicarse a las estaciones del servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina haya recibido información de coordinación (OSG) o de notificación (no OSG) completa, según el caso, después del 2 de junio de 2000 y antes de finalizar la CMR-03.

ADD

BSS	S21.16.BSS	Los valores para el SRS son provisionales y deben ser examinados por una futura conferencia.

artículo s22

Servicios espaciales

MOD

Sección VI - Limitaciones de la potencia fuera del eje de las antenas
de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite OSG11, 12

______________________

MOD

11	S22.VI.1	Las disposiciones de este punto no deberán utilizarse para la coordinación de redes del SFS OSG o para evaluar la interferencia entre ellas (véase el número S9.50.1).

ADD

12	S22.VI.2	Aunque las disposiciones de este punto cubren las limitaciones de potencia fuera del eje en todas las direcciones, no se exige el diagrama de radiación de las antenas de las estaciones terrenas del SFS OSG en más de dos planos ortogonales.

MOD

S22.26	§ 9	El nivel de la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida por una estación terrena de una red de satélites geoestacionarios no debe rebasar los valores siguientes en cualquier ángulo  con respecto al eje, correspondiente a un ángulo de 3° como mínimo respecto al eje del lóbulo principal de la antena de la estación terrena:

Ángulo con respecto al eje	p.i.r.e. máxima

3	   7	(42–25 log ) dB(W/40 kHz)

7	   9,2	21 dB(W/40 kHz)

9,2	   48	(45–25 log ) dB(W/40 kHz)

48	   180	3 dB(W/40 kHz)

MOD

S22.27	Para las emisiones de televisión con modulación de frecuencia que utilizan dispersión de energía, los límites indicados en el número S22.26 pueden rebasarse en un valor no superior a 3 dB, a condición de que la p.i.r.e. total fuera del eje de la portadora de televisión con modulación de frecuencia emitida no sobrepase los valores siguientes:

Ángulo con respecto al eje	p.i.r.e. máxima

3	   7	(56–25 log ) dBW

7	   9,2	35 dBW

9,2	   48	(59–25 log ) dBW

48	   180	17 dBW

MOD

S22.28	Las portadoras de televisión con modulación de frecuencia que funcionan sin dispersión de energía deberían modularse permanentemente con el programa o los diagramas de prueba apropiados. En tal caso, la p.i.r.e. total fuera del eje de la portadora de televisión con modulación de frecuencia emitida no deberá rebasar los valores siguientes:

Ángulo con respecto al eje	p.i.r.e. máxima

3	   7	(56–25 log ) dBW

7	   9,2	35 dBW

9,2	   48	(59–25 log ) dBW

48	   180	17 dBW

ADD

S22.30	Los límites de la p.i.r.e. que figuran en los números S22.26, S22.27, S22.28 y S22.32 no se aplican a las antenas de las estaciones terrenas en servicio o listas para entrar en servicio13 antes del 2 de junio de 2000, ni a las estaciones terrenas asociadas con una red de satélites del servicio fijo por satélite con respecto a las cuales se haya recibido antes del 2 de junio de 2000 la información completa sobre coordinación o notificación.

ADD

_______________

13	S22.30.1	"Lista para entrar en servicio" es una expresión que se aplica al caso en que, si bien se han instalado las antenas, la entrada en servicio se ha retrasado por fuerza mayor.

ADD

S22.31	Las portadoras de telemando y medida de distanciax transmitidas hacia los satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en modo normal de funcionamiento (esto, es la estación terrena transmite portadoras de telemando y medida de distancia a una antena receptora directiva de la estación espacial) no pueden sobrepasar los niveles señalados en el número S22.26 en más de 16 dB en las bandas de frecuencias 12,75-13,25 y 13,75-14,5 GHz. En los demás modos de funcionamiento y en caso de fuerza mayor, las portadoras de telemando y medida de distancia transmitidas hacia los satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite no están afectadas por los niveles indicados en el número S22.26.

ADD

______________________

x	S22.31.1	Medida de la distancia al satélite.

ADD

S22.32	§ 10	El nivel de densidad de potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitido por una estación terrena de una red de satélites geoestacionarios en la banda de frecuencias 29,5-30 GHz no sobrepasará los siguientes valores para ningún ángulo , con respecto al eje del lóbulo principal de la antena, superior o igual a 3º.

Ángulo con respecto al eje	densidad de p.i.r.e. máxima

3    7	(28–25 log ) dB(W/40 kHz)

7 <   9,2	7 dB(W/40 kHz)

9,2 <   48	(31–25 log ) dB(W/40 kHz)

48 <   180	–1 dB(W/40 kHz)

ADD

S22.33	No utilizado.

ADD

S22.34	Las portadoras de telemando y medida de distancia transmitidas hacia los satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en modo normal de funcionamiento (esto es, la estación terrena transmite portadoras de telemando y medida de distancia a la antena receptora directiva de la estación espacial) no pueden sobrepasar los niveles indicados en el número S22.32 en más de 10 dB en la banda de frecuencias 29,5-30 GHz. En los demás modos de funcionamiento y en caso de fuerza mayor, las portadoras de telemando y medida de distancia transmitidas a los satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite no están afectadas por los niveles fijados en el número S22.32.

ADD

S22.35	En el caso de sistemas OSG en que se prevea que las estaciones terrenas transmitirán simultáneamente en la misma banda de 40 kHz, por ejemplo, los sistemas OSG que utilizan acceso múltiple por división de código, los valores máximos de la p.i.r.e. señalados en el número S22.32 deberían reducirse en 10 log(N) dB, donde N es el número de estaciones terrenas que se encuentran en el haz receptor del satélite al que se encuentran transmitiendo estas estaciones terrenas y que se supone que transmitan simultáneamente en la misma frecuencia.

ADD

S22.36	Las estaciones terrenas que funcionan en la banda de frecuencias 29,5-30 GHz deberían diseñarse de tal modo que el 90% de los niveles máximos de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje no excedan de los valores fijados en el número S22.32. Hay que realizar más estudios para determinar la gama de ángulos fuera del eje en que se permitirían estos valores máximos, habida cuenta del nivel de interferencia en los satélites adyacentes. El tratamiento estadístico de los valores máximos de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje debería efectuarse utilizando el método preconizado en la Recomendación UIT-R S.732.

ADD

S22.37	Los límites consignados en los números S22.26 a S22.28 y S22.32 se aplican en condiciones de cielo despejado. En situaciones de desvanecimiento debido a la lluvia, los límites pueden ser superados por las estaciones terrenas al implementar el control de potencia en el enlace ascendente.

ADD

S22.38	Las estaciones terrenas del SFS que funcionan en la banda 29,5-30 GHz y tienen ángulos de elevación menores con respecto a la OSG requerirán niveles de la p.i.r.e. más elevados que las mismas que funcionan con ángulos de elevación superiores, con el fin de lograr las mismas densidades de flujo de potencia en la OSG, debido al efecto combinado de la mayor distancia y la absorción atmosférica. Las estaciones terrenas con pequeños ángulos de elevación pueden rebasar los niveles señalados en el número S22.32 en la siguiente cantidad:

Ángulo de elevación con	Incremento de la densidad
	respecto a la OSG ()	de p.i.r.e. (dB)

  5º	2,5

5 <   30º	0,1(25–) + 0,5

ADD

S22.39	Los valores del número S22.32 aplicables a la gama angular comprendida entre 48º y 180º con respecto al eje deberían permitir tener en cuenta los efectos de desbordamiento.

MOD

RESOLUCIÓN 128 (Rev.CMR-2000)

Protección del servicio de radioastronomía en
la banda 42,5-43,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que la CMR-97 añadió una atribución al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a título primario en la banda 40,5-42,5 GHz en las Regiones 2 y 3, así como en ciertos países de la Región 1, que esta Conferencia extendió esta atribución para incluir toda la Región 1, y que esta banda es adyacente a la banda 42,5-43,5 GHz, que está atribuida, entre otros, al servicio de radioastronomía tanto para observaciones de rayas espectrales como del continuum;

b)	que existe asimismo una atribución mundial a título primario al servicio de radiodifusión por satélite en la banda 40,5-42,5 GHz;

c)	que emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales geoestacionarias (OSG) del servicio de radiodifusión por satélite y del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 42-42,5 GHz pueden producir interferencias perjudiciales al servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz;

d)	 que las emisiones no deseadas combinadas procedentes de estaciones espaciales no OSG de los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) en la banda 41,5-42,5 GHz pueden producir interferencias perjudiciales al servicio de radioastronomía en la banda de 42,5-43,5 GHz;

e)	que mediante diversos medios técnicos y de explotación se pueden reducir las emisiones no deseadas procedentes de estas estaciones espaciales;

f)	que un número limitado de estaciones de radioastronomía en todo el mundo necesitan protección en la banda 42,5-43,5 GHz y que pueden existir medios para limitar la sensibilidad a la interferencia de las estaciones de radioastronomía,

reconociendo

a)	que la CMR-97 exigió que no se introdujeran sistemas del servicio fijo por satélite en la banda 41,5-42,5 GHz hasta que el UIT-R no identificara y aprobara las medidas técnicas y de explotación necesarias para proteger al servicio de radioastronomía contra las interferencias perjudiciales en la banda 42,5-43,5 GHz;

b)	que la presente Conferencia estableció límites provisionales de densidad de flujo de potencia para las emisiones fuera de banda de las estaciones de los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite con arreglo a la nota S5.RAS,

resuelve

que, a pesar de los estudios que se realicen, los límites de densidad de flujo de potencia indicados en la nota S5.RAS deberán aplicarse a las estaciones de los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite sobre las que la Oficina haya recibido la información de coordinación (OSG) o de notificación (no OSG), según el caso, después de finalizar la CMR-2000 y antes de finalizar la CMR-03,

invita al UIT-R

1	a que estudie, con carácter urgente y a tiempo para la CMR-03, los límites provisionales de densidad de flujo de potencia indicados en la nota S5.RAS;

2	a que identifique las medidas técnicas y de explotación, incluidas las posibles técnicas de reducción de la interferencia, que se podrían aplicar en la banda 41,5-42,5 GHz para proteger las estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz, incluidos la separación geográfica y los límites de las emisiones fuera de banda para su aplicación a las estaciones espaciales que funcionan en los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite, así como las medidas que se podrían aplicar para reducir la sensibilidad de las estaciones del servicio de radioastronomía a las interferencias perjudiciales,

insta a las administraciones

1	a que participen activamente en los mencionados estudios, presentando contribuciones al UIT-R; y

2	a que, cuando planifiquen establecer estaciones de los servicios de radiodifusión por satélite o fijo por satélite en la banda 41,5-42,5 GHz para los que se haya recibido la información completa de coordinación (OSG) o de notificación (no OSG) antes de esta Conferencia, tengan en cuenta las disposiciones de la nota S5.RAS para proteger al servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz,

encarga

a la CMR-03 que tome las medidas oportunas basadas en dichos estudios.

SUP

RESOLUCIÓN 129 (CMR-97)

Criterios y métodos para la compartición entre el servicio fijo por satélite
y otros servicios con atribuciones en la banda 40,5-42,5 GHz

SUP

resolución 133 (cmr-97)

Compartición entre el servicio fijo y otros servicios en la banda 37-40 GHz

SUP

RESOLUCIÓN 134 (CMR-97)

Utilización de la banda de frecuencias 40,5-42,5 GHz por el
servicio fijo por satélite

SUP

RESOLUcIóN 213 (Rev.CMR-95)

Estudios de compartición sobre la posible utilización de la
banda 1 675-1 710 MHz por el servicio móvil por satélite

SUP

RESOLUcIóN 220 (CMR-97)

Estudios para examinar la viabilidad de la utilización de una 
parte de la banda 1 559-1 610 MHz por el servicio
móvil por satélite (espacio-Tierra)

SUP

RESOLUCIÓN 538 (CMR-97)

Utilización por los sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite de las bandas de frecuencias
cubiertas por los apéndices S30/30 y S30A/30A

SUP

RESOLUCIÓN 726 (CMR-97)

Bandas de frecuencias por encima de 30 GHz disponibles para 
aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo

ADD

resolución [com5/6] (CMR-2000)

Protección de las redes del SFS OSG y del SRS OSG con relación
a la máxima densidad de flujo de potencia equivalente combinada
producida por múltiples sistemas del SFS no OSG en las bandas
de frecuencias donde han sido adoptados límites de dfpe

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que la CMR-97 adoptó, en el artículo S22, límites provisionales de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) que deben satisfacer los sistemas del SFS no OSG para proteger las redes del SFS OSG y del SRS OSG en algunas partes de la gama de frecuencias 10,7-30 GHz;

b)	que la presente Conferencia revisó el artículo S22 para asegurar que los límites contenidos en el mismo proporcionan la protección adecuada a los sistemas OSG sin introducir indebidamente limitaciones a cualquiera de los sistemas y servicios que comparten estas bandas de frecuencias;

c)	que la presente Conferencia decidió que una combinación de límites de dfpe de validación, operacionales y, para algunos tamaños de antena, operacionales adicionales para una sola fuente de interferencia incluidos en el artículo S22, junto con los límites combinados de los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D que se aplican a los sistemas del SFS no OSG, protege las redes OSG en estas bandas;

d)	que dichos límites de validación para una sola fuente de interferencia se han obtenido de las curvas de dfpe contenidas en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D, suponiendo un número efectivo máximo de 3,5 sistemas del SFS no OSG;

e)	que la interferencia combinada causada por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan en la misma frecuencia en estas bandas a los sistemas del SFS OSG no debe rebasar los niveles de dfpe combinada que aparecen en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D;

f)	que la CMR-97 decidió, y la presente Conferencia confirmó, que los sistemas del SFS no OSG que funcionan en las bandas en cuestión deben coordinar la utilización de estas frecuencias entre sí con arreglo a las disposiciones del número S9.12;

g)	que es probable que las características orbitales de estos sistemas no sean homogéneas;

h)	que como resultado de esta probable falta de homogeneidad, los niveles de dfpe combinada procedente de múltiples sistemas del SFS no OSG no estarán directamente relacionados con el número de sistemas reales que comparten una banda de frecuencias y es probable que el número de tales sistemas que funcionan en la misma frecuencia sea pequeño;

i)	que debería evitarse la posible aplicación errónea de los límites para una sola fuente de interferencia,

reconociendo

a)	que probablemente los sistemas del SFS no OSG deberán aplicar técnicas de reducción de la interferencia para compartir frecuencias entre ellos;

b)	que como la utilización de estas técnicas de reducción de la interferencia probablemente hará que el número de sistemas no OSG sea reducido, la interferencia combinada causada por los sistemas del SFS no OSG a los sistemas OSG también será probablemente pequeña;

c)	que no obstante el considerando d), el considerando e) y el reconociendo b) puede haber casos en que la interferencia combinada provocada por los sistemas no OSG pueda rebasar los niveles de interferencia indicados en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D;

d)	que es posible que las administraciones que explotan sistemas OSG deseen asegurar que la dfpe combinada producida por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan en la misma frecuencia que funcionan en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) en las redes SFS OSG y/o SRS OSG no rebasen los niveles de interferencia combinada indicados en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D,

resuelve

1	que las administraciones que explotan o tienen previsto explotar sistemas del SFS no OSG, sobre los cuales la información de coordinación o de notificación, según el caso, se recibió después del 21 de noviembre de 1997, en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a), individualmente o en colaboración, tomen todas las medidas posibles, incluyendo los medios para introducir las modificaciones adecuadas en sus sistemas si es necesario, a fin de asegurar que la interferencia combinada causada a las redes del SFS OSG y del SRS OSG por tales sistemas que funcionan en la misma frecuencia en estas bandas de frecuencias no provoca un aumento de los niveles de potencia combinada indicados en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D (véase el número S22.5K);

2	que, si se rebasan los niveles de interferencia combinada señalados en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D, las administraciones que explotan los sistemas del SFS no OSG en estas bandas de frecuencias tomen urgentemente todas las medidas necesarias para reducir los niveles de dfpe combinada a los valores indicados en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D o a valores superiores cuando son aceptables por la administración del sistema OSG afectado (véase el número S22.5K),

invita al UIT-R

1	a que elabore con carácter de urgencia y complete a tiempo para su consideración por la próxima CMR una metodología para calcular la dfpe combinada producida por todos los sistemas del SFS no OSG que funcionan o tienen previsto funcionar en la misma frecuencia en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) en las redes del SFS OSG y del SRS OSG, que pueda utilizarse para determinar si los sistemas se ajustan a los niveles de potencia combinada que figuran en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D;

2	a que continúe sus estudios y prepare, con carácter urgente, una recomendación sobre el establecimiento de modelos precisos de la interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG a las redes del SFS OSG y del SRS OSG en las bandas de frecuencias indicadas en el considerando a) a fin de ayudar a las administraciones que explotan o tienen previsto explotar sistemas del SFS no OSG en sus esfuerzos para limitar los niveles de dfpe combinada producida por sus sistemas en las redes OSG y proporcionar orientación a los encargados de la concepción de redes sobre el nivel de la dfpe máximo que se espera que produzcan todos los sistemas del SFS no OSG cuando se utilizan hipótesis de modelado exactas;

3	a que elabore, con carácter urgente, una recomendación donde figuren los procedimientos que deben utilizar las administraciones entre sí para asegurar que los operadores de sistemas del SFS no OSG no rebasen los límites de dfpe combinada contenidos en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D;

4	a que trate de desarrollar las técnicas de medición necesarias para identificar los niveles de interferencia procedente de sistemas no OSG que rebasen los límites combinados que aparecen en los cuadros COM5/6-1A a COM5/6-1D y que verifique el cumplimiento de dichos límites,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que colabore en la elaboración de la metodología indicada en el punto 1 del solicita al UIT-R;

2	que informe a la CMR-03 sobre los resultados de los estudios que se derivan de los puntos 1 y 3 del solicita al UIT-R.

anexo 1 a la Resolución [COM5/6] (CMR-2000)

cuadro COM5/6-1A1, 3, 4

Límites de la dfpe combinada radiada por los sistemas del SFS no OSG
en algunas bandas de frecuencias

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe dB(W/m2) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7-11,7 en todas las Regiones; 11,7-12,2 en la Región 2; 12,2-12,5 en la Región 3 y 12,5-12,75 en las Regiones 1 y 3 | –170 –168,6 –165,3 –160,4 –160 –160 | 0 90 99 99,97 99,99 100 | 40 | 60 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –176,5 –173 –164 –161,6 –161,4 –160,8 –160,5 –160 –160 | 0 99,5 99,84 99,945 99,97 99,99 99,99 99,9975 100 | 40 | 1,2 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –185 –184 –182 –168 –164 –162 –160 –160 | 0 90 99,5 99,9 99,96 99,982 99,997 100,00 | 40 | 3 m 3bis Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –190 –190 –166 –160 –160 | 0 99 99,99 99,998 100 | 40 | 10 m 3bis Recomendación UIT-R S.1428 |

1	Para algunas estaciones terrenas receptoras del SFS OSG, véanse también los números S9.7A y S9.7B.

2	En esta sección, los diagramas de radiación de referencia de la Recomendación UIT-R S.1428 han de utilizarse únicamente para el cálculo de la interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG a los sistemas del SFS OSG.

3	Además de los límites indicados en el cuadro COM5/6-1A, los límites de la dfpe combinada se aplican a todos los tamaños de antena superiores a 60 cm en las bandas de frecuencias enumeradas en el cuadro COM5/6-1A.

| dfpe para el 100% del tiempo dB(W/(m2·40 kHz)) | Latitud (norte o sur) (°) |
| --- | --- |
| –160 | 0 < ¦Latitud¦  57,5 |
| –160 + 3,4(57,5 – ¦Latitud¦)/4 | 57,5 < ¦Latitud¦  63,75 |
| –165,3 | 63,75  ¦Latitud¦ |

3bis	Los valores para las antenas de 3 metros y 10 metros son aplicables sólo para la metodología que se menciona en el punto 1 del solicita al UIT-R.

4	Para cada diámetro de antena de referencia, el límite es la curva completa, con una escala lineal en decibelios para los niveles de dfpe y logarítmica para los porcentajes del tiempo, y con líneas rectas que unen los puntos determinados.

MOD

cuadro COM5/6-1B1, 3, 3bis

Límites de la dfpe combinada radiada por los sistemas del SFS no OSG
en algunas bandas de frecuencias

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe dB(W/m2) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe↓ no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,8-18,6 | –170 –170 –164 –164 | 0 90 99,9 100 | 40 | 1 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –156 –156 –150 –150 | 0 90 99,9 100 | 1 000 |  |
| 17,8-18,6 | –173 –173 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,92 100 | 40 | 2 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –159 –159 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,92 100 | 1 000 |  |
| 17,8-18,6 | –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,992 100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,992 100 | 1 000 |  |

1	Para algunas estaciones terrenas receptoras del SFS OSG, véanse también los números S9.7A y S9.7B.

2	En esta sección, los diagramas de radiación de referencia de la Recomendación UIT-R S.1428 han de utilizarse únicamente para el cálculo de la interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG a los sistemas del SFS OSG.

3	Para cada diámetro de antena de referencia, el límite es la curva completa, con una escala lineal en decibelios para los niveles de dfpe y logarítmica para los porcentajes del tiempo, y con líneas rectas que unen los puntos determinados.

3bis	Un sistema no OSG deberá satisfacer los límites de este cuadro en ambas anchuras de banda de referencia 40 kHz y 1 MHz.

MOD

cuadro COM5/6-1C1, 3, 3bis

Límites de la dfpe combinada radiada por los sistemas del SFS no OSG
en algunas bandas de frecuencias

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe dB(W/m2) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –182 –172 –154 –154 | 0 90 99,94 100 | 40 | 70 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –168 –158 –140 –140 | 0 90 99,94 100 | 1 000 |  |
| 19,7-20,2 | –185 –176 –165 –160 –154 –154 | 0 91 99,8 99,8 99,99 100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –171 –162 –151 –146 –140 –140 | 0 91 99,8 99,8 99,99 100 | 1 000 |  |
| 19,7-20,2 | –191 –162 –154 –154 | 0 99,933 99,998 100 | 40 | 2,5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –177 –148 –140 –140 | 0 99,933 99,998 100 | 1 000 |  |
| 19,7-20,2 | –195 –184 –175 –161 –154 –154 | 0 90 99,6 99,984 99,9992 100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –181 –170 –161 –147 –140 –140 | 0 90 99,6 99,984 99,9992 100 | 1 000 |  |

1		Para algunas estaciones terrenas receptoras del SFS OSG, véanse también los números S9.7A y S9.7B.

2		En esta sección, los diagramas de radiación de referencia de la Recomendación UIT-R S.1428 se utilizan únicamente para el cálculo de la interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG a los sistemas del SFS OSG.

3	Para cada diámetro de antena de referencia, el límite es la curva completa, con una escala lineal en dB para los niveles de dfpe y logarítmica para los porcentajes del tiempo, y con líneas rectas que unen los puntos determinados.

3bis	Un sistema no OSG deberá satisfacer los límites de este cuadro en ambas anchuras de banda de referencia 40 kHz y 1 MHz.

cuadro COM5/6-1D2, 3

Límites de la dfpe combinada radiada por sistemas del SFS no OSG en algunas 
bandas de frecuencias antenas del SRS de 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm, 
120 cm, 180 cm, 240 cm y 300 cm de diámetro

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe dB(W/m2) | Porcentaje de tiempo durante el cual el nivel de la dfpe no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 GHz en la Región 1 11,7-12,2 GHz y 12,5-12,75 GHz en la Región 3 12,2-12,7 GHz en la Región 2 | –160,4 –160,1 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98 98 100 | 40 | 30 cm Recomendación UIT-R BO.1443, anexo 1 |
| 11,7-12,5 GHz en la Región 1 11,7-12,2 GHz y 12,5-12,75 GHz en la Región 3 12,2-12,7 GHz en la Región 2 | –170 –167 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,33 99,95 100 | 40 | 45 cm Recomendación UIT-R BO.1443, anexo 1 |
| 11,7-12,5 GHz en la Región 1 11,7-12,2 GHz y 12,5-12,75 GHz en la Región 3 12,2-12,7 GHz en la Región 2 | –171 –168,75 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 90 97,8 99,6 99,8 99,9 99,99 100 | 40 | 60 cm Recomendación UIT-R BO.1443, anexo 1 |
| 11,7-12,5 GHz en la Región 1 11,7-12,2 GHz y 12,5-12,75 GHz en la Región 3 12,2-12,7 GHz en la Región 2 | –173,75 –173 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,1 99,5 99,8 99,97 100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R BO.1443, anexo 1 |

| 11,7-12,5 GHz en la Región 1 11,7-12,2 GHz y 12,5-12,75 GHz en la Región 3 12,2-12,7 GHz en la Región 2 | –177 –175,25 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,7 99,82 99,9 99,965 99,993 100 | 40 | 120 cm Recomendación UIT-R BO.1443, anexo 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7-12,5 GHz en la Región 1 11,7-12,2 GHz y 12,5-12,75 GHz en la Región 3 12,2-12,7 GHz en la Región 2 | –179,5 –178,66 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,81 99,91 99,975 99,995 100 | 40 | 180 cm Recomendación UIT-R BO.1443, anexo 1 |
| 11,7-12,5 GHz en la Región 1 11,7-12,2 GHz y 12,5-12,75 GHz en la Región 3 12,2-12,7 GHz en la Región 2 | –182 –180,9 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,85 99,94 99,98 99,995 100 | 40 | 240 cm Recomendación UIT-R BO.1443, anexo 1 |
| 11,7-12,5 GHz en la Región 1 11,7-12,2 GHz y 12,5-12,75 GHz en la Región 3 12,2-12,7 GHz en la Región 2 | –186,5 –184 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,7 99,83 99,94 99,97 100 | 40 | 300 cm Recomendación UIT-R BO.1443, anexo 1 |

1	En esta sección, los diagramas de radiación de referencia de la Recomendación UIT-R BO.1443 han de utilizarse únicamente para el cálculo de la interferencia causada por los sistemas del SFS no OSG a los sistemas del SRS OSG.

2	Además del límite mostrado en el cuadro COM5/6-1D para diámetros de antena del SRS de 180 cm, 240 cm y 300 cm, se aplica también el siguiente límite de dfpe combinada para el 100% del tiempo:

| dfpe para el 100% del tiempo dB(W/(m2·40 kHz)) | Latitud (Norte o Sur) (°) |
| --- | --- |
| –160 | 0  Latitud  57,5 |
| –160 + 3,4 (57,5 – Latitud)/4 | 57,5 < Latitud  63,75 |
| –165,3 | 63,75 < Latitud |

3	Para cada diámetro de antena de referencia, el límite es la curva completa, con una escala lineal en decibelios para los niveles de dfpe y logarítmica para los porcentajes del tiempo, y con líneas rectas que unen los puntos determinados.

Para un diámetro de antena del SRS de 240 cm, además del citado límite de dfpe↓ combinado durante el 100% del tiempo, se aplica también un límite operacional de dfpe↓ combinado para el 100% del tiempo de 167 dB(W/(m2·40 kHz)) a las antenas de recepción situadas en la Región 2, al oeste de 140 W, al norte de 60 N, que apuntan a satélites del SRS OSG situados en 91º W, 101 W, 110 W, 119 W y 148 W con ángulos de elevación mayores que 5. [Este límite se aplica durante un periodo de transición de 15 años.]

ADD

resolución [COM5/13] (cmr-2000)

Utilización de estaciones situadas en plataformas a gran altitud que proporcionan IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y
2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3, y 1 885-1 980 MHz y
2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que en el número S5.388 se identifican las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz como destinadas para uso a nivel mundial por las IMT-2000, incluidas las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para el componente satelital de las IMT-2000;

b)	que una estación situada en una plataforma a gran altitud (HAPS) se define en el número S1.66A como "Estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra";

c)	que las estaciones HAPS pueden ofrecer un nuevo medio de proporcionar servicios IMT-2000 con la construcción de una red mínima puesto que son capaces de prestar servicio a una zona de haz extensa, junto con una cobertura densa;

d)	que la utilización de estaciones HAPS como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 es facultativa para las administraciones, y que esa utilización no deberá tener prioridad sobre otras utilizaciones del componente terrenal de las IMT-2000 terrenales;

e)	que, de conformidad con el número S5.388 y la Resolución 212 (Rev.CMR-97), las administraciones pueden utilizar las bandas identificadas para las IMT-2000, incluidas las bandas señaladas en la presente Resolución, para estaciones de otros servicios primarios a los cuales están atribuidas;

f)	que estas bandas están atribuidas a los servicios fijo y móvil a título coprimario;

g)	que el UIT-R ha estudiado la compartición y la coordinación entre las estaciones HAPS y otras estaciones en el contexto de las IMT-2000, ha examinado la compatibilidad de las estaciones HAPS en el contexto de las IMT-2000 con algunos servicios a los que se han atribuido las bandas adyacentes y ha establecido la Recomendación UIT-R M.1456;

h)	que el UIT-R no se ha ocupado de la compartición y coordinación entre las estaciones HAPS y algunos sistemas existentes, tales como los sistemas PCS (Personal Communications Service), MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) y los sistemas del servicio fijo, que funcionan actualmente en algunos países en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz;

i)	que de conformidad con el número S5.BBB, las estaciones HAPS pueden utilizarse como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y

2 110-2 160 MHz en la Región 2 la utilización por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones HAPS como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones,

reconociendo

que los valores que figuran en el resuelve 1 pueden no ser adecuados para la protección de ciertas estaciones que funcionan en estas bandas en los servicios fijo y móvil,

resuelve

1	que:

a)	con el fin de proteger ciertas estaciones que funcionen en el contexto de las IMT-2000 en países vecinos con relación a la interferencia cocanal, una estación HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000 no excederá de un valor provisional de densidad de flujo de potencia (dfp) cocanal de –121,5 dB(W/(m2MHz)) medido en la superficie terrestre y fuera de los límites de una administración, a menos que la administración del país vecino afectado acuerde otra cosa;

b)	una estación HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000, con miras a proteger las estaciones fijas contra las interferencias, no sobrepasará un valor provisional de dfp fuera de banda medido en la superficie terrestre en las bandas 2 025-2 110 MHz de:

–	–165 dB(W/(m2  MHz)) para ángulos de incidencia () menores de 5º por encima del plano horizontal;

–	–165 + 1,75 ( - 5) dB(W/(m2  MHz)) para ángulos de incidencia entre 5º y 25º por encima del plano horizontal; y

–	–130 dB(W/(m2  MHz)) para ángulos de incidencia entre 25º y 90º por encima del plano horizontal,

2	que una estación HAPS de este tipo, después del final de la CMR-03, funcionará sólo con arreglo a esos límites, confirmados o, si procede, revisados por la CMR-03, con independencia de la fecha de puesta en servicio;

3	que las administraciones que deseen instalar estaciones HAPS en el componente terrenal de un sistema IMT-2000 deberán conformarse a lo siguiente:

a)	con el fin de proteger a determinadas estaciones que funcionan en el marco de las IMT-2000 en países vecinos contra la interferencia cocanal, las administraciones que utilizan estaciones HAPS como estaciones de base de las IMT-2000 deberán utilizar antenas con el siguiente diagrama:

G() = Gm - 3(/b)2		dBi	para		0º    1

G() = Gm + LN			dBi	para		1    2

G() = X - 60log ()		dBi	para		2    3

G() = LF				dBi	para		3    90

en el que:

G() :	ganancia en el ángulo  con relación a la dirección del haz principal (dBi)

Gm :	máxima ganancia en el lóbulo principal (dBi)

b :	mitad de la abertura angular a 3 dB en el plano considerado (3 dB por debajo de Gm) (grados)

LN :	relación entre el nivel en el interior del lóbulo secundario más próximo al lóbulo principal y la ganancia de cresta nominal definida para el sistema, cuyo valor máximo es –25 dB

LF  : 	nivel de lóbulo lateral lejano, Gm-  dBi

1 = b −LN3	grados

2 = 3,745 b    	grados

X = Gm + LN + 60log (2)	dBi

3 = 10(X−LF)60	grados

La abertura angular a 3 dB (2b) se estima de nuevo por medio de:

(b)2 = 7442/(100,1Gm)	grados2

donde Gm es la ganancia de abertura de cresta (dBi);

b)	para proteger las estaciones terrenas móviles de la componente satelital de las IMT-2000 contra la interferencia, el nivel de dfp fuera de banda procedente de una estación HAPS no sobrepasará 165 dB(W/(m24 kHz)) en la superficie terrestre en las bandas 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3;

4	que las administraciones que deseen instalar estaciones HAPS en el marco del componente terrenal de un sistema IMT-2000 deberán tener en cuenta, antes de su entrada en servicio, en su coordinación bilateral con las administraciones vecinas afectadas, el funcionamiento y el crecimiento de los sistemas existentes y previstos en el servicio fijo y móvil que tienen una atribución a título primario;

5	que, hasta tanto la CMR-03 examine los estudios más abajo indicados, las administraciones que deseen instalar estaciones HAPS en el marco del componente terrenal de un sistema IMT-2000, tengan debidamente en cuenta las correspondientes Recomendaciones UIT-R relativas a los valores de protección para las estaciones del servicio fijo (véase la Recomendación UIT-R F.758), con el fin de proteger las estaciones del servicio fijo que funcionan en los países vecinos contra las interferencias cocanal,

invita al UIT-R

a completar, con carácter urgente, los estudios reglamentarios, operacionales y técnicos adicionales sobre criterios de compartición de las estaciones HAPS con, entre y dentro de, otros sistemas en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2, y en las bandas adyacentes y desarrollar disposiciones reglamentarias y técnicas adecuadas para permitir la coordinación mencionada en el resuelve 4 y presentar Informe sobre los resultados, a tiempo para su consideración por la CMR-03.