| 1 Documento 12(Add.6) UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento DT/27-S |
|  |  |  | 11 de mayo de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
|  |  |  | SUBGRUPO DE TRABAJO 5A-1 |
| Presidente del Subgrupo de Trabajo 5A-1 |  |  |  |
| PROPUESTAS SOBRE EL USO DE LAS HAPS EN LAS IMT-2000 |  |  |  |

MOD	USA/12/160

1 710-2 170 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 710-1 930 FIJO MÓVIL S5.380 S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 ADD S5.BBB |  |  |
| 1 930-1 970 FIJO MÓVIL | 1 930-1 970 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 1 930-1 970 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB |
| 1 970-1 980 FIJO MÓVIL S5.388 ADD S5.BBB |  |  |
| 1 980-2 010 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F |  |  |

| 2 010-2 025 FIJO MÓVIL | 2 010-2 025 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 2 010-2 025 FIJO MÓVIL |
| --- | --- | --- |
| S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | S5.388 ADD S5.BBB |
| 2 025-2 110 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL S5.391 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) (espacio-espacio) S5.392 |  |  |
| 2 110-2 120 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) S5.388 ADD S5.BBB |  |  |
| 2 120-2 160 FIJO MÓVIL | 2 120-2 160 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 2 120-2 160 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 | S5.388 ADD S5.BBB |
| 2 160-2 170 FIJO MÓVIL | 2 160-2 170 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 2 160-2 170 FIJO MÓVIL |
| S5.388 S5.392A ADD S5.BBB | S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | S5.388 ADD S5.BBB |

ADD	USA/12/161

S5.BBB	En las Regiones 1 y 3, las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz y en la Región 2, las bandas 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz pueden ser utilizadas por estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones de base dentro de un sistema IMT-2000 de conformidad con la Recomendación UIT-R IMT.RSPC, la Resolución HAPS (CMR-2000) y la Resolución IMT (CMR-2000). Estas bandas están asignadas a los servicios fijo, móvil y móvil por satélite, y la utilización por aplicaciones IMT-2000 que emplean estaciones en plataformas a gran altitud como estación de base IMT-2000 en estas bandas se basa en la igualdad de derechos entre todos los servicios radioeléctricos atribuidos y no establece una prioridad de asignaciones en estas bandas entre estaciones de los servicios primarios a los que están atribuidas.

ADD	USA/12/162

proyecto de resolución haps (cmr-2000)

Utilización de estaciones en plataformas a gran altitud que proporcionan IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y
2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y
2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que la CAMR-92 identificó las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz, destinadas para uso a nivel mundial por las IMT-2000, incluidas las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para la componente de satélite de las IMT-2000, en el número S5.388;

b)	que una estación en plataforma a gran altitud (HAPS), se define en S1.66A como "Estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra";

c)	que las HAPS pueden ofrecer un nuevo medio de proporcionar servicios IMT-2000 con la construcción de una red mínima puesto que son capaces de prestar servicio a una zona de haz extensa junto con una cobertura densa;

d)	que, de conformidad con MOD S5.388 y Resolución IMT (CMR-2000), las administraciones pueden utilizar las bandas identificadas para IMT-2000, incluidas las bandas señaladas aquí, para estaciones de otros servicios primarios a los cuales están atribuidas;

e)	que estas bandas están atribuidas a los servicios fijo, móvil y móvil por satélite;

f)	que el UIT-R no se ha ocupado de la compartición y coordinación entre HAPS y algunos sistemas existentes, tales como PCS y MMDS, que funcionan actualmente en algunas administraciones en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz;

g)	que de conformidad con S5.BBB, las HAPS pueden utilizarse como estación de base de las IMT-2000 terrenales en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2, que están atribuidas a los servicios fijo, móvil y móvil por satélite. La utilización de estaciones en plataformas a gran altitud como estación de base IMT-2000 en estas bandas se basa en la igualdad de derechos entre todos los servicios radioeléctricos atribuidos y no establece prioridad de asignaciones en estas bandas entre estaciones de los servicios primarios a los que están atribuidas,

resuelve

1	que las administraciones que deseen implementar HAPS dentro de un sistema IMT-2000 terrenal deberán considerar las características mínimas de calidad de funcionamiento y las condiciones operacionales dadas en la Recomendación UIT-R M.[8/115], en particular:

1.1	que, con el fin de proteger a determinadas estaciones que funcionan en administraciones vecinas de la interferencia cocanal, las administraciones que utilizan HAPS como estaciones de base de IMT-2000 deberán utilizar antenas con el siguiente diagrama:

G() = Gm - 3(/b)2 		dBi	para		0    1

G() = Gm + LN			dBi	para		1    2

G() = X - 60log ()		dBi	para		2    3

G() = LF				dBi	para		3    90

en el que:

G() :	ganancia en el ángulo  a partir de la dirección del haz principal (dBi)

Gm :	máxima ganancia en el lóbulo principal (dBi)

b :	mitad de la abertura angular a 3 dB en el plano de interés (3 dB por debajo de Gm) (grados)

LN :	nivel del lóbulo lateral próximo expresado en dB con respecto a la ganancia de cresta requerida por el diseño del sistema, cuyo valor máximo es –25 dB

LF   	Gm-  dBi nivel de lóbulo lateral lejano (dBi)

1 = b −LN3	grados

2 = 3,745 b    	grados

X = Gm + LN + 60log (2)	dB

3 = 10(X−LF)60	grados

La abertura angular a 3 dB (2b) se estima de nuevo por medio de:

(b)2 = 7442/(100,1Gm) (en grados2)

donde Gm es la ganancia de cresta de la abertura (dBi);

1.2	que una HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000 no deberá exceder un nivel de densidad espectral de flujo de potencia (spfd) cocanal de
–121,5 dB(W/(m2/MHz)) medido en la superficie terrestre y fuera de los límites de una administración, a menos que se establezca otro acuerdo con la administración vecina afectada, teniendo en cuenta que con ello no se protege necesariamente a todas las estaciones que funcionan en servicios cocanal;

1.3	que una HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000, con miras a proteger contra la interferencia a las estaciones terrenas móviles de la componente de satélite de IMT-2000, no deberá sobrepasar un nivel de spfd fuera de banda de 165 dB(W/(m2/4 kHz)) medido en la superficie terrestre en las bandas 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3;

1.4	que una HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000, con miras a proteger de la interferencia a las estaciones fijas, no deberá sobrepasar un nivel de spfd fuera de banda medido en la superficie terrestre en las bandas 2 025-2 110 MHz de:

–165 dB(W/(m2/MHz)) para ángulos de incidencia () menores de 5º sobre el plano horizontal;

–165 + 1,75 ( - 5) dB(W/(m2/MHz)) para ángulos de incidencia entre 5º y 25º sobre el plano horizontal; y

–130 dB(W/(m2/MHz)) para ángulos de incidencia entre 25º y 90º sobre el plano horizontal,

invita al UIT-R

a completar estudios adicionales sobre criterios de compartición y coordinación HAPS con, entre y dentro de, otros sistemas en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2, y en bandas adyacentes,

resuelve además

que el UIT-R deberá completar prontamente sus estudios y, en la próxima CMR, actualizar las disposiciones UIT relativas a los criterios de compartición y coordinación HAPS con, entre y dentro de, otros sistemas en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2, y en bandas adyacentes.

Motivos:	La nota S4.15A limita las transmisiones dirigidas a estaciones en plataformas a gran altitud o procedentes de las mismas a las bandas identificadas específicamente en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. La adición de S5.BBB al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias proporcionará a las administraciones la posibilidad de utilizar HAPS para servicios IMT-2000 dentro de las bandas identificadas, sujeto a las disposiciones de la Resolución HAPS, la Resolución IMT y las disposiciones y procedimientos reglamentarios de ámbito nacional e internacional.

# 2	Documento 13(Add.1)

MOD	EUR/13/9

Para atribuciones en la banda 1 885-2 170 MHz

1 710-2 170 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 710-1 930 FIJO MÓVIL S5.380 S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 ADD S5.BBB |  |  |
| 1 930-1 970 FIJO MÓVIL | 1 930-1 970 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 1 930-1 970 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB |
| 1 970-1 980 FIJO MÓVIL S5.388 ADD S5.BBB |  |  |
| 1 980-2 010 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F |  |  |

| 2 010-2 025 FIJO MÓVIL | 2 010-2 025 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 2 010-2 025 FIJO MÓVIL |
| --- | --- | --- |
| S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | S5.388 ADD S5.BBB |
| 2 025-2 110 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL S5.391 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) (espacio-espacio) S5.392 |  |  |
| 2 110-2 120 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) S5.388 ADD S5.BBB |  |  |
| 2 120-2 160 FIJO MÓVIL | 2 120-2 160 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 2 120-2 160 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB |
| 2 160-2 170 FIJO MÓVIL | 2 160-2 170 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 2 160-2 170 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.BBB S5.392A | S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | S5.388 ADD S5.BBB |

ADD	EUR/13/10

S5.BBB	En las Regiones 1 y 3, las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz, y en la Región 2, las bandas 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz, pueden ser utilizadas por estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones base para proporcionar las IMT-2000, de acuerdo con la Resolución HAPS [EUR/13/3].

ADD	EUR/13/11

RESOLUCIÓN HAPS (CMR-2000) [EUR/13/3]

Utilización de estaciones en plataformas a gran altitud para proporcionar las
telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000) en las
bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las 
Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que la CAMR-92 estableció en el número S5.388 del RR que las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz estaban destinadas a ser utilizadas, a nivel mundial, para las IMT-2000, incluyendo las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para el componente de satélite de las IMT-2000;

b)	que en el número S1.66A se define una estación en plataforma a una gran altitud (HAPS) como una “estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra”;

c)	que una HAPS puede ofrecer una nueva manera de proporcionar servicios de IMT-2000 con construcción de red mínima ya que con ella se puede dar servicio en una gran zona de haz puntual con cobertura densa;

d)	que se propone la utilización de una HAPS como estación base de la componente terrenal de las IMT-2000 sin que tenga por ello ninguna prioridad con respecto a la utilización de otra componente terrenal de las IMT-2000,

resuelve

que las estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS) implementadas dentro de un sistema de IMT-2000 terrenales se atengan a las características mínimas de calidad de funcionamiento y a las condiciones de explotación indicadas en la Recomendación UIT-R M.[8/115], en particular:

a)	que para proteger las estaciones explotadas en los países vecinos frente a la interferencia cocanal, cuando se utilicen HAPS como estaciones base para proporcionar las IMT-2000 se utilicen asimismo antenas cuyo diagrama cumpla las siguientes características:

Gψ=Gm−3ψ/ψb2	dBi	para	0≤ψ≤ψ1

Gψ=Gm+LN	dBi	para	ψ1<ψ≤ψ2

Gψ=X−60logψ	dBi	para

Gψ=LF	dBi	para	ψ3<ψ≤90∘

donde:

G(y)	ganancia en el ángulo y con respecto a la dirección del haz principal (dBi)

Gm	ganancia máxima en el lóbulo principal (dBi)

yb	semiabertura angular del haz de 3 dB en el plano que interesa (3 dB por debajo de Gm) (grados)

LN	nivel del lóbulo lateral cercano en dB con respecto a la ganancia de cresta requerida por el diseño del sistema, y cuyo valor máximo es de –25 dB

LF	= Gm – 73 dBi para el nivel del lóbulo lateral lejano (dBi)

grados

ψ2 = 3,745ψb	grados

dB

grados

La abertura angular del haz de 3 dB (2b) se estima de nuevo como sigue:

(b)2 = 7442/(100,1Gm) (100,1Gm) (en grados2)

donde Gm es la ganancia de abertura de cresta (dBi);

b)	que una HAPS explotada como estación base para proporcionar las IMT-2000 no deberá rebasar un nivel de densidad espectral de flujo de potencia cocanal de 121,5 dB(W/(m2 · MHz)) en la superficie de la Tierra fuera de las fronteras del país a menos que se acuerde otra cosa con la administración vecina afectada;

c)	que una HAPS explotada como estación base para proporcionar IMT-2000, no deberá rebasar, para proteger las estaciones terrenas móviles del componente de satélite de las IMT-2000 frente a la interferencia, un nivel de densidad espectral de flujo de potencia fuera de banda en la superficie de la Tierra de –165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en las bandas 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3;

d)	que una HAPS explotada como estación base para proporcionar IMT-2000, no deberá rebasar, para proteger las estaciones fijas frente a la interferencia, un nivel de densidad espectral de flujo de potencia fuera de banda en la superficie de la Tierra en la banda 2 025-2 110 MHz de:

1)	–165 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de llegada (q) inferiores a 5° por encima del plano horizontal;

2)	–165 + 1,75 (q  5) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de llegada entre 5° y 25° por encima del plano horizontal; y

3)	–130 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de llegada entre 25° y 90° por encima del plano horizontal.

# 3	Documento 20

MOD	ASP/20/84

1 710-2 170 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 710-1 930 FIJO MÓVIL S5.380 S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 ADD S5.HHH |  |  |
| 1 930-1 970 FIJO MÓVIL | 1 930-1 970 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 1 930-1 970 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.HHH | S5.388 ADD S5.HHH | S5.388 ADD S5.HHH |
| 1 970-1 980 FIJO MÓVIL S5.388 ADD S5.HHH |  |  |
| 1 980-2 010 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F |  |  |
| 2 010-2 025 FIJO MÓVIL | 2 010-2 025 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 2 010-2 025 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.HHH | S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | S5.388 ADD S5.HHH |
| 2 025-2 110 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL S5.391 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) (espacio-espacio) S5.392 |  |  |
| 2 110-2 120 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) S5.388 ADD S5.HHH |  |  |

| 2 120-2 160 FIJO MÓVIL | 2 120-2 160 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 2 120-2 160 FIJO MÓVIL |
| --- | --- | --- |
| S5.388 ADD S5.HHH | S5.388 ADD S5.HHH | S5.388 ADD S5.HHH |
| 2 160-2 170 FIJO MÓVIL | 2 160-2 170 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 2 160-2 170 FIJO MÓVIL |
| S5.388 S5.392A ADD S5.HHH | S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | S5.388 ADD S5.HHH |

ADD	ASP/20/85

S5.HHH	En las Regiones 1 y 3, las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz y en la Región 2, las bandas 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz pueden ser utilizadas por estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones de base para proporcionar las IMT-2000 (véase Resolución XXX (CMR-2000)).

ADD	ASP/20/86

S11.8A	g)	si se trata de una estación en plataforma a gran altitud.

A los fines de permitir el funcionamiento de las HAPS en las bandas identificadas en el número S5.HHH, no se deberá aplicar la disposición del número S11.26 a las bandas identificadas para las IMT-2000.

ADD	ASP/20/87

Artículo S27A

ADD	ASP/20/88

Estaciones en plataformas a gran altitud

ADD	ASP/20/89

S27A.1	Las estaciones en plataformas a gran altitud utilizadas dentro de un sistema IMT-2000 terrenal se ajustarán a las características mínimas de calidad y condiciones de funcionamiento que figuran en la Resolución XXX (CMR-2000).

- ADD	ASP/20/90

S27A.2	El límite de densidad espectral de flujo de potencia en la frontera de una administración vecina se ajustará a lo dispuesto en la Resolución XXX (CMR-2000), a menos que la administración afectada acuerde otra cosa.

- ADD	ASP/20/91

RESOLUCIÓN XXX (CMR-2000)

Características mínimas de calidad y condiciones de funcionamiento
para las estaciones en plataformas a gran altitud que proporcionan
las IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz
en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz
y 2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que las estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS, high altitude platform stations) tienen la posibilidad de suministrar acceso inalámbrico móvil y fijo a las IMT-2000 utilizando las tecnologías y protocolos de transmisión radioeléctrica del segmento terrenal de las IMT-2000;

b)	que cada HAPS utiliza una antena de elementos en fase para proyectar cientos de haces puntuales que han de proporcionar servicios de telecomunicación a zonas de cobertura que van desde áreas metropolitanas a superficies más extensas;

c)	que para los sistemas terrenales ajenos a las HAPS, como son los de torres de antena, la iluminación de las zonas exteriores a la zona operacional deseada depende de las características de la antena montada en la torre y de la atenuación de la propagación. Para las HAPS, depende más bien de las características de la antena montada en HAPS, especialmente el comportamiento de los lóbulos laterales y la precisión de la puntería. A medida que crece la zona de cobertura de una HAPS, las características de la antena se hacen más exigentes;

d)	que las características de la compartición y la coordinación cocanal entre los sistemas HAPS y otros sistemas IMT-2000 vienen determinadas por la calidad de funcionamiento de las antenas HAPS, la interfaz radioeléctrica utilizada por la HAPS y la zona de cobertura de la HAPS;

e)	los niveles de interferencia fuera de banda producidos por las antenas HAPS, la interfaz radioeléctrica de las IMT-2000 utilizada por las HAPS y la zona de cobertura de las HAPS;

f)	que la propuesta consiste en utilizar las HAPS como estación de base para proporcionar las IMT-2000 terrenal, y que las HAPS no deben tener prioridad alguna sobre otro uso de las IMT-2000 terrenales,

resuelve

1	que con miras a proteger de la interferencia cocanal las estaciones explotadas por las administraciones vecinas, las administraciones que utilicen las HAPS como estaciones de base para proporcionar las IMT-2000 deben emplear antenas que cumplan con el siguiente diagrama de radiación:

Gψ=Gm−3ψ/ψb2	dBi	para	0≤ψ≤ψ1

Gψ=Gm+LN		dBi	para	ψ1<ψ≤ψ2

Gψ=X−60logψ	dBi	para	ψ2<ψ≤ψ3

Gψ=LF		dBi	para	ψ3<ψ≤90∘

en el que:

G(y):	ganancia en el ángulo  a partir de la dirección del haz principal (dBi)

Gm:	máxima ganancia en el lóbulo principal (dBi)

yb:	mitad de la abertura angular a 3 dB en el plano de interés (3 dB por debajo de Gm) (grados)

LN:	nivel del lóbulo lateral próximo expresado en dB con respecto a la ganancia de cresta requerida por el diseño del sistema, cuyo valor máximo es –25 dB

LF   	Gm dBi nivel de lóbulo lateral lejano (dBi)

ψ1=ψb−LN/3		grados

ψ2=3,745ψb			grados

X=Gm+LN+60logψ2	dB

ψ3=10X−LF/60		grados

La abertura angular a 3 dB (2b) se estima de nuevo por medio de:

(yb)2  = 7 442/(100,1Gm)  (en grados2)

donde Gm es la ganancia de cresta de la abertura (dBi);

2	que una HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000 no debe exceder de un nivel de densidad espectral de flujo de potencia (DEFP) cocanal de 
–121,5 dB(W/(m2 · MHz)) medido en la superficie terrestre y fuera los límites de una administración, a menos que se establezca otro acuerdo con la administración vecina afectada;

3	que una HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000, con miras a proteger de la interferencia las estaciones móviles terrenas no debe sobrepasar un nivel de DEFP fuera de banda 165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en la superficie de la Tierra en las bandas 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3;

4	que una HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000, con miras a proteger de la interferencia las estaciones fijas no debe sobrepasar un nivel de DEFP fuera de banda medido en la superficie terrestre en las bandas 2 025-2 110 MHz de:

a)	165 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia () menores de 5º sobre el plano horizontal;

b)	165 + 1,75 (q - 5) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 5º y 25º sobre el plano horizontal;

c)	130 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 25º y 90º sobre el plano horizontal.

# 4	Documento 24(Add.2)

MOD	CAN/24/99

1 710-2 170 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 710-1 930 FIJO MÓVIL S5.380 S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388 ADD S5.BBB |  |  |
| 1 930-1 970 FIJO MÓVIL | 1 930-1 970 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 1 930-1 970 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB |
| 1 970-1 980 FIJO MÓVIL S5.388 ADD S5.BBB |  |  |
| 1 980-2 010 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.388 S5.389A S5.389B S5.389F |  |  |
| 2 010-2 025 FIJO MÓVIL | 2 010-2 025 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) | 2 010-2 025 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | S5.388 ADD S5.BBB |
| 2 025-2 110 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-espacio) FIJO MÓVIL S5.391 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) (espacio-espacio) S5.392 |  |  |
| 2 110-2 120 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) S5.388 ADD S5.BBB |  |  |
| 2 120-2 160 FIJO MÓVIL | 2 120-2 160 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 2 120-2 160 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB | S5.388 ADD S5.BBB |
| 2 160-2 170 FIJO MÓVIL | 2 160-2 170 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 2 160-2 170 FIJO MÓVIL |
| S5.388 ADD S5.BBB S5.392A | S5.388 S5.389C S5.389D S5.389E S5.390 | S5.388 ADD S5.BBB |

ADD	CAN/24/100

S5.BBB	En las Regiones 1 y 3, bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz, y en la Región 2, las bandas 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones de base para la prestación de los servicios de las IMT-2000. Estas bandas están atribuidas a los servicios fijo, móvil y móvil por satélite y la utilización por las aplicaciones IMT-2000 que utilicen estaciones en plataformas a gran altitud como una estación de base IMT-2000 en estas bandas no deberá restringir el empleo de las mismas por otras estaciones de servicios primarios que tengan atribuidas dichas bandas. La Resolución HAPS (CMR-2000) proporciona orientaciones sobre los asuntos de compartición y coordinación dirigidos a las administraciones que estén considerando la instalación de estaciones HAPS.

ADD	CAN/24/101

RESOLUCIÓN haps (CMR-2000)

Utilización de estaciones situadas en plataformas a gran altitud que suministran IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en la Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000),

considerando

a)	que en el número S5.388 la CAMR-92 identificó las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz, para que sean utilizadas a nivel mundial por las IMT-2000, incluidas las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para la componente de satélite de las IMT-2000;

b)	que en el número S1.66A se define una estación en plataforma a gran altitud como una "estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra";

c)	que las HAPS pueden ofrecer un nuevo medio de prestar servicios IMT-2000 con una necesidad mínima de construcción de redes, ya que permiten prestar servicios a una gran zona y con una cobertura densa;

d)	que, de conformidad con MOD S5.388, las administraciones pueden utilizar las bandas identificadas para las IMT-2000, incluidas las bandas que se mencionan en la presente, para estaciones distintas de los otros servicios primarios a los que fueron atribuidas;

e)	que estas bandas están atribuidas a los servicios fijo, móvil y móvil por satélite;

f)	que el UIT-R no abordó la compartición y la coordinación entre las HAPS y algunos sistemas existentes, tales como PCS y MMDS, que actualmente funcionan en algunas administraciones en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz;

g)	que, de conformidad con S5.BBB, está permitido utilizar las HAPS como estación de base de las IMT-2000 terrenales en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2, que están atribuidas a los servicios fijo, móvil y móvil por satélite,

resuelve

1	que las administraciones que deseen instalar HAPS en aplicación de S5.BBB dentro de un sistema de IMT-2000 terrenal utilicen como directrices las características de calidad mínima de rendimiento y condiciones operacionales estipuladas en la Recomendación UIT-R M.[8/115], hasta que se finalicen los estudios futuros relativos a la compatibilidad de las HAPS con sistemas distintos a las IMT-2000;

2	que, a los fines de proteger las estaciones que funcionan en las administraciones vecinas de la interferencia cocanal, las administraciones que utilizan HAPS como estaciones de base para las IMT-2000 puedan utilizar en el límite con las administraciones vecinas o más allá de ese límite los valores de dfp específicos fijados en la Recomendación UIT-R M.[8/115], como norma, sujeto al acuerdo de la administración vecina,

invita al UIT-R

a finalizar los estudios adicionales sobre los criterios de compartición y coordinación de las HAPS con otros sistemas, entre otros sistemas y dentro de otros sistemas, que funcionen en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 en la Región 2, y en las bandas adyacentes.

_______________