| Sírvase encontrar adjunto el texto del capítulo 5 del Informe de la RPC (sin sus anexos). UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento DT/36-S |
|  |  |  | 15 de mayo de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
|  |  |  | SGT 1 DEL GT 1 DE LA PLENARIA |
| NOTA DEL PRESIDENTE DEL SGT 1 DEL GT PLEN-1 |  |  |  |

Jean CHARTIER
	Presidente del 
	SGT 1 del GT PLEN-1
	(Casilla 2688)

capítulo 5

Apéndices S30 y S30A

(Puntos 1.19, 1.19bis, 1.20 y 1.21 del orden del día de la CMR-2000)

ÍNDICE

Página

5	Introducción		4

5.1	Punto 1.21 del orden del día		4

5.1.1	Actualización de las columnas "observaciones" de los cuadros del 
artículo 9ªdel apéndice S30A y del artículo 11 del apéndice S30		4

5.2	Punto 1.20 del orden del día		5

5.2.1	Procedimientos para la utilización de las bandas de guarda de los Planes 
de los apéndices S30 y S30A en las funciones del servicio de 
operaciones espaciales		5

5.2.2	Método para determinar la necesidad de coordinación entre asignaciones 
del Plan del apéndice S30A o en el proceso de modificación del Plan 
y los servicios espaciales y terrenales no planificados		6

5.2.3	Identificación de deficiencias en los actuales procedimientos de los 
artículos 4, 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A y en el artículo S9 
del Reglamento de Radiocomunicaciones y posibles modificaciones 
de estos artículos para subsanar dichas deficiencias		6

5.2.3.1	Coordinación, con servicios no planificados, de modificaciones de los
Planes del servicio de radiodifusión por satélite antes de su inclusión 
en los Planes		7

5.2.3.2	Coordinación entre estaciones terrenas y estaciones terrenales, y 
entre estaciones terrenas que funcionan en sentidos de transmisión 
opuestos		7

5.2.3.3	Situaciones de interferencia no contempladas en la reglamentación 
vigente		12

5.2.3.4	Ejemplo de adiciones/modificaciones al Reglamento de 
Radiocomunicaciones para resolver dificultades/incoherencias 
identificadas		14

5.2.3.5	Protección del servicio terrenal frente a las modificaciones de los 
Planes del SRS del apéndice S30		15

5.3	Punto 1.19 del orden del día		21

5.3.1	Informe solicitado por el GRI sobre la marcha de los estudios del UIT-R		21

Página

5.3.1.1	Criterios técnicos adecuados para el análisis de compatibilidad entre 
operadores del SRS		21

5.3.1.2	Idoneidad de los límites del anexo 7		21

5.3.1.3	Configuración de canales		22

5.3.1.4	Criterios de compartición a emplear en el análisis de compatibilidad 
entre servicios y entre Regiones		22

5.3.1.5	Antenas de característica de caída rápida para las estaciones espaciales 
del SRS		22

5.3.1.6	Coordinación entre satélites SRS y SFS en la misma posición		23

5.3.1.7	Planes de compartición con las funciones de operaciones espaciales 
en las bandas de guarda de los apéndices S30/S30A		23

5.4	Punto 1.19bis del orden del día		23

5.5	Transmisión directa a los hogares/servicio de radiodifusión por satélite		24

Apéndices S30 y S30A

# 5	Introducción

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) revisó en el punto 1.10 del orden del día los Planes de los enlaces descendentes y de conexión para las Regiones 1 y 3. El proceso de revisión puso en marcha diversas actuaciones para su desarrollo por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones o por las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones. Estas tareas son mencionadas en las siguientes Resoluciones de la CMR-97:

a)	Resolución 49 (CMR-97) "Debida diligencia administrativa aplicable a ciertos servicios de comunicaciones por satélite"

b)	Resolución 53 (CMR-97) "Actualización de las columnas de "observaciones" de los cuadros del artículo 9A del apéndice S30A y del artículo 11 del apéndice S30 al Reglamento de Radiocomunicaciones"

c)	Resolución 73 (CMR-97) "Medidas destinadas a resolver la incompatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1 y el servicio fijo por satélite en la Región 3 en la banda de frecuencias 12,2-12,5 GHz"

d)	Resolución 532 (CMR-97) "Examen y posible revisión de los Planes del servicio de radiodifusión por satélite de 1997 para las Regiones 1 y 3"

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones celebrada en Ginebra en 1997 (CMR-97) determinó en su Resolución 532 (CMR-97) la constitución de un Grupo de Representantes Interconferencias (GRI) que estudie la viabilidad de aumentar la capacidad mínima de canales para los países de las Regiones 1 y 3 al equivalente de 10 canales analógicos aproximadamente, de conformidad con los principios contenidos en el anexo 1 de dicha Resolución.

e)	Resolución 533 (CMR-97) "Aplicación de las decisiones de la CMR-97 relativas a los apéndices S30 y S30A al Reglamento de Radiocomunicaciones"

f)	Resolución 534 (CMR-97) "Aplicación del anexo 5 al apéndice S30 y del anexo 3 al apéndice S30A del Reglamento de Radiocomunicaciones"

g)	Resolución 536 (CMR-97) "Explotación de satélites de radiodifusión que suministran servicios a otros países"

h)	Resolución 538 (CMR-97) "Utilización por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite de las bandas de frecuencias cubiertas por los apéndices S30/30 y S30A/30A"

## 5.1	Punto 1.21 del orden del día

"considerar el Informe de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre los resultados de los análisis efectuados de acuerdo con la Resolución 53 (CMR-97) y tomar las medidas adecuadas"

### 5.1.1	Actualización de las columnas "observaciones" de los cuadros del artículo 9A del apéndice S30A y del artículo 11 del apéndice S30

Sobre la base de las notas 3 a 7 de la sección 9A.2 del artículo 9A del apéndice S30A y las notas 5 a 7 de la sección 11.2 del artículo 11 del apéndice S30, la Oficina de Radiocomunicaciones ha efectuado las actividades relativas a la aplicación de la Resolución 53 (CMR-97) con respecto a los resultados definitivos del análisis de compatibilidad entre los Planes revisados para las

Regiones 1 y 3 y otros servicios que poseen atribuciones en las bandas planificadas en las tres Regiones. Los resultados se transmitirán a las administraciones mediante carta circular a más tardar a principios de enero de 2000.

*******************

## 5.2	Punto 1.20 del orden del día

"considerar los asuntos relativos a la aplicación de las disposiciones S9.8, S9.9 y S9.17 y las partes correspondientes del apéndice S5 en relación con los apéndices S30 y S30A, con miras a la posible supresión de los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A, y teniendo también en cuenta la Recomendación 35 (CMR-95)"

### 5.2.1	Procedimientos para la utilización de las bandas de guarda de los Planes de los apéndices S30 y S30A en las funciones del servicio de operaciones espaciales

Durante la CMR-95 se señaló la falta de procedimientos y criterios de coordinación con respecto a la utilización de las bandas de guarda del SRS y de los Planes de enlaces de conexión asociados para realizar funciones del servicio de operaciones espaciales.

Se observó que el UIT-R había elaborado criterios que podrían utilizarse a la hora de aplicar los procedimientos del artículo S9 o de los apéndices S30 y S30A en este contexto. Se llegó a la conclusión de que un posible modo de aplicar esos procedimientos en este contexto sería coordinar dicha utilización por medio de los mismos procedimientos que se aplican a los servicios no planificados en las bandas contempladas en estos apéndices, más concretamente:

•	coordinar esta utilización con las asignaciones sujetas al Plan siguiendo el procedimiento del artículo 7 del apéndice S30 o del número S9.8 y del artículo 7 del apéndice S30A, o del número S9.9, según convenga;

•	coordinar esta utilización con las asignaciones a los servicios no planificados y viceversa, aplicando las disposiciones de los artículos S9/S11;

•	coordinar las modificaciones a los Planes con dicha utilización aplicando los puntos 4.3.1.5 ó 4.3.3.5, según convenga, del artículo 4 del apéndice S30, y el punto 4.2.3.x del artículo 4 del apéndice S30A (véase la cláusula 5.2.3 en lo que respecta a los detalles sobre esta posible disposición adicional).

Este método puede llevarse a la práctica incluyendo en el artículo 2 del apéndice S30 o en una nota a los títulos de los artículos S9 y S11 la siguiente disposición:

| ADD | La utilización de las bandas de guarda de los Planes del apéndice S30, tal como se definen en el punto 3.9 del anexo 5 a dicho apéndice, para realizar funciones del servicio de operaciones espaciales de conformidad con el número S1.23, deberá estar coordinada con las asignaciones sujetas a estos Planes, aplicando las disposiciones del artículo 7 de dicho apéndice/número S9.8. La coordinación entre las asignaciones destinadas a dichas funciones y servicios no sujetos a ningún Plan deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el número S9.7 y con las disposiciones asociadas de los artículos S9 y S11. La coordinación de las modificaciones a los Planes con las asignaciones destinadas a la provisión de dichas funciones se realizará de conformidad con los puntos 4.3.1.5 ó 4.3.3.5, según convenga, del artículo 4 del apéndice S30. |
| --- | --- |

e incluyendo en el artículo 2 del apéndice S30A, o en una nota a los títulos de los artículos S9 y S11, la siguiente disposición:

| ADD | La utilización de las bandas de guarda de los Planes del apéndice S30A, tal como se definen en los puntos 3.1 y 4.1 del anexo 3 a dicho apéndice, para realizar funciones del servicio de operaciones espaciales de conformidad con el número S1.23, se coordinará con las asignaciones sujetas a estos Planes, aplicando las disposiciones del artículo 7 de dicho apéndice/número S9.9. La coordinación entre las asignaciones destinadas a la provisión de dichas funciones y servicios no sujetos a ningún Plan deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el número S9.7 y con las disposiciones asociadas de los artículos S9 y S11. La coordinación de las modificaciones a los Planes con las asignaciones destinadas a la provisión de dichas funciones se realizará de conformidad con el punto 4.2.3.x del artículo 4 del apéndice S30A. |
| --- | --- |

Los criterios de coordinación aplicables a los procedimientos mencionados anteriormente lo serán igualmente cuando se trate de funciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de los Planes. Se tomó nota de que el UIT-R había identificado un criterio más, relacionado específicamente con esta situación, y que todavía está en estudio.

### 5.2.2	Método para determinar la necesidad de coordinación entre asignaciones del Plan del apéndice S30A o en el proceso de modificación del Plan y los servicios espaciales y terrenales no planificados

El UIT-R acordó que el método de coordinación que figura actualmente en el punto 3 del anexo 4 del apéndice S30A debe ser sustituido por el apéndice S7, con el fin de proporcionar una protección coherente de los servicios no planificados con respecto a los servicios planificados y no planificados en las bandas de frecuencias cubiertas por el apéndice S30A. Esto armonizaría la situación con respecto a la que existe actualmente entre el Plan del apéndice S30A y los servicios terrenales, donde el método del apéndice S7 está ya especificado en los procedimientos pertinentes. Para todo lo que sigue se ha partido del supuesto de que este cambio se lleve a cabo.

### 5.2.3	Identificación de deficiencias en los actuales procedimientos de los artículos 4, 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A y en el artículo S9 del Reglamento de Radiocomunicaciones y posibles modificaciones de estos artículos para subsanar dichas deficiencias

"Otras administraciones opinan que el punto 1.20 del orden del día de la CMR-2000 se limita al tratamiento de los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A protegiendo la total integridad de los Planes y éste debe ser el objetivo de toda propuesta de revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones. No obstante, las modificaciones propuestas en relación con los puntos 5.2.3, 5.2.3.1, 5.2.3.2 y 5.2.3.2.1 contradicen el objetivo anterior. Por tanto, esas administraciones no están de acuerdo con dichas propuestas ni con los ejemplos al caso que figuran en este capítulo. Las modificaciones de los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A no deberán introducir ninguna limitación en la revisión por una CMR de los Planes de las Regiones 1 y 3."

En el marco de la Resolución 86 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998) se analizó la situación actual con respecto a los procedimientos del artículo S9 y de los artículos 4, 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A teniendo en cuenta los dos posibles principios siguientes:

1)	todos los posibles casos de interferencia que pueden ocurrir en la práctica entre los servicios planificados del SRS y los servicios no planificados (por ejemplo, el servicio fijo por satélite o el servicio fijo) deben estar regidos por un procedimiento;

2)	la coordinación entre estaciones terrenas y estaciones terrenales, y entre estaciones terrenas que funcionan en sentidos de transmisión opuestos debe ser realizada por y entre las administraciones en cuyo territorio están situadas estas estaciones.

Las conclusiones siguientes se han alcanzado en este examen. Conviene resaltar que las modificaciones aportadas a los Planes no se consideran parte de un servicio no planificado.

#### 5.2.3.1	Coordinación, con servicios no planificados, de modificaciones de los Planes del servicio de radiodifusión por satélite antes de su inclusión en los Planes

No es posible incluir en el proceso de coordinación las asignaciones para las cuales se ha iniciado, pero no se ha completado aún una modificación a uno de los Planes del SRS de los apéndices S30 y S30A. Esto permite que las asignaciones no planificadas a una estación espacial, a una estación terrena o a una estación terrenal sean inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias tras la aplicación satisfactoria de los procedimientos apropiados del artículo S9 y los apéndices S30/S30A, y que las modificaciones a uno de los Planes de los apéndices S30/S30A sean inscritas en el Plan pertinente, aunque esta asignaciones pudieran ser incompatibles a la larga.

Según se propuso en la RPC-97, el acceso equitativo a los recursos órbita/espectro entre servicios planificados y no planificados requeriría modificar los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A o del apéndice S5 para resolver esta dificultad.

En el caso de los artículos 6 y 7 de los apéndices S30/S30A, en la RPC-97 se propuso una solución simple a esta dificultad, que consiste en sustituir los términos "asignación de conformidad con un Plan", siempre que aparecen los artículos 6 ó 7 de los apéndices S30/S30A, por los términos "asignación de conformidad con el Plan regional apropiado o para el cual se ha iniciado el correspondiente procedimiento de modificación del Plan".

No se requeriría ninguna modificación de S9.8, S9.9 o S9.17A, pero en el apéndice S5, se requeriría un cambio similar para incluir en el proceso de coordinación las asignaciones para las cuales se ha iniciado el procedimiento del artículo 4 de los apéndice S30/S30A.

No obstante, se ha observado que esta modificación y el acoplamiento entre las publicaciones del SFS y del SRS aumentarían la carga de trabajo de la Oficina y posiblemente producir una congestión, pues el examen de nuevas publicaciones del SFS requerirá el tratamiento por la Oficina de todas las modificaciones ya presentadas al Plan apropiado del SRS y viceversa.

#### 5.2.3.2	Coordinación entre estaciones terrenas y estaciones terrenales, y entre estaciones terrenas que funcionan en sentidos de transmisión opuestos

La coordinación entre estaciones terrenas y estaciones terrenales, y entre estaciones que funcionan en sentidos de transmisión opuestos debe ser tratada normalmente entre las administraciones en cuyo territorio están situadas estas estaciones. Este principio general se ha establecido en la Resolución 1 (Rev.CMR-97) que resuelve "que, salvo estipulación en contrario establecida en arreglos particulares comunicados a la Unión por las administraciones, toda notificación de asignación de frecuencia a una estación debe ser hecha por la administración del país en cuyo territorio esté situada la estación". Probablemente ésta fue la intención de la CAMR-77 y de la CARR-83 en cuanto a que no se previó que la administración de la estación espacial, que es la que solicita el procedimiento de modificación del Plan, pudiera ser un día diferente de la administración de la estación terrena. El hecho de que dos administraciones puedan ser diferentes está creando ahora problemas de principio, incluidos los relacionados con los derechos soberanos.

##### 5.2.3.2.1	Coordinación entre las estaciones terrenas receptoras del SRS y estaciones terrenales transmisoras

a)	Situación actual según el apéndice S30 con respecto al territorio nacional

La protección de las estaciones terrenas receptoras del SRS asociadas con modificaciones exitosas del Plan está garantizada por el artículo 6 del apéndice S30 y su método conexo para determinar la necesidad de una coordinación que figura en el anexo 3 al apéndice S30 (o sea, límite de la dfp en el borde de la zona de servicio del SRS).

Esto permite a una administración solicitar protección para sus estaciones terrenas receptoras SRS en todas las bandas de frecuencias SRS planificadas y en cualquier parte de su territorio. Se señalo que esto puede producir acceso no equitativo a los recursos de espectro entre los servicios planificados y no planificados en vista de que las estaciones terrenales que se ubiquen en el futuro cerca del borde de la zona de servicio tendrán que proteger estas estaciones terrenas receptoras SRS, independientemente de la fecha en que se instalen y su ubicación. No obstante, se reconoce que si una administración está proporcionando servicios SRS en su territorio, es apropiado que trate de conseguir la protección plena para las estaciones terrenas receptoras SRS existentes y futuras.

Las modificaciones pendientes de los Planes no están protegidas contra las estaciones terrenales hasta que sean parte integrante de los Planes, proceso que puede ser bastante largo (véase 5.2.3.1).

El número S9.19 proporciona un enfoque regulatorio semejante al del artículo 6 del apéndice S30, puesto que la protección de la zona de servicio SRS está garantizada por un proceso de coordinación (número S9.19) desencadenado por un límite de dfp en el borde de la zona de servicio.

Por consiguiente, el número S9.19 se puede considerar como una posible sustitución del artículo 6 del apéndice S30, con la inclusión en el apéndice S5 del umbral de coordinación actualmente incluido en el anexo 3 del apéndice S30.

b)	Dificultades con los procedimientos actuales

Actualmente, la coordinación conforme al artículo 6 del apéndice S30 se recaba de la administración que aplicó el procedimiento de modificación del Plan, que puede no ser la administración en cuyo territorio están ubicadas las estaciones terrenas receptoras SRS. En el apartado d) se identifican las posibles soluciones para este problema.

Además, la protección de las estaciones terrenas receptoras SRS asociadas a una propuesta de modificación del Plan no está cubierta por los procedimientos actuales, pues el artículo 4 del apéndice S30 no permite que la propuesta de modificación del Plan busque protección contra el servicio terrenal. Esta cuestión se aborda en el apartado c).

c)	Procedimiento para solicitar protección de las modificaciones del Plan con respecto a los servicios terrenales

La administración en cuyo territorio están ubicadas las estaciones terrenas receptoras SRS asociadas con una modificación del Plan, independientemente de si esa modificación se ha aplicado con éxito o no, puede solicitar la protección de esas estaciones mediante la aplicación del número S9.17, que ahora es posible con el Reglamento de Radiocomunicaciones que entró en vigor provisionalmente el 1 de enero de 1999. Ahora bien, la consecuencia de este enfoque es que la administración responsable ha de coordinar y notificar un número potencialmente grande de estaciones terrenas receptoras SRS, lo que tiene repercusiones para la administración y la Oficina.

En el SRS, las estaciones terrenas receptoras están instaladas con ubicuidad en la zona de servicio, y el operador SRS o la administración en cuyo territorio están ubicadas las estaciones terrenas SRS no conocen la ubicación de estas estaciones terrenas ubicuas.

Puesto que la notificación de las estaciones terrenas receptoras SRS no es posible con el actual artículo S11, una posible solución para solicitar la coordinación de las estaciones terrenas receptoras SRS podría ser la de utilizar los mismos criterios que se aplican a las estaciones terrenas móviles típicas (o sea, determinar la zona de coordinación que abarcaría todas las zonas de coordinación determinadas para cada emplazamiento en la zona de servicio dentro de la cual se propone el funcionamiento de las estaciones terrenas receptoras del SRS). De otro modo, el artículo 4 podría modificarse para introducir una disposición adicional que permita a una administración proponer una modificación de los Planes para solicitar la protección de la zona de servicio con respecto a los servicios terrenales.

d)	Caso de las zonas de servicio que rebasan el territorio nacional

La coordinación entre las estaciones terrenales transmisoras y las estaciones terrenas receptoras SRS (en bandas planificadas o no planificadas) es un asunto de carácter bilateral entre las administraciones implicadas. En el caso de la zona de servicio SRS que cubre un territorio diferente del de la administración de la estación espacial, la administración notificante de la estación espacial no está implicada. Si se produce interferencia perjudicial, esto también es un asunto que deben dirimir las administraciones implicadas. Otra manera de enfocar esta cuestión sería reconocer que, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, esta cuestión es de índole bilateral, y suprimir entonces el artículo 6 del apéndice S30 o modificarlo para que abarque el aspecto multinacional de esta cuestión.

Se señaló que el punto 1.1 del anexo 5 al apéndice S30 proporciona la siguiente definición de zona de servicio: "la zona sobre la superficie de la Tierra en la cual la administración responsable del servicio tiene derecho a exigir que las condiciones de protección convenidas se cumplan". También se hizo notar que, en el caso de un servicio SRS que cubra el territorio de administraciones diferentes de la administración responsable de la estación espacial del SRS, esta definición ocasiona algunos problemas.

También se señaló que la Regla de Procedimiento sobre el número S23.13 dice que, en caso de un acuerdo bajo S23.13, se sobreentiende que no hay objeción a la inclusión del territorio en la zona de servicio planificada.

Una posible solución para proteger toda la zona de servicio podría ser la siguiente:

1)	La administración notificante o la BR enumeran mediante el símbolo de país los territorios que deben incluirse  en la zona de servicio propuesta (el acuerdo debe recabarse en virtud del párrafo 2.1 de la Regla de Procedimiento existente relativa al número S23.13).

2)	Se considera que una administración está en la zona de servicio para protegerse de las estaciones terrenales transmisoras si durante un periodo de cuatro meses, no plantea objeciones al respecto.

3)	Para proteger esta zona de servicio contra futuras estaciones terrenales transmisoras se podría aplicar el artículo 6 del apéndice S30, con las correspondientes enmiendas, con respecto a esa zona de servicio; este procedimiento lo aplicarían la administración de las estaciones terrenales y la administración responsable de la zona de servicio protegida.

e)	Posibles opciones para resolver las dificultades identificadas

En base a estas consideraciones, se determinaron cinco opciones para cubrir la coordinación entre las estaciones terrenas receptoras del SRS y las estaciones terrenales transmisoras:

•	Opción A - Con esta opción, la protección de una modificación del Plan estaría asegurada sobre toda la zona de servicio en cuanto la modificación se inscriba en el Plan, utilizando el criterio del anexo 3 del apéndice S30 y el procedimiento del artículo 6 del apéndice S30/número S9.19.

•	Opción B - Esta opción sería igual a la opción A, pero la protección se extendería a partir de la fecha de recepción de la solicitud de modificación por la BR.

•	Opción C - Esta opción sería igual a la opción A, pero se suprimiría el artículo 6 del apéndice S30 y esta coordinación se dejaría a cargo de las administraciones de los territorios  en los que están ubicadas las estaciones terrenas del SRS y las estaciones terrenales.

•	Opción D - Según esta opción, la protección tendría que recabarse mediante la aplicación del número S9.17, utilizando el criterio del anexo 3 o el apéndice S7, a partir de la fecha de la inscripción de la modificación en el Plan.

•	Opción E - Esta opción sería igual a la opción D, pero la protección se extendería a partir de la fecha de recepción de la solicitud de modificación por la BR.

Se tomó nota de que las opciones D y E podrían ocasionar la necesidad de coordinar y notificar un número muy grande de estaciones terrenas receptoras del SRS.

Los anexos 1 y 2 proporcionan ejemplos de texto reglamentario que reflejan las opciones A y B.

Algunas administraciones opinan que sólo están obligadas a coordinar sus estaciones terrenales con las estaciones terrenas del SRS cuando el país en cuestión tiene una asignación al SRS que figure en el Plan o en el Registro a su nombre.

##### 5.2.3.2.2	Coordinación entre estaciones terrenas receptoras del SRS y estaciones terrenas transmisoras del SFS que funcionan en sentidos de transmisión opuestos

La protección de las estaciones terrenas receptoras del SRS asociadas a una modificación propuesta del Plan con respecto a las estaciones transmisoras del SFS que funcionan en sentidos de transmisión opuestos (por ejemplo, en la banda de frecuencias 12,5-12,7 GHz que está atribuida a los servicios planificados del SRS en la Región 2 y al SFS en el sentido Tierra-espacio en la Región 1) podrá ser solicitada por la administración en cuyo territorio están situadas estas estaciones terrenas, mediante la aplicación del número S9.17A, lo cual es posible ahora en virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones que entró provisionalmente en vigor el 1 de enero de 1999.

Otra solución consistiría en mantener el artículo 6 del apéndice S30 con las modificaciones necesarias.

En este caso, como se indica en el apéndice S5, se requerirá coordinación cuando la zona de coordinación de la estación terrena transmisora del SFS cubra el territorio de la administración dentro de la cual están situadas las estaciones terrenas receptoras del SRS.

Las cinco opciones discutidas en el punto anterior también se aplican en este caso.

##### 5.2.3.2.3	Coordinación entre estaciones terrenas de enlace de conexión transmisoras del SRS planificadas y estaciones terrenales receptoras

La coordinación de las estaciones terrenas de enlace de conexión transmisoras del SRS asociadas a una modificación del Plan con estaciones terrenas receptoras (es decir, en las bandas 14,5-14,8 GHz y 17,7-18, 1 GHz en las Regiones 1 y 3, y en la banda 17,7-17,8 GHz en la Región 2, es solicitada actualmente por la administración que aplica el procedimiento de modificación del Plan y que puede no ser la administración en cuyo territorio funcionarán estas estaciones terrenas. Además, el actual procedimiento requiere una coordinación de zona de servicio global (es decir, con estaciones terrenas de enlace de conexión del SRS típicas) lo cual es generalmente imposible de lograr.

Para cumplir la Resolución 1 (Rev.CMR-97), esta coordinación podrá estar limitada a una coordinación caso por caso realizada por las administraciones apropiadas que tienen estaciones terrenas de enlace de conexión transmisoras del SRS específicas en su propio territorio, lo que ha demostrado su eficacia a través de los años en el caso de coordinación entre estaciones terrenas del SFS y estaciones terrenales.

Una solución podría ser sustituir los puntos 4.2.1.3 y 4.2.3.3 del artículo 4 del apéndice S30 por el número S9.17 y suprimiendo el artículo 6 del apéndice S30A. Otra solución sería mantener el artículo 6 con las modificaciones necesarias.

##### 5.2.3.2.4	Coordinación entre estaciones terrenas de enlace de conexión transmisoras del SRS planificadas y estaciones terrenas receptoras del SFS que funcionan en sentidos de transmisión opuestos

Al igual que para los casos de interferencia descritos en las secciones precedentes, este tipo de coordinación debe ser tratado normalmente entre las administraciones en cuyo territorio están situadas estas estaciones terrenas. Igual que lo indicado en el punto 5.2.3.2.3, los procedimientos en virtud de 4.2.1.2/4.2.3.2 del artículo 4 del apéndice S30A y la punto 7.2 del artículo 7 del apéndice S30A podrían ser sustituidos por el número S9.17A. Otra solución sería mantener el artículo 7 con las modificaciones necesarias.

##### 5.2.3.2.5	Coordinación de estaciones terrenas típicas del SRS o de enlaces de conexión del SRS con estaciones terrenales o estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto

Se observó que en los actuales procedimientos de los apéndices S30 y S30A se tiene en cuenta toda la zona de servicio del SRS o del enlace de conexión del SRS para la coordinación de las estaciones terrenas del SRS o de los enlaces de conexión del SRS con las estaciones terrenales o las estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto, en virtud de los artículos 4, 6 y 7 de dichos apéndices:

•	de conformidad con el artículo 6 del apéndice S30, el criterio utilizado en el anexo 3 del apéndice S30 tiene por objeto proteger toda la zona de servicio del SRS contra la interferencia causada por las estaciones terrenales;

•	de conformidad con los artículos 4 y 6 del apéndice S30A y con las cláusulas 7.2 a 7.7 del artículo 7 del apéndice S30A, la administración del enlace de conexión del SRS tiene derecho a tratar de proteger cualquier punto de la zona de servicio contra los problemas derivados de la compartición con estaciones terrenales o estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto.

Se observó que ello permitía una modificación de los Planes con el fin de conseguir derechos de protección con respecto a los servicios terrenales y las estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto, sin que estos derechos se hayan adquirido a través de la aplicación de un procedimiento.

La sustitución de esas disposiciones por números S9.17, S9.17A y S9.18 puede propiciar una situación más justa entre los servicios que se encuentren en situación de compartición, puesto que estas últimas disposiciones sólo se aplican a estaciones terrenas específicas. La posibilidad de extender dichas disposiciones a las estaciones terrenas típicas por medio de la introducción de modificaciones en los Planes requiere ulterior estudio, aun cuando garantice el acceso equitativo al espectro de todos los servicios afectados. Cabe señalar que se han identificado cinco opciones para tener en cuenta esta situación (véase el punto 5.2.3.2.1).

Debe decirse que las posibles soluciones a este problema posiblemente serán distintas a las que figuran en los apéndices S30 y S30A puesto que generalmente se conoce de antemano el emplazamiento de las estaciones terrenas de los enlaces de conexión.

#### 5.2.3.3	Situaciones de interferencia no contempladas en la reglamentación vigente

##### 5.2.3.3.1	Protección del Plan de la Región 2 del apéndice S30 con respecto al SRS no planificado en la Región 3

La coordinación del SRS planificado con el SRS no planificado (es decir, en la banda de frecuencias 12,5-12,7 GHz, en la cual el SRS está planificado en la Región 2 y no planificado en la Región 3) está prevista en el artículo 4 del apéndice S30 (4.3.3.6) pero el caso recíproco no está previsto en el artículo 7 del apéndice S30 ni en el artículo S9. Esto permite que las asignaciones del SRS no planificadas sean inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias tras la aplicación satisfactoria del número S9.7 y de la Resolución 33 (Rev.CMR-97), aunque estas asignaciones podrían afectar a las asignaciones del SRS en el Plan de la Región 2 del apéndice S30 o en el proceso de modificación del Plan.

En la RPC-97 se propuso una solución reglamentaria, que se incluyó en el Informe de la RPC a la CMR-97, consistente en sustituir los términos "servicio fijo por satélite" por "servicio fijo por satélite o servicio de radiodifusión por satélite cuando estos servicios no están sujetos a un Plan", en el artículo 7 del apéndice S30 o en el número S9.8 y en el apéndice S5. Se podrán utilizar los criterios del anexo 4 al apéndice S30 para determinar si se requiere la coordinación.

##### 5.2.3.3.2	Coordinación entre enlaces de conexión del SRS no planificados y modificaciones del Plan de enlaces de conexión del SRS en la banda 17,8-18,1 GHz

Los procedimientos actuales no prevén ningún proceso de coordinación entre las asignaciones a enlaces de conexión del SRS en el apéndice S30A ni su modificación y el SFS no planificado (Tierra-espacio) es decir, los enlaces de conexión del SRS no planificados en la Región 2 en la banda de frecuencias 17,8-18,1 GHz. Esto permite que las asignaciones a enlaces de conexión del SRS no planificados en la Región sean inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias tras la aplicación satisfactoria del número S9.7, aunque estas asignaciones podrían afectar a, o ser afectadas por, las asignaciones a enlaces de conexión del SRS en el apéndice S30A en las Regiones 1 y 3, o en el proceso de modificación del Plan. Simétricamente, esto permite incluir las modificaciones del Plan de enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 en este Plan sin ninguna coordinación con enlaces de conexión del SRS no planificados de la Región 2, aunque estos últimos pudieran ser afectados o pudieran afectar al primero.

En la CMR-97 se propuso una solución para esta dificultad que se incluyó en el Informe de la RPC a la CMR-97, a saber:

•	en el artículo 4 del apéndice S30A, la inclusión de un párrafo adicional para proteger al SFS no planificado en la Región 2 (Tierra-espacio) con respecto a las modificaciones del Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3;

•	en el artículo 7 del apéndice S30A, la sustitución de "SFS (espacio-Tierra)" por "SFS" para proteger al Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 con respecto al SRS no planificado en la Región 2;

•	en el número S9.9 la supresión del término "espacial" de la frase "estación espacial del SFS", de manera que el procedimiento cubra la interferencia causada por una estación espacial del SFS o por una estación terrena del SFS, y la necesidad de excluir el número S9.17A del alcance del número S9.9 (como se ha hecho actualmente en el número S9.7).

En ambos casos, los criterios para determinar si se requiere la coordinación podrían ser los mismos que los que se aplican entre los Planes de enlaces de conexión, es decir, los criterios del punto 5 del anexo 1 al apéndice S30A. No obstante, esto requiere ulterior estudio.

##### 5.2.3.3.3	Protección de las estaciones espaciales receptoras del SRS planificadas con respecto a las estaciones espaciales transmisoras del SRS no planificadas de la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz

Las estaciones espaciales transmisoras del SRS no planificadas en la banda de frecuencias 17,3-17,8 GHz pueden aplicar el punto 7.1 del artículo 7 del apéndice S30A, pero el número S9.9 no prevé actualmente esta posibilidad. Esto podría hacerse simplemente sustituyendo las palabras "estación del SFS" en el número S9.9 por "estación del SFS o del SRS".

##### 5.2.3.3.4	Protección de las estaciones terrenas receptoras del SRS no planificadas en la Región 2 con respecto a las modificaciones del Plan de enlaces de conexión del SRS en la banda 17,3-17,8 GHz

La protección de las estaciones terrenas receptoras del SRS no planificadas en la Región 2 en la banda 17,3-17,8 GHz con respecto a las modificaciones de uno de los Planes del apéndice S30A no está prevista por el artículo 4 del apéndice S30A, y la situación recíproca no está prevista tampoco en el punto 7.2 del artículo 7 del apéndice S30A, ni en el número S9.17A. Esto podría resolverse sencillamente sustituyendo en estas disposiciones (punto 7.2 del artículo 7 o número S9.17A) las palabras "SFS" por "SFS o SRS no planificado".

Esta misma dificultad, identificada en el punto 5.2.3.2.1 con respecto a la coordinación de estaciones terrenas receptoras típicas del SRS, es decir, los criterios que se han de utilizar para buscar la coordinación, se aplica también a las estaciones terrenas receptoras del SRS no planificado.

##### 5.2.3.3.5	Finalidad de las notas S5.487 y S5.490

La nota S5.487 para las Regiones 1 y 3, y la nota S5.490 para la Región 2 confieren una categoría primaria con prioridad al servicio de radiodifusión por satélite con respecto a otros servicios que comparten la misma banda a título primario (SFS, SR, SF), dado que prohíben a estos últimos causar interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con las disposiciones del apéndice S30. Estas notas han dado lugar asimismo a una Regla de Procedimiento en la que se llega a la conclusión de que, si a

pesar de la aplicación de los procedimientos del apéndice S30, se causa interferencia a una estación de radiodifusión por satélite, la estación del otro servicio deberá interrumpir dicha interferencia.

Algunas administraciones dan por entendido que estas notas se aprobaron con el fin de garantizar la protección de las asignaciones previstas para ser incluidas en los Planes del apéndice S30 por la CAMR-77 y la CARR-83/CAMR Orb-85 contra la interferencia causada por asignaciones a otros servicios que existían con anterioridad a la entrada en vigor de dichos Planes, es decir, para evitar restricciones a la hora de elaborar los Planes originales, como muestran las versiones iniciales de estas notas, aprobadas respectivamente por la CAMR-71 y la CAMR-79. Se expresó una opinión de que estas restricciones se aplican sólo a los Planes originales y según otra opinión estas restricciones se aplican a los Planes que puedan ser modificados.

El número S5.43 estipula que si el Reglamento indica que un servicio puede funcionar en una banda de frecuencias a reserva de no causar interferencia perjudicial, ello implica además que este servicio no puede reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por los otros servicios a los que, de conformidad con el capítulo SII del Reglamento, está atribuida la banda. Al parecer, esta disposición no se debe aplicar en el contexto de la compartición entre servicios con atribuciones a título primario en una banda de frecuencias cubiertos por el apéndice S30.

Una opinión hizo ver que, dado que a las asignaciones a otros servicios que la Oficina reciba después del establecimiento de los Planes han de aplicarse los procedimientos del apéndice S30 para proteger dichos Planes, puede entenderse que la finalidad de los números S5.487 y S5.490 queda cubierta por estos procedimientos. Por estos motivos, una de las conclusiones que se podría sacar es que las modificaciones del Plan no pueden aprovechar la protección de los números S5.487 y S5.490.

Otra opinión señaló que las secciones 4.3.17 del apéndice S30 y 4.2.18 del apéndice S30A estipulan que las asignaciones de frecuencias que se hayan introducido en los Planes mediante el procedimiento de modificación gozarán de la misma categoría que las que aparecen en el Plan regional apropiado y serán consideradas como asignaciones de frecuencias conformes al Plan. De este modo, puede entenderse que las notas S5.487 y S5.490 se aplican a las modificaciones introducidas satisfactoriamente en los Planes.

En consecuencia, la aplicación de las notas S5.487 y S5.490 a modificaciones de los Planes que sean conformes con los mismos pueden requerir mayor aclaración.

#### 5.2.3.4	Ejemplo de adiciones/modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones para resolver dificultades/incoherencias identificadas

Con el fin de facilitar la comprensión de estas propuestas, en las figuras 5.1 a 5.4 se presenta un resumen de los procedimientos actuales y un ejemplo de las posibles adiciones/modificaciones.

En estas figuras, las flechas indican que se solicita la coordinación de la parte a la cual apunta la flecha. Se utiliza un código para identificar las disposiciones de coordinación que se producen entre las administraciones con las estaciones terrenas (casillas de trazo grueso), entre una administración con una estación espacial y una administración con estaciones terrenas (casillas de trazo fino) o entre administraciones con estaciones terrenas o terrenales (casillas de trazo interrumpido). En los dos primeros casos, la coordinación sigue a una publicación por la Oficina. En el último caso, ha de ser realizada directamente por las administraciones en cuyo territorio están situadas las estaciones, sin publicación por la Oficina.

En el anexo 1 se proporcionan posibles ejemplos de modificaciones a las actuales disposiciones del artículo S9, apéndices S30 y S30A, que podrían reflejar las distintas alternativas identificadas anteriormente en caso de que se mantengan los artículos 6 y 7 del apéndice S30 y el apéndice S30A y se eliminen las disposiciones números S9.8 y S9.9, actualmente en suspenso (Método A).

En el anexo 2 se proporcionan posibles ejemplos de modificaciones a las actuales disposiciones del artículo S9 de los apéndices S30 y S30A que podrían reflejar las diferentes alternativas identificadas anteriormente en caso de que se supriman los artículos 6 y 7 del apéndice S30 y se sustituyan por las disposiciones S9.8 y S9.18, y también en caso de que se supriman los artículos 6 y 7 del apéndice S30A y se sustituyan por las disposiciones números S9.9, S9.17A y S9.18 (Método B).

Se ha identificado un tercer Método (Método C) basado en la separación de las modificaciones a los Planes con respecto a los Planes originales. Con este Método se evitan la mayoría de estos problemas puesto que sus orígenes se derivan del hecho de que una modificación a un Plan la propone la administración de la estación espacial (que puede ser distinta de la administración en cuyo territorio se encuentran ubicadas las estaciones terrenas receptoras del SRS) y, una vez incluida una modificación en el Plan, goza de los mismos derechos que cualquier asignación incluida en el Plan por una conferencia (salvo el límite de tiempo para poner la asignación en servicio) y estos derechos pueden no haber sido coordinados con los servicios y las administraciones correspondientes. Este Método exige más estudios.

#### 5.2.3.5	Protección del servicio terrenal frente a las modificaciones de los Planes del SRS del apéndice S30

En el anexo 1 al apéndice S30 del Reglamento de Radiocomunicaciones se especifican límites para determinar si un servicio resulta afectado por una propuesta de modificación del Plan y por tanto, es necesario recabar el acuerdo de cualquier otra administración. El punto 5 del anexo 1 especifica límites del cambio de la densidad de flujo de potencia para proteger los servicios terrenales frente a las modificaciones de los Planes del SRS de la Región 2. Además, el punto 8a) aplica partes del punto 5 a las modificaciones de los Planes del SRS en las Regiones 1 y 3.

El UIT-R estudió una posible modificación de los límites de la dfp de los puntos 5b) y 5c) del anexo 1. En el punto 5c) se especifican los límites para determinar si los servicios terrenales de los territorios de las administraciones de la Región 1 situados al este de la longitud 30º E resultarán afectadas por las modificaciones del Plan del SRS en la Región 2 en la banda 12,2-12,7 GHz.

Imponer límites de dfp en el punto 5 c) facilitaría el funcionamiento del SRS en ciertas zonas geográficas de la Región 2. Debe reducirse significativamente la potencia de transmisión del SRS en ciertas partes de la Región 2 que lindan con la Región 1 para que se respeten los límites de dfp del punto 5c). Estos niveles de potencia más bajos exigen que las antenas receptoras del SRS sean mucho más grandes que las empleadas en otras zonas de la Región 2.

Los límites de dfp que figuran en el punto 5b) determinan si los servicios terrenales de los territorios de la Región 1 situados al oeste de la longitud 30º E y todos los territorios de la Región 3 pueden resultar afectados por las modificaciones del Plan del SRS en la Región 2, o si los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3 pueden resultar afectados por las modificaciones del Plan del SRS en las Regiones 1 y 3 (véase el punto 8a) del anexo 1 al apéndice S30).

Tras examinar las diversas propuestas el UIT-R consideró que la propuesta que se expone a continuación representaba una buena solución de compromiso para sustituir los límites de dfp que figuran actualmente tanto en el punto 5b) como en el punto 5c) del anexo 1:

-148 dB(W/m2/4 kHz)	para 0   < 5

-148 + 0,5 ( - 5) dB(W/m2/4 kHz)	para 5   < 25

-138 dB(W/m2/4 kHz)	para 25   < 90

Estos límites de dfp aparecen actualmente en el cuadro S21-4 del artículo S21 para proteger el SF contra el SFS. Son menos estrictos que los límites actuales establecidos en los puntos 5b) y 5c) con ángulos de llegada bajos y, por consiguiente, responden a las preocupaciones expresadas por la comunidad SRS. Por otra parte, son más estrictos con ángulos de llegada más altos que los que figuran en el punto 5c), por lo que proporcionan mayor protección a los servicios terrenales. Entonces, estos límites de dfp representan una solución conciliatoria que tiene en cuenta las diferentes necesidades de esta banda. Además, los límites del artículo S21 se han aplicado con éxito durante largo tiempo para proteger los servicios terrenales contra el SFS.

Además, la modificación de estos límites de dfp puede facilitar la revisión de los Planes de las Regiones 1 y 3 (véase el punto 1.19 del orden del día de la CMR-2000 y la Resolución 532 (CMR-97)).

Se alienta a las administraciones a revisar todos los límites de dfp de los puntos 4, 5 y 8 del anexo 1, establecidos para determinar si los servicios terrenales de las diferentes Regiones pueden resultar afectados por las modificaciones de los Planes del SRS, con miras a su posible unificación y para establecer un equilibrio equitativo de las restricciones entre las tres Regiones.

Figura 5.1

Procedimientos para la coordinación de modificaciones de los Planes del apéndice S30
con otros servicios (artículo 4 del apéndice S30, artículo S9)

Figura 5.2

Procedimientos para la coordinación de servicios no planificados con asignaciones sujeta a los Planes del apéndice S30 con otros servicios (artículos 6 y 7 del apéndice S30, artículo S9)

Figura 5.3

Procedimientos para la coordinación de modificaciones de los Planes del apéndice S30A 
con otros servicios (artículo 4 del apéndice S30A, artículo S9)

fIGURA 5.4

Procedimientos para la coordinación de servicios no planificados con 
asignaciones sujeta a los Planes del apéndice S30A con otros servicios 
(artículos 6 y 7 del apéndice S30A, artículo S9)

## 5.3	Punto 1.19 del orden del día

"considerar el Informe del Grupo de Representantes Interconferencias (GRI) presentado por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones y sentar las bases para una replanificación por la próxima conferencia que ofrezca a cada país una cantidad de espectro que permita la creación económica de un sistema de servicios de radiodifusión por satélite"

### 5.3.1	Informe solicitado por el GRI sobre la marcha de los estudios del UIT-R

El GRI y el Grupo de Expertos Técnicos (GET) han efectuado las actividades relativas a la aplicación de la Resolución 532 (CMR-97). El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentará los resultados de los estudios a la CMR-2000.

#### 5.3.1.1	Criterios técnicos adecuados para el análisis de compatibilidad entre operadores del SRS

##### 5.3.1.1.1	Contornos de protección contra interferencias

El UIT-R ha elaborado el proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R BO.1293 sobre los límites de protección y métodos de cálculo correspondientes para la interferencia causada a los sistemas de radiodifusión por satélite en los que intervienen emisiones digitales.

Conforme a la petición del GET para obtener con carácter de urgencia indicaciones más precisas sobre la aplicación de los valores generales por defecto que se han de utilizar para poner en práctica el proyecto de Recomendación UIT-R BO.1293 revisada, el UIT-R volvió a confirmar que los valores generales por defecto, como figuran en el apéndice 1 al anexo 1 del proyecto de Recomendación UIT-R BO.1293 revisada, se pueden aplicar a todas las Regiones y fue comunicado a la reunión del GRI. No obstante, el GRI no ha tratado este asunto. Asimismo, el UIT-R confirmó la idoneidad de la aplicación del método para el caso más desfavorable para considerar la interferencia producida por asignaciones analógicas de los Planes en asignaciones analógicas y digitales.

##### 5.3.1.1.2	Relación de protección contra la interferencia

El UIT-R ha confirmado la relación de protección entre las atribuciones analógicas de los planes, y la de las atribuciones digitales contra las interferencias procedentes de atribuciones analógicas, aprobada en la CMR-97. Ha propuesto asimismo el valor de 20 dB para la relación de protección global dentro del mismo canal (es decir 21 dB y 27 dB para los enlaces descendente y de conexión, respectivamente para “asignaciones digitales planificadas”). Existe sin embargo la necesidad de realizar nuevos estudios que permitan reducir las relaciones de protección de la CMR-97 en el caso de atribuciones digitales contra interferencias procedente de atribuciones analógicas.

#### 5.3.1.2	Idoneidad de los límites del anexo 7

##### 5.3.1.2.1	Reducción en 8 dB de la p.i.r.e.

El UIT-R llegó a la conclusión de que la reducción de 8 dB del anexo 7 al apéndice S30 ya no es necesaria con respecto al servicio terrenal.

##### 5.3.1.2.2	Revisión del alcance de los límites orbitales del anexo 7

El UIT-R realizará estudios de carácter técnico sobre los límites orbitales que recoge el párrafo A3 del anexo 7, aplicables a las nuevas atribuciones propuestas para el SRS en el arco orbital comprendido entre 37W y10E, habiendo aprobado un conjunto de directrices previas para la realización de los estudios relativos a dichos límites. El UIT-R ha preparado nuevos estudios sobre este tema que ha sido enviado al GRI.

#### 5.3.1.3	Configuración de canales

El UIT-R ha estimado que las repercusiones técnicas de la configuración del canal (separación y anchura de banda) guardan relación principalmente con la existencia de criterios de protección y métodos de cálculo de interferencia (proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R BO.1293) aplicables a la nueva configuración del canal.

El UIT-R consideró que el proyecto de Recomendación UIT-R BO.1293 revisada facilita los análisis de la interferencia que conllevan las anchuras de banda de canal mayores que la anchura de banda de referencia de 27 MHz. Esto ha sido comunicado al GRI.

#### 5.3.1.4	Criterios de compartición a emplear en el análisis de compatibilidad entre servicios y entre Regiones

Con vistas al examen de compatibilidad entre las atribuciones de planes del SRS y de otros servicios, se ha solicitado al UIT-R la revisión de los actuales criterios de compartición de los anexos 1, 4 y 6 del apéndice S30 y de los anexos 1 y 4 del apéndice S30A en cuanto a su idoneidad para las portadoras digitales del SRS a utilizar en los estudios de planificación. El UIT-R ha emprendido nuevos estudios cuyos resultados han sido enviados al GRI.

#### 5.3.1.5	Antenas de característica de caída rápida para las estaciones espaciales del SRS

Un proyecto de nueva Recomendación UIT-R BO.[Doc. 11/116] contiene en su anexo 1 los nuevos diagramas de las antenas de característica de caída rápida que pueden utilizarse, en caso necesario, para la antena del satélite transmisor. Esta Recomendación muestra los diagramas actualizados de copolarización y polarización cruzada de las antenas transmisoras de 12 GHz con característica de caída rápida, de los satélites SRS. Los nuevos diagramas reflejan los avances tecnológicos y logran que la calidad de funcionamiento de la antena de caída rápida, bajo cualquier ángulo respecto al centro del haz, supere o iguale la de la antena transmisora "normal" del satélite, en contraposición a los diagramas que recoge actualmente el anexo 1 del apéndice S30, sección 3.1.3.3.

El proyecto de nueva Recomendación UIT-R BO.[Doc. 11/116] sobre diagramas mejorados para antenas transmisoras de satélite con caída rápida, presentan características de polarización cruzada que se consideran viables y adecuadas para haces elípticos.

Sin embargo, los haces compuestos posiblemente pueden obtenerse mediante técnicas de haces configurados, que sólo pueden presentar tales características de polarización cruzada si no están combinados con diagramas copolares con caída rápida.

En consecuencia, el UIT-R no puede recomendar, al menos en el momento actual, la aplicación del proyecto de nueva Recomendación UIT-R BO.[Doc. 11/116] en caso de haces compuestos. Esto ha sido comunicado al GRI.

#### 5.3.1.6	Coordinación entre satélites SRS y SFS en la misma posición

Ciertos estudios del UIT-R sugieren la posibilidad de utilizar en los trabajos de planificación relacionados con el apéndice S30A los criterios del anexo 4 del apéndice S30A para que los sistemas SFS y SRS actuales y en proyecto no queden afectados negativamente por la modificación de las posiciones orbitales del Plan que recoge el apéndice S30A. Proponen además la utilización de un valor del 6% para T/T en lugar del 4% que figura actualmente en el anexo 4 del apéndice S30A, junto con la temperatura de ruido revisada del sistema receptor, de 600 K en lugar de 900 K.

#### 5.3.1.7	Planes de compartición con las funciones de operaciones espaciales en las bandas de guarda de los apéndices S30/S30A

Cuando en los estudios de planificación se utilicen varias separaciones de canales o anchuras de banda, es necesario estudiar la compartición entre los Planes de los apéndices S30/S30A y el servicio de operaciones espaciales para las estaciones espaciales del SRS que funcionan únicamente en las bandas de guarda de dichos Planes. El UIT-R está elaborando una Recomendación sobre el tema de procedimiento de coordinación para las asignaciones del servicio de operaciones espaciales en las bandas de guarda de los Planes de los apéndices S30 y S30A.

Se observa asimismo que de conformidad con el número 3.9.2 del anexo 5 al apéndice S30, las bandas de guarda sirven para proteger los servicios que trabajan en las bandas de frecuencias adyacentes.

## 5.4	Punto 1.19bis del orden del día

"de conformidad con artículo S14, examinar las objeciones expresadas por las administraciones en relación con las Reglas de Procedimiento de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a la aplicación del número S23.13/2674, de modo que la Oficina modifique sus conclusiones con arreglo a las conclusiones de la conferencia"

El número S23.13/2674 estipula:

"§ 4	Al establecer las características de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, deberán utilizarse todos los medios técnicos disponibles para reducir al máximo la radiación sobre el territorio de otros países, salvo en los casos en que estos países hayan dado su acuerdo previo."

De acuerdo con la Resolución 531 (CMR-95), la RRB creó en 1996 una Regla de Procedimiento que fue modificada en 1998. Si la zona de servicio de un sistema del SBS excede el territorio de la administración notificante, la Regla de Procedimiento establece que es necesario un acuerdo separado de los requeridos en virtud del artículo 4 del apéndice S30 o Resolución 33 (Rev.CMR-97), sea directamente por las administraciones interesadas o a través de la publicación requerida con arreglo a la Resolución 33 (Rev.CMR-97) o procedimiento de modificación del Plan.

Algunas administraciones consideran que esta Regla de Procedimiento se debe aplicar en forma retroactiva a sistemas recibidos por la BR en virtud del artículo 4 del apéndice S30 antes del 18 de noviembre de 1995. Otras administraciones consideran que esta aplicación retroactiva de la Regla no es apropiada.

## 5.5	Transmisión directa a los hogares/servicio de radiodifusión por satélite

El GRI pidió al UIT-R que proporcionase el asesoramiento pertinente (si fuere necesario) sobre la propuesta hecha por varios países en la CMR-97 y que le fue sometida por la CMR-97, es decir, incluir en el orden del día de la CMR-2001 el "examen de la posibilidad de combinar los servicios de transmisión directa a los hogares por satélite y de radiodifusión por satélite en las bandas planificadas y no planificadas y su repercusión sobre los artículos pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones".

Aunque no se recibieron contribuciones sobre este asunto en la fecha de la RPC99-2 (Ginebra, 15-26 de noviembre de 1999), se ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por algunas administraciones, pero se señala que el GRI tiene la responsabilidad principal de esta cuestión.

______________