ADD	IAP/5/203

RESOLUCIÓN [Método B] (CMR-03)

Utilización de la banda 108-117,975 MHz por servicios aeronáuticos
distintos de los servicios de radionavegación aeronáutica

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	la atribución actual de la banda de frecuencias 108-117,975 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica;

b)	los requisitos del servicio de radiodifusión que funciona en la banda de frecuencias 87-108 MHz, aproximadamente;

c)	la necesidad que tiene la comunidad aeronáutica de prestar servicios adicionales para mejorar los sistemas de navegación y de vigilancia mediante un enlace de datos,

reconociendo

a)	que se debe dar prioridad al servicio de radionavegación aeronáutica que funciona en la banda de frecuencias 108-117,975 MHz;

b)	que, de conformidad con el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), todos los sistemas aeronáuticos deben satisfacer las normas y los requisitos de prácticas recomendadas;

c)	que en el UIT-R, ya existen criterios de compatibilidad entre el servicio de radiodifusión que funciona en la banda de frecuencias 87-108 MHz, aproximadamente, y el servicio de radionavegación aeronáutica que funciona en la banda de frecuencias 108-117,975 MHz como se indica en la Recomendación UIT-R SM.1009;

d)	que se han abordado todos los aspectos de compatibilidad entre los sistemas de radiodifusión FM y los sistemas basados en tierra normalizados de la OACI para la transmisión de señales de corrección diferencial para la radionavegación por satélite,

observando

a)	la convergencia de los sistemas aeronáuticos hacia un entorno de enlace de datos de comunicaciones que apoyan las funciones de navegación y vigilancia aeronáuticas las cuales deben ser acomodadas en el espectro radioeléctrico existente;

b)	que actualmente no hay criterios de compatibilidad entre el servicio de radiodifusión que funciona en la banda de frecuencias 87-108 MHz, aproximadamente, y los servicios aeronáuticos adicionales previstos en la banda adyacente 108-117,975 MHz que utilizan transmisión a bordo de aeronaves;

c)	que los estudios realizados por la OACI han confirmado que los sistemas aeronáuticos adicionales previstos son compatibles con la utilización actual de la banda 108-117,975 MHz,

resuelve

1	que las disposiciones de esta Resolución y del número 5.[BBB] entren en vigor el [4 de julio de 2003];

2	que los sistemas aeronáuticos adicionales cuyo funcionamiento esté previsto en la banda de frecuencias 108-117,975 MHz deberán satisfacer, como mínimo, los requisitos de inmunidad de la radiodifusión FM que figura en el Anexo 10 del Convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para los sistemas de radionavegación aeronáutica existentes que funcionan en esta banda de frecuencias;

3	que los sistemas aeronáuticos adicionales que funcionan en la banda 108-117,975 MHz no deberán imponer limitaciones adicionales a las estaciones existentes y previstas del servicio de radiodifusión que funcionan en la banda 87-108 MHz, aproximadamente;

4	que esos nuevos sistemas aeronáuticos no deberán utilizar las frecuencias por debajo de 112 MHz hasta que no se hayan examinado todos los temas de compatibilidad con la banda de frecuencias adyacente inferior en 87-108 MHz, aproximadamente,

invita al UIT-R

1	que estudie los asuntos de compatibilidad entre el servicio de radiodifusión y los nuevos servicios aeronáuticos, que puedan surgir por la introducción de estos nuevos servicios y que elabore nuevas Recomendaciones UIT-R o revise las existentes, según corresponda;

2	que define en vigilancia en consulta con la OACI. Un ejemplo de esta definición es el siguiente: la observación de ubicación y velocidad de una aeronave y las condiciones del clima con el propósito de control de trafico y reconocimiento de la situación y para evitar choques entre aeronaves.

solicita al Secretario General

que informe a la OACI sobre esta Resolución.

* * *