| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 15 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| propositions europeennes communes pour les travaux de la conference |  |

PARTIE 15

Point 1.15 de l'ordre du jour – Service de radionavigation par satellite

Sous-Partie 15A

Résolution 605 – SRNS (espace vers Terre) 1 164-1 215 MHz

Introduction

1	Le Règlement des radiocommunications attribue la bande 960-1 215 MHz à titre primaire au service de radionavigation aéronautique dans toutes les Régions de l'UIT.

2	Suivant le numéro 5.328, l'utilisation de la bande 960-1 215 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée sur une base mondiale à l'exploitation et au développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi que pour les installations au sol qui leur sont directement associées. Au sein de cette bande, la sous-bande 1 164-1 215 MHz est utilisée par les transpondeurs DME et TACAN au sol.

3	Les résultats des études UIT-R montrent qu'il est possible de concevoir des signaux additionnels du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 151-1 215 MHz de manière à ne pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes existants du service de radionavigation aéronautique (SSR, ACAS, DME, TACAN). Afin de protéger les systèmes du service de radionavigation aéronautique, une limite de puissance surfacique provisoire pour le service de radionavigation par satellite a été approuvée par la CMR-2000 via la Résolution 605 (CMR-2000).

4	En réponse à la Résolution 605 (CMR-2000), le besoin ainsi que la valeur d'une limite de puissance surfacique ont été évalués par l'UIT-R. Les études de l'UIT-R ont conclu qu'une valeur d'epfd de –121,5 dB(W/(m2  MHz)) serait adéquate pour assurer la protection des systèmes de radionavigation aéronautique.

5	L'Europe propose donc de nouvelles dispositions dans le Règlement des radiocommunications pour s'assurer que la puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du service de radionavigation par satellite ne dépasse pas  dB(W/m2) dans une bande quelconque d'un MHz.

6	L'accès équitable au spectre serait assuré par un jeu de deux limites de puissance surfacique « par satellite » incorporé dans l'Article 21 et applicable à partir du 3 juin 2000. Ces limites sont dérivées de la limite cumulative et répondent au double objectif d'assurer un accès à la ressource à un certain nombre de systèmes du SRNS et de ne pas contraindre ces systèmes (compte tenu de la conception actuelle des systèmes prévus). Une première limite de puissance surfacique « par satellite » dans 51 MHz de –118 dB(W/(m2  51 MHz)) garantirait qu'un seul système ne prendra pas plus qu'une portion limitée de la ressource « puissance x fréquence » totale. Une deuxième limite de puissance surfacique « par satellite » dans 1 MHz de –129 dB(W/(m2  MHz)) garantirait qu'un signal à bande large pourra se superposer avec n'importe quel signal bande étroite d'un autre système.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	EUR/13A15/1

890-1 260 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 960-1 164 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 |  |  |

MOD	EUR/13A15/2

890-1 260 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 164-1 215 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.328A ADD 5.XXX |  |  |

Motifs:	Le terme « attribution additionnelle » est définie au numéro 5.35 pour des attributions « dans une zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé ». Comme le service de radionavigation aéronautique dans la bande 1 164-1 215 MHz est mondial, le terme attribution additionnelle n'est pas adéquat, et l'attribution devrait apparaître clairement dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences. La modification au Tableau d'attribution des fréquences du SRNS est liée à la modification proposée au numéro 5.328A, à savoir: « Les stations du service de radionavigation par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique dans la bande 960-1 215 MHz ».

MOD	EUR/13A15/3

5.328A	Les stations du service de radionavigation par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique dans la bande 960-1 215 MHz. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas. L'utilisation de la bande 1 164-1 215 MHz par le service de radionavigation par satellite est assujettie à l'application des dispositions de la Résolution [EUR/13A15-RNSS 1] (CMR-03).     (CMR-03)

Motifs:	Il est nécessaire d'incorporer dans la note de bas de page 5.328A une référence à la résolution [EUR/13A15-RNSS 1] afin d'adresser la protection du service de radionavigation aéronautique vis-à-vis de tous les systèmes pour lesquels le BR a reçu les informations complètes de coordination et de notification après le 2 juin 2000.

ADD	EUR/13A15/4

5.XXX	L'utilisation des bandes 1 164-1 215 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz par le service de radionavigation par satellite est assujettie à l'application des numéros 9.12, 9.12A, 9.13 et de la Résolution [EUR/13A15-RNSS 2] (CMR-03).

MOD	EUR/13A15/5

1 525-1 610 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 559-1 610 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.329A ADD 5.XXX 5.341 5.362B 5.362C 5.363 |  |  |

Motifs:

•	Il est nécessaire d'incorporer dans la nouvelle note de bas de page 5.XXX une référence aux numéros 9.12, 9.12A et 9.13 concernant la coordination entre les systèmes SRNS (OGS/non OSG et non OSG/non OSG) dans les bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz dans le but d'homogénéiser toutes les bandes des liaisons descendantes du SRNS en ce qui concerne la compatibilité entre systèmes SRNS utilisant la même bande.

•	Il est nécessaire d'incorporer dans une nouvelle note de bas de page 5.XXX une référence à la Résolution [EUR/13A15-RNSS 2] afin d'assurer l'application des numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9.13 pour tous les systèmes pour lesquels les informations complètes de coordination ou de notification ont été reçues par le BR avant [la fin de la CMR-03].

ARTICLE  21

MOD	EUR/13A15/6

TABLEAU  21-4     (CMR-03)

| ADD EUR/13A15/7 Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| 1 164-1 215 MHz | Radionavigation par satellite | –12919 |  |  | 1 MHz |
|  |  | –11819 |  |  | 51 MHz |
| ....... |  |  |  |  |  |

______________________

19 21.16.14		Ces valeurs sont basées sur le partage avec le service de radionavigation aéronautique et garantissent un accès à la ressource par un certain nombre de systèmes du service de radionavigation par satellite en prenant en compte la limite d'epfd cumulative donnée dans la Résolution [EUR/13A15-RNSS1] (CMR-03).

Motifs:	Il est nécessaire d'incorporer deux limites de puissance surfacique dans le Tableau 21-4 de la Section V de l'Article 21, afin de garantir un accès équitable au spectre.

ADD	EUR/13A15/8

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A15-RNSS-1] (CMR-03)

Protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique contre
la puissance surfacique équivalente cumulative maximale produite
par plusieurs systèmes du service de radionavigation par satellite
dans la bande 1 164-1 215 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 960-1 215 MHz est attribuée à titre primaire au service de radionavigation aéronautique (SRNA) dans toutes les Régions;

b)	que la CMR-2000 (Istanbul) a décidé d'attribuer la bande 1 164-1 215 MHz au service de radionavigation par satellite (SRNS) (espace vers Terre) (espace-espace) et qu'elle a adopté une limite provisoire de –115 dB(W/m2) pour la puissance surfacique cumulative produite par toutes les stations spatiales du SRNS à la surface de la Terre, dans une bande quelconque de 1 MHz, pour tous les angles d'arrivée;

c)	que la présente Conférence a révisé la limite visée au point b) du considérant, afin d'assurer la protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz contre le brouillage cumulatif causé par toutes les stations spatiales du SRNS;

d)	que la présente Conférence a approuvé et ajouté, dans l'Article 21, les limites de (W/(m2 · 51 MHz)) et –129 dB(W/(m2 · MHz)) pour la puissance surfacique produite par chaque station spatiale du SRNS dans la bande 1 164-1 215 MHz, afin de garantir un accès équitable des systèmes du SRNS à la ressource spectrale;

e)	que la présente Conférence a décidé d'appliquer entre les systèmes du SRNS la procédure de coordination conformément aux numéros 9.12, 9.12A et 9.13,

reconnaissant

a)	que seul un petit nombre de systèmes du SRNS devrait être déployé dans cette bande et qu'il est peu probable que plus de deux systèmes auront des fréquences qui se chevauchent;

b)	que la décision de la présente Conférence d'imposer une coordination entre les systèmes du SRNS dans la bande 1 164-1 215 MHz conformément aux numéros 9.12, 9.12A et 9.13, en plus du numéro 9.7, garantira l'instauration d'un dialogue entre les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter des systèmes du SRNS sur des fréquences qui se chevauchent dans la bande 1 164-1 215 MHz,

décide

1	que la valeur de –121,5 dB(W/(m2 · MHz)) pour la puissance surfacique équivalente (epfd) cumulative produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS, en tenant compte des caractéristiques de l'antenne de référence des dispositifs de mesure de distance (DME), dans le cas le plus défavorable, telles qu'elles sont décrites dans l'Annexe 2 de la Recommandation UIT-R M.[RNSS2], permet d'assurer une protection suffisante du service de radionavigation aéronautique dans la bande 1 164-1 215 MHz;

2	que les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter des systèmes du SRNS dans la bande 1 164-1 215 MHz, pour lesquels des renseignements de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus après le 2 juin 2000, à titre individuel ou en collaboration, doivent prendre toutes les mesures possibles y compris, au besoin, en apportant les modifications appropriées à leurs systèmes, pour faire en sorte que le brouillage cumulatif causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par ces systèmes du SRNS ne dépasse pas le niveau prescrit au point 1 du décide;

3	que les limites référencées au point 1 du décide et au point d) du considérant, s'appliquent aux systèmes SRNS à compter du 3 juin 2000;

4	que pour atteindre les objectifs présentés aux points 1 et 2 du décide ci-dessus, les administrations opérant des systèmes SRNS devront se mettre d'accord en coopérant à travers des réunions de consultation, afin de respecter le niveau de protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique qui est stipulé au point 1 du décide;

5	que les administrations participant au processus de calcul de la puissance surfacique équivalente devraient tenir des réunions de consultation à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an);

6	que, lorsqu'elles élaboreront des accords pour s'acquitter de leurs obligations au titre des points 1 et 2 du décide ci-dessus, les administrations devront mettre en place des mécanismes qui garantiront que tous les opérateurs potentiels de système du service de radionavigation par satellite auront une visibilité complète du processus et que seuls les systèmes réels sont pris en considération dans le calcul de l'epfd cumulative;

7	que la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R M.[RNSS2] doit être utilisée par les administrations pour calculer la puissance surfacique équivalente cumulative produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS dans la bande 1 164-1 215 MHz;

8	que les administrations qui participeront à la réunion devront désigner l'une d'entre elle pour rassembler et envoyer au Bureau, en leur nom, la liste des réseaux spatiaux du service de radionavigation par satellite en considérant, soit une liste de toutes les caractéristiques qui diffèrent de celles publiées, soit toutes les caractéristiques listées dans l'annexe à cette Résolution qui sont utilisées lorsque l'on applique la méthodologie référencée au point 7 du décide, ainsi que l'epfd cumulative calculée en dB(W/m2) dans chaque mégahertz de la bande 1 164-1 215 MHz,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	de publier sans validation par le Bureau des radiocommunications, les informations référencées au point 8 du décide dans la Circulaire internationale d'information sur les fréquences;

2	réexaminer, à compter de la fin de la CMR-03, toutes les conclusions relatives aux systèmes du SRNS dans la bande 1 164-1 215 MHz pour lesquels les informations complètes de coordination et de notification, selon le cas, ont été reçues à partir du 3 juin 2000.

Annexe au projet de Résolution [EUR/13A15-RNSS-1] (CMR-03)

Liste des caractéristiques des systèmes SRNS et format du résultat du calcul de la puissance surfacique équivalente cumulative à fournir au Bureau des radiocommunications pour qu’il les publie pour information

# I	Caractéristiques des systèmes du SRNS

## I-1	Référence des publications UIT pour les systèmes du SRNS

| Nom du réseau SRNS | Référence de la publication UIT |
| --- | --- |
|  | AR11/A/.... |
|  | API/A/.... |
|  | AR11/C/.... |
|  | CR/C/.... |

## I-2	Caractéristiques relatives à la constellation du système à satellites non OSG

Pour chaque système à satellites non OSG, les caractéristiques suivantes relatives à la constellation devraient être fournies au BR pour qu'il les publie pour information :

N :		nombre de stations spatiales du système non OSG

K:		nombre de plans orbitaux

h :		altitude des satellites au-dessus de la Terre (km)

I :		angle d'inclinaison des plans orbitaux au-dessus de l'équateur (degrés).

| Index du satellite I | RAAN i,0 (degrés) | Argument de latitude Ei,0 (degrés) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... |
| 2 | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| N | ... | ... |

## I-3	Longitude des satellites OSG

Pour chaque système à satellites OSG, la longitude des satellites devrait être fournie au BR pour qu'il la publie pour information:

LonGSOi :	longitude de chaque satellite OSG (degrés).

## I-4	Puissance surfacique maximale par station spatiale non OSG en fonction de l'angle d'élévation à la surface de la Terre (dans le pire MHz)

Pour les stations spatiales d'un système à satellites non OSG, la puissance surfacique maximale dans la bande de 1 MHz la plus défavorable en fonction de l'angle d'élévation devrait être fournie au BR pour qu'il la publie pour information sous forme de tableau:

| Angle d'élévation (tous les 1°) | Puissance surfacique (dB(W/(m2/MHz))) |
| --- | --- |
| –4 | pfd (–4°) |
| –3 | pfd (–3°) |
| … | … |
| … | … |
| 90 | pfd (–90°) |

## I-5	Puissance surfacique maximale par station spatiale OSG en fonction de la latitude et de la longitude à la surface de la Terre (dans le pire MHz)

Pour les stations spatiales d'un système à satellites OSG, la puissance surfacique maximale dans la bande de 1 MHz la plus défavorable, c'est-à-dire dans la bande dans laquelle la puissance surfacique du signal est maximale en fonction de la latitude et de la longitude, devrait être fournie au BR pour qu'il la publie pour information sous forme de tableau:

| Latitude (tous les 1°) | 0 | 1 | … | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitude (tous les 1°) | pfd maximale dB(W/m2) dans le pire 1 MHz |  |  |  |
| –90 | pfd (0, –90) | … | … | … |
| –89 | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| 90 | … | … | … | pfd (360, 90) |

## I-6	Spectre des signaux des systèmes à satellites OSG/non OSG

Pour chaque système à satellites OSG ou non OSG, le niveau des rayonnements dans chaque bande de 1 MHz relatif au niveau spectral dans la bande de 1 MHz la plus défavorable de toute la bande (1 164-1 215 MHz) devrait être aussi fourni au BR pour qu'il le publie pour information.

# II	Résultats du calcul de la puissance surfacique équivalente cumulative dans la bande de 1 MHz la plus défavorable de la bande 1 164-1 215 MHz

La puissance surfacique équivalente cumulative maximale en dB(W/m2) dans le mégahertz le plus défavorable de la bande 1 164-1 215 MHz.

ADD	EUR/13A15/9

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A15-RNSS-2] (CMR-03)

Mesures transitoires à prendre pour la coordination entre les systèmes du service de radionavigation par satellite (SRNS) dans les bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 (Istanbul) a décidé d'attribuer la bande 1 164-1 215 MHz, 1 260-1 300 MHz et 5 010-5 030 MHz au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace);

b)	que la présente Conférence a décidé d'imposer la procédure de coordination au titre des numéros 9.12, 9.12A, 9.13 entre les réseaux du SRNS dans les bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz en plus du numéro 9.7 qui s'applique déjà,

décide

1	que les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, concernant les systèmes du SRNS dans les bandes listées au point b) du considérant reçus par le Bureau avant [la fin de la CMR-03] devront être considérés à compter de leur date de réception comme des renseignements complets de coordination conformément aux numéros 9.7, 9.12, 9.12A ou 9.13, selon le cas;

2	que l'application des dispositions des numéros 9.12, 9.12A, 9.13 dans les bandes 1 215-1 260 MHz et 1 559-1 610 MHz ne devrait pas imposer de restrictions sur l'utilisation d'assignations de systèmes du SRNS notifiées avant le 3 juin 2000,

charge le Bureau des radiocommunications

1	à compter de la fin de la CMR-03, de réexaminer toutes les conclusions relatives à l'application des dispositions des numéros 9.12, 9.12A et 9.13 aux systèmes du SRNS dans les bandes listées au point b) du considérant pour lesquels les informations complètes de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçues par le Bureau avant [la fin de la CMR-03];

2	à compter de la fin de la CMR 2003, de publier les sections spéciales appropriées, dans la Circulaire d'information sur les fréquences internationales, en accord avec le point 1 du décide ci-dessus, pour chaque système du SRNS qui se trouve dans les bandes listées au point b) du considérant.

SUP	EUR/13A15/10

RÉSOLUTION  605  (CMR-2000)

Utilisation de la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz par les systèmes 
du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)

APPENDICE  4  (CMR-2000)

ANNEXE 2A

## A.17	Respect des limites de puissance surfacique cumulative

SUP	EUR/13A15/11

c)

article  59

ADD	EUR/13A15/12

59.7	Les autres dispositions du présent Règlement, tel qu'il a été révisé par la CMR-2003, entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2005, sauf:

ADD	EUR/13A15/13

59.8	–	les dispositions révisées pour lesquelles d'autres dates d'application effectives sont indiquées dans les Résolutions:

Résolution [EUR/13A15-RNSS-1 (CMR-03),
Résolution [EUR/13A15-RNSS-2 (CMR-03).

Sous-Partie 15B

Résolution 606 – SRNS (espace vers Terre) 1 215-1 300 MHz

Introduction

1	Le Règlement des radiocommunications attribue la bande 1 215-1 300 MHz, à titre primaire, au service d'exploration de la Terre par satellite (active), au service de radiolocalisation et au service (actif) de recherche spatiale dans toutes les Régions de l'UIT. De plus, la bande est attribuée à titre primaire, dans plusieurs pays, au service de radionavigation par le numéro 5.331.

2	Les études menées entre le SRNS (espace vers Terre) et les services de radiolocalisation et radionavigation n'ont pas pu conclure sur une valeur de puissance surfacique nécessaire pour protéger les radars fonctionnant dans les services de radiolocalisation et de radionavigation, du fait de l'écart entre les résultats des études théoriques et la situation existante de partage entre ces services.

3	On ne propose donc pas de limite de puissance surfacique dans toute la bande 1 215-1 300 MHz. En revanche, on propose d'assurer la sauvegarde des intérêts des services de radiolocalisation et de radionavigation en indiquant que l'utilisation du service de radionavigation par satellite est assujettie à la condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable et de ne pas demander de protection de ces services.

4	En conséquence, il est proposé de supprimer la Résolution 606 (CMR-2000).

article  5

MOD	EUR/13A15/14

890-1 300 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 215-1 240 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.329 5.329A ADD 5.XXX ADD 5.YYY RECHERCHE SPATIALE (active) 5.330 MOD 5.331 5.332 |  |  |

MOD	EUR/13A15/15

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 240-1 300 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.329 5.329A ADD 5.XXX ADD 5.YYY RECHERCHE SPATIALE (active) Amateur 5.282 5.330 MOD 5.331 5.332 5.334 5.335 5.335A |  |  |

MOD	EUR/13A15/16

1 300-1 350 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| - |  |  |
| ...... |  |  |

MOD	EUR/13A15/17

5.329	La bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation et de ne pas demander à être protégé vis-à-vis de ce service autorisé au titre du numéro 5.331.-     (CMR-03)

ADD	EUR/13A15/18

5.YYY	L'utilisation de la bande 1 215-1 300 MHz par les stations du service de radionavigation par satellite ayant une assignation de fréquence notifiée après le 2 juin 2000 est assujettie à la condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable et de ne pas demander de protection au service de radionavigation aéronautique autorisé au titre du numéro 5.334 ni au service de radiolocalisation.

MOD	EUR/13A15/19

5.331	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cameroun, Chine, Croatie, Danemark, Emirats arabes unis, France, Grèce, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Sénégal, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.     (CMR-03)

SUP	EUR/13A15/20

RÉSOLUTION  606  (CMR-2000)

Utilisation de la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz par les systèmes
du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre)

Motifs:	On fournira aux systèmes du service de radionavigation par satellite le spectre adéquat pour les applications qui ne concernent pas la sécurité de la vie tout en préservant le développement et la protection des services de radiolocalisation et de radionavigation.

SUP	EUR/13A15/21

RÉSOLUTION  607  (CMR-2000)

Etudes sur la compatibilité entre les stations du service de 
radionavigation par satellite (Terre vers espace) et le 
service de radiolocalisation fonctionnant dans 
la bande de fréquences 1 300-1 350 MHz

Motifs:	Le développement de la Recommandation UIT-R 1584 intitulée « Méthode pour déterminer les distances de séparation entre les stations des stations du service de radionavigation par satellite (Terre vers espace) et les radars du service de radiolocalisation et du service de radionavigation aéronautique dans la bande 1 300-1 350 MHz ».

Sous-Partie 15C

Résolution 604 (CMR-2000) – SRNS (espace vers Terre) 5 010 -5 030 MHz

Introduction

1	Le Règlement des radiocommunications attribue la bande 5 000-5 150 MHz, à titre primaire, dans toutes les Régions de l'UIT, au service de radionavigation aéronautique.

2	Les résultats des études de l'UIT-R montrent que les signaux du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) dans la bande 5 010-5 030 MHz, peuvent respecter les exigences de protection de la radioastronomie fournies dans la Recommandation UIT-R RA.769-1 dans les bandes attribuées à la radioastronomie. De manière à ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, la puissance surfacique rayonnée dans la bande 4 990-5 000 MHz par toutes les stations de tout système OSG du SRNS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser le niveau de –171 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz au niveau de tout site d'observation radioastronomique. De plus, sur l'ensemble du ciel et pour des angles d'élévation supérieurs à l'angle d'élévation de fonctionnement qmin indiqué pour le radiotélescope, la puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande 4 990-5 000 MHz par toutes les stations spatiales d'un système non OSG du SRNS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 245 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz au niveau de tout site d'observation radioastronomique, pendant plus de 2% du temps, en utilisant une antenne de référence qui a un diagramme de rayonnement ainsi qu'un gain maximum décrits dans la Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO].

3	L'application du concept d'epfd pour protéger la radioastronomie vis-à-vis des systèmes non OSG a été étudiée à l'UIT-R (GT 4A, GT 8D, GT 7D et GA 1/7). Un jeu de Recommandations définissant des critères de protection et une méthodologie pour les calculs a été approuvé.

Propositions

article  5

MOD	EUR/13A15/22

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 000-5 010 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.367 |  |  |

MOD	EUR/13A15/23

5 010-5 030 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) MOD 5.443B ADD 5.XXX 5.367

MOD	EUR/13A15/24

5 030-5 150 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.367 5.444 5.444A

SUP	EUR/13A15/25

5.443A

SUP	EUR/13A15/26

RÉSOLUTION  603  (CMR-2000)

Etudes de compatibilité entre les stations du service de radionavigation 
par satellite (Terre vers espace) fonctionnant dans la bande 
de fréquences 5 000-5 010 MHz et le système international 
normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences) 
fonctionnant dans la bande 5 030-5 150 MHz

Motifs:	Le développement de la Recommandation UIT-R 1582 intitulée « Méthode pour déterminer les distances de coordination, dans la bande 5 GHz, entre les stations des systèmes d'atterrissage aux hyperfréquences opérant dans le service de radionavigation aéronautique et les stations du service de radionavigation par satellite (Terre vers espace) ».

article  5

MOD	EUR/13A15/27

5.443B	Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans les bandes au-dessus de 5 030 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 124,5 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 150 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz,-- les systèmes du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz doivent être conformes aux limites dans la bande 4 990-5 000 MHz visées dans la Résolution [EUR/13A15-XXX] (CMR-03).     (CMR-03)

Motifs:	Il est nécessaire de réexaminer, en prenant en compte les études de l'UIT-R, la protection du service de radioastronomie.

ADD	EUR/13A15/28

NOTE – La Résolution suivante a pour objectif de faire référence aux Recommandations UIT-R RA.1513 et UIT-R 1583 ainsi que de définir le gain d'antenne de référence à utiliser dans le calcul de l'epfd (Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO]).

PROJET DE RÉSOLUTION  [EUR/13A15-XXX]  (CMR-03)

Protection du service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz
contre les rayonnements du service de radionavigation par 
satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 
de fréquences 5 010-5 030 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les rayonnements non désirés produits par les stations spatiales du service de radionavigation par satellite (SRNS) fonctionnant dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz peuvent causer des brouillages au service de radioastronomie (RAS) dans la bande 4 990-5 000 MHz;

b)	que la CMR-2000 (Istanbul) a décidé d'introduire une limite provisoire de puissance surfacique dans la bande 4 990-5 000 MHz pour protéger le service de radioastronomie et qu'elle a invité l'UIT-R à mener des études en vue de réexaminer cette limite;

c)	que les exigences de protection du service de radioastronomie sont données dans les Recommandations UIT-R RA.769-1 et UIT-R RA.1513 et qu'elles diffèrent selon que les systèmes utilisent des satellites géostationnaires ou non géostationnaires,

notant

a)	que la Recommandation UIT-R M.1583 fournit une méthodologie basée sur le concept d'epfd, pour calculer les brouillages résultant des rayonnements non désirés des systèmes à satellites non OSG du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite sur les stations de radioastronomie;

b)	que le projet de Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO] fournit les diagrammes de rayonnement ainsi que le gain maximum des antennes à utiliser pour les analyses de compatibilité entre les systèmes non OSG et les stations de radioastronomie, sur la base du concept d'epfd;

c)	que la Recommandation UIT-R RA.1513 recommande des niveaux acceptables de perte de données des observations de radioastronomie, en indiquant en particulier que le pourcentage de perte de données causé par n'importe quel système devrait être inférieur à 2%,

décide

1	que, pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, la puissance surfacique produite dans cette bande par n'importe quel réseau OSG du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 171 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz au niveau de toute station de radioastronomie;

2	que, pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, sur l'ensemble du ciel et pour des angles d'élévation supérieurs à l'angle d'élévation de fonctionnement qmin1 spécifié pour le radiotélescope, la puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans cette bande par toutes les stations spatiales d'un système non OSG du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser 245 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz au niveau de tout site d’observation radioastronomique, pendant plus de 2% du temps, en utilisant une antenne de référence avec un diagramme de rayonnement ainsi qu’un gain maximum spécifiés dans la Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO];

3	que les limites visées aux points 1 et 2 du décide doivent s'appliquer aux systèmes du SRNS à compter du 3 juin 2000;

4	que les administrations qui envisagent d'exploiter un système OSG ou non OSG du SRNS dans la bande 5 010-5 030 MHz, pour lequel des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000, doivent communiquer au Bureau des radiocommunications la valeur du niveau maximal de puissance surfacique indiquée au point 1 du décide ou la valeur du niveau maximal de puissance surfacique équivalente donnée au point 2 du décide, selon le cas,

charge le Bureau des radiocommunications

à compter de la fin de la CMR-03, de réexaminer tous les systèmes du SRNS pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR-03 concernant la bande 5 010-5 030 MHz et de réviser, le cas échéant, ses conclusions en ce qui concerne la conformité au numéro 5.443B, compte tenu des renseignements supplémentaires reçus au titre du point 4 du décide.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

ANNEXE  2A

MOD	EUR/13A15/29

## A.17	Respect des limites de puissance surfacique cumulative ou de puissance surfacique équivalente

a)	En ce qui concerne les systèmes du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz, et pour lesquels les informations complètes de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçues par le Bureau après la fin de la CMR-03, la puissance surfacique cumulative produite à la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz dans une largeur de bande de 150 kHz, comme défini dans le numéro 5.443B et le niveau maximum de puissance surfacique produite par tout réseau OSG du SRNS comme référencé au point 1 du décide ou bien par tout système non OSG du service de radionavigation par satellite comme référencé au point 2 du décide de la Résolution [EUR/13A15-XXX] (CMR-03) dans la bande 4 990-5 000 MHz.

SUP	EUR/13A15/30

RÉSOLUTION  604  (CMR-2000)

Etudes de compatibilité entre le service de radionavigation par satellite
(espace vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 
5 010-5 030 MHz et le service de radioastronomie 
fonctionnant dans la bande 4 990-5 000 MHz

_______________

Tant qu'une définition de l'angle min n'a pas été adoptée par l'UIT et que les données d'observation de radioastronomie notifiées n'ont pas été publiées, on peut prendre pour hypothèse une valeur de 5° dans les calculs.

1	Tant qu'une définition de l'angle min  n'a pas été adoptée par l'UIT et que les données d'observation de radioastronomie notifiées n'ont pas été publiées, on peut prendre pour hypothèse une valeur de 5° dans les calculs.