| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 26 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |
| PARTIE 26 |  |

Point 1.26 de l'ordre du jour – Stations terriennes de navire (ESV)

Introduction

Le point 1.26 de l'ordre du jour demande d'examiner les dispositions en vertu desquelles les stations terriennes embarquées (ESV) pourraient être exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite dans les bandes 6 et 14 GHz.

L'utilisation des stations ESV représente un potentiel important de brouillage pour les systèmes du service fixe (SF) dans ces bandes et pourrait contraindre le développement du SF dans les bandes descendantes associées si la protection vis-à-vis de ce dernier était requise.

En conséquence, l'utilisation de stations ESV dans les bandes montantes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz peut être autorisée si elle ne présente pas de risque de brouillage préjudiciable au service fixe et que les stations ESV ne peuvent demander de protection vis-à-vis du service fixe dans les bandes descendantes 4 et 11 GHz. En particulier, comme elle n'est pas utilisée par le service fixe en Europe, la bande 14-14,25 GHz est préférable pour l'utilisation par les Stations ESV.

Ce qui précède peut être obtenu par la mise en place dans le Règlement des radiocommunications, dans une Résolution pertinente, de limitations techniques et opérationnelles à caractère obligatoire, dont la « distance minimale » à partir de la côte (300 km dans la bande 6 GHz et 125 km dans la bande 14 GHz, comme conclu au sein de l'UIT-R) au-delà desquelles une station terrienne de navire en mouvement est supposée ne pas occasionner de brouillages inacceptables au service fixe.

Plus spécifiquement, l'Europe propose:

•	d'associer une note de bas de page aux attributions SFS dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz afin d'introduire la Résolution [EUR/13A26-ESV], qui remplace la Résolution 82 (CMR-2000) et donne les dispositions opérationnelles et techniques selon lesquelles les stations ESV pourront fonctionner.

•	Par souci de cohérence, d'associer une note de bas de page dans la bande 14-14,5 GHz relative à l'utilisation de stations terriennes de navire sous l'attribution au service mobile maritime par satellite (SMMS) afin d'aligner leur régime réglementaire sur celui des ESV.

•	d'introduire une note de bas de page permettant aux administrations qui le souhaitent de renoncer au besoin d'accord préalable de leur part pour les stations ESV fonctionnant dans tout ou partie de la bande 14-14,5 GHz.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	EUR/13A26/1

5 830-7 550 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 925-6 700 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.ESV MOBILE 5.149 5.440 5.458 |  |  |

Motifs:	Appliquer la note de bas de page 5.ESV dans la bande 5 925-6 425 MHz.

MOD	EUR/13A26/2

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.ESV2 Recherche spatiale 5.505 |  |  |

Motifs:	Appliquer les notes de bas de page 5.ESV, 5.ESV2 et 5.ESV3 dans la bande 14-14,25 GHz.

MOD	EUR/13A26/3

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.ESV2 Recherche spatiale 5.505 5.508 5.509 |  |  |
| 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.ESV2 Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.ESV2 Radionavigation par satellite | 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.ESV2 Radionavigation par satellite |
| 14,4-14,47 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.ESV2 Recherche spatiale (espace vers Terre) |  |  |
| 14,47-14,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 ADD 5.ESV ADD 5.ESV3 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite ADD 5.ESV2 Radioastronomie 5.149 |  |  |

Motifs:	Appliquer les notes de bas de page 5.ESV, 5.ESV2 et 5.ESV3 dans la bande 14,25-14,5 GHz.

ADD	EUR/13A26/4

5.ESV	Dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite peuvent être exploitées à bord de navires. Une telle utilisation doit se faire conformément aux dispositions de la Résolution [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

Motifs:	Permettre l'utilisation des stations ESV dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz et imposer les dispositions de la Résolution [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

ADD	EUR/13A26/5

5.ESV2	Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes de navire avec une p.i.r.e. plus grande que 21 dBW doivent fonctionner conformément à la Résolution [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

Motifs:	Cette note de bas de page garantit que les stations terriennes sous l'attribution au service mobile maritime par satellite ayant des caractéristiques similaires aux stations ESV ne puissent pas se soustraire aux obligations de la Résolution [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

ADD	EUR/13A26/6

5.ESV3	Les stations terriennes du service fixe par satellite à bord embarquées peuvent fonctionner dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz sans le besoin d'un accord préalable de la Grèce, […], à l'intérieur de la distance minimale donnée dans la Résolution [EUR/13A26-ESV] (CMR-03).

Motifs:	Permettre aux administrations d'autoriser le fonctionnement des stations ESV sans besoin d'accord préalable, si elles considèrent que de tels accords ne sont pas nécessaires.

SUP	EUR/13A26/7

RÉSOLUTION  82  (CMR-2000)

Dispositions relatives aux stations terriennes de navire fonctionnant 
dans les réseaux du service fixe par satellite dans les 
bandes 3 700-4 200 MHz et 5 925-6 425 MHz

Motifs:	Proposer les modifications nécessaires à la Résolution 82 avec les marques de révision créerait de la confusion. Il est préférable de proposer une nouvelle Résolution telle que dans EUR/13A26/8.

ADD	EUR/13A26/8

PROJET  DE  RÉSOLUTION  [eur/13A26-ESV]  (CMR-03)

Dispositions applicables aux stations terriennes de navire exploitées 
dans des réseaux du service fixe par satellite en liaison montante 
dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'il existe une demande de services mondiaux de communication par satellite large bande à bord des navires;

b)	qu'il existe une technologie permettant aux stations terriennes de navire (ESV) d'utiliser les réseaux du service fixe par satellite (SFS) en liaison montante dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz;

c)	que les stations ESV sont susceptibles de causer des brouillages inacceptables aux autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz;

d)	que concernant les bandes considérées dans cette Résolution, une couverture mondiale n'est réalisable que dans la bande 5 925-6 425 MHz et que seul un nombre limité de systèmes géostationnaires du SFS peuvent assurer une telle couverture mondiale;

e)	qu'en absence de dispositions réglementaires spécifiques, les stations ESV pourraient imposer, au titre de la coordination, une charge importante pour certaines administrations, en particulier dans les pays en développement;

f)	que, pour assurer la protection et la croissance future des autres services, les stations ESV doivent être exploitées dans le cadre de contraintes techniques et opérationnelles précises;

g)	que, sur la base d'hypothèses techniques approuvées, des distances minimales par rapport au littoral ont été calculées dans les études de l'UIT-R au-delà desquelles les stations ESV ne causeront pas de brouillage inacceptable à d'autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz;

h)	que, de façon à limiter les brouillages aux autres réseaux du service fixe par satellite, il est nécessaire d'établir des limites à la densité de pire maximale hors axe des émissions des stations ESV;

i)	qu'établir un diamètre minimal d'antenne pour les stations ESV peut avoir un impact sur le nombre de stations qui pourront in fine être déployées, et donc peut amener à réduire le brouillage cumulatif vers le service fixe,

notant

que les procédures réglementaires de l'Article 9 s'appliquent aux stations ESV exploitées depuis des points fixes spécifiés,

décide

que les stations ESV émettant dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz doivent être exploitées dans le cadre des dispositions réglementaires et opérationnelles définies à l'Annexe 1 et des contraintes techniques définies à l'Annexe 2 de cette Résolution,

encourage les administrations concernées

à coopérer avec les administrations qui délivrent les licences d'utilisation des stations ESV pour la recherche d'un accord au titre des présentes dispositions,

charge le Secrétaire général

de porter cette Résolution à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI).

ANNEXE  1  AU  PROJET  DE  RÉsolution  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-03)

Dispositions réglementaires et opérationnelles applicables
aux stations terriennes de navire (ESV) émettant dans
les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz

1	L'administration qui délivre les licences d'utilisation des stations ESV exploitées dans ces bandes doit veiller à ce que ces stations se conforment aux dispositions de la présente pièce jointe, de sorte qu'elles ne risquent pas de causer des brouillages inacceptables aux services d'autres administrations concernées.

2	Les fournisseurs de services ESV doivent respecter les limites techniques spécifiées à l'Annexe 2, et, lorsque l'exploitation se fait en deçà des distances minimales spécifiées au point 4 ci-dessous, les limites additionnelles étant convenues entre l'administration qui délivre les licences et les autres administrations concernées.

3	Dans les bandes associées pour les liaisons descendantes, 3 400-4 200 MHz et 10,7-12,75 GHz, les stations ESV en mouvement ne doivent pas demander de protection vis-à-vis des émissions des services de Terre exploités conformément au Règlement des radiocommunications.

4	La distance minimale, à partir du littoral, au-delà de laquelle les stations ESV peuvent fonctionner sans accord préalable d'aucune administration est de 300 km dans la bande 5 925-6 425 MHz et de 125 km dans la bande 14-14,5 GHz. Les émissions faites par les stations ESV en deçà des distances minimales sont assujetties à l'accord préalable des administrations concernées.

5	Les administrations potentiellement concernées visées au point 4 sont celles où les services fixe ou mobile bénéficient d'attribution à titre primaire dans le Tableau d'attribution de fréquences du Règlement des Radiocommunications:

| Bandes de fréquences | Administrations potentiellement concernées |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Trois Régions |
| 14-14,25 GHz | Pays listés dans le numéro 5.505, à l'exception de ceux listés dans le numéro 5.ESV3 |
| 14,25-14,3 GHz | Pays listés dans les numéros 5.505, 5.508 et 5.509, à l'exception de ceux listés dans le numéro 5.ESV3 |
| 14,3-14,4 GHz | Régions 1 et 3, à l'exception des Pays listés dans le numéro 5.ESV3 |
| 14,4-14,5 GHz | Trois Régions, à l'exception des Pays listés dans le numéro 5.ESV3 |

6	Dans l'application des distances minimales visées au point 4 ci-dessus, les administrations sont encouragées à exclure les parties de leur territoire, telles que les îlots isolés, où les services de Terre ne sont ni exploités ni prévus dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz.

7	Les systèmes ESV doivent être dotés de moyens d'identification et de mécanismes d'interruption d'émission dès que les limites géographiques (voir le point 4 ci-dessus) ou opérationnelles de la station sont franchies.

8	L'interruption de l'émission dont il est question au point 7 ci-dessus doit être mise en pratique de telle manière que les mécanismes prévus ne puissent pas être désactivés à bord du navire, sauf au titre des dispositions du numéro 4.9.

9	Les stations ESV doivent être dotées de systèmes permettant à l'administration qui délivre les licences, selon les dispositions de l'Article 18, de vérifier les caractéristiques de fonctionnement de la station terrienne et d'interrompre immédiatement l'émission à la demande d'une administration dont les services seraient affectés.

10	Lorsqu'une station ESV fonctionnant en dehors des eaux territoriales mais en deçà de la distance minimale (visée au point 4 ci-dessus) ne respecte pas les conditions fixées par l'administration concernée, conformément aux points 2 et 4, ladite administration peut:

	demander à la station ESV de se conformer à ces conditions ou de cesser immédiatement d'émettre; ou

	demander à l'administration qui délivre les licences d'imposer le respect des conditions ou l'interruption immédiate de l'émission.

ANNEXE  2  AU  PROJET  DE  RÉsolution  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-2003)

Limites techniques applicables aux stations terriennes de navire émettant
dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diamètre minimal de l'antenne de la station terrienne de navire | 1,2 m | 0,6 m |
| Largeur de bande maximale occupée par navire | 2,4 MHz | 2,4 MHz |
| Précision de pointage de l'antenne de la station terrienne de navire | 0,2 (crête) | 0,2 (crête) |
| Valeur maximale de densité spectrale de p.i.r.e. produite par la station terrienne de navire en direction de l'horizon | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |
| Densité maximale de spectrale de p.i.r.e. hors axe | Telle que dans la Rec. UIT-R S.524-7 | Telle que dans la Rec. UIT-R S.728-1 |

_____________