| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 8 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| propositions européennes communes pour les travaux de la conférence |  |

PARTIE 8

Point 1.8 de l'ordre du jour

Sous-Partie 8A

Point 1.8.1 de l'ordre du jour – Questions relatives aux rayonnements 
non désirés et à la frontière entre rayonnements non essentiels 
et rayonnements hors bande

Introduction

Le point 1.8.1 de l'ordre du jour de la CMR-03 invite la Conférence à considérer la frontière entre rayonnements non essentiels et émissions hors bande en vue d'inclure cette frontière dans l'Appendice 3.

La proposition ci-incluse amende les Articles 1 et 3, et l'Appendice 3 pour prendre en compte les plus récentes études identifiant les rayonnements non désirés auxquels les limites de la Section II de l'Appendice 3 s'appliquent. Ces études définissent le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels et déterminent la frontière entre ces deux domaines:

–	Recommandation UIT-R SM.329-10 «Rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels».

–	Recommandation UIT–R SM.1541-1, «Rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande».

–	Recommandation UIT-R SM.1539-1, «Variation de la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels dont il faut tenir compte dans l'application des Recommandations UIT-R SM.1541 et UIT-R SM.329».

Sur la base des résultats des études conduites au sein du Groupe d'Action 1/5, l'Europe propose la modification des Article 1 et 3 ainsi que de l'Appendice 3 en fournissant des exceptions particulières à la frontière générale (2,5 BN) basées sur les Recommandations UIT-R SM.1539 et UIT-R SM.1541 (Méthode A dans le Rapport de la RPC).

L'ordre du texte contenu dans les § 8 à 10 existants de la Section II de l'Appendice 3 du Règlement des radiocommunications (2001), a été modifié pour plus de clarté et pour lever les ambiguïtés potentielles dans l'interprétation des largeurs de bande de référence relatives aux différents services. En tant que sujet relatif au point de l'ordre du jour, une largeur de bande de référence pour un nouveau type de radar a aussi été incorporée suite au travail effectué au GT 8B.

Propositions

ARTICLE 1

Termes et définitions

Section VI  –  Caractéristiques des émissions et des matériels

MOD	EUR/13A8/1

1.146bis		domaine des émissions hors bande (d'une émission):  gamme de fréquences, immédiatement en dehors de la largeur de bande nécessaire mais excluant le domaine des rayonnements non essentiels, dans laquelle les émissions hors bande prédominent en général.

Motifs:	Les émissions hors bande, définies en fonction de leur origine, se produisent dans le domaine des émissions hors bande et, dans une moindre mesure, dans le domaine des rayonnements non essentiels. Des rayonnements non essentiels peuvent se produire de la même façon dans le domaine des émissions hors bande aussi bien que dans le domaine des rayonnements non essentiels.

MOD	EUR/13A8/2

1.146ter 		domaine des rayonnements non essentiels (d'une émission):  gamme de fréquences en dehors du domaine des émissions hors bande, dans laquelle les rayonnements non essentiels prédominent en général.

Motifs:	L'adoption de ces deux définitions fournira le moyen de distinguer les gammes de fréquences dans lesquelles les limites d'émission de la Section II de l'Appendice 3 s'appliquent ou ne s'appliquent pas.

ARTICLE 3

Caractéristiques techniques des stations

MOD	EUR/13A8/3

3.6		Les stations d'émission doivent se conformer aux niveaux de puissance maximaux tolérés spécifiés dans l'Appendice 3.

MOD	EUR/13A8/4

3.7		Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications fixées dans le présent Règlement pour certains services et classes d'émission, en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les émissions hors bande ou pour les rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande. En l'absence de telles spécifications, les stations d'émission devraient, dans toute la mesure du possible, se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions hors bande ou des rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande, spécifiées dans les plus récentes Recommandations UIT-R (voir la Résolution 27 (Rév.CMR-97)*).

Motifs:	Légère modification des numéros 3.6 et 3.7 pour concilier les émissions spécifiées à la fois avec les définitions existantes des émissions hors bande et des rayonnements non essentiels, et avec les définitions proposées ci-dessus.

MOD	EUR/13A8/5

APPENDICE 3 (Rév.CMR-03)

Tableaux des niveaux de puissance maximaux tolérés  pour les rayonnements non essentiels ou les rayonnements dans le domaine des 
rayonnements non essentiels

(Voir l'Article  3)

Motifs:	La Section I de cet Appendice s'applique aux rayonnements non essentiels, alors que la Section II s’applique aux rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels. Le titre proposé englobe les deux types de limites d’émission.

1	Les Sections suivantes indiquent les niveaux maximaux tolérés de certains rayonnements nondésirés, en termes de puissance, comme indiqué dans les tableaux, des composantes fournies par un émetteur à la ligne de transmission de l'antenne. La Section I qui donne les limites des rayonnements non essentiels s'applique jusqu'au 1er janvier 2012 aux émetteurs installés le 1er janvier 2003 ou avant cette date; la Section II qui donne les limites des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels s'applique aux émetteurs installés après le 1er janvier 2003 et à tous les émetteurs après le 1er janvier 2012. Les dispositions du numéro 4.5 s'appliquent aux rayonnements non désirés qui ne relèvent pas des Sections I et II.

2	Aucun rayonnement non essentiel ou rayonnement dans le domaine des rayonnements non essentiels (couverts par les Sections I et II) provenant d'une partie de l'installation autre que l'antenne et sa ligne d'alimentation ne doit avoir un effet plus grand que celui qui se produirait si ce système rayonnant était alimenté à la puissance maximum tolérée sur la fréquence de cette émission.

3	Toutefois, ces niveaux ne s'appliquent pas aux radiobalises de localisation des sinistres, aux émetteurs de localisation d'urgence, aux émetteurs de secours de navire, aux émetteurs de canot de sauvetage, aux stations d'engins de sauvetage ni aux émetteurs de navire lorsqu'ils sont employés en cas de sinistre.

4	Pour des raisons techniques ou d'exploitation, des niveaux plus stricts que ceux spécifiés peuvent être appliqués pour protéger certains services dans certaines bandes de fréquences. Les niveaux appliqués pour protéger ces services, par exemple les services de sécurité et les services passifs, doivent être ceux qui ont été adoptés par la conférence mondiale des radiocommunications compétente. Des niveaux plus stricts peuvent être également fixés par accord spécifique entre les administrations concernées. En outre, il faudra peut-être accorder une attention particulière aux rayonnements non essentiels ou aux rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels provenant d'émetteurs pour la protection des services de sécurité, du service de radioastronomie et des services spatiaux utilisant des détecteurs passifs. On trouvera des renseignements sur les niveaux de brouillage préjudiciable pour le service de radioastronomie, les satellites d'exploration de la Terre et les détecteurs passifs du service de météorologie dans la dernière version de la Recommandation UIT-R SM.329.

5	Les limites applicables aux rayonnements non essentiels ou aux rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels (couverts par les Sections I et II) pour les équipements associant des techniques de radiocommunication et des techniques informatiques sont celles qui s'appliquent aux émetteurs de radiocommunication.

Motifs:	Les paragraphes modifiés reflètent la distinction entre les types d'émission auxquels s'appliquent les limites indiquées dans les Sections I et II.

NOC

Section I  –  Limites des rayonnements non essentiels applicables aux émetteurs installés 
le 1er janvier 2003 ou avant cette date (valables jusqu'au 1er janvier 2012)

MOD	EUR/13A8/6

Section II  –  Limites des rayonnements dans le domaine des rayonnements non 
essentiels applicables aux émetteurs installés après le 1er janvier 2003 et 
à tous les émetteurs après le 1er janvier 2012

Application de ces limites

7	La gamme de fréquences des mesures des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels est comprise entre 9 kHz et 110 GHz ou la deuxième harmonique si elle est plus élevée.

Motifs:	Les dispositions de cette Section s'appliquent aux rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, appelés ici «rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels», par opposition aux rayonnements non essentiels couverts dans la Section I.

8	Les niveaux des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont spécifiés dans les largeurs de bande de référence suivantes:

–	1 kHz entre 9 kHz et 150 kHz

–	10 kHz entre 150 kHz et 30 MHz

–	100 kHz entre 30 MHz et 1 GHz

–	1 MHz au-dessus de 1 GHz.

Motifs:	Pour plus de clarté, les largeurs de bande de référence relatives à la plupart des services sont mieux placées dans la première partie du texte de cette Section et sont transférées du § 10 existant. De plus, les dispositions de cette Section s'appliquent aux rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, appelés ici «rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels», par opposition aux rayonnements non essentiels couverts dans la Section I.

9	Cas particulier, la largeur de bande de référence pour tous les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels des services spatiaux devrait être de 4 kHz.

Motifs:	Pour plus de clarté, le texte ci-dessus justifie un numéro de paragraphe séparé, et est transféré du § 10 existant. De plus, les dispositions de cette Section s'appliquent aux rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, appelés ici «rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels» par opposition aux rayonnements non essentiels couverts dans la Section I.

10	Dans le cas particulier des radars, les largeurs de bande de référence pour définir les niveaux d'émission dans le domaine des rayonnements non essentiels devraient être calculées pour chaque système particulier. Ainsi, pour les quatre types généraux de modulation d'impulsions de radar utilisés pour la radionavigation, la radiolocalisation, l'acquisition, la poursuite et d'autres fonctions de radiorepérage, les valeurs de largeur de bande de référence sont déterminées comme suit:

–	pour un radar à fréquence fixe, sans codage des impulsions, l'inverse de la durée de l'impulsion radar, en secondes (par exemple, si la durée de l'impulsion radar est de 1 s, la largeur de bande de référence est de 1/1 s  1 MHz);

–	pour un radar à fréquence fixe, pulsé, codé en phase, l'inverse de la longueur de phase, en secondes (par exemple, si l'élément codé en phase a une durée de 2 s, la largeur de bande de référence est de 1/2 s  500 kHz);

–	pour un radar à modulation de fréquence (MF), la racine carrée de la grandeur obtenue en divisant la largeur de bande du radar en MHz par la durée de l'impulsion en microsecondes (par exemple si la modulation de fréquence est comprise entre 1 250 MHz et 1 280 MHz ou de 30 MHz pendant l'impulsion de 10 s, la largeur de bande de référence est de(30 MHz/10 s)1/2  1,73 MHz);

–	pour un radar fonctionnant avec des formes d'ondes multiples, la largeur de bande de référence est déterminée empiriquement à partir des observations de l'émission du radar et sur la base des indications données dans la Recommandation UIT-R M.1177;

–	dans le cas de radars, où les largeurs de bande déterminées comme ci-dessus sont supérieures à 1 MHz, on utilisera une largeur de bande de référence de 1 MHz.

Motifs:	Cela aide à la clarification des largeurs de bande de référence utilisées pour définir les limites des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels et maintient la compatibilité avec la version existante de l'Appendice 3 du RR. En outre, dans les cas où les largeurs de bande de référence supérieures à 1 MHz stipulées précédemment ne pourraient pas être utilisées directement comme largeurs de bande de mesure, puisqu'elles ne sont pas couramment disponibles sur les analyseurs de spectre, il est proposé d'utiliser une largeur de bande de référence maximale de 1 MHz. De plus, les largeurs de bande de mesure sont spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1177. Sur la base des conclusions de la dernière réunion du GT 8B, il est proposé de couvrir le cas des radars fonctionnant avec des formes d'ondes multiples dans l'Appendice 3 (4ème tiret ci-dessus). Le texte sous les tirets a été supprimé puisque la version révisée de la Recommandation UIT-R M.1177 offre des méthodes de mesure acceptables pour tous les types de radars. Le texte a été déplacé à partir du § 9 existant. De plus, les dispositions de cette Section s'appliquent aux rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, appelés ici «rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels», par opposition aux rayonnements non essentiels couverts dans la Section I.

10bis	On trouvera des indications sur les méthodes de mesure des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SM.329. Il convient d'appliquer la méthode de p.i.r.e. indiquée dans cette Recommandation lorsqu'il est impossible de mesurer avec précision la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne, ou pour des applications particulières, lorsque l'antenne est conçue pour fournir un affaiblissement important dans le domaine des rayonnements non essentiels. En outre, la méthode de p.i.r.e. appellera peut-être des modifications dans certains cas.     (CMR-03)

On trouvera des indications sur les méthodes de mesure des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels des radars dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1177.

Motifs:	Il est préférable de combiner les indications données dans les deux § 8 et 9 existants. De plus, les dispositions de cette Section s'appliquent aux rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, appelés ici «rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels», par opposition aux rayonnements non essentiels couverts dans la Section I.

11	Les limites des émissions dans la présente section s'appliquent à toutes les émissions, y compris les émissions harmoniques, les produits d'intermodulation, les produits de conversion de fréquence et les émissions parasites que l'on observe à des fréquences dans le domaine des rayonnements non essentiels (Fig. 1). Les parties supérieure et inférieure du domaine des rayonnements non essentiels s'étendent au-delà d'une limite définie à l'aide de l'Annexe 1.

Motifs:	Puisque la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels est définie à l'aide de l'Annexe 1, l'information n'est plus nécessaire ici.

Motifs:	La Figure illustre la description dans le texte du paragraphe précédent de l'emplacement du domaine des émissions hors bande et du domaine des rayonnements non essentiels.

--

Motifs:	L'information utilisée pour déterminer la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels se trouve maintenant dans l'Annexe 1.

11bis	Dans le cas d'un seul satellite fonctionnant avec plus d'un répéteur dans la même zone de service, et si l'on considère les limites des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels comme indiqué au § 11 du présent Appendice, les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels d'un répéteur peuvent tomber sur une fréquence à laquelle émet un deuxième répéteur, associé. Dans ces cas, le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels provenant du premier répéteur est largement dépassé par les émissions fondamentales ou par les rayonnements dans le domaine des émissions hors bande du deuxième répéteur. Par conséquent, les limites du présent Appendice ne devraient pas s'appliquer aux rayonnements d'un satellite qui tombent soit dans la largeur de bande nécessaire soit dans le domaine des émissions hors bande d'un autre répéteur sur le même satellite, dans la même zone de service (voir la Fig. 2).

Les répéteurs A, B, C et D fonctionnent sur le même satellite dans la même zone de service. Le répéteur A n'est pas tenu de respecter les limites des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels dans les gammes de fréquences  et , mais est tenu de les respecter dans les gammes de fréquences  et .     (CMR-03)

# 12	Exemples d'application de la formule 43  10 log (P) pour calculer les valeurs nécessaires de l'affaiblissement

Lorsqu'ils sont exprimés en fonction de la puissance moyenne, les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels doivent être inférieurs d'au moins x dB à la puissance moyenne totale P, c'est-à-dire – x dBc. La puissance P (W) doit être mesurée dans une largeur de bande suffisamment grande pour pouvoir inclure la puissance moyenne totale. Les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont mesurés dans les largeurs de bande de référence indiquées dans la Recommandation. La mesure de la puissance des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne dépend pas de la valeur de la largeur de bande nécessaire. Etant donné que la limite de puissance des rayonnements, en valeur absolue, calculée à partir de 43  10 log (P), risque de devenir trop contraignante pour des émetteurs de forte puissance, on trouvera d'autres niveaux relatifs de puissance dans le Tableau II.

Exemple 1

Un émetteur mobile terrestre, quelle que soit la largeur de bande nécessaire, doit respecter une valeur d'affaiblissement des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels de 43  10 log (P) ou une valeur de 70 dBc, la valeur la moins contraignante étant appliquée. Les largeurs de bande de référence utilisées pour la définition des limites des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels sont définies dans les § 8 à 10 du présent Appendice. Ainsi, dans la gamme de fréquences comprise entre 30 MHz et 1 GHz, on obtient une largeur de bande de référence de 100 kHz.

Pour une puissance moyenne totale mesurée de 10 W:

–	Affaiblissement par rapport à la puissance moyenne totale  43  10 log (10)  53 dBc.

–	La valeur de 53 dBc est moins contraignante que la valeur de 70 dBc; on utilise donc la valeur de 53 dBc.

–	Par conséquent, les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne doivent pas dépasser 53 dBc dans une largeur de bande de 100 kHz ou, en niveau absolu, 10 dBW – 53 dBc – 43 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 kHz.

Pour une puissance moyenne totale mesurée de 1 000 W:

–	Affaiblissement par rapport à la puissance moyenne totale  43  10 log (1 000)  73 dBc.

–	La valeur de 73 dBc est plus contraignante que la limite de 70 dBc, de sorte qu'on utilise la valeur de 70 dBc.

–	Par conséquent, les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne doivent pas dépasser 70 dBc dans une largeur de bande de 100 kHz ou, en niveau absolu, 30 dBW – 70 dBc  – 40 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 kHz.

Exemple 2

Un émetteur des services spatiaux, quelle que soit la largeur de bande nécessaire, doit respecter une valeur d'affaiblissement des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels de 43  10 log (P) ou une valeur de 60 dBc, la valeur qui est la moins contraignante étant appliquée. Pour mesurer les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels à une fréquence quelconque, la largeur de bande de référence à utiliser conformément à la Note 10 du Tableau II est de 4 kHz.

Pour une puissance moyenne totale mesurée de 20 W:

–	Affaiblissement par rapport à la puissance moyenne totale  43  10 log (20)  56 dBc.

–	La valeur de 56 dBc est plus contraignante que la limite de 60 dBc; on utilise donc la valeur de 56 dBc.

–	Par conséquent, les rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels ne doivent pas dépasser 56 dBc dans une largeur de bande de référence de 4 kHz ou, en niveau absolu, 13 dBW – 56 dBc  – 43 dBW dans une largeur de bande de référence de 4 kHz.

TABLEAU  II     (CMR-03)

Valeurs de l'affaiblissement utilisées pour calculer les niveaux de puissance maximaux tolérés
des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels à utiliser 
avec des équipements de radiocommunication

| Catégorie de service conformément à l'Article 1 ou type d'équipement15 | Affaiblissement (dB) inférieur à la puissance fournie à la ligne de transmission de l'antenne |
| --- | --- |
| Tous les services sauf les services cités ci-après: | 43  10 log (P) ou 70 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Services spatiaux (stations terriennes)10, 16 | 43  10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Services spatiaux (stations spatiales)10, 17 | 43  10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Radiorepérage14 | 43  10 log (PEP) ou 60 dB, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Radiodiffusion télévisuelle11 | 46  10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante sans dépasser le niveau absolu de puissance moyenne de 1 mW pour les stations en ondes métriques ou de 12 mW pour les stations en ondes décimétriques. Il faudra peut-être que l'affaiblissement soit plus élevé selon les cas |
| Radiodiffusion MF | 46  10 log (P) ou 70 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante; le niveau absolu de puissance moyenne de 1 mW ne devrait pas être dépassé |
| Radiodiffusion en ondes hectométriques/décamétriques | 50 dBc; le niveau absolu de puissance moyenne de 50 mW ne devrait pas être dépassé |
| Emissions BLU provenant de stations mobiles12 | 43 dB au-dessous de PEP |
| Services d'amateur exploités au-dessous de 30 MHz (y compris ceux utilisant la BLU)16 | 43  10 log (PEP) ou 50 dB, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Services exploités au-dessous de 30 MHz, sauf services spatiaux, services de radiorepérage, de radiodiffusion, services utilisant la BLU provenant de stations mobiles et service d'amateur12 | 43  10 log (X) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante où X  PEP pour la modulation BLU et X  P pour une autre modulation |
| Equipement de radiocommunication faible puissance13 | 56  10 log (P) ou 40 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Emetteurs d'urgence18 | Pas de limite |
| P: puissance moyenne, en watts, fournie à la ligne de transmission de l'antenne, conformément au numéro 1.158. En cas de transmission par salves, la puissance moyenne P et la puissance moyenne des rayonnements non essentiels sont mesurées à partir de la puissance dont on a établi une moyenne sur la durée de la salve. |  |
| PEP: puissance d'enveloppe de crête, en watts, fournie à la ligne de transmission de l'antenne, conformément au numéro 1.157. |  |

TABLEAU II (fin) dBc: décibels par rapport à la puissance de la porteuse non modulée de l'émission. En l'absence de porteuse, par exemple dans certains schémas de modulation où la porteuse n'est pas accessible aux fins de mesure, le niveau de référence équivalant à dBc est le nombre de décibels par rapport à la puissance moyenne P.

10 Les limites de rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels applicables à tous les services spatiaux s'entendent pour une largeur de bande de référence de 4 kHz. 11 Pour les émissions télévisuelles analogiques, le niveau de la puissance moyenne est défini avec une modulation du signal vidéo particulière. Ce signal vidéo doit être choisi de façon à ce que le niveau maximal de la puissance moyenne (par exemple au niveau de suppression du signal vidéo pour les systèmes de télévision à modulation négative) soit fourni à la ligne de transmission de l'antenne. 12 Toutes les classes d'émission utilisant la BLU sont incluses dans la catégorie «BLU». 13 Dispositifs de radiocommunication de faible puissance ayant une puissance maximale en sortie de moins de 100 mW et destinés aux communications sur de courtes distances ou à des fins de commande; ces équipements ne sont en général pas soumis à des licences individuelles. 14 L'affaiblissement (dB) des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels des systèmes de radiorepérage (radars au sens du numéro 1.100) doit être déterminé pour des niveaux d'émission rayonnés et non à la ligne d'alimentation de l'antenne. Les méthodes de mesure des niveaux des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels des radars devraient s'inspirer de la Recommandation UIT-R M.1177. (CMR-03) 15 Dans certains cas de systèmes à modulation numérique (y compris la radiodiffusion numérique), de systèmes à large bande, de systèmes à modulation d'impulsions et d'émetteurs de forte puissance à bande étroite pour toutes les catégories de service, il peut être difficile de respecter les limites proches de  250% de la largeur de bande nécessaire. 16 Les stations terriennes du service d'amateur par satellite fonctionnant au-dessous de 30 MHz sont dans la catégorie de service «services d'amateur exploités au-dessous de 30 MHz (y compris ceux utilisant la BLU)». (CMR-03) 17 Les stations spatiales du service de recherche spatiale destinées à fonctionner dans l'espace lointain (au sens du numéro 1.177) ne sont pas assujetties à des limites de rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels. (CMR-03) 18 Radiobalise de localisation des sinistres, émetteurs de localisation d'urgence, radiobalises de localisation personnelle, répéteurs de recherche et de sauvetage, émetteurs d'urgence de navires, de canots de sauvetage, émetteurs d'engins de sauvetage et émetteurs terrestres, aéronautiques ou maritimes d'urgence. (CMR-03)

MOD	EUR/13A8/7

ANNEXE 1

Détermination de la frontière entre le domaine des émissions hors bande
et le domaine des rayonnements non essentiels

1	En général la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels est observée aux fréquences dont l'espacement par rapport à la fréquence centrale de l'émission est de 250% de la largeur de bande nécessaire.

2	Sauf indications contraires stipulées ci-dessous, la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels est observée aux fréquences dont l'espacement par rapport à la fréquence centrale de l'émission correspond aux valeurs indiquées dans le Tableau 1. Pour la plupart des systèmes, la fréquence centrale de l'émission correspond au centre de la largeur de bande nécessaire. Dans le cas d'émetteurs/de répéteurs multicanaux ou multiporteuses, où plusieurs porteuses peuvent être émises simultanément depuis un amplificateur de sortie finale ou une antenne active, la fréquence centrale de l'émission est prise comme étant égale au centre de la largeur de bande à 3 dB de l'émetteur ou du répéteur, et la largeur de bande de l'émetteur ou du répéteur est utilisée en lieu et place de la largeur de bande nécessaire pour déterminer la frontière. Pour certains systèmes, les rayonnements non désirés sont définis par rapport à la largeur de bande de canal ou à l'espacement des canaux. Ces paramètres peuvent être utilisés en lieu et place de la largeur de bande nécessaire dans le Tableau 1 à condition qu'ils soient définis dans les Recommandations de l'UIT-R.

TABLEAU 1

Valeurs de l'espacement en fréquence entre la fréquence centrale 
et la frontière du domaine des rayonnements non essentiels

| Gamme de fréquences | Cas des systèmes à bande étroite |  | Espacement normal | Cas des systèmes à large bande |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pour BN < | Espacement |  | pour BN > | Espacement |
| 9 kHz < fc < 150 kHz | 250 Hz | 625 Hz | 2,5 BN | 10 kHz | 1,5 BN + 10 kHz |
| 150 kHz < fc < 30 MHz | 4 kHz | 10 kHz | 2,5 BN | 100 kHz | 1,5 BN + 100 kHz |
| 30 MHz < fc < 1 GHz | 25 kHz | 62,5 kHz | 2,5 BN | 10 MHz | 1,5 BN + 10 MHz |
| 1 GHz < fc < 3 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 50 MHz | 1,5 BN + 50 MHz |
| 3 GHz < fc < 10 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 100 MHz | 1,5 BN + 100 MHz |
| 10 GHz < fc < 15 GHz | 300 kHz | 750 kHz | 2,5 BN | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| 15 GHz < fc < 26 GHz | 500 kHz | 1,25 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| fc > 26 GHz | 1 MHz | 2,5 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| NOTE  Dans le Tableau 1, fc est la fréquence centrale de l'émission et BN est la largeur de bande nécessaire. Si la bande de fréquencess assignée des émissions s'étend sur deux gammes de fréquences, on utilisera alors pour déterminer la frontière les valeurs correspondant à la gamme de fréquences supérieure. |  |  |  |  |  |

Exemple 1: La largeur de bande nécessaire d'une émission à 26 MHz est de 1,8 kHz. Etant donné que l'espacement normal (2,5 BN) n'est que de 4,5 kHz, l'espacement minimal s'applique. Le domaine des rayonnements non essentiels commence à 10 kHz de part et d'autre du centre de la largeur de bande nécessaire.

Exemple 2: La largeur de bande nécessaire d'une émission à 8 GHz est de 200 MHz. Etant donné que le cas large bande s'applique pour BN > 100 MHz à cette fréquence, le domaine des rayonnements non essentiels commence à 400 MHz de part et d'autre du centre de la largeur de bande nécessaire. Si l'on applique la formule générale concernant l'espacement, le domaine des émissions hors bande serait étendu à 2,5 × 200 MHz = 500 MHz de part et d'autre de la fréquence centrale.

3	Les Tableaux 2 et 3 donnent les exceptions au Tableau 1 respectivement pour le cas "bande étroite" et le cas "large bande", applicables à des systèmes ou des services particuliers et des bandes de fréquences associées.

TABLEAU 2

Variantes du cas "bande étroite" pour certains systèmes ou services
et bandes de fréquences associées

| Système ou service | Gamme de fréquences | Systèmes bande étroite |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pour BN < (kHz) | Espacement (kHz) |
| Service fixe | 14 kHz-1,5 MHz | 20(1) | 50 |
|  | 1,5-30 MHz | 80(2) | 200 |
| (1) Ce chiffre est fondé sur l'hypothèse que la valeur maximale de la largeur de bande nécessaire est d'environ 3 kHz pour la gamme de fréquences 14 kHz-1,5 MHz. La valeur de 50 kHz pour l'espacement en fréquence est extrêmement élevée par rapport à la largeur de bande nécessaire car les rayonnements non désirés des émetteurs haute puissance modulés doivent être inférieurs à la limite des rayonnements non essentiels (70 dBc), à la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels. (2) Ce chiffre est fondé sur l'hypothèse que la valeur maximale de la largeur de bande nécessaire est d'environ 12 kHz pour la gamme de fréquences 1,5-30 MHz. La valeur de 200 kHz pour l'espacement est extrêmement élevée par rapport à la largeur de bande nécessaire car les rayonnements non désirés des émetteurs haute puissance modulée doivent être inférieurs à la limite des rayonnements non essentiels (70 dBc) à la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels. Par ailleurs, si les futurs systèmes du service fixe exploités dans cette gamme de fréquences ont besoin d'une largeur de bande de plus de 12 kHz, il faudra peut-être revoir l'espacement de 200 kHz. Il convient de noter que pour les émetteurs de moyenne ou de faible puissance (par exemple au-dessous de 1 kW) l'espacement minimal pourrait être plus faible. Cette question nécessite un complément d'étude. |  |  |  |

TABLEAU 3

Variantes du cas "large bande" pour certains systèmes ou services 
et bandes de fréquences associées

| Système ou service | Gamme de fréquences | Cas large bande |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pour BN > | Espacement |
| Service fixe | 14-150 kHz | 20 kHz | 1,5 BN + 20 kHz |
| Service fixe par satellite (SFS) | 3,4-4.2 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| SFS | 5,725-6,725 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| SFS | 7,25-7,75 GHz et 7,9-8,4 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| SFS | 10,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Service de radiodiffusion par satellite (SRS) | 11,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| SFS | 12,75-13,25 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| SFS | 13,75-14,8 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |

4	Pour les systèmes radar primaires, la variante de la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels est décrite dans la Recommandation UIT-R SM.1541.

Motifs:	L'Annexe 1 est ajoutée pour les raisons suivantes:

–	La Section II de cet Appendice établit que les limites des émissions s'appliquent aux rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels. Cette Annexe est nécessaire pour déterminer la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le domaine des rayonnements non essentiels, et par conséquent les fréquences auxquelles les limites des émissions de la Section II s'appliquent.

–	Le Tableau 1, tiré de la Recommandation UIT-R SM.1539, montre la frontière normale (2,5 BN), ainsi que les exceptions "bande étroite" et "large bande". Les informations contenues dans la Recommandation ainsi que le texte des § 11 et 11bis existants ont été incluses, quoiqu'ils aient été raccourcis pour les mettre en ligne avec la présentation des autres Appendices.

–	Les Tableaux 2 et 3 sont aussi tirés de la Recommandation UIT-R SM.1539.

–	Pour les radars la frontière dépend du type de radar considéré; les variantes sont décrites dans les Recommandations UIT-R SM.1541 et UIT-R SM.1539.

Sous-Partie 8B

Point 1.8.2 de l'ordre du jour – Protection des services passifs

# 1	Introduction

Au titre du point 1.8.2 de l'ordre de jour, il convient d'étudier si, dans les bandes attribuées aux services passifs, des limites plus strictes pour les rayonnements non essentiels que celles définies dans l'Appendice 3 du Règlement des radiocommunications sont requises. L'impact de la mise en œuvre ou non de ces limites sur tous les services concernés doit aussi être évalué.

## 1.1	Protection des bandes attribuées à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (passive)

Dans le cas du service d'exploration de la terre par satellite (SETS) (passive), les études de compatibilité avec les services spatiaux actifs ont indiqué que la probabilité de brouillage résultant des rayonnements non désirés est souvent supérieure au pourcentage de temps pendant lequel le critère de brouillage peut être dépassé.

Dans le cas des services de Terre, les études «bande par bande» de l'UIT-R ont montré que le critère de protection du service d'exploration de la terre par satellite était respecté dans certaines bandes en appliquant certaines restrictions sur le déploiement des systèmes de Terre ou dans d'autres bandes en utilisant les techniques de réduction de brouillage appropriées. Ces techniques de réduction de brouillage ne devraient pas imposer des contraintes inacceptables sur les services de Terre concernés. Il est proposé que la CMR-03 considère la possibilité d'inclure les résultats des études «bande par bande» dans le Règlement des radiocommunications, si cela est approprié.

Il est de plus proposé d'identifier les bandes où des études complémentaires sont nécessaires et où des mesures réglementaires pourraient être nécessaires à la CMR-07. Ce travail supplémentaire concernant des paires de bandes de fréquence spécifiques devrait être terminé pour la CMR-07.

## 1.2	Protection des bandes attribuées à titre primaire au service de radioastronomie

Dans le cas du service de radioastronomie, les études de compatibilité avec les services actifs ont montré que les cas potentiels de brouillage par les rayonnements hors bande des services de Terre pouvaient être résolus sur une base nationale. Cependant, dans certains cas, il y a une différence entre les niveaux des rayonnements non désirés spécifiés lors de la phase de conception de stations spatiales et les exigences du service de radioastronomie de manière à respecter ses critères de protection. L'UIT-R a conduit des études «bande par bande» afin d'évaluer la compatibilité entre le service passif fonctionnant dans les bandes identifiées et les services actifs fonctionnant dans des bandes adjacentes. En se basant sur ces études, il est proposé de spécifier des limites dans certaines bandes où le projet de nouvelle Recommandation [BbB] (bande par bande) a conclu que les critères de protection du service de radioastronomie peuvent être respectés et que ces limites ne vont pas contraindre indûment le développement des services actifs. Dans quelques autres bandes, il est proposé de mettre en place des niveaux de seuil. Il est de plus proposé d'identifier des bandes où des études complémentaires sont nécessaires et où des mesures réglementaires pourraient être nécessaires à la CMR-07.

# 2	Propositions

## 2.1	Protection du service d'exploration de la Terre par satellite (passive)

Cette section offre des solutions réglementaires pour mettre en œuvre des limites dans l'Article 5 afin de protéger le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) vis-à-vis des rayonnements non désirés des services actifs. On propose également d'insérer une Résolution afin d'identifier les bandes pour lesquelles des études complémentaires devront être conduites.

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	EUR/13A8/8

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 31-31,3 FIXE 5.543A ADD 5.XX1 MOBILE Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale 5.544 5.545 5.149 |  |  |

MOD	EUR/13A8/9

5.XX1	Afin d'éviter des brouillages inacceptables au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande 31,3-31,5 GHz, la puissance des rayonnements non désirés fournie à l'antenne de toute station du service fixe fonctionnant dans la bande 31-31,3 GHz doit être limitée à –38 dBW dans une bande de référence de 100 MHz dans la bande 31,3-31,5 GHz (voir aussi le numéro 5.543A).

Motifs:	Ce renvoi est relié au numéro 5.543A tel qu'il est proposé de le modifier dans la proposition EUR/13A13/3.

MOD	EUR/13A8/10

51,4-55,78 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 51,4-52,6 FIXE ADD 5.XX2 MOBILE 5.547 5.556 |  |  |

MOD	EUR/13A8/11

5.XX2	Afin d'éviter des brouillages inacceptables au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande 52,6-54,25 GHz, la puissance des rayonnements non désirées fournie à l'antenne de toute station du service fixe fonctionnant dans la bande 51,4-52,6 GHz doit être limitée à –33 dBW dans une bande de référence de 100 MHz dans la bande 52,6-54,25 GHz.

MOD 		EUR/13A8/12

Projet de Résolution [EUR/13A8-1] 
[SETS_PROTECTION_1,4 GHz] (CMR-03)

Etudes de compatibilité entre le service d'exploration de la Terre (passive) 
et les autres services autour de 1 400 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les rayonnements non désirés des services actifs peuvent provoquer des brouillages inacceptables au service d'exploration de la Terre par satellite (passive);

b)	que la bande de fréquencess 1 400-1 427 MHz est attribuée à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (passive), au service de radioastronomie et au service de recherche spatiale (passive);

c)	que la bande de fréquences 1 350-1 400 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe, mobile et de radiolocalisation;

d)	que la bande de fréquences 1 427-1 429 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe, mobile sauf mobile aéronautique et d'exploitation spatiale (Terre vers espace);

e)	que la bande de fréquences 1 429-1 452 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile;

f)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, des limites pour les rayonnements non essentiels plus strictes que les limites générales données dans l'Appendice 3 pourraient être nécessaires afin de protéger le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans des bandes spécifiques;

g)	que la protection de la bande 1 400-1 427 MHz est essentielle car cette bande donne la possibilité de mesurer l'humidité du sol ainsi que la salinité de la surface de la mer sur une base mondiale et de manière continue dans le temps;

h)	que deux systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) prévus pour fonctionner dans la bande 1 400-1 427 MHz sont en cours de conception,

reconnaissant

a)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] (bande par bande) ne traite pas de la protection du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans la bande 1 400-1 427 MHz vis-à-vis des rayonnements non désirés des services fixe et mobile fonctionnant dans les bandes 1 350 à 1 400 MHz et 1 427 à 1 452 MHz;

b)	que des dispositions supplémentaires pourraient être nécessaires afin de protéger le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande 1 400-1 427 MHz vis-à-vis des rayonnements non désirés des services actifs fonctionnant dans les bandes 1 350 à 1 400 MHz et 1 427 à 1 452 MHz;

c)	qu'il est nécessaire d'assurer une répartition équitable des contraintes visant à assurer la compatibilité entre les services passifs et actifs,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à conduire des analyses de compatibilité entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans la bande 1 400-1 427 MHz et les services actifs fonctionnant dans les bandes 1 350 à 1 400 MHz et 1 427 à 1 452 MHz;

2	de recommander que la CMR-07 revoit les résultats de ces études et considère des mesures réglementaires afin d'assurer la protection du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans la bande 1 400-1 427 MHz vis-à-vis des rayonnements non désirés des services actifs fonctionnant dans des bandes adjacentes ou proches, en tenant compte de l'impact de la mise en œuvre ou non de telles mesures sur tous les services concernés,

prie instamment les administrations

1	de fournir les caractéristiques pertinentes des systèmes des services actifs fonctionnant dans les bandes 1 350 à 1 400 MHz et 1 427 à 1 452 MHz;

2	de contribuer aux études de compatibilité entre les services fixe, mobile et de radiolocalisation avec l'exploration de la Terre par satellite (passive) autour de 1 400 MHz.

MOD	EUR/13A8/13

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A8-2]
[SETS_PROTECTION_23, 31, 50 GHz] (CMR-03)

Etudes de compatibilité entre le service d'exploration de la terre 
par satellite (passive) et les services inter-satellites et fixe par 
satellite autour de 23,6 GHz, 31,3 GHz et 50,2 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les rayonnements non désirés des services actifs peuvent causer des brouillages inacceptables au service d'exploration de la Terre (passive);

b)	que les bandes de fréquences 23,6-24 GHz et 31,3-31,5 GHz sont attribuées à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (passive), au service de radioastronomie et au service de recherche spatiale (passive);

c)	qua la bande de fréquencess 50,2-50,4 GHz est attribuée à titre primaire au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale;

d)	que la bande de fréquencess 22,55-23,55 GHz est attribuée à titre primaire au service inter-satellites;

e)	que la bande de fréquencess 30-31 GHz est attribuée à titre primaire au service fixe par satellite (Terre vers espace);

f)	que la bande de fréquencess 47,2-50,2 GHz est attribuée à titre primaire au service fixe par satellite (Terre vers espace);

g)	que la bande de fréquencess 50,4-51,4 GHz est attribuée à titre primaire au service fixe par satellite (Terre vers espace);

h)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, des limites pour les rayonnements non essentiels plus strictes que les limites générales données dans l'Appendice 3 pourraient être nécessaires afin de protéger le service d'exploration de la Terre (passive) dans des bandes spécifiques;

i)	que la protection des bandes passives 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz et 50,2-50,4 GHz est essentielle puisque ces bandes permettent d'effectuer des mesures sur la teneur en vapeur d'eau et la température (associée à une fenêtre de fréquences) sur une base mondiale et de manière continue dans le temps;

j)	que les systèmes correspondants du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnent déjà dans ces bandes passives;

k)	que la CMR-2000 a adopté la Recommandation 66 relative aux études sur les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non désirés,

reconnaissant

a)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] (bande par bande) traite déjà de la protection du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans les bandes ci-dessus vis-à-vis des rayonnements non désirés des services spatiaux fonctionnant dans les bandes identifiées dans les points d), e), f), et g) du considérant;

b)	qu'il est nécessaire d'affiner les Annexes correspondantes de la Recommandation UIT-R SM.[BbB] (bande par bande);

c)	que des dispositions supplémentaires pourraient être nécessaires afin de protéger le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans les bandes passives ci-dessus vis-à-vis des rayonnements non désirés des services actifs fonctionnant dans les bandes identifiées dans les points d), e), f), et g) du considérant;

d)	qu'il est nécessaire d'assurer une répartition équitable des contraintes pour garantir la compatibilité entre les services passifs et actifs,

décide

1	d'inviter l'UIT-R à considérer les analyses de compatibilité existantes entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans les bandes passives ci-dessus et les services actifs fonctionnant dans les bandes identifiées dans les points d), e), f), et g) du considérant;

2	de recommander que la CMR-07 réexamine les résultats de ces études et considère des mesures réglementaires afin d'assurer la protection du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans les bandes passives ci-dessus vis-à-vis des rayonnements non désirés des services actifs fonctionnant dans les bandes identifiées dans les points d), e), f), et g) du considérant, en tenant compte de l'impact de la mise en œuvre ou non de telles mesures sur tous les services concernés,

prie instamment les administrations

1	de fournir les caractéristiques pertinentes des systèmes des services actifs fonctionnant dans les bandes identifiées dans les points d), e), f), et g) du considérant et des systèmes passifs fonctionnant dans les bandes passives mentionnées précédemment;

2	de contribuer au réexamen des études de compatibilité existantes entre le service inter-satellites ou le service fixe par satellite et le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) autour de 23,6, 31,3 et 50,2 GHz.

* * *

## 2.2	Protection du service de radioastronomie (RAS)

Le texte suivant fournit une solution réglementaire pour mettre en œuvre, dans les bandes pertinentes, des limites de puissance surfaciques et des niveaux seuils pour des systèmes géostationnaires, et, dans le cas des systèmes non géostationnaires, des limites d'epfd et des niveaux seuils basés sur le concept d'epfd défini dans l'Article 22.

Les résultats obtenus dans les études bande par bande indiquant la compatibilité entre le service de radioastronomie et des services actifs doivent servir de base aux bandes pour lesquelles des limites s'appliqueront. Il convient de noter que le Règlement des radiocommunications contient déjà des limites (voir les numéros 5.443B, 5.511A et 5.551G) ou des bandes de radioastronomie protégées vis-à-vis des rayonnements non désirés (voir le numéro 5.208A). Aussi est-il proposé d'incorporer en plus ces limites pour protéger ces bandes de radioastronomie. En fonction des résultats des discussions sur le point 1.15 de l'ordre du jour - traitant du numéro 5.443B - et du point 1.32 de l'ordre du jour - traitant du numéro 5.551G -, il pourrait être nécessaire de revoir ces renvois afin d'assurer l'uniformité des propositions traitant de la protection des bandes du service de radioastronomie vis-à-vis des rayonnements non désirés de services spatiaux.

Dans le cas des stations spatiales non géostationnaires, les limites et les seuils sont spécifiés en termes de puissance surfacique équivalente (epfd) au niveau d'une station de radioastronomie résultant des rayonnements non désirés de toutes les stations spatiales du système à satellites non géostationnaires dans une bande attribuée à titre primaire et pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation. Ces rayonnements non désirés ne devraient pas dépasser les limites spécifiées pendant plus de 2% du temps au niveau d'une station de radioastronomie (voir Recommandation UIT-R RA.1513). Le calcul de l'epfd est effectué conformément aux Recommandations UIT-R S.1586 et UIT-R M.1583. Les limites et les seuils d'epfd sont déduits de la Recommandation UIT-R RA.769 et l'epfd est évaluée en utilisant le diagramme d'antenne de référence et le gain d'antenne maximal donnés dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO].

Les limites et seuils de pfd/epfd:

–	sont applicables à n'importe quelle station de radioastronomie pour laquelle les renseignements complets de notification ont été reçus avant la réception des renseignements complets de publication anticipée du réseau à satellite;

–	devraient être définis en fonction du type d'observation conduite à la station de radioastronomie considérée (monoparabole ou observation VLBI) et doivent être spécifiés dans la largeur de bande de référence définie dans la Recommandation UIT-R RA.769;

–	peuvent être dépassés sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet;

–	doivent être exclus des examens effectués par le Bureau selon les Articles 9 et 11 du Règlement des radiocommunications.

Cette méthode nécessiterait la modification de l'Appendice 4 afin d'y insérer des caractéristiques supplémentaires des stations de radioastronomie, en particulier le type d'observation et l'angle d'élévation opérationnel minimal de l'antenne.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	EUR/13A8/14

5.XX3	Les services spatiaux fonctionnant dans les bandes suivantes: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 559 MHz, 1 559-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 670-2 690 MHz, 5 010-5 030 MHz, 21,4-22,0 GHz et 42-42,5 GHz doivent être conformes aux limites données dans l'Annexe 1 de la Résolution [EUR/13A8-3][RAS_PROTECTION] (CMR-03).

MOD	EUR/13A8/15

75,2-137,175 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 137-137,025 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |
| 137,025-137,175 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |

MOD	EUR/13A8/16

137,175-148 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 137,175-137,825 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |
| 137,825-138 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |  |

MOD	EUR/13A8/17

335,4-410 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| ..... |  |  |
| 387-390 FIXE MOBILE Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.254 5.255 ADD 5.XX3 |  |  |
| ..... |  |  |
| 400,15-401 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.209 ADD 5.XX3 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.263 Exploitation spatiale (espace vers Terre) 5.262 5.264 |  |  |

MOD	EUR/13A8/18

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 452-1 492 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.345 5.347 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.345 5.347 ADD 5.XX3 | 1 452-1 492 FIXE MOBILE 5.343 RADIODIFFUSION 5.345 5.347 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.345 5.347 ADD 5.XX3 |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 |  |

MOD	EUR/13A8/19

1 525-1 610 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 525-1 530 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A Exploration de la Terre par satellite Mobile sauf mobile aéronautique 5.349 | 1 525-1 530 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile 5.343 | 1 525-1 530 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A Exploration de la Terre par satellite Mobile 5.349 |
| 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 ADD 5.XX3 | 5.341 5.351 5.354 ADD 5.XX3 | 5.341 5.351 5.352A 5.354 ADD 5.XX3 |
| 1 530-1 535 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A 5.353A Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile sauf mobile aéronautique | 1 530-1 535 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A 5.353A Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile 5.343 |  |
| 5.341 5.342 5.351 5.354 ADD 5.XX3 | 5.341 5.351 5.354 ADD 5.XX3 |  |
| 1 535-1 559 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A ADD 5.XX3 |  |  |
| 1 559-1 610 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.329A 5.341 5.362B 5.362C 5.363 ADD 5.XX3 |  |  |

MOD	EUR/13A8/20

1 610-1 660 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 613,8-1 626,5 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Mobile par satellite (espace vers Terre) | 1 613,8-1 626,5 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Mobile par satellite (espace vers Terre) | 1 613,8-1 626,5 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Mobile par satellite (espace vers Terre) Radiorepérage par satellite (Terre vers espace) |
| 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 ADD 5.XX3 | 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 ADD 5.XX3 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 ADD 5.XX3 |

MOD	EUR/13A8/21

2 520-2 700 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 2 670-2 690 FIXE 5.409 5.410 5.411 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) | 2 670-2 690 FIXE 5.409 5.411 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace vers Terre) 5.415 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) | 2 670-2 690 FIXE 5.409 5.411 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.415 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) |
| 5.149 5.412 5.419 5.420 ADD 5.XX3 | 5.149 5.419 5.420 ADD 5.XX3 | 5.149 5.419 5.420 5.420A ADD 5.XX3 |

MOD	EUR/13A8/22

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 000-5 150 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.367 5.443A 5.443B 5.444 5.444A ADD 5.XX3 |  |  |

MOD	EUR/13A8/23

18,6-22,21 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 21,4-22 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.530 ADD 5.XX3 | 21,4-22 FIXE MOBILE | 21,4-22 FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.530 ADD 5.XX3 5.531 |

MOD	EUR/13A8/24

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.551AA RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F 5.551G ADD 5.XX3 |  |  |

AppendiCE  4  (CMR-2000)

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre III

ANNEXE  2A

Caractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie2     (CMR-2000)

MOD	EUR/13A8/25

## A.17	Respect des limites de puissance surfacique cumulative

-

--

a)	En ce qui concerne les systèmes à satellites fonctionnant dans le service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz, puissance surfacique cumulative calculée produite par toutes les stations spatiales dans tous les systèmes de radionavigation par satellite comme défini au numéro 5.328A.

---

MOD	EUR/13A8/26

## A.18	Engagement concernant la conformité à la Résolution [EUR/13A8-3] [(RAS_PROTECTION] (CMR-03)

Pour les systèmes spatiaux qui doivent appliquer la Résolution [EUR/13A8-3] [(RAS_PROTECTION] (CMR-03), un engagement que le système sera conforme à la Résolution [EUR/13A8-3] [(RAS_PROTECTION] (CMR-03).

# C	Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une antenne de station terrienne ou de station de radioastronomie

ADD	EUR/13A8/27

## C.13bis	Type d'observations

Le type d'observation à effectuer dans la bande de fréquencess donnée au § C.3 b). Les différents types d'observation sont: monoparabole ou VLBI.

ADD	EUR/13A8/28

## C.13ter	Angle d'élévation minimal d'observation d'une station de radioastronomie

L'angle d'élévation minimal auquel la station de radioastronomie effectue des observations monoparabole ou VLBI dans la bande de fréquencess.

ARTICLE  29

Service de radioastronomie

MOD	EUR/13A8/29

29.14	§ 11	Afin que les rayonnements non désirés des stations spatiales ne causent pas de brouillage inacceptable au service de radioastronomie, la Résolution [EUR/13A8-3] [(RAS_PROTECTION] (CMR-03) doit être appliquée.

ADD	EUR/13A8/30

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A8-3] [RAS_PROTECTION] (CMR-03)

Protection des stations de radioastronomie vis-à-vis des rayonnements 
non désirés des stations spatiales

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les rayonnements non désirés des services actifs peuvent causer des brouillages inacceptables au service de radioastronomie;

b)	que, pour des raisons techniques ou opérationnelles, des limites pour les rayonnements non essentiels plus strictes que les limites générales données dans l'Appendice 3 peuvent être nécessaires afin de protéger le service de radioastronomie dans des bandes spécifiques;

c)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] fournit des études de compatibilité entre services passifs et services actifs fonctionnant dans des bandes adjacentes ou proches;

d)	que les émissions hors bande peuvent être contrôlées jusqu'à un certain point dans la phase de conception d'un système spatial au moyen de méthodes de conception appropriées, mais que certains rayonnements non essentiels à bande étroite peuvent être produits par des phénomènes physiques incontrôlables;

e)	que la consultation entre des administrations peut aboutir à des solutions novatrices propices à une mise en œuvre rapide;

f)	que la CMR-2000 a adopté la Recommandation 66 sur les études relatives aux niveaux maximaux tolérés des rayonnements non désirés,

notant

a)	que la Recommandation UIT-R M.1583 fournit une méthodologie basée sur le concept d'epfd pour le calcul du brouillage au niveau des stations de radioastronomie résultant des rayonnements non désirés de systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite;

b)	que la Recommandation UIT-R S.1586 fournit une méthodologie basée sur le concept d'epfd pour le calcul du brouillage au niveau des stations de radioastronomie résultant des rayonnements non désirés des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite;

c)	que le projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO] fournit des gabarits d'antenne à utiliser pour les études de compatibilité basées sur le concept d'epfd entre systèmes non géostationnaires et les stations de radioastronomie;

d)	que la Recommandation UIT-R RA.1513 recommande les niveaux acceptables de perte de données pour les observations de radioastronomie, et stipule en particulier que le pourcentage de données perdues à cause de tout système devrait être inférieur à 2%;

e)	que le Bureau n'est pas impliqué dans la procédure de consultation définie dans la présente Résolution,

reconnaissant

a)	qu'il y a une incertitude dans l'évaluation des niveaux des rayonnements non désirés avant le lancement;

b)	qu'il est nécessaire d'assurer une répartition équitable des contraintes pour garantir la compatibilité entre les services passifs et actifs;

c)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] ne couvre pas tous les bandes pour lesquelles, pour des raisons techniques ou opérationnelles, des limites pour les rayonnements non essentiels plus strictes que les limites générales données dans l'Appendice 3 pourraient être nécessaires afin de protéger le service de radioastronomie;

d)	que dans quelques bandes où les critères de protection du service de radioastronomie sont difficiles à respecter, une procédure de consultation pourrait être nécessaire,

décide

1	que les stations spatiales, pour lesquelles les renseignements complets de publication anticipée ont été reçus par le Bureau à compter du 5 juillet 2003 et qui sont prévus pour fonctionner dans l'une ou plusieurs des bandes attribuées à un service spatial et listées en Annexe 1, doivent respecter les limites pour les rayonnements non désirés données dans l'Annexe 1 au niveau des stations de radioastronomie dans les bandes de radioastronomie associées avec la ou les bandes du service spatial mentionnées précédemment;

2	que les stations de radioastronomie à prendre en compte dans l'application du point 1 du décide sont celles qui fonctionnent dans la ou les bandes de fréquences pour lesquelles l'Annexe 1 s'applique et qui sont notifiées avant la date de réception des renseignements complets de publication anticipée concernant la station spatiale visée au point 1 du décide;

3	que les limites données en Annexe 1 peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet;

4	que, lorsqu'une administration estime que la conception d'une quelconque de ses stations spatiales ne permet pas de satisfaire aux seuils de rayonnements non désirés donnés dans l'Annexe 2 au niveau d'une station de radioastronomie, elle doit consulter l'administration exploitant la station de radioastronomie afin de trouver une solution acceptable par les deux parties;

5	que les stations spatiales à prendre en compte dans l'application du point 4 du décide sont celles pour lesquelles les renseignements complets de publication anticipée ont été reçus par le Bureau à compter du 5 juillet 2003;

6	que les stations de radioastronomie à prendre en compte dans l'application du point 4 du décide sont celles qui fonctionnent dans les bandes de fréquences où la station spatiale ne peut pas satisfaire aux niveaux des rayonnements non désirés visés au point 4 du décide et qui sont notifiées avant la date de réception des renseignements complets de publication anticipée concernant la station spatiale visée au point 5 du décide;

7	que, dans le cas où le niveau des rayonnements non désirés émis par une station spatiale à laquelle s'applique le point 4 du décide et qui a été mise en service dépasse les seuils donnés en Annexe 2 au niveau d'une station de radioastronomie, telle que définie au point 6 du décide, l'administration notificatrice de la station spatiale doit consulter l'administration exploitant la station de radioastronomie afin de parvenir à une solution acceptable par les deux parties, en tenant compte des Recommandations de l'UIT-R pertinentes dont les administrations concernées ont approuvé l'utilisation dans le processus de consultation;

8	d'inviter l'UIT-R à terminer d'urgence et à temps pour considération par la CMR-07 les études dans toutes les bandes listées dans l'Annexe 3;

9	de recommander que la CMR-07 réexamine les résultats des études identifiées dans le point 8 du décide et considère les mesures appropriées, en particulier l'insertion de nouvelles paires de bandes (en se basant sur la liste des bandes données dans l'Annexe 3) dans l'Annexe 1 ou l'Annexe 2, selon le cas, en tenant compte de l'impact de la mise en œuvre ou non de telles limites ou seuils sur tous les services concernés,

prie instamment les administrations

1	de prendre toutes les mesures appropriées afin de s'assurer que, dès la phase de conception, leurs stations spatiales prévues pour fonctionner dans les bandes listées en Annexe 2 respectent les seuils pour les rayonnements non désirés donnés en Annexe 2 au niveau de toute station de radioastronomie;

2	de fournir les caractéristiques pertinentes des systèmes fonctionnant dans les bandes listées en Annexe 3;

3	de contribuer aux études de compatibilité relatives aux services actifs spatiaux et au service de radioastronomie fonctionnant dans les bandes identifiées en Annexe 3.

ANNEXE 1 AU PROJET DE Résolution [EUR/13A8-3]
[RAS_PROTECTION] (CMR-03)

Limites pour les rayonnements non désirés

Les limites pour les rayonnements non désirés relatives aux stations spatiales géostationnaires sont données dans le Tableau 1-1 en termes de puissance surfacique produite au niveau des stations de radioastronomie dans une bande de référence.

Dans le Tableau 1-1, la valeur de puissance surfacique donnée dans la troisième, la cinquième et la septième colonne (associée à la bande de référence indiquée dans les colonnes adjacentes) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne au niveau des stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne.

Les limites pour les rayonnements non désirés relatives aux stations spatiales de systèmes non géostationnaires sont données dans le Tableau 1-2 en termes de puissance surfacique équivalente (epfd) produite au niveau des stations de radioastronomie dans une bande de référence: ces limites ne doivent pas être dépassées pendant un pourcentage de temps donné.

Dans le Tableau 1-2, la valeur d'epfd donnée dans la troisième, la cinquième et la septième colonnes (associée à la bande de référence indiquée dans les colonnes adjacentes) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne au niveau des stations de radioastronomie opérant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne. L'epfd au niveau d'une station de radioastronomie doit être calculée en utilisant le diagramme d'antenne et la valeur de gain maximal d'antenne donnés dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO]. Des conseils sur le calcul de l'epfd peuvent être trouvés dans les Recommandations UIT-R S.1586 et UIT-R M.1583. Les angles d'élévation de la station de radioastronomie à prendre en compte dans le calcul de l'epfd sont ceux qui sont supérieurs à l'angle minimum d'élévation θmin du radiotélescope. En l'absence d'une telle information, une valeur de 5° doit être utilisée. Le pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd ne doit pas être dépassé est mentionné dans la Note (1) du Tableau 1-2.

TableAU 1-1

Limites de puissance surfacique pour les rayonnements non désirés des stations spatiales géostationnaires 
au niveau d'une station de radioastronomie

| Bandes des services spatiaux | Bande du service de radioastronomie | Observation continuum monoparabole |  | Observation de raies spectrales monoparabole |  | VLBI(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pfd(2) | Bande de référence | pfd(2) | Bande de référence | pfd(2) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 1 452-1 492 1 525-1 559 | 1 400-1 427 | –180 | 27 | –196 | 20 | –166 |
| 1 525-1 559 1 559-1 610 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –194 | 20 | –166 |
| 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) | –177 | 10 | NA | 20 | –161 |
| 5 010-5 030 | 4 990-5 000 | –171 | 10 | NA | 50 | –153 |
| GHz | GHz | – | – | – | – | – |
| 21,4-22,0 | 22,21-22,5 | NA | NA | NA | 250 | –128 |
| 42,0-42,5 | 42,5-43,5 | –137 | 1000 | –153 | 500 | –116 |

(1)	La largeur de bande de référence utilisée pour les observations des raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsque des observations de raies spectrales ne sont pas effectuées, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée en utilisant les hypothèses contenues dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal typique de spectromètre (3 km/s).

(2)	Intégrée sur la bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s.

Notes pour la Conférence

NOTE A – La bande 42,0-42,5 GHz doit être confirmée (point 1.32 de l'ordre du jour – Résolution 128).

NOTE B – Les valeurs de pfd spécifiées pour les observations VLBI doivent être mises à jour en utilisant la dernière version de la Recommandation UIT-R RA.769.

TableAU 1-2

Limites d'epfd(1) pour les rayonnements non désirés pour des systèmes à satellites 
non géostationnaires au niveau d'une station de radioastronomie

| Bandes des services spatiaux | Bande du service de radioastronomie | Observation continuum monoparabole |  | Observation de raies spectrales monoparabole |  | VLBI(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | epfd(3) | Bande de référence | epfd(3) | Bande de référence | epfd(3) |
| MHz | MHz | dB(W/m2) | MHz | dB(W/m2) | kHz | dB(W/m2) |
| 137-138 387-390 400,15-401 (numéro 5.208A) | 150,05-153,0 | –238 | 2,95 | NA | 10 | –228 |
|  | 322-328,6 | –240 | 6,6 | –255 | 10 | –228 |
|  | 406,1-410 | –242 | 3,9 | NA | 10 | –228 |
|  | 608-614 | –241 | 6 | NA | 10 | –228 |
| 1 452-1 492 1 525-1 559 | 1 400-1 427 | –243 | 27 | –259 | 20 | –229 |
| 1 525-1 559 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230 |
| 1 559-1 610 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230 |
| 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230 |
| 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) | –246 | 10 | NA | 20 | –230 |
| 5 010-5 030 | 4 990-5 000 | –245 | 10 | NA | 50 | –227 |
| GHz | GHz | – | - | – | – | – |
| 21,4-22 | 22,21-22,5 | NA | NA | NA | 250 | –215 |
| 42,0-42,5 | 42,5-43,5 | –230 | 1 000 | –246 | 500 | –209 |

(1)	Ces limites d'epfd ne doivent pas être dépassées pendant plus de 2% du temps.

(2)	La largeur de bande de référence utilisée pour les raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsque des observations de raies spectrales ne sont pas effectuées, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée en utilisant les hypothèses contenues dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal typique de spectromètre (3 km/s).

(3)	Intégrée sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s.

Notes pour la Conférence

NOTE A – La bande 42,0-42,5 GHz doit être confirmée (point 1.32 de l'ordre du jour – Résolution 128).

NOTE B – Les valeurs d'epfd spécifiées pour les observations VLBI doivent être mises à jour en utilisant la dernière version de la Recommandation UIT-R RA.769.

ANNEXE 2 AU PROJET DE Résolution [EUR/13A8-3]
[(RAS_PROTECTION] (CMR-03)

Seuils pour les rayonnements non désirés

Les seuils pour les rayonnements non désirés relatifs aux stations spatiales géostationnaires sont données dans le Tableau 2-1 en termes de puissance surfacique produite au niveau des stations de radioastronomie dans une bande de référence.

Dans le Tableau 2-1, la valeur de puissance surfacique donnée dans la troisième, la cinquième et la septième colonnes (associée à la bande de référence indiquée dans les colonnes adjacentes) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne au niveau des stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne.

Les seuils pour les rayonnements non désirés relatifs aux stations spatiales de systèmes non géostationnaires sont donnés dans le Tableau 2-2 en termes de puissance surfacique équivalente (epfd) produite au niveau des stations de radioastronomie dans une bande de référence; ces seuils ne doivent pas être dépassées pendant un pourcentage de temps donné.

Dans le Tableau 2-2, la valeur d'epfd donnée dans la troisième, la cinquième et la septième colonnes (associée à la bande de référence indiquée dans les colonnes adjacentes) doit être respectée par les stations spatiales fonctionnant dans les bandes indiquées dans la première colonne au niveau des stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande mentionnée dans la deuxième colonne. L'epfd au niveau d'une station de radioastronomie doit être calculée en utilisant le diagramme d'antenne et la valeur de gain maximal d'antenne donnés dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO]. Des conseils sur le calcul de l'epfd peuvent être trouvés dans les Recommandations UIT-R S.1586 et UIT-R M.1583. Les angles d'élévation de la station de radioastronomie à prendre en compte dans le calcul de l'epfd sont ceux qui sont supérieurs à l'angle minimum d'élévation θmin du radiotélescope. En l'absence d'une telle information, une valeur de 5° sera utilisée. Le pourcentage de temps pendant lequel le niveau d'epfd ne devrait pas être dépassé est mentionné dans la Note (1) du Tableau 2-2.

TableAU 2-1

Seuils de puissance surfacique pour les rayonnements non désirés des stations spatiales 
géostationnaires au niveau d'une station de radioastronomie

| Bandes des services spatiaux | Bande du service de radioastronomie | Observation continuum monoparabole |  | Observation de raies spectrales monoparabole |  | VLBI(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pfd(2) | Bande de référence | pfd(2) | Bande de référence | pfd(2) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 1 670-1 710 | 1 660-1 670 | –181 | 10 | –194 | 20 | –166 |
| 2 655-2 670 | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) | –177 | 10 | NA | 25 | –161 |
| GHz | GHz | – | – | – | – | – |
| 22,55-23,55 | 22,21-22,5 | –146 | 290 | –162 | 250 | –128 |
| 22,55-23,55 24-24,05 | 23,6-24 | –147 | 400 | –161 | 250 | –129 |
| 30-31,3 31,8-32,3 | 31,3-31,8 | –141 | 500 | NA | NA | NA |

(1)	La largeur de bande de référence utilisée pour les raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsque des observations de raies spectrales ne sont pas effectuées, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée en utilisant les hypothèses contenues dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal typique de spectromètre (3 km/s).

(2)	Intégrée sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s.

TableAU 2-2

Seuils d'epfd(1) pour les rayonnements non désirés pour des systèmes à satellites 
non géostationnaires au niveau d'une station de radioastronomie

| Bandes des services spatiaux | Bande du service de radioastronomie | Observation continuum monoparabole |  | Observation de raies spectrales monoparabole |  | VLBI(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | epfd(3) | Bande de référence | epfd(3) | Bande de référence | epfd(3) |
| MHz | MHz | dB(W/m²) | MHz | dB(W/m²) | kHz | dB(W/m²) |
| 1 670-1 710 | 1 660-1 670 | –246 | 10 | –259 | 20 | –231 |
| 2 655-2 670 | 2 690-2 700 (dans les Régions 1 et 3) | –246 | 10 | NA | 25 | –230 |
| GHz | GHz | – | – | – | – | – |
| 21,4-22 22,55-23,55 | 22,21-22,5 | –233 | 290 | –249 | 250 | –215 |
| 22,55-23,55 24-24,05 | 23,6-24 | –235 | 400 | –249 | 250 | –217 |
| 30-31,3 31,8-32,3 | 31,5-31,7 | –231 | 500 | NA | NA | NA |

(1)	Ces seuils d'epfd ne doivent pas être dépassés pendant plus de 2% du temps.

(2)	La largeur de bande de référence utilisée pour les raies spectrales a aussi été utilisée comme largeur de bande de référence pour les observations VLBI. Dans les bandes VLBI, lorsque des observations de raies spectrales ne sont pas effectuées, la largeur de bande de référence pour les observations VLBI a été déterminée en utilisant les hypothèses contenues dans la Recommandation UIT-R RA.769 pour un canal typique de spectromètre (3 km/s).

(3)	Intégré sur la largeur de bande de référence avec un temps d'intégration de 2 000 s.

ANNEXE 3 AU PROJET DE résolution [EUR/13A8-3]
[RAS_PROTECTION] (CMR-03)

Etudes de compatibilité supplémentaires entre les services spatiaux 
et le service de radioastronomie

Le nombre de cas éventuels de brouillage, dus à des rayonnements non désirés causés par des services spatiaux dans des bandes utilisées par le service de radioastronomie, peut être élevé, notamment si l'on tient également compte des brouillages provenant de bandes non adjacentes. Une liste partielle de ces bandes et de ces cas, pour lesquels des études complémentaires devraient être conduites ou continuées, est donnée dans le Tableau 3-1 ci-dessous. Ces études devraient déterminer si, pour des raisons techniques ou opérationnelles, des limites pour les rayonnements non essentiels des services spatiaux plus strictes que les limites générales données dans l'Appendice 3 sont nécessaires afin de protéger le service de radioastronomie vis-à-vis des rayonnements non désirés des services spatiaux, tout en tenant compte de l'impact de la mise en œuvre ou non de telles limites ou seuils sur tous les services concernés.

TableAU 3-1

Bandes appairées à considérer dans les études complémentaires

| Bandes des services spatiaux | Bandes de radioastronomie |
| --- | --- |
| MHz | MHz |
| 137-138 | 150,05-153,0 (numéro 5.208A) |
| 387-390 | 322-328,6 (numéro 5.208A) |
| 400,15-401 | 406,1-410 (numéro 5.208A) |
| 620-790 (numéro 5.311) | 608-614 |
| 1 670-1 710 | 1 660-1 670 |
| 2 655-2 670 | 2 690-2 700 |
| 2 670-2 690 | 2 690-2 700 (en Région 2) |
| GHz | GHz |
| 10,7-10,95 | 10,6-10,7 |
| 21,4-22,0 | 22,21-22,5 |
| 22,55-23,55 | 22,21-22,5 |
| 22,55-23,55 | 23,6-24 |
| 24-24,05 | 23,6-24 |
| 30-31,3 | 31,3-31,8 |
| 31,8-32,3 | 31,5-31,7 |

______________

* 	Note du Secrétariat:  Cette Résolution a été révisée par la CMR-2000.

2	Voir la Note 1 de bas de page.