ADD	CAN/43/5

projet  de  résolution
[services  actifs/sets  (passive)]  (CMR-03)

Compatibilité entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive)
et d'autres services dans des bandes voisines

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que des attributions à titre primaire ont été faites dans des bandes adjacentes ou voisines au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) (SETS), et à divers services spatiaux dans le sens Terre vers espace, tels que le service fixe par satellite, le service mobile par satellite et le service de radiodiffusion par satellite et/ou à des services de Terre tels que le service fixe, le service mobile et le service de radiodiffusion, ci-après dénommés «services actifs»;

b)	que, dans nombre de cas, les fréquences utilisées par les détecteurs passifs du SETS sont choisies pour étudier les phénomènes naturels produisant des émissions radioélectriques à des fréquences régies par les lois de la nature et que, par conséquent, un déplacement de fréquence visant à éviter ou à réduire les problèmes de brouillage peut se révéler impossible;

c)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] définit une méthode pour réaliser des études de compatibilité entre bandes appariées des services actifs et des services passifs, ainsi qu'un cadre permettant de rendre compte des résultats de ces études;

d)	que la Recommandation UIT-R SM.[BbB] contient en outre les résultats d'étude de compatibilité entre un service passif et un service actif dans certaines bandes adjacentes et/ou bandes voisines,

notant

a)	qu'un détecteur passif du SETS subit les effets de la puissance cumulative produite par l'ensemble des émetteurs visibles à la surface de l'empreinte du détecteur;

b)	que les mesures prises par les services actifs pour protéger les récepteurs du SETS contre les brouillages peuvent entraîner des coûts supplémentaires et/ou une réduction des capacités de ces services;

c)	que, à l'inverse, le fait de ne pas prendre de telles mesures peut se traduire par des coûts supplémentaires et une moindre efficacité de fonctionnement du SETS;

d)	que les études relatives à certaines des bandes appariées recensées dans la Recommandation UIT-R SM.[BbB] sont encore en cours, et que les travaux futurs peuvent faire apparaître la nécessité d'incorporer de nouvelles bandes appariées,

reconnaissant

a)	que les rayonnements non désirés produits par des stations des services actifs, notamment des stations de Terre ou terriennes émettant à des angles d'élévation élevés, peuvent occasionner des brouillages inacceptables aux détecteurs passifs du SETS;

b)	qu'il est nécessaire de garantir un partage équitable des tâches pour pouvoir assurer la compatibilité entre les services actifs et le SETS (passive),

décide d'inviter l'UIT-R

1	à poursuivre ses études en vue de définir des méthodes permettant de protéger les détecteurs passifs du SETS contre les brouillages préjudiciables résultant des rayonnements non désirés de stations des services actifs dans certaines bandes de fréquences appariées de la Recommandation UIT-R SM.[BbB], en vue d'élaborer une ou plusieurs recommandations donnant des indications sur la compatibilité entre le SETS et les services actifs;

2	à identifier d'autres bandes appariées pour lesquelles il pourrait y avoir lieu de procéder à des études de compatibilité ou de prendre des mesures d'ordre réglementaire,

prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées, en concertation avec les parties intéressées, c'est-à-dire les services actifs et passifs.