MOD	IAP/5/141

52.221A		2)	Las llamadas en las frecuencias portadoras 12 290 kHz y 16 420 kHz serán permitidas únicamente hacia y desde los centros de coordinación de salvamento (véase el número 30.6.1), sujeto a la protección bajo la Resolución [XXX] (CMR-03). Las estaciones de barco y las estaciones costeras podrán utilizar las frecuencias portadoras alternativas de 12 359 kHz y 16 537 kHz para llamadas en modo símplex a condición de que la potencia de cresta de la envolvente no sobrepase 1 kW.    (CMR-03)

Motivos:	La adición en esta nota de pie de página permite efectuar llamadas desde y hacia estaciones que tienen responsabilidades de Búsqueda y Salvamento, a saber, centros de coordinación de salvamento. Llamadas relacionadas con seguridad en estas frecuencias también estarán sujetas a la protección de la Resolución [XXX]. Debido al número muy limitado de centros de coordinación de salvamentos que están, o se proponen estar, operando en estas bandas, es muy bajo el potencial y el tráfico adicional para interferir con el tráfico de socorro y seguridad. Además, esto permite que un barco  que se encuentre en una situación de socorro se comunique por  estos canales en lugar de hacer una llamada mediante un canal de servicios, y,  por lo tanto, de cambiar de hecho el canal de servicio por el canal de socorro y seguridad.