ADD	EUR/13A14/5

PROJET  DE  RÉSOLUTION  [EUR/13A14-12/16 MHz]  (CMR-03)

Utilisation des fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz pour la détresse 
et les communications de sécurité

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz sont attribuées pour les communications de détresse et de sécurité en radiotéléphonie;

b)	que ces fréquences ont aussi été utilisées pour l'appel en radiotéléphonie des stations de bateau vers les stations côtières;

c)	que l'utilisation de ces fréquences pour l'appel a causé des brouillages aux communications de détresse et de sécurité;

d)	que la CMR-97 a pour cette raison adopté la Résolution 346 (CMR-97) recommandant aux administrations de déplacer, quand cela était nécessaire, les fréquences d'appel de leur stations côtières des voies 1221 et 1621 vers toute autre voie appropriée en ondes décamétriques,

reconnaissant

a)	qu'il est d'une importance essentielle pour la sauvegarde de la vie humaine en mer que les communications de détresse et de sécurité puissent être établies sans être gênées par des brouillages préjudiciables;

b)	que la CMR-2000 a par conséquent décidé que l'appel sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz doit cesser aussitôt que possible et au plus tard le 31 décembre 2003 et a attribué les fréquences alternatives 12 359 kHz et 16 537 kHz pour l'appel initial entre les bateaux et les stations côtières,

notant

a)	que la CMR-2000 a aussi adopté la Résolution 350 (CMR-2000) invitant l'UIT-R et les administrations à étudier les brouillages sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz causés par les appels de routine et a placé la Résolution 350 (CMR-2000) à l'ordre du jour de cette Conférence;

b)	que quelques administrations ont déplacé les fréquences d'appel de leurs stations côtières des deux fréquences citées ci-dessus vers les fréquences alternatives 12 359 kHz et 16 537 kHz ou vers d'autres fréquences appropriées en ondes décamétriques;

c)	que quelques centres de coordination maritime des opérations de sauvetage sont tenus de fournir des communications liées à la sécurité telles que les consultations radiomédicales et les comptes rendus de position de navire;

d)	les dispositions existantes sur les précautions à prendre par les stations avant l'appel sur ces deux fréquences, à savoir:

–	avant la transmission sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz une station écoutera sur la fréquence pendant une période raisonnable pour s'assurer qu'aucun trafic de détresse n'est envoyé (voir le numéro 52.224);

–	que les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz peuvent aussi être utilisées par les stations côtières et les stations de navire pour la radiotéléphonie en bande latérale unique pour l'appel et la réponse initiaux. L'utilisation de ces fréquences dans un but de travail n'est pas autorisé,

décide

1	que les centres de coordination maritime des opérations de sauvetage qui sont dans l'obligation d'établir des communications limitées liées à la sécurité pour la navigation maritime internationale, comme les consultations radiomédicales et les comptes rendus de position de navire, peuvent, sous réserve de respecter les précautions indiquées dans le point d) du notant ci-dessus, utiliser les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz pour l'appel pour les communications liées à la sécurité;

2	que ces centres de coordination maritime des opérations de sauvetage limiteront leur utilisation des fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz à l'appel pour les communications liées à la sécurité entre les bateaux et les centres de coordination maritime des opérations de sauvetage au minimum absolument nécessaire afin de protéger les communications de détresse et de sécurité sur ces fréquences contre les brouillages préjudiciables,

prie instamment les administrations

1	d'encourager les stations côtières et les stations de navires sous leur juridiction à utiliser le système d'appel sélectif numérique pour l'appel et la réponse;

2	de cesser l'utilisation des fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz pour les appels qui ne sont pas liés à la sécurité, aussitôt que possible et au plus tard le 31 décembre 2003;

3	de limiter l'utilisation des fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz aux appels liés aux communications de sécurité entre les bateaux et les centres de coordination maritime des opérations de sauvetage qui sont dans l'obligation d'établir des communications limitées liées à la sécurité,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

en consultation avec les administrations, d'organiser des programmes de contrôle des émissions pour la poursuite des études sur les transmissions sur les fréquences 12 290 kHz et 16 420 kHz,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale.

Motifs:	Quelques centres de coordination maritime des opérations de sauvetage sont tenus de fournir des communications liées à la sécurité telles que les consultations radiomédicales et les comptes rendus de position de navire. La nouvelle Résolution proposée permet à de tels centres de coordination maritime des opérations de sauvetage d'utiliser les fréquences de détresse et de sécurité 12 290 kHz et 16 420 kHz également pour des appels limités aux communications liées à la sécurité, sous réserve de respecter des clauses de protection spécifiques.

* * *

SECTION C

Examiner les dispositions de fréquences et de canaux dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques du service mobile maritime, en ce 
qui concerne l'utilisation de nouvelles techniques numériques

Introduction

Il y a un besoin urgent de prendre des dispositions pour l'utilisation de techniques numériques dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques planifiées. Cela permettrait aux opérateurs commerciaux existants et futurs de faire une utilisation plus efficace économiquement du spectre radioélectrique disponible et faciliterait l'utilisation de nouvelles technologies et d'équipements pouvant être introduits dans le domaine maritime.

Il est probable que certaines des sous-bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, précédemment abondamment utilisées, ne le sont plus ou le sont de façon non significative. Par exemple, les bandes désignées pour la radiotélégraphie Morse, pourraient être rendues disponibles pour d'autres utilisations maritimes. La télégraphie à impression directe à bande étroite pourrait être un autre exemple d'utilisation de fréquence sur le déclin, bien que ce système soit toujours nécessaire comme partie intégrante du SMDSM.

Du fait de leur sous-utilisation actuelle, certaines parties des bandes d'ondes hectométriques et décamétriques pourraient être utilisées plus efficacement à l'aide des nouvelles technologies numériques qui émergent dans le marché mobile maritime, et leur utilisation devrait être considérée dans l'intérêt de ces nouveaux services.

Propositions

APPENDICE  17  (CMR-2000)

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

(Voir l'Article  52)

PARTIE  A  –  Tableau des bandes subdivisées