| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 17 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |
| partie 17 |  |

Point 1.17 de l'ordre du jour – Radiolocalisation dans la bande
2 900-3 100 MHz

Introduction

La bande de fréquences 2 900-3 100 MHz est attribuée au service de radionavigation à titre primaire et au service de radiolocalisation à titre secondaire.

Les applications du service de radionavigation dans la bande de fréquences 2 900-3 100 MHz sont principalement des radars maritimes, soit embarqués sur des navires, soit à terre. Quelques systèmes radar aéronautiques sont exploités dans seulement un nombre limité de pays, dans la partie basse de cette bande de fréquences. Diverses applications radar militaires expliquent l'utilisation du service de radiolocalisation dans cette bande. Les systèmes radar caractéristiques sont décrits dans la Recommandation UIT-R M.1460.

Dans la bande 2 900-3 100 MHz, divers systèmes radar coexistent de façon satisfaisante depuis plusieurs décennies, notamment dans les services de radionavigation et de radiolocalisation. De ce fait, et compte tenu des résultats des études entreprises dans le cadre de l'UIT-R, les changements suivants sont proposés au Règlement des radiocommunications, afin de satisfaire ce point de l'ordre du jour.

Propositions

ARTICLE  5

MOD	EUR/13A17/1

2 700-4 800 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 2 900-3 100 RADIONAVIGATION 5.426 RADIOLOCALISATION 5.425 5.427 |  |  |

Motifs:	Relever le statut de l'attribution du service de radiolocalisation aidera à satisfaire les exigences d'exploitation de la radiolocalisation.

_____________