| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 24 au Document 13-F |
|  |  |  | 5 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |
| PARTIE 24 |  |
| Point 1.24 de l'ordre du jour – Conditions de partage dans la bande 13,75-14 GHz |  |

Introduction

Les études menées par l'UIT-R ont permis d'identifier une méthode (la Méthode B de la section 1.4.3 du Rapport de la RPC) qui vise à préserver l'équilibre délicat qui existe entre les services concernés. Cette méthode est basée sur la diminution de la limite actuelle de la taille minimale des stations terriennes du SFS à 1,2 m et sur de nouvelles conditions techniques qui permettraient de gérer de manière satisfaisante les brouillages causés par les stations terriennes du SFS aux stations des services de radiolocalisation et de recherche spatiale:

–	des limites de densité de p.i.r.e. hors axe pour remédier aux brouillages causés aux radars aéroportés, en contraignant de 4 dB la valeur prescrite dans la Recommandation UIT-R S.728 et en prescrivant l'application obligatoire de ces limites dans le Règlement des Radiocommunications;

–	une limite de puissance surfacique pour un brouillage dû à une source unique (cette limite, à caractère obligatoire, serait insérée dans le Règlement des Radiocommunications, mais ne ferait l'objet d'aucune vérification de conformité de la part du BR):

–	pour la protection des radars maritimes, X dB(W/(m2  10 MHz)) à ne pas dépasser pendant plus de Y% du temps, à 36 m au dessus du niveau de la mer à la ligne de base normale, comme définie dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (1982);

–	pour la protection des radars mobiles terrestres, X dB(W/(m2  10 MHz)) à ne pas dépasser pendant plus de Y% du temps, à 3 m au dessus du sol à la frontière;

–	le Tableau 7 de l'Appendice 7 du Règlement des Radiocommunications serait mis à jour, afin de déterminer la nécessité de coordination entre une station terrienne du SFS et des stations du service de radiolocalisation en des points fixes spécifiés, dans le cadre de la procédure décrite au numéro 9.17;

–	pour maintenir la protection dont bénéficie actuellement le SRS, la limite de p.i.r.e. dans l'axe, dans la largeur de bande de 6 MHz, fixée au numéro 5.503, serait fonction du diamètre d'antenne de la station terrienne du SFS. En outre, la largeur de bande bénéficiant d'une protection serait étendue à 10 MHz et centrée sur 13,775 GHz;

–	assouplissement de 6 dB de la limite sur la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur 1 s, applicable aux émissions du service de radiolocalisation, pour des angles d'élévation inférieurs à 2°.

Cette méthode offrirait les avantages suivants:

–	le développement du SFS ne serait plus contraint par l'obligation de n'utiliser que des antennes de stations terriennes de diamètre supérieur à 4,5 m. On pourrait ainsi ramener la limite actuelle à 1,2 m, en ajoutant des limites appropriées pour garantir la protection des autres services, ce qui offrirait davantage de souplesse;

–	les systèmes du service de radiolocalisation bénéficieraient d'une protection quantifiée vis-à-vis de chaque station terrienne du SFS;

–	les contraintes imposées aux émissions du service de radiolocalisation seraient assouplies;

–	le SRS aurait la garantie de pouvoir fonctionner dans un environnement de brouillage maîtrisé, avec une protection assurée dans une largeur de bande élargie.

Cette méthode impliquerait aussi la suppression consécutive du numéro 5.503A et son remplacement par une attribution secondaire au service d'exploration de la Terre par satellite.

Pour ces raisons, l'Europe propose l'adoption de cette méthode (la Méthode B), avec des valeurs appropriées permettant d'assurer la protection de la radiolocalisation, de la radionavigation et de la recherche spatiale. De plus, si la CMR-03 adoptait la Méthode B, aucune procédure spéciale concernant la conformité avec les valeurs de X et de Y ne devrait être ajoutée au Règlement des radiocommunications; cependant, l'UIT-R serait invitée à développer des recommandations que les administrations pourraient utiliser, à leur discrétion, afin de les aider à se conformer aux limites.

Les considérations techniques qui ont été utilisées pour la détermination des limites de puissance surfacique pour une seule source de brouillage applicables aux stations terriennes du SFS (valeurs X et Y) sont données dans l'Addendum 1 au présent document pour information.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	EUR/13A24/1

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale Exploration de la Terre par satellite 5.499 5.500 5.501 MOD 5.502 MOD 5.503 |  |  |

Motifs:	Puisque la plupart des dispositions du numéro 5.503A sont parvenues à expiration, il est possible de refléter les dispositions restantes en incluant dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences une attribution secondaire au SETS et en supprimant le numéro 5.503A.

MOD	EUR/13A24/2

5.502	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de diamètre minimum de 1,2 m et une station terrienne d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne d'un diamètre minimum de 4,5 m. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW au-dessus d'un angle d'élévation de 2° et 65 dBW en dessous de cet angle.- Une administration qui envisage d'utiliser une station terrienne d'un réseau géostationnaire du service fixe par satellite dans cette bande, avec une antenne de diamètre inférieur à 4,5 m, doit auparavant veiller à ce que la puissance surfacique produite par cette station terrienne ne dépasse pas:

	–113 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 0,5% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la ligne de base, comme définie dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (1982) (la côte);

	–113 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 0,5% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière des pays suivants: [France, Grèce, Fédération de Russie, Royaume-Uni, …]. Cette limite peut être dépassée à la frontière d'un quelconque de ces pays dont l'administration a donné son accord.

Pour les stations terriennes du service fixe par satellite ayant une antenne de diamètre supérieur ou égal à 4,5 m, la p.i.r.e. de toute émission devrait être d'au moins 68 dBW et ne pas dépasser 85 dBW.     (CMR-03)

Motifs:

•	Relâchement à 1,2 m de la limite actuelle sur le diamètre minimal des antennes de stations terriennes du SFS et nouvelles limites de puissance surfacique appropriées pour assurer la protection des systèmes de radiolocalisation mobiles maritimes et terrestres.

•	Relâchement des contraintes sur les émissions du service de radiolocalisation.

•	La suppression des deux dernières phrases du numéro 5.502 actuel tient compte du fait que la nouvelle limite de 59/65 dBW imposée à la valeur moyenne de la p.i.r.e. rayonnée par les stations du service de radiolocalisation, vise à protéger les stations spatiales du SFS. En conséquence, aucune plainte de brouillage préjudiciable ne peut être formulée tant que ces limites sont respectées par les stations du service de radiolocalisation.

MOD	EUR/13A24/3

5.503	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande:

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser  4,7D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite (m) entre 13,770 
et 13,780 GHz pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

–	49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne de la station terrienne du service fixe par satellite (m) entre 13,770 et 13,780 GHz, pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

–	66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite émettant dans la bande 13,770-13,780 GHz, pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 31,9 m;

–	56,2 dB(W/4 kHz) pour les émissions à bande étroite des stations terriennes du service fixe par satellite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire), dans la bande 13,770-13,780 GHz, pour tout diamètre d'antenne de station terrienne du service fixe par satellite;

–	la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, dans la mesure où la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une densité de p.i.r.e.  conforme aux limites précitées par atmosphère claire.     (CMR-03)

Motifs:	Maintenir la protection actuelle des transmissions du SRS et étendre la largeur de bande protégée à 10 MHz.

SUP	EUR/13A24/4

5.503A

Motifs:	Puisque la plupart des dispositions du numéro 5.503A ont expiré, il est possible de refléter les dispositions restantes en incluant dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences une attribution secondaire au SETS et en supprimant le numéro 5.503A.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section III  –  Limites de puissance applicables aux stations terriennes

ADD	EUR/13A24/5

21.13bis	7)	Dans la bande 13,75-14 GHz, le niveau de p.i.r.e. émise par une station terrienne d'un réseau géostationnaire du service fixe par satellite, ayant une antenne de diamètre inférieur à 4,5 m, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

| Ecart angulaire par rapport à l'axe principal | p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 1 MHz |
| --- | --- |
| 2    7 7    9,2 9,2    48    | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Motifs:	Maintenir la protection actuelle des stations de radiolocalisation aéroportées.

APPENDICE  7  (CMR-2000)

ANNEXE  7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

MOD	EUR/13A24/6

TABLEAU  7b

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | ... | Fixe par satellite | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  | 13,75-14,3 |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  |  | Radiolocalisation, radionavigation (terrestre uniquement) |  |
| Méthode à utiliser |  |  | § 2.1 |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  |  | - |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station de Terre | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Paramètres de la station de Terre | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 107 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

1	A: modulation analogique; N: modulation numérique

2	On a utilisé les paramètres applicables à la station de Terre associée à des systèmes transhorizon. On peut aussi utiliser les paramètres des 	systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 5 725-7 075 MHz pour déterminer un contour supplémentaire avec 	Gx  37 dBi.

3	Liaisons de connexion de systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite.

4	Les pertes dans le système d'alimentation ne sont pas prises en compte.

5	Les bandes de fréquences considérées sont 7 100-7 155 MHz et 7 190-7 235 MHz pour le service d'exploitation spatiale et 7 145-7 235 MHz pour 	le service de recherche spatiale.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

MOD	EUR/13A24/7

ANNEXE  2B

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie

C  –  Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans le cas d'un faisceau d'antenne de satellite 
ou d'une antenne de station terrienne (fin)     (CMR-03)

| Points de l'Appendice | Publication anticipée d'un réseau à satellite géostationnaire | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 | Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à coordination prévue à la Section II de l'Article 9 | Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris la notification conformément à l'Appendice 30B) | Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire | Notification ou coordination d'une station terrienne | Fiche de notification soumise pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite au titre de l'Appendice 30 | Fiche de notification soumise pour les stations assurant les liaisons de connexion au titre de l'Appendice 30A | Fiche de notification soumise pour les stations des services fixes par satellite au titre de l'Appendice 30B | Points de l'Appendice | Radio- astronomie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.9.b.5 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.5 |  |
| C.9.b.6 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.6 |  |
| C.9.b.7 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.7 |  |
| C.9.b.8 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.8 |  |
| C.9.b.9 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.9 |  |
| C.9.b.10 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.9.b.10 |  |
| C.9.c |  |  | X |  | X |  |  |  |  | C.9.c |  |
| C.9.d |  |  | X |  | X |  | X | X |  | C.9.d |  |
| C.10.a |  |  | X | X | X |  |  |  |  | C.10.a |  |
| C.10.b |  |  | X | X | X |  |  | X |  | C.10.b |  |
| C.10.c.1 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.1 |  |
| C.10.c.2 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.2 |  |
| C.10.c.3 |  |  | O | X | X |  |  | X | X | C.10.c.3 |  |
| C.10.c.4 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.4 |  |
| C.10.c.5 |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| C.10.c.6 |  |  | X | X | X | X |  | X |  | C.10.c.6 |  |
| C.11.a | X10 | X10 | X | X | X |  |  |  |  | C.11.a |  |
| C.11.b |  |  |  |  |  |  |  | X |  | C.11.b |  |
| C.11.c |  |  |  |  |  |  | X |  | X | C.11.c |  |
| C.11.d |  |  |  |  | X |  |  |  |  | C.11.d |  |
| C.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | C.12 |  |
| C.13 |  |  |  |  |  |  | b |  |  | C.13 | X |
| C.15 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.15 |  |

X	Renseignement obligatoire	O  Renseignement facultatif	C  Ce renseignement ne doit être fourni que s'il a servi de base pour effectuer la coordination avec une autre administration

1	Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire.

2	Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement.

3	Pour les liaisons espace-espace seulement.

4	Pour les transmissions à partir de la station terrienne seulement.

5	Ne doit être fourni que pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A.

6	A fournir, s'il y a lieu, pour le type de transmission. Dans le cas contraire, en expliquer les raisons.

7	L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire, mais pas les deux.

8	Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro 9.15, 9.17 ou 9.17A.

10	Ne fournir que des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service

11	N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 9.7A ou 9.7B.

Motifs:	Rendre obligatoire l'information sur le diamètre d'antenne de la station terrienne pour les demandes de coordination permettrait au Bureau des radiocommunications de rendre ses conclusions quant à la conformité avec le numéro 5.502 sur la base d'informations explicites fournies par les administrations.

SUP	EUR/13A24/8

RÉSOLUTION  733  (CMR-2000)

Etude des conditions de partage entre les services 
dans la bande 13,75-14 GHz

_______________