| INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 27 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPéENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| PARTIE 27 |  |

Point 1.27 de l'ordre du jour – Appendices 30 et 30A 
et dispositions associées

Sous-Partie 27A

# 1	Introduction

La Résolution 540 (CMR-2000) a invité l'UIT-R à effectuer des études complémentaires, à achever avant la CMR-03, sur les critères de partage des Annexes 1, 3, 4 et 6 de l'Appendice 30 et des Annexes 1 et 4 de l'Appendice 30A.

L'Europe a examiné les résultats de ces études et formule des propositions dans les domaines suivants.

## 1.1	Partage intrarégional au sein du SRS en Régions 1 et 3 (section 1 de l'Annexe 1 à l'Appendice 30)

Les discussions qui se sont tenues au sein de l'UIT-R depuis la CMR-2000 ont montré que l'on peut offrir un niveau de protection adéquat aux assignations du Plan ou de la Liste en adoptant le gabarit de puissance surfacique donné dans la section 3.2.2.3 a) du Rapport de la RPC, qui est basé sur un critère d'augmentation de bruit de 6% et sur la protection d'une gamme d'antennes de diamètres compris entre 60 cm et 240 cm. Ce gabarit de puissance surfacique fournit jusqu'à 1,7 dB de protection supplémentaire aux assignations nominales du Plan par rapport au gabarit de puissance surfacique adopté par la CMR-2000 dans la section 1 de l'Annexe 1 à l'Appendice 30 (CMR-2000). Il pourrait donc être avantageux de substituer ce gabarit à celui de la section 1 de l'Annexe 1 de l'Appendice 30.

## 1.2	Partage interrégional (sections 3 et 6 de l'Annexe 1 à l'Appendice 30, Annexe 4 à l'Appendice 30)

Des gabarits de puissance surfacique ont été développés sur la base d'un critère d'augmentation de bruit de 6%, de diagrammes de gain d'antenne de référence améliorés et des gammes d'antenne suivantes:

–	Pour la protection du SRS: diamètres d'antenne de 45/60 cm à 240 cm.

–	Pour la protection du SFS: diamètres d'antenne de 45/60 cm à 11 m.

Les études de l'UIT-R ont conclu que les gabarits de puissance surfacique actuels utilisés pour le partage interrégional, tels qu'ils apparaissent dans les sections 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 à l'Appendice 30, peuvent être remplacés par un ou deux des gabarits de puissance surfacique donnés dans la section 3.2.2.3 du Rapport de la RPC.

L'Europe considère que le diamètre d'antenne minimal à protéger devraient être égal à 60 cm, afin d'assurer une utilisation plus efficace des ressources orbite/spectre et de faciliter l'accès à ces ressources par des utilisateurs futurs. Il est donc proposé d'adopter le gabarit de puissance surfacique donné dans la section 3.2.2.3 a) du Rapport de la RPC.

## 1.3	Protection du SFS en Région 1 vis-à-vis des modifications du Plan SRS en Région 2 (section 7 de l'Annexe 1 à l'Appendice 30)

Les études de l'UIT-R ont conclu que la limite actuelle de 4% sur le rapport ΔT/T pour protéger les stations spatiales de réception du SFS en Région 1 vis-à-vis des modifications du Plan SRS en Région 2 pourrait être assouplie à 6%.

## 1.4	Protection des stations terriennes du SRS vis-à-vis des stations de Terre ou des stations terriennes du SFS (Annexe 3 à l'Appendice 30)

La protection des stations terriennes de réception du SRS dans la bande 11,7-12,5 GHz, contre les brouillages causés par les stations de Terre, ou les stations terriennes d'émission du SFS fonctionnant dans le sens de transmission opposé, est assurée par le numéro 9.19 et par la méthode associée de détermination de la nécessité d'effectuer la coordination (l'Annexe 3 de l'Appendice 30). Les études de l'UIT-R ont montré que la méthode de l'Appendice 7 (Rév.CMR-2000) pouvait être utilisée en lieu et place de celle de l'Annexe 3 de l'Appendice 30 pour identifier les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée, ou l'accord recherché, au titre du numéro 9.19.

L'Appendice 7 tire parti d'une révision récente des données de propagation (Recommandation UIT-R P.620-4) et tient compte des zones hydroclimatiques. Il fournira donc une évaluation plus précise et plus réaliste des risques de brouillage. Il permettra également de corriger plusieurs lacunes relevées dans la méthode décrite dans l'Annexe 3 de l'Appendice 30 (par exemple, l'Annexe 3 ne donne pas de critère pour les conditions de propagation à court terme, et ne donne pas d'explication sur les différences importantes d'affaiblissement dus à la propagation entre la Région 2, d'une part, et les Régions 1 et 3, d'autre part). Le remplacement de l'Annexe 3 de l'Appendice 30 par l'Appendice 7 permettra également de simplifier et d'harmoniser le Règlement des radiocommunications en ne retenant plus qu'une seule et même méthode pour déterminer s'il est nécessaire d'effectuer la coordination, dans toutes les situations de partage. La CMR-2000 était allée dans ce sens en remplaçant l'ancienne section 3 de l'Annexe 4 de l'Appendice S30A par l'Appendice 7 pour la détermination de la zone de coordination autour d'une station terrienne émettrice de liaison de connexion.

Pour ces raisons, il est proposé de remplacer l'Annexe 3 de l'Appendice 30 par l'Appendice 7, avec des paramètres SRS appropriés à inclure dans le Tableau 8 de l'Annexe 7 de l'Appendice 7.

## 1.5	Protection des stations spatiales de réception de liaison de connexion du SRS vis-à-vis des stations spatiales d'émission du SFS ou du SRS, ou vis-à-vis des stations terriennes d'émission de liaison de connexion du SRS (sections 5 et 6 de l'Annexe 1 à l'Appendice 30A, sections 1 et 2 de l'Annexe 4 à l'Appendice 30A)

Le critère d'augmentation de la température de bruit varie, selon les cas, entre 3% et 4%. L'UIT-R a convenu qu'il serait utile d'harmoniser les critères de partage entre Régions figurant dans les Annexes 1 et 4 de l'Appendice 30A, et qu'il serait peut-être approprié d'assouplir chacun des quatre critères mentionnés dans ces annexes. Il est donc proposé de remplacer ces critères par un critère commun de 6%.

## 1.6 	Utilisation d'assignations de liaisons de connexion du SRS pour le SFS OSG (Terre vers espace) dans les bandes 14,5-14,8 GHz et 17,3-18,1 GHz

Le numéro 5.492 autorise l'utilisation pour des transmissions du SFS (espace vers Terre) d'assignations du SRS conformes au Plan régional approprié ou incluses dans la Liste des Régions 1 et 3 de l'Appendice 30, sous réserve que ces émissions ne causent pas plus de brouillages ou ne requièrent pas davantage de protection contre les brouillages que les transmissions SRS fonctionnant conformément au Plan ou à la Liste, selon le cas.

La conformité d'une assignation avec cette disposition est vérifiée par le Bureau au moment de la notification de l'assignation, au titre du § 5.2.1 d) de l'Article 5 de l'Appendice 30. L'UIT-R a étudié les critères techniques selon lesquels une telle utilisation satisfait aux conditions spécifiées dans cette disposition (cf. Recommandation UIT-R BO.1373-1), qui fournit au Bureau les outils nécessaires pour vérifier que cette disposition est appliquée de façon correcte.

Le numéro 5.492 ne constitue pas une attribution au SFS (espace vers Terre), mais établit les conditions dans lesquelles une assignation du SRS peut-être utilisée pour des transmissions du SFS. Par conséquent, lorsque cette disposition est appliquée par une administration, l'assignation en question reste une assignation du SRS du point de vue du Règlement des radiocommunications. Pour cette raison, l'assignation sur la liaison montante correspondante demeure également une assignation à une liaison de connexion du SRS, quelles que soient ses caractéristiques techniques. Au titre de l'Article 5 de l'Appendice 30A, ces caractéristiques sont examinées du point de vue de leur conformité au Plan ou à la Liste, selon le cas, et ne peuvent donc être utilisées que si elles ne causent pas davantage de brouillages ou ne requièrent pas davantage de protection contre les brouillages que les transmissions SRS effectuées conformément au Plan ou à la Liste, selon le cas. Ainsi, la situation sur le plan réglementaire est claire et n'appelle aucune modification du Règlement des radiocommunications actuel.

## 1.7	Examen des dispositions du numéro 5.491

Le numéro 5.491 traite de la situation spécifique de l'attribution au SFS (espace vers Terre) en Région 3 vis-à-vis du SRS planifié et des services de Terre. Le numéro est actuellement rédigé ainsi:

5.491	Attribution additionnelle: dans la Région 3, la bande 12,2-12,5 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Les limites de puissance surfacique spécifiées dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 s'appliquent à cette bande de fréquences. L'introduction de ce service doit se faire conformément aux procédures spécifiées dans l'Article 7 de l'Appendice 30, du point de vue de ses relations avec le service de radiodiffusion par satellite en Région 1, la bande de fréquences applicable étant étendue à 12,2-12,5 GHz.     (CMR-2000)

Ce numéro comporte plusieurs dispositions réglementaires:

a)	il attribue à titre primaire la bande 12,2-12,5 GHz au service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 3;

b)	il spécifie que les limites du Tableau 21-4 s'appliquent;

c)	il spécifie que les dispositions de l'Article 7 de l'Appendice 30 s'appliquent vis-à-vis du service de radiodiffusion par satellite en Région 1, la bande de fréquences où elles doivent s'appliquer étant étendue à 12,2-12,5 GHz.

La disposition de l'alinéa b) n'est pas nécessaire, puisque les limites du Tableau 21-4 s'appliquent toujours, sans que l'on ait besoin de le mentionner dans un numéro de l'Article 5.

La disposition de l'alinéa c) n'est plus nécessaire, puisque l'Article 7 de l'Appendice 30 a été modifié par la CMR-2000 pour inclure cette disposition particulière et que cet article s'applique, sans que l'on ait besoin de le mentionner dans ce numéro.

Il serait donc possible de refléter le numéro 5.491, dans son intégralité, dans le tableau de l'Article 5, sous la forme d'une attribution à titre primaire au SFS (espace vers Terre) en Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz. Dans cette optique, le numéro 5.491 pourrait donc être supprimé, ce qui irait dans le sens de la Résolution 26 (Rév.CMR-97).

## 1.8	Application du concept de groupement à un même emplacement orbital dans les Appendices 30 et 30A en Régions 1 et 3

La protection des assignations figurant dans le Plan et la Liste vis-à-vis de nouvelles assignations de la Liste est basée sur les niveaux cumulatifs du rapport porteuse/brouillage (marge de protection équivalente; MPE) et sur la dégradation de ces niveaux. Si une administration demande à modifier certaines caractéristiques d'une de ses assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste (par exemple, le diamètre de l'antenne ou la technique de modulation), il est nécessaire de procéder à une modification au titre de l'Article 4 des Appendices 30 et/ou 30A. Une telle modification constitue un autre moyen d'exploiter la même capacité et de ce fait ne peut être exploitée simultanément avec l'assignation d'origine, les deux assignations étant mutuellement incompatibles. De telles modifications sont d'une importance cruciale pour toute administration qui veut pouvoir envisager de modifier certains des paramètres techniques de ses assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste, que ce soit avant ou après leur mise en service.

Néanmoins, si pour actualiser la situation de référence, on calculait les brouillages créés par ces assignations, on obtiendrait une évaluation excessive du brouillage causé aux autres assignations du Plan ou de la Liste, puisque seule une de ces assignations serait en service à un moment donné. Pire encore, le calcul des brouillages réciproques entre ces assignations donnerait des niveaux de bruit très élevés qui seraient dominants dans le calcul de leur MPE, mais qui ne seraient que purement théoriques, puisqu'une fois encore, ces assignations ne seront pas en service en même temps. Cependant, la protection de ces assignations est fondée sur la dégradation de leur MPE et, du fait du brouillage théorique calculé entre l'assignation d'origine et la modification qui lui a été apportée, toute nouvelle modification à la Liste pourrait créer un niveau de bruit extrêmement élevé vers ces dernières, avant même que leur rapport cumulatif porteuse/brouillage ne soit dégradé au point de dépasser le seuil.

C'est pourquoi, pour qu'une administration soit en mesure de modifier les caractéristiques techniques d'une de ses assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste, et de conserver la protection de cette assignation, il ne faut pas calculer les niveaux de brouillage réciproques entre ces assignations. Cette approche s'effectue dans la version actuelle du Règlement des radiocommunications au moyen du groupement d'assignations. Ainsi, le niveau de brouillage n'est calculé que pour le cas le plus défavorable, et n'est pas calculé entre ces assignations, ce qui donne une description exacte de leur utilisation effective.

Il est à noter que le groupement d'une demande de modification au titre de l'Article 4 avec une inscription existante dans le Plan ou dans la Liste, ou avec une autre demande de modification, ne libère aucunement l'administration de la responsabilité qui est la sienne d'assurer une protection totale vis-à-vis de cette nouvelle assignation à toutes celles qui figurent dans le Plan ou la Liste. Les assignations inscrites dans la Liste, groupées avec d'autres assignations, n'ont, en soi, absolument aucune incidence sur les autres et cela, quel que soit le nombre de réseaux qui sont groupés.

En conclusion, comme il est nécessaire de grouper les réseaux situés à un même emplacement orbital pour permettre aux administrations de modifier les paramètres techniques de leurs assignations du Plan ou de la Liste, et que l'application de ce principe n'aura pas d'incidence sur les assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste, il convient de conserver ce principe du groupement tel qu'il existe actuellement.

# 2	Propositions

APPENDIce 30* (CMR-2000)

MOD	EUR/13A27/1

ARTICLE  6     (CMR-03)

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence à des stations de Terre ou à des stations terriennes du service fixe par satellite (Terre vers espace) affectant des assignations de fréquence à des stations de radiodiffusion 
par satellite dans les bandes 11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 
11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2)10

6.1	Les dispositions du numéro 9.19 et les dispositions connexes des Articles 9 et 11 sont applicables vis-à-vis des assignations de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes 11,7-12,5 GHz en Région 1, 12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz en Région 3:

a)	aux stations d'émission de Terre dans la bande de fréquences 11,7-12,7 GHz dans toutes les Régions;

b)	aux stations terriennes d'émission du service fixe par satellite dans la bande 12,5-12,7 GHz (en Région 1).

6.2	Lors de l'application des procédures visées au § 6.1, les dispositions de l'Appendice 5 sont remplacées par ce qui suit:

6.2.1	Ces procédures doivent être appliquées vis-à-vis des administrations dont le territoire recouvre la zone de service associée:

a)	aux assignations conformes au Plan régional approprié de l'Appendice 30;

b)	aux assignations figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3;

c)	aux assignations pour lesquelles la procédure de l'Article 4 a été engagée, à compter de la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 au titre du § 4.1 ou 4.2.

6.2.2	Les critères à appliquer sont ceux donnés dans l'Appendice 7.

Motifs:	Il est proposé de  remplacer l'Annexe 3 de l'Appendice 30 par l'Appendice 7, avec des paramètres SRS appropriés à inclure dans le Tableau 8 de l'Annexe 7 de l'Appendice 7.

Annexe 1 (CMR-03)

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration est affecté par un projet de modification du Plan pour la Région 2 ou par un projet d'assignation 
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 ou 
lorsqu'il faut rechercher l'accord d'une autre administration
conformément au présent Appendice14

(Voir l'Article 4)

MOD	EUR/13A27/2

# 1	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3 ou à la Liste pour les Régions 1 et 3 ou causé aux assignations nouvelles ou modifiées de la Liste pour les Régions 1 et 3

Dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste ne doit pas dépasser _103,6 dB(W(m2  27 MHz)).

En ce qui concerne le § 4.1.1 a) ou b) de l'Article 4, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée par le Bureau comme affectée si l'espacement orbital minimal entre les stations spatiales utile et brouilleuse est, dans les conditions les plus défavorables de maintien en position, inférieur à 9°.

Toutefois, une administration 'est considérée comme n'étant pas affectée si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est respectée:

a)	dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service associée à l'une de ses assignations de fréquence du Plan ou de la Liste ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, ne dépasse pas les valeurs suivantes15:

'

–147 			dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  0°	 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  2,0°	 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  3,59°	 θ < 9°

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu de la précision de maintien en position est-ouest des stations respectives.

Motifs:	Ce gabarit de puissance surfacique fournit jusqu'à 1,7 dB de protection supplémentaire aux assignations nominales du Plan par rapport au gabarit de puissance surfacique adopté par la CMR-2000.

b)	les projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste pour les Régions 1 et 3 ont pour conséquence que la marge de protection équivalente sur la liaison descendante16 correspondant à un point de mesure de son assignation figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou pour laquelle la procédure de l'Article 4 a été engagée, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure de la Liste ou de tout accord antérieur, ne descend pas de plus de 0,45 dB au-dessous de 0 dB ou, si elle est déjà négative, de plus de 0,45 dB au-dessous de la valeur résultant:

–	du Plan et de la Liste pour les Régions 1 et 3 établis par la CMR-2000; ou

–	d'un projet d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste conforme au présent Appendice; ou

–	d'une nouvelle inscription dans la Liste pour les Régions 1 et 3 par suite de l'application avec succès des procédures de l'Article 4.

NOTE – Pour effectuer le calcul, l'effet à l'entrée du récepteur de tous les signaux dans le même canal ou dans les canaux adjacents est exprimé sous la forme d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est habituellement exprimée en décibels.

NOC

# 2	Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente, pour des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2

MOD	EUR/13A27/3

# 3	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique pour protéger le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2-12,5 GHz dans les Régions 1 et 2 et dans la bande 12,5-12,7 GHz dans la Région 3

En ce qui concerne le § 4.1.1 c) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique, en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement.

En ce qui concerne le § 4.2.3 a), 4.2.3 b) ou 4.2.3 f) de l'Article 4, selon le cas, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point de mesure quelconque de la zone de service correspondant à ses assignations de fréquence avec chevauchement:

où  représente:

'

.

–147 			dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  0°		 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  0,23°		 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  2,0°		 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  3,59°		 θ < 10,57°

–103,6 			dB(W/(m2 · 27 MHz))	pour  10,57°	 θ

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu de la précision de maintien en position est-ouest des stations respectives.

Motifs:	L'Europe considère que le diamètre d'antenne minimal à protéger devrait être 60 cm, afin d'assurer une utilisation plus efficace des ressources orbite/spectre et de faciliter l'accès à ces ressources par les utilisateurs futurs. Il est donc proposé d'adopter le gabarit de puissance surfacique donné dans la section 3.2.2.3 a) du Rapport de la RPC.

NOC

# 4	Limites imposées à la valeur de la puissance surfacique pour protéger les services de Terre d'autres administrations18, 19, 20

NOC

5	(Non utilisé.)

MOD	EUR/13A27/4

# 6	Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan ou dans la Liste pour les Régions 1 et 3 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz ou de la Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz, et des assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5-12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande 12,2-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) de l'Article 4, une administration  est considérée comme affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter la puissance surfacique, sur  une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 2 ou en Région 3, de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan ou de la Liste pour les Régions 1 et 3, tels qu'établis par la CMR-2000.

En ce qui concerne le § 4.2.3 e), une administration est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a pour 'effet d'augmenter la puissance surfacique, sur une partie quelconque de  la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1 ou en Région 3, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985.

'''''''''

En ce qui concerne le § 4.1.1 e) ou le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration est considérée comme n'étant pas affectée si le projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, ou si le projet de modification du Plan de la Région 2, a pour conséquence que la puissance surfacique produite dans une partie quelconque de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service fixe par satellite en Région 1, 2 ou 3 est inférieure à:

–186,5    		dB(W/(m2  40 kHz)) 	pour 0° 	 θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2  40 kHz))	pour 0,054° 	 θ < 2,0°

–165,0+ 1,66 θ² 	dB(W/(m2  40 kHz))	pour 2,0° 	 θ < 3,59°

–157,5 + 25 log θ 	dB(W/(m2  40 kHz))	pour 3,59° 	 θ < 10,57°

–131,9 			dB(W/(m2  40 kHz))	pour 10,57° 	 θ

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu de la précision de maintien en position est-ouest des stations respectives.

Motifs:	L'Europe considère que le diamètre d'antenne minimal à protéger devrait être 60 cm, afin d'assurer une utilisation plus efficace des ressources orbite/spectre et de faciliter l'accès à ces ressources par les utilisateurs futurs. Il est donc proposé d'adopter le gabarit de puissance surfacique donné dans la section 3.2.2.3 a) du Rapport de la RPC. Etant donné que le SFS utilise également les transmissions à bande étroite, la puissance surfacique est exprimée en dB(W/m²/40 kHz).

MOD	EUR/13A27/5

# 7	Limites imposées aux changements de la température de bruit équivalente pour protéger le service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 1 contre les modifications apportées au Plan pour la Région 2 dans la bande 12,5-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration de la Région 1 est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a les effets suivants:

–	la valeur de T/T résultant de la modification proposée est supérieure à la valeur de T/T résultant de l'assignation contenue dans le Plan pour la Région 2 à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985; et

–	la valeur de T/T résultant de la modification proposée est supérieure à 6%;

lorsqu'on utilise la méthode de l'Appendice 8 (Cas II).

Motifs:	Les études de l'UIT-R ont conclu que la limite actuelle de 4% sur le rapport ΔT/T pour protéger les stations spatiales de réception du SFS en Région 1 vis-à-vis des modifications du Plan SRS en Région 2 pouvait être assouplie à 6%.

SUP	EUR/13A27/6

ANNEXE 3

Méthode permettant de déterminer la valeur limite de la puissance 
surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service d'une station 
spatiale de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 
11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) 
et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2), et de calculer la puissance 
surfacique produite à cette limite par une station de Terre

Motifs:	Il est proposé de remplacer l'Annexe 3 de l'Appendice 30 par l'Appendice 7, avec des paramètres SRS appropriés à inclure dans le Tableau 8 de l'Annexe 7 de l'Appendice 7.

MOD	EUR/13A27/7

ANNEXE  4     (CMR-03)

Nécessité de coordonner une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est
pas assujetti à un Plan: dans la Région 2 (11,7-12,2 GHz) par rapport
au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation 
nouvelle ou modifiée dans la Liste pour les Régions 1 et 3, dans la Région 1 (12,5-12,7 GHz) et dans la Région 3 (12,2-12,7 GHz) par rapport au Plan
, ou à des projets de modifications du Plan pour la Région 2, dans la Région 3 (12,2-12,5 GHz) par rapport au Plan, à la Liste ou à des projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste pour la Région 1

(Voir l'Article 7)

En ce qui concerne les § 7.1 et 7.2 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale émettrice du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite lorsque ce service n'est pas assujetti à un Plan est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la puissance surfacique produite  sur toute partie de la zone de service correspondant aux assignations de fréquence avec chevauchement faites au service de radiodiffusion par satellite d'une administration de la Région 1 ou de la Région 3 dépasse la valeur définie dans les expressions données ci-dessous:

–147 			dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  0°		 θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  0,23°	 θ < 2,0°

–136,7 + 1,66 θ2 	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  2,0°		 θ < 3,59°

–129,2 + 25 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  3,59°	 θ < 10,57°

–103,6 			dB(W/(m2 · 27 MHz))		pour  10,57°	 θ

où θ est l'espacement orbital géocentrique minimal entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse compte tenu de la précision de maintien en position est-ouest des stations respectives.

''''

Motifs:	L'Europe considère que le diamètre d'antenne minimal à protéger devrait être 60 cm, afin d'assurer une utilisation plus efficace des ressources orbite/spectre et de faciliter l'accès à ces ressources par les utilisateurs futurs. Il est donc proposé d'adopter le gabarit de puissance surfacique donné dans la section 3.2.2.3 a) du Rapport de la RPC.

ANNEXE 639

Critères de partage entre services

ADD	EUR/13A27/8

Partie A – Hypothèses utilisées pour déduire les critères de partage 
adoptés par la CAMR-77

NOC

Sections 1 à 3 de l'Annexe 6

Motifs:	On conserve ces paragraphes pour des raisons historiques puisqu'ils expliquent les critères de partage utilisés pour élaborer le Plan de la CAMR-77.

ADD	EUR/13A27/9

Partie B – Hypothèses utilisées pour établir les critères de partage 
adoptés par la CMR-03

L'établissement de nouveaux critères de partage entre le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite se fonde sur les principes suivants.

# 1	Diagrammes de référence d'antenne

1.1	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite dont le diamètre est compris entre 60 cm et 240 cm, le gain des lobes latéraux est celui de la Recommandation UIT-R BO.1213.

1.2	Pour une antenne de station terrienne du service fixe par satellite dont le diamètre est supérieur à 240 cm, le gain des lobes latéraux est celui de la Recommandation UIT-R S.580-5, avec une enveloppe des lobes latéraux définie par 29 – 25 logθ, et complété par le lobe principal de l'Annexe 3 de l'Appendice 8, ce qui est équivalent à celui du § 3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 7 (CMR-2000).

# 2	Diamètres d'antenne et températures de bruit totales

Les gammes de diamètre d'antenne et de température de bruit totale prises en compte pour la protection des services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite sont données dans le Tableau suivant:

| Diamètre de l'antenne de la station terrienne de réception (m) | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de bruit de la station terrienne de réception (K) | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Température de bruit totale de la liaison | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La température de bruit totale de la liaison a été calculée d'après la température de bruit de la station terrienne de réception (incluant la température d'antenne, la température d'amplificateur de réception et l'accroissement de bruit imputable aux pertes de la ligne d'alimentation), à laquelle on a ajouté 2 dB pour toutes les autres sources de bruit (bruit sur la liaison montante, brouillages OSG, découplage de polarisation croisée et brouillage par réutilisation des fréquences).

# 3	Critères de protection

Les gabarits de puissance surfacique définis aux § 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 nécessaires pour protéger le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite ont été déterminés en fixant à 6% l'augmentation relative de bruit admissible (T/T) dans la gamme d'antennes de station terrienne figurant dans le Tableau ci-dessus.

La puissance surfacique brouilleuse admissible a été calculée au moyen de la formule suivante:

PFDtot(θ) = 10 log(T/T) + 10 log(kT brf) + Gm – Ga(φ)

où:

PFDtot(θ):	niveau admissible de puissance surfacique brouilleuse pour un espacement orbital de  degrés

T/T:	augmentation relative admissible de bruit de la liaison de réception = 6%

k:	constante de Boltzmann (1,38  10–23 J/K)

T:	température de bruit de la liaison de réception (voir le Tableau ci-dessus)

brf:	largeur de bande de référence (27 MHz dans les Régions 1 et 3; 24 MHz 
dans la Région 2)

Gm:	gain pour une ouverture équivalente de 1 m2

Ga(φ):	gain de l'antenne de réception pour un angle topocentrique de φ degrés 
(φ = 1,1 θ).

# 4	Valeurs de puissance surfacique propres à assurer la protection du SFS et du SRS, avec des diamètres d'antenne spécifiques

Le Tableau ci-après indique les niveaux de puissance surfacique requis pour assurer la protection du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite compte tenu des caractéristiques visées au § 2 ci-dessus et sur la base des critères spécifiés au § 3 ci-dessus.

| Niveau de puissance surfacique requis (dB(W/(m2 · 27 MHz))) selon le diamètre d'antenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séparation orbitale entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse (cm) | 60 |  | 80 | 120 | 240 | 500 | 800 | 1 100 |
| 0° | 136,7 |  | 138,7 | 142,2 | 147,4 | 152,5 | 155,6 | 158,2 |
|  > 0 |  | Pour toute valeur de séparation orbitale  entre la station spatiale utile et la station spatiale brouilleuse, il y a lieu d'assouplir la valeur de puissance surfacique applicable en ajoutant à la valeur correspondant à une séparation orbitale de 0° la discrimination d'antenne hors axe calculée selon les hypothèses du § 1 ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Pour les études sur la révision des gabarits de puissance surfacique figurant dans les sections 1, 3 et 6 de l'Annexe 1 et dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30, l'UIT-R s'est fondé sur les diagrammes d'antenne, des caractéristiques de transmission (diamètres d'antenne et températures de bruit associées) et des critères de protection qui sont expliqués dans le présent paragraphe.

APPENDIce 30A (CMR-2000)

MOD	EUR/13A27/10

ANNEXE 1

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une
administration est affecté par un projet de modification au Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou par un 
projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons 
de connexion pour les Régions 1 et 3 ou, le cas échéant, lorsqu'il faut 
rechercher l'accord de toute autre administration conformément 
au présent Appendice     (CMR-03)

Motifs:	Harmoniser le texte français avec les autres langues, ainsi que la terminologie utilisée pour se référer à la «Liste des liaisons de connexion» avec celle utilisée pour le «Plan des liaisons de connexion» qui est mentionné au singulier dans l'Article 1.

NOC

# 3	Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente vis-à-vis des assignations de fréquence conformes au Plan des liaisons de connexion de la Région 218     (CMR-2000)

MOD	EUR/13A27/11

# 4	Limites applicables au brouillage causé aux assignations de fréquence conformes au Plan des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou à la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3 ou causé aux projets d'assignation nouvelle ou modifiée de la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3     (CMR-03)

MOD	EUR/13A27/12

# 5	Limites applicables pour protéger une assignation de fréquence dans les bandes 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) et 17,3-17,8 GHz (Région 2) à une station spatiale de réception du service fixe par satellite (Terre vers espace)

Une administration des Régions 1 ou 3 est considérée comme affectée par un projet de modification dans la Région 2, en ce qui concerne les § 4.2.2 a) ou § 4.2.2 b) de l'Article 4, ou une administration de la Région 2 est considérée comme affectée par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, en ce qui concerne le § 4.1.1 c) de l'Article 4, lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite entraîne une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de la liaison de connexion qui dépasse la valeur seuil de  T / T correspondant à 6%, où  T / T est calculée conformément à la méthode indiquée à l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de bande nécessaire des porteuses de la liaison de connexion.     (CMR-03)

Les systèmes intérimaires de la Région 2 conformes à la Résolution 42 (Rév.Orb-88) ne sont pas pris en considération lors de l'application de ces dispositions aux projets d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3. Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux systèmes intérimaires de la Région 2 pour ce qui est des administrations des Régions 1 et 3, conformément aux § 5.2 b) de la Résolution 42.     (CMR-03)

MOD	EUR/13A27/13

# 6	Limites applicables pour protéger une assignation de fréquence dans la bande 17,8-18,1 GHz (Région 2) à une station spatiale réceptrice de liaison de connexion du service fixe par satellite (Terre vers espace)     (CMR-03)

En ce qui concerne le § 4.1.1 d) de l'Article 4, une administration de la Région 2 est considérée comme affectée par un projet d'assignation nouvelle ou modifiée dans la Liste des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3, lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale réceptrice en Région 2 d'une station de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite entraîne une augmentation de la température de bruit de la station spatiale réceptrice de liaison de connexion qui dépasse la valeur seuil de T / T correspondant à 6%, où T / T est calculé conformément à la méthode indiquée à l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximale par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de la bande nécessaire des porteuses de la liaison de connexion.     (CMR-03)

Motifs:	Harmonisation des critères de partage entre Régions avec un T / T commun de 6%.

ANNEXE 4      (CMR-2000)

Critères de partage entre services

MOD	EUR/13A27/14

# 1	Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations spatiales d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite et une station spatiale de réception figurant dans le Plan ou la Liste des liaisons de connexion ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste dans les bandes de fréquences 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) et dans le Plan des liaisons de connexion ou un projet de modification du Plan dans la bande de fréquences 17,3-17,8 GHz (Région 2)

En ce qui concerne le § 7.1 de l'Article 7, la coordination d'une station spatiale d'émission du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste, ou dans le Plan des liaisons de connexion de la Région 2 ou un projet de modification du Plan, est nécessaire lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration cause une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur seuil de Ts/Ts correspondant à 6%. Ts/Ts est calculé conformément au Cas II de la méthode présentée dans l'Appendice 8.

MOD	EUR/13A27/15

# 2	Valeurs de seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire entre des stations terriennes émettrices de liaison de connexion du service fixe par satellite en Région 2 et une station spatiale de réception figurant dans le Plan ou la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste, dans la bande 17,8-18,1 GHz

En ce qui concerne le § 7.1 de l'Article 7, la coordination d'une station terrienne émettrice de liaison de connexion du service fixe par satellite avec une station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite du Plan ou de la Liste des liaisons de connexion des Régions 1 et 3 ou un projet de station spatiale de réception nouvelle ou modifiée dans la Liste est nécessaire, lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration provoque une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui

dépasse une valeur de seuil de T/T correspondant à 6%, où T/T est calculé conformément à la méthode présentée dans l'Appendice 8, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur moyenne des densités de puissance par hertz sur la largeur de bande nécessaire des porteuses de la liaison de connexion.

Motifs:	Harmonisation des critères de partage entre Régions avec un T / T commun de 6%.

APPENDICE  5  (CMR-2000)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9

MOD	EUR/13A27/16

TABLEAU  5-1 (fin)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.19 De Terre, OSG, non OSG/ OSG, non OSG | Toute station d'émission d'un service de Terre ou toute station terrienne d'émission du SFS (Terre vers espace) dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le SRS, par rapport à une station terrienne type située dans la zone de service d'une station spatiale du SRS | Bandes énumérées au numéro 9.11 et bande 11,7-12,7 GHz | i) Il y a chevauchement des largeurs de bande nécessaires; et ii) La station d'émission de Terre ou la station terrienne d'émission du SFS est située à l'intérieur de la zone de coordination | i) Vérifier par rapport aux fréquences assignées et les largeurs de bande ii) Appendice 7 (§ 1.4.5) | Voir aussi l'Article 6 de l'Appendice 30 |
| Numéro 9.21 De Terre, OSG, non OSG/ de Terre, OSG, non OSG | Station d'un service pour lequel la nécessité d'obtenir l'accord d'autres administrations est prévue dans un numéro du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence au numéro 9.21 | Bande(s) indiquée(s) dans le numéro pertinent | L'incompatibilité est reconnue après application des Appendices 7, 8, des Annexes techniques de l'Appendice 30 ou 30A, des valeurs de puissance surfacique précisées dans certains numéros, ou dans d'autres dispositions techniques du Règlement des radiocommunications ou dans des Recommandations de l'UIT-R, selon le cas | Méthodes décrites dans les Appendices 7, 8, 30 et 30A, dans d'autres dispositions techniques du Règlement des radiocommunications ou de Recommandations de l'UIT-R ou adaptées de celles-ci |  |

APPENDICE  7  (CMR-2000)

Méthodes de détermination de la zone de coordination autour 
d'une station terrienne dans les bandes de fréquences 
comprises entre 100 MHz et 105 GHz

MOD	EUR/13A27/17

### 1.4.5	Stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite

Pour des stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite, la zone de coordination est déterminée en repoussant les limites de la zone de service spécifiée à l'intérieur de laquelle fonctionnent les stations terriennes d'une distance égale à la distance de coordination établie sur la base d'une station terrienne type du SRS. Pour calculer la distance de coordination, on ne peut supposer aucune protection supplémentaire découlant de l'angle d'élévation de l'horizon pour la station terrienne, c'est-à-dire Ah = 0 dB dans l'Annexe 1, pour tout azimut autour de la station terrienne.

Motifs:	Elargir le champ d'application de l'Appendice 7 au SRS planifié.

ANNEXE  7

Paramètres de système et distances de coordination prédéterminées pour déterminer la zone de coordination autour d'une station terrienne

MOD	EUR/13A27/18

TABLEAU  8c

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination 
dans le cas d'une station terrienne de réception

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception |  |  | …. | Radiodiffusion par satellite | Radiodiffusion par satellite |  | ….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  |  | 11,7-12,5 13 | 12,2-12,7 14 |  |  |
| Désignation du service de Terre, émission |  |  |  | Fixe, mobile, radiodiffusion | Fixe, mobile, radiodiffusion |  |  |
| Méthode à utiliser |  |  |  | § 1.4.5 | § 1.4.5 |  |  |
| Modulation au niveau de la station terrienne 1 |  |  |  | N | A | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  |  | 0,003 | 0,03 | 0,003 |  |
|  | n |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | p (%) |  |  | 0,003 | 0,03 | 0,003 |  |
|  | NL (dB) |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ms (dB) |  |  | 4 | 7 | 4 |  |
|  | W (dB) |  |  | 0 | 4 | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne | E (dBW) en B 2 | A |  | 55 | 55 | 55 |  |
|  |  | N |  | 42 | 42 | 42 |  |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | N |  | –3 | –3 | –3 |  |
|  | Gx (dBi) |  |  | 45 | 45 | 45 |  |
| Largeur de bande de référence 6 | B (Hz) |  |  | 27  106 | 24 106 | 24  106 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –131 | –131 | –131 |  |

Notes relatives au Tableau 8c:

ADD	EUR/13A27/19

13	S'applique au service de radiodiffusion par satellite en Région 1 dans la bande 11,7-12,5 GHz, et en Région 3 dans la bande 11,7-12,2 GHz.

14	S'applique au service de radiodiffusion par satellite en Région 2.

Motifs:	Remplacer l'Annexe 3 de l'Appendice 30 par l'Appendice 7, avec des paramètres SRS appropriés à inclure dans le Tableau 8 de l'Annexe 7 de l'Appendice 7.

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

SUP	EUR/13A27/20

5.491

MOD	EUR/13A27/21

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 11,7-12,5 FIXE RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE MOBILE sauf mobile aéronautique | 11,7-12,1 FIXE 5.486 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A Mobile sauf mobile aéronautique 5.485 5.488 | 11,7-12,2 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE |
|  | 12,1-12,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A |  |
|  | 5.485 5.488 5.489 | 5.487 5.487A 5.492 |
|  | 12,2-12,7 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE | 12,2-12,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION |
| 5.487 5.487A 5.492 |  | 5.484A 5.487 |
| 12,5-12,75 | 5.487A 5.488 5.490 5.492 | 12,5-12,75 |
| FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A (Terre vers espace) 5.494 5.495 5.496 | 12,7-12,75 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE sauf mobile aéronautique | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.493 |

Motifs:	Le numéro 5.491 peut être reflété dans le tableau de l'Article 5, sous la forme d'une attribution à titre primaire au SFS (espace vers Terre) en Région 3 dans la bande 12,2-12,5 GHz.

________________

10	Ces procédures ne dispensent pas de l'application des procédures prescrites pour les stations de Terre dans les Articles 9 et 11.

14 	Dans la présente Annexe, sauf en ce qui concerne le § 2, les limites se rapportent à la puissance surfacique obtenue en supposant une propagation en espace libre.

Dans le § 2 de la présente Annexe, la limite spécifiée se rapporte à la marge de protection globale équivalente calculée selon le § 2.2.4 de l'Annexe 5.

15	En ce qui concerne la protection des assignations de type analogique mises en service avant le 17 octobre 1997, les valeurs suivantes doivent être utilisées jusqu'au 1er janvier 2015:

–147     dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0°             0,44°
		–138 + 25 log      dB(W/(m2  27 MHz))		pour  0,44°        9°.

16	Pour la définition de la marge de protection équivalente, voir le § 3.4 de l'Annexe 5.

18 	Voir le § 3.18 de l'Annexe 5.

19 	Dans la bande 12,5-12,7 GHz en Région 1, ces limites ne sont applicables qu'au territoire des administrations mentionnées aux numéros 5.494 et 5.496.

20 	Voir la Résolution 34.

'-'

39 	Les § 1 et 2 de la Partie A de la présente Annexe s'appliquent quand les services de la Région 1 ou 3 sont concernés. Le § 3 de la Partie A s'applique à toutes les Régions.

18 	En ce qui concerne le § 3, la limite spécifiée s'applique à la marge de protection globale équivalente calculée conformément au § 1.12 de l'Annexe 3.