| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 33 au Document 13-F |
|  |  |  | 13 mars 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| PROPOSITIONS EUROPéENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |

PARTIE 33

Point 1.33 de l'ordre du jour – HAPS dans le contexte des IMT-2000

Introduction

Au titre du numéro 5.388A, dans les Régions 1 et 3, les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz et, dans la Région 2, les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz peuvent être utilisées par des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base pour fournir des Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000), conformément à la Résolution 221 (CMR-2000).

Les études de l'UIT-R ont montré qu'un relâchement limité (de 4,5 dB) du seuil de pfd pouvait être accepté dans le cas particulier de la protection de la réception des mobiles IMT-2000.

De façon à éviter le brouillage des stations IMT-2000 par les HAPS, les émissions des HAPS devraient être limitées à la bande 2 110-2 170 MHz en Régions 1 et 3 ou 2 110-2 160 MHz en Région 2.

Les HAPS ne font actuellement pas l'objet de coordination au titre de l'Article 9. La coordination entre les HAPS et les autres systèmes et services de Terre se fait purement sur une base bilatérale sans aucune action du Bureau. Il est proposé de modifier ce cadre afin de s'assurer que les administrations notifiant des HAPS s'engagent à appliquer la Résolution et les limites associées. Cela offrirait un cadre réglementaire clair à tous les opérateurs IMT-2000.

Il était implicitement admis à la CMR-2000 que le numéro 11.3 crée une obligation de notification des HAPS. Il est proposé de rendre explicite cette obligation, de façon à s'assurer que la coordination bilatérale est effective.

Propositions

ARTICLE  11

Notification et inscription des assignations de fréquence1, 2, 3, 4

Section I  –  Notification

ADD	EUR/13A33/1

11.8bis	g)	si cette assignation fait l'objet de la Résolution 221 (Rév.CMR-03).

Motifs:	Expliciter dans le RR l'obligation de notification des HAPS dans les bandes IMT-2000.

APPENDICE 4  (CMR-2000)

ANNEXE  1A

Liste des caractéristiques des stations des services de Terre1

ADD	EUR/13A33/2

POINT 11A  –  Conformité des HAPS avec les limites de la Résolution 221 (Rév.CMR-03)

Pour les HAPS exploitées conformément au numéro 5.388A, la densité surfacique de puissance maximale (pfd) au sol sur le territoire de toutes les autres administrations lorsque les limites du point 1 du décide de la Résolution 221 (Rév.CMR-03) sont dépassées et l'accord explicite de ces administrations concernées.

Motifs:	Assurer que les autres administrations seront informées du niveau de pfd sur leur propre territoire et que l'administration notificatrice a obtenu l'accord explicite des administrations concernées.

MOD	EUR/13A33/3

Résolution 221 (Rév.CMR-03)

Utilisation de stations placées sur des plates-formes à haute altitude assurant des services IMT-2000 dans les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz
et 2 110-2 170 MHz en Régions 1 et 3 et 1 885-1 980 MHz
et 2 110-2 160 MHz en Région 2

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont identifiées dans le numéro 5.388 comme étant destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, pour les IMT-2000, y compris les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz pour la composante de Terre et pour la composante satellite des IMT-2000;

b)	qu'une station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS) est définie au numéro 1.66A comme étant une «station installée sur un objet placé à une altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre»;

c)	que les stations HAPS peuvent offrir un nouveau moyen d'assurer des services IMT-2000 avec une infrastructure au sol minimale, étant donné qu'elles peuvent desservir des zones étendues et assurer une couverture dense;

d)	que l'utilisation des stations HAPS comme stations de base de la composante de Terre des IMT-2000 est facultative pour les administrations et qu'une telle utilisation ne devrait en aucun cas être prioritaire par rapport à d'autres utilisations de la composante de Terre des IMT-2000;

e)	que, conformément aux dispositions du numéro 5.388 et de la Résolution 212 (Rév.CMR-97), les administrations peuvent utiliser les bandes identifiées pour les IMT-2000, y compris les bandes indiquées dans la présente Résolution, pour des stations d'autres services primaires auxquels elles sont attribuées;

f)	que ces bandes sont attribuées aux services fixe et mobile à titre primaire avec égalité des droits;

--

--

g)	que, conformément aux dispositions du numéro 5.388A, les stations HAPS peuvent être utilisées comme stations de base de la composante de Terre des IMT-2000 dans les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2. L'utilisation des applications IMT-2000 qui emploient des stations HAPS comme stations de base IMT-2000 n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications;

h)	que l'UIT-R a étudié le partage et la coordination entre les HAPS et les autres stations IMT-2000, a examiné la compatibilité entre les HAPS IMT-2000 et certains services ayant des attributions dans les bandes adjacentes et a approuvé la Recommandation UIT-R M.1456;

i)	que les interfaces radioélectriques des HAPS IMT-2000 sont conformes à la Recommandation UIT-R M.1457;

j)	que l'UIT-R a étudié le partage entre les systèmes utilisant des HAPS et certains systèmes existants, notamment le système PCS (système de communications personnelles), le système MMDS (système de distribution multicanal multipoint) et des systèmes du service fixe, actuellement exploités dans certains pays dans les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz;

k) 	qu'il est prévu que les HAPS émettront dans la bande 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et dans la bande 2 110-2 160 MHz dans la Région 2,

décide

1	que:

1.1	afin de protéger les stations mobiles IMT-2000 exploitées -dans les pays voisins contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une HAPS fonctionnant comme station de base pour fournir des services IMT-2000 ne doit pas dépasser 117 dB(W/(m² · MHz)) à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, à moins que l'accord explicite de l'administration affectée ne soit fourni lors de la notification de la HAPS;

1.2	une HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas émettre en dehors des bandes de fréquences 2 110-2 170 MHz dans les Régions 1 et 3 et 2 110-2 160 MHz dans la Région 2;

1.3	dans la Région 2, afin de protéger les stations des systèmes MMDS dans certains pays voisins dans la bande 2 150-2 160 MHz contre les brouillages cocanal, le niveau de la puissance surfacique cocanal produite par une HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser la valeur de seuil suivante à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, à moins que l'accord explicite de l'administration affectée ne soit fourni lors de la notification de la HAPS:

	–127 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'arrivée () inférieurs à 7° au-dessus du plan horizontal;

	–127 + 0,666 ( – 7) dB(W/(m2 · MHz)) pour des angles d'arrivée compris entre 7° et 22° au-dessus du plan horizontal; et

	–117 dB(W/(m2 · MHz)) pour les angles d'arrivée compris entre 22° et 90° au-dessus du plan horizontal;

1.4	afin de protéger les stations fixes contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande à la surface de la Terre dans la bande 2 025-2 110 MHz produite par une HAPS fonctionnant comme station de base pour fournir des IMT-2000 ne doit pas dépasser les limites suivantes :

–	165 dB(W/(m2 · MHz)) pour des angles d'arrivée () inférieurs à 5 au-dessus du plan horizontal;

–	165  1,75 ( – 5) dB(W/(m2 · MHz)) pour des angles d'arrivée compris entre 5 et 25 au-dessus du plan horizontal; et

–	130 dB(W/(m2 · MHz)) pour des angles d'arrivée compris entre 25 et 90 au-dessus du plan horizontal,

2	--que les limites indiquées dans la présente Résolution s'appliquent à toutes les HAPS fonctionnant conformément au numéro 5.388A à compter du 1er janvier 2002;

3	que les administrations souhaitant mettre en oeuvre des HAPS dans le cadre de la composante de Terre d'un système IMT-2000 doivent se conformer à ce qui suit:

3.1	qu'afin de protéger les stations IMT-2000 exploitées dans des pays voisins contre les brouillages cocanal, une  HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 doit utiliser des antennes conformes au diagramme de rayonnement suivant:

G(y)  Gm – 3(y/yb)2 	dBi	pour	0°	£ y £ y1

G(y)  Gm  LN	dBi	pour	y1	< y £ y2

G(y)  X – 60 log (y)	dBi	pour	y2	< y £ y3

G(y)  LF		dBi	pour	y3	< y £ 90°

où:

G():	gain à l'angle  depuis la direction du faisceau principal (dBi)

Gm:	gain maximal dans le lobe principal (dBi)

b: 	demi-ouverture à 3 dB dans le plan considéré (3 dB au-dessous de Gm) (degrés)

LN: 	rapport entre le niveau du lobe latéral le plus proche (en dB) et le gain de crête nominal défini pour le système, et dont la valeur maximale est de -25 dB

LF:	niveau du lobe latéral éloigné, Gm – 73 dBi

1  b −LN3	degrés

2  3,745 b    	degrés

X  Gm  LN + 60 log (2)	dBi

3 = 10(X−LF)60	degrés

L'ouverture de faisceau à 3 dB (2b) est là encore estimée au moyen de la relation:

(b)2  7 442/(100,1Gm)		degrés2

dans laquelle Gm est le gain d'ouverture de crête (dBi);

3.2	qu'afin de protéger les stations terriennes mobiles de la composante satellite des IMT-2000 contre les brouillages, le niveau de la puissance surfacique hors bande produite par une HAPS fonctionnant comme station de base IMT-2000 ne doit pas dépasser 165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) à la surface de la Terre dans les bandes 2 160-2 200 MHz en Région 2 et 2 170-2 200 MHz en Régions 1 et 3,

----

invite l'UIT-R

-----

-

à élaborer une Recommandation UIT-R donnant des directives techniques propres à faciliter les consultations avec les administrations des pays voisins,

charge le Bureau des radiocommunications

de réexaminer les conclusions formulées au titre du numéro 11.31 concernant la conformité des HAPS fonctionnant conformément au numéro 5.388A et notifiées au Bureau après le 1er janvier 2002.

_____________