| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 1 à l'Addendum 37 au Document 13-F |
|  |  |  | 5 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais/ français/ espagnol |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions européennes communes pour les travaux de la conférence |  |
| Partie 37 |  |
| Point 1.37 de l'ordre du jour – Réseaux à satellites utilisant des orbites fortement elliptiques |  |

TABLES DES MATIÈRES

Page

Sous-Partie 37B – Systèmes HEO du SRS (sonore) à 1 467-1 492 MHz		1

Sous-Partie 37C – Limites d'epfd à 3 400-4 200 MHz et 5 725-6 725 MHz		3

Sous-Partie 37B – Systèmes HEO du SRS (sonore) à 1 467-1 492 MHz

Introduction

La bande 1 452-1 492 MHz a été attribuée par la CAMR-92 au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre (sonore) complémentaire (voir le numéro 5.345).

La Résolution 528 décide que, jusqu'à ce que la planification de cette bande ne soit réalisée, seule la partie 1 467-1 492 MHz peut être utilisée par le SRS (sonore), sous réserve de l'application des procédures de coordination de la Résolution 33 ou des Articles 9 et 11, selon le cas.

L'Europe considère que l'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion par satellite (sonore) (OSG ou non OSG) est caractérisée par la mise en œuvre d'antennes de stations spatiales et terriennes dont les caractéristiques de discrimination angulaire ne sont pas en mesure d'assurer les niveaux de protection nécessaires au partage de la même bande de fréquences, sur une même zone de service, avec d'autres systèmes à satellites. Par conséquent, les systèmes à satellites géostationnaires n'offrent pas, d'un point de vue d'une utilisation efficace des ressources orbite/spectre, d'avantages spécifiques qui justifieraient le type de priorité permise par le numéro 22.2. L'Europe propose donc que les systèmes OSG et non OSG du SRS (sonore) soient placés sur un pied d'égalité en appliquant les numéros 9.12, 9.12A et 9.13 et en supprimant l'application du numéro 22.2.

Puisque la bande a été identifiée mondialement pour la fourniture du SRS (sonore) sur la base d'une coordination entre stations spatiales du SRS (sonore) et stations de Terre, on considère que l'environnement de partage avec les services de Terre ne sera pas significativement affecté par la suppression du numéro 22.2 dans cette bande, et que, par conséquent, les procédures réglementaires actuelles pour protéger les services de Terre dans la bande, vis-à-vis du brouillage causé par des stations spatiales du SRS (sonore), sont toujours appropriées.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	EUR/13A37/10

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 452-1 492 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.345 5.347 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.345 5.347 ADD 5.TTT | 1 452-1 492 FIXE MOBILE 5.343 RADIODIFFUSION 5.345 5.347 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.345 5.347 ADD 5.TTT |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 |  |

ADD	EUR/13A37/11

5.TTT	Dans la bande 1 467-1 492 MHz, le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux assignations faites à des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite pour lesquelles les renseignements complets de notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003 vis-à-vis des assignations faites à des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite pour lesquelles les renseignements complets de coordination sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. Dans tous les autres cas, l'utilisation de la bande 1 467-1 492 MHz par des réseaux ou des systèmes du service de radiodiffusion par satellite est assujettie à l'application des dispositions des numéros 9.12, 9.12A et 9.13, et le numéro 22.2 ne s'applique pas.

Motifs:	Placer les systèmes OSG et non OSG du SRS (sonore) sur un pied d'égalité.

Sous-Partie 37C – Limites d'epfd à 3 400-4 200 MHz et 5 725-6 725 MHz

Introduction

L'Europe soutient l'inclusion de limites d'epfd dans l'Article 22 pour les bandes 3 400-4 200 MHz et 5 725-6 725 MHz afin d'établir un environnement de partage approprié entre réseaux à satellite géostationnaire et systèmes à satellites non géostationnaires.

Propositions

ARTICLE  5

Attribution des bandes de fréquences

MOD	EUR/13A37/12

5.484A 	L'utilisation des bandes 3 400-4 200 MHz (espace vers Terre), 5 725-5 850 MHz (Terre vers espace) en Région 1, 5 850-6 725 MHz (Terre vers espace), 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement.     (CMR-03)

Motifs:	Mettre en place une procédure de coordination entre les systèmes à satellites non géostationnaires dans la gamme de fréquences 6/4 GHz et indiquer que ces systèmes à satellites non géostationnaires ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire mais que le numéro 5.43A ne s'applique pas étant donné l'adoption de limites d'epfd dans l'Article 22.

MOD	EUR/13A37/13

2 700-4 800 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 3 400-3 600 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.484A Mobile Radiolocalisation 5.431 3 600-4 200 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.484A Mobile | 3 400-3 500 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.484A Amateur Mobile Radiolocalisation 5.433 5.282 5.432 3 500-3 700 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.484A MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.433 5.435 3 700-4 200 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.484A MOBILE sauf mobile aéronautique |  |

Motifs:	Conséquence de la modification du numéro 5.484A.

MOD	EUR/13A37/14

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 725-5 830 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.484A RADIOLOCALISATION Amateur | 5 725-5 830 RADIOLOCALISATION Amateur |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |

Motifs:	Conséquence de la modification du numéro 5.484A.

MOD	EUR/13A37/15

5 830-7 550 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 830-5 850 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.484A RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite (espace vers Terre) | 5 830-5 850 RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite (espace vers Terre) |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |
| 5 850-5 925 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.484A MOBILE | 5 850-5 925 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.484A MOBILE Amateur Radiolocalisation | 5 850-5 925 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.484A MOBILE Radiolocalisation |
| 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 5 925-6 700 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.484A MOBILE 5.149 5.440 5.458 |  |  |
| 6 700-7 075 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.484A (espace vers Terre) 5.441 MOBILE 5.458 5.458A 5.458B 5.458C |  |  |

Motifs:	Conséquence de la modification du numéro 5.484A.

ARTICLE  22

Services spatiaux1

Section II  –  Contrôle des brouillages causés aux systèmes à satellites géostationnaires

MOD	EUR/13A37/16

22.5C	§ 6	1)	La puissance surfacique équivalente2, epfd, en un point quelconque à la surface de la Terre visible depuis l'orbite des satellites géostationnaires, produite par les émissions de toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans les Tableaux 22-1A à 22-1E pendant les pourcentages de temps donnés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre et s'appliquent à une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence spécifiée aux Tableaux 22-1A à 22-1E, dans toutes les directions de pointage vers l'orbite des satellites géostationnaires.     (CMR-03)

Motifs:	Insérer la référence aux nouvelles limites d'epfd dans la gamme de fréquences 6/4 GHz.

MOD	EUR/13A37/17

22.5CA		2)	Les limites indiquées aux Tableaux 22-1A à 22-1E peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration l'a accepté.      (CMR-03)

Motifs:	Insérer la référence aux nouvelles limites d'epfd dans la gamme de fréquences 6/4 GHz.

ADD	EUR/13A37/18

TABLEAU  22-1E

Limites d'epfd rayonnées par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe 
par satellite dans certaines bandes de fréquence12bis

| Bande de fréquences (MHz) | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel l'epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 400-4 200 | –194,7 | 100 | 4 | 1,8 m13ter |
|  | –197,2 | 100 | 4 | 2,4 m13ter |
|  | –200,9 | 100 | 4 | 3,7 m13ter |
|  | –202,6 | 100 | 4 | 4,5 m13ter |
|  | –203,8 | 100 | 4 | 5,5 m13ter |
|  | –206,8 | 100 | 4 | 8 m13ter |
|  | –207,8 | 100 | 4 | 10 m13ter |
|  | –211,3 | 100 | 4 | 15 m13ter |

_______________

13ter	Le diagramme de rayonnement de référence associé est ainsi défini:

a)	pour des valeurs de Dλ   100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1		pour	φm	≤  φ  <  φr

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	φr	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

où:

D:	diamètre de l'antenne; λ: longueur d'ondes} exprimés dans la même unité

:	angle par rapport à l'axe principal de l'antenne, en degrés

G1:	gain du premier lobe latéral   2    15 log  Dλ

φm    20 λDGmax−G1	degrés

φr    15,85 Dλ−0,6	degrés

Gmax  =  7,7 + 20 log Dλ

b)	pour des valeurs de 42   Dλ <  100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1		pour	φm	≤  φ  <  100 λD

G(φ)  =  29  –  25 log φ	pour	100 λD	≤  φ  <  20°

G(φ)  =  –3,5	pour	20°	≤  φ  <  26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	26,3°	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

c)	pour des valeurs de Dλ   42:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  Dλϕ2	pour	0	≤  φ  <  φm

G(φ)  =  G1		pour	φm	≤  φ  <  100λD

G(φ)  =  32  –  25 log φ	pour	100  λD	≤  φ  <  48°

G(φ)  =  –10	pour	48°	≤  φ  ≤  180°

Motifs:	Insérer les limites d'epfd provisoires dans les bandes descendantes ainsi que les diagrammes de référence de rayonnement des antennes appropriés.

ADD	EUR/13A37/19

_______________

12bis	22.5C.12	Ces limites sont provisoires et sujettes à révision ultérieure conformément à la Résolution [EUR/13A37-2] (CMR-03).

Motifs:	Rappeler que les limites d'epfd sont provisoires.

MOD	EUR/13A37/20

TABLEAU  22-2     (CMR-03)

Limites de epfd rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences14, 16bis

| Bande de fréquences | epfd (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Ouverture de faisceau de l'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 725-5 850 MHz (Région 1) 5 850-6 725 MHz | –182,3 | 100 | 4 | 1,5° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 12,50-12,75 GHz 12,75-13,25 GHz 13,75-14,5 GHz | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 17,3-18,1 GHz (Régions 1 et 3) 17,8-18,1 GHz (Région 2) 16 | –160 | 100 | 40 | 4° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –20 |
| 27,5-28,6 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –10 |
| 29,5-30 GHz | –162 | 100 | 40 | 1,55° Recommandation UIT-R S.672-4, Ls  –10 |

Motifs:	Insérer les limites d'epfd provisoires dans les bandes montantes.

ADD	EUR/13A37/21

_______________

16bis	22.5D.5		Les limites applicables aux bandes 5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz sont provisoires et sujettes à révision ultérieure conformément à la Résolution [EUR/13A37-2] (CMR-03).

Motifs:	Rappeler que les limites d'epfd sont provisoires.

MOD	EUR/13A37/22

22.5H		5)	Les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 22 novembre 1997. Les limites indiquées dans le Tableau 22-1E et celles indiquées dans le Tableau 22-2 pour les bandes de fréquences 5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz s'appliquent seulement aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 5 juillet 2003. Les limites indiquées aux Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B et 22-4C ne s'appliquent pas aux systèmes à satellite non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant le 22 novembre 1997.     (CMR-03)

Motifs:	Conserver les droits des systèmes existants.

ADD	EUR/13A37/23

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A37-2] (CMR-03)

Limites provisoires d'epfd pour les systèmes à satellites non géostationnaires dans la gamme de fréquences 6/4 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les bandes 3 400-4 200 MHz, 5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz sont actuellement utilisées par des satellites géostationnaires pour fournir des services de télécommunication tels que la téléphonie internationale, le raccordement à des réseaux IP ainsi que des réseaux VSAT;

b)	que, dans ces bandes, des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (SFS) utilisant des orbites fortement elliptiques (HEO) peuvent être utilisés avec de grands angles d'évitement vis-à-vis de l'orbite des satellites géostationnaires;

c)	que les bandes 6/4 GHz sont utilisées depuis des décennies par un système à satellites non géostationnaires utilisant une orbite fortement elliptique du type MOLNYA, et que les renseignements complets de publication anticipée ont été reçus par le Bureau des radiocommunications pour au moins un nouveau système à satellites non géostationnaires du SFS prévu d'être exploité dans ces bandes;

d)	que, dans les bandes de fréquences mentionnées dans le point a) du considérant ci-dessus, le numéro 22.2 du Règlement des radiocommunications requiert des systèmes à satellites non géostationnaires de ne pas causer de brouillage inacceptable aux systèmes géostationnaires du service fixe par satellite;

e)	qu'il est désirable de quantifier le numéro 22.2 dans ces bandes pour faciliter le travail des administrations qui prévoient d'introduire des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite vis-à-vis de leurs obligations conformément au numéro 22.2;

f)	que les administrations concevant des satellites géostationnaires utilisant les bandes mentionnées dans le point a) du considérant bénéficieraient aussi d'une telle quantification puisqu'elle leur permettrait de prévoir les marges de liaisons appropriées afin de lutter contre les brouillages venant des systèmes à satellites non géostationnaires;

g)	que les liaisons utilisant des satellites géostationnaires du service fixe par satellite dans la gamme de fréquences 6/4 GHz sont conçues pour satisfaire à des objectifs à long terme de fonctionnement du réseau;

h)	que du fait des faibles valeurs d'atténuation de propagation dans les bandes 6/4 GHz, les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite sont conçus avec des marges de liaisons relativement faibles;

i)	qu'un diagramme de rayonnement d'antenne de référence pour les stations terriennes dans la gamme de fréquences 6/4 GHz faciliterait l'évaluation des brouillages entre les réseaux à satellite géostationnaire et les systèmes à satellites non géostationnaires dans les bandes indiquées dans le point a) du considérant;

j)	que le brouillage cumulé causé par plusieurs systèmes à satellites non géostationaires du service fixe par satellite utilisant les mêmes fréquences doit être examiné,

notant

que la CMR-03 a incorporé dans l'Article 22 des limites d'epfd provisoires pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes 3 400-4 200 MHz, 5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz,

décide d'inviter l'UIT-R

à conduire des études et à réexaminer les limites d'epfd provisoires incluses dans l'Article 22 pour les bandes 3 400-4 200 MHz, 5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz, d'urgence et à temps pour la CMR-07,

charge le Bureau des radiocommunications

de réexaminer à la fin de la CMR-07 et, s'il est approprié, de réviser toute conclusion faite auparavant concernant la conformité avec les limites contenues dans l'Article 22 d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lequel les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau entre le 5 juillet 2003 et la fin de la CMR-07, pour les bandes 3 400-4 200 MHz, 5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz. Cet examen doit reposer sur les valeurs de l'Article 22 révisées, si approprié, par la CMR-07.

Motifs:	Demander que les valeurs d'epfd provisoires insérées dans l'Article 22 soient revues.

_______________