MOD	EUR/13A37/5

CUADRO  21-4 (Continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° |  | 25°-90° | de referencia |
| 10,7-11,7 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites geoestacionarios) | –150 | –150 + 0,5( – 5) |  | –140 | 4 kHz |
| 10,7-11,7 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –126 20 | –126 + 0,5( – 5) 20 |  | –116 20 | 1 MHz |
| 10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Región 1) 12,5-12,75 GHz (países de la Región 1 que figuran en los números 5.494 y 5.496) 11,7-12,7 GHz (Región 2) 11,7-12,75 GHz (Región 3) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –147 19, 21 | 5°-15° | 15°-25° | –111 19, 21 | 1 MHz |
|  |  |  | –147 + 33( – 5)/10 19, 21 | –114 + 3( – 15)/10 19, 21 |  |  |
| 11,7-12,5 GHz (Región 1) 12,5-12,75 GHz (países de la Región 1 que figuran en los números 5.494 y 5.496) 11,7-12,7 GHz (Región 2) 11,7-12,75 GHz (Región 3) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –124 20 | –124 + 0,5( – 5) 20 |  | –114 20 | 1 MHz |
| 12,2-12,75 GHz7 (Región 3) 12,5-12,75 GHz7 países de la Región 1 que figuran en los números 5.494 y 5.496) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites geoestacionarios) | –148 | –148 + 0,5( – 5) |  | –138 | 4 kHz |
| ... |  |  |  |  |  |  |