ADD	EUR/13A6/2

5.XX	El uso de la banda 5 150-5 250 MHz por el servicio móvil se destina a los sistemas de acceso inalámbrico, RLAN incluidas. Las estaciones del servicio móvil funcionarán conforme a las condiciones siguientes:

–	en la banda de 5 150-5 250 MHz, las estaciones se utilizarán sólo en locales interiores y valor medio máximo de p.i.r.e. de 200 mW (promediado sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia), y una densidad espectral de p.i.r.e. media que no supere 0,04 mW/4 kHz en cualquier ancho de banda de 4 kHz.