| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 9 al Documento 13-S |
|  |  |  | 13 de marzo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés/ francés/ español |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOs DE LA CONFERENCIA |  |
| PARTE 9 |  |

Punto 1.9 del orden del día – Comunicaciones de llamadas de socorro y seguridad marítima

- ÍNDICE

- Página

Apéndice 13 – Comunicaciones de socorro y seguridad (no SMSSM)		2

Enmiendas introducidas en la Resolución 331 (Rev.CMR-97)		5

Comunicaciones de socorro y seguridad (SMSSM)		9

Servicios marítimos		10

Medidas originadas por el Artículo 52		12

- SECCIÓN 1

- Apéndice 13

Comunicaciones de socorro y seguridad
(no SMSSM)

Introducción

Según las previsiones, algunos buques, que no cumplen las normas SOLAS, no habrán instalado el sistema SMSSM por MF, antes o en el 2003, y recurrirán, por lo tanto, al sistema antiguo emitiendo en 2 182 kHz, durante algunos años todavía, llamadas de socorro y seguridad marítima. Se ha previsto, igualmente, que algunos buques de menor tonelaje, que no cumplen SOLAS, e incluidas las embarcaciones de recreo provistas solamente de equipos  marítimos VHF, aún no habrán instalado el sistema VHF DSC y, por lo tanto, continuarán utilizando, durante algunos años, el sistema antiguo de llamadas de socorro y seguridad marítimas a través del canal 16 de VHF.

Muchas de las disposiciones del Apéndice 13 continuarán, por lo tanto, vigentes en el 2003 y durante varios años posteriormente.

Pero, estos buques necesitan, a pesar de todo, un control regulador. Es preciso mantener, por lo tanto, en el Apéndice 13, las normas para utilizar el canal 16 de VHF y 2 182 kHz del sistema antiguo de llamadas de socorro y seguridad marítima, hasta que esas normas se puedan revocar.

El canal 16 de VHF, además de utilizarlo para llamadas de socorro, urgencia y seguridad, se utiliza, actualmente, para cursar llamadas de carácter general. Esta forma de utilizarlo ofrece algunas ventajas operativas y se debe permitir que continúe, siempre que cumpla las limitaciones citadas en el párrafo 18 2) de la Parte A2 del Apéndice 13. El Artículo 52 contiene las condiciones para realizar llamadas de carácter general por el canal 16 de VHF.

Las normas internacionales que regulaban la utilización de la telegrafía Morse en las comunicaciones de socorro y seguridad marítima quedaron anuladas el 01.02.1999.

Las disposiciones sobre llamadas de socorro y seguridad marítima por 500 kHz ya no son, por lo tanto necesarias, y se pueden suprimir en el Apéndice 13.

Sin embargo, para suprimir estas disposiciones, hay que realizar muchos cambios de carácter editorial en las partes correspondientes del Apéndice 13. Se considera innecesario realizar dichos cambios en este momento.

- Propuestas

- APÉNDICE  13  (CMR-2000)*

Comunicaciones de socorro y seguridad (no SMSSM)

(Véase el Artículo  30)

Parte A1  –  Disposiciones generales

NOC	EUR/13A9/1

- § 1 a § 10

Motivos:	Para conservar estas disposiciones generales hasta que se puedan revocar.

- Parte A2  –  Frecuencias para socorro y seguridad

Sección I  –  Frecuencias disponibles

NOC	EUR/13A9/2

- § 1 a § 12

Motivos:	Para mantener disponibles las frecuencias del sistema antiguo de llamadas de socorro y seguridad, hasta que dejen de ser necesarias.

- Sección II  –  Protección de las frecuencias de socorro y seguridad

NOC	EUR/13A9/3

- § 13 a § 18

Motivos:	Para proteger las frecuencias del sistema antiguo de llamadas de socorro y seguridad, hasta que dejen de ser necesarias.

- Sección III  –  Escucha en las frecuencias de socorro

A  –  500 kHz

- NOC

§ 19 a § 20A

Motivos:	Las disposiciones para la escucha en 500 kHz han dejado de ser necesarias y se pueden suprimir en el Apéndice 13. Sin embargo, se considera innecesario realizar dichos cambios actualmente.

- B  –  2 182 kHz

NOC	EUR/13A9/4

- § 21 a § 23B

Motivos:	Para conservar las disposiciones sobre la escucha en las frecuencias del sistema antiguo de llamadas de socorro y seguridad, hasta que se puedan revocar.

- C  –  4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz y 16 420 kHz

NOC	EUR/13A9/5

§ 24

Motivos:	Para mantener las disposiciones sobre la escucha en estas frecuencias en las estaciones que mantienen voluntariamente la escucha en una o más de dichas frecuencias.

- D  –  156,8 MHz

NOC	EUR/13A9/6

§ 25

- Parte A3  –  Comunicaciones de socorro

NOC	EUR/13A9/7

- § 1 a § 36

Motivos:	Para mantener las disposiciones sobre comunicaciones del sistema antiguo de llamadas de socorro y seguridad, hasta que se puedan revocar.

- Parte A4  –  Transmisiones de urgencia y seguridad, y transportes sanitarios

NOC	EUR/13A9/8

- § 1 a § 16

Motivos:	Para mantener las disposiciones sobre comunicaciones de urgencia, seguridad y transportes médicos del sistema antiguo de llamadas de socorro y seguridad, hasta que se puedan revocar.

- Parte A5  –  Señales de alarma y de avisos

NOC	EUR/13A9/9

- § 1 a § 12

Motivos:	Para conservar, por el momento, las disposiciones para utilizar la señal de alarma de dos tonos y la señal de aviso a la navegación del sistema antiguo de llamadas de socorro y seguridad.

- Parte A6  –  Servicios especiales relativos a la seguridad

NOC	EUR/13A9/10

- § 1 a § 13

Motivos:	Para conservar las disposiciones sobre los mensajes meteorológicos, avisos a los navegantes, asesoramiento médico y Navtex del sistema antiguo de llamadas de socorro y seguridad, hasta que se puedan revocar.

***

- SECCIÓN 2

Enmiendas introducidas en la Resolución 331 (Rev.CMR-97)

Introducción

La Resolución 331 (Rev.CMR-97) suministra instrucciones a las administraciones para realizar la transición completa y definitiva al sistema SMSSM. La Resolución permite tanto al OMI como a las administraciones eximir a las estaciones costeras y las instaladas a bordo de buques de permanecer a la escucha, frecuencia por frecuencia, en el canal 16 de VHF y área por área en la frecuencia de 2 182 kHz, cuando la transición a SMSSM y las condiciones predominantes en la zona en cuestión justifica su ejecución.

Se propone, por lo tanto, conservar la Resolución 331, actualizada para reflejar los avances conseguidos desde la CMR-97, como orientación para la transición definitiva al sistema SMSSM.

Propuestas

MOD	EUR/13A9/11

- RESOLUCIÓN  331  (Rev.CMR-03)

Transición al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
y eliminación por etapas del sistema de socorro y seguridad descrito en el Apéndice 13

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

observando

que, según el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, modificado, todos los barcos sujetos a este Convenio debían ir equipados para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) antes del 1 de febrero de 1999,

observando además

a)	que muchas administraciones ya han tomado las medidas necesarias para incorporar el SMSSM también a las clases de barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado;

b)	que cada vez es mayor el número de barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, que están utilizando las técnicas y frecuencias del SMSSM indicadas en el Capítulo VII;

c)	que algunas administraciones y los barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, pueden desear seguir aplicando las disposiciones del Apéndice 13 para comunicaciones de socorro y seguridad durante algunos años más;

d)	que sería muy costoso para las administraciones conservar simultáneamente durante un periodo de tiempo excesivo los equipos basados en tierra necesarios para mantener los sistemas de socorro y seguridad antiguo y nuevo;

e)	que puede ser necesario mantener los servicios de socorro y seguridad basados en tierra, descrito en el Apéndice 13, durante algunos años después de esta conferencia para que los buques no sujetos al Convenio SOLAS, 1974, modificado, y que no utilicen aún las técnicas y frecuencias del SMSSM obtengan asistencia de sus servicios hasta el momento en que puedan participar en el SMSSM;

f)	que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido que:

–	la escucha obligatoria en 2 182 kHz no lo es para los barcos SOLAS después del 1 de febrero de 1999;

–	la escucha obligatoria en el canal 16 de la banda de ondas métricas continúa; aún está por determinar la fecha definitiva para el cese de la escucha obligatoria en el canal 16;

–	tan pronto como surja la oportunidad, las llamadas digitales selectivas, en el canal 70 de VHF, se utilizarán a escala mundial para llamadas de alerta iniciales de socorro, urgencia y seguridad, y se utilizará el canal 16 de VHF como canal de radiotelefonía después de transmitir la alerta inicial;

g)	que, según decisión adoptada por la CMR-97, la escucha en la frecuencia 2 182 kHz ya no es obligatoria desde el 1 de febrero de 1999;

h)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones exige a los barcos del SMSSM que se mantengan a la escucha en las frecuencias de socorro adecuadas de la llamada selectiva digital;

i)	que, según ha identificado OMI, se necesita un canal de VHF para llamadas inmediatas de viva voz entre buques, que permita a todos los buques SOLAS establecer y realizar comunicaciones entre sí para la comunicación en general y transmisión de llamadas de socorro y seguridad, hasta que DSC, en el canal 70, se utilice tanto por los buques que disponen de SOLAS como por los que no lo utilizan;

j)	que disposiciones diferentes del Reglamento de Radiocomunicaciones actual han señalado al canal 16 de VHF y la frecuencia 2 182 kHz como los canales internacionales para cursar llamadas de carácter general mediante radiotelefonía;

k)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones solicita a las estaciones de barco que mantengan la escucha en el canal 13 de la banda de ondas métricas en la medida de lo posible;

l)	que varias administraciones han establecido sistemas del servicio de tráfico de buques (VTS-vessel traffic service) y exigen que los barcos se mantengan a la escucha en los canales locales del VTS;

m)	que los barcos a los que exige el Convenio SOLAS una estación radioeléctrica a bordo están equipados con llamada selectiva digital, y muchos buques que han de cumplir las normas sobre transporte propias de cada país han instalado también DSC, pero la mayoría de los buques que incorporan dicha estación de forma voluntaria pueden no disponer de equipos de llamada selectiva digital;

n)	que, de forma similar, muchas administraciones han establecido el servicio de socorro y seguridad basándose en la escucha de la llamada selectiva digital pero la mayoría de las estaciones portuarias, estaciones de prácticos y otras estaciones costeras operacionales no están equipadas con dispositivos de llamada selectiva digital;

o)	que por las razones antes indicadas en los observando además m) y n), continuará siendo necesario que ciertas estaciones del servicio móvil marítimo continúen durante varios años comunicándose por radiotelefonía en ciertas situaciones;

p)	que la OMI ha pedido a las administraciones que ordenen a todos los buques dedicados al tráfico marítimo y sujetos a la legislación del país, que han instalado voluntariamente equipos de radio de VHF, que incluyan las instalaciones necesarias para transmitir y recibir llamadas de socorro y alerta por DSC, a través del canal 70 de VHF, antes del 1 de febrero de 2005,

considerando

a)	que el funcionamiento del SMSSM descrito en el Capítulo VII y el actual sistema de socorro y seguridad descrito en el Apéndice 13 difieren en muchos aspectos fundamentales, tales como los medios y métodos de alerta, los dispositivos de comunicación disponibles, el anuncio y transmisión de la información sobre seguridad marítima, etc.;

b)	que el funcionamiento simultáneo de ambos sistemas durante un largo periodo de tiempo provocaría dificultades cada vez mayores e incompatibilidades entre los barcos que funcionan en uno o en otro de los dos sistemas y, por consiguiente, podrían degradar seriamente la seguridad general en el mar;

c)	que el SMSSM supera las deficiencias de la escucha con medios auditivos en las frecuencias de socorro y llamadas marítimas en las que se basa el sistema de socorro y seguridad descrito en el Apéndice 13, sustituyendo estas escuchas por una vigilancia automática, es decir, haciendo uso de la llamada selectiva digital y de sistemas de comunicaciones por satélite;

d)	que ha cesado la escucha en 2 182 kHz, a bordo de los buques SOLAS y en algunas estaciones costeras, de acuerdo con las decisiones de OMI mencionadas en los observando además f) y g),

resuelve

1	mantener, como medida temporal, las disposiciones que permiten utilizar el canal 16 en ondas métricas y la frecuencia 2 182 kHz para llamadas vocales de uso general;

2	instar a todas las administraciones a ayudar en la mejora de la seguridad en el mar:

–	alentando a todos los barcos a que hagan uso del SMSSM a la mayor brevedad posible;

–	exigiendo a todos los buques dedicados al tráfico marítimo que estén obligados a instalar equipos de radio de VHF y todos los buques que han instalado voluntariamente equipos de VHF, la instalación de medios de transmisión y recepción de llamadas de alerta y socorro a través de DSC, en el canal 70 de VHF, antes del 1 de febrero de 2005 inclusive;

–	alentando, cuando proceda, el establecimiento de instalaciones costeras adecuadas para el SMSSM, ya sea de forma autónoma o en colaboración con otras partes interesadas en la misma zona;

–	alentando a todos los buques para que limiten al mínimo de llamadas necesarias la utilización del canal 16 de VHF y la frecuencia de 2 182 kHz, según las disposiciones del número 52.239 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

3	que las administraciones, teniendo en cuenta todos los aspectos que intervienen en el tema, tales como:

–	las decisiones de la OMI y de la UIT sobre escucha en 2 182 kHz y en el canal 16 de la banda de ondas métricas;

–	los sistemas de radiocomunicaciones del SMSSM disponibles en la zona considerada;

–	los problemas de compatibilidad mencionados en los considerando a) y b);

–	la densidad y las clases de barcos que se hallan normalmente en la zona;

–	la naturaleza geográfica de la zona y las condiciones generales de navegación en la misma;

–	toda medida adecuada que pueda tomarse para garantizar las comunicaciones de seguridad en los barcos que navegan en la zona;

cuando la etapa de transición hacia el SMSSM y las condiciones que reinen en la zona hagan razonable tomar esa decisión, liberen a sus estaciones de barco y a las estaciones costeras situadas en el interior de la zona considerada de las obligaciones descritas en el Apéndice 13 relativas a la escucha en la frecuencia de 2 182 kHz o en el canal 16 de la banda de ondas métricas o en ambos;

obrando de esa forma las administraciones deben:

–	informar a la OMI sobre sus decisiones y presentar a la misma detalles sobre la zona correspondiente;

–	informar al Secretario General sobre los detalles necesarios para la inclusión en el Nomenclátor de las estaciones costeras,

resuelve además

que el Secretario General se cerciore de que las disposiciones y detalles relativos a la zona correspondiente aparecen en las publicaciones marítimas pertinentes,

-

encarga al Secretario General

que comunique esta Resolución a la OMI y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

-

***

- SECCIÓN 3

CAPÍTULO VII

Comunicaciones de socorro y seguridad (SMSSM)

Introducción

La conferencia Mob-87 estableció los procedimientos operativos que han de cumplir las comunicaciones de seguridad, urgencia y llamadas de socorro mediante SMSSM, desarrolladas más ampliamente por la CMR-97.

Aunque los procedimientos operativos para utilizar SMSSM sean básicamente completos, algunas disposiciones del Capítulo VII necesitan aclaración.

Propuestas

- ARTÍCULO  33

Procedimientos operacionales para las comunicaciones de urgencia y
seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)

- Sección IV  –  Comunicaciones de seguridad

NOC	EUR/13A9/12

33.31	§ 15	En un sistema terrenal, el anuncio del mensaje de seguridad se hará en una o más de las frecuencias de llamada de socorro y seguridad especificadas en la Sección I del Artículo 31 empleando las técnicas de llamada selectiva digital. Si el mensaje ha de transmitirse por el servicio móvil marítimo por satélite, no habrá que hacer un anuncio separado.

ADD	EUR/13A9/13

33.31A	No se deberían utilizar técnicas de llamadas selectivas digitales para transmitir los mensajes de seguridad enviados por las estaciones costeras según horarios definidos.

Motivos:	Pretende aclarar que los mensajes de seguridad transmitidos por estaciones costeras deben anunciarse exclusivamente mediante DSC, al transmitirlos fuera del horario programado de la emisión.

***

- SECCIÓN 4

CAPÍTULO IX

Servicios marítimos

ARTÍCULOS 47 Y 55

- Introducción

La utilización internacional de la telegrafía Morse, en las llamadas de seguridad y socorro, transmitidas por la frecuencia de 500 kHz, se ha cancelado a partir del 1 de febrero de 1999. En consecuencia, las disposiciones y normas internacionales, que regulan la concesión de certificados de operador en telegrafía Morse, ya no son necesarias y hay que eliminarlas en los Artículos 47 y 55.

Propuestas

- ARTÍCULO  47

Certificados de operador

Sección I  –  Disposiciones generales

SUP	EUR/13A9/14

47.1	§ 1	1)

Motivos:	Dado que se ha dejado de utilizar internacionalmente la telegrafía Morse en llamadas de seguridad y socorro, desde el 1 de febrero de 1999, las disposiciones internacionales sobre certificados de operador telegráfico Morse ya no son necesarias y, por lo tanto, hay que desecharlas.

SUP	EUR/13A9/15

47.3		3)

- Sección IV  –  Periodos de prácticas

MOD	EUR/13A9/16

47.26	§ 8	1)	El titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones podrá embarcar como jefe de una estación de barco de cuarta categoría (véase la Recomendación UIT-R M.1169).

Motivos:	Las disposiciones sobre certificados de operador radiotelegráfico ya no son necesarias y hay que desecharlas.

SUP	EUR/13A9/17

47.27		2)

Motivos:	Las disposiciones sobre certificados de operador radiotelegráfico ya no son necesarias y hay que desecharlas.

MOD	EUR/13A9/18

47.28		2)	Antes de llegar a jefe de una estación de barco de segunda o tercera categoría (véase la Recomendación UIT-R M.1169), el titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones deberá contar con seis meses de experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, de los cuales tres meses como mínimo deben haber sido a bordo de un barco.

Motivos:	Las disposiciones sobre certificados de operador radiotelegráfico ya no son necesarias y hay que anularlas.

MOD	EUR/13A9/19

47.29		3)	Antes de llegar a jefe de una estación de barco de primera categoría (véase la Recomendación UIT-R M.1169), todo titular de un certificado de operador general de radiocomunicaciones deberá contar con doce meses de experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, de los cuales seis meses como mínimo deben haber sido a bordo de un barco.

Motivos:	Las disposiciones sobre certificados de operador radiotelegráfico ya no son necesarias y hay que anularlas.

- ARTÍCULO  55

Radiotelegrafía Morse

MOD	EUR/13A9/20

55.1		El procedimiento radiotelegráfico se puede realizar según se detalla en la Recomendación UIT-R M.1170.

Motivos:	Tiene por objeto eliminar la referencia sobre utilización de la telegrafía Morse para las llamadas de seguridad y socorro, aunque mantiene la posibilidad de utilizar la telegrafía Morse para otros fines, según la Recomendación UIT-R M.1170.

***

- SECCIÓN 5

Medidas originadas por el Artículo 52

- Introducción

La utilización actual del canal 16 de VHF, para realizar llamadas de carácter general, ofrece algunas ventajas operativas y se debe permitir que continúe utilizándose, siempre que cumpla las limitaciones actuales, que no permiten interferencias en las comunicaciones de seguridad, urgencia y llamadas de socorro ni la utilización durante periodos superiores a 1 minuto.

- Propuestas

- ARTÍCULO  52

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

Sección V  –  Utilización de frecuencias para telegrafía de banda ancha, facsímil, sistemas especiales de transmisión y transmisiones de datos oceanográficos

- D1  –  Llamada y respuesta

NOC	EUR/13A9/21

52.231	§ 101	1)	La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional para el tráfico de socorro y para las llamadas de radiotelefonía de las estaciones que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz (véase el Apéndice 13 para los detalles sobre su uso). La clase de emisión que debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E (véase la Recomendación UIT-R M.489-2).

NOC

52.232 a 52.238

NOC	EUR/13A9/22

52.239		7)	Todas las transmisiones en la frecuencia de 156,8 MHz se reducirán al mínimo a fin de facilitar la recepción de las llamadas de socorro y del tráfico de socorro, y no deberán exceder de un minuto.

NOC	EUR/13A9/23

52.240		8)	Antes de transmitir en la frecuencia de 156,8 MHz, las estaciones deberán escuchar en esta frecuencia durante un periodo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo en ella tráfico de socorro (véase la Recomendación UIT-R M.1171).

NOC

52.241

Motivos:	Tiene por objeto permitir que se continúe la utilización actual del canal 16 de VHF para llamadas de carácter general.

______________