ADD	ASP/25/142

PROJET DE Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03)

Protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique contre
la puissance surfacique équivalente produite par des réseaux
et des systèmes du service de radionavigation par satellite
dans la bande 1 164-1 215 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 960-1 215 MHz est attribuée à titre primaire au service de radionavigation aéronautique (ARNS) dans toutes les régions;

b)	que la bande 1 164-1 215 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radionavigation par satellite (SRNS), sous réserve de la condition prescrite au numéro 5.328A, selon laquelle les systèmes du SRNS doivent fonctionner conformément à la présente Résolution;

c)	que la protection du service de radionavigation aéronautique contre les brouillages préjudiciables peut être assurée si la valeur de la puissance surfacique équivalente (epfd) produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS (espace vers Terre) dans la bande 1 164-1 215 MHz ne dépasse pas le niveau de –121,5 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz;

d)	que la CMR-2000 a adopté la Résolution 605 (CMR-2000) pour permettre l'application d'une limite provisoire de puissance surfacique cumulative pendant la période comprise entre la CMR-2000 et la CMR-03 et qu'elle a invité l'UIT-R à effectuer des études pour évaluer la nécessité d'une limite de puissance surfacique cumulative et à revoir, si nécessaire, la limite de puissance surfacique provisoire figurant au numéro 5.328A;

e)	que seul un petit nombre de systèmes du SRNS devrait être déployé dans la bande 1 164-1 215 MHz et que seuls quelques-uns de ces systèmes au plus auront des fréquences qui se chevauchent;

f)	qu'il est possible d'assurer la protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique sans imposer de contraintes excessives au développement et à l'exploitation des systèmes du SRNS dans cette bande;

g)	que, pour atteindre les objectifs indiqués au point f) du considérant, les administrations qui exploitent des systèmes du SRNS devront décider, en collaborant dans le cadre de réunions de consultation, d'assurer le niveau de protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique qui est indiqué au point c) du considérant;

h)	qu'il pourrait être approprié d'associer des représentants d'administrations exploitant des systèmes du service de radionavigation aéronautique aux décisions prises conformément au point g) du considérant,

décide

1	que, pour assurer la protection des systèmes du service de radionavigation aéronautique, les administrations doivent faire en sorte, sans que le Bureau des radiocommunications procède à une validation conformément au numéro 11.31 ou 9.35 du Règlement des radiocommunications, que le niveau de puissance surfacique équivalente produite par toutes les stations spatiales de tous les systèmes du SRNS ne dépasse pas –121,5 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz;

2	que les administrations qui exploitent ou envisagent d'exploiter dans la bande de fréquences 1 164-1 215 MHz des systèmes ou des réseaux du SRNS pour lesquels des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau des radiocommunications après le 2 juin 2000, doivent, en collaboration, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en apportant les modifications voulues à leurs systèmes ou à leurs réseaux, pour faire en sorte que le brouillage cumulatif causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par de tels systèmes ou réseaux du SRNS fonctionnant sur la même fréquence dans ces bandes de fréquences, ne dépasse pas le niveau du critère de protection contre le brouillage cumulatif dont il est question au point 1 du décide ci-dessus;

3	que, lorsqu'elles s'acquitteront de leurs obligations au titre des points 1 et 2 du décide ci-dessus, les administrations ne devront tenir compte que des systèmes du SRNS ayant des assignations de fréquences dans la bande 1 164-1 215 MHz et pour lesquels tous les critères énumérés dans l'Annexe de la présente Résolution auront été satisfaits grâce aux informations utiles fournies lors des réunions de consultation visées au point g) du considérant;

4	qu'aucun système du SRNS ne doit être autorisé à utiliser toute la tolérance de brouillage spécifiée au point 1 du décide dans une bande quelconque de 1 MHz de la bande 1 164-1 215 MHz;

5	que les administrations devront communiquer au Bureau les résultats des décisions concernant la répartition du brouillage cumulatif qui pourront être prises en application du point 2 du décide ci-dessus, que ces décisions entraînent ou non des modifications éventuelles des caractéristiques publiées de leurs systèmes ou réseaux respectifs;

6	que les administrations exploitant des systèmes du service de radionavigation aéronautique dans la bande 1 164-1 215 MHz devraient participer, selon qu'il conviendra, aux discussions et aux décisions relatives au texte du décide ci-dessus,

7	que la méthode décrite dans le projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[RNSS2] (Document 8/128) doit être utilisée par les administrations pour calculer la puissance surfacique cumulative équivalente produite par toutes les stations spatiales au niveau de tous les systèmes du service de radionavigation par satellite dans la bande 1 164-1 215 MHz.

Annexe dU PROJET DE Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03)

Principaux critères

1	Soumission d'une documentation appropriée de l'UIT sur la publication anticipée, la coordination ou la notification.

2	Conclusion d'un accord sur la construction ou l'achat de satellites:

–	L'opérateur d'un système ou d'un réseau du SRNS devrait être en possession d'éléments attestant clairement i) l'existence d'un accord ayant force obligatoire portant sur la fabrication ou sur l'achat de ses satellites et ii) d'un accord ayant force obligatoire portant sur le lancement de ces satellites. L'accord portant sur la construction ou sur l'achat de ces satellites devrait indiquer les principales étapes du processus contractuel qui aboutira à la construction ou à l'achat des satellites nécessaires à la fourniture du service; l'accord de lancement devrait indiquer la date de lancement, le site de lancement ainsi que le fournisseur du service de lancement. L'administration notificatrice est chargée de certifier les éléments attestant l'existence d'un accord et de les communiquer aux autres administrations intéressées, conformément à ses obligations à remplir au titre de la présente Résolution.

3	Seront également acceptés, à la place des accords de fabrication et de lancement des satellites, des éléments attestant clairement de la conclusion d'accords irréversibles concernant le projet. L'administration notificatrice est chargée de certifier les éléments attestant l'existence d'un accord et de les communiquer aux autres administrations intéressées, conformément à ses obligations à remplir au titre de la présente Résolution.

Motifs:	Cette Résolution et son Annexe, tout en intégrant des dispositions contenues dans l'Article 5 (MOD 5.328A) et dans l'Article 21 (ADD Section VI), définissent un mécanisme par lequel les administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes du SRNS auront la responsabilité d'assurer la protection des systèmes de radionavigation aéronautique. La Résolution reconnaît que des discussions sont nécessaires entre et parmi les administrations qui exploitent les systèmes du SRNS en vue de se conformer à l'obligation de protéger les systèmes de radionavigation aéronautique par satellite et que ces discussions peuvent impliquer des administrations exploitant des systèmes de radionavigation aéronautique. La Résolution [RNSS 1.2.1-1] définit ainsi une base permettant de gérer le brouillage cumulatif total causé aux systèmes du service de radionavigation aéronautique par des systèmes en exploitation du SRNS.