| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 16 al Documento 25-S |
|  |  |  | 15 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Propuestas Comunes de la Región Asia-Pacífico |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| PUNTO 1.16 DEL ORDEN DEL DÍA |  |

1.16	considerar atribuciones a nivel mundial en bandas en torno a 1,4 GHz a los enlaces de conexión del SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R realizados en respuesta a la Resolución 127 (Rev.CMR-2000), siempre que se reconozca debidamente los servicios pasivos, teniendo en cuenta el número 5.340

Introducción

La Resolución 127 (Rev.CMR-2000), se centra en las bandas 1 390-1 393 MHz (Tierra-espacio) y 1 429-1 432 MHz (espacio-Tierra) para proporcionar atribuciones a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite con los enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz y también solicita la realización de estudios para proteger los servicios pasivos que funcionan en la banda 1 400-1 427 MHz contra las emisiones no deseadas próximas a 1,4 GHz procedentes de los enlaces de conexión.

Los enlaces de conexión de los sistemas del SMS con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz funcionan actualmente en las mismas bandas de frecuencias que sus enlaces de servicio. En la preparación de la CMR-97 y la CMR-2000, se indicó que una solución para reducir la congestión del espectro en los enlaces de servicio sería utilizar algunas otras bandas de frecuencias para los enlaces de conexión.

Los miembros de la APT consideran en su mayoría que la atribución a escala mundial para los enlaces de conexión en bandas en torno a 1,4 GHz al SMS no OSG con enlaces de servicio que funcionan por debajo de 1 GHz no podría apoyarse por el momento, teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados por la UIT y la nota 5.340. Por consiguiente, los Miembros de la APT proponen adoptar los Métodos A2 y B2 indicados en los puntos 2.6.3.2 y 2.6.3.4 del Informe de la RPC-02 y suprimir la Resolución 127 (Rev.CMR-2000).

Reconociendo que algunos miembros han expresado su necesidad de atribuir nuevas frecuencias a los enlaces de conexión del SMS, los miembros de la APT han considerado que este asunto podría examinarse cuando se dispusiese de suficientes técnicas para reducir la interferencia perjudicial a fin de proteger los servicios existentes, especialmente el servicio de radioastronomía y el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo).

Propuestas

artículo 5

NOC	ASP/25/147

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 350-1 400 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN | 1 350-1 400 RADIOLOCALIZACIÓN |  |
| 5.149 5.338 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |
| 1 400-1 427 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.340 5.341 |  |  |
| 1 427-1 429 OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.341 |  |  |
| 1 429-1 452 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.341 5.342 | 1 429-1 452 FIJO MÓVIL 5.343 5.341 |  |

Motivos:	Los estudios del UIT-R han demostrado que la introducción de enlaces de conexión en torno a 1,4 GHz provocará grandes dificultades en la protección de los servicios activos y pasivos con atribuciones en las bandas de frecuencias entre 1 350 MHz y 1 452 MHz.

SUP	ASP/25/148

resolución 127 (rev.CMR-2000)

Estudios relacionados con la consideración de atribuciones en bandas próximas a 1,4 GHz a enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz

Motivos:	Consecuencia de la propuesta ASP/25/147. Este tema se ha venido considerado desde 1997 y se han completado los estudios del UIT-R.

____________