MOD	ASP/25/188

ANNEXE  3

Méthode permettant de déterminer la valeur limite de la puissance 
surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service d'une station 
spatiale de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 
11,7-12,2 GHz (dans la Région 3), 11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) 
et 12,2-12,7 GHz (dans la Région 2), et de calculer la puissance 
surfacique produite à cette limite par une station de Terre ou
une station terrienne d'émission du service fixe par satellite
dans la bande 12,5-12,7 GHz

# 1	Considérations générales

1.1	La présente Annexe décrit une méthode de calcul du brouillage pouvant être causé par des émetteurs de Terre ou par des stations terriennes d'émission du service fixe par satellite à des récepteurs de radiodiffusion par satellite.

1.2	Cette méthode à suivre comprend deux étapes:

a)	calcul de la valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse à la limite de la zone de service de la station spatiale de radiodiffusion par satellite concernée;

b)	calcul de la valeur probable de la puissance surfacique produite, en un point quelconque de la limite de la zone de service, par l'émetteur de Terre ou la station terrienne d'émission du service fixe par satellite d'une autre administration.

1.3	Il faut examiner cas par cas le brouillage pouvant être causé par les émetteurs de Terre ou par les stations terriennes d'émission du service fixe par satellite; on compare la puissance surfacique produite par chaque émetteur de Terre ou par chaque station terrienne d'émission avec la valeur limite de la puissance surfacique en tout point de la limite de la zone de service d'une station du service de radiodiffusion par satellite d'une autre administration. Si, pour un émetteur donné, la valeur de la puissance surfacique est inférieure à la valeur admissible fixée pour un point quelconque de la limite de la zone de service, on considère que le brouillage causé par l'émetteur au service de radiodiffusion par satellite est inférieur à la valeur admissible et les administrations sont dispensées de coordination avant la mise en service de la station de Terre ou de la station terrienne d'émission. Lorsqu'il en est autrement, il est nécessaire d'effectuer une coordination et des calculs plus précis, sur une base acceptée par les deux parties concernées.

1.4	Il faut souligner que si les calculs décrits dans la présente Annexe révèlent un dépassement de la puissance surfacique maximale admissible, cela n'interdit pas nécessairement l'introduction du service de Terre ou du service fixe par satellite, puisque les calculs sont obligatoirement fondés sur les hypothèses les plus défavorables concernant:

a)	la nature du terrain sur le trajet de brouillage;

b)	la discrimination exercée par les installations de réception de radiodiffusion par satellite à l'égard des émissions hors faisceau;

c)	les rapports de protection nécessaires pour le service de radiodiffusion par satellite;

d)	le type de réception dans le service de radiodiffusion par satellite (en l'occurrence la réception individuelle); aux angles de site considérés, ce type de réception pose davantage de problèmes que la réception communautaire;

e)	la valeur de la puissance surfacique à protéger dans le service de radiodiffusion par satellite;

f)	les conditions de propagation entre la station brouilleuse ou la station terrienne et la zone de service du satellite de radiodiffusion.

# 2	Limite de la puissance surfacique

## 2.1	Considérations générales

La valeur admissible de la puissance surfacique à ne pas dépasser à la limite de la zone de service, pour protéger le service de radiodiffusion par satellite d'une administration, est donnée par la formule:

F    F0  –  R    D    P	(1)

dans laquelle:

F 	valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse (dB(W/m2)) dans la largeur de bande nécessaire des émissions de radiodiffusion par satellite;

F0 	puissance surfacique utile (dB(W/m2)) à la limite de la zone de service;

R 	rapport de protection (dB) signal utile/signal brouilleur;

D 	discrimination angulaire (dB) assurée par le diagramme de rayonnement de l'antenne du récepteur de radiodiffusion par satellite;

P 	discrimination de polarisation (dB) entre les signaux utile et brouilleur.

## 2.2	Puissance surfacique utile (F0)

La valeur de F0 est égale à:

Pour le Plan et la Liste pour les Régions 1 et 3 (CMR-2000) et les assignations aux systèmes numériques dans le Plan de la Région 2:

a)	––108 dB(W/m2) à 27 MHz, pour les zones de service dans les Régions 1 et 3; et

b)	115 dB(W/m2) à 24 MHz, ainsi qu'à 27 MHz en ce qui concerne les cas mentionnés à la note de bas de page du § 3.8 de l'Annexe 5 concernant la largeur de bande nécessaire dans la Région 2.

S'agissant des assignations aux systèmes analogiques du service de radiodiffusion par satellite (SRS) figurant dans le Plan de la Région 2:

–107 dB(W/m2) pour 24 MHz, ainsi que pour 27 MHz en ce qui concerne les cas mentionnés à la note de bas de page du § 3.8 de l'Annexe 5 concernant la largeur de bande nécessaire dans la Région 2.

## 2.3	Rapport de protection (R)

2.3.1	S'agissant des assignations numériques du SRS, dans le cas d'une contribution unique au brouillage, le rapport de protection est égal à 30 dB.

2.3.2	S'agissant des assignations analogiques du SRS conformes au Plan de la Région 2 et des assignations du SRS dans le Plan et la Liste pour les Régions 1 et 3, qui ont été notifiées conformément aux Plans et à la Liste de l'Appendice 30 et mises en service et dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau avant le [9 juin 2003], dans le cas d'une contribution unique de brouillage, le rapport de protection contre tous les types d'émissions , sauf les émissions des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude, est de 35 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses du signal utile et du signal brouilleur est égale ou inférieure à  10 MHz; il décroît linéairement de 35 dB à 0 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses passe de 10 MHz à 35 MHz; il est égal à 0 dB pour des différences de fréquence dépassant 35 MHz (voir la Fig. 1). Pour des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude qui produisent de fortes crêtes de puissance surfacique échelonnées sur une grande partie de la largeur de bande occupée, le rapport de protection R est égal à 35 dB, quel que soit l'espacement des fréquences porteuses.

2.3.3	La différence entre les fréquences porteuses doit être déterminée sur la base des assignations de fréquence figurant dans le Plan de radiodiffusion par satellite, ou, dans le cas d'assignations qui ne sont pas comprises dans un plan, sur la base des caractéristiques du système en service ou en projet.

2.3.4	On ne prendra en considération un signal d'une station de Terre ou d'une station terrienne d'émission du service fixe par satellite que si sa largeur de bande nécessaire recouvre en partie la largeur de bande nécessaire d'une assignation à une station du service de radiodiffusion par satellite.

## 2.4	Discrimination angulaire (D)

Régions 1 et 3:

NOTE 2 – Pour la détermination graphique de

2.4.1	La valeur admise pour D dans la formule 1 est calculée à partir des formules suivantes:

D = 0,0025((d/)*)2	dB	pour    0°	<  < m

D = Gmax  (29  25 log(r))	dB	pour    m	<  < r

D = Gmax  (29  25 log())	dB	pour    r		<  < 14,45°

D = Gmax	dB	pour    14,45°	< 

où:

:	angle de site du système de radiodiffusion par satellite

m =	(/d)((Gmax – G1)/(0,0025))(0,5) degrés

r =	95(/d) degrés

Gmax =	35,5 dBi

G1 =	29  25 logr dB

d =	60 cm

:	longueur d'onde en centimètres à [12,2] GHz.

Région 2:

2.4.2	Pour les assignations aux systèmes numériques du SRS conformes au Plan de la Région 2, la valeur admise pour D dans la formule (1) est calculée à partir des formules suivantes:

D = 0,0025((d/)*)2	dB	pour 	0°		<		<	m

D = Gmax – (29 – 25 log(r))	dB	pour	m		<		<	r

D = Gmax – (29 – 25 log())	dB	pour 	r		<		<	14,45°

D = Gmax	dB		pour 	14,5°	<	

où:

	angle de site du système de radiodiffusion par satellite

m =	 (/d)((Gmax – G1)/(0,0025))(0,5) degrés

r =	95(/d) degrés

Gmax =	3,5 dB

G1 =	29  25 logr dB

d =	45 cm

:	longueur d'onde en centimètres à [12,2] GHz

2.4.3	Pour les assignations analogiques du SRS conformes au Plan de la Région 2, on obtient D en dB à partir de la formule (3) ci-dessous, où  représente l'angle de site du système de radiodiffusion par satellite en service ou en projet pour la zone de service concernée du satellite de radiodiffusion.

NOTE 1 – Si plusieurs valeurs de  sont spécifiées pour une zone de service donnée, on utilise la valeur appropriée de  à chaque portion de la limite de ladite zone de service.

| D  0 dB | pour 0°    0,43° | (3) |
| --- | --- | --- |
| D  4,15 2 dB | pour 0,43°    1,92° |  |
| D  8,24  25 log  dB | pour 1,92°    25° |  |
| D  43,2 dB | pour   25° |  |

NOTE 2 – Pour la détermination graphique de D, lorsqu'elle est calculée selon la formule (3) ci-dessus, voir la Fig. 3.

## 2.5	Discrimination de polarisation (P)

La valeur de P est égale à:

a)	3 dB, lorsque le service brouilleur utilise la polarisation rectiligne et le service de radiodiffusion par satellite la polarisation circulaire, ou vice versa;

b)	0 dB, lorsque le service brouilleur et le service de radiodiffusion par satellite utilisent tous deux la même polarisation, circulaire ou rectiligne.

# 3	Puissance surfacique produite par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission (Fp)

La puissance surfacique Fp (dB(W/m2)) produite par une station de Terre ou par une station terrienne d'émission en un point quelconque de la limite de la zone de service est déterminée par la formule suivante:

Fp  =  E  –  A  +  [43]	(4)

dans laquelle:

E 	puissance isotrope rayonnée équivalente (dBW) de la station de Terre ou pour une station terrienne d'émission dans la direction du point considéré de la limite de la zone de service;

A 	affaiblissement de trajet total (dB);

Valeur constante de [43] dB: gain d'antenne avec une ouverture de 1 m2 à [12,2] GHz.

## 3.1	Evaluation de l'affaiblissement de trajet A pour une station de Terre ou pour une station terrienne d'émission située à la limite de la zone de service d'une station spatiale de radiodiffusion par satellite

Le texte du présent paragraphe décrit le modèle de propagation à utiliser pour calculer l'affaiblissement minimal sur le trajet entre l'émetteur de Terre ou la station terrienne d'émission à l'origine du brouillage et la limite de la zone de service du SRS. Pour ces calculs, on suppose que la fréquence du signal brouilleur est de [12,2 GHz]. Il est fait référence aux paragraphes pertinents de l'Appendice 7, dans lequel ce modèle est décrit plus en détail.

### 3.1.1	Mode de propagation 1 (Appendice 7: § 4, § 1 de l'Annexe 1, § 3 de l'Annexe 1)

#### 3.1.1.1	Modèle de propagation par conduit

Partie de l'affaiblissement (dB) qui ne dépend pas de la distance pour une propagation par conduit

Pour les stations terriennes du SRS, on ne peut supposer aucune protection supplémentaire découlant de l'angle d'élévation de l'horizon pour la station terrienne, c'est-à-dire que la valeur de Ah, l'affaiblissement total dû à l'effet d'écran, est égale à 0 dB.

Réduction de l'affaiblissement (dB) découlant du couplage direct dans les conduits au-dessus de la mer:

Ac=−6(1+dc)

où dc (km) est la distance jusqu'à la côte d'une station terrienne au sol, dans la direction considérée, dc étant zéro dans les autres cas.

Partie des affaiblissements (dB) qui ne dépend pas de la distance pour la propagation par conduit:

A1=140,35+Ac

Partie des affaiblissements (dB) qui dépend de la distance pour la propagation par conduit:

Affaiblissement linéique dû à l'absorption gazeuse (dB/km):

γg=7,507×10−3+1,104×10−2dtdi+1,551×10−21−dtdi

où:

dt:	distance terrestre cumulée (Zone A1 + Zone A2) le long du trajet (km)

di:	longueur du trajet considéré, comprise entre une distance minimale de calcul et une distance maximale de calcul, qui sont données au § 4.2 et 4.3 de l'Appendice 7 (km).

Valeurs des paramètres qui dépendent de la zone:

τ=1−exp−4,12×10−4(dlm)2,41

où:

dlm:	distance terrestre continue la plus longue (Zone A2) le long du trajet 	considéré (km).

μ1=10−dtm16−6,6τ+10−(0,496+0,354τ) 50,2

où:

dtm:	distance terrestre continue la plus longue (terres intérieures + côtes) (Zone A1 + Zone A2) le long du trajet considéré (km).

1 doit être limité à 1  1.

σ=−0,6−8,5×10−9di3,1τ

 doit être limité à   –3,4.

μ2=2,48×10−4di2σ

2 doit être limité à 2  1.

μ4=10−0,935+0,0176ζrlogμ1 pour ζr70°

où r est donné au § 4.1 de l'Appendice 7.

Incidence du phénomène de conduit  dépendante du trajet et paramètre connexe 1:

Relation de dépendance entre le temps et l'affaiblissement sur le trajet:

 = e · 1 · 2 · 4

où e est donné au § 4.1 de l'Appendice 7.

Γ1=1,076(2,0058−logβ)1,012exp−9,51−4,8logβ+0,198(logβ)2 ×10−6di1,13

Le facteur de correction C2i (dB) est donné par (voir la formule (52) de l'Annexe 1 de l'Appendice 7):

C2i=Z(f)di−dminτ     dB

où Z(f) est donné au § 4.4 de l'Appendice 7. Pour des distances de plus de 375 km, la valeur du facteur de correction C2i à utiliser est la valeur de C2i pour une distance de 375 km.

Partie des affaiblissements (dB) qui dépend de la distance pour la propagation par conduit:

L5(p)=0,138di−4,625×10−3dt+1,2+3,7×10−3dilogpβ+12pβΓ1+C2i

où p est le pourcentage de temps maximum pendant lequel la puissance brouilleuse admissible peut être dépassée.

Affaiblissement dû à la propagation par conduit:

Aduct=A1+L5(p)

#### 3.1.1.2	Pour le modèle de propagation troposphérique

Partie de l'affaiblissement (dB) qui ne dépend pas de la distance pour la propagation troposphérique

A2=212,98+10εh−0,15No−10,1−logp500,7

où:

εh:	angle d'élévation de l'horizon pour la station terrienne (en degrés)

No:	réfractivité au niveau de la mer au centre du trajet (voir § 4.1 dans le corps principal de l'Appendice 7).

Partie de l'affaiblissement (dB) qui dépend de la distance pour la propagation troposphérique

L6(p)=20logdi+5,73×10−4(112−15cos(2ζ))di+0,0115di+C2i

où  est la latitude de l'emplacement de la station terrienne (en degrés).

Affaiblissement total dû à la propagation troposphérique:

Atrop+A2+L6(p)

Affaiblissement sur le trajet pour le Mode 1:

Amode1 = Min(Aduct, Atrop)

Motifs:	L'APT est favorable au maintien de l'Annexe 3 de l'Appendice 30, moyennant les révisions appropriées des paramètres du SRS pour refléter les modifications apportées aux paramètres techniques dans les Plans.