ADD	ASP/25/30

PROYECTO de RESOLUCIÓN [PPDR] (CMR-03)

Protección pública y operaciones de socorro

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las necesidades de telecomunicaciones de las instituciones y organizaciones encargadas del orden público, de las operaciones de socorro y de la gestión de situaciones de emergencia son cada vez mayores;

b)	que las soluciones avanzadas que utilizarán en el futuro tales instituciones y organizaciones de protección pública exigirán velocidades de datos elevadas;

c)	que es necesaria la interoperabilidad y el interfuncionamiento entre redes de seguridad y emergencia, tanto a nivel nacional como internacional, en situaciones de emergencia y operaciones de socorro;

d)	la importancia de responder a las necesidades de las instituciones y organizaciones de protección pública que se encargan de las situaciones de emergencia y de las operaciones de socorro para:

–	hacer cumplir la ley y mantener el orden;

–	dar respuesta a las situaciones de emergencia y de catástrofe;

–	la protección de vidas y bienes;

e)	que la provisión de recursos adecuados de espectro para la protección pública y las operaciones de socorro es cada vez más importante de cara al mantenimiento de una sociedad estable y próspera;

f)	que las actuales aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro son en su mayoría de banda estrecha, incluyendo las aplicaciones de telefonía y de datos en baja velocidad, generalmente en anchuras de banda de canal de 25 kHz o inferiores;

g)	que aunque continúen siendo aplicaciones de banda estrecha, muchas aplicaciones futuras serán de banda amplia (velocidades de datos indicativas del orden de 384-500 kbit/s) y/o de banda ancha (velocidades de datos indicativas del orden de 1-100 Mbit/s) con anchuras de banda de canal que dependerán de la utilización de tecnologías eficaces espectralmente;

h)	que diversas organizaciones de normalización están desarrollando nuevas tecnologías para aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro de banda amplia y banda ancha y en particular ha comenzado un programa de normalización conjunto (conocido como Movilidad para aplicaciones de emergencia y seguridad (MESA)) entre el ETSI y la TIA, para la protección pública y las operaciones de socorro en banda muy ancha;

i)	que hay potencial para nuevas tecnologías tales como las IMT-2000 y los sistemas posteriores, así como para los sistemas de transporte inteligente (ITS) que pueden apoyar o complementar las aplicaciones avanzadas de protección pública y operaciones de socorro;

j)	que los sistemas comerciales pueden servir como complemento de los sistemas especializados en apoyo de la protección pública y las operaciones de socorro y que dicha autorización complementaria sería la respuesta a las demandas del mercado;

k)	que la Resolución 98 (Minneapolis, 1998), la PP-98 insta a los Estados Miembros a facilitar la utilización de las telecomunicaciones para la seguridad del personal de las organizaciones humanitarias;

l)	las necesidades especiales de los países en desarrollo,

reconociendo

a)	la importancia de la interoperabilidad en la provisión de espectro para la protección pública y las operaciones de socorro;

b)	los beneficios de contar con bandas de frecuencia homogéneas a nivel mundial y regional, tales como:

–	el mayor potencial para la interoperabilidad;

–	una mayor base de fabricación y un mayor volumen de equipo que se traduzca en economías de escala y en una amplia disponibilidad de equipo;

–	la mejora de la gestión y la planificación del espectro;

–	la mayor coordinación internacional;

–	la mayor circular internacional del equipo;

c)	que la planificación del espectro para la protección pública y las operaciones de socorro se efectúa a nivel nacional, teniendo en cuenta la necesidad de la interoperabilidad y los beneficios de la homogeneidad con las administraciones vecinas;

d)	el aumento de los beneficios de la cooperación entre países para la prestación de la ayuda humanitaria eficaz y adecuada en caso de catástrofes;

e)	las necesidades especiales de los países en desarrollo, teniendo en cuenta el Manual del UIT-D sobre operaciones de socorro;

f)	las necesidades de los países, especialmente la de los países en desarrollo, en cuanto a equipo de comunicaciones económico para las instituciones y organismos de protección pública y de operaciones de socorro;

g)	que puede necesitarse espectro y una gestión innovadora de éste para la implementación de soluciones avanzadas futuras;

h)	la tendencia a aumentar la utilización de tecnologías basadas en los protocolos Internet (IP);

i)	que actualmente algunas bandas o partes de las mismas por debajo de 1 GHz han sido designadas para su utilización exclusiva en la protección pública y las operaciones de socorro, y específicamente:

–	algunas administraciones de la Región 2 han designado las bandas 821-824/866-869 MHz para su utilización en la protección pública y las operaciones de socorro;

–	una administración de la Región 2 ha designado las bandas 764-776/794-806 MHz para la PPDR de banda ancha;

–	una administración de la Región 2 ha designado la banda 4 940-4 990 MHz para la PPDR de banda ancha;

–	algunas administraciones de la Región 1 han logrado, en cierta medida, la armonización, designando las bandas de frecuencia 380-385/390-395 MHz para los servicios de emergencia;

–	que algunas administraciones de la Región 3 están utilizando, prevén utilizar o han identificado partes de las bandas de frecuencias 68-88 MHz, 138-144 MHz, 148-174 MHz, 380-399,9 MHz, 406,1-430 MHz, 440-502 MHz, 746-806 MHz, 806-824 MHz y 851-869 MHz para aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro,

observando

a)	que muchas administraciones utilizan bandas de frecuencia por debajo de 1 GHz para las aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro en banda estrecha;

b)	que las aplicaciones que exigen grandes zonas de cobertura y que dan una buena disponibilidad de la señal tendrán cabida generalmente en bandas de frecuencias inferiores;

c)	que las aplicaciones que requieren anchuras de bandas mayores tendrán cabida generalmente en bandas cada vez más altas;

d)	que las instituciones y organismos de protección pública y de operaciones de socorro tienen un conjunto mínimo de necesidades, incluyendo aunque no de forma exhaustiva, la interoperabilidad, la seguridad y fiabilidad de las comunicaciones, la capacidad suficiente para dar respuesta a emergencias, el acceso prioritario en la utilización de los sistemas no especializados, la rapidez de la respuesta, la capacidad para tratar múltiples llamadas de grupo y la posibilidad de dar cobertura a zonas amplias;

e)	que en la mayoría de los países, las aplicaciones de protección pública y de operaciones de socorro se realizan a múltiples niveles, del nacional al local, y que la cooperación entre los niveles es un tema nacional que resultaría favorecida por un espectro homogéneo y la interoperabilidad;

f)	que mientras que la homogeneización puede ser un método para realizar los beneficios señalados anteriormente, en algunos países, las bandas de frecuencias múltiples pueden ser un factor para satisfacer las necesidades de comunicaciones en las situaciones de catástrofe,

g)	que la CMR-03 ha identificado las bandas de frecuencias 406,1-430 MHz, 440-470 MHz, 806-824 MHz, 851-869 MHz, 4 900-4 990 MHz y 5 850-5 925 MHz para las aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro en el servicio móvil, según el número 5.PPDR del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones;

h)	que, además de las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.PPDR, se están utilizando ampliamente otras bandas tales como ciertos tramos en 148-174 MHz, 380-399,9 MHz y 746-806 MHz para las aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro. Algunas administraciones han identificado la banda 380-385/390-395 MHz para las comunicaciones de emergencia y puede que continúen utilizándolas para las aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro,

resuelve

1	instar a las administraciones a utilizar las bandas homogeneizadas en los apartados g) y h) a nivel mundial y regional para la protección pública y las operaciones de socorro, en la mayor medida posible;

2	asegurar la flexibilidad de las entidades y organismos que realizan operaciones de socorro, indicando que la identificación de bandas específicamente para la protección pública y las operaciones de socorro no inhibe la utilización de estas bandas para cualquier otra aplicación o servicio a los que estén atribuidas, y no impide la utilización de cualesquiera otras frecuencias para las aplicaciones de las operaciones de socorro, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones;

3	instar a las administraciones a efectuar una planificación anticipada para satisfacer las necesidades temporales en cuanto a frecuencias, además de lo que pueda normalmente preverse en acuerdos con administraciones vecinas, para situaciones de emergencia y operaciones de socorro;

4	instar a las administraciones a alentar a las entidades y organismos de protección pública y de operaciones de socorro a utilizar las tecnologías y soluciones actuales y nuevas (de satélite y terrenales), en la medida en que resulte práctico, para satisfacer los requisitos de interoperabilidad de la protección pública y las operaciones de socorro y para avanzar hacia los objetivos de dicha protección pública y operaciones de socorro;

5	que las administraciones alienten a las entidades y organismos a utilizar soluciones inalámbricas avanzadas, para aportar un apoyo complementario a las instituciones y organismos de protección pública y de operaciones de socorro1,

resuelve recomendar

1	a las administraciones que continúen, en la medida necesaria, trabajando estrechamente con su propia comunidad de protección pública y operaciones de socorro a fin de seguir perfeccionando la identificación de las necesidades de espectro futuras y los métodos posibles para satisfacer dichas necesidades;

2	a las administraciones que alienten a las entidades y organismos de protección pública y de operaciones de socorro a utilizar las Recomendaciones pertinentes del UIT-R en la planificación e implementación del espectro, la tecnología y los sistemas para la protección pública y las operaciones de socorro,

3	que se fabrique equipo capaz de funcionar en cualquier tramo de una banda identificada para dar a las administraciones la flexibilidad necesaria en la gestión del espectro,

invita al UIT-R

a realizar los estudios técnicos adecuados que ayuden a la implementación de las aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro en las bandas identificadas.

1	 	Algunas administraciones consideran que las IMT-2000 son ejemplos de tales soluciones inalámbricas avanzadas