| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 31 au Document 25-F |
|  |  |  | 15 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes de l'Asie-Pacifique |  |
| Propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.31 de l'ordre du jour |  |

1.31	examiner les attributions additionnelles au SMS dans la bande 1-3 GHz, conformément aux Résolutions 226 (CMR-2000) et 227 (CMR-2000)

Introduction

Compte tenu des opinions exprimées dans les contributions des Etats Membres de l'APT, la Télécommunauté Asie-Pacifique propose:

1)	De procéder à une attribution à titre mondial au SMS (espace vers Terre) dans la bande 1 520-1 525 MHz, associée à l'établissement de seuils appropriés, afin de déclencher la coordination avec les autres services bénéficiant d'attributions. En outre, le SMS exploité dans cette bande ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis du service mobile au Japon. Ces propositions sont conformes à la Méthode D du Rapport de la RPC en ce qui concerne la Résolution 226 (§ 2.8.1.3.4).

2)	De procéder à une attribution à titre mondial au SMS (Terre vers espace) dans la bande 1 670-1 675 MHz, associée à des mesures réglementaires, garantissant des conditions de partage appropriées entre le SMS et les services bénéficiant déjà d'une attribution. Ces propositions sont conformes à la Méthode A du Rapport de la RPC ence qui concerne la Résolution 227 (§ 2.8.2.3.1).

3)	En conséquence des nouvelles attributions faites au SMS, de supprimer les attributions actuelles au SMS dans la Région 2, dans les bandes 1 492-1 520 MHz et 1 675-1 710 MHz.

Ces propositions contribuent à remédier à la pénurie de spectre pour le SMS et à harmoniser les attributions entre les Régions de l'UIT. Le premier ensemble de propositions concerne la Résolution 226 et le second la Résolution 227.

Propositions

Résolution 226

ARTICLE  5

MOD	ASP/25/218

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 492-1 520 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 492-1 520 FIXE MOBILE 5.343 | 1 492-1 520 FIXE MOBILE |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	ASP/25/218A

| 1 520-1 525 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.348A ADD 5.NZL | 1 520-1 525 FIXE MOBILE 5.343 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.348A ADD 5.NZL | 1 520-1 525 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348A ADD 5.NZL |
| --- | --- | --- |
| 5.341 5.342 MOD 5.348 | 5.341 5.342 MOD 5.348 | 5.341 MOD 5.348 |

Motifs:	Ces propositions contribuent à remédier à la pénurie de spectre pour le SMS et à harmoniser les attributions entre les Régions de l'UIT.

MOD	ASP/25/219

5.348	L'utilisation de la bande 1 520-1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Toutefois, aucun seuil de coordination défini dans l'Article 21 pour les stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre ne s'applique à la situation mentionnée au numéro 5.343. S'agissant de la situation dont il est question dans le numéro 5.343, la nécessité d'assurer une coordination dans la bande 1 520-1 525 MHz sera déterminée par le recouvrement de la bande. Dans la bande 1 520-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des stations du service fixe. Le numéro 5.43A ne s'applique pas.

Motifs:	Modification découlant de la proposition de réduction de la bande attribuée au SMS dans la Région 2; pour faire en sorte que le SMS ne puisse pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des systèmes du service fixe. La protection des services de Terre est assurée par le biais de renvois dans l'Appendice 5.

MOD	ASP/25/220

5.348A	Dans la bande 1 520-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de –150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de l'Appendice 5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente. Dans la bande 1 520-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des stations du service mobile au Japon.

Motifs:	Modification découlant de la proposition de réduction de la bande attribuée au SMS dans la Région 2.

ADD	ASP/25/221

5.NZL	Dans la bande 1 520-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis des services fixes exploités sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, doit être de –138 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de l'Appendice 5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente.

Motifs:	Protéger des systèmes particuliers du service fixe, exploités en Nouvelle-Zélande.

ARTICLE  21

ADD	ASP/25/222

TABLEAU  21-4a

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal |  |  |  | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 520-1 525 MHz (Applicable aux territoires des Etats-Unis d'Amérique en Région 2 entre les longitudes 71 °W et 125 °W) | Mobile par satellite (espace vers Terre) | 0°  δ  4° | 4° < δ  20° | 20° δ 60° | 60°  δ  90° |  |
|  |  | –181,0 | –193,0  20 log δ | –213,3  35,6 log(δ) | –150,0 | 4 kHz |
| 1 520-1 525 MHz (Applicable à tout autre territoire des Etats-Unis d'Amérique en Région 2) | Mobile par satellite (espace vers Terre) | 0°  δ  43,4°° |  | 43,4° < δ ≤ 60 | 60° < δ  90° | 4 kHz |
|  |  | –155,0 |  | 213,3 + 35,6 log δ | –150,0 |  |

Motifs:	Cette limite est destinée à protéger les stations AMT du service mobile, sur la base du Rapport de la RPC (voir le § 2.8.1.4).

APPENDICE  5  (CMR-2000)

annexe 1

MOD	ASP/25/223

TABLEAU  5-2

| Bande de fréquences (MHz) | Service de Terre à protéger | Valeurs seuil de coordination |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stations spatiales OSG |  | Stations spatiales non OSG |  |  |
|  |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | % FDP (sur 1 MHz) (NOTE 1) |
|  |  | P | r dB/ degrés | P | r dB/ degrés |  |
| 1 520-1 525 | Téléphonie analogique du service fixe (NOTE 5) | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Tous les autres cas (MOD NOTE 4) | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | 25 |

Motifs:	Modification découlant du fait que la bande utilisée a été ramenée à 1 520-1 525 MHz.

MOD	ASP/25/224

NOTE 4 – Les exceptions suivantes s'appliquent à la bande 1 520-1 525 MHz:

Motifs:	Modification découlant du fait que la bande a été ramenée à 1 520-1 525 MHz.

APPENDICE  7  (CMR-2000)

MOD	ASP/25/225

TABLEAU  8a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas 
d'une station terrienne de réception

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, réception |  |  | ... | Mobile par satellite, mobile terrestre par satellite, mobile maritime par satellite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  |  |  | 1 520-1 530 1 555-1 559 2 160-2 200 1 |
| Désignation du service de Terre, émission |  |  |  | Fixe, mobile |
| Méthode à utiliser |  |  |  | § 1.4.6 |
| Modulation au niveau de la station terrienne 2 |  |  |  | N |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  |  | 10 |
|  | n |  |  | 1 |
|  | p (%) |  |  | 10 |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |
|  | W (dB) |  |  | 0 |
| Paramètres de la station terrienne | E (dBW) en B 3 | A |  | 37 4 |
|  |  | N |  | 37 |
|  | Pt (dBW) en B | A |  | 0 |
|  |  | N |  | 0 |
|  | Gx (dBi) |  |  | 37 |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  |  | 4  103 |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  |  | –176 |
| 1 Dans la bande 2 160-2 200 MHz, on a utilisé les paramètres de Terre associés aux systèmes hertziens en visibilité directe. Si une administration estime que dans cette bande les systèmes transhorizon doivent être pris en considération, on peut utiliser les paramètres associés à la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour déterminer la zone de coordination. 2 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 3 E est définie comme étant la puissance isotrope rayonnée équivalente de la station de Terre brouilleuse dans la largeur de bande de référence. 4 Cette valeur est réduite de 50 dBW par rapport à la valeur nominale pour les besoins de la détermination de la zone de coordination, étant entendu que la probabilité pour qu'il y ait des émissions de forte puissance tombe dans la largeur de bande relativement étroite de la station terrienne est faible. 5 Les paramètres du service fixe indiqués dans la colonne pour les bandes 163-167 MHz et 272-273 MHz ne sont valables que pour la bande 163-167 MHz. |  |  |  |  |

Motifs:	Mettre le Tableau 8a en conformité avec la proposition ASP/25/218A.

SUP	ASP/25/226

RÉSOLUTION  226  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile
par satellite (espace vers Terre) dans la gamme 1-3 GHz, y compris la prise 
en considération de la bande 1 518-1 525 MHz

Motifs:	Modification découlant du fait qu'une attribution à titre mondial a été faite au SMS dans la bande 1 520-1 525 MHz.

Résolution 227

article  5

MOD	ASP/25/227

1 660-1 710 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 670-1 675 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.380 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.341 ADD 5.UUU ADD 5.VVV ADD 5.QQQ |  |  |

MOD	ASP/25/227A

| 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique |
| --- | --- | --- |
| 5.341 | 5.341 | 5.341 |
| 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique | 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 | 5.289 5.341 5.381 |
| 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 5.289 5.341 | 5.289 5.341 | 5.289 5.341 5.384 |

Motifs:	Indiquer les modifications apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Méthode A) et préciser qu'il est prématuré de procéder à une attribution au SMS dans la bande 1 668-1 670 MHz étant donné que les études menées par l'UIT-R ne sont pas encore achevées.

ADD	ASP/25/228

5.UUU	Dans la bande 1 670-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service des auxiliaires de la météorologie dans les pays qui exploitent le service MetAids dans cette bande et qui envisagent de continuer à le faire. L'utilisation de cette bande par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

Motifs:	Ce renvoi est destiné à déclencher la coordination pour le SMS et à minimiser l'incidence de la nouvelle attribution au SMS sur le service MetAids.

ADD	ASP/25/229

5.VVV	Dans la bande 1 670-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite doivent être subordonnées à la coordination au titre du numéro 9.11A et ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radioastronomie exploitées dans la bande 1 660-1 670 MHz.

Motifs:	Ce renvoi est destiné à déclencher la coordination pour le SMS et à protéger le service de radioastronomie contre les brouillages occasionnés par le SMS.

ADD	ASP/25/230

5.QQQ	Le service mobile par satellite exploité dans la bande 1 670-1 675 MHz doit être subordonné à la coordination au titre du numéro 9.11A et ne doit pas causer de brouillages préjudiciables au service de météorologie par satellite.

Motifs:	Ce renvoi est destiné à déclencher la coordination pour le SMS et à protéger le service de météorologie par satellite contre les brouillages occasionnés par le SMS.

APPENDICE  7  (CMR-2000)

MOD	ASP/25/231

TABLEAU  7a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas
d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission |  | ... | Mobile par satellite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (MHz) |  |  | 1 670-1 675 |  |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  |  | Fixe, mobile |  |  |
| Méthode à utiliser |  |  | § 1.4.6 |  |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  |  | A | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne | p0 (%) |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | n |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 33 | 33 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne | Gx (dBi) 3 |  | 35 | 35 |  |
|  | Te (K) |  | 750 | 750 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 4  103 | 106 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 | –107 |  |
| 1 A: modulation analogique; N: modulation numérique. 2 On a utilisé les paramètres applicables à la station de Terre associée aux systèmes transhorizon. On peut aussi utiliser les paramètres des systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 1 675-1 710 MHz pour déterminer un contour supplémentaire. 3 Les pertes dans le système d'alimentation ne sont pas prises en compte. |  |  |  |  |  |

Motifs:	La distance de coordination par rapport au service MetAids est une distance de coordination prédéterminée (voir le Tableau 10 de l'Appendice 7); aucune entrée dans le Tableau 7 n'est donc nécessaire. En conséquence, d'autres modifications sont apportées aux gammes de fréquences.

MOD	ASP/25/232

TABLEAU  9a

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission fonctionnant dans des bandes utilisées en partage dans les deux sens
de transmission avec des stations terriennes de réception

| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne d'émission |  | ... | Mobile par satellite |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  |  | 1,670-1,675 |  |  |
| Désignation du service spatial dans lequel fonctionne la station terrienne de réception |  |  | Météorologie par satellite |  |  |
| Orbite 6 |  |  | Non OSG | OSG |  |
| Modulation au niveau de la station terrienne de réception 1 |  |  | N | N |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station terrienne de réception | p0 (%) |  | 0,006 | 0,011 |  |
|  | n |  | 3 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,002 | 0,0055 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 2,8 | 0,9 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Paramètres de la station terrienne de réception | Gm (dBi) 2 |  | 30 | 45 |  |
|  | Gr (dBi) 4 |  | 19 9 | 8 |  |
|  | min 5 |  | 5 | 3 |  |
|  | Te (K) 7 |  | 370 | 118 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 106 | 4  103 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –145 | –178 |  |

Motifs:	Modification des gammes de fréquences des Tableaux de l'Appendice 7.

MOD	ASP/25/233

TABLEAU  10

Distances de coordination prédéterminées

| Situation de partage de fréquences |  | Distance de coordination (dans les situations de partage concernant des services ayant des attributions avec égalité des droits) (km) |
| --- | --- | --- |
| Type de station terrienne | Type de station de Terre |  |
| ... |  |  |
| Station au sol dans les bandes suivantes: 400,15-401 MHz 1 670-1 675- MHz | Station du service des auxiliaires de la météorologie (radiosonde) | 580 |
| Aéronef (mobile) dans les bandes suivantes: 400,15-401 MHz 1 670-1 675- MHz | Station du service des auxiliaires de la météorologie (radiosonde) | 1 080 |
| ... |  |  |

Motifs:	Modification des gammes de fréquences des Tableaux de l'Appendice 7.

ARTICLE  9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4, 5, 6

Section II  –  Procédure pour effectuer la coordination10, 11

Sous-section IIA  –  Conditions régissant la coordination et demande de coordination

ADD	ASP/25/234

9.16bis 	ka)	pour une station terrienne type d'un réseau à satellite pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence au numéro 9.11A, vis-à-vis de stations terriennes spécifiques fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou lorsque la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une autre station terrienne;

Motifs:	La disposition 9.16bis de l'Article 9 prévoit la coordination avec les stations terriennes types du SMS qui ne sont pas couvertes par d'autres dispositions auxquelles il est fait référence dans le numéro 9.11A. Elle ne s'applique qu'aux systèmes à satellites qui doivent effectuer la coordination dans le cadre d'un renvoi. Une modification du numéro 9.17A se serait appliquée, au contraire, à tous les systèmes à satellites.

MOD	ASP/25/235

9.11A	e)	pour une station pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à cette disposition, les dispositions des numéros 9.12 à 9.16bis s'appliquent;     (CMR-03)

Motifs:	Conséquence de l'adjonction du numéro 9.16bis ci-dessus.

(Le numéro de proposition ASP/25/236 n'est pas utilisé.)

article  5

SUP	ASP/25/237

5.377

Motifs:	Conséquence de la suppression de l'attribution au SMS dans la bande 1 675-1 710 MHz pour la Région 2.

SUP	ASP/25/238

RÉSOLUTION  227  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile 
par satellite (Terre vers espace) dans la gamme 1-3 GHz, y compris 
la prise en considération de la bande 1 683-1 690 MHz

Motifs:	Modification découlant du fait qu'une attribution à titre mondial a été faite au SMS dans la bande 1 670-1 675 MHz.

______________