ADD	ASP/25/290

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ASP/7.2/ZZZ]  (CMR-03)

Utilización de las bandas de frecuencias 1 215-1 260 MHz y 1 260-1 300 MHz 
por sensores activos a bordo de vehículos espaciales

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las bandas de frecuencia 1 215-1 260 MHz y 1 260-1 300 MHz están atribuidas al servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (activo) a título primario con la limitación de los números 5.332 y 5.335A;

b)	que las bandas de frecuencia 1 215-1 260 MHz y 1 260-1 300 MHz están también atribuidas a título primario a los servicios de radiolocalización y radionavegación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio);

c)	que las bandas de frecuencia 1 215-1 260 MHz y 1 260-1 300 MHz se utilizan para sensores activos a bordo de vehículos espaciales para observación de la Tierra;

d)	que los sensores activos a bordo de vehículos espaciales son importantes para la observación diurna y nocturna de la tierra en condiciones de cielo despejado, y de utilidad para la cartografía, la supervisión del entorno, el control de catástrofes y la detección de recursos naturales;

e)	que los números 5.332 y 5.335A establecen que los sensores activos a bordo de vehículos espaciales para la observación de la Tierra no causarán interferencia perjudicial, ni reclamarán protección, en relación con otros servicios atribuidos a título primario;

f)	que ello hace que el servicio de exploración de la Tierra por satélite goce en la práctica de una atribución secundaria;

g)	que estudios realizados han mostrado que es posible la compartición entre sensores activos a bordo de vehículos espaciales y sistemas de radiolocalización en las bandas 1 215-1 260 MHz y 1260-1300 MHz;

h)	que es posible mejorar la compatibilidad entre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales y los sistemas de radiolocalización mediante las técnicas de reducción de interferencias incluidas del proyecto preliminar de nuevo informe incluido en el Informe del Presidente del Grupo de Trabajo 7C;

i)	que la Recomendación UIT-R SA.1347 indica que es posible la compartición entre los sistemas de radionavegación por satélite y los radares de apertura sintética a bordo de vehículos espaciales en la banda de frecuencias 1 215-1 260 MHz,

decide

1	invitar al UIT-R a proseguir los estudios de compartición entre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales para la observación de la Tierra y otros servicios en las bandas 1 215-1 260 MHz y 1 260-1 300 MHz;

2	recomendar que la CMR-07 revise los resultados de los estudios del UIT-R con el objetivo de examinar la necesidad de las restricciones actualmente impuestas en los números 5.332 y 5.335A sobre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite en las bandas 1 215-1 260 MHz y 1 260-1 300 MHz, sin que ello tenga efectos retroactivos sobre las solicitudes recibidas en la Oficina de Radiocomunicaciones  antes de [finalización de la CMR-03].