MOD	ASP/25/78

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 452-1 492 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.345 5.347 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.345 5.347 ADD 5.AAA | 1 452-1 492 FIXE MOBILE 5.343 RADIODIFFUSION 5.345 5.347 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.345 5.347 ADD.5.AAA |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 |  |

Motifs:	Le renvoi 5.340 s'applique à la bande 1 400-1 427 MHz. Par conséquent «Toutes les émissions sont interdites» dans la bande 1 400-1 427 MHz. Des études menées par l'UIT-R ont montré que dans la bande 1 400-1 427 MHz attribuée au service de radioastronomie (RAS) à titre primaire, les rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SRS (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 1 452-1 492 MHz peuvent satisfaire aux critères de protection pour les observations d'interférométrie à très grande base (VLBI) et les observations de radioastronomie (du continuum et des raies spectrales) effectuées avec un télescope monoparabole. Toutefois, pour satisfaire aux critères de protection des raies spectrales, il faudra vraisemblablement appliquer des techniques de limitation des brouillages comme le filtrage. Par conséquent, il est possible de fixer des limites de puissance surfacique obligatoires, indiquées dans le nouveau renvoi 5.AAA (ASP/25/79) proposé, aux rayonnements non désirés produits par des stations spatiales du SRS (espace vers Terre) pour protéger des types spécifiques du service de radioastronomie dans la bande 1 400-1 427 MHz, sans imposer de contrainte excessives au fonctionnement des stations spatiales du SRS dans la bande 1 452-1 492 MHz.