MOD	ASP/25/78

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 452-1 492 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN 5.345 5.347 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.345 5.347 ADD 5.AAA | 1 452-1 492 FIJO MÓVIL 5.343 RADIODIFUSIÓN 5.345 5.347 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.345 5.347 ADD 5.AAA |  |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 |  |

Motivos:	La nota número 5.340 se aplica a la banda 1 400-1 427 MHz. Por tanto, "se prohíben todas las emisiones" en la banda 1 400-1 427 MHz. El resultado de los estudios del UIT-R es que, en la banda 1 400-1 427 MHz atribuida al servicio de radioastronomía a título primario, las emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 452-1 492 MHz pueden satisfacer los criterios de protección para las observaciones VLBI (y del continuum y líneas espectrales). Sin embargo, para satisfacer los criterios de protección de las líneas espectrales, es probable que haya que aplicar técnicas de mitigación tales como el filtrado. Por consiguiente, es posible establecer los límites obligatorios de densidad de flujo de potencia, contenidos en la nueva nota propuesta número 5.AAA (ASP/25/79) a las emisiones no deseadas producidas por las estaciones espaciales del servicios de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) para proteger tipos específicos del servicio de radioastronomía en la banda 1 400-1 427 MHz, sin constreñir indebidamente las operaciones de las estaciones espaciales del SRS en la banda 1 452-1 492 MHz.