MOD	ASP/25/87

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 21,4-22 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.530 ADD 5.EEE | 21,4-22 FIJO MÓVIL | 21,4-22 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 5.530 ADD 5.EEE 5.531 |

Motivos:	El resultado de los estudios del UIT-R es que en la banda 22,21-22,5 GHz atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del SRS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 21,4-22 GHz pueden cumplir los criterios de protección para las observaciones de VLBI solamente. Por consiguiente, es posible establecer los límites obligatorios de densidad de flujo de potencia contenidos en la nueva nota propuesta número 5.EEE (ASP/25/88) para las emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del SRS (espacio-Tierra) con miras a proteger al servicio de radioastronomía en la banda 22,21-22,5 GHz, sin constreñir indebidamente las operaciones de las estaciones espaciales del SRS en la banda 22,4-22 GHz.