| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 2 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes des Etats arabes |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE |  |
| POINT 1.2 DE L'ORDRE DU JOUR |  |

1.2	revoir le numéro 5.134 ainsi que les Résolutions 517 (Rév.CMR-97) et 537 (CMR-97) et les Recommandations 515 (Rév.CMR-97), 517 (HFBC-87) et 519 (CAMR-92) connexes et l'Appendice 11 et prendre les mesures qui s'imposent, compte tenu des études et des mesures décrites dans ces textes, eu égard en particulier au développement de nouvelles techniques de modulation, y compris des techniques numériques, permettant d'assurer un équilibre optimal entre qualité sonore, largeur de bande et fiabilité des circuits dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion

# 1	Introduction

Dans le point 1.2 de l'ordre du jour de la CMR-03 il est demandé de revoir le numéro 5.134 ainsi que les Résolutions 517 (Rév.CMR-97) et 537 (CMR-97) et les Recommandations 515 (Rév.CMR-97), 517 (HFBC-87) et 519 (CAMR-92) connexes et l'Appendice 11 et prendre les mesures qui s'imposent, compte tenu des études et des mesures décrites dans ces textes, eu égard en particulier au développement de nouvelles techniques de modulation, y compris des techniques numériques, permettant d'assurer un équilibre optimal entre qualité sonore, largeur de bande et fiabilité des circuits dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion.

# 2	Propositions

Les administrations des Pays arabes proposent ce qui suit:

Modifications de l'Appendice 11

Modifier l'Appendice 11 afin d'inclure un tableau spécifiant les valeurs des rapports de protection de la radiodiffusion analogique vis-à-vis de la radiodiffusion numérique et inversement.

MOD	ARB/27A2/1

APPENDICE  11

Spécifications des systèmes d'émission à double bande latérale (DBL), à bande latérale unique (BLU) et à modulation numérique 
du service
de radiodiffusion à ondes décamétriques

NOC

PARTIE  A  –  Système à double bande latérale (DBL)

PARTIE  B  –  Système à bande latérale unique (BLU)

# 1	Paramètres du système

MOD	ARB/27A2/2

## 1.1	Espacement des canaux

Dans un environnement mixte DBL, BLU et numérique (voir la Résolution 517(Rév.CMR-03)), l'espacement des canaux sera de 10 kHz. En vue d'économiser le spectre, on pourra aussi, intercaler des émissions BLU à égale distance de deux canaux DBL adjacents, c'est-à-dire avec un écartement de 5 kHz entre les fréquences porteuses, sous réserve que l'émission intercalée ne soit pas destinée à la même zone géographique que l'une ou l'autre des deux émissions entre lesquelles elle s'intercale.

Dans un environnement exclusivement BLU,l'espacement des canaux et des fréquences porteuses seront de 5 kHz.

MOD	ARB/27A2/3

## 2.6	Réduction de la porteuse (par rapport à la puissance de crête)

Dans un environnement mixte DBL, BLU et numérique, la réduction de la porteuse sera de 6 dB afin de permettre aux émissions BLU d'être reçues par les récepteurs DBL classiques fonctionnant avec détection d'enveloppe, sans dégradation excessive de la qualité de réception.

Dans un environnement exclusivement BLU, la réduction de la porteuse sera de 12 dB.

ADD	ARB/27A2/3A

PARTIE C    Système numérique

# 1	Paramètres système

## 1.1	Espacement des canaux

Pour les émissions à modulation numérique, l'espacement initial entre canaux sera de 10 kHz. Toutefois, on pourra intercaler les canaux avec un espacement de 5 kHz, conformément aux critères de protection appropriés figurant dans la Résolution [RF-HF] (CMR-03), sous réserve que l'émission intercalée ne soit pas destinée à la même zone géographique que l'une ou l'autre des deux émissions entre lesquelles elle s'intercale.

## 1.2	Utilisation des canaux

Des canaux diffusant des émissions à modulation numérique peuvent utiliser en partage le même spectre ou d'être intercalées avec des émissions analogiques dans la même bande d'ondes décamétriques attribuée à la radiodiffusion, à condition que la protection accordée aux émissions analogiques soit au moins aussi grande que celle qui existe actuellement entre systèmes analogiques. Pour ce faire, il faudra peut-être réduire de plusieurs dB la densité spectrale de puissance de l'émission numérique (et la puissance totale) par rapport à celle qui est utilisée actuellement pour le même circuit d'émission avec des émissions DBL ou BLU.

# 2	Caractéristiques d'émission

## 2.1	Largeur de bande et fréquence centrale

Une émission à modulation entièrement numérique aura une largeur de bande de 10 kHz, dont la fréquence centrale se trouvera dans l'une quelconque des fréquences contrales à 5 kHz dans la même structure en canaux dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion.

Parmi plusieurs modes de "diffusion simultanée" (simulcast) possibles, il existe des modes associant des émissions analogiques et des émissions numériques du même programme dans le même canal, peuvent utiliser une émission numérique de 5 kHz ou 10 kHz de largeur de bande, à proximité de l'une ou l'autre des émissions analogiques à 5 kHz ou 10 kHz. Dans tous les cas de ce genre, on se conformera à la trame intercalée utilisée dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion, en plaçant l'émission à l'intérieur de ces bandes.

## 2.2	Tolérance de fréquence

La tolérance de fréquence sera de 10 Hz1.

## 2.3	Bande audiofréquence

Dans le cas d'un codage numérique à la source dans une largeur de bande de 10 kHz, compte tenu de la nécessité d'utiliser un codage à l'émission permettant d'éviter, de détecter et de corriger les erreurs, la qualité peut varier entre une qualité comparable à celle de la modulation de fréquence (MF) monophonique (environ 15 kHz) et la qualité codec de la parole, de l'ordre de 3 kHz. Le choix

de la qualité audio est lié aux besoins des radiodiffuseurs et des auditeurs et dépend de caractéristiques telles que les conditions prévues de propagation dans les canaux. Il n'existe pas de spécification unique, mis à part les limites supérieure et inférieure dont il est question dans le présent paragraphe.

## 2.4	Modulation

La modulation d'amplitude en quadrature (MAQ) avec multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (MROF) doit être utilisée. On peut avoir recours à la modulation MAQ-64 dans de nombreuses conditions de propagation, mais d'autres types de modulation (MAQ-32, 16 et 8) pourront être utilisés au besoin.

Motifs:	Les modifications proposées sont nécessaires pour l'introduction des émissions à modulation numérique.

## 2.5	Valeurs des rapports de protection radiofréquence

Les valeurs des rapports de protection pour les émissions analogiques ou numériques dans des conditions cocanal ou de canal adjacent doivent correspondre à celles spécifiées dans la Résolution [RF-HF] (CMR-03), ces valeurs étant des valeurs intérimaires sujettes à révision ou à confirmation par la CMR-07.

Motifs:	Les valeurs des rapports de protection radiofréquence actuelles ne sont pas précises ou définitives. Elles devraient donc être utilisées comme valeurs intérimaires. Cela évite d'incorporer une Recommandation par référence dans le Règlement des radiocommunications sur la base d'études non encore approuvées au sein de l'UIT.

ADD	ARB/27A2/4

PROJET DE RéSOLUTION  [RF-HF]  (CMR-03)

Valeurs intérimaires des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et/ou numérique dans le service de radiodiffusion en ondes décamétriques

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-03 a autorisé l'introduction d'émissions à modulation numérique dans le service de radiodiffusion en ondes décamétriques;

b)	que l'Appendice 11 (Rév.CMR-03) contient des précisions sur les paramètres système et les caractéristiques d'émission des émissions à modulation numérique;

c)	que l'UIT-R poursuit ses études sur le développement de la radiodiffusion en ondes décamétriques utilisant des émissions à modulation numérique dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion en dessous de 30 MHz;

d)	que les valeurs réelles des rapports de protection radiofréquence ne sont pas complètes ni précises;

e)	que l'UIT-R élabore actuellement une nouvelle Recommandation qui sera soumise au processus d'approbation de l'UIT-R;

f)	qu'il est nécessaire de regrouper et de maintenir des statistiques sur la capacité des administrations à introduire des systèmes à modulation numérique dans leurs services de radiodiffusion en ondes décamétriques,

décide

1	d'autoriser l'utilisation de la modulation numérique conformément à la Résolution 517 (Rév.CMR-03) dans l'une quelconque des bandes d'ondes décamétriques attribuées à titre exclusif au service de radiodiffusion à condition de respecter les valeurs des rapports de protection pour les émissions analogiques et numériques spécifiées dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	de préciser que dans le tableau de l'Annexe, les rapports de protection radiofréquence sont donnés pour des conditions cocanal et de canal adjacent, la variable indépendante étant l'espacement de fréquence centrale en kHz pour toute paire d'émissions utile-parasite;

3	de préciser que le tableau de l'Annexe spécifie les rapports de protection relatifs requis pour le mode DRM (mode B3) qui sera très utilisé pour la radiodiffusion ionosphérique en ondes décamétriques dans des canaux de 10 kHz, les rapports étant donnés en décibels;

3	de préciser que la modulation numérique régissant ces rapports de protection figure dans l'Annexe et que la modulation analogique est une modulation à double bande latérale tel que cela est résumé dans la Partie A de l'Appendice 11;

4	de préciser que les valeurs des rapports de protection décrits dans l'Annexe peuvent être utilisés par les administrations comme valeurs intérimaires et qu'elles doivent être revues par la CMR-07 pour révision ou confirmation,

invite l'UIT-R

1	à poursuivre ses études sur les techniques numériques en radiodiffusion en ondes décamétriques avec pour objet de revoir les valeurs des rapports de protection radiofréquence pour les émissions à modulation analogique et numérique du service de radiodiffusion en ondes décamétriques tel que décrit dans l'Annexe de la présente Résolution;

2	de rendre compte des résultats de ces études à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de faciliter dans la plus grande mesure possible l'achèvement de ces études.

ANNEXE DU PROJET DE RéSOLUTION [rf-hf] (CMR-03)

Rapports de protection RF (dB) entre systèmes de radiodiffusion fonctionnant en dessous de 30 MHz, et entre systèmes numériques (MAQ-64, niveau de protection 1) brouillés par des systèmes numériques (modes fiables
identiques et mêmes types d'occupation du spectre)

| Signal utile | Signal brouilleur | Espacement en fréquence fbrouilleur-futile (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | Paramètres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | – |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Signal MA DBL DRM_B3: Signal DRM, mode fiable B, type d'occupation du spectre: 3 BDRM: Largeur de bande nominale d'un signal DRM S/I: Rapport signal/bruit correspondant à un TEB de 10–4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Ce projet de Résolution est nécessaire avec l'adjonction du § 2.5 de la Partie C de l'Appendice 11.

Nouvelle Recommandation [YYY] proposée dans le Rapport de la RPC

Il n'est pas nécessaire d'adopter la nouvelle Recommandation [YYY] ("valeurs des rapports de protection radiofréquence applicables aux émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion") telle que proposée dans le Rapport de la RPC.

Motifs:	Les valeurs des rapports de protection RF proposées sont contenues dans le projet de nouvelle Résolution [RF-HF] (CMR-03) et, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'adopter une nouvelle Recommandation.

ARTICLE 5

MOD	ARB/27A2/5

5.134	Les bandes 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz sont attribuées au service de radiodiffusion conformément aux dispositions de l'Article 12 à compter du 1er avril 2007.  Les administrations sont encouragées à utiliser ces bandes pour faciliter la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-03).     (CMR-03)

Motifs:	Modification consécutive à l'introduction des émissions à modulation numérique.

ARTICLE 23

Services de radiodiffusion

Section I  –  Service de radiodiffusion

MOD	ARB/27A2/6

23.12	§ 3		Les stations émettant en double bande latérale, en bande latérale unique et en modulation numérique fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion doivent satisfaire aux spécifications des systèmes indiquées dans l'Appendice 11.

Motifs:	Modification consécutive à l'introduction des émissions à modulation numérique.

MOD	ARB/27A2/7

RÉSOLUTION  517  (-Rév.CMR-03)

Mise en oeuvre des émissions à modulation numérique et des émissions à bande latérale unique dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que de nombreux services existants utilisent actuellement des techniques numériques;

b)	que les techniques numériques et les techniques à bande latérale unique (BLU) permettent d'obtenir une utilisation plus efficace du spectre des fréquences que les techniques à double bande latérale (DBL);

c)	que les techniques numériques et les techniques BLU permettent d'améliorer la qualité de réception;

d)	que les parties pertinentes de l'Appendice 11 traitent des spécifications des systèmes numériques et des systèmes BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;

e)	que, dans sa Recommandation UIT-R BS.1514, l'UIT-R a recommandé des caractéristiques de systèmes pour la radiodiffusion sonore numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz;

f)	que les techniques de modulation numérique permettront vraisemblablement d'obtenir un équilibre optimal entre qualité sonore, fiabilité des circuits et largeur de bande;

g)	que les émissions à modulation numérique peuvent, en général, offrir une couverture plus efficace que les émissions à modulation d'amplitude avec moins de fréquences simultanées et moins de puissance;

h)	qu'il peut être économiquement intéressant, avec les techniques actuelles, de transformer les systèmes de radiodiffusion DBL classiques de conception récente pour qu'ils fonctionnent en numérique conformément au point d) du considérant ci-dessus;

i)	que certains émetteurs DBL ont été utilisés avec des techniques de modulation numérique sans avoir été modifiés;

j)	que l'UIT-R procède actuellement à de nouvelles études sur le développement de la radiodiffusion au moyen d'émissions à modulation numérique dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz,

décide

1	que la mise en oeuvre à bref délai des émissions à modulation numérique recommandée par l'UIT-R, dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion, doit être encouragée;

2	que les émissions à modulation numérique et les émissions BLU doivent être conformes aux caractéristiques indiquées dans les parties pertinentes de l'Appendice 11;

3	que, chaque fois qu'une administration remplacera une émission en DBL par une émission utilisant des techniques de modulation numérique ou des techniques BLU, elle devra veiller à ce que le niveau de brouillage ne soit pas supérieur à celui résultant de l'émission DBL initiale et utiliser les valeurs de protection RF spécifiées dans l'Appendice 11;

4	que le maintien de l'utilisation de la DBL pourra être revu périodiquement par de futures conférences mondiales des radiocommunications compétentes, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur la capacité des administrations de mettre en oeuvre des systèmes numériques,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de rassembler et de tenir à jour les statistiques mentionnées sous décide4, de les mettre à la disposition des administrations et de fournir des résumés de ces statistiques à une future conférence mondiale des radiocommunications compétente,

invite l'UIT-R

à poursuivre ses études sur les techniques numériques dans la radiodiffusion à ondes décamétriques, en vue de faciliter leur développement et leur utilisation future,

invite les administrations

à s'assurer lors de l'achat de nouveaux émetteurs de radiodiffusion en ondes décamétriques après le 1er janvier 2004, que ceux-ci disposent de la capacité de fonctionner en modulation numérique,

invite en outre les administrations

1	à aider le Directeur du Bureau des radiocommunications en lui fournissant les données statistiques pertinentes et à participer aux études de l'UIT-R sur les questions liées à la mise au point et à la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion;

2	à porter à l'attention des constructeurs d'émetteurs et de récepteurs les résultats les plus récents des études de l'UIT-R relatives aux techniques de modulation à haute efficacité spectrale, utilisables dans les ondes décamétriques, ainsi que les informations dont il est question aux points d) et e) du considérant.

SUP	ARB/27A2/8

ANNEXE DE LA RéSOLUTION 517 (Rév.cmr-97)

Procédure relative au passage des émissions à double bande latérale
aux émissions à bande latérale unique ou à d'autres techniques
de modulation assurant une utilisation efficace du spectre dans
les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz et
26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion

Motifs:	Modification consécutive à l'introduction des émissions à modulation numérique.

(MOD)	ARB/27A2/9

RÉSOLUTION  535  (Rév.CMR-03)

(MOD)	ARB/27A2/10

ANnexe de la Résolution 535 (Rév.CMR-03)

DESCRIPTION 1

Choix d'une ou plusieurs bandes de fréquences appropriées

MOD	ARB/27A2/11

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ et les marges de protection contre les évanouissements en chaque point de mesure situé dans les limites de la zone de service requise, pour chacune des bandes de fréquences déclarées disponibles, en tenant compte des caractéristiques de l'antenne d'émission pour chaque bande de fréquences. Le rapport signal RF utile/bruit devrait pouvoir être choisi par l'utilisateur, sa valeur par défaut étant de 34 dB pour la DBL et celle indiquée à l'Appendice 11 pour les émissions numériques.

...

DESCRIPTION 3

Spécification des données d'entrée relatives à un besoin

MOD	ARB/27A2/12

Les champs nécessaires associés à un besoin donné et leurs spécifications sont les suivants:

–	fréquence en kHz, nombre entier de 5 chiffres au plus;

–	heure du début, nombre entier de 4 chiffres;

–	heure de fin, nombre entier de 4 chiffres;

–	zone de service cible, sous forme d'un ensemble d'au plus 12 zones CIRAF et de quadrants pour un nombre maximal de 30 caractères;

–	code du site, code à 3 caractères choisi à partir d'une liste de codes, ou nom et coordonnées géographiques du site;

–	puissance en kW, nombre entier de 4 chiffres au plus;

–	azimut du rayonnement maximal;

–	angle de pivotement, nombre entier de 2 chiffres au plus, représentant la différence entre l'azimut du rayonnement maximal et la direction du rayonnement sans pivotement;

–	code d'antenne, nombre entier de 3 chiffres au plus choisi sur une liste de valeurs ou description complète de l'antenne comme indiqué dans la Recommandation UIT-R BS.705;

–	jours d'exploitation;

–	date de début, dans le cas où le besoin débute après le début de l'horaire;

–	date de fin, dans le cas où le besoin prend fin avant la fin de l'horaire;

–	choix de la modulation, pour préciser s'il s'agit d'émissions en bande latérale unique (DBL) ou en double bande latérale (BLU) (voir la Recommandation UIT-R BS.640) ou d'émissions numériques (voir la Recommandation UIT-R BS.1514). Ce champ pourra être utilisé pour identifier tout autre type de modulation qui aura été défini pour la radiodiffusion en ondes décamétriques dans une Recommandation de l'UIT-R;

...

DESCRIPTION 4

Analyse de compatibilité

MOD	ARB/27A2/13

Méthodologie et données

Le logiciel devrait utiliser:

–	la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ potentiellement brouilleur causé par tous les autres besoins dans un canal adjacent ou dans le même canal en chaque point de mesure pour chaque besoin utile;

–	les Recommandations 517 (HFBC-87) et UIT-R BS.560 pour les rapports de protection RF dans le canal adjacent;

–	la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.

Il convient d'utiliser l'ensemble des 911 points de mesure (adoptés par la CAMR HFBC-87) en ajoutant, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille géographique.

Le logiciel devrait calculer les valeurs du champ utile et du champ brouilleur ainsi que les marges de protection contre les évanouissements en chaque point de mesure situé à l'intérieur de la zone de service requise.

Le rapport signal RF utile/bruit et les rapports de protection RF devraient pouvoir être choisis par l'utilisateur, les valeurs par défaut étant respectivement de 34 dB et 17 dB (même canal DBL-DBL). Dans le cas d'émissions numériques, les valeurs correspondantes sont spécifiées à l'Appendice 11. Le Bureau devrait utiliser les valeurs des rapports de protection RF pour ses analyses de compatibilité.

Motifs:	Modification consécutive à l'introduction des émissions à modulation numérique.

Modification de la Recommandation 517

Les Administrations des Etats arabes sont en faveur de la modifications de la Recommandation 517 et estiment qu'il faut établir une règle de procédure s'appliquant à l'Article 12 dans le cas de l'utilisation de la modulation BLU à condition que le BR montre qu'il y a une très forte utilisation de la BLU et qu'il justifie la nécessité d'une telle règle.

MOD	ARB/27A2/14

RECOMMANDATION 517 (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection radiofréquence applicables 
aux émissions à bande latérale unique (BLU) dans les bandes 
d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité 
au service de radiodiffusion

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-97 a adopté dans l'Article 12 la procédure de planification des horaires saisonniers pour des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

b)	que cette procédure est fondée principalement sur l'utilisation d'émissions à double bande latérale (DBL);

c)	que le rapport de protection radiofréquence dans le même canal est l'un des paramètres fondamentaux de la planification;

d)	que la présente Conférence a adopté la Résolution 517 (Rév.CMR-03) relative à la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique et des émissions BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion;

e)	que les caractéristiques du système BLU pour la radiodiffusion en ondes décamétriques figurent dans l'Appendice 11;

f)	que, d'après les études, les émissions BLU peuvent exiger un rapport de protection radiofréquence dans le même canal moins élevé pour la même qualité de réception,

recommande

que, lors de l'élaboration des Règles de procédure pertinentes relatives à l'application de l'Article 12, le Bureau utilise les valeurs du rapport de protection radiofréquence indiquées dans l'Annexe de la présente Recommandation concernant les émissions en BLU et en DBL dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion.

Annexe  de  la  Recommandation  517  (Rév.CMR-03)

Valeurs du rapport de protection radiofréquence

1	Les valeurs du rapport de protection radiofréquence indiquées dans le tableau doivent être utilisées chaque fois que des émissions BLU conformes aux spécifications de l'Appendice 11 interviennent dans l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion.

2	Pour la réception des signaux utiles en DBL et en BLU (réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête), on suppose qu'il s'agit d'un récepteur classique DBL avec détection d'enveloppe conçu pour un espacement de canaux de 10 kHz.

3	Pour la réception d'un signal utile en BLU (réduction de la porteuse de 12 dB par rapport à la puissance de crête), on suppose qu'il s'agit d'un récepteur de référence tel que spécifié dans le § 3, Partie B de l'Appendice 11.

4	Pour les signaux en BLU avec une réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de crête, on suppose une puissance équivalente de bande latérale telle que spécifiée dans le § 1.2, Partie B de l'Appendice 11.

5	Les valeurs correspondant au cas 2 dans le Tableau ci-après concernent une situation dans laquelle la fréquence centrale de la bande passante aux fréquences intermédiaires du récepteur DBL est réglée sur la fréquence porteuse du signal utile en BLU. Si tel n'est pas le cas, la valeur pour un écart de +5 kHz peut passer à –1 dB.

Valeurs du rapport de protection radiofréquence par rapport au rapport de protection 
en radiofréquence dans le même canal pour des signaux DBL utile et brouilleur (dB)1 
applicables aux bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

|  | Signal utile | Signal brouilleur | Séparation f brouilleuse – f utile de la fréquence porteuse, f (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 |
| 1 | DBL | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 3 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 2 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | DBL | –54 | –49 | –35 | –3 | 0 | –3 | –35 | –49 | –54 |
| 3 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | BLU (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –51 | –46 | –32 | +1 | 0 | –2 | –32 | –46 | –51 |
| 4 | BLU (affaiblissement de la porteuse = 12 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | BLU (affaiblissement de la porteuse = 12 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | –57 | –57 | –57 | –45 | 0 | –20 | –47 | –52 | –57 |
| 1 Il n'est pas nécessaire de tenir compte des écarts entre fréquences f inférieures à 20 kHz et f supérieures à 20 kHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motifs:	Modification consécutive à l'introduction des émissions à modulation numérique.

SUP	ARB/27A2/15

RÉSOLUTION  537  (CMR-97)

Etude des statistiques sur les émetteurs et les récepteurs du service 
de radiodiffusion en ondes décamétriques, conformément à 
la Résolution 517 (Rév.CMR-97)

Motifs:	Simplification du Règlement des radiocommunications.

SUP	ARB/27A2/16

RECOMMANDATION  515  (Rév.CMR-97)

Introduction d'émetteurs et de récepteurs de radiodiffusion en ondes 
décamétriques pouvant utiliser des techniques de modulation 
assurant une utilisation efficace du spectre

Motifs:	Simplification du Règlement des radiocommunications.

SUP	ARB/27A2/17

RECOMMANDATION  519  (CAMR-92)

Introduction d'émissions en bande latérale unique (BLU) et avancement 
éventuel de la date d'arrêt de l'utilisation des émissions en double bande 
latérale (DBL) dans les bandes d'ondes décamétriques 
attribuées au service de radiodiffusion

Motifs:	Simplification du Règlement des radiocommunications.

____________

1	Voir le renvoi 21 de l'Appendice 2.