| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 28 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes des Etats arabes |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.31 de l'ordre du jour |  |

1.31	examiner les attributions additionnelles au SMS dans la bande 1-3 GHz, conformément aux Résolutions 226 (CMR-2000) et 227 (CMR-2000)

# 1	Introduction

La question de l'encombrement du spectre attribué au SMS et de la nécessité d'attributions additionnelles figurait à l'ordre du jour des trois dernières conférences. Un certain nombre d'études menées au sein de l'UIT-R ont permis de conclure à cette nécessité, qui a également été identifiée dans les Rapports de la RPC aux conférences précédentes. Bien que reconnue et approuvée au sein de l'UIT-R, cette nécessité n'a pas encore été satisfaite.

Les administrations exploitant des systèmes du SMS ont connu de graves problèmes d'encombrement du spectre lors de la coordination de leurs réseaux à satellite du SMS, malgré l'application de différents mécanismes de partage et la mise en œuvre de mécanismes efficaces d'utilisation du spectre.

Reconnaissant la nécessité d'identifier pour le SMS des ressources spectrales additionnelles de 2 × 8 MHz d'ici à 2005, la CMR-2000 a adopté les Résolutions 226 et 227 au titre desquelles l'UIT-R est invité à examiner d'urgence ces questions et à mener les études nécessaires pour traiter le point 1.31 de l'ordre du jour.

L'UIT-R a étudié l'attribution éventuelle au SMS de la bande 1 518-1 525 MHz pour les liaisons descendantes (espace vers Terre) et des bandes 1 683-1 690 MHz et 1 668-1 675 MHz pour les liaisons montantes (Terre vers espace). Des études approfondies et détaillées ont été menées sur la faisabilité du partage de ces bandes avec les services existants. Les résultats de ces études figurent dans le Rapport de la RPC-02.

Ces études ont abouti à des conclusions positives en ce qui concerne le partage entre le SMS et les services existants dans les bandes 1 518-1 525 MHz (espace vers Terre) et 1 668-1 675 MHz (Terre vers espace). Plusieurs méthodes ont donc été élaborées et sont présentées dans le Rapport de la RPC-02, en réponse au point 1.31 de l'ordre du jour.

Compte tenu de ce qui précède et en réponse au point 1.31 de l'ordre du jour, le Groupe des Etats arabes propose les mesures suivantes:

1)	faire une attribution à titre primaire au SMS (espace vers Terre) dans les Régions 1 et 3 dans la bande 1 518-1 525 MHz. Protéger les services existants grâce à la mise en œuvre de seuils de coordination ou de limites de puissance surfacique appropriés. Cela va dans le sens de la Méthode A du Rapport de la RPC relative à la Résolution 226 (§ 2.8.1.3.2);

2)	faire une attribution à titre primaire au SMS (Terre vers espace) dans toutes les Régions dans la bande 1 668-1 675 MHz. Protéger les services existants en adoptant des mesures réglementaires appropriées. Cela va dans le sens de la Méthode B du Rapport de la RPC relative à la Résolution 227 (§ 2.8.2.3.2);

3)	supprimer les attributions existantes au SMS dans la Région 2 dans les bandes 1 492-1 518 MHz et 1 675-1 710 MHz en raison des nouvelles attributions faites au SMS.

Ces propositions visent à diminuer l'encombrement du spectre attribué au SMS et à harmoniser les attributions entre les Régions de l'UIT. Elles sont détaillées au § 3 du présent document.

# 2	Résumé

On trouvera dans le présent paragraphe un résumé des études de l'UIT-R concernant le partage entre le SMS et les services existants dans les bandes qui pourraient être attribuées au SMS, 1 518-1 525 MHz (espace vers Terre) et 1 668-1 675 MHz (Terre vers espace).

## 2.1	Bande des liaisons descendantes (1 518-1 525 MHz)

Cette bande est attribuée aux services fixe et mobile dans toutes les Régions et au service mobile par satellite dans la Région 2. On la considère comme la meilleure bande possible pour le SMS pour les raisons suivantes:

•	Cette bande est attribuée au SMS dans la Région 2 depuis 1992.

•	Des Recommandations UIT-R traitant du partage entre le SMS et les services existants ont déjà été élaborées.

•	Cette bande est contiguë à l'attribution existante au SMS (1 525-1 559 MHz), ce qui permet une conception simple et une mise en oeuvre aisée des satellites du SMS.

Pour déterminer s'il est possible d'attribuer cette bande au SMS, la CMR-2000, par sa Résolution 226, a invité l'UIT-R à:

•	étudier le partage entre le SMS et les systèmes de télémesure du service mobile aéronautique dans toutes les Régions, en tenant compte de la Recommandation UIT-R M.1459;

•	examiner les niveaux de puissance surfacique utilisés comme seuils de coordination pour le SMS s'agissant de la protection des systèmes point à multipoint du service fixe en Régions 1 et 3, compte tenu des Recommandations UIT-R existantes.

### 2.1.1	Partage avec les systèmes de télémesure du service mobile aéronautique

Des études de l'UIT-R ont montré que cette bande était utilisée par des systèmes de télémesure du service mobile aéronautique (AMT) exploités sur les territoires de deux pays, à savoir la Fédération de Russie et les Etats-Unis. Si les caractéristiques techniques des systèmes exploités aux Etats-Unis sont conformes à celles des systèmes considérés dans la Recommandation UIT-R M.1459, les systèmes exploités dans la Fédération de Russie utilisent cette bande pour les liaisons de télécommande et présentent donc des caractéristiques différentes.

i)	Systèmes AMT conformes aux caractéristiques de la Recommandation UIT-R M.1459

•	Différentes propositions ont été faites en termes de niveaux de puissance surfacique afin de fournir une protection suffisante à ces systèmes. Ces niveaux étaient fondés sur les seuils de coordination indiqués dans la Recommandation UIT-R M.1459 et ont été assouplis compte tenu des techniques de réduction des brouillages utilisées afin de faciliter le partage.

•.	Bien qu'aucun consensus n'ait été atteint concernant un ensemble de niveaux de puissance surfacique à appliquer pour la protection de ces systèmes, il a été conclu que, si l'application des valeurs de puissance surfacique données dans la Recommandation UIT-R M.1459 était limitée à la partie continentale des Etats-Unis qui dispose de polygones d'essais en vol, l'exploitation des liaisons descendantes du SMS pourrait être possible pour 45% de l'arc OSG.

ii)	Systèmes AMT non conformes aux caractéristiques de la Recommandation UIT-R M.1459

•	Les études de l'UIT-R ont montré que, pour la protection des systèmes AMT exploités dans la bande considéré dans les pays énumérés au numéro 5.342, il faut appliquer aux systèmes du SMS un niveau de puissance surfacique égal à  dans une largeur de bande de 4 kHz.

### 2.1.2	Partage avec le service fixe

Des études de l'UIT-R ont montré que les valeurs de seuil de puissance surfacique données dans les Recommandations UIT-R M.1141 et UIT-R M.1142 et figurant actuellement dans l'Appendice 5 du RR assurent une protection appropriée des systèmes du service fixe vis-à-vis des stations spatiales OSG du SMS.

### 2.1.3	Partage avec le service mobile

Des études de l'UIT-R ont indiqué que cette bande était utilisée par un système de radiocommunications mobiles spécialisées sur le territoire du Japon. Un seuil de coordination exprimé en termes de puissance surfacique de –150 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 4 kHz pour tous les angles d'incidence est donné dans l'Appendice 5 du RR ainsi que dans le numéro 5.348A, aux fins de protection de ce système du service mobile.

Des études de l'UIT-R ont confirmé que cette valeur de puissance surfacique continuerait d'être applicable si l'attribution au SMS dans la Région 2 était élargie à l'échelle mondiale.

## 2.2	Bande des liaisons montantes (1 668-1 675 MHz)

Pour simplifier la présente analyse, on peut diviser cette bande en trois parties:

a)	La bande 1 668-1 668,4 MHz

Cette bande est attribuée au service de radiastronomie, au service de recherche spatiale (passive), au service fixe et au service mobile (sauf mobile aéronautique).

b)	La bande 1 668,4-1 670 MHz

Cette bande est attribuée au service des auxiliaires de la météorologie, au service fixe, au service de radioastronomie et au service mobile (sauf mobile aéronautique).

c)	La bande 1 670-1 675 MHz

Cette bande est attribuée au service des auxiliaires de la météorologie, au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) ainsi qu'aux services fixe et mobile.

On a considéré que cette bande pouvait être utilisée en lieu et place de la bande 1 683-1 690 MHz, initialement envisagée comme indiqué dans la Résolution 227 (CMR-2000). Les études de l'UIT-R ont conclu que le partage dans la bande 1 683-1 690 MHz entre le SMS et les services existants, en particulier avec les stations d'utilisateur du service MetSat dans les Régions 2 et 3, serait difficile. C'est pourquoi la bande 1 670-1 675 MHz a d'abord été étudiée puis, le partage avec les services existants s'avérant possible, on a envisagé d'ajouter 2 MHz (1 668-1 670 MHz) pour avoir 7 MHz de bande, comme pour les liaisons descendantes (1 518-1 525 MHz).

### 2.2.1	Partage avec le service de météorologie par satellite (espace vers Terre)

La bande 1 670-1 675 MHz est utilisée par quelques stations terriennes principales du service MetSat. On a déterminé que le partage entre ces stations et les stations terriennes du SMS était possible grâce à l'utilisation de zones d'exclusion et à la détermination des positions. Les études de l'UIT-R ont montré que la taille des zones d'exclusion devait être de l'ordre de 20 à 45 km.

### 2.2.2	Partage avec le service des auxiliaires de la météorologie

Les études de l'UIT-R ont montré que l'exploitation du service MetAids se faisait pour l'essentiel dans la bande 1 675-1 683 MHz à l'échelle mondiale. En outre, quelques administrations continuent à utiliser la bande 1 670-1 675 MHz pour des systèmes à large bande du service MetAids dont les besoins en largeur de bande ne devraient pas dépasser 12 MHz. On en a conclu que le spectre disponible au-dessus de 1 675 MHz peut permettre de répondre aux besoins du service MetAids. Les études ont également montré que des pays utilisant la bande 1 670-1 675 MHz peuvent déplacer ces applications du service MetAids vers d'autres bandes au-dessus de 1 675 MHz à condition de disposer de suffisamment de temps.

### 2.2.3	Partage avec le service de radioastronomie

Deux types de scénario de partage entre le SMS et le service de radioastronomie ont été pris en considération dans les études de l'UIT-R; les conclusions pertinentes sont exposées ci-après.

i)	Compatibilité dans la bande adjacente

Compte tenu des Recommandations UIT-R M.1480 et UIT-R RA.769, des études ont été menées pour déterminer l'incidence des rayonnements non désirés émanant de stations terriennes mobiles du SMS exploitées au-dessus de 1 670 MHz sur des stations de radioastronomie fonctionnant dans la bande 1 660-1 670 MHz. Il en est ressorti que l'exploitation des deux services dans la bande adjacente est possible et que des distances de séparation de l'ordre de 20 à 58 km sont nécessaires pour satisfaire aux critères de protection indiqués dans les Recommandations UIT-R RA.769 et UIT-R RA.1513.

ii)	Partage dans la bande

Des études préliminaires de l'UIT-R ont montré que, si l'on prend les limites des émissions spécifiées dans la Recommandation UIT-R M.1184 comme valeurs indicatives pour le niveau des émissions dans la bande des stations terriennes mobiles opérant dans la bande 1 668-1 670 MHz, des distances de séparation de l'ordre de 500 km seraient nécessaires pour satisfaire aux critères de protection des Recommandations UIT-R RA.769 et UIT-R RA.1513. Puisque le nombre de stations de radioastronomie utilisant la bande 1 668-1 670 MHz est petit et que les zones d'exclusion devraient être définies au cas par cas, on estime que la coordination est possible.

### 2.2.4	Partage avec le service fixe

Le GT 8D (Groupe de travail chargé du point 1.31 de l'ordre du jour) n'a pas reçu d'observations ou de commentaires exprimant des préoccupations au sujet du partage dans la bande 1 683-1 690 MHz ou dans la bande 1 670-1 675 MHz. Toutefois, les scénarios de partage dans ces deux bandes entre les stations terriennes mobiles du SMS et les récepteurs du service fixe ou entre les émetteurs du service fixe et les récepteurs de satellites du SMS ont été examinés dans les Recommandations UIT-R M.1141, UIT-R M.1142 et UIT-R M.1471. Compte tenu de ce qui précède, le partage avec le service fixe n'entraîne pas de difficultés d'utilisation de la bande 1 670-1 675 MHz par le SMS.

### 2.2.5	Partage avec le service mobile

Cette question de partage a été portée à l'attention du Groupe de travail 8A qui est chargé du service mobile. Le GT 8D a reconnu que la bande 1 670-1 675 MHz est actuellement attribuée (au titre du numéro 5.380 du RR) à l'échelle mondiale aux administrations qui souhaitent mettre en œuvre un service de correspondance publique aéronautique (APC) dans le service mobile aéronautique.

Des études de l'UIT-R ont montré qu'aucun système APC n'est actuellement mis en oeuvre ou en projet dans cette bande. Le partage avec le service mobile dans la bande 1 670-1 675 MHz ne présente donc aucune difficulté.

### 2.2.6	Partage avec le service de recherche spatiale (passive)

Bien qu'aucune étude n'ait été menée concernant le partage entre le SMS et le service de recherche spatiale (passive) au cours de la période d'études actuelle, l'expérience opérationnelle montre que ce partage devrait être possible dans la sous-bande 1 668-1 668,4 MHz. Des études complémentaires pourraient être nécessaires en vue d'étudier les conditions de partage propres à cette bande.

# 3	Propositions

## 3.1	Attribution à titre primaire au SMS de la bande 1 518-1 525 MHz (espace vers Terre)

ARTICLE  5

MOD	ARB/27A28/1

1 350-1 525 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 492-1 518 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 492-1 518 FIXE MOBILE 5.343 | 1 492-1 518 FIXE MOBILE |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	ARB/27A28/2

| 1 518-1 525 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.III | 1 518-1 525 FIXE MOBILE 5.343 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.III | 1 518-1 525 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.348 MOD 5.348A ADD 5.III |
| --- | --- | --- |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

MOD	ARB/27A28/3

5.348	L'utilisation de la bande 1 518-1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

Motifs:	La protection de tous les services de Terre est assurée grâce à l'utilisation des seuils de puissance surfacique définis dans l'Appendice 5.

MOD	ARB/27A28/4

5.348A	Dans la bande 1 518-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit

être de –150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de l'Appendice 5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente.

ADD	ARB/27A28/5

5.III	Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations spatiales du service mobile par satellite doivent être exploitées conformément aux limites de puissance surfacique spécifiées dans l'Appendice 5.

APPENDICE  5  (CMR-2000)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9

ANNEXE 1

MOD	ARB/27A28/6

TABLEAU  5-2

| MOD ARB/27A28/7 Bande de fréquences (MHz) | Service de Terre à protéger | Valeurs seuil de coordination |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stations spatiales OSG |  | Stations spatiales non OSG |  |  |
|  |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | Eléments utilisés pour le calcul de la puissance surfacique (pour chaque station spatiale) (NOTE 2) |  | % FDP (sur 1 MHz) (NOTE 1) |
|  |  | P | r dB/ degrés | P | r dB/ degrés |  |
| 1 518-1 525 | Téléphonie analogique du service fixe (NOTE 5) | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 146 dB(W/m2) sur 4 kHz et – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 |  |
|  | Tous les autres cas (NOTE 4) | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | – 128 dB(W/m2) sur 1 MHz | 0,5 | 25 |

NOTE 4 – Les exceptions suivantes s'appliquent à la bande 1 492-1 525 MHz:

4.1		Pour le service mobile terrestre sur le territoire du Japon (MOD numéro 5.348A): la valeur de – 150 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'incidence s'applique à toutes les émissions de satellites dans le sens espace vers Terre.

4.2		Pour le service mobile aéronautique pour la télémesure sur le territoire des Etats-Unis, le besoin de coordination est déterminé par les seuils de puissance surfacique suivants, dans une bande de 4 kHz:

–156	dB(W/m2)	pour	0º	 ≤	δ	≤	4º

–156,4 + 0,111 δ		dB(W/m2)	pour	4º	 <	δ	≤	60º

–150	dB(W/m2)	pour	60º	 <	δ	≤	90º

où δ est l'angle d'incidence (en degrés).

4.3		Pour le service mobile aéronautique pour la télémesure sur le territoire des pays énumérés dans le numéro 5.342: –140 dB(W/m2) dans une bande de 4 kHz pour tous les angles d'incidence.

Motifs:	Définir les seuils de coordination en termes de puissance surfacique pour la protection des services de Terre.

SUP	ARB/27A28/8

RÉSOLUTION  226  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile
par satellite (espace vers Terre) dans la gamme 1-3 GHz, y compris la prise 
en considération de la bande 1 518-1 525 MHz

Motifs:	Conséquence des propositions susmentionnées.

## 3.2	Attribution au SMS à titre primaire de la bande 1 668-1 675 MHz (Terre vers espace)

ARTICLE  5

MOD	ARB/27A28/9

1 660-1 710 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 1 660,5-1 668 RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379 5.379A |  |  |

MOD	ARB/27A28/10

1 668-1 668,4 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 MOD 5.376A 5.379 5.379A ADD 5.JJJ

MOD	ARB/27A28/11

1 668,4-1 670 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE ADD 5.KKK FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 MOD 5.376A ADD 5.JJJ

MOD	ARB/27A28/12

1 670-1 675 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE ADD 5.KKK FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.380 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.341 ADD 5.JJJ

MOD	ARB/27A28/13

| 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique |
| --- | --- | --- |
| 5.341 | 5.341 5.377 | 5.341 |
| 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique | 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 1 690-1 700 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.377 5.381 | 5.289 5.341 5.381 |
| 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique | 1 700-1 710 FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 5.289 5.341 | 5.289 5.341 5.377 | 5.289 5.341 5.384 |

MOD	ARB/27A28/14

5.376A	Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans les bandes 1 660-1 660,5 MHz et1 668-1 670 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radioastronomie.     (CMR-03)

Motifs:	Assurer la protection des stations du service de radioastronomie contre les brouillages des stations terriennes mobiles du SMS.

ADD	ARB/27A28/15

5.JJJ	L'utilisation de la bande 1 668-1 675 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

Motifs:	La référence au numéro 9.11A garantit la coordination avec les autres systèmes du SMS (OSG ou non OSG) et avec les autres systèmes spatiaux.

ADD	ARB/27A28/16

5.KKK	Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les administrations sont instamment priées de ne pas mettre en oeuvre de nouveaux systèmes du service des auxiliaires de la météorologie et de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour déplacer les utilisations existantes du service des auxiliaires de la météorologie hors de cette bande dès que possible et au plus tard le 1er janvier 2008.

Motifs:	Pour assurer la protection à long terme des stations spatiales du SMS, l'utilisation de la bande par les systèmes du service des auxiliaires de la météorologie doit être limitée. L'UIT-R a conclu que les besoins opérationnels de ce service peuvent être satisfaits dans la bande 1 675-1 683 MHz moyennant une période de transition suffisante.

SUP	ARB/27A28/17

RÉSOLUTION  227  (CMR-2000)

Etudes de partage et attributions additionnelles possibles au service mobile 
par satellite (Terre vers espace) dans la gamme 1-3 GHz, y compris 
la prise en considération de la bande 1 683-1 690 MHz

Motifs:	Conséquence des propositions susmentionnées.

_____________