| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 4 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |  |  |

|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| --- | --- |
| Propositions communes des pays arabes |  |
| propositions pour les travaux de la conférence |  |
| point 1.4 de l'ordre du jour |  |

1.4	examiner les résultats des études relatives à la Résolution 114 (CMR-95), qui traite de l'utilisation de la bande 5 091-5 150 MHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) (limitée aux liaisons de connexion du service mobile par satellite non OSG) et réexaminer les attributions au service de radionavigation aéronautique et au service fixe par satellite dans la bande 5 091-5 150 MHz

# 1	Introduction

Conformément à la Résolution 114 (CMR-95), l'UIT-R est chargé d'étudier les problèmes concernant le partage entre le SRNA et les liaisons de connexion du SMS (Terre vers espace) dans la bande 5 091-5 150 MHz. Compte tenu de ladite Résolution et du renvoi 5.444A, la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz est, de plus, attribuée à titre coprimaire au SFS (attribution limitée aux liaisons de connexion ascendantes des systèmes non OSG du SMS) jusqu'au 1er janvier 2010.

Le Rapport de la RPC tient compte des vues de l'OACI selon lesquelles seule la portion 5 030-5 091 MHz est utilisée pour les systèmes d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS). La partie restante de la bande, soit 5 091-5 150 MHz, est réservée à l'extension future des systèmes MLS, laquelle est incertaine en raison de l'amélioration des services GNSS. Toutefois, de nouvelles applications relatives à la surveillance au niveau des aéroports sont en cours d'élaboration. La coordination entre les systèmes du MLS dans la bande 5 030-5 091 MHz et les liaisons de connexion des systèmes non OSG du SMS dans la bande 5 091-5 150 MHz est menée conformément à la Recommandation UIT-R S.1342 et aucun brouillage n'est observé. Deux systèmes du SMS fonctionnent également dans la bande 5 091-5 250 MHz.

# 2	Propositions

Le déploiement futur du SRNA et du SFS n'est pas certain et des études sont requises quant à la compatibilité des évolutions futures dans les deux services au titre de la Résolution 114.

Les administrations des Etats arabes souscrivent à la modification des dates dans le renvoi 5.444A et la Résolution 114 (2008 et 2010 respectivement remplacées par 2016 et 2018) ainsi qu'au fait de remplacer la mention de la CMR-01 dans la Résolution 114 par une future conférence compétente

organisée avant 2018. Le point 1 du décide de la Résolution 114 serait supprimé, étant donné qu'il n'a plus lieu d'être puisque le délai normal d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-95 a expiré. Par conséquent, il convient de modifier le renvoi 5.444 afin de faire référence à la nouvelle Résolution 114 (Rév.CMR-03).

ARTICLE  5

(MOD)	ARB/27A4/1

5.444	La bande 5 030-5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande. Pour l'utilisation de cette bande, les dispositions du numéro 5.444A et de la Résolution 114 (Rév.CMR-03) sont applicables.     (CMR-03)

MOD	ARB/27A4/2

5.444A	Attribution additionnelle:  la bande 5 091-5 150 MHz est également attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

Dans la bande 5 091-5 150 MHz, les dispositions suivantes s'appliquent également:

–	avant le 1er janvier2018, l'utilisation de la bande 5 091-5 150 MHz par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite doit être conforme aux dispositions de la Résolution 114 (Rév.CMR-03);

–	avant le 1er janvier2018, les besoins des systèmes internationaux normalisés existants et en projet pour le service de radionavigation aéronautique, qui ne peuvent être satisfaits dans la bande 5 000-5 091 MHz, auront priorité sur les autres utilisations de cette bande;

–	après le 1er janvier2016, aucune nouvelle assignation ne devra être faite aux stations assurant des liaisons de connexion pour les systèmes du service mobile par satellite non géostationnaire;

–	après le 1er janvier2018, l'attribution au service fixe par satellite deviendra secondaire par rapport au service de radionavigation aéronautique.

MOD	ARB/27A4/3

RÉSOLUTION  114  (Rév.CMR-03)

Utilisation de la bande 5 091-5 150 MHz par le service fixe
par satellite (Terre-espace) (limitée aux liaisons de connexion
du service mobile par satellite non géostationnaire)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,2003),

considérant

a)	l'attribution actuelle de la bande de fréquences 5 000-5 250 MHz au service de radionavigation aéronautique;

b)	les besoins du service de radionavigation aéronautique et du service fixe par satellite (Terre-espace) (limitée aux liaisons de connexion du service mobile par satellite non géostationnaire (non OSG)) dans la bande susmentionnée,

reconnaissant

a)	que la priorité doit être accordée au système d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS) conformément au numéro 5.444 et à d'autres systèmes internationaux normalisés du service de radionavigation aéronautique dans la bande de fréquences 5 000-5 150 MHz;

b)	que, conformément à l'Annexe 10 de la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), il peut être nécessaire d'utiliser pour le système d'atterrissage aux hyperfréquences la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz lorsque les besoins du MLS ne peuvent être satisfaits dans la bande 5 030-5 091 MHz;

c)	que pour le service fixe par satellite assurant les liaisons de connexion du service mobile par satellite non OSG, il sera nécessaire à court terme d'avoir accès à la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz, compte tenu des besoins déjà identifiés,

notant

a)	l'évolution nécessaire du MLS actuel et des autres systèmes internationaux normalisés dans le cadre des plans de mise en oeuvre du service de radionavigation aéronautique;

b)	le petit nombre de stations du service fixe par satellite à prendre en considération,

décide

1	que les administrations autorisant l'exploitation des stations assurant les liaisons de connexion du service mobile par satellite non OSG dans la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz doivent faire en sorte que ces stations ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations, existantes ou futures, du service de radionavigation aéronautique;

2	qu'une future conférence compétente avant 2018 devrait réexaminer les attributions au service de radionavigation aéronautique et au service fixe par satellite dans la bande 5 091-5 150 MHz,

prie instamment les administrations

1	d'assigner des fréquences en priorité dans la bande en dessous de 5 091 MHz lorsqu'elles autorisent l'exploitation de stations du service de radionavigation aéronautique;

2	de prendre toutes les mesures pratiques pour éviter les brouillages mutuels quand elles assigneront avant le 1er janvier 2018 des fréquences dans la bande 5 091-5 150 MHz aux stations du service de radionavigation aéronautique ou du service fixe par satellite assurant des liaisons de connexion du service mobile par satellite non OSG (Terre-espace),

charge l'UIT-R

1	d'étudier les problèmes techniques et opérationnels concernant le partage de cette bande entre le service de radionavigation aéronautique et le service fixe par satellite assurant des liaisons de connexion du service mobile par satellite non OSG (Terre-espace);

2	de porter les résultats de ces études à l'attention d'une future conférence compétente avant 2018,

invite

1	l'OACI à examiner plus avant, dans les mêmes délais, les besoins détaillés en fréquences et la planification pour les systèmes de radionavigation aéronautique internationaux normalisés dans la bande susmentionnée;

2	tous les membres du Secteur des radiocommunications et en particulier l'OACI à participer activement à ces études,

demande au Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.

Motifs:

1	Le texte du Rapport de la RPC indique que: «le mécanisme prévu actuellement dans le Règlement des radiocommunications, associé à une prorogation de la date (2018 au lieu de 2010), permettrait de répondre aux besoins actuels de l'aviation».

2	Etant donné que la question de savoir si le SRNA assurerait dans l'avenir un système d'atterrissage dans des conditions de faible visibilité soulève des incertitudes, l'expansion du système d'atterrissage aux hyperfréquences est elle aussi sujette à caution.

3	La date à laquelle l'attribution au SFS deviendra secondaire par rapport au service de radionavigation aéronautique sera repoussée à une date appropriée, compte tenu de l'incertitude qui existe quant aux besoins et au déploiement futurs du SRNA et du SFS.

4	Le maintien de la Résolution 114 permettra la réalisation de nouvelles études de compatibilité entre les deux services, compte tenu des progrès réalisés dans l'avenir.

_____________