| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 1 al Documento 35-S |
|  |  |  | 19 de mayo de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |  |  |

|  | SESIÓN PLENARIA |
| --- | --- |
| Brasil (República Federativa del) |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |

Punto 1.37 del orden del día

1.37	examinar las disposiciones reglamentarias y técnicas para las redes de satélites en órbitas muy elípticas

# 1	Introducción

Durante los últimos años el UIT-R ha venido examinando los aspectos relativos a la compartición de los sistemas de satélite en órbitas elípticas muy inclinadas (HEO) (que en ocasiones se denominan sistemas «casi geoestacionarios»).

Estos sistemas HEO se identifican como una subcategoría de los sistemas no geoestacionarios (no OSG) y se ha previsto que algunos de ellos funcionen en diversas bandas del servicio fijo por satélite (SFS) por encima de 3 GHz, o bien ya funcionan en dichas bandas.

Debido a las características de la inclinación orbital de los HEO, se está considerando la utilización de estos sistemas para dar cobertura a zonas geográficas de latitud elevada, como complemento de los servicios fijos por satélite que atienden generalmente los sistemas geoestacionarios. En este caso, dichos sistemas geoestacionarios no son tan adecuados debido a que el ángulo de elevación operacional de las antenas de estación terrena es muy reducido.

Como los satélites HEO son una subcategoría de los satélites no OSG, se habla de que sus límites de la dfp en la superficie de la Tierra tengan aproximadamente los mismos niveles establecidos actualmente para los satélites no OSG, en general. No obstante, dada su característica operacional «casi geoestacionaria» y la gran elevación de su órbita, los satélites HEO son potencialmente visibles desde el mismo punto de la superficie de la Tierra en una dirección espacial bastante similar durante mayor tiempo, si se comparan con un sistema general no OSG.

Debido a la amplia variedad y multiplicidad de los parámetros orbitales de los sistemas HEO, algunas de las técnicas de reducción de la interferencia generalmente aplicadas por los operadores del SF frente a la interferencia de los satélites OSG, tales como la de evitación del arco, no resultan prácticas contra la interferencia de los satélites HEO. Especialmente, cuando una antena del SF terrenal funcione en un enlace en el sentido Norte-Sur situado en la región tropical y subtropical (que no es la zona geográfica principal a la que se dedica el servicio de los sistemas HEO), la probabilidad de que el arco activo de un satélite HEO sea interceptado por el haz principal de la antena del SF será sin duda superior a la de un satélite OSG o, en general, a la de un satélite no OSG. Los arcos activos de los satélites HEO supondrán por tanto una fuente potencial de interferencia a largo plazo para las antenas del SF, mientras que un satélite general no OSG representará una fuente a corto plazo.

Esta distinta característica orbital puede confirmarse una vez que se ha previsto que las estaciones terrenas de sistemas SFS-HEO utilicen también antenas direccionales con conformación del haz principal, lo que permite un funcionamiento en el arco activo HEO, incluso sin sistemas de seguimiento, mientras que para los sistemas no OSG en general, las estaciones terrenas van equipadas con antenas omnidireccionales o con antenas direccionales que incorporan sistemas de seguimiento automático.

Por otro lado, cabe prever que una antena del SF terrenal que funcione en una región tropical o subtropical en un enlace Norte-Sur tenga un ángulo de discriminación superior respecto a un satélite OSG que respecto a un satélite HEO, cuando ambos funcionen próximos a la misma longitud (véase la Figura 1).

figura 1

Discriminación angular de las antenas del SFS situadas en latitud baja 
y en la dirección N/S, con relación a los satélites HEO y OSG

Tras la segunda y última reunión preparatoria de la Conferencia del UIT-R (noviembre 2002) las opiniones se reflejaron en su Informe Final, incluyéndose también un conjunto de distintas máscaras de la dfp para los sistemas SFS-HEO. Algunas de estas máscaras se obtuvieron de estudios más recientes del UIT-R que indican la necesidad de una mayor protección de los sistemas del SF, principalmente en las bandas de 4 y 2 GHz.

# 2	Propuestas

Debido a los aspectos técnicos mencionados, la Administración brasileña apoya la adopción de máscaras de la dfp más estrictas para los satélites del SFS-HEO que funcionan en las bandas de 4 y 12 GHz, denominadas respectivamente Máscaras C (para 4 GHz) y E (para 12 GHz) en el Informe de la RPC-02. Estas máscaras de la dfp son fundamentalmente más estrictas para la gama de ángulos de llegada muy reducidos en la superficie de la Tierra, correspondientes a las situaciones más críticas de interferencia en los receptores del SF situados fuera de la zona de servicio del satélite HEO.

ARTÍCULO  21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

Sección V  –  Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales

MOD	B/35/15

CUADRO  21-4     (CMR-2000)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (números 5.453 y 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra), órbita de los satélites geoestacionarios Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Móvil por satélite Investigación espacial | –147 | –147 + 1,75( – 5) | –112 | 1 MHz |
| 3 700-4 200 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra), órbita de los satélites no geoestacionarios) | –147 | –147 + 1,15(δ – 5) | –124 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

Motivos:	Como no hay una definición especial de los satélites HEO que refleje sus características particulares, el SF en la banda 3,7-4,2 GHz debe protegerse mediante la adopción de límites adecuados de la dfp producida por todos los tipos de satélites no OSG, incluyendo los situados en órbitas muy elípticas. Estos niveles de la dfp deben limitarse principalmente para los ángulos más pequeños de llegada, a fin de evitar situaciones en las que las órbitas muy elípticas puedan aparecer repetidamente en los haces principales de las antenas del SF con duraciones significativas. Los límites propuestos se identifican como Máscara C en el Informe de la RPC-02.

MOD	B/35/16

CUADRO  21-4 (Continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 10,7-12,75 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –147 | –147 + 1,75( – 5) | –112 | 1 MHz |
| - - |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Motivos:	Como no hay una definición especial de los satélites HEO que refleje sus características particulares, el SF en la banda 10,7-12,75 GHz debe protegerse mediante la adopción de límites adecuados de la dfp producida por todos los tipos de satélites no OSG, incluyendo los situados en órbitas muy elípticas. Estos niveles de la dfp deben limitarse principalmente para los ángulos más pequeños de llegada, a fin de evitar situaciones en las que las órbitas muy elípticas puedan aparecer repetidamente en los haces principales de las antenas del SF con duraciones significativas. Los límites propuestos se identifican como Máscara E en el Informe de la RPC-02.

Punto 1.25 del orden del día

1.25	considerar las disposiciones reglamentarias y la posible identificación de espectro para los sistemas de alta densidad del servicio fijo (HDFS) por encima de 17,3 GHz, centrándose especialmente en bandas de frecuencias por encima de 19,7 GHz, con el objetivo de garantizar, en la mayor medida posible, la armonización a nivel mundial y poniendo cuidado en no limitar el desarrollo de otros servicios, más particularmente del servicio fijo y el servicio de radiodifusión por satélite

# 1	Introducción

La demanda de servicios de banda ancha está aumentando. La prestación de estos servicios mediante satélites a terminales de usuario de despliegue ubicuo ofrece una alternativa interesante y competitiva respecto a los sistemas de comunicación terrenal. Para un porcentaje considerable de usuarios, los satélites constituirán el único medio de conectividad en banda ancha y para muchos más, los satélites pueden ofrecer una alternativa interesante y competitiva a los sistemas de comunicación terrenal. En las comunidades alejadas, los satélites pueden ser la única alternativa de banda ancha, aunque las redes de satélite también exigen el acceso a zonas urbanas para asegurar su viabilidad comercial.

Los sistemas de satélite tardan mucho más tiempo en desarrollarse e implementarse que los sistemas terrenales; por este motivo, es fundamental contar con cierta seguridad reglamentaria de que el despliegue del terminal será comercialmente viable. La designación de una banda de frecuencias para sistemas del SFS de alta densidad (SFS-AD) puede ayudar a las administraciones en la planificación de su despliegue de estaciones terrenas.

Los sistemas SFS-AD implican el despliegue ubicuo de un gran número de estaciones terrenas del SFS con pequeñas antenas. La coordinación emplazamiento por emplazamiento de las estaciones SFS-AD con las estaciones del SF es un proceso bastante arduo. La identificación de bandas de frecuencias para los sistemas SFS-AD no elimina la necesidad de la coordinación de redes de satélite conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (o a la reglamentación nacional aplicable) ni impide la instalación de redes del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y características. Tampoco la identificación de las bandas del SFS libera a una red de sistemas SFS-AD de los requisitos de la UIT en cuanto a la coordinación con redes del SF, cuando sea necesario, a través de las fronteras internacionales.

La CMR-97 y la CMR-2000 identificaron bandas para los servicios fijos de alta densidad (SF-AD) en las gamas de 31 GHz, 37,0-43,5 GHz y 55 GHz. No obstante, no se han identificado bandas específicas para los SFS-AD. Además, en el Informe de la RPC a la CMR-2000 se señala que la compartición entre los sistemas SF-AD y los SFS-AD es difícil, pues no resulta práctico coordinar la utilización ubicua de los terminales SF-AD y SFS-AD en la misma zona geográfica.

La Administración brasileña apoya la identificación de bandas de frecuencias para las aplicaciones de gran densidad en el SFS mediante una nota del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones que haga también referencia a una Resolución de la CMR-03 en las que se den orientaciones sobre su implementación. La Resolución debe contemplar una orientación a las administraciones mediante un texto explicativo detallado, lo cual no podría lograrse o incluso no ser posible, si se considera únicamente una nota en el Artículo 5.

Brasil opina también que la nota del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones y la Resolución de la CMR-03 deben declarar explícitamente que la identificación de bandas para aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite no impide la utilización de las bandas identificadas para otras aplicaciones del SFS u otras estaciones de otros servicios a los que estén atribuidas con carácter primario, ni establece prioridades en el Reglamento de Radiocomunicaciones. De esta manera, las administraciones dispondrán de flexibilidad de definir sus políticas individuales de gestión del espectro, contando al tiempo con una indicación de las bandas de frecuencias más adecuadas para sistemas SFS-AD y sobre dónde probablemente se desplieguen.

# 2	Propuestas

Esta propuesta identifica espectro por encima de 19,7 GHz para los sistemas de alta densidad del servicio fijo por satélite, sin restringir la utilización de estas bandas por otras aplicaciones del SFS u otros servicios coprimarios. No establece específicamente prioridades entre las diferentes utilizaciones de estas bandas. La propuesta consta de una nueva nota 5.[HD-FSS] relativa a las bandas de frecuencias identificadas para sistemas del SFS de alta densidad, las modificaciones consecuentes en el actual número 5.547, y una nueva Resolución [HD-FSS] que ofrece orientaciones a las administraciones que deseen modificar sus reglas nacionales para implementar sistemas de gran densidad del servicio fijo por satélite.

MOD	B/35/17

18,6-22,21 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A Móvil por satélite (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 19,7-20,1 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A Móvil por satélite (espacio-Tierra) |
| 5.524 ADD 5.[HD-FSS] | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 ADD 5.[HD-FSS] | 5.524 ADD 5.[HD-FSS] |
| 20,1-20,2 FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.484A MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 ADD 5.[HD-FSS] |  |  |

Motivos:	La identificación de las bandas de frecuencias adecuadas para las aplicaciones de gran densidad del servicio fijo por satélite puede ayudar a las administraciones y operadores de sistemas de satélite SFS-AD en el despliegue de este tipo de estaciones terrenas. La adición de una nota informará también a las administraciones sobre las bandas específicas previstas para el desarrollo de sistemas SFS-AD en todas las regiones del mundo, especificando al tiempo que la utilización de estas bandas para aplicaciones SFS-AD no impide su utilización por otros servicios coprimarios o por otras aplicaciones del SFS.

MOD	B/35/18

24,75-29,9 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 | 29,5-29,9 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 Móvil por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.540 5.542 ADD 5.[HD-FSS] | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542 ADD 5.[HD-FSS] | 5.540 5.542 ADD 5.[HD-FSS] |

MOD	B/35/19

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 29,9-30 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.539 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 ADD 5.[HD-FSS] |  |  |

Motivos:	La identificación de bandas de frecuencias adecuadas para las aplicaciones de gran densidad de servicio fijo por satélite puede ayudar a las administraciones y a los operadores de sistemas de satélite SFS-AD en el despliegue de estaciones terrenas de este tipo. La adición de una nota informará también a las administraciones de las bandas específicas previstas para el despliegue de sistemas SFS-AD en todas las regiones del mundo, especificando al tiempo que la utilización de estas bandas para aplicaciones SFS-AD no impide su utilización por otros servicios coprimarios o por otras aplicaciones del SFS.

MOD	B/35/20

40-40,5 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40-40,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) ADD 5.[HD-FSS] |  |  |

MOD	B/35/21

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 ADD 5.[HD-FSS] | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil Móvil por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.547 ADD 5.[HD-FSS] | 40,5-41 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 ADD 5.[HD-FSS] |
| 41-42,5 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.551AA RADIODIFUSIÓN RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil MOD 5.547 5.551F 5.551G ADD 5.[HD-FSS] |  |  |

Motivos:	La identificación de bandas de frecuencias adecuadas para las aplicaciones de gran densidad de servicio fijo por satélite puede ayudar a las administraciones y a los operadores de sistemas de satélite SFS-AD en el despliegue de estaciones terrenas de este tipo. La adición de una nota informará también a las administraciones de las bandas específicas previstas para el despliegue de sistemas SFS-AD en todas las regiones del mundo, especificando al tiempo que la utilización de estas bandas para aplicaciones SFS-AD no impide su utilización por otros servicios coprimarios o por otras aplicaciones del SFS.

MOD	B/35/22

40,5-51,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 47,2-48,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.149 5.340 5.552A 5.555 |  |  |

MOD	B/35/23

48,2-50,2 FIJO FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552 MÓVIL 5.149 5.340 5.552A 5.555 ADD 5.[HD-FSS]

Motivos:	Los estudios han demostrado que los enlaces ascendentes SFS-AD y los enlaces descendentes SFS-AD no pueden compartir el mismo espectro y que hay riesgos de interferencia en los casos de enlaces ascendentes de cabecera del SFS y los enlaces descendentes SFS-AD. En consecuencia, se propone dejar sin cambios la atribución al SFS en la banda 47,2-50,2 GHz. La atribución al SFS en esta banda debe mantenerse únicamente para el enlace ascendente.

MOD	B/35/24

5.547	Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo (véanse las Resoluciones 75 (CMR-2000) y 79 (CMR-2000)). Las administraciones deben tener en cuenta esta circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas. Como la banda 40,5-42,5 GHz se ha identificado para las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (véase el número 5.[HD-FSS] y la Resolución [HD-FSS] (CMR-03)) y está por tanto disponible para dichas aplicaciones, --las administraciones deben tener además en cuenta las limitaciones adecuadas a las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo, al considerar las disposiciones reglamentarias relativas a este último tipo de aplicaciones en la misma banda [(véase la Resolución 84 (CMR-2000))].     (CMR-03)

Motivos:	Consecuencia de la adición del número 5.[HD-FSS] para la banda 40,5-42,5 GHz y de la falta de identificación de la banda 39,5-40,0 GHz para los sistemas SFS-AD. NOTA – Los corchetes reflejan el hecho de no haber determinado aún el destino de la Resolución 84.

ADD	B/35/25

5.[HD-FSS]	Se identifican las bandas del servicio fijo por satélite espacio-Tierra 19,7-20,2 GHz y 40,0-42,5 GHz y las bandas del servicio fijo por satélite Tierra-espacio 29,5-30 GHz y 48,2-50,2 GHz, para las aplicaciones de gran densidad del servicio fijo por satélite, conforme a la Resolución [HD-FSS] (CMR-03). Esta identificación no impide la autorización de estas bandas por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios que tengan atribuidas estas bandas y no establece prioridad entre usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las administraciones deben de tener esto en cuenta al examinar las disposiciones reglamentarias en relación con estas bandas.

Motivos:	La identificación de bandas de frecuencias adecuadas para las aplicaciones de gran densidad de servicio fijo por satélite puede ayudar a las administraciones y a los operadores de sistemas de satélite SFS-AD en el despliegue de estaciones terrenas de este tipo. La adición de una nota informará también a las administraciones de las bandas específicas previstas para el despliegue de sistemas AFS-AD en todas las regiones del mundo, especificando al tiempo que la utilización de estas bandas para aplicaciones SFS-AD no impide su utilización por otros servicios coprimarios o por otras aplicaciones del SFS.

MOD	B/35/26

PROYECTO de Resolución [HD-FSS] (CMR-03)

Directrices para la implementación de las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias identificadas 
por los sistemas SFS-AS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que continúa aumentando la demanda en todo el mundo de servicios de comunicaciones globales de banda ancha, como los que proporcionan las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que los sistemas SFS-AD se caracterizan por la instalación flexible y rápida de un gran número de estaciones terrenas de costo óptimo dotadas de pequeñas antenas y con características técnicas comunes en una diversidad de ubicaciones;

c)	que las aplicaciones SFS-AD son aplicaciones avanzadas de comunicaciones de banda ancha que dan acceso a una gran variedad de aplicaciones de telecomunicaciones de banda ancha en redes de telecomunicaciones fijas (en particular Internet) y que por tanto complementan otros sistemas de telecomunicaciones;

d)	que al igual que otros sistemas del SFS, el SFS-AD ofrece enormes posibilidades para crear rápidamente infraestructuras de telecomunicaciones;

e)	que las aplicaciones SFS-AD pueden proporcionarlas los satélites en todo tipo de órbitas, ya sean éstas OSG o no OSG;

f)	que en el UIT-R se están estudiando técnicas de reducción de interferencias para facilitar la compartición entre las estaciones terrenas del SFS-AD y los servicios terrenales;

g)	que, hasta la fecha, no hay acuerdo en cuanto a las posibilidades prácticas de implementar técnicas de reducción de la interferencia para las estaciones terrenas del SFS-AD,

observando

a)	que el número 5.[HD-FSS] identifica las bandas para las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite (SFS-AD);

b)	que en algunas de estas bandas las atribuciones del SFS se comparten a título primario en igualdad de condiciones con atribuciones del servicio fijo y móvil, y con otros servicios;

c)	que esta identificación no excluye la utilización de estas bandas por otros servicios a título primario en igualdad de condiciones ni por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite, y no establece prioridades entre los usuarios de las bandas en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

d)	que en la banda 18,6-18,8 GHz, la atribución al SFS tiene carácter coprimario con la del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), con las restricciones de los números 5.522A y 5.522B;

e)	que las observaciones de la radioastronomía se efectúan en la banda 48,94-49,04 GHz y que dichas observaciones exigen la protección en estaciones notificadas de radioastronomía;

f)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas transmisoras del SFS-AD y los servicios terrenales es muy difícil en la misma zona geográfica;

g)	que la compartición de frecuencias entre estaciones terrenas receptoras del SFS-AD y las estaciones terrenales de la misma zona geográfica exigiría la implementación de técnicas de reducción de la interferencia (véanse los considerando f) y g));

h)	que varios sistemas del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y distintas características ya han entrado en servicio o está previsto que entren en servicio en algunas de las bandas de frecuencias identificadas para el SFS-AD en el número 5.[HD-FSS];

i)	que está previsto instalar numerosas estaciones del SFS-AD en zonas urbanas, suburbanas y rurales sobre una gran extensión geográfica,

reconociendo

a)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente estipula que cuando las estaciones terrenas del SFS utilizan bandas de frecuencias que se comparten a título primario en igualdad de condiciones con servicios terrenales, estas estaciones terrenas del SFS deben notificarse por separado cuando sus contornos de coordinación se extiendan al territorio de otra administración;

b)	que como consecuencia de sus características generales, es difícil y puede durar bastante la coordinación entre administraciones de estaciones terrenas del SFS-AD con estaciones del servicio fijo para cada emplazamiento concreto;

c)	que para minimizar su labor, las administraciones podrían implementar procedimientos y disposiciones para numerosas estaciones terrenas del SFS-AD asociadas con un determinado sistema de satélites;

d)	que es conveniente la armonización mundial de las bandas para el SFS-AD a fin de lograr el acceso mundial y beneficiarse de las economías de escala,

reconociendo además

a)	que las aplicaciones SFS-AD implementadas sobre redes y sistemas del SFS están sujetas a todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables al servicio fijo por satélite, tales como la coordinación y notificación de conformidad con los Artículos 9 y 11, y en particular con todos los requisitos de la UIT de coordinación con los servicios terrenales a través de fronteras internacionales, y con las disposiciones de los Artículos 21 y 22,

resuelve

que las administraciones que implementen el SFS-AD:

1	consideren la posibilidad de dejar disponible para las aplicaciones SFS-AD algunas o todas las bandas de frecuencias identificadas en el número 5.[HD-FSS];

2	tengan en cuenta, al dejar disponibles las bandas de frecuencias de conformidad con el resuelve 1:

–	la posibilidad de que la instalación del SFS-AD sea más fácil en las bandas que no se comparten con servicios terrenales;

–	la repercusión que, en las bandas compartidas con los servicios terrenales, tendría el nuevo despliegue de estaciones terrenales o de estaciones terrenas del SFS-AD en el desarrollo actual y futuro del SFS-AD o en los servicios terrenales, respectivamente;

3	consideren la posibilidad de tener en cuenta las características técnicas pertinentes que se identifican en las Recomendaciones del UIT-R (por ejemplo, las Recomendaciones UIT-R S.524-7 y S.1594);

4	tengan en cuenta otros sistemas actuales y planificados del servicio fijo por satélite que tengan características distintas en bandas de frecuencias en las que se implementa el SFS-AD, conforme al resuelve 1 y a las condiciones especificadas en el número 5.[HD-FSS],

invita a las administraciones

1	a estudiar detenidamente las ventajas de armonizar mundialmente la utilización del espectro para SFS-AD, teniendo en cuenta la utilización existente y prevista de estas bandas por otros servicios a los cuales están atribuidas dichas bandas, así como a otros tipos de aplicaciones del SFS;

2	a estudiar la aplicación de procedimientos y disposiciones que faciliten la instalación de sistemas del SFS-AD en su territorio, en algunas o en todas las bandas identificadas en 5.[HD-FSS].

Motivos:	Muchas administraciones están actualmente determinando la forma de prestar servicios SFS-AD en sus países. Algunas de estas administraciones acuden a la UIT en busca de orientaciones sobre temas de gestión del espectro, en relación con el SF y el SFS-AD, y esta Resolución ofrece dichas orientaciones.

_______________