MOD	B/35/16

CUADRO  21-4 (Continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal |  |  | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de referencia |
| ... |  |  |  |  |  |
| 10,7-12,75 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –147 | –147 + 1,75( – 5) | –112 | 1 MHz |
| - - |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Motivos:	Como no hay una definición especial de los satélites HEO que refleje sus características particulares, el SF en la banda 10,7-12,75 GHz debe protegerse mediante la adopción de límites adecuados de la dfp producida por todos los tipos de satélites no OSG, incluyendo los situados en órbitas muy elípticas. Estos niveles de la dfp deben limitarse principalmente para los ángulos más pequeños de llegada, a fin de evitar situaciones en las que las órbitas muy elípticas puedan aparecer repetidamente en los haces principales de las antenas del SF con duraciones significativas. Los límites propuestos se identifican como Máscara E en el Informe de la RPC-02.

Punto 1.25 del orden del día

1.25	considerar las disposiciones reglamentarias y la posible identificación de espectro para los sistemas de alta densidad del servicio fijo (HDFS) por encima de 17,3 GHz, centrándose especialmente en bandas de frecuencias por encima de 19,7 GHz, con el objetivo de garantizar, en la mayor medida posible, la armonización a nivel mundial y poniendo cuidado en no limitar el desarrollo de otros servicios, más particularmente del servicio fijo y el servicio de radiodifusión por satélite

# 1	Introducción

La demanda de servicios de banda ancha está aumentando. La prestación de estos servicios mediante satélites a terminales de usuario de despliegue ubicuo ofrece una alternativa interesante y competitiva respecto a los sistemas de comunicación terrenal. Para un porcentaje considerable de usuarios, los satélites constituirán el único medio de conectividad en banda ancha y para muchos más, los satélites pueden ofrecer una alternativa interesante y competitiva a los sistemas de comunicación terrenal. En las comunidades alejadas, los satélites pueden ser la única alternativa de banda ancha, aunque las redes de satélite también exigen el acceso a zonas urbanas para asegurar su viabilidad comercial.

Los sistemas de satélite tardan mucho más tiempo en desarrollarse e implementarse que los sistemas terrenales; por este motivo, es fundamental contar con cierta seguridad reglamentaria de que el despliegue del terminal será comercialmente viable. La designación de una banda de frecuencias para sistemas del SFS de alta densidad (SFS-AD) puede ayudar a las administraciones en la planificación de su despliegue de estaciones terrenas.

Los sistemas SFS-AD implican el despliegue ubicuo de un gran número de estaciones terrenas del SFS con pequeñas antenas. La coordinación emplazamiento por emplazamiento de las estaciones SFS-AD con las estaciones del SF es un proceso bastante arduo. La identificación de bandas de frecuencias para los sistemas SFS-AD no elimina la necesidad de la coordinación de redes de satélite conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (o a la reglamentación nacional aplicable) ni impide la instalación de redes del SFS con otros tipos de estaciones terrenas y características. Tampoco la identificación de las bandas del SFS libera a una red de sistemas SFS-AD de los requisitos de la UIT en cuanto a la coordinación con redes del SF, cuando sea necesario, a través de las fronteras internacionales.

La CMR-97 y la CMR-2000 identificaron bandas para los servicios fijos de alta densidad (SF-AD) en las gamas de 31 GHz, 37,0-43,5 GHz y 55 GHz. No obstante, no se han identificado bandas específicas para los SFS-AD. Además, en el Informe de la RPC a la CMR-2000 se señala que la compartición entre los sistemas SF-AD y los SFS-AD es difícil, pues no resulta práctico coordinar la utilización ubicua de los terminales SF-AD y SFS-AD en la misma zona geográfica.

La Administración brasileña apoya la identificación de bandas de frecuencias para las aplicaciones de gran densidad en el SFS mediante una nota del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones que haga también referencia a una Resolución de la CMR-03 en las que se den orientaciones sobre su implementación. La Resolución debe contemplar una orientación a las administraciones mediante un texto explicativo detallado, lo cual no podría lograrse o incluso no ser posible, si se considera únicamente una nota en el Artículo 5.

Brasil opina también que la nota del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones y la Resolución de la CMR-03 deben declarar explícitamente que la identificación de bandas para aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite no impide la utilización de las bandas identificadas para otras aplicaciones del SFS u otras estaciones de otros servicios a los que estén atribuidas con carácter primario, ni establece prioridades en el Reglamento de Radiocomunicaciones. De esta manera, las administraciones dispondrán de flexibilidad de definir sus políticas individuales de gestión del espectro, contando al tiempo con una indicación de las bandas de frecuencias más adecuadas para sistemas SFS-AD y sobre dónde probablemente se desplieguen.

# 2	Propuestas

Esta propuesta identifica espectro por encima de 19,7 GHz para los sistemas de alta densidad del servicio fijo por satélite, sin restringir la utilización de estas bandas por otras aplicaciones del SFS u otros servicios coprimarios. No establece específicamente prioridades entre las diferentes utilizaciones de estas bandas. La propuesta consta de una nueva nota 5.[HD-FSS] relativa a las bandas de frecuencias identificadas para sistemas del SFS de alta densidad, las modificaciones consecuentes en el actual número 5.547, y una nueva Resolución [HD-FSS] que ofrece orientaciones a las administraciones que deseen modificar sus reglas nacionales para implementar sistemas de gran densidad del servicio fijo por satélite.