MOD	B/35/28

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red del servicio fijo por satélite geoestacionario tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema del servicio fijo por satélite no geoestacionario tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de 2º de elevación y 65 dBW por debajo de este ángulo.- Toda administración que planifique el empleo de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de una red de satélites geoestacionarios en esta banda se asegurará de que la densidad de flujo de potencia de entrada única producida por cada estación terrena que funcione en su territorio no exceda de:

–	–113,0 dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del 0,5% del tiempo cuando se produzca a 36 m sobre el nivel del mar en la línea de base normal definida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982;

–	–113,0 dB(W/(m2 · 10 MHz)) durante más del 0,5% del tiempo cuando se produzca a 3 m sobre el suelo en la frontera con un país vecino que tenga instalado un radar móvil terrestre en dicha banda.

Los límites mencionados de densidad de flujo de potencia no son aplicables a las antenas de estaciones terrenas cuyo diámetro sea igual o mayor que 4,5 m.     (CMR-03)

Motivos:	Los límites propuestos tienen en cuenta el equilibrio en materia de compartición entre el servicio de radiolocalización y el SFS en la misma banda, sin imponer limitaciones excesivas al desarrollo del SFS en la banda en cuestión.