ADD	CAN/43/5

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [Servicios 
Activos/SETS(pasivo)] (CMR-03)

Compatibilidad entre el servicio de exploración de la Tierra 
por satélite (pasivo) y otros servicios en bandas próximas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que se han efectuado atribuciones de servicios primarios adyacentes o próximos al servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) (pasivo) y a diversos servicios espaciales en el sentido Tierra-espacio, tales como el servicio fijo por satélite, el servicio móvil por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite, y/o a servicios terrenales tales como el servicio fijo, el servicio móvil y el servicio de radiodifusión, denominados en adelante «servicios activos»;

b)	que en muchos casos, las frecuencias utilizadas por los sensores pasivos del SETS se eligen para estudiar fenómenos naturales que producen emisiones radioeléctricas en frecuencias determinadas por las leyes de la naturaleza y que no es por tanto posible variar la frecuencia para evitar o reducir los problemas de interferencia;

c)	que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] ofrece una metodología para estudiar la compatibilidad entre pares de bandas de servicio activo o pasivo y un marco para documentar los resultados;

d)	que la Recomendación UIT-R SM.[BbB] ofrece también los resultados de los estudios de compatibilidad entre un servicio pasivo y un servicio activo en ciertas bandas adyacentes y/o próximas,

observando

a)	que un sensor pasivo del SETS resulta afectado por la potencia combinada que generan todos los transmisores visibles en la huella en tierra del sensor;

b)	que las medidas adoptadas por los servicios activos para proteger los receptores del SETS contra la interferencia pueden traducirse en costos adicionales y/o en una reducción de las capacidades de dichos servicios;

c)	que, si por el contrario, no se adoptan dichas medidas pueden producirse costos adicionales y una reducción de la eficacia operacional para el SETS;

d)	que se están aún efectuando los estudios de algunos de los pares de bandas enumerados en la Recomendación UIT-R SM.[BbB] y que el trabajo futuro puede indicar la necesidad de incluir nuevos pares de bandas,

reconociendo

a)	que las emisiones no deseadas producidas por estaciones de servicios activos, especialmente los terrenales o las estaciones terrenas que transmiten con grandes ángulos de elevación pueden causar interferencia inadmisible a los sensores pasivos del SETS;

b)	que es necesario asegurar un reparto equitativo de la carga necesaria para lograr la compatibilidad entre los servicios activos y el SETS (pasivo),

resuelve invitar al UIT-R

1	a continuar los estudios encaminados a identificar métodos para proteger los sensores pasivos del SETS contra la interferencia perjudicial, como resultado de las emisiones no deseadas procedentes de estaciones de los servicios activos que funcionan en los pares de bandas de frecuencia específicos de la Recomendación UIT-R SM.[BbB], con miras a la elaboración de una o más Recomendaciones que ofrezcan orientaciones sobre la compatibilidad entre el SETS y los servicios activos;

2	a identificar otros pares de bandas en los que se justifique la realización de estudios de compatibilidad y en los que puedan requerirse medidas reglamentarias,

insta a las administraciones

a participar activamente en los estudios mencionados, con intervención de los intereses de los servicios activos y pasivos.