MOD	AUS/59A6/6

CUADRO  5-1 (continuación)

| Referencia del Artículo 9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número 9.11 OSG, no OSG/ terrenal | Una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en cualquier banda compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales, cuando el SRS no esté sujeto a un Plan, con respecto a los servicios terrenales | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 520-2 655 MHz 2 655-2 670 MHz 12,5-12,75 GHz (Región 3) 17,3-17,8 GHz (Región 2) 21,4-22 GHz (Regiones 1 y 3) 74-76 GHz | Superposición de las anchuras de banda; para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 535-2 655 MHz también se aplica la Resolución 539 (Rev.CMR-03) | Verificación sobre la base de las frecuencias asignadas y las anchuras de banda |  |
| . . . |  |  |  |  |  |

Motivos:	Actualizar la referencia a la Resolución 539 como consecuencia de la revisión precitada. Tomar nota de que en la Resolución se menciona únicamente el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2 520-2 655, sin que se ocasionen efectos no deseados a la coordinación estipulada en notas distintas de los números 5.418, 5.418A, 5.418B y 5.418C.