Seminar on pricing for frequency usage for CIS Countries
Yerevan (Armenia), 21-23 March 2001

### Djailoeva GULNARA

Situation in Kyrgyzstan on the economic aspects of the spectrum management

Ситуация в Кыргызстане по экономическим аспектам управления спектром

в Кыргызстане экономические аспекты управления использованием спектра начали применяться с 1998 года.

С этой целью ежегодные платы за использование спектра определились на основе формулы стимулирующих платежей.

Для этого была разработана модель метода вычисления оплаты за радиолицензии, основные элементы которой:

- покрытие затрат государства на управление использованием спектра;

- определение величины используемого в национальном масштабе  спектрального ресурса;

- определение платы за единицу спектрального ресурса;

- определение платы пользователя за используемый им спектральный ресурс.

Используемая модель позволяет пользователю в любой момент определить стоимость его ежегодной платы за спектр и является прозрачной и доступной для всех пользователей. Таким образом, если пользователь использует большую ширину полосы частот, большую зону обслуживания, эксплуатирует станцию в более населенной географической  зоне, или же в более экономически развитой зоне, и эксплуатирует полное рабочее время в более загруженной полосе частот, то оплата будет больше.

Подход, таким образом, поощряет на более эффективное использование спектра, и является стимулом для пользователя для использования более современного оборудования и эксплуатации  в новых, более высоких, полосах частот. Он также поощряет разделение (при возможных режимах) времени с другими пользователями, а также стимулирует оператора электросвязи на охват сельских и отдаленных районов.

На основании разработанной модели в Кыргызстане утверждена методика определения ежегодной платы за использование спектрального ресурса, которая применяется  с начала 1998 года.

В следующих таблицах даны иллюстрации применения разработанной модели в Кыргызстане.

Сеж = 9,84629988161857  10-7 сом * кГц * км2

| # Виды служб |   Сеж |  |
| --- | --- | --- |
|  | город | село |
| РРЛ в диапазоне < 1 ГГц | 1.476944982243*10-6 | 1.476944982243*10-7 |
| #### РРЛ в диапазоне > 1 ГГц | 3.938519952647*10-5 | 3.938519952647*10-6 |
| МВ-телевидение | 7.384724911214*10-5 | 7.384724911214*10-6 |
| ДМВ-телевидение | 9.846299881618*10-5 | 9.846299881618*10-6 |
| УКВ-радиовещание | 2.953889964485*10-3 | 2.953889964485*10-4 |
| КВ-радиовещание | 9.846299881618*10-4 | 9.846299881618*10-5 |
| КВ-радиосвязь | 3.072045563065*10-3 | 3.072045563065*10-4 |
| Транкинговая связь | 3.544667957382*10-3 | 3.544667957382*10-4 |
| Сотовая связь | 3.840056953831*10-3 | 3.840056953831*10-4 |
| Пейджинговая связь | 0.01772333978691 | 0.001772333978691 |
| Подвижная связь | 2.953889964485*10-3 | 2.953889964485*10-4 |
| СиБи-радиосвязь | 1.181555985794*10-6 | 1.181555985794*10-7 |
| Радиолокация | 1.476944982243*10-7 | 1.476944982243*10-8 |
| Охранная сигнализация | 1.181555985794*10-4 | 1.181555985794*10-5 |
| Земная станция фиксированной спутниковой службы | 3.938519952647*10-4 | 3.938519952647*10-5 |
| Фидерная линия радиовещательной спутниковой службы | 2.06772297514*10-5 | 2.06772297514*10-6 |

1 USD = 49,2 сом

| Чуйская область город Бишкек (географические координаты 74 36 в. д. 42 53 с. ш. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип службы | частоты | мощность (ВТ) | высота антенн | коэфициент усиления антенн | ширина полосы | сумма опл, сом |
| FM радивещание |  | 101.4 | 500 | 25 | 2 | 250 | 11214.09 |
| Телевидение | МВ | 4 | 5000 | 40 | 8 | 8000 | 10609.44 |
|  | ДМВ | 29 | 1000 | 40 | 8 | 8000 | 11587.00 |
| Транкинг |  | 159.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 1658.88 |
|  |  | 168.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 1658.88 |
| Сотовая связь | GSM | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 6004.03 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 6004.03 |
|  | AMPS | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 900.6 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 900.6 |
| Радиорелейная линия |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 305.59 |
|  |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 305.59 |
| Ошская область город Ош (географические координаты 72 50 в. д. 40 31 с. ш. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| FM радивещание |  | 101.4 | 500 | 25 | 2 | 250 | 783.99 |
| Телевидение | МВ | 4 | 5000 | 40 | 8 | 8000 | 1439.94 |
|  | ДМВ | 29 | 1000 | 40 | 8 | 8000 | 687.23 |
| Транкинг |  | 159.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 261.53 |
|  |  | 168.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 261.53 |
| Сотовая связь | GSM | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 466.21 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 466.21 |
|  | AMPS | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 69.93 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 69.93 |
| Радиорелейная линия |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 49.98 |
|  |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 49.98 |

| Джалал Абадской область город Джалал-Абад (географические координаты 73 00 в. д. 41 00 с. ш. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM радивещание |  | 101.4 | 500 | 25 | 2 | 250 | 657.72 |
| Телевидение | МВ | 4 | 5000 | 40 | 8 | 8000 | 1732.84 |
|  | ДМВ | 29 | 1000 | 40 | 8 | 8000 | 437.37 |
| Транкинг |  | 159.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 310.51 |
|  |  | 168.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 310.51 |
| Сотовая связь | GSM | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 455.33 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 455.33 |
|  | AMPS | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 68.3 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 68.3 |
| Радиорелейная линия |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 53.01 |
|  |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 53.01 |
| Баткенская область город Баткен (географические координаты 70 49 в. д. 40 03 с. ш. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| FM радивещание |  | 101.4 | 500 | 25 | 2 | 250 | 203.58 |
| Телевидение | МВ | 4 | 5000 | 40 | 8 | 8000 | 777.92 |
|  | ДМВ | 29 | 1000 | 40 | 8 | 8000 | 98.78 |
| Транкинг |  | 159.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 150.22 |
|  |  | 168.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 150.22 |
| Сотовая связь | GSM | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 153.6 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 153.6 |
|  | AMPS | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 23.04 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 23.04 |
| Радиорелейная линия |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 25.27 |
|  |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 25.27 |

| Исык Кульский область город Каракол (географические координаты 78 24 в. д. 42 28 с. ш. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM радивещание |  | 101.4 | 500 | 25 | 2 | 250 | 505.28 |
| Телевидение | МВ | 4 | 5000 | 40 | 8 | 8000 | 1027.90 |
|  | ДМВ | 29 | 1000 | 40 | 8 | 8000 | 410.21 |
| Транкинг |  | 159.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 313.46 |
|  |  | 168.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 313.46 |
| Сотовая связь | GSM | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 810.87 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 810.87 |
|  | AMPS | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 121.6305 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 121.6305 |
| Радиорелейная линия |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 35.53 |
|  |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 35.53 |
| Нарынсой область город Нарын (географические координаты 76 00 в. д. 41 25 с. ш. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| FM радивещание |  | 101.4 | 500 | 25 | 2 | 250 | 279.43 |
| Телевидение | МВ | 4 | 5000 | 40 | 8 | 8000 | 467.01 |
|  | ДМВ | 29 | 1000 | 40 | 8 | 8000 | 251.39 |
| Транкинг |  | 159.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 81.99 |
|  |  | 168.625 | 50 | 25 | 3 | 25 | 81.99 |
| Сотовая связь | GSM | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 165.15 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 200 | 165.15 |
|  | AMPS | 890.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 24.77 |
|  |  | 935.6 | 28 | 20 | 7.5 | 30 | 24.77 |
| Радиорелейная линия |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 13.73 |
|  |  | 1782.0 | 1 | 10 | 7.5 | 24000 | 13.73 |

_____________________