| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
| OFICINA DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES COMISIONES DE ESTUDIO DEL UIT-D | Documento 1/170-S 12 de septiembre de 2000 Original: español solamente CONTRIBUCIÓN TARDÍA |
| TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO 1: GINEBRA, 11 - 15 DE SEPTIEMBRE DE 2000 TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO 2: GINEBRA, 18 - 22 DE SEPTIEMBRE DE 2000 |  |

PARA ACCIÓN

Cuestión 15/1: 	Transferencia de tecnología e informatización

COMISIÓN DE ESTUDIO 1

ORIGEN:	INICTEL, PERÚ

TÍTULO:	CAPACITACIÓN EN EL DESARROLLO DE EQUIPOS PARA TELEFONÍA RURAL

________

Acción solicitada:

Los participantes son invitados a considerar las propuestas contenidas en este documento.

Resumen:

En apoyo a las politicas de acceso y servicio universal, INICTEL ha desarrollado equipos para extender lineas telefonicas fijas hacia zonas rurales de muy baja densidad poblacional, via radiofrecuencias. El objetivo, ademas de la trasmision de voz, es su empleo en teleaplicaciones( medicina, educacion, comercio, etc) en zonas rurales.

INICTEL tiene interés en transferir  estos desarrollos tecnologicos a traves de Programas de Capacitacion y Entrenamiento, a paises que deban atender zonas rurales de muy baja densidad poblacional, y baja rentabilidad.

_____

EQUIPOS CON APLICACIÓN A TELEFONIA RURAL DE BAJO COSTO

# INICTEL

## DESCRIPCIÓN

El presente proyecto tiene la finalidad de transferir la tecnología ganada en el desarrollo de equipamiento con aplicación a la telefonía rural mediante enlaces de radio, el cual podrá ser usado por todos aquellos países que tienen zonas no atendidas por las operadoras debido a su baja rentabilidad. Este proyecto tiene la finalidad de otorgar la posibilidad –una vez que se efectúe la capacitacion y entrenamiento- de que se construyan los equipos, se hagan las adecuaciones y adaptaciones, así como posibles modificaciones o mejoras luego que se concluya totalmente con la transferencia del “Know How”. Esto generaría puestos de trabajo y disminuye el problema de las comunicaciones rurales para zonas con poca actividad económica.Al poner en servicio estos equipos, se potenciaría la economía de dichas zonas.

## CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

Los equipos son: El Equipo Telefónico Monocanal (ETM) y El Sistema Telefónico Bicanal (STB), los cuales tienen en general las siguientes características:

- Equipos con aplicación a la telefonía mediante enlaces de radio.

- Preparados para establecer enlaces Monocanales o Bicanales.

- Enlaces de radio en la banda de VHF (con posibilidad de uso en UHF)

- Adaptados al funcionamiento con centrales publicas.

- Fácil de construir

- Bajo costo.

## El Equipo Telefónico Monocanal

El equipo MONOCANAL ofrece una solución  rápida a la necesidad de comunicación telefónica, mediante un enlace telefónico inalámbrico con acceso a la red telefónica pública.  Este enlace está concebido para localidades que se hallen a una distancia de entre 5 a 10 km de una localidad que cuente con una línea telefónica.

Ofrece las siguientes facilidades:

- Una conexión rápida a la red telefónica pública, para uso residencial o comercial,

- Potencia de transmisión: 0.8 vatios,

- Su bajo consumo de energía permite el uso de alimentación mediante paneles solares,

- Capacidad de transmisión de fax y conexión a Internet,

- Equipo portable

- Fácil de usar, transparente al usuario

DESCRIPCION

El Equipo Telefónico Monocanal consta de dos unidades:

La unidad  denominada Lado de Abonado, que se ubica en la zona a la cual se quiere dar el servicio.

La unidad denominada Lado Central, que se ubica en la zona con servicio telefónico público

Cada unidad comprende 2 etapas:

La etapa de circuito híbrido, encargada de conectarse al aparato telefónico o a la línea telefónica (Lado Abonado o Lado Central, respectivamente).

La etapa de control, encargada del control de funciones de la unidad.

Adicionalmente, se pueden reemplazar los módulos de transmisión por radios de 25 vatios.

## El Sistema Telefónico Bicanal

- El BICANAL consta de un etapa de radio en VHF y una etapa de conmutación que permite atender hasta 8 abonados, con una o dos líneas de acceso a la red telefónica. Estos accesos pueden ser de tipo cableado o inalámbrico.

- Ofrece las siguientes facilidades:

- Permite hasta 4 comunicaciones internas, y hasta 2 comunicaciones externas hacia la red telefónica pública.

- Una conexión rápida de zonas sin servicio telefónico,  como pequeños poblados  que requieran el servicio ya sea para uso doméstico, de negocios o de uso público.

- La conexión de la etapa de conmutación se realiza mediante dos modalidades: enlace de radio ó linea telefónica alámbrica.

- El enlace de radio puede tener 1 ó 2 canales telefónicos, el cual, de acuerdo a la necesidad, pueden tener un alcance de 5 a 10 kilómetros, ó de hasta 30  Kms, de acuerdo a las etapas de radio que sean usados.

- La conexión a traves de línea telefónica alámbrica brinda la ventaja de conectar la etapa de comnutación directamente a la red telefónica pública cuando esta ya se encuentre disponible en la zona.

- El equipo dispone de un registro de tarifación de cada línea y abonado que haga uso del sistema, de acuerdo a la tarifación nacional vigente. Conexión a impresora estándar para el reporte de la tarifación.

- El control esta conformado por un microcontrolador, con software modular; que permite modificaciones y mejoras del sistema sin alterar el hardware.

- Posibilidad de transmisión de fax y conexión a Internet.

- DESCRIPCION

El Equipo Telefónico Bicanal consta de dos etapas:

- . etapa de interfaz radioeléctrica

- . etapa de conmutación con conexión cableada a 8 abonados

- Las interfaces radioeléctricas son similares a las del equipo Monocanal.

- La centralita esta compuesta por tarjetas electrónicas instaladas en rack, de fácil manipulación, instalación y reemplazo, y que permiten una rápida actualización del equipo.

La operación, programación del equipo  y mantenimiento es facilitada mediante comandos que son ingresados al equipo usando un teléfono normal

- Si el BICANAL se conecta directamente a líneas alámbricas de la red telefónica, entonces ya no se requiere la etapa de interfaz radioeléctrica

## OBJETIVO ESPECIFICO

Efectuar transferencia de tecnología, mediante la capacitacion y entrenamiento para la construcción asistida, de dos equipos monocanales y un sistema bicanal, así como ponerlos en funcionamiento en una localidad piloto.

## ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

- Explicación del funcionamiento del ETM

- Estudio y prácticas con los módulos de radio

- Estudio y análisis de las interfaces del ETM

- Construcción de la parte mecánica

- Implementación y construcción de 2 equipos ETM

- Instalación y puesta en funcionamiento

- Explicación del funcionamiento del STB

- Estudio y practicas con los módulos de radio

- Estudio y análisis de las diferentes interfaces y bloques del STB

- Construcción de la parte mecánica

- Implementación y construcción de un equipo STB

- Instalación y puesta en funcionamiento

## CONTRIBUCIÓN E IMPACTO SOCIAL

  - Se ganará tiempo en el desarrollo tecnológico, por parte del país que recibe la tecnología.

  - Se generarán puestos de trabajo para la implementación en serie de estos equipos

  - Se tendrá la capacidad de adecuar o modificar las características de los equipos

  - Se ayudará a impulsar la economía de las zonas rurales donde se dé servicio telefónico por primera vez, esperando que a corto plazo se las haga más atractivas a las operadoras privadas y sean estas quienes finalmente sirvan a dichas zonas.

__________