Attachment 1

(B.4.a.3.a)

Углы альфа и бета не устанавливаются в связи с использованием управляемых лучей космической станции.

(B.4.b.2)

Лучи космической станции управляемые. Таким образом, в любой фиксированной точке в зоне обслуживания, усиление для всех углов места может достигать пикового усиления.

(C.9.c.1)

Тип многостанционного доступа: TDMA / FDMA / CDMA

(C.9.c.2)

Применяется маска в соответствии с Рек. МСЭ-R SM.1541:

EIRP-ES=40logF50+1 dBsd

где F – сдвиг частоты от границы всей присвоенной полосы, выраженный в процентах от необходимой ширины полосы.

Примечание 1

Функционирование земных станций осуществляется при углах места более 10 град.

При этом э.и.и.м. всех передающих земных станций в любом направлении к горизонту будет соответствовать пределам, установленным в п. 21.8 Регламента радиосвязи.

Примечание 2

Покрытие антенны космической станции состоит из многочисленных управляемых узких лучей, которые могут быть направлены на ограниченную часть поверхности Земли.

Примечание 3

Спутниковая сеть SKY-F будет соблюдать требования положений Статьи 22.5C, 22.5D, 22.5F и будет соответствовать пределам э.п.п.м., указанным в таблицах 22-1B, 22-2 и 22-3 Статьи 22 Регламента радиосвязи.

Примечание 4

Точка прицеливания антенны космической станции SKY-F всегда направлена в нижней полусфере, точка прицеливания космической станции всегда находится в переделах видимой части Земли.

Примечание 5

Все передачи в направлении космос-Земля будут соответствовать пределам п.п.м., приведенным в Таблице 21-4 Статьи 21 Регламента радиосвязи.

Примечание 6

Планируется, что спутниковая сеть SKY-F будет состоять из 12 спутников на разных орбитальных плоскостях. Спутники могут работать одновременно.