المسـألة 6-2/1

التقرير النهائي

قطاع تنمية الاتصالات	لجنة الدراسات 1	فترة الدراسة الرابعة (2010-2006)

المسألة 6-2/1:

الأثر التنظيمي لشبكات الجيل التالي
على التوصيل البيني

إخلاء مسؤولية شارك في إعداد هذا التقرير عدة خبراء من إدارات وشركات مختلفة. ولا ينطوي ذكر شركات أو منتجات معينة على أي تأييد أو توصية من جانب الاتحاد الدولي الاتصالات.

ملخص

تحتوي هذه الوثيقة على مشروع تقرير المسألة 6-2/1. ويحتوي مشروع التقرير على مناقشة وجيزة عن المسائل الأساسية والتحديات المحتملة التي يطرحها التوصيل البيني لشبكات الجيل التالي. ويرجى من جميع المشاركين إرسال ملاحظاتهم الوجيهة في أقرب 
وقت ممكن.

# جدول المحتويات

الصفحة

مقدمة			1

1	معمارية التوصيل البيني		1

2	السطوح البينية		3

1.2	السطوح البينية المادية		3

2.2	السطوح البينية للتشوير		3

3	نقاط التوصيل البيني		3

1.3	بدالة التوصيل البيني (IE)		4

2.3	موقع نقاط التوصيل البيني		5

4	رسوم التوصيل البيني		6

أربعة أسس رئيسية لرسوم التوصيل البيني في نظام شبكات الجيل التالي:		7

1.4	شبكة الطرف الطالب هي التي تدفع (CPNP)		8

2.4	فوتر واحتفظ		8

3.4	الترسيم على أساس نوعية الخدمة		8

4.4	الترسيم على أساس الجملة (الذي يطلق عليه أيضاً "Interconnect Hotel")		9

5	مبادرة شبكة الجيل التالي في الهند		9

6	بيئة شبكات الجيل التالي في كوريا الجنوبية		11

7	خلاصة		11

قائمة المختصرات		12

الملحـق 1		13

الملحـق 2		24

# المسألـة 6-2/1

مقدمة

خلال الاجتماع الأول للجنة الدراسات 1 التابعة لقطاع تنمية الاتصالات الذي انعقد في جنيف في سبتمبر 2006، وافق فريق المقرر على النظر في المسائل الناشئة عن التوصيل البيني لشبكات الجيل التالي. وتم الاتفاق أيضاً على الانتهاء من تقرير يحدد على الأقل قضايا التوصيل البيني لشبكات الجيل التالي بحلول نهاية فترة الدراسة، وعلى أن يعمل المشاركون معاً بواسطة البريد الإلكتروني في غضون ذلك. وسوف يحدد التقرير المسائل والتحديات المحتملة التي يطرحها التوصيل البيني لشبكات الجيل التالي. وأثناء الاجتماع الثاني المنعقد في سبتمبر 2007، تقرر كذلك توجيه نداء لالتماس مساهمات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع من أجل تحصيل معلومات ملائمة عن المواضيع التي ستغطيها دراسة المسألة. وتم التماس المساهمات من إدارات الاتحاد وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالتحديد. وللأسف، لم يحصل النداء الموجه لالتماس المساهمات على استجابات عديدة. وقد أحاط فريق المقرر علماً أثناء الاجتماع المنعقد يومي 23 و24 أبريل 2008 أن المساهمات الواردة قليلة للغاية. ويمكن تفسير ذلك بأن مسألة التوصيل البيني لشبكات الجيل التالي طرحت في وقت مبكر جداً وأن هذا الوضع سيستمر بعض الوقت نظراً لعدم انتشار شبكات الجيل التالي بشكل واسع إضافة إلى أن مسألة شبكات الجيل التالي تعتبر حديثة العهد في الاتحاد الدولي للاتصالات. كما أن الأمور تسير بوتيرة أسرع على المستوى التقني منه على المستوى التنظيمي. وتقسم شبكات الجيل التالي المشغلين الرئيسيين اليوم إلى ثلاثة مشغلين: (1 مورد الخدمة؛ (2 المشغل المسؤول عن إرسال الرزم؛ (3 المشغل المعني بإدارة نظام شبكات الجيل التالي، وهو مسؤول عن المسائل المتصلة بنوعية الخدمة والمحاسبة. ومن المفترض أن توفر شبكات الجيل التالي جميع أنواع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وخدمات الاتصالات في كل مكان وفي أي وقت وبأفضل سعر ممكن. وفي الوقت الحاضر، تعتبر المملكة المتحدة البلد الوحيد الذي بدأ بالفعل تنفيذ شبكات الجيل التالي على نطاق واسع. وتغطي شبكات الجيل التالي الاتصالات السلكية واللاسلكية على حد سواء، إلا أنها عريضة النطاق وتستخدم بدالات برمجية. وقد تمكنت مؤخراً لجنة الدراسات 3 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات من إعداد أول توصية عن الرسوم الحسابية المتعلقة بشبكات الجيل التالي. ويحدد هذا التقرير المسائل الرئيسية والتحديات المحتملة التي يطرحها التوصيل البيني لشبكات الجيل التالي، بناءً على المساهمات والمناقشات التي دارت خلال اجتماعات متعددة. وخلال الاجتماع الأخير لفريق المقرر، تبيّن أن المسألة قد طُرحت في وقت مبكر للغاية إزاء النشر الواسع لشبكات الجيل التالي. وتقرر الاحتفاظ بالمسألة بصيغة مراجعة. فنشر شبكات الجيل التالي لا يزال حديث العهد، وكثير من التحديات التنظيمية تطالعنا بأسئلة أكثر من الأجوبة. ويسلط هذا التقرير الضوء على ما ينبغي أن يكون الشغل الشاغل للهيئات التنظيمية وصانعي السياسات لدى تعاملهم مع شبكات الجيل التالي.

# 1	معمارية التوصيل البيني

الكثير من الشبكات التي أنشئت على مدى السنوات القليلة الماضية يحوي عناصر شبكة الجيل التالي بمعظمها. وقد تباطأ نشر النُهُج المتقدمة في التوصيل البيني، حتى عندما كانت التكنولوجيا ناضجة أو قاب قوسين من النضج. وبفضل كفاءة تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت ومرونتها، فإن غالبية الشبكات الجديدة الجاري إنشاؤها تقوم على بروتوكول الإنترنت. وقد جرى تناول بعض أساسيات معمارية الشبكة في الوثيقة ITU-D 2/190 (تقرير المسألة 19-1/2). والمشغلون الجدد الذين نشروا شبكة مؤخراً، يختارون فعلاً شبكة قائمة على بروتوكول الإنترنت بالكامل.

فمثلاً، شركة الاتصالات الدولية Warid المحدودة، وهي مشغّل جديد في بنغلاديش، قامت بنشر شبكة تقوم على بروتوكول الإنترنت بالكامل نظراً لسرعة نشر الشبكة والتوفير في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية. ويرد في الملحق 1 العرض الذي قدمته الشركة في ورشة عمل مجلس الهيئات التنظيمية للاتصالات في جنوب آسيا (SATRC) عن الجوانب التنظيمية لشبكات الجيل التالي بما فيها التوصيل البيني. وكانت ورشة العمل هذه أقيمت في نيو دلهي (في 17-16 أكتوبر 2008).

يبين الشكل 1 السيناريو القائم بين المشغلين في بيئة شبكات الجيل التالي.

يمكن أن يتم التوصيل البيني لتبادل الحركة بين الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية التقليدية والشبكات المتنقلة القائمة على بروتوكول مستعمل الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات (ISUP) من خلال بوابة الوسائط من أجل التحويل من بروتوكول الإنترنت إلى 
تعدد الإرسال بتقسيم زمني أو من تعدد الإرسال بتقسيم زمني إلى بروتوكول الإنترنت وبوابة التشوير من أجل النقل SS7 عبر بروتوكول الإنترنت.

الشكل 1: معمارية التوصيل البيني للبيئة القائمة بين المشغلين في سيناريو شبكات الجيل التالي

وصلة

TDM

مشغل محلي 
شبكة TDM

بوابة وسائط

مشغل محلي 
شبكة NGN

مشغل NLD
شبكة TDM

مشغل NLD 
شبكة NGN

بوابة وسائط

بوابة وسائط

LEA

IE

بوابة وسائط

ASP

حد الدورة

شبكة NGN

مراقب 
حدود الدورة

شبكة TDM

مشغلو شبكة NGN
شبكات IP/MPLS

البلد ألف

البلد باء

وصلة

IP

وصلة

TDM

وصلة

IP

وصلة

TDM

وصلة

×

IP

LEA: 	وكالة إنفاذ القوانين

ASP: 	موردو خدمات التطبيقات

كما يبين الشكل 1، توصل شبكات الجيل التالي بينياً بواسطة مراقب حدود الدورة (SBC)، الذي يوجد في الحد الإداري لشبكة معينة من أجل تنفيذ السياسة المتبعة على دورات تعدد الوسائط. وتُحدد سياسة الدورة لإدارة الأمن واتفاقات مستوى الخدمة وموارد أجهزة الشبكة وعرض نطاق الشبكة والتشغيل البيني وقابلية التشغيل بين الشبكات بناء على البروتوكول المطبَّق.

ويمكن أن يؤدي مراقب حدود الدورة عدة وظائف منها:

أمن الشبكة

رفض هجمات الخدمة والتحكم في الحمولة الزائدة

ترجمة عنوان الشبكة واجتياز "الحوائط النارية"

اعتراض الاتصالات القانوني

إدارة نوعية الخدمة (QoS)

ترجمة البروتوكول

محاسبة النداءات

يتم التحكم في بوابة الوسائط (MGW) المبينة في الشكل 1 بواسطة بدالة برمجية يستخدمها مشغلو الشبكات الهاتفية العمومية التبديلية/الشبكات المتنقلة في شبكات الجيل التالي. ويجوز إدماج بوابة التشوير (SGW) في بوابة الوسائط أو استعمالها كجهاز قائم بذاته. وللمساعدة في انتقال الشبكات التقليدية إلى شبكات الجيل التالي في الخدمات القائمة على الصوت على أقل تقدير، توفر شبكات الجيل التالي إمكانيتين. وتُناقش هاتان الإمكانيتان في الوثيقة ITU-D 2/190 (تقرير المسألة 19-1/2).

# 2	السطوح البينية

## 1.2	السطوح البينية المادية

يوفر مراقب حدود الدورة (SBC) السطح البيني (السطوح البينية) لبروتوكول الإنترنت إزاء شبكات الجيل التالي الأخرى. وتتكون السطوح البينية المادية من:

السطوح البينية للنظام Gigabit Ethernet.

السطوح البينية للنظام 10/100 Base-T Fast Ethernet.

يوفر مراقب حدود الدورة أنظمة فرعية إضافية للتشوير والتحكم في الوسائط بحيث يكون لكل نظام فرعي سطح بيني إضافي 
للشبكة. وتتواصل الأنظمة الفرعية لمراقب حدود الدورة فيما بينها عبر أي سطح بيني من السطوح البينية المتوفرة القائمة على بروتوكول الإنترنت.

## 2.2	السطوح البينية للتشوير

من المفترض أن يكون نموذج الشبكة الذي تم تحديد السطوح البينية للتشوير من أجله عبارة عن شبكة من شبكات الجيل التالي قائمة بالكامل على بروتوكول الإنترنت حيث تكون نقطة التحكم في الشبكة عبارة عن:

بدالة برمجية،

أو نواة خدمة متعددة الوسائط قائمة على بروتوكول الإنترنت.

يعتبر تقييس التشوير من مهام قطاع تقييس الاتصالات أساساً فهو بالتالي لا يدخل في نطاق هذه المسألة. غير أن المسائل التنظيمية المنبثقة عن اعتماد بعض الأنماط المحددة من السطوح البينية تعد هامة. في حين يضع قطاع تقييس الاتصالات معايير البروتوكولات والتشوير، تتناول هذه المسألة بالدراسة ما إذا كان على هيئات التنظيم فرض معيار معين لضمان قابلية التشغيل البيني أو ترك هذه المسألة للمشغلين للبت فيها مع احتمال خطر انعدام قابلية التشغيل البيني.

وقد أرسلت بالفعل لجنة الدراسات 13 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات مشروعي توصيتين استجابة لبيان الاتصال المتعلق بهذه المسألة. ويقدم مشروعا التوصيتين Y.2701 وY.2201 الصادرتين عن قطاع تقييس الاتصالات متطلبات الأمن للسطوح البينية والمتطلبات رفيعة المستوى لخدمات وقدرات شبكات الجيل التالي. وبالإضافة إلى هاتين التوصيتين، هناك مجموعة من الوثائق عن شبكات الجيل التالي صدرت عن أفرقة التركيز المعنية بشبكات الجيل التالي فيما يتصل بالتعريف والبروتوكولات والمعمارية.

وإلى جانب ذلك، وافق قطاع تقييس الاتصالات على التوصية Q.3401 عن التشوير، بعنوان "خصائص التشوير في شبكات الجيل التالي"، والتي قد ترغب هيئات التنظيم في استعمالها.

# 3	نقاط التوصيل البيني

في المرحلة الانتقالية، قد يضطر مشغّل مهيمن إلى الاحتفاظ بمقدرات توصيل بيني للشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (PSTN) التقليدية. وعلى افتراض أنه من الممكن للمشغلين المنافسين الوصول إلى العملاء من المستعملين النهائيين المعتمدين على شبكات الجيل التالي التابعين للمشغل المهيمن، فقد لا يكون هناك إلزام تنظيمي يقضي بتقديم مقدرات توصيل بيني قائمة على شبكات الجيل التالي. فالمشغّل المهيمن سيقدّم توصيل بيني قائم على بروتوكول الإنترنت في وقت ما أثناء المرحلة الانتقالية. ومع اقتراب المرحلة الانتقالية من نهايتها، قد يرغب المشغلون في الاعتماد على التوصيل البيني التقليدي. ومن شبه المؤكد أن يُلزم تنظيمياً بتوفير التوصيل البيني مع شبكة الجيل التالي بأسعار على أساس التكلفة، ما بقيت سطوته في السوق. وفي عالم الإنترنت، يتخذ السواد الأعظم من التوصيل البيني شكل التبادل بين النظراء أو العبور. وفي حالة شبكات الجيل التالي، لعل المشاركين في السوق يفضلون التبادل بين النظراء أو العبور أو نموذجاً آخر للتوصيل البيني. وواقع الأمر أن التبادل بين النظراء يتيح تبادل الحركة بين عملاء المشغلين المهيمنين وعملاء نظرائهم حصراً، ولكنه لا يتيح النفاذ لأي منهم إلى أطراف ثالثة. وعلى النقيض من ذلك، في علاقة عبور نمطية، يمكن لعميل العبور أن يستعمل شبكة مقدّم العبور للوصول إلى مقاصدَ في أي مكان في الإنترنت. ويُستبعد وجود حافز لدى مزود الخدمة المهيمن لتقديم ترتيبات تبادل بين النظراء إلى صغار المشغلين المنافسين؛ بل لعله يقدمها إلى فئة قليلة من أكبر منافسيه المحليين. وعندئذ، تنحصر خيارات المنافسين المحليين الصغار في البقاء على التوصيل البيني للشبكة الهاتفية العمومية التقليدية أو في شراء خدمة العبور من أحد المشغلين المهيمنين. وتعترض مشاكل جمة سبيل تنفيذ إطار متين للتوصيل البيني لشبكة من الجيل التالي تقوم على بروتوكول الإنترنت، وسبيل التشغيل الناجح لمثل هذا الإطار. إذ إن إقامة ترتيبات توصيل بيني مع شركة أخرى والحفاظ عليها لأمر يتطلب العمل. وحسب الظروف، قد يكون الجهد التقني لا بد منه. وكثيراً ما تُغفل التكاليف الإدارية والتعاقدية لإقامة ترتيبات توصيل بيني قائم على بروتوكول الإنترنت. ويتمثل أحد الاحتمالات التي يمكن استكشافها في إقامة بدالة توصيل بيني قائم على بروتوكول الإنترنت يمكن من خلالها عبور مجمل حركة بروتوكول الإنترنت لجميع المشغلين في غياب ترتيبات تبادل بين النظراء، ما بين المشغلين.

## 1.3	بدالة التوصيل البيني (IE)

يتمثل المفهوم الأساسي لبدالة التوصيل البيني في تمكين مختلف المشغلين من التوصيل البيني لعدة نقاط مشتركة من أجل تبادل الحركة فيما بينهم بشكل فعال. ويجوز أن يكون التبادل في إطار الإنترنت أحد الخيارات التي قد ترغب هيئات التنظيم في اعتبارها النموذج الملائم للتوصيل البيني لشبكات الجيل التالي.

دور بدالات التوصيل البيني

الفوترة بين المشغلين

تعد حالياً مسألة الفوترة بين المشغلين من أكبر المسائل التي تثير النزاع بين مختلف موردي الخدمات ومن المرجح أن تتزايد هذه المسألة حدة إلا في حال اتخذت تدابير تصحيحية لحلها. كما يجوز أن يؤدي استعمال بدالة التوصيل البيني بمثابة دار الفوترة والمقاصة للفوترة بين المشغلين إلى إيجاد حل لهذا التحدي الكبير. ويمكن أن يكون الترسيم بين المشغلين تبعاً لعوامل مثل أ ) نوعية الخدمة، وب) المحتوى، وج) عناصر الشبكة المستعملة أثناء حمل الحركة إلى بدالة التوصيل البيني.

خدمات الشبكة الذكية

يمكن توفير خدمات الشبكة الذكية في سيناريو شبكة متعددة المشغلين ومتعددة الخدمات من خلال الجمع بين بدالة التوصيل البيني ومبدأ "دار الفوترة والمقاصة" للفوترة بين المشغلين.

قابلية تنقل الأرقام

يمكن معالجة قابلية تنقل الأرقام في سيناريو شبكة متعددة المشغلين ومتعددة الخدمات من خلال إتاحة قاعدة بيانات مركزية لبدالة التوصيل البيني و"دار الفوترة والمقاصة" للفوترة بين المشغلين.

التبسيط

يمكن أن يؤدي استعمال بدالة التوصيل البيني و"دار الفوترة والمقاصة" للفوترة بين المشغلين إلى تبسيط معمارية الشبكة وتخفيض عدد نقاط التوصيل البيني (POI)، وتبسيط تسوية رسوم استعمال التوصيل البيني وكذلك تقليل فترات الانتظار للحصول على قدرة التوصيل البيني.

التحديات التي تطرحها أنظمة التوصيل البيني الحالية

إن ترتيبات التوصيل البيني الثنائية في بيئة شبكة متعددة المشغلين ومتعددة الخدمات يمكنها أن تؤدي إلى:

ارتفاع تكاليف التوصيل البيني ورسوم المنفذ؛

ترتيبات التوصيل البيني غير المتناظرة والنزاعات الناشئة عن أوجه الالتباس وانعدام مجال متكافئ للأداء؛

التأخير في توفير خدمة التوصيل البيني بسبب قيود القدرة؛

عدم ارتقاء استعمال الموارد إلى المستوى اللازم؛

عدم كفاءة معالجة النداءات؛

تكاليف تشغيلية مرتفعة من أجل إدارة عمليات التسوية بين المشغلين؛

الفوترة بين المشغلين؛

تعقد عمليات تسوية الرسوم المتعلقة باستعمال التوصيل البيني؛

تقاسم منصات الشبكة الذكية؛

تنفيذ قابلية تنقل الأرقام؛

زيادة النفقات الرأسمالية (CAPEX) والتشغيلية (OPEX) تجعل التشغيل غير قابل للاستمرار.

الشكل 2: بدالة التوصيل البيني

بدالة التوصيل البيني

ملاحظة:	BSO: موردو الخدمة الأساسية/مورد خدمة الخطوط الثابتة	
	CEL: شبكة متنقلة

## 2.3	موقع نقاط التوصيل البيني

يتبادل المشغلون حالياً الحركة فيما بينهم عند نقاط توصيل بيني يتفقون عليها. وبالنسبة للمجالات التي يتعذر على المشغلين تبادل الحركة فيها، تستعمل شبكة المشغلين الآخرين من أجل العبور.

وفي الواقع، يجب أن يتوفر لدى المشغلين الذين يتبادلون الحركة فيما بينهم بدالات تقوم على تعدد الإرسال بتقسيم زمني في مواقع نقاط التوصيل البيني. ومع تنفيذ شبكات تبديل الوسوم متعددة البروتوكولات (MPLS)، يفقد مفهوم كلفة نقل الحركة بالنسبة إلى المسافة أهميته. ومن خلال الفصل بين وظائف التحكم والوسائط وتوزيع معمارية الشبكة، تتخلص شبكات الجيل التالي من هذا التقييد. وتُقترح المنهجية التالية لبيئة شبكات الجيل التالي.

(i	يجوز السماح للمشغلين باختيار سواء نقطة تحكم مركزية في شبكتهم لمراقبة بوابات الوسائط الموزعة أو اختيار مراقب حدود الدورة في منطقة الخدمة.

(ii	ينبغي السماح للمشغل بوضع بوابات للوسائط و/أو مراقب حدود الدورة في أي مكان في البلد، وحيثما تكون نقاط التوصيل البيني مرغوبة.

(iii	تُقترح بدالة توصيل بيني من أجل التوصيل البيني بين مشغلين متعددين في بيئة شبكات الجيل التالي كما جاء في الشكل 3.

الشكل 3: نموذج لبدالة توصيل بيني

TD

M

INTERCO

NNE

CT

EXCHANGE

بدالة توصيل بيني 
قائمة على
بروتوكول الإنترنت

بوابة الوسائط

بوابة الوسائط

بوابة الوسائط

مراقب حدود 
الدورة

مراقب حدود 
الدورة

مراقب حدود 
الدورة

المشغل 1

المشغل 2

المشغل 3

وصلة

IP

وصلة

IP

وصلة

IP

يمكن إنشاء بدالة واحدة أو أكثر من بدالات التوصيل البيني على المستوى الإقليمي بحسب متطلبات الحركة في المواقع التي يتواجد فيها معظم المشغلين.

ومن مزايا هذا النموذج أنه يزيد من كفاءة تخطيط الشبكة. حيث يكون كل مشغل على علم بالموقع المادي الذي ينبغي أن تتوفر فيه نقاط التوصيل البيني التي تسمح بتخطيط أفضل لتشغيل شبكات الإرسال.

ينبغي أن تضاهي معمارية التوصيل البيني في شبكات الجيل التالي الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية/الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات/الشبكة المتنقلة الحالية أو أن تكون أمتن منها نظراً لأنه من المتوقع أن تحل شبكات الجيل التالي محل هذه الشبكات مع مرور الوقت. وبالتالي، من أهم أهداف المعمارية هي استعادة الخدمة بعد أقل وقت من الانقطاع في حالة توقف التوصيل البيني. ويقتضي ذلك استعمال معمارية مرنة متعددة العقد مشفوعة بتكنولوجيا بروتوكول الإنترنت والربط الشبكي المصممة خصيصاً لتلبية هذه المتطلبات الصارمة.

ينبغي تشغيل التوصيل البيني في بيئة شبكات الجيل التالي عند طبقتين منطقيتين، طبقة التشوير وطبقة الوسائط. ومن أجل تحقيق أقصى تخفيض ممكن في تكاليف التوصيل البيني وتعقيده، يفضل استعمال التوصيلية L2 بدلاً من التوصيل البيني L3 مع شبكات المنطقة المحلية الافتراضية/الشبكات الخاصة الافتراضية المنطقية (VLAN/VPN).

يمكّن التوصيل البيني في بيئة NGN من توفير بيئة آمنة تقل فيها مدة الانتظار بحيث تكون فيها جودة جميع التوصيلات البينية مضمونة بين جميع المشغلين.

# 4	رسوم التوصيل البيني

يستند المفهوم الحالي لرسوم التوصيل البيني في بيئة الشبكات الهاتفية العمومية التبديلية/الشبكات المتنقلة إلى المسافة ووقت/مدة النداء. وفي عالم شبكات الجيل التالي القائمة على بروتوكول الإنترنت، سيبقى مزود الشبكة في معظم الحالات مزود خدمة، ولكنه لن يكون بالضرورة مزود الخدمة الوحيد. وشركات Vonage وSkype وSIPgate هي أمثلة عن شركات تنافسية تقدم خدمات دون أن تشغّل شبكة خاصة بها. وفي المستقبل المنظور، يرجّح أن يتعايش مزودو الخدمة المتحدون والمستقلون وأن يتنافسوا على نفس عملاء المستعملين النهائيين. ولهذا الفصل في الوظيفة آثار عميقة على مزود الشبكة ومزود الخدمة على السواء. ومن الناحية النظرية، لا يعرف مزود الشبكة في عالم قائم على بروتوكول الإنترنت أو لا يبالي بطبيعة حركة التطبيق التي يحملها، سواء كان التطبيق صوتاً أو شيئاً آخر.

وبالنسبة لشبكات الجيل التالي، يمكن لرسوم التوصيل البيني أن تعتمد طائفة متنوعة من النماذج، بما فيها نموذج "فوتر واحتفظ" "Bill & Keep" (المشغل الذي يصدر الفاتورة يحتفظ بالإيرادات)، أو حيث تستعمل الرسوم، فإنها يمكن أن تستند إلى عرض النطاق واستعمال التطبيق ونوعية الخدمة المقدمة وعدد عناصر الشبكة المستعملة، وحجم البيانات المتبادلة أثناء دورة معينة وأي وقت من اليوم، إلخ.

وقد تتطلب شبكات الجيل التالي خصائص إضافية للترسيم أكثر عدداً بكثير على النحو الوارد أدناه:

الترسيم المستند إلى مدة النداء ومقدرة الدعم والوقت من اليوم ونمطه، إلخ.

الترسيم المستند إلى نوعية الخدمة وعرض النطاق والتطبيق، إلخ.

الطرف الخاضع للترسيم (الطرف الطالب أو المطلوب أو طرف ثالث).

ترسيم الخدمات الإضافية والخدمات ذات القيمة المضافة.

وينبغي أن يكون في الإمكان إنشاء سجلات بيانات النداء (CDR) وفوترة المشترك وفوترة الاتصال البعيد والحفظ الأوتوماتي ووظائف تحويل النسق.

كما ستلزم سطوح بينية وبروتوكولات معيارية لإرسال المعلومات ذات الصلة إلى مراكز الفوترة.

وفي بيئة شبكات الجيل التالي، سيكون من المهم وضع نظام لترسيم التوصيل البيني يوفر الثقة في عمليات التسوية بين المشغلين وييسر اتفاقات التوصيل البيني. فالهند، على سبيل المثال، اعتمدت نظاماً لرسوم استعمال التوصيل البيني (IUC) يستند إلى التكلفة، ويشمل رسوم المنشأ والنقل ورسوم الانتهاء. ومع ذلك، هناك على الأقل أربعة نماذج ممكنة لوضع رسوم التوصيل البيني للشبكات القائمة على شبكات الجيل التالي هي: (1 شبكة الطرف الطالب هي التي تدفع؛ (2 فوتر واحتفظ؛ (3 الرسوم المستندة إلى نوعية الخدمة؛ (4 الفوترة بالجملة. ويمكن أن تشمل عملية تحديد رسوم التوصيل البيني تقييماً لمختلف بنود التكاليف المقترنة بمختلف عناصر الشبكة المشاركة في إنشاء النداء في بيئة شبكات الجيل التالي، أو أن تتم على أساس المقايضة أو قياس الحركة المرسلة (الحجم ونوعية الخدمة المقدمة، إلخ). وحتى إذا استعمل نموذج "Bill and Keep"، قد تستمر بعض البلدان في تطبيق رسوم يدفعها المشغل في المنشأ إلى مزود النفاذ. وعندما تستند رسوم التوصيل البيني إلى عناصر الشبكة، ينبغي بذل كل الجهود لكي تقيّم بشكل دقيق تكاليف عناصر الشبكة المعنية على أساس المعلومات التي يقدمها مختلف المشغلين. ومن المهم تحديد عناصر الشبكة التي تدخل في استكمال عملية نقل نداء طويل المسافة من منشئه إلى مقصده في بيئة متعددة المشغلين.

وستؤثر عملية الانتقال إلى شبكات الجيل التالي تأثيراً جوهرياً على تكاليف الشبكة وعلى العلاقة بين تكلفة جريان الحركة والمسافة التي أجريت عليها الحركة. وقد أثارت أوجه التشابه بين شبكات الجيل التالي والإنترنت مسألة ما إذا كان الانتقال إلى شبكات الجيل التالي سيفضي إلى "إلغاء المسافة" في رسوم التوصيل البيني. وحيثما تكون رسوم الإنترنت مستقلة في العادة عن المسافة التي تنقل عليها البيانات، فإن تكاليف الشبكة المتصلة بالمسافة قد تصبح أقل بكثير في حالة شبكات الجيل التالي. ولهذا ستساعد رسوم التوصيل البيني التي تستند إلى التكاليف في وضع الإطار التنظيمي السليم وتيسير انتشار شبكات الجيل التالي في السوق على نحو أسرع.

أربعة أسس رئيسية لرسوم التوصيل البيني في نظام شبكات الجيل التالي:

في الإنترنت، تُعرف بعض الأمور على مستوى التطبيق أو الخدمة، فيما تُعرف أشياء مختلفة تماماً على مستوى الشبكة. وفي بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، سيعرّف مخدّم ينفّذ بروتوكول مثل بروتوكول استهلال الجلسة (SIP) وقت استهلال الجلسة، ويمكن أن يعرف وقت انتهائها، بيد أنه لا يكاد يعرف شيئاً عما يُستهلك من موارد الشبكة في الأثناء. فسيُعرف الموقع الطوبولوجي (الموقع المنطقي ضمن الشبكة) لطرفي البدء والإنهاء، ولكن ليس الموقع الجغرافي بالضرورة. وما وراء ذلك، ستتعامل الشبكة القائمة على بروتوكول الإنترنت مع حشد من التطبيقات أوسع كثيراً من مجرد الخدمة الصوتية التقليدية. وفي الحالة العامة، تنهار فكرة أن بادئ النداء ينبغي اعتباره مسبب التكلفة، ويتعذر الحصول على "إجابة صحيحة" واضحة على مسألة كيفية توزيع التكاليف بين المستعملين النهائيين. وتختلف تماماً الأمور التي تُعرف في الشبكة الأساسية. ففي بيئة تقوم على بروتوكول الإنترنت، تعنوَن كل وحدة بيانات بروتوكول الإنترنت على نحو مستقل، ويمكن تسييرها بصورة مستقلة من حيث المبدأ (على أن التسيير في الممارسة العملية أكثر استقراراً بكثير مما يوحي به ذلك). ويمكن لتطبيقات بسيطة نسبياً أن تولد أعداداً كبيرة جداً من وحدات بيانات بروتوكول الإنترنت. ولأغراض المحاسبة، لا بد من تلخيص هذه البيانات، لئلا تزدحم أحجام بيانات على أنظمة المحاسبة لا قِبَل لها بإدارتها. ولأسباب مماثلة، لا يُعتد بقياس الحركة عبر وصلة معينة لإرسال بيانات من نقطة إلى نقطة، بل ومن المكلف والمرهق وضع مصفوفة شاملة للحركة استناداً إلى مقاصد الحركة من طرف إلى طرف.

## 1.4	شبكة الطرف الطالب هي التي تدفع (CPNP)

إن الشبكة التي تستهل النداء هي التي تدفع ثمن هذا النداء الذي يستند عادة إلى مدته؛ وعموماً، فإن الطرف الذي يستقبل (يُنهي) النداء، لا يدفع شيئاً. وفي الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، يمكن أن تستند الرسوم إلى عدد الرزم المنقولة بدلاً من مدة النداء. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل الترسيم على أساس العنصر (EBC) أو الترسيم على أساس القدرة (CBC). وكلا النظامين يستندان إلى التكلفة.

أوجه القصور:

ترتبط معدلات التوصيل البيني بموجب الترسيم على أساس العنصر (EBC) بعدد عناصر الشبكة. وسيسبب تنفيذ الترسيم على أساس العنصر (EBC) أو الترسيم على أساس القدرة (CBC) تكاليف ناجمة عن المعاملات (لتحديد نقاط التوصيل البيني لبروتوكول الإنترنت، على سبيل المثال).

احتكار إنهاء النداءات.

## 2.4	فوتر واحتفظ

لا تفرض في هذا النظام رسوم على إنهاء النداءات. ويُعد نظام فوتر واحتفظ بصفة أساسية نوعاً من المقايضة، حيث يُنهي المشغل ألف على شبكته الحركة الواردة من الشبكة باء، والعكس صحيح. وبما أن تدفقات الحركة يمكن أن تتوازن في كلا الاتجاهين بحيث لا يكون هناك أي مدفوعات، يكون الثمن بالنسبة للمشغل ألف لانتهاء حركته في شبكة المشغل باء هو توفير المشغل ألف لمقدرات شبكية تسمح بإنهاء الحركة الآتية من المشغل باء. وبهذا المعنى لا تقدم خدمات التوصيل البيني مجاناً.

وبفضل نموذج فوتر واحتفظ، يمكن تخفيض تكاليف المعاملات، كما لا تنشأ مشكلة احتكار إنهاء الحركة في ظل هذا النموذج. وبدون الدفع لخدمات الإنهاء، يمكن تفادي مشكلة فروق أسعار العملة.

أوجه القصور:

في نظام فوتر واحتفظ، يتوافر الحافز لدى موردي الخدمات على الدفع السريع بحركتهم في شبكة أخرى لتحقيق الانتهاء في أقرب وقت ممكن، مما يؤدي إلى نشوء ظاهرة "hot potato" أي (مجازاً) "التخلص من الشيء الملتهب غير المرغوب فيه بقذفه إلى الآخر بأسرع ما يمكن". ولمواجهة هذه المشكلة، قد يكون من المعقول وضع شروط تحدد العدد الأدنى والمواقع الدنيا لنقاط التوصيل البيني لنموذج فوتر واحتفظ لتطبَّق على مشغل شبكة معين.

## 3.4	الترسيم على أساس نوعية الخدمة

وإذا كان مورّدان اثنان يريدان تعويض أحدهما الآخر على حمل حركة كل منهما العاجلة التي لا تحتمل التأخر بنوعية خدمة مميزة، فقد يريد كل منهما أن يتحقق من أن المورّد الآخر قد فعل ما التزم بفعله.

وفي حالة نوعية الخدمة، قد يتضمن هذا الأمر، قياسات (1) كمية الحركة لكل صنف من أصناف الخدمات المتبادلة في كل اتجاه بين الموردين؛ و(2) نوعية الخدمة المقدمة بالفعل. ويعد قياس نوعية الخدمة أمراً أكثر تعقيداً سواء على المستوى التقني أو المستوى التجاري.

أوجه القصور:

تكون الالتزامات بين موردي الخدمات في المقام الأول بالنسبة لمتوسط التأخير وتفاوته. ومن المهم أولاً أن نتذكر أن نشاط القياس هذا يتطلب درجة من التعاون بين مشغلي الشبكات الذين يتنافسون بشكل مباشر على نفس العملاء والمستعملين النهائيين. وسيكون كل مشغل حساساً بالنسبة لكشف خصائص الأداء الداخلي لشبكاته للمنافس، كما لا يريد المشغل الآخر أن يكشف عن وجود أوجه قصور في شبكته للعملاء المحتملين.

ثانياً، قد تكون هناك بعض الشواغل من إمكان تحول مخدمات القياس - المشغلة في الشبكة الخاصة بمورّد معين، لفائدة منافس - إلى كابوس من حيث التشغيل، أو ربما التعرض لخطر يتعلق بالأمن، في محيط الشبكة الخاصة بهذا المورّد.

## 4.4	الترسيم على أساس الجملة (الذي يطلق عليه أيضاً "Interconnect Hotel")

من شأن نظام ترسيم التوصيل البيني القديم، أي على أساس الدقيقة، أن يعقِّد التسوية السلسة للمطالب. ومرد ذلك أن نواتج شبكات الجيل التالي ستستند إلى القدرة ونوعية الخدمة وصنفها. وبما أن تجميع الحركة سيتم في العقدة المشتركة، من الضروري أن توضع الرسوم السارية على التوصيل البيني لشبكات الجيل التالي على أساس الترسيم بالجملة وليس بالدقيقة حسبما يحدث الآن. وفي شبكات الجيل التالي، فإن إجمالي تكاليف الشبكة ونقل الحركة سيصبح أقل بكثير مقارنة بأحجام الحركة وبالتالي سينخفض متوسط تكاليف الشبكة المتصلة بكل وحدة من وحدات الحركة. ولهذا فإن وضع رسوم التوصيل البيني على أساس الجملة سيحدد مستوى متكافئاً للتعامل بين المشغلين وييسر توفير الوقت والتكاليف القانونية التي تنجم عن النزاعات والقضايا غير المرغوب فيها.

وفي هذا الصدد، يتعين أيضاً تحديد المسائل التي يجب تنظيمها والأمور التي يمكن تركها للتفاوض.

# 5	مبادرة شبكة الجيل التالي في الهند

قطع قطاع الاتصالات الهندي شوطاً طويلاً من كونه احتكاراً حكومياً قبل العام 1994 إلى السيناريو الحالي الذي يضم عشرة أو أحد عشراً من مقدمي النفاذ في كل منطقة خدمة مرخصة. وينقسم البلد إلى 22 منطقة خدمة تُقدَّم فيها خدمة نفاذ موحدة. ويمكن لمزود خدمة نفاذ موحدة أن يقدم خدمة سلكية فضلاً عن خدمة لا سلكية في منطقة خدمة. وتشمل الخدمة اللاسلكية الخدمة المتنقلة الكاملة والمحدودة واللاسلكية الثابتة. كما يمكن لصاحب الرخصة أن يقدم خدمات ذات قيمة مضافة. وبالمثل، يوجد في قطاع المسافات الطويلة في الوقت الحاضر 23 مزود خدمة مسافات طويلة و18 مزود خدمة مسافات طويلة دولية. وكانت حالة مجمل أصحاب رخص النفاذ في 31 مارس 2008 على النحو التالي:

| ملخص الرخص |  |
| --- | --- |
| أصحاب الرخص الأساسية | 2 |
| أصحاب رخص نظام انتهائي لمودم كبلي (CMTS) | 39 |
| أصحاب رخص مخدّم وكيل المستعمل (UAS) | 240 |
| مجمل أصحاب الرخص | 281 |

كان من شأن ما استجد من تطبيقات ومحتوى وتكنولوجيات متقاربة في الهند أن أوجد بيئة حتمت البحث في ماهية مستقبل الاتصالات من حيث التكنولوجيا والتطبيقات على السواء. ورغم الفصل الافتراضي بين الشبكات الراهنة لتقدم الاتصالات الثابتة والمتنقلة وخدمات الإنترنت، فإن انخفاض متوسط الإيرادات من كل مستعمل وتزايد الطلب على خدمات القيمة المضافة والتقارب التكنولوجي إنما هي عواملَ تعزز مفهوم شبكات الجيل التالي.

وفي الهند، بدأ مشغلو الاتصالات بالفعل تحركهم صوب شبكات الجيل التالي بتنفيذ شبكة مركزية قائمة على بروتوكول الإنترنت. ويرجح أن يتم الانتقال إلى شبكة الجيل التالي على مراحل، وقد يتطلب ذلك استثمارات ضخمة من قبل مشغلي الاتصالات. وعلاوة على الاستثمارات الضخمة، قد تكون هناك قضايا تنظيمية وتكنولوجية تتطلب المعالجة حسبما تمليه الأولويات. وقد بادرت سلطة تنظيم الاتصالات في الهند (TRAI) في يوليو 2005 إلى نشر ورقة دراسة بهدف التوعية وبغية تحديد ومعالجة مختلف القضايا المتصلة بشبكات الجيل التالي مثل أهمية التحول إلى شبكة الجيل التالي وتوقيته وقضايا ذات صلة بالانتقال. كما أُرسل استبيان إلى كبار المشغلين للحصول على ملاحظاتهم الأولية على قضايا متصلة بشبكات الجيل التالي. وأُصدرت ورقة استشارية بشأن "القضايا المتعلقة بشبكات الجيل التالي" في يناير 2006. وأرسلت سلطة تنظيم الاتصالات في الهند (TRAI) توصياتها بشأن "القضايا المتعلقة بشبكات الجيل التالي" إلى الحكومة في مارس 2006. وفما يلي السمات البارزة لهذه التوصيات:

لتوعية أصحاب المصلحة على اختلافهم، ينبغي للحكومة أن ترتب لتنظيم بعض ورش العمل والحلقات الدراسية التفاعلية عن مختلف جوانب شبكات الجيل التالي من خلال وكالاتها المختلفة مثل مركز هندسة الاتصالات (TEC) ومركز تنمية التلماتية (C-DOT) ومركز التدريب على المستوى المتقدم للاتصالات (ALTTC) وما إلى ذلك.

أعيد التأكيد على النظر حثيثاً في توصيات سلطة تنظيم الاتصالات في الهند (TRAI) التي رُفعت بتاريخ 13 يناير 2005 بشأن نظام الترخيص الموحد، بحيث تتاح الاستفادة الفضلى من منصة شبكة الجيل التالي لمختلف المشغلين كي يقدموا جميع أنماط خدمات الصوت والبيانات والفيديو والإذاعة عن طريق رخصة واحدة.

أن يُعهد إلى مركز هندسة الاتصالات (TEC) مهمة دراسة وتحليل مختلف التطورات الدولية على صعيد شبكات الجيل التالي في إطار زمني محدد بحيث يجري إدراجها في سياق هندي وتُوضع متطلبات السطح البيني لها.

تشكيل فريق استشاري مشترك يشمل جميع دوائر الصناعة ويمثل مركز هندسة الاتصالات (TEC) ومزودي الخدمة والمؤسسات التقنية والباعة وغيرهم، لتحليل معايير شبكة الجيل التالي وتكييفها طبقاً للمتطلبات الوطنية.

تشكيل لجنة خبراء من إدارة الاتصالات (DOT) ومركز هندسة الاتصالات (TEC) ومركز تنمية التلماتية (C-DOT) ومزودي الخدمة والباعة والأكاديميين للتباحث في مختلف القضايا المتصلة بشبكات الجيل التالي.

وقد شُكلت لجنة خبراء تُعرف اختصاراً بـ‘NGN eCO’ في 20 يونيو 2006، وهي تضم 30 ممثلاً عن مختلف قطاعات أصحاب المصلحة. أما المهام الرئيسية التي عُهد بها إلى ‘NGN eCO’ فهي إعداد:

برنامج توعية بشبكات الجيل التالي.

جدول زمني للانتقال إلى شبكات الجيل التالي في البلد.

وثائق معلومات أساسية لتستعملها سلطة تنظيم الاتصالات الهندية لدى التشاور في قضايا التوصيل البيني ونوعية الخدمة.

ومضت لجنة NGN-eCO لتشكل ثلاثة أفرقة فرعية مركزية فيها ممثلين عن مختلف أصحاب المصلحة، كي تقوم بدراسة مفصلة للقضايا المتصلة بالتوصيل البيني ونوعية الخدمات. وبناءً على التقارير الواردة من هذه اللجان المركزية، رفعت لجنة NGN eCO تقريرها النهائي إلى سلطة تنظيم الاتصالات الهندية في 24 أغسطس 2007.

ولمواصلة توعية أصحاب المصلحة بشبكات الجيل التالي، نظمت سلطة تنظيم الاتصالات الهندية حلقة دراسية وطنية ليوم واحد حول "التوعية بشبكات الجيل التالي" في الرابع من ديسمبر 2007 في نيو دلهي. وقد حضر هذه الحلقة الدراسية مندوبون عن مزودي الخدمة وباعة التجهيزات ومنظمات الصناعة والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية وغيرهم.

ولاحظت سلطة تنظيم الاتصالات الهندية أن عدداً كبيراً من مشغلي الاتصالات قد بدأ في نشر شبكة الجيل التالي. وفي المرحلة الانتقالية إلى شبكات الجيل التالي، لا بد من تقييم سياسة الترخيص والإطار التنظيمي المعمول بهما في ضوء التغيّر الحاصل في التكنولوجيا وهيكل السوق. فمفهوم "الشبكة الواحدة ذات الخدمات المتعددة" في شبكة الجيل التالي يؤكد ضرورة انتهاج نهج حيادي من ناحية التكنولوجيا مع الترخيص غير الملزم بخدمة معيّنة ويفرض ذلك صراحةً.

ولاحظت سلطة تنظيم الاتصالات الهندية كذلك أن الانتقال إلى شبكة الجيل التالي يمكن أن يغيّر نماذج الأعمال التجارية لمزودي الخدمة. فمن جهة، سيشهد مزودو الخدمة التقليديون ارتفاعاً كبيراً في الكفاءات وانخفاضاً في التكاليف جراء اعتماد شبكة الجيل التالي، ناهيك عن تقديم خدمات جديدة إلى مشتركيهم، مما يعزز الإيرادات والربحية. ومن جهة أخرى، يمكن لاستقلالية الخدمة أن تفرز فئة جديدة من مزودي الخدمة، أي مزودي خدمة تطبيق ومحتوى، مما يشجع على إطلاق خدمات مبتكرة وحلول خاصة بقطاعات معينة. وسيشكل هذا التطور الجديد رافداً لمزودي خدمة الشبكة التقليديين بحد أدنى من الاستثمار، كما سيسهل العديد من الخدمات الجديدة. ومن النتائج المحتملة لمثل هذه التطورات الجديدة تغيّر الملامح العامة لتزويد الخدمة. فقد يصبح مزودو خدمة الشبكة التقليديون مزودي نفاذ لا غير، وقد يقدم مزودو خدمة التطبيق والمحتوى العديد من خدمات التطبيقات (الصوت والفيديو والنطاق العريض والبيانات وغيرها). وقد يغيّر ذلك من نموذج الأعمال التجارية للمشغلين الحاليين إلى حد يتطلب إجراءات تنظيمية.

ولوحظ أيضاً أن الهيئات التنظيمية في العديد من الدول النامية حاولت وضع مبادئ عامة للانتقال إلى شبكات الجيل التالي في وقت سابق جداً للانتقال الفعلي. ويختلف ذلك عن حال الشبكة التقليدية من حيث أن التنظيم هناك جاء بعد ترسّخ نموذج الأعمال التجارية والشبكة والمنافسة. أما المشغلون والهيئات التنظيمية فهم يتباحثون في كل أنحاء العالم في كيفية التغلب على التحديات التقنية المتعلقة بقابلية التشغيل البيني والتوصيل البيني، وكيفية تشجيع الاستثمار في البنية التحتية بأقل قدر ممكن من المخاطرة في البيئة المنفتحة لشبكات الجيل التالي.

وبالنظر إلى جميع الجوانب وإلى مرحلة التطور السريع للشبكة والبنية التحتية في الهند، أشارت سلطة تنظيم الاتصالات الهندية إلى أن الوقت مناسب الآن لمعالجة القضايا التنظيمية والترخيصية المتصلة بشبكات الجيل التالي بالتشاور مع أصحاب المصلحة. ولاحظت السلطة أن ذلك لن يقتصر على المساعدة في إمعان النظر في منح التراخيص والإطار التنظيمي، بل سيساعد أيضاً في الحد من المخاطرة الاستثمارية للمشغلين. لذلك، أصدرت السلطة ورقة استشارية بشأن "قضية الترخيص المتصلة بشبكات الجيل التالي" سعياً منها للحصول على تعليقات أصحاب المصلحة على مختلف القضايا. وقد وردت تعليقات مزودي الخدمات. وتعكف السلطة على صياغة توصيات بشأن قضية الترخيص المتصلة بشبكات الجيل التالي بالتشاور مع أصحاب المصلحة.

كما تنظر سلطة تنظيم الاتصالات الهندية في التقدم بأوراق استشارية بشأن "قضايا التوصيل البيني في شبكات الجيل التالي" و"قضايا نوعية الخدمة في شبكات الجيل التالي"  في الوقت المناسب لتسهيل الانتقال السلس إلى شبكات الجيل التالي.

# 6	بيئة شبكات الجيل التالي في كوريا الجنوبية

مرفق برسم الملحق 2 لهذه الوثيقة سياسات التوصيل البيني في إطار بيئة شبكات الجيل التالي في كوريا الجنوبية.

# 7	خلاصة

يحدد هذا التقرير القضايا والتحديات المحتملة لشبكة الجيل. وخلال الاجتماع الأخير لفريق المقرر، تبيّن أن المسألة قد طرحت في وقت أبكر كثيراً من وقت النشر الواسع لشبكات الجيل التالي، وأن هذا الوضع يرجح استمراره لبعض الوقت ريثما تُنشر شبكات الجيل التالي على نطاق أوسع. ويتمثل أحد الحلول الممكنة في تبلور القضايا الرئيسية لدى تنفيذ المزيد من أعضاء قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات لشبكات الجيل التالي في بلدانهم وقيام المشغلين بالتوصيل البيني لشبكاتهم من الجيل التالي مع بعضهم البعض. وعليه، تقرر الإبقاء على المسألة بصيغتها المراجعة خلال فترة الدراسة المقبلة. ويمثّل التحول من الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية إلى شبكة الجيل التالي حدثاً "مفصلياً" بطبيعة الحال. وعندئذٍ، تتطلب ترتيبات التوصيل البيني استدراكاً عميقاً على كل حال. ووقت التحول إلى شبكة الجيل التالي هو وقت مناسب لإعادة النظر في نظام التوصيل البيني برمته.

المراجع

[1]	"اتجاهات الإصلاح في الاتصالات لعام 2007 الطريق إلى شبكات الجيل التالي (NGN)" - من منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات.

[2]	سلطة تنظيم الاتصالات الهندية (TRAI)، ورقة استشارية عن قضايا تخص شبكة الجيل التالي، 12 يناير 2006، ورقة استشارية 2/2006 متاحة على العنوان الإلكتروني التالي: http://www.trai.gov.in/trai/upload/consultationPapers/3/cpaper12jan06.pdf.

[3]	ج. سكوت ماركوس، "التوصيل البيني في بيئة شبكات الجيل التالي"، ورقة معلومات أساسية وُضعت بتكليف من أجل ورشة عمل برنامج المبادرة الجديدة للاتحاد الدولي للاتصالات بعنوان "ما هي قواعد شبكة الجيل التالي الممكّنة ببروتوكول الإنترنت؟" والتي انعقدت في 24-23 مارس 2006 في مقر الاتحاد في جنيف.

[4]	من مداولات مكتب الاتصالات (OFCOM): شبكات الجيل التالي – الترتيبات المستقبلية للنفاذ والتوصيل البيني (التشاور الأول)، 24 أكتوبر 2004؛ شبكات الجيل التالي: تشاور إضافي، 30 يونيو 2005.

[5]	سلطة تنظيم الاتصالات الهندية (TRAI)، ورقة استشارية عن "قضايا الترخيص المتصلة بالجيل التالي"، 27 يونيو 2009 على العنوان الإلكتروني:	www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/ConsultationPapers/163/cpaper27jan09no3.pdf

[6]	توصية قطاع تقييس الاتصالات Y.2201، أبريل 2007.

قائمة المختصرات

| NGN | شبكات الجيل التالي |
| --- | --- |
| ITU | الاتحاد الدولي للاتصالات |
| PSTN | الشبكات الهاتفية العمومية التبديلية |
| ISDN | الشبكات الرقمية متكاملة الخدمات |
| TDM | تعدد الإرسال بتقسيم زمني |
| IP | بروتوكول الإنترنت |
| SBC | مراقب حدود الدورة |
| IMS | خدمة تعدد الوسائط باستعمال بروتوكول الإنترنت |
| QoS | نوعية الخدمة |
| SGW | بوابة التشوير |
| MGW | بوابة الوسائط |
| IMS | خدمة تعدد الوسائط باستعمال بروتوكول الإنترنت |
| IE | بدالة التوصيل البيني |
| POI | نقطة التوصيل البيني |
| VLAN | شبكات المنطقة المحلية الافتراضية |
| VPN | الشبكات الخاصة الافتراضية |
| CAPEX | النفقات الرأسمالية |
| OPEX | نفقات التشغيل |
| MPLS | تبديل الوسوم متعددة البروتوكولات |
| DNS | نظام أسماء الميادين |
| SIP | بروتوكول استهلال الدورة |
| URI | معرِّف موارد المستعمل |
| VoIP | نقل الصوت بواسطة بروتوكول الإنترنت |
| CDR | سجلات بيانات النداء |
| CPNP | شبكة الطرف الطالب هي التي تدفع |
| EBC | الترسيم على أساس العنصر |
| CBC | الترسيم على أساس القدرة |
| TRAI | هيئة تنظيم الاتصالات في الهند |

# الملحـق 1

Presentation on “Next Generation Network (NGN) in Competitive Market Environment” by Warid Telecom International Ltd. (SATRC Workshop on Regulatory Aspects of NGN including Interconnection)

# الملحـق 2

Interconnection Policy under the Next Generation Networks (NGN) 
Environment in South Korea

Next Generation Network (NGN) environment

A Next Generation Networks (NGN) is a packet-based network able to provide telecommunication services to users and able to make use of multiple broadband, Quality of Services (QoS)-enabled transport technologies and in which service-related functions are independent of the underlying transport-related technologies. It enables unfettered access for users to networks and to competing service providers and services of their choice. It supports generalized mobility which will allow consistent and ubiquitous provision of services to users. [ITU-T Recommendation Y.2001 (12/2004) - General overview of NGN]

As network environment moves from circuit-based to packet-based, telecom regulators in most countries need to review whether current policy fit the packet-based environment and promote network development. Among several telecom policy issues, interconnection policy has a major position among issues of telecom policy.

Interconnection policy

Through the interconnected networks, individuals are able to communicate with others who are not in connection directly on their network. That is, if an individual subscriber is connected to a particular network through interconnection, the subscriber can communicate with anyone who is connected to many other networks that are connected with the particular one. Given this, effects which the subscriber can gain through network will increase, as the number of subscribers connected through the interconnection grows. Adding up all of these effects will increase exponentially and this is called network effects.

As the telecommunications market turns over into competitive environments by multi-carriers, government’s policy regarding network connection between carriers plays an important role in its competitive policies. While interconnection policy provides incentives for new entrants to do business, it provides investment incentives for the current vendors that own and operate networks. ITU’s recommendation for interconnection policy is that the connections between networks should be provided in a timely manner, and the charges should be based on cost-oriented rates. The organization also recommends that the price needs to be set in a transparent, reasonable, and unbundled way (ITU Reference Paper, Para. 2.2(b)).

The key issues regarding interconnection policy include the process of connection request and offer, the assessment procedure of charge, the conditions of level, technology and operation of charge.

Roles of regulator in terms of interconnection

Regarding the government’s role of regulating interconnection, there is a need to identify the existing as well as new regulations for the entrants to the interconnection market. Government needs to prepare an interconnection guideline in order to let new entrants know about technical and operational issues on interconnection with other carriers. Generally, in the guideline, definitions of types of interconnection, descriptions on carrier-to-carrier relationship, declaration of carrier-to-carrier charging principles, and accounting principles among carriers are included.

When assessing charges through negotiation between carriers, it can cause conflicts. Right then, it is a high time the government should intervene in the negotiation between carriers. Basically, charges refer to the fees paid for the rent to use other carriers’ networks. To some of new entrants, the charges take up to 40~50% of the total cost, making a direct and significant effect on the carriers’ outcome.

Interconnection issues under the NGN environment

There are three different types of interconnection models: The interconnection in Public Switched Telephone Network (PSTN) which is the base of telecommunication services; the interconnection in Voice over Internet Protocol (VoIP) which is spreading out recently; and the interconnection in All-IP which is expected to work as the based for the future telecom networks.

In VoIP which is based on the Internet packet system, vendor using access is hard to prescribe the network component of vendor which is providing. In other words, theoretically, delivery path depends on packets, so it is hard to figure out the network components of each vendor properly. As such, it is tough to apply the estimation system to the existing PSTN. Suggested model until now is a charge system which is applied to the data communication systems including the Internet. It is “Uniform Access Charges” which pay charges regardless of the distance and type.

Table 1. Comparison of Telecommunications and Internet Cost Recovery

| Telecommunications | Internet |
| --- | --- |
| • Cost recovery subject to significant regulation and government oversight. • Settlements are transparency. • Settlements based on traffic flow and charged on minutes of use. • “Half-circuit” approach to sharing the costs of the international link. • Settlements operate on a destination specific basis. • Under the accounting rate settlement model, the same system applies for all network operators. | • Little or no regulatory oversight. • ISP contracts are subject to non-disclosure agreements. • ISPs combine transmission and content. • Cost recovery based on link capacity. • Charged on bandwidth and derived throughput of the link. • ISP network access provides onward transit to many other networks and destinations. • ISPs use different charging models, depending on the characteristics of the ISPs involved. |

Regarding models of internet interconnection, there are two agreement schemes which are peering agreements and transit agreements. Peering agreements, which is so called “Sender Keep All” or “Bill and Keep,” is a zero compensation arrangements by which two internet service providers (ISPs) agree to exchange traffic at no charge. The process, terms, and conditions remain private. Transit is an agreement in which larger ISPs sell access to their networks, their customers, and other ISP networks with which they had negotiated access agreements. The sender pays the full cost of interconnection. Transit charges are set by commercial negotiation, and are generally not disclosed. One Internet transit payment arrangement with one major Tier-1 ISP can provide a small, remote session initiation protocol (SIP) with access to the rest of the world.

The opportunities VoIP creates for arbitrage create pressures to move toward cost-based pricing for interconnection and adopt uniform charges for access, regardless of the type of call, type of service providers, or other call characteristics. New approach to interconnection pricing should encourage efficient competition and the efficient use of, and investment in, telecommunications networks, preserve the financial viability of universal service mechanisms, treat technologies and competitors neutrally, allow innovation, and minimize regulatory intervention and enforcement.

In the meantime, we forecast that the environment of information communication network will be turned into All-IP type in the future. In this case, relationship between service and cost driver will be ambiguous to prescribe as interconnection is developing to convergence service. Accordingly, new charge estimation system will be requested. As the network environment is developed, the converged IP network based network will be emerged as a popular alternative, providing diverse services through a single backbone network. Here, it should be kept in mind a new charge scheme will become one of the challenges.

Transition on Interconnection policy in South Korea

A monopoly telecom operator, Korea Telecom (KT), was founded in 1982 when there was no interconnection issue due to monopoly. In 1984, Korea Data Telecommunication launched data communication services and there was no interconnection charge for dial-up calls. Spun off from KT, Korea Mobile Telecommunications (KMT) provided analog mobile service in 1988. Interconnection charges and conditions were left to operators’ negotiations.

Since Dacom launched international call service in 1991, Interconnection Order was released. The Order declared reciprocal compensation that calling party pays interconnection charge to called party, focused on non-discriminatory interconnection, and did not require accounting separation. Accounting Separation Order was published in 1994. In the Order, it is requested that cost separation of NTS and TS from 1996. In the mid-1990s, several telecom service providers entered the telecom market in Korea. Regarding interconnection, mother network system is applied. For both fixed-to-mobile and mobile-to-fixed calls, mobile operators collect tariffs and paid fixed network’s interconnection charges to fixed operator. When interconnecting with local network, the other party paid for the interconnection line. It is required that KT’s local switched provides for interconnection to any telecom service providers.

After WTO agreements settled in 1997, which agrees to open telecom market to operators without network, interconnection scheme was back to reciprocal compensation and set interconnection charges at dominant carriers’ cost, and abolished NTS deficit contribution and introduced NTS interconnection charges. As Hanaro telecom (now SK Broadband) started local telephony and broadband services in 1999, interconnection between local networks was imposed. It was also determined that cost-based mobile networks’ interconnection charges, interconnection line cost borne by user network, and universal service fund introduced.

In 2001 KT’s local tariffs was rebalanced. A plan for abolishing NTS interconnection charge for five years was announced in 2001 when long-distance carriers were exempted. Individual interconnection charges for mobile networks for 2002-2003 were determined. Mobile internet facility was opened to mobile ISPs and portals.

Research on Long-run incremental cost (LRIC) started in 2003 and applied from 2004. As data communication services were flourishing, interconnection between data networks was applied. In 2007 through a review process of interconnection charges for 2008 and 2009, different mobile termination charges between dominant and non-dominant carriers was applied.

Interconnection charge scheme of VoIP in South Korea

Even though a dial-pad service based on soft-phone was launched by Saerom in 2000 in South Korea, in substance commercial services started on May 2004 when a guideline of internet telephony was announced. Since October 2004 internet telephony has been common telecom services under regulation and “070” service identification number was assigned to internet telephony services. After expansion of number portability to VoIP services, number of subscribers of VoIP will be expected to increase dramatically.

In terms of interconnection, unbalanced approach is applied. For VoIP calls to fixed or mobile network, VoIP service providers pay the same amount of interconnection charge as circuit-based network to fixed or mobile carriers. Among VoIP service providers, there is no settlement of interconnection charges. In case of calls from fixed or mobile to VoIP users, fixed or mobile operators also pay interconnection charge to VoIP service provider. The fee takes network component of VoIP service providers toward an access to the network into account.

Table 2. Interconnection charge for VoIP in South Korea

| Interconnection type | Interconnection charge |
| --- | --- |
| VoIP to fixed | VoIP service provider pays the same amount of interconnection fee to fixed operator. |
| VoIP to mobile | VoIP service provider pays the same amount of interconnection fee to mobile operator. |
| VoIP to VoIP | No settlement |
| Fixed or mobile to VoIP | Fixed or mobile operator pays interconnection fee to VoIP service provider. The fee accounts for network component which required to access network. |

Current solution for VoIP interconnection charges in South Korea is still a tentative one. As VoIP service diffuses, unbalanced approach for interconnection charge could be a debatable issue. In the long-run, interconnection under the All IP network should be considered. Transition path or scheme also should be come up with. In this process, traditional principles on the objectives of telecom policy – users’ benefit, fair competition, network advancement, and technology development – should be taken into account.