القـرار 9:

مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية،
في إدارة الطيف الراديوي

لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات دعماً لجدول أعمال تقاسم المعارف وبناء القدرات لمكتب تنمية الاتصالات، تقوم لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات بدعم البلدان في تحقيق أهدافها الإنمائية. وعن طريق العمل كعامل حفز من خلال استحداث وتقاسم وتطبيق معارف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسهم لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات في تهيئة الظروف المؤاتية لكي تستخدم الدول الأعضاء المعارف لتحقيق أهدافها الإنمائية بشكل أفضل. منصة المعارف تستخدم النواتج التي يتفق عليها في لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات والمواد المرجعية ذات الصلة كمدخلات لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات الخاصة في الدول الأعضاء في الاتحاد البالغة 193 دولة. وتعمل هذه الأنشطة أيضاً على تعزيز قاعدة المعارف المشتركة للأعضاء. محور تبادل المعلومات وتقاسم المعارف يجري تقاسم المعلومات بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وجهاً لوجه والمنتديات الإلكترونية والمشاركة عن بُعد في جو يشجع الحوار المفتوح وتبادل المعلومات. مستودع المعلومات تعد التقارير والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات والتوصيات استناداً إلى المدخلات المقدمة من أعضاء اللجان لاستعراضها. وتجمع المعلومات عن طريق دراسات استقصائية ومساهمات ودراسات حالة وتتاح لإطلاع الأعضاء عليها بسهولة باستخدام أدوات إدارة المحتوى والنشر على الويب. لجنة الدراسات 2 أسند المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010 إلى لجنة الدراسات 2 دراسة تسع مسائل في مجالات البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتطوير التكنولوجيا والاتصالات في حالات الطوارئ والتكيف مع تغير المناخ. وركز العمل على أفضل الأساليب والنهج الملائمة والناجحة لتقديم الخدمات في تخطيط خدمات الاتصالات وتطويرها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها ومواصلتها لتحقيق الفائدة المثلى منها للمستعملين. ويشمل هذا العمل التركيز بصورة خاصة على شبكات النطاق العريض والاتصالات الراديوية المتنقلة والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمناطق الريفية والنائية واحتياجات البلدان النامية في مجال إدارة الطيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تخفيف أثر تغير المناخ على البلدان النامية، والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والإغاثة واختبار المطابقة وإمكانية التشغيل البيني والتطبيقات الإلكترونية، مع التركيز والتشديد على التطبيقات التي تدعمها الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتناول العمل أيضاً تنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مراعاة نتائج دراسات قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية وأولويات البلدان النامية. وتتناول لجنة الدراسات 2 إلى جانب لجنة الدراسات 1 لقطاع الاتصالات الراديوية القرار 9 (المراجَع في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010) بشأن "مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية، في إدارة الطيف الترددي". شارك في إعداد هذا التقرير عدة خبراء من إدارات وشركات مختلفة. ولا ينطوي ذكر شركات أو منتجات معينة على أي تأييد أو توصية من جانب الاتحاد الدولي الاتصالات.

 ITU 2014

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

جدول المحتويات

الصفحة

القـرار 9 - مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية، في إدارة الطيف الراديوي		1

0	شكر وتقدير		2

1.0	الجهات المتعاونة في الاتحاد الدولي للاتصالات		2

2.0	المساهمون		2

3.0	المنسقون الإقليميون		2

4.0	تذكير بالاختصاصات الواردة في القرار 9		3

5.0	نهج هذه الوثيقة وهيكلها		3

الجزء I:  آليات السوق		4

1	مقدمة		4

1.1	تطور السياق		4

2.1	تزايد اللجوء إلى آليات السوق		7

2	التعاريف الرئيسية المستعملة		8

1.2	القرعة		8

2.2	طرائق التقييم بالمقارنة		8

3.2	المزادات		9

4.2	أسواق الطيف الثانوية		10

3	التحديات المؤسسية والقانونية والاقتصادية		10

1.3	مراعاة السياق المؤسسي		10

2.3	تعريف حقوق الاستعمال وحقوق الملكية		10

3.3	التقييم الاقتصادي للطيف		11

4	المبادئ التوجيهية لتنظيم مزادات الطيف		11

1.4	إمكانية تطبيق المزادات: المزايا والعيوب		12

2.4	الأنماط المختلفة للمزادات		13

1.2.4	المزاد المفتوح (عروض عامة)/المزاد المغلق (عروض في مظاريف مغلقة)		14

2.2.4	المزاد لجولة واحدة/متعدد الجولات		14

3.2.4	المزاد على غرض واحد/متعدد الأغراض		15

4.2.4	المزاد المفتوح التتابعي/في آن واحد		15

5.2.4	المزاد التصاعدي (الإنكليزي)		15

6.2.4	المزاد التنازلي (الهولندي)		15

7.2.4	المزاد لجولة واحدة/المغلق/بأول سعر		15

8.2.4	المزاد لجولة واحدة/المغلق/بثاني سعر		16

الصفحة

9.2.4	المزاد التصاعدي في آن واحد/متعدد الجولات		16

10.2.4	المزاد الميقاتي		16

3.4	الشروط المسبقة لعملية المزاد		18

4.4	تصميم المزاد		18

1.4.4	معايير التأهيل		20

2.4.4	عوامل تحديد السعر		21

5.4	المخاطر: الاعتبارات الاستراتيجية		22

6.4	عوامل النجاح الرئيسية		23

7.4	بدائل المزادات		24

8.4	الدروس المستفادة من المقارنات الدولية		24

1.8.4	الحد من عدم التيقن		25

2.8.4	تبسيط تصميم المزادات		25

3.8.4	الإعداد التنظيمي الدقيق		25

4.8.4	وضع شروط المنافسة العادلة وغير التمييزية		26

5	المبادئ التوجيهية لإنشاء الأسواق الثانوية للطيف		26

1.5	مبادئ التشغيل		26

2.5	إمكانية تطبيق أسواق الطيف الثانوية: المزايا والعيوب		26

3.5	بعض حالات أسواق الطيف الثانوية		27

1.3.5	حالة فرنسا		27

2.3.5	حالة أستراليا		28

4.5	الدروس المستفادة من المقارنات الدولية		30

6	موجز لآليات السوق		30

1.6	خصائص آليات السوق		30

7	التوصيات		31

1.7	الدروس المستفادة الرئيسية		31

1.1.7	القرعة		31

2.1.7	المزادات		31

3.1.7	أسواق الطيف الثانوية		31

8	الخلاصة		32

9	المراجع		32

الجزء II:  توزيع الترددات وإعادة توزيع الطيف		33

1	مقدمة		33

2	أهمية جداول التوزيع		33

الصفحة

3	تحديات تطرحها إعادة توزيع الطيف		33

4	المبادئ التوجيهية لإنشاء جداول توزيع الترددات		34

1.4	مبادئ وضع جدول توزيع الترددات		34

1.1.4	جدول توزيع الترددات في لوائح الراديو		34

2.1.4	الجدول الوطني لتوزيع الترددات		34

2.4	أمثلة على جداول توزيع الترددات		35

1.2.4	حالة بنغلاديش		35

2.2.4	حالة كندا		35

3.2.4	حالة السنغال		35

4.2.4	حالة فرنسا		35

5.2.4	حالة هنغاريا		35

3.4	الاتساق الإقليمي		35

1.3.4	أهمية الاتساق الإقليمي		35

2.3.4	دور المنظمات الإقليمية		36

4.4	التوصيات		37

5	مبادئ توجيهية بشأن إعادة توزيع الطيف		37

1.5	مبادئ إعادة توزيع الطيف		37

1.1.5	مراحل إعادة التوزيع		39

2.1.5	الدراسات المرتقبة لقيم الترددات في حالة إعادة توزيع التردد		39

3.1.5	إنشاء صندوق لتمويل إعادة توزيع التردد		40

2.5	الحالات		40

1.2.5	حالة فرنسا		40

2.2.5	حالة اليابان		42

6	التوصيات		42

7	الخلاصة		43

8	المراجع		43

الجزء III:  حساب التكاليف في مجال الاتصالات الراديوية		44

1	مقدمة		44

2	المصاعب التي تتخلل استخدام حساب التكاليف في مجال الاتصالات الراديوية		44

3	المبادئ التوجيهية لإدخال حساب التكاليف في مجال الاتصالات الراديوية		44

1.3	التعاريف الخاصة بحساب التكاليف		44

2.3	أساليب التنفيذ		44

3.3	مثال: فرنسا		45

الصفحة

4	التوصيات		46

5	الخلاصة		46

6	المراجع		46

الجزء IV:  أساليب حساب رسوم استعمال الطيف		47

1	مقدمة		47

2	التذكير بالمبادئ المحدّثة بالعمل بموجب القرار 9		47

3	التغييرات في أساليب حساب الرسوم		47

1.3	أخذ الشبكات والتكنولوجيات الجديدة في الاعتبار		49

2.3	الانتقال إلى شبكات الجيل التالي (NGN)		49

4	التوصيات		50

5	الخلاصة		50

6	المراجع		50

Annexes

Annex 1:	OCDE Appendix DSTI.ICCP/TISP 12 (2000) Final: Auctions Theory		53

Annex 2:	Auctions Case Studies		59

Annex 3:	Example of allocations table: Bangladesh		66

Annexe 4:	La valorisation des bandes de fréquences en cas de réaménagement du spectre		67

Annex 5:	Case studies of methods of calculating spectrum fees		72

Annex 6:	Setting the price of spectrum		77

Annex 7:	Developing a National Spectrum Handbook: Colombia case		78

Annex 8:	Contributions list (2010-2014 Study Period)		86

الصفحة

الأشكال والجداول

الشكل 1: ندرة الترددات الراديوية		5

الشكل 2: زيادة تكاليف النفاذ إلى الطيف الراديوي		6

الشكل 3: تغير النموذج		7

الشكل 4: طرائق منح التراخيص وتخصيص الترددات		8

الشكل 5: مبدأ عمل المزاد		12

الشكل 6: العوامل الرئيسية التي تحدد نمط المزاد		14

الشكل 7: الأنماط الشائعة للمزادات		17

الشكل 8: خطوات الإعداد للمزاد		19

الشكل 9: توقع الاحتياجات ومنح الترخيص		19

الشكل 10: الترابط بين سعر البيع ونصيب الفرد من الدخل		21

الشكل 11: أمثلة لأسعار طيف الجيل الثالث		22

الشكل 12: وحدات تسويق الطيف القياسية: حالة أستراليا		28

الشكل 13: التراخيص الأولية والمعاملات الثانوية: حالة أستراليا		29

الشكل 14: استعلام في قاعدة بيانات نظام معلومات الترددات الأوروبي (EFIS)		37

الشكل 15: إعادة توزيع الطيف: حالة فرنسا		38

الجدول 1: خصائص مختلف أساليب تخصيص الترددات		30

الجدول 2: مقارنة لإدارة عمليات إعادة التوزيع (لجنة الاتصالات الإلكترونية) (ECC)		39

الجدول 3: سلطات توزيع وتخصيص الطيف: حالة فرنسا		41

الجدول 4: مثال لتوزيع نطاق تردد		41

القـرار 9
مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية، 
في إدارة الطيف الراديوي

# الملخص التنفيذي

هذه الوثيقة هي التقرير النهائي بشأن القرار 9 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية، في إدارة الطيف الراديوي) (المراجَع في حيدر آباد 2010). ويأتي إعداد هذه الوثيقة ثمرة لتعاون وثيق بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد استهدف الربط بين الأنشطة والدراسات التقنية الجارية ذات الصلة بالاتصالات الراديوية من جهة والاحتياجات الخاصة والمتنامية لدى البلدان النامية. ويولي هذا التقرير أهمية خاصة للنمو المتواصل في الطلب على الطيف والقوى المحركة للأسواق، إضافةً إلى التطورات الحديثة واتجاهات التكنولوجيا بغية دعم البلدان النامية فيما يتعلق بالنهُج التقنية والاقتصادية الوطنية في إدارة الطيف مع إدراج تجارب ودراسات حالة وطنية.

ويتألف التقرير من أربعة أجزاء وثمانية ملحقات، حيث يضم الجزء الأول دراسةً لآليات السوق المستعملة لتخصيص الترددات. وهو يستهدف بشكل خاص تطوير رؤية واقعية تستند إلى حجج سليمة بشأن إدارة الطيف وتطورها، وتعزيز نهج منطقي يقيِّم مدى ملاءمة تطبيق آليات سوق معينة ضمن إطار إدارة الطيف. وهو يوضح مختلف أنواع المزادات والإرشادات العامة لتصميم مزاد بكفاءة مع ما يقترن بذلك من عوامل النجاح والفشل. وترد في الملحق 2 دراسات حالة توضيحية عن المزادات. ويعالج هذا الجزء أيضاً الأسواق الثانوية للطيف من حيث إمكانية التطبيق والمزايا والعيوب.

والجزء الثاني مخصص لوضع جداول توزيع الترددات على المستويين الوطني والإقليمي ولآليات إعادة توزيع الطيف. وهو يتعرض لبعض مبادئ جداول توزيع الترددات علاوةً على التحديات المقترنة بإعادة توزيع الطيف ويسوق دراسات حالة توضيحية. ويعرض الملحق 3 نموذج جدول توزيع.

أما الجزء الثالث فيتناول إدخال أدوات حسابات التكاليف في مجال الاتصالات الراديوية. وهو يقدم مبادئ توجيهية لإدخال حسابات التكاليف علاوةً على أساليب تنفيذ محتملة. ويجري الجزء الرابع والأخير تحليلاً لأساليب تطور حساب رسوم استعمال الطيف. ويعرض الملحقان 5 و6 بعض دراسات الحالة لحساب رسوم استعمال الطيف ويعينان على فهم كيفية وضع سعر لاستعمال الطيف.

# 0	شكر وتقدير

## 1.0	الجهات المتعاونة في الاتحاد الدولي للاتصالات

-	مكتب تنمية الاتصالات

-	مكتب الاتصالات الراديوية

-	مكتب تقييس الاتصالات

## 2.0	المساهمون

-	الجزائر

-	بنغلاديش

-	كولومبيا

-	كوت ديفوار

-	كوبا

-	جمهورية الكونغو الديمقراطية

-	مصر

-	إريتريا

-	فرنسا

-	غامبيا

-	هنغاريا

-	ملديف

-	مكتب الاتصالات الأوروبي

-	شركة Thales للاتصالات (فرنسا)

وترد في الملحق 7 قائمة كاملة بالمساهمات.

## 3.0	المنسقون الإقليميون

-	السيد روبن هاين‍ز (الولايات المتحدة) عن منطقة الأمريكتين

-	السيدة أودري لوريدان-بودرييه (فرنسا) عن منطقة أوروبا

-	السيد سيمون كوفي (كوت ديفوار) عن منطقة إفريقيا

-	السيد ناصر الراشدي (الإمارات العربية المتحدة) عن الدول العربية

-	السيد كافوس أراستيه (جمهورية إيران الإسلامية) عن منطقة آسيا-المحيط الهادئ

-	السيد ألبرت نالبانديان (أرمينيا) عن كومنولث الدول المستقلة (CIS)

## 4.0	تذكير بالاختصاصات الواردة في القرار 9

تأتي هذه الوثيقة كمساهمة لتحقيق الاختصاصات الواردة في القرار 9 (المراجَع في حيدر آباد، 2010)، الذي يتضمن في الفقرة يقرر 1 دراسة لما يلي:

-	استخدام آليات السوق لتوزيع نطاقات التردد (الجزء I من المساهمة)؛

-	الجداول الوطنية لتوزيع الترددات (NFAT) وإعادة توزيع الطيف الراديوي (الجزء II)؛

-	حساب التكاليف المتعلقة بالاتصالات الراديوية (الجزء III)؛

-	التغييرات في طرائق حساب رسوم استعمال الطيف (الجزء IV)؛

والأهداف هي التالية:

-	تحديث قاعدة بيانات الرسوم المستحقة عن استعمال الترددات في النطاقات بين MHz 29,7 وGHz 30، مع مراعاة التطبيقات الجديدة ونتائج المزادات وعمليات الاختيار بالمقارنة؛

-	صياغة مبادئ توجيهية لوضع الجداول الوطنية لتوزيع الترددات بهدف تحديد رسوم استعمال الطيف بالنسبة إلى التطبيقات الجديدة وإجراءات تنفيذ آليات السوق في إدارة الطيف؛

-	صياغة مبادئ توجيهية لتنفيذ عمليات إعادة توزيع الطيف؛

-	إعداد دراسات حالة بشأن خبرات الإدارات الوطنية في تطبيق آليات السوق على إدارة الطيف وعلى أساليب حساب رسوم استعمال الطيف.

## 5.0	نهج هذه الوثيقة وهيكلها

تقسم هذه الوثيقة إلى أربعة أجزاء:

-	آليات السوق (الجزء I)؛

-	الجداول الوطنية لتوزيع الترددات وإعادة توزيع الطيف الراديوي (الجزء II)؛

-	حساب التكاليف المتعلقة بالاتصالات الراديوية (الجزء III)؛

-	التغييرات في طرائق حساب رسوم استعمال الطيف (الجزء IV).

# الجزء I:  آليات السوق

يتناول الجزء الأول من التقرير مسألة اللجوء إلى آليات السوق لتخصيص الترددات.

وهو يهدف بوجه خاص إلى:

-	إعداد رؤية منطقية وواقعية لإدارة الطيف وتطوره؛

-	وضع نهج منطقي لتقييم مدى ملاءمة تطبيق بعض آليات السوق الخاصة في مجال إدارة الطيف الراديوي؛

-	النظر في متطلبات المنافسة والشفافية والنفاذ العادل للطيف والخدمة العامة.

# 1	مقدمة

يبدأ هذا الجزء من الوثيقة بالتذكير بالتعاريف الرئيسية المستعملة في إطار الأنشطة المتعلقة بالقرار 9 والمخصصة لآليات السوق.

ثم يعرض لمحة عامة عن مشاكل الندرة التي تُصادف على مستوى الموارد الراديوية في ضوء التحديات المؤسسية والقانونية والاقتصادية، انطلاقاً من نظرية حقوق الملكية بصفة خاصة.

ويُكمل بعد ذلك هذا التحليل المتعمق بصياغة مبادئ توجيهية بشأن استعمال المزادات والأسواق الثانوية لطيف الترددات الراديوية.

وأخيراً، يُختتم الجزء بتوصيات لتنفيذ آليات السوق في إطار إدارة الطيف الراديوي على نحو فعّال.

## 1.1	تطور السياق

تتمتع الدول الأعضاء بثراء من التراث غير المادي الذي لا يقدر بثمن. وأول ما يخطر ببالنا هي براءات الاختراع والتراخيص. غير أن هذا الثراء يشتمل أيضاً على الطيف الراديوي والبرمجيات والعلامات التجارية والمعرفة وقواعد البيانات وحقوق النفاذ وحقوق الارتفاق والخرائط والصور وما إلى ذلك. ومن الصعب إدراج هذه الأصول في الحسابات العامة نظراً لأنها نمت مع مرور الزمن عن طريق تراكم عناصر متنوعة ومتطورة (APIE, 2011).

ويعتبر طيف الترددات الراديوية، الذي يمثل مادة أولية لكل أنظمة الاتصالات، من الأصول غير المادية المرتبطة بسيادة كل دولة عضو وبممارسة السلطات السيادية. ويكون هذا الأصل بصفة خاصة نادراً نسبياً في بعض الحالات. ولا تُعزى هذه الندرة إلى الآليات المؤسسية فحسب، بل تنبع أيضاً من الطلب المتزايد على الاستعمالات الناتجة عن التقدم التقني. ويصطدم هذا الطلب بوجود اختناقات متزايدة في توفر المورد وفي توزيع الترددات وآليات النفاذ.

الشكل 1: ندرة الترددات الراديوية

الزمن

الطيف الراديوي

والعوامل المؤدية إلى ندرة الترددات وارتفاع تكاليف النفاذ إلى الطيف الراديوي هي التالية:

-	التحرير من القوانين والنظم وتحرير أسواق الاتصالات الإلكترونية؛

-	الخصخصة و"إضفاء الطابع التجاري" على المجال العام؛

-	زيادة الوعي بقيمة الطيف؛

-	المنافسة العالمية بين المشغلين متعددي الجنسيات.

الشكل 2: زيادة تكاليف النفاذ إلى الطيف الراديوي

الزمن

تكاليف النفاذ إلى الطيف الراديوي

ومن الواضح أن الأعمال بشأن هذا المورد الطبيعي ركزت أساساً حتى الآن على حالة البلدان المتقدمة. أما البلدان النامية فقد ظلت لفترة طويلة مهمشة نسبياً في المناقشات التي جرت في الميادين التقنية والقانونية والاقتصادية والسياسية.

ويُعزى اختلاف الاهتمام بين الاقتصادات المتقدمة والنامية إلى الاختلاف الكبير بين السياقات الهيكلية والمؤسسية التي تطورت فيها استعمالات مورد الطيف الراديوي.

وعلى الرغم من ذلك، بدأت المناقشات تجري الآن في ظروف مماثلة إلى حد ما في جميع بلدان العالم بغض النظر عن النظم القانونية أو المؤسسية القائمة. وتجري هذه المناقشات على نفس المنوال، فلم تعد مسألة إدارة الترددات مسألة تقنية وإدارية فحسب، بل أيضاً مسألة اقتصادية ومالية. وتفرض النُهُج المالية واستراتيجيات السوق نفسها تدريجياً على جميع الجهات الفاعلة في قطاع الاتصالات، وخاصة المنظمين والمشغلين، الذين يتعرضون لتحول من نهج إداري إلى نهج اقتصادي ومالي.

الشكل 3: تغير النموذج

المعلمات الإدارية

المعلمات التقنية

المعلمات الاقتصادية والمالية

-  طيف غير مستعمل: مبدد

النموذج الإداري

النموذج التقني

النموذجان الاقتصادي والمالي

-  تأمين الخدمات الأساسية

•  من؟

-  الطيف: مورد نادر

-  توفير خدمات أكثر بطيف أقل

-  من؟

-  أين؟

-  ماذا؟

-  متى؟

-  كيف؟

-  الطيف: مورد ذو قيمة يمكن (لا يمكن) تقديرها

-  توفير خدمات جديدة بحد أدنى من التداخل وقيمة عادلة (تكاليف)

-  من؟

-  أين؟

-  ماذا؟

-  متى؟

-  كيف؟

-  كم؟

الزمن

## 2.1	تزايد اللجوء إلى آليات السوق

يدعو هذا التغير العميق في النموذج إلى اللجوء بشكل متزايد إلى آليات جديدة لتوزيع الترددات. وهناك طرائق مختلفة للقيام بذلك في الحالات التي يتجاوز فيها الطلب على الترددات العرض منها. وفي الماضي، كثيراً ما وزعت الهيئات العامة ترددات لتطبيقات محددة ثم خصصت أجزاء من الطيف لكيانات مسؤولة عن استعمالها لأغراض محددة وفقاً لمبدأ "الأولوية بالأسبقية". وتعتبر هذه الطريقة سريعة وبسيطة وأقل تكلفة، ولكنها تواجه بعض القيود في البيئة التنافسية السائدة الآن.

وبالفعل، ينبغي توزيع الموارد المحدودة التي تدخل في تشغيل خدمة ما من خدمات الاتصالات (الطيف الراديوي والأرقام وحقوق الارتفاق) بين المشغلين بطريقة منصفة وفعالة وتحقق المصلحة العامة.

ومن أجل تبديد هذا الشاغل، دعت الوثيقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية بشأن الاتصالات الأساسية (1997) إلى إطلاق طرائق جديدة للتوزيع. كما دعت إلى تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتوزيع الموارد المحدودة واستعمالها، بما في ذلك الترددات، بطريقة موضوعية ومناسبة وشفافة وغير تمييزية (الفقرة 6).

ولذلك، تزايد لجوء الجهات الفاعلة في قطاع الاتصالات إلى آليات السوق مثل المزادات والأسواق الثانوية للطيف لتحقيق القيمة المثلى للطيف الراديوي. وأصبح التحقيق الأمثل لهذه القيمة ضرورياً الآن وتسعى إليه الهيئات العامة لعدة أسباب:

- 	تشجيع الاستعمال الفعال لهذا المورد غير المنتَج والمحدود والنادر في بعض الحالات؛

- 	أصبح طيف الترددات وسيلة مهمة في تنمية الاتصالات في البلدان؛

- 	يمكن أن يساعد الدخل المالي الناتج عن الطيف في التنمية الاقتصادية للبلدان؛

- 	يجب أن يساعد الدخل الناتج عن الترددات في تحسين وسائل إدارة الطيف (المراقبة، وأنظمة معلومات إدارة الطيف، ...) وأن يسمح بتمويل عمليات إعادة التوزيع.

# 2	التعاريف الرئيسية المستعملة

أدت الزيادة في عدد المتنافسين والطلبات على الترددات إلى إعداد طرائق تنافسية جديدة لتوزيع الترددات أو إعادة توزيعها. وتشتمل هذه الطرائق على القرعة وطرائق التقييم بالمقارنة والبيع بالمزاد والأسواق الثانوية للطيف. كما استعملت مجموعات عديدة تمزج بين هذه الطرائق. وعلى سبيل المثال، يمكن إجراء اختيار مسبق للمرشحين وفقاً لأسلوب "التقييم بالمقارنة" ثم يشترك المرشحون في بيع بالمزاد أو القرعة لإجراء التوزيع النهائي للترددات.

الشكل 4: طرائق منح التراخيص وتخصيص الترددات

## 1.2	القرعة

تمثل القرعة طريقة سريعة ومنخفضة التكاليف وشفافة يمكن استعمالها للاختيار بين المرشحين ذوي المؤهلات المماثلة جداً أو المتكافئة. وينبغي أن يسبق القرعة عادة عملية تأهيل رسمية ترمي إلى اختيار المشاركين في القرعة، وإلا يمكن أن يؤدي اللجوء إلى هذه الطريقة إلى إعاقة تنمية القطاع. وعلى سبيل المثال، قد لا يكون دائماً لدى المشاركين في القرعة نية استغلال خدمات الاتصالات، ولكنهم لا يرغبون سوى في بيع تراخيص الترددات التي حصلوا عليها لتحقيق أرباح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفائزين في القرعة قد لا يكون لديهم الموارد المالية اللازمة لتشغيل خدمة ما.

## 2.2	طرائق التقييم بالمقارنة

تُقرر هيئة التنظيم (أو هيئة حكومية أخرى)، في إطار هذه الطريقة، الكيان الذي يتعين توزيع تردد عليه. وتسمح هذه الطريقة بالاختيار بين طلبات متعددة هي في الأساس متكافئة. وتسمح أيضاً لهيئات التنظيم بتكييف أهداف قطاعية محددة للمشغلين الذين يتولون مسؤولية تحقيقها.

وهناك كيفيات عديدة للتقييم بالمقارنة. ففي بعض الحالات، تُمنح بعض الترددات لمرشحين يتعين عليهم تحقيق أفضل استعمال من حيث المبدأ للطيف لتلبية احتياجات عامة الجمهور. وتسمح طرائق التقييم بالمقارنة باستعمال معايير مختلفة للتأهيل والاختيار. وفي معظم الحالات، تنشر هذه المعايير سلفاً ويبذل المرشحون كل ما بوسعهم لإثبات أن طلباتهم تستوفي المعايير المحددة بشكل أفضل من الآخرين.

وعموماً تنطبق المتطلبات الدنيا التالية:

-	إثبات توافر الموارد المالية؛

-	توافر القدرات التقنية والجدوى التجارية لطلب الترددات المعنية.

ومن بين معايير الاختيار، تجدر الإشارة بصفة خاصة إلى التعريفات المقترحة، والتغطية (الجغرافية وشروط المستعملين)، والأهداف من تنفيذ الشبكة، والالتزامات المتعلقة بنوعية الخدمة ومدى الخدمات، وأخيراً استعمال الترددات على نحو فعال.

وتنطبق بعض المعايير المشار إليها آنفاً في بعض الحالات كمعايير تأهيل في بعض الحالات وكمعايير اختيار في حالات أخرى، وذلك بحسب البلد أو بحسب فئات الخدمة في بلد ما.

وتعرضت طريقة التقييم بالمقارنة للنقد في حالات عديدة تتعلق عموماً بعدم الشفافية. وحتى إذا كانت معايير التقييم صارمة، فإن معظم طرائق التقييم بالمقارنة تشتمل على عنصر من عدم الموضوعية. ولذلك يشار إليها في بعض الأحيان باسم "مسابقة اختيار الأفضل".

وبسبب هذا العنصر غير الموضوعي، يُشتبه في كثير من الأحيان في عدم نزاهة هيئات التنظيم أو صنّاع القرار الآخرين في قراراتهم. وأدت هذه الشبهات في بعض الحالات إلى منازعات. ولا تلاحق حالات أخرى قضائياً ولكنها على الرغم من ذلك تضعف موثوقية عملية الترخيص من ناحية والهيئات العامة أو هيئة التنظيم من الناحية الأخرى.

ومن بين الانتقادات الأخرى التي تتعرض لها طريقة التقييم بالمقارنة البطء النسبي في تنفيذها والذي يعزى في حالات عديدة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه عمليات التقييم الدقيق للقدرات المالية والخطط التقنية، وما إلى ذلك. وأخيراً، تتعرض طرائق التقييم بالمقارنة للنقد في بعض الحالات لأن عملية اختيار المرشحين (الفائز منهم والخاسر) يحدث فيها أحياناً تدخل تنظيمي غير مناسب أو مثير للشكوك.

## 3.2	المزادات

ترتبط هذه الطريقة القديمة للبيع والشراء بتاريخ البشرية، وهي معروفة منذ العصور القديمة. وكانت مهنة "الدلاّل" تمارس في الإمبراطورية الرومانية.

وفي المزادات، يحدد السوق في نهاية المطاف صاحب تراخيص الطيف. وعلى الرغم من ذلك، يتم اختيار مقدمي العطاءات في عدد كبير من الحالات مسبقاً وفقاً لمعايير تماثل المعايير المنطبقة على طرائق التقييم بالمقارنة. وبالتالي، تقتصر المشاركة في بعض المزادات على مقدمي العطاءات الذين يمتلكون الإمكانيات المادية والتقنية المثبتة.

وتبين المزادات المنظمة لتوزيع الترددات أهمية تطبيق معايير صارمة من النواحي التقنية والمالية والتجارية بهدف تحديد مقبولية مقدمي العطاءات. وبالفعل، لا يستطيع الحائزون على التراخيص في بعض الحالات تمويل عروضهم الكبيرة. وقد لا يكون لدى غيرهم من مقدمي العطاءات الوسائل التقنية المطلوبة أو نية استغلال خدمات الاتصالات باستخدام الترددات التي تقدموا بطلبات للحصول عليها والتي حصلوا عليها بالفعل.

وهناك أنماط مختلفة من بيع الطيف بالمزاد، وأكثرها شيوعاً هما:

-	المزادات لجولة واحدة أو المزادات البسيطة (المفتوحة أو المغلقة)؛

-	والمزادات متعددة الجولات (المتتالية أو الجارية في آن واحد).

وقد نُظمت أول مزادات للطيف (الإذاعة التلفزيونية بالموجات الديسيمترية UHF) في نيوزيلندا في ديسمبر 1989. ويمكن التمييز بين أربعة أنساق قياسية مختلفة للمزادات. ولكن هناك في الواقع مجموعة كبيرة من الأشكال الممكنة (انظر أدناه).

ملاحظة: وفقاً لتقرير منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي DSTI/ICCP/TISP(2000)12/FINAL الصادر في 17 يناير 2001، من المهم التأكيد على أن الفرق بين المزادات وإجراءات الاختيار بالمقارنة ليس واضحاً كما يبدو للوهلة الأولى. فقد تتطلب المزادات مع ذلك من المشاركين تلبية مجموعة معينة من المعلمات التقنية والمتعلقة بالخدمة. وبالمثل، قد يكون أحد معايير إجراءات الاختيار بالمقارنة مالياً. وعند استعمال مجموعة محددة من المعايير القابلة للقياس والتنفيذ والتي يكون لكل منها قيمة مرجّحة، يمكن لإجراءات الاختيار بالمقارنة أن توفر الحوافز المناسبة للكشف عن معلومات خاصة وتصبح بالتالي قريبة جداً من عملية المزاد. ويكمن الفرق الرئيسي بين طريقتي التوزيع في التركيز الذي توليانه لآلية الأسعار. ففي المزاد، تعتبر المزايدة التنافسية محورية في حين أنها ليست كذلك في إجراءات الاختيار بالمقارنة. ويرد في الملحق 1 تقرير عن نظرية المزادات.

## 4.2	أسواق الطيف الثانوية

يقصد بالأسواق الثانوية للطيف آلية قائمة على السوق يمكن من خلالها أن تقوم الأطراف المختلفة، لقاء رسوم معينة، بشراء وبيع تراخيص التجهيزات أو استعمال الطيف (مع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها) التي وزعها في السابق القائم بإدارة الطيف. وقد تجري هذه العملية مباشرة بين الأطراف أو عن طريق وسيط. وقد طرح رونالد كواس فكرة أسواق الطيف للمرة الأولى في عام 1959 عندما اقترح بأن تُعامل تخصيصات الطيف بنفس الطريقة التي تُعامل بها حقوق الملكية.

# 3	التحديات المؤسسية والقانونية والاقتصادية

## 1.3	مراعاة السياق المؤسسي

تمتلك الدولة الطيف الراديوي في معظم البلدان. ولذلك، فإن أي إشغال للطيف يتعلق بأنشطة غير حكومية يعتبر إشغالاً خاصاً.

ويجب إدارة الطيف الذي يعتبر ملكية عامة للدولة لتحقيق مصالح الجماعية الوطنية ككل.

وفي عدد من البلدان، ولأسباب سياسية، كانت إدارة طيف الترددات الراديوية أو لا تزال تتم من جانب هيئات تنظيمية مختلفة. إلا أنه في تسعينيات القرن الماضي حصل توافق قوي في الآراء بين السياسيين ومجموعات النقاش والمصنّعين بشأن الخطط الرامية إلى إنشاء هيئة تنظيمية واحدة. كما حدث تقارب بين وسائط الإعلام والتكنولوجيات جعل المنظمين يواجهون مصاعب جدية بشأن عدد من القضايا في مجال التنسيق بين النهج الخاصة بهم من دون المساس بأنشطة الهيئات الأخرى. وأسفر ذلك عن نقاش واسع للقوانين المتعلقة بالتنظيم والإطار المؤسسي من شأنه أن يشجع على قيام سوق دينامية وتنافسية ويضمن في الوقت نفسه سياسات عامة تستند إلى أهداف أوسع نطاقاً. ففي هذا السياق أنشأت معظم البلدان هيئة تنظيمية واحدة تشمل سلطتها طيف الترددات الراديوية بأكمله بغض النظر عن المستعمل.

حالة الولايات المتحدة الأمريكية: يمكن تفسير دخول الاقتصاديين الأمريكيين في المناقشات المتعلقة بطيف الترددات الراديوية في الماضي بخاصية البيئة المؤسسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أصبح الطيف في هذا البلد من الموارد العامة في عام 1927. ولكن باستثناء بعض المستعملين المسؤولين من الجهات السيادية في الدولة (الدفاع والشرطة وخدمات عامة متنوعة)، فقد كان مستخدمو الطيف دائماً من الكيانات الخاصة (الإذاعة وشركات التلفزيون ومشغلو الاتصالات وشركات الكهرباء، ...) (BENZONI, 1990).

حالة كوت ديفوار: "التحديات في إصلاح قطاع الاتصالات"، تليكوم العالمي للاتحاد، (دبي، 17 ديسمبر 2012).

## 2.3	تعريف حقوق الاستعمال وحقوق الملكية

لم يؤد تكثيف وتسريع الإصلاح التنظيمي للاتصالات على مدار السنوات العشرين الماضية إلا إلى تفاقم ندرة طيف الترددات الراديوية. وثمة فرص جديدة تلوح في الأفق. وتتزايد طلبات الترددات إلى حد يدفع الدول إلى تعديل قواعد توزيع الترددات.

ونظراً لتزايد الطلب، تم تجربة إجراءات جديدة للتوزيع لتفادي أي قرارات تقديرية وتعسفية لتجنب زيادة الأعباء الواقعة على الهيئات الإدارية المسؤولة عن النظر في الملفات أو إجراء المقابلات مع مقدمي الطلبات.

ومن بين الطرائق المستعملة نظام القرعة وترسية المزاد على أفضل سعر وأخيراً توزيع الترددات بدون تحديد مسبق لاستعمالها النهائي من قبل الحائزين على حق الاستعمال. وتعتبر هذه الآليات إلى حد ما انعكاساً للمناقشات الجارية منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي.

## 3.3	التقييم الاقتصادي للطيف

يعتبر طيف الترددات الراديوية من الموارد المحدودة والنادرة في عدد من الحالات. والهدف الرئيسي للقائم بالإدارة هو تحقيق الإشغال الأمثل للطيف والاستعمال الجيد للترددات. ولذلك فإن المشكلة الأولى التي تواجه تعيين هذا المورد ترجع إلى المنافسة بين الجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تعمل في بيئة الأسواق للحصول على مورد عام.

وتنطوي القرارات الحكومية المتعلقة بمنح مورد الترددات الراديوية على تحديات تزداد بدرجة كبيرة بسبب التأثير الملحوظ لتلك القرارات على هيكل المنافسة في قطاعات المستعملين.

وهذا التشبع للطيف الناتج عن طلب الأسواق لاستعمالات تتحرر بصورة متزايدة لا يجري بنفس الوتيرة في البلدان النامية. وبالفعل، فإن تحرير الاستعمالات في سوق الطيف مسألة حديثة العهد ويتم بطريقة مطردة ومراقبة.

وفي الماضي، تضمنت حالات التحكيم حول هذا المورد في جميع الحالات تقريباً هيئات عامة ليس لديها كفاءة سابقة في مجال الأسواق. ولذلك لم ينظر إلى التحديات المرتبطة بهذا المورد بوصفها قضايا مرتبطة بالسوق. وكان تقييم الكمية المتاحة من الترددات والإدارة المثلى لهذا المورد يجريان دائماً من الناحية التقنية. ويرجع للمجال القانوني مسؤولية تحديد طبيعة المورد وتصنيفه وأسلوب تنظيم الهيئات المسؤولة عن توزيعه. ويتوقف تحديد الاستعمالات والمستعملين لهذا المورد على النقاش السياسي.

ولذلك، ففيما يتعلق بالمجالات التقنية والقانونية والسياسية الثلاثة، توجد وفرة في الدراسات التقنية عن الطيف في حين أن الدراسات الاقتصادية لا تزال محدودة العدد نسبياً. ولم تدخل التحليلات الاقتصادية في المناقشات المتعلقة بتوزيع الترددات إلا مؤخراً.

وتنتشر الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالموارد اللاسلكية بشكل كبير في بعض البلدان الناطقة بالإنكليزية مثل المملكة المتحدة أو نيوزيلندا أو الولايات المتحدة التي كانت السباقة في إدخال عمليات الخصخصة والمنافسة في مجالي الخدمات السمعية والمرئية والاتصالات.

وبالإضافة إلى ذلك، تقر الدراسات الاقتصادية بوجه خاص بأهمية مقالة شهيرة كتبها رونالد كواس في عام 1959. وبحسب الكاتب يجب توزيع الطيف وفقاً لآليات السوق شأنه شأن أي مورد آخر عن طريق تحديد حقوق استعمال الطيف وبيع هذه الحقوق بالمزاد أو في الأسواق الثانوية للطيف.

ويرى كواس أنه إذا لم يؤد التخصيص الأصلي لحقوق الملكية إلى التوزيع الأمثل للترددات، فإن المعاملات ستتم في السوق حتى تُنفذ جميع الخدمات الممكنة وفقاً لشروط مقبولة. وأكد على أن المزادات تضمن أن يذهب الطيف إلى من يحقق أكبر قيمة منه. وتنقسم الآثار النظرية إلى جزأين: استعمال أكثر كفاءة للترددات بفضل كشف التقييم الخاص للسعر وتحقيق أقصى قيمة من النفاذ إلى الطيف.

# 4	المبادئ التوجيهية لتنظيم مزادات الطيف

يعتبر المزاد شكلاً من أشكال فرض الأسعار على استعمال الطيف (يرتبط بآلية تخصيص الطيف) يتمثل في منح التراخيص لتجهيزات أو حقوق استعمال الطيف لصاحب ترخيص واحد أو أكثر وفقاً للسعر. وفي بعض البلدان، تؤخذ عوامل أخرى في الاعتبار: فتراعى نوعية الخدمة وسرعة توفير الخدمة في السوق والجدوى المالية سواء في تقييم العروض أو كمعايير للاختيار المسبق.

ويبين الشكل 5 أدناه مبدأ عمل المزاد. ففي عالم المعلومات الكاملة، كلما زاد عدد المشاركين زاد سعر البيع. ويساوي سعر البيع السعر المتوقع حسابياً من أعلى تقييم خاص.

الشكل 5: مبدأ عمل المزاد

وأثناء المزاد، يعلن المشاركون عن المبلغ المالي الذي يلتزمون بدفعه لحيازة الغرض الذي نُظم المزاد من أجله. ويمكن أن يعلن المبلغ عن طريق مظروف مغلق أو شفهياً أمام الجميع أو بالفاكس أو بالإنترنت، وغير ذلك.

## 1.4	إمكانية تطبيق المزادات: المزايا والعيوب

ينقسم هدف معظم مزادات الطيف إلى جزأين: (1) الكفاءة الاقتصادية/تحقيق الحد الأقصى من الإيرادات؛ و(2) كفاءة الطيف/القيمة الاجتماعية - أي توزيع الطيف على أولئك الأقدر على استعماله والتأثير على نحو إيجابي في المجتمع. ويوفر توزيع الترددات عن طريق المزادات عدداً من المزايا المحتملة. وهو يعطي الحقوق إلى المستعملين الذين يخصصون أكبر قدر من القيمة.

بيد أن لمختلف البلدان عدد معين من الأهداف المتعلقة بإدارة الطيف لا تسمح المزادات بحد ذاتها بتحقيقها كاملة. وغالباً ما يتطلب تحقيق هذه الأهداف اللجوء إلى تدابير أخرى مثل التنظيم وتحديد شروط منح التراخيص ووضع المعايير، وما إلى ذلك.

وعلى كل إدارة أن تراعي أولوياتها وأن تحدد إذا كانت المزادات ملائمة لتحقيق مختلف الأهداف التي وضعتها. وإذا قررت إدارة ما اتباع نظام المزادات، عليها ألا تغفل بصفة عامة أنه كلما زاد التنظيم أو الشروط أو القيود الواجبة التطبيق على استعمال الطيف المقرر بيعه بالمزاد، كانت الإيرادات التي يمكن تحقيقها من هذه المزادات ضعيفة.

لذلك يتعين على الإدارات أن تبحث مزايا وعيوب المزادات وفقاً لأولوياتها. ويمكنها على سبيل المثال أن تقيد العرض من الترددات لزيادة الإيرادات التي يمكن تحقيقها من المزادات. غير أنه ينبغي اتخاذ قرار حيث إن تقييد العرض يحد من مدى الخدمات المقدمة إلى المستهلكين ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، وتالياً إلى خسارة تامة للكفاءة الاقتصادية.

ولا تطبق المزادات إلا إذا كان جانب العرض من الطيف يتجاوز جانب الطلب. وبحسب مستوى التنمية الاقتصادية في البلد وحداثة بنيته التحتية الخاصة بالاتصالات ومستوى استثماراته والقيود التي قد تفرض على المشاركة الأجنبية أو على التجارة الخارجية لتقديم الخدمات المرتبطة بالطيف (ضمن غيرها من العوامل)، فقد لا يكون من مصلحة إحدى الإدارات بيع جزء من الطيف بالمزاد.

وبصفة عامة، كلما زاد مستوى تنمية البنية التحتية الاقتصادية والخاصة بالاتصالات، كانت الشروط مؤاتية للاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، كلما انخفضت العوائق التي تعترض المشاركة الأجنبية والتجارة الخارجية، زاد الطلب على النفاذ إلى الطيف، وهو ما يشجع على المنافسة في المزادات ويؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة.

غير أن المزادات تعزز الاستعمالات التي تحقق أعلى الإيرادات للطيف، ولكنها لا تشجع الاستعمالات- التي قد تكون مفيدة أيضاً - التي لا تلبي معايير تحقيق الأرباح، حيث لا تسعى الجهات الفاعلة إلا إلى أكثر الفرص تحقيقاً للإيرادات وإلى استغلال هذه الفرص فقط حتى وإن لم تكن تتوافق مع الاحتياجات المحددة للمستعملين (تقرير إدارة الطيف SM، 2005، الصفحة 24).

وبالإضافة إلى ذلك، عندما يبالغ بعض المزايدين في قيمة المزاد، سيكون صاحب الترخيص بلا شك هو الأكثر تفاؤلاً، ولكنه لن يكون بالضرورة الأكثر كفاءة فيما يتعلق بتقدير قيمة المزاد. وفي حالة المزادات المنفذة بالمظاريف المغلقة، يمكن أن يقل ناتج المزاد نتيجة محاولة المزايدين التخفيف من آثار هذا النمط من المزاد. ويمكن تخفيف أو إزالة هذه الآثار الضارة عن طريق تنظيم مزادات متعددة الجولات.

وتتميز المزادات بصفة عامة بأنها تحقق إيرادات اقتصادية وتتسم بالشفافية والسرعة مقارنه بطرائق التخصيص الأخرى وبأنها تعكس القيمة التجارية لحقوق استعمال الطيف بالنسبة للإدارة التي تنظم المزادات. غير أنها تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج تضر بالمنافسة، عندما تدفع مثلاً كبار المشغلين إلى الحصول على تركيز غير مبرر لجزء من الطيف المتاح. ويمكن اتخاذ تدابير حماية عديدة، من قبيل وضع القيود على كمية الطيف التي يمكن أن يحصل عليها أحد المزايدين أو منع أي احتفاظ بالترددات عن طريق إلزام الفائز بالمزاد باستعمال التردد الذي خُصص له.

وعن طريق التحديد المسبق لمن لهم الحق في تقديم العطاءات، يمكن كفالة أن لديهم القدرات التقنية والمالية المطلوبة لتنفيذ الخدمات بسرعة وعلى نحو فعال. ويمكن اعتبار الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للفوز بالمزاد كعامل مشجع على سرعة تنفيذ البنية التحتية والخدمات لأنها الوسيلة الوحيدة لكي يعوض الحائز على الترخيص الاستثمارات التي تكبدها للحصول على الترخيص. ومن الادعاءات الأخرى التي تؤيد بيع الطيف بالمزادات هي أنها تحقق أعلى "الإيرادات" لعامة الجمهور من استعمال مورد عام. ويمكن أن تستعمل الحكومات إيرادات البيع بالمزاد لخفض العجز وتلبية الأولويات العامة الأخرى.

| المزايا | العيوب |
| --- | --- |
| تحقيق الحد الأقصى من الإيرادات النسبية للحكومة تحديد قيمة أفضل للطيف (الكفاءة الاقتصادية) فتح باب المنافسة السرعة النسبية للعملية الشفافية | متطلبات تقنية محدودة لا يحقق بالضرورة أعلى قيمة اجتماعية احتمال حصول مرشح غير مؤهل على الترخيص احتمال تقديم المرشح الفائز لسعر أعلى (ما يعرف باسم "لعنة الفائز")، عدم التيقن حول الطلب والأسعار ... إمكانية التواطؤ أثناء تقديم العطاء |

## 2.4	الأنماط المختلفة للمزادات

يقصد بالمزاد بوجه عام بيع منتج أو خدمة أو سلعة إلى "صاحب أعلى عطاء". كما يشير المصطلح إلى أي شكل من أشكال البيع يشتمل على منافسة لتحديد المالك المستقبلي للبند المعروض للبيع عن طريق المزايدة التتابعية.

وهناك عوامل عدة ينبغي أخذها في الاعتبار لتعيين/تصميم مزاد معين. ويبين الشكل 6 العوامل الرئيسية هذه في نسق تمثيل شجري. ويمكن لمجموعة مؤتلفة من العقد الانتهائية/الأوراق في أحد فروع هذه الشجرة أن تشكل أحد الأنماط المقبولة للمزاد التي سيتم عرضها فيما يلي.

الشكل 6: العوامل الرئيسية التي تحدد نمط المزاد

وقد تتألف المزادات من تركيبات عديدة. وفيما يلي وصف لأنواع المزادات الأساسية وذكر لأكثرها شيوعاً.

### 1.2.4	المزاد المفتوح (عروض عامة)/المزاد المغلق (عروض في مظاريف مغلقة)

في المزاد المفتوح يفوز دائماً صاحب أعلى عطاء. وهذا ما يدفع مقدمي العروض الأقل قيمة من التردد في إنفاق المال للمشاركة في المزاد إذا كان هناك احتمال بوجود مقدمي عروض أعلى. أما في المزاد المغلق (عروض في مظاريف مغلقة)، فيتوافر الحافز لدى أصحاب العطاءات العليا لتخفيض المبلغ، ما يعمل لصالح مقدمي العروض الأدنى.

ومن المزايا الأساسية للمزايدة المفتوحة أن عملية المزايدة تكشف معلومات عن تقدير القيم. أما مزايا تصميم العروض المغلقة فهي أنها أقل عرضة للتواطؤ؛ بينما تسمح المزايدة المفتوحة لمقدمي العطاءات بتبادل الإشارات بشأن عروضهم وعقد اتفاقات ضمنية.

### 2.2.4	المزاد لجولة واحدة/متعدد الجولات

في المزاد لجولة واحدة تقدم العروض مرة واحدة ويجري المزاد في مرحلة واحدة. أما المزاد متعدد الجولات فيقتضي إجراء سلسلة/تتابع من العطاءات إلى أن يتوقف المزاد.

### 3.2.4	المزاد على غرض واحد/متعدد الأغراض

يمكن إجراء المزاد على مجموعة أو ترخيص واحد (غرض واحد) أو عدة مجموعات أو تراخيص (عدة أغراض). وفي الحالة الأخيرة، يمكن إجراء المزاد بالتتابع (المزايدة لكل لترخيص على حدة) أو في آن واحد (المزايدة على عدة تراخيص في الوقت نفسه).

### 4.2.4	المزاد المفتوح التتابعي/في آن واحد

-	يتعين على المشترين المحتملين في المزادات التتابعية أن يجروا تخميناً لنتائج المزايدة اللاحقة من أجل حساب العطاءات الخاصة بهم، ما يعقِّد مهمتهم بشكل كبير. أما المزادات التي تجري في آن واحد فتعمم فيها المزيد من المعلومات بما يمكّن المزايدين من الانتقال من ترخيص إلى آخر. ويتوفر لهم بالتالي هامش أكبر للمناورة وقدر أكبر من المعلومات.

-	تميل المزادات التي تجري في آن واحد إلى تشجيع التواطؤ لأن المزايدين يستطيعون أن يرفعوا قيمة عروضهم الخاصة ببعض التراخيص لفرض جزاء على الذين يخفقون في التقيد بالاتفاق أو في تحديد الترخيص الذي يرغبون في الحصول عليه. كما أن تنظيم هذا النمط من المزادات أصعب. وقد استعملت المزادات التتابعية بشكل واسع في الممارسة العملية وبالتالي فإن نجاحها مضمون بدرجة أكبر.

وقد أدت المزادات التتابعية لبيع أغراض متطابقة إلى نشوء الحالة الشاذة الشهيرة المعروفة باسم "شذوذ هبوط الأسعار" (cf. McAfee and Vincent, 1993). فأسعار الأغراض المتماثلة تتبع منحنى مائلاً إلى الانخفاض. وأثناء المزادات التي تجري في آن واحد، لوحظ بوجه عام أن التراخيص المتماثلة تصل (إلى حد ما) إلى السعر نفسه، وهو أمر متوقع. وبالتالي فإن المزادات التتابعية تتسم ببعض العيوب التي لا ترتبط بالمزادات التي تجري في آن واحد.

### 5.2.4	المزاد التصاعدي (الإنكليزي)

يجتمع المشترون المحتملون أو المزايدون بناءً على دعوة من مدير البيع الذي يجري عملية البيع. ويعلن مدير البيع سعراً لبداية المزاد أو السعر "الاحتياطي"، ويقدم كل مهتم من المشاركين في المزاد سعراً أعلى من السعر الذي قدمه المزايد السابق مع الالتزام بالحد الأدنى لزيادة قيمة المزاد. وتنتهي عملية استبعاد المرشحين عندما لا يبقى في المزاد إلا مرشحاً واحداً.

ومع ذلك يوجد سعران محتملان يدفعهما المشارك في المزاد:

-	أول سعر - يدفع صاحب أعلى عطاء أعلى سعر جرى عرضه أثناء المزايدة؛ أو

-	ثاني سعر - يدفع صاحب أعلى عطاء سعراً يساوي أعلى سعر قدمه المشاركون الذين خرجوا من عملية المزايدة.

### 6.2.4	المزاد التنازلي (الهولندي)

يعلن مدير البيع سعراً أعلى من العرض الأقصى المرجح، ثم يخفّضه على مراحل حتى يعلن أحد المشترين المحتملين قبوله للسعر. ويدفع هذا المشارك في المزاد السعر الذي تم التوصل إليه لحظة توقف عملية المزايدة التنازلية (أول سعر). وثمة أمران يميزان المزاد "الهولندي": (1 تظل العروض المقدمة من المشاركين الآخرين غير معلومة؛ (2 يمكن إتمام هذا النمط من المزادات بسرعة كبيرة.

وفيما يلي بعض التوليفات الشائعة الاستعمال من المزادات الأساسية الواردة أعلاه:

### 7.2.4	المزاد لجولة واحدة/المغلق/بأول سعر

يقدم كل مشترك إلى مدير البيع عرضه بشكل مستقل، في مظروف أو بطريقة إلكترونية، وينظر مدير البيع في جميع العروض. ويُمنح الغرض إلى صاحب أعلى عطاء ولكن يسدد المبلغ المقترح. وهذه العملية "جامدة" لأنها تشتمل على جولة واحدة فقط. ومن مزايا هذا النظام أن المشارِك في المزاد لا يحصل على أي معلومة عن العروض المقدمة من المزايدين الآخرين. وهذا هو الإجراء التقليدي للمزايدة في الأسواق العامة.

### 8.2.4	المزاد لجولة واحدة/المغلق/بثاني سعر

استناداً إلى الإجراء الوارد في الفقرة السابقة، يمنح الغرض المعروض للبيع إلى صاحب أعلى عطاء ولكن يسدد المبلغ المعروض في ثاني أفضل عطاء. وهو أيضاً إجراء جامد من جولة واحدة ولا يصدر فيه عن المشاركين في المزاد أي إشارة إلى العروض المقدمة ("نموذج فيكري").

ويتفرع عن نظام المزاد لجولة واحدة (بثاني سعر) نظام المزايدة بالوكالة، حيث يسدد الفائز قيمة ثاني أفضل عطاء بالإضافة إلى مبلغ إضافي محدد، ولكن العروض في هذه الحالة لا تكون مغلقة.

### 9.2.4	المزاد التصاعدي في آن واحد/متعدد الجولات

أطلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة للمرة الأولى هذا النمط من المزادات الذي يشتمل على عدد من الجولات لتقديم العطاءات لعدة أغراض في آن واحد. وأصبح المزاد متعدد الجولات في آن واحد أكثر طرائق المزادات انتشاراً. ومع أن هناك اختلافات في تطبيق هذه الطريقة من بلد لآخر، فإنها تتصف عموماً بدعوة لتقديم عدة عطاءات في آن واحد. وتظل إمكانية تقديم العطاءات مفتوحة طالما كانت هناك عروض مقبولة لأحد التراخيص. وتنظم لكل ترخيص "جولات"، أي مجموعة من العروض المتتالية. وتعلن نتائج كل جولة على مقدمي العطاءات قبل بداية الجولة التالية.

وأثناء هذه الجولات، تستمر العروض في الارتفاع حتى يتم تحديد أعلى عطاء لكل ترخيص. وفي بداية كل جولة، يحصل المزايدون على معلومات عن إمكانية تقديمهم لعطاءات فضلاً عن أعلى عرض لكل ترخيص. وبصفة عامة، يجب أن تتجاوز العروض الجديدة المتعلقة بالترخيص أعلى سعر بما لا يقل عن الحد الأدنى للزيادة المشار إليها. وفي بعض الحالات، يجوز للمزايدين سحب عروضهم المقدمة في جولة سابقة ولكنهم يخضعون عادة إلى دفع جزاء. وفي بعض الحالات، تتبع "قاعدة النشاط" التي تؤدي إلى فرض جزاء على مقدمي العطاءات غير النشطين عن طريق خفض "نقاط مقبوليتهم". وتستمر الجولات حتى يتوقف المزايدون عن تقديم العروض للحصول على ترخيص.

ومن حيث المبدأ، فإن المزاد متعدد الجولات في آن واحد يجري بواسطة الحواسيب، بحيث يمكن نشر العروض والمعلومات الأخرى المتعلقة بالمزاد وإجراء الحسابات بسرعة. وعادة ما يتم تشفير العروض لأسباب أمنية وتقديمها بشكل إلكتروني. ويمكن إجراء المزادات على الإنترنت بتقنيات تجفير البنية التحتية بمفتاح عام والتوقيعات الرقمية التي تحمي سلامة العطاءات المقدمة.

### 10.2.4	المزاد الميقاتي

تُعتبر المزادات الميقاتية التي يمكن استخدامها في أنظمة المزادات التصاعدية أو التنازلية الأسلوب الأكثر استخداماً في بيع الوحدات المتجانسة المتعددة. فلكل فئة من المجموعة المعروضة في المزاد يحدد سعر ميقاتي لفترة زمنية محددة، وتتوقف العطاءات التصاعدية أو التنازلية ضمن جولات متعددة حين يتطابق العرض مع السعر المطلوب. وفي نوع آخر من هذا الأسلوب، يدفع المزايدون نفس المبلغ لجميع فئات المجموعة المعروضة في المزاد. وهنالك أنواع أخرى محتملة. فقد أعلنت هيئة الاتصالات والسوق في أستراليا (ACMA) في نوفمبر 2011 أن "المزاد الميقاتي التوافقي" (CCA) قد يُستخدم لتوزيع الطيف الراديوي ضمن نطاق التردد MHz 700. ويَستخدم المزاد الميقاتي التوافقي خوارزمية مثلى لتحديد الفائزين والأسعار.

الشكل 7: الأنماط الشائعة للمزادات

المـزاد

لجولة واحدة

لجولتين أو أكثر

المزاد متعدد الجولات

مغلق بأول سعر

مغلق بثاني سعر

المزاد الإنكليزي

المزاد الهولندي

المزاد الإنكليزي-الهولندي

ملاحظات:

تعتبر المزادات التصاعدية متعددة الجولات في آن واحد المزادات الأكثر استعمالاً لمبيعات الطيف. وهي تشمل عدة جولات. ويمكن لكل مشتر في كل جولة أن يقدم عرضاً لغرض واحد أو لعدة أغراض. ويمكن تحديد سقف لعدد ونوع الأغراض التي يمكن تقديم عروض بشأنها (قاعدة المقبولية)، والسبب في ذلك هو الرغبة في تفادي التركيز الزائد. وقد يكون هنالك أيضاً عتبة (قاعدة النشاط) تهدف إلى التأكد من أن المزاد يجري بأسرع ما يمكن. ويستبعد كل مشارك في المزاد يخالف هذه القاعدة. وفور الانتهاء من تقديم العطاءات يعلن مدير البيع الفائزين على أساس أعلى عطاء لكل غرض. وينتهي المزاد عند عدم تقديم أي عرض جديد مقبول، وفي هذه الحالة يمنح الغرض إلى صاحب أعلى عطاء ولكن يجب عليه أن يسدد المبلغ الذي رسا عليه العرض.

وحيثما يوجد عدد m من التراخيص المتماثلة وعدد n من المشترين المحتملين الذين لا يستطيع أي منهم أن يشتري أكثر من ترخيص واحد، يمكن إجراء المزادات الإنكليزية لاستبعاد كل المشترين ما عدا m+1 منهم، ثم إجراء مزاد مغلق بأول سعر بين المشترين المحتملين الباقين البالغ عددهم m+1. وهذا النظام يجمع بين مزايا طريقة المزاد التصاعدي، أي التخفيف من "لعنة الفائز" (تقديرات زائدة للسعر في المزايدة)، ومزايا نظام الجولة الواحدة (الذي يمنع التواطؤ).

المزادات "المدفوعة في جميع الأحوال": يجوز للهيئة أن تقرر أن على المشارك في المزاد أن يسدد مبلغاً محدداً سلفاً لكي يحق له تقديم عرض. وقد يطبق هذا الشرط على جميع أنماط المزادات الواردة أعلاه.

## 3.4	الشروط المسبقة لعملية المزاد

يجب تحديد جميع الحقوق والمسؤوليات المرتبطة بالطيف المعروض في المزاد قبل إجراء المزاد، حتى لا يواجه مقدمو العطاءات عدم تيقن يحدّ بشدة من قدرتهم على تقديم عروض منطقية ويزيد بدرجة كبيرة من خطر فشل المزاد. وهذا يعني بالطبع أن الإدارات التي ترغب في تنظيم مزادات يجب أن يكون لديها الإمكانيات القانونية والسياسية اللازمة لصياغة التعاريف والأحكام والشروط والسياسات المتعلقة بالتراخيص قبل معرفة المستعملين الذين سيحصلون على التراخيص.

وبالمثل، يجب أن تكون قواعد وإجراءات تنظيم المزادات معروفة ومفهومة بوضوح من جميع المشاركين قبل فتح باب المزاد. وعلى كل إدارة تعتزم تنظيم مزادات للطيف الرجوع إلى الوثائق ذات الصلة والإلمام بالخبرات التي اكتسبتها البلدان الأخرى في هذا المجال، من أجل الاستفادة من خبراتها واستخلاص الدروس من المشاكل التي تعرضت لها في تنظيم المزادات.

ووفقاً لمدى تعقيد المزاد، يمكن اللجوء إلى نظام مؤتمت للمزادات. ويتطلب ذلك توافر بنية تحتية تقنية لتنظيم المزاد. كما قد يتطلب حصول مديري شؤون الطيف ومقدمي العطاءات المحتملين على مستوى معين من الدراسة والتدريب، بهدف ضمان المعرفة الكافية بالمسألة.

ووفقاً للسياسة التي تتبعها الإدارة فيما يتعلق بالمنافسة بين الخدمات التي تستعمل الطيف، قد يكون من المهم مراعاة احتمال هيمنة إحدى الجهات الفاعلة على السوق. ويجب دراسة سياسة المنافسة والشروط المنطبقة على التراخيص، فضلاً عن القواعد واللوائح المنظمة للمزادات، من أجل تفادي أن تؤدي إلى نتائج غير مقبولة.

وقبل المشاركة في مزاد لبيع الترددات، يرغب المزايدون في معرفة درجة الحماية من التداخلات الضارة الذي يمكن أن يتعرض لها الطيف المعروض في المزاد فضلاً عن التدابير التي يتعين أن يتخذوها لتفادي التسبّب في تداخلات ضارة للمستعملين الآخرين أو التعرض لتلك التداخلات. كما أنهم سيرغبون في ضمان تطبيق الدولة لنظام الحماية هذا من التداخلات على نحو فعال.

وتجدر الإشارة إلى أن نوعية قاعدة البيانات التي لدى الإدارات والمتعلقة بالتراخيص والحائزين عليها وقدرة الإدارة على مراقبة استعمال الطيف من ناحية وفرض جزاءات ملموسة على المسؤولين عن التداخلات الضارة من الناحية الأخرى، كلها عوامل تحدد قدرة الإدارة على حماية حقوق أو امتيازات مستعملي الطيف وتؤثر بالتالي على قدرتها على إقامة المزادات الناجحة.

## 4.4	تصميم المزاد

تمكّن المزادات قوى السوق من تحديد الجهات التي سوف تحصل على موارد الطيف، وبصورة غير مباشرة الأغراض التي يجب أن تستعمل من أجلها. ويجب على السلطات أن تصمم إجراءات المزاد التي توفر وسيلة تجارية فعالة لمنح تراخيص الطيف استناداً إلى عملية عادلة وشفافة تمنع عمليات التواطؤ والفساد. ويتمثل هدف السلطات في اختيار أفضل صيغة لإجراء البيع بالمزاد لسعة الترددات المتاحة في ضوء المناخ الاقتصادي السائد. وبما أن الجوانب النظرية والعملية لتصميم المزاد تتطور باستمرار، يتعين على السلطات دائماً أن تتفحص المفاهيم الجديدة وتعتمدها حسب الاقتضاء. ويجب أن يتخذ قرار اللجوء إلى المزادات والإعداد لها في وقت مسبق.

الشكل 8: خطوات الإعداد للمزاد

يعتمد نجاح المزاد أساساً على أدوات رفع مستوى الأداء التي يجري تفعيلها قبل الدعوة لتقديم العطاءات.

الشكل 9: توقع الاحتياجات ومنح الترخيص

وعند تصميم المزادات، يجب اتخاذ عدد من القرارات الاستراتيجية من بينها: التراخيص المعروضة للمزاد (نطاقات التردد وفدرات التردد)؛ وشروط التراخيص (مناطق التغطية وأماكن العمليات وفترة الترخيص)؛ والعرض الأولي لكل ترخيص؛ والتغييرات في قواعد المزاد؛ ومعايير المقبولية (الكفالات ورسوم المزاد)؛ وإجراءات المشاركة في المزاد (تحديد سعر احتياطي)؛ وجدول زمني لإصدار التراخيص ومواعيد الدفع.

وللتأكد من إمكانية استمرار أصحاب التراخيص بتكييف خدماتهم بسرعة وكفاءة مع تغير طلبات المستهلكين، يجب أن تكون المزادات مرنة قدر الإمكان للتحقق من الخدمات التي يطرحها المزايدون والتكنولوجيات التي يعتزمون استخدامها (مواصفات تقنية، إعدادات، إشراف لاحق).

ويجب على تصميم المزاد أن يأخذ في الاعتبار ما يلي:

(1	نشر ورقة تشاور ترد فيها المواعيد الدقيقة للمراحل ذات الصلة وجميع الالتزامات والقيود. ويجب استعراض تفاصيل التصميم وقواعد المزاد وخصائصه في عملية التشاور العامة التي يتعين إجراؤها قبل أي مزاد فعلي للترددات وقبل جميع الوثائق المتعلقة بالأطر السياسية ووثائق إصدار التراخيص.

(2	الموعد النهائي لتقديم التعليقات (بما في ذلك موعد النشر)

(3	الفترة الثانية الممكنة لتقديم التعليقات

(4	صياغة السياسة العامة. تنشر القرارات النهائية بعد استعراض الآراء التي يتم الإعراب عنها.

(5	تقديم العطاءات

(6	نشر قائمة المرشحين

(7	بدء عملية تقييم التأهيل

(8	نشر قائمة المزايدين المؤهلين

(9	بدء عملية المزاد

(10	إتمام عملية المزاد (النشر)

(11	إصدار التراخيص

(12	دفع رسوم التراخيص

ملاحظة:

أ )	إذا سمح التشريع (أسواق ثانوية للطيف)، يمكن بيع التراخيص المتاحة بالمزاد، بما فيها تلك التي تم التخلي عنها، في موعد لاحق أو بيعها بإحدى الوسائل الأخرى.

ب)	يمكن لمقدم العطاء الذي حصل على ترخيص وأخفق في التقيد بجدول الدفع أن يخسر الترخيص وأن يكون عرضة لدفع غرامة.

### 1.4.4	معايير التأهيل

في معظم الحالات، يسبق المزاد عملية تأهيل يتم فيها الفرز المسبق للمرشحين بناءً لمعايير محددة من أجل تقييم استعدادهم وأهليتهم للدخول في عملية المزايدة. وهذه المرحلة شبيهة بآلية "مسابقة اختيار الأفضل". وتشمل بعض معايير التأهيل ما يلي:

•	تجربة/خبرة المرشح: الخبرة داخل البلد، وسنوات الخبرة، والعلاقة مع أصحاب المصلحة الآخرين، وخدمة الزبائن.

•	خصائص الخدمة: نمط الخدمة، ونوعية الخدمة، ونموذج التسعير.

•	التأثير الاقتصادي: المنافسة، والوافدين الجدد، وكفاءة الطيف.

•	الجوانب المالية: خطة العمل (الصلابة والمصداقية)، وضمانات الأداء.

•	الجوانب التقنية: نوعية المشروع التقنية، وخطة التغطية، وخطط التجوال، وقدرة الشبكة، والنفاذ إلى مشغل شبكة متنقلة افتراضية (MVNO)، وتقاسم المواقع.

•	معايير أخرى: قضايا البيئة، والتأثير على العمالة، وإدارة المشاريع، ووضوح المقترح.

### 2.4.4	عوامل تحديد السعر

هناك عوامل عديدة لتحديد السعر:

•	آلية التوزيع: المزادات ومقارنة العطاءات، وما إلى ذلك

•	نوعية المؤسسات: الشفافية والتكامل، وما إلى ذلك

•	عدد التراخيص

•	حالة الأسواق المالية

•	خطط الأعمال ومنظورات الطلب

•	الترددات (توافرها ورسوم استغلالها)

•	النفاذ الدولي والبنية التحتية للمسافات الطويلة

•	التجوال الوطني

•	التوصيل البيني (إطار الأسعار)

•	الخدمة الشاملة (الالتزامات والمساهمة)

•	حقوق الارتفاق وحقوق المرور

•	نظام أسعار الصرف/الضرائب

•	مخاطر البلد.

الشكل 10: الترابط بين سعر البيع ونصيب الفرد من الدخل

السعر الوسطي للفرد لكل MHz

المصدر: توماس هازليت، حقوق الملكية وقيم التراخيص اللاسلكية، 2004.

الشكل 11: أمثلة لأسعار طيف الجيل الثالث

متوسط القيمة:

10 يورو/MHz/فرد

أقصى قيمة:

164 يورو/MHz/فرد

أقصى قيمة:

106 يورو/MHz/فرد

متوسط القيمة:

23 يورو/MHz/فرد

متوسط القيمة:

3,2 يورو/MHz/فرد

Source: IDATE

مزادات تكنولوجيا الجيل الثالث: مبالغة واضحة في التقدير في حالتي المملكة المتحدة وألمانيا، فقد خسر ترخيص شركة BT نسبة 75 في المائة من قيمته بين عامي 2000 و2005 (FRENCH, 2009).

في عام 2003، فقدت رخصة O2 نسبة 47 في المائة من قيمتها مقارنة بسعر البيع الأصلي.

## 5.4	المخاطر: الاعتبارات الاستراتيجية

وهي تشمل:

-	استغلال عدم تناظر المعلومات أو مواطن القوة

-	إرسال إشارات عبر آلية المزاد لخفض سعر البيع

-	يمكن أن يؤدي المزاد الإنكليزي (المفتوح التصاعدي) إلى ممارسات تضر بالمنافسة، مثل:

النصح بالعدول عن دخول المزاد (النهب):

مثال: لوس أنجلس، 1995، منح رخصة خدمة متنقلة، وكانت شركة Bell Pacific مهيمنة على السوق.

التواطؤ (استراتيجية إرسال الإشارات) لتقاسم السوق:

مثال: ألمانيا، 1999، منح 10 تراخيص إقليمية. تواطؤ بين شركتي Mannesmann وT-Mobil.

مثال: الولايات المتحدة، 1997، استُعملت الأرقام الثلاثة الأخيرة من العروض للإشارة إلى الشفرات الجغرافية للمناطق المرغوبة، وتحقق من ذلك إيرادات قدرها 14 مليون دولار أمريكي مقابل 1,8 مليار دولار متوقع!

مثال: السويد، 2009، الاشتباه في "اتفاق ودي".

ويرتكز التوازن في حالة التواطؤ على التهديد باتخاذ إجراءات مضادة، لا تسري في المزاد بالمظاريف المغلقة.

وييسر تكرار المزاد بين نفس المشاركين احتمال حدوث تواطؤ.

وتنص التوصية C(2012)115 Cor.1 الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي (OECD) في 17 يوليو 2012 بشأن محاربة التلاعب بالعطاءات في المشتريات العمومية على أن "الأعضاء يقيّمون المزايا المختلفة لقوانينهم وممارساتهم المتعلقة بالمشتريات العمومية وتأثيرها على احتمال حدوث تواطؤ بين المزايدين. وينبغي أن يعمل الأعضاء جاهدين لتنظيم عطاءات للمشتريات العمومية على كافة الصعد الحكومية تصمم بحيث تعزز المنافسة بمزيد من الفعالية وتحد من مخاطر التلاعب بالعطاءات وتضمن في الوقت نفسه القيمة الإجمالية للأموال."

## 6.4	عوامل النجاح الرئيسية

يوجد مجموعتان من عوامل النجاح الأساسية التي يتعين أخذها في الاعتبار من أجل نجاح تصميم المزاد. وتتميز إحدى هاتين المجموعتين بأنها ذات طابع اقتصادي، فيما تتسم المجموعة الأخرى بأنها أكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا.

#### العوامل الاقتصادية الرئيسية للنجاح

•	عدم تشجيع التواطؤ عندما يخفق المزايدون ضمناً في رفع أسعار العطاء من خلال تفاوض تبادل الإشارات أو عبر اتفاق صريح. وقد يحدث ذلك في أنماط متعددة بما في ذلك المزادات التصاعدية متعددة الوحدات أو المزادات المغلقة بسعر موحد.

•	إن تشجيع الداخلين على المشاركة يشجع على الحصول على أسعار أفضل وكفاءة أفضل في إجراء المزاد. ويمكن للمزادات التصاعدية أن تمنع تقديم العطاءات عندما يتوقع المزايدون المحتملون اسم الفائز النهائي. ويمكن استبعاد المزايدين الضعفاء وانضمام المزايدين الأقوياء بشكل أساسي إلى المزاد.

•	يمكن أن يؤدي النصح بالعدول عن سلوك المغالاة في الأسعار إلى استبعاد المزايدين الضعفاء وانضمام المزايدين الأقوياء فقط للمزاد. ويمكن الإبلاغ مسبقاً عن السلوك الاندفاعي في المزايدة، ما يؤدي بشكل مسبق إلى تعطيل عملية المزايدة.

•	يجب أن تشكل قاعدة التوزيع حافزاً لكل مرشح.

•	القدرة على المنافسة/حرية المنافسة

•	الشفافية: يتعين على كل مرشح أن يكون قادراً على قياس الجهود المطلوبة (خفض الهامش) إزاء الربح المحتمل تحقيقه (زيادة حجم الأعمال).

يجب أن يراعي تكتيك المزاد شدة المنافسة في السوق على جانبي العرض والطلب.

وعلى سبيل المثال:

-	انخفاض الطلب في السوق => منافسة قوية => تفضيل المزاد على ضمان المكاسب (حيث تُضمن دينامية المزاد بموجب السياق).

-	انخفاض الهوامش => منافسة أقل قوة => تفضيل ضمان المكاسب على دينامية المزاد.

#### العوامل التقنية الرئيسية للنجاح

يجري استعمال إمكانية الإنترنت لإجراء المزادات المتعلقة بالطيف. وقد تم تحديد عوامل النجاح الأساسية للمواقع الإلكترونية المؤتمتة للمزادات.

•	تصميم الموقع والمحتوى والوسط - يجب أن يكون واضحاً ومريحاً وسهل الاستعمال، مع استخدام جيد للألوان وتنضيد الأحرف والفراغات. ومن المهم توافر الدعم والتثقيف على الإنترنت.

•	خدمات المستعمل والدعم - خدمات الزبائن التفاعلية والدعم: تعتبر الأنظمة الارتجاعية واتصالات البريد الإلكتروني ودعم المكالمات المجانية من الخدمات التفاعلية الأساسية للزبائن.

•	الأمن - يجب أن يعتمد الموقع الإلكتروني للمزاد آلية تجفير فعالة لتبادل المعلومات، مثل معلومات تسجيل الدخول والمعلومات المتبادلة بين مواقع المزاد والمستعملين، لمنع نشوء مشاكل متعلقة بالأمن.

## 7.4	بدائل المزادات

إن أول ما ينبغي ملاحظته هو صعوبة اختبار التنبؤات الرئيسية بمختلف نماذج المزادات بطريقة تجريبية. وبالإضافة إلى ذلك، تكون عناصر المعلومات التي تشرح مواقف المزايدين أثناء المزاد متعددة وغير متناظرة بحيث إن مزادات بيع الطيف تدعو في الواقع إلى اتباع نهج "متعدد المعايير". وتُظهر العوامل الخارجية للإنتاج والاستهلاك، وخصائص الموارد والصلات بين النواتج والإجراءات من جهة، والحراك التكنولوجي والتنافسي للأسواق التي يعمل فيها المزايدون، وهياكل الأسواق واستراتيجيات أصحاب المصلحة في هذه الأسواق (العوامل الخارجية) وأداؤهم من جهة ثانية، أن قواعد المزاد لا تحددها حصراً المعلومات المتعلقة بعملية المزاد بحد ذاتها. فإذا أخذنا هذه الجوانب بالحسبان، قد تبدو الفعالية الاقتصادية للمزادات متدنية.

في هذا السياق، قد يكون من الممكن اقتراح بدائل لنظام المزادات. ومن الناحية العملية، قد تولي قواعد منح التراخيص الأهمية لمعايير تختلف عن معايير الاختيار بحسب السعر وتصبح متعددة الأبعاد. فعلى سبيل المثال، تقضي لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الأسواق العامة أن تمنح العقود إما إلى الشركة التي تقدم أدنى سعر أو إلى الشركة التي يعتبر عرضها أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية. وفي هذه الحالة يطلب إلى الموردين المحتملين التقيد بمستوى معين من النوعية وبالمواصفات التقنية المحددة. ويتعين بالتالي على الهيئة المنظمة تطبيق معيار للاختيار يرجّح المزايا الخاصة بكل عطاء من حيث السعر والنوعية (قيمة مجزية مقابل المال). وتبين هذه العملية أن إجراءات التحقيق الأمثل لأهداف المشترين معقدة وتتطلب من المشتري إخفاء أفضلياته الحقيقية أو التمييز بين الموردين الذين يقدمون منتجات عالية الجودة. وكما هو الحال في المزادات، فإننا نصادف هنا الصعوبات ذاتها التي تنشأ من تعدد الأبعاد ودور التفاعلات الاستراتيجية والصلات بين توزيعات التردد وهيكل سوق المشغلين وأهداف المنظمين.

وهناك بديل آخر يعرف بالنهج "الليبرالي" يتمثل بالافتراض بأن إدارة الطيف قد تدخل في نطاق المبادرة الخاصة التي ينبغي أن تسود وحدها مجال الخيارات الاقتصادية. ويقتضي الحل في هذه الحالة فصل المورد، أي الترددات، عن الاستعمالات والخدمات (أي العوامل الخارجية للإنتاج والاستهلاك). وستكون عندئذ وظيفة المحاكم والعقود الفردية معالجة قضايا التداخل والتشويش التي سوف تنشأ بالتأكيد. وقد اعتمد هذا الحل فعلياً بشكل جزئي في أستراليا بواسطة وحدات قياسية (STU). ويدخل في هذه الوحدة ثلاثية الأبعاد منطقة التغطية القياسية وعرض النطاق الأدنى (خريطة الطيف الشبكية). ويتم التعبير عن التراخيص بدلالة الوحدات القياسية من دون أي إشارة إلى التكنولوجيا أو النظام أو الخدمة المحددة. ويظهر النهج الأسترالي (قواعد تجارية لتراخيص الطيف/هيئة الاتصالات والسوق في أستراليا (ACMA)) إمكانية فصل إدارة الترددات عن العمليات والخدمات.

ويورد الملحق 2 بعض دراسات الحالة المتعلقة بالمزادات (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، مصر).

## 8.4	الدروس المستفادة من المقارنات الدولية

إذا أصبح تصميم آلية المزادات "مفصلاً" و"جاهزاً" بشكل متزايد، فهذا لا يدين المزادات في حد ذاتها، ولكنه يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات التحوطية لتطبيق الآلية وفقاً للسياق القائم.

وكان يمكن تفادي عدد من حالات الفشل بالاستعانة بشكل أفضل بالنظريات والإعداد/التنظيم الأفضل.

ولذا، على كل إدارة تعتزم إقامة مزادات للطيف أن ترجع للدراسات العلمية المخصصة لهذا الموضوع والاستفادة من التجارب التي مرت بها البلدان الأخرى، بغية الاستفادة من نجاحاتها والصعوبات التي واجهتها لدى إعدادها وتنظيمها للمزادات.

وتمثل المزادات آلية من بين آليات أخرى ينبغي تحديد معلماتها بالاتساق الوثيق مع البيئة المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية!

"ولا يعتبر اللجوء إلى طرائق مبتكرة جديدة من مفاتيح النجاح إلا في حالات قليلة. ويعتمد النجاح في كثير من الأحيان على انخفاض تكاليف المشاركة وتشجيع المشاركين المناسبين على المشاركة وتأكيد تكامل العملية وقدرة الحائز على الترخيص على الوفاء بالتزاماته من حيث دفع تعهداته أو تقديم الخدمات". (P. MILGROM, 2004)

### 1.8.4	الحد من عدم التيقن

قبل المشاركة في المزاد، يرغب المزايدون في معرفة، على سبيل المثال، درجة الحماية من التداخلات الضارة التي يمكن أن يتوقعوها فيما يتعلق بالطيف المعروض في المزاد، فضلاً عن التدابير التي يتعين أن يتخذوها لتفادي التسبب في تداخلات ضارة للمستعملين الآخرين. كما أنهم يرغبون في ضمان أن تضع الإدارة العامة نظاماً للحماية من التداخلات الضارة.

وينبغي تحديد جميع الحقوق والواجبات المرتبطة بالطيف الذي سيعرض في المزاد قبل منح الترخيص بحيث لا يواجه المزايدون درجة عالية من عدم التيقن تؤثر بشدة على قدرتهم على تقديم عروض منطقية وتزيد بالتالي بدرجة كبيرة من احتمالات فشل المزاد. وهذا يعني أن تكون الإدارات قادرة، من الناحية القانونية والسياسية على حد سواء، على تحديد التعاريف والأحكام والشروط والسياسات المتعلقة بالتراخيص قبل معرفة أصحاب التراخيص المرتقبين.

وبالمثل، يجب أن تكون قواعد وإجراءات المزاد معروفة وواضحة أمام جميع المشاركين قبل فتح المزادات. وهذا يعني توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات للحد من عدم التيقن والتأكد من وضوح قواعد المزادات والوثائق المقدمة إلى المرشحين والسماح بالسداد على مراحل بدلاً من الدفع مرة واحدة. ويوفر ذلك المزيد من المرونة للمشغلين إذا كان الطلب غير معروف بوضوح.

### 2.8.4	تبسيط تصميم المزادات

يعتبر تبسيط تصميم المزادات مفيداً جداً وخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية التي لا تستطيع الاعتماد على مواردها الخاصة المحدودة والتي ليس لديها الخبرة في مجال تنظيم المزادات أو إدارة الموارد النادرة (الأخشاب والمياه والبترول والغاز، وما إلى ذلك) ولا الوسائل اللازمة لتعيين متخصصين ماليين أو استشاريين.

وبالفعل، لا تمتلك هذه البلدان عموماً:

-	قاعات مخصصة للمزادات؛

-	تجهيزات حاسوبية وبرمجيات متخصصة لإجراء المزادات متعددة الجولات أو المزادات المتنوعة.

مع الحفاظ على المبدأ الأساسي للأسعار القائمة على المنافسة.

### 3.8.4	الإعداد التنظيمي الدقيق

على كل إدارة أن تراعي أولوياتها وأن تقيّم مدى الملاءمة الشاملة للمزادات في ضوء مختلف الأهداف التي ترغب في تحقيقها.

ومن أجل نجاح المزاد، من الضروري تحديد الإطار القانوني بأكبر قدر ممكن من الدقة. وهذا يعني، في المقام الأول، أن تقر السلطات السياسية بطبيعة الحقوق المعروضة في المزاد (التغطية الجغرافية وعرض النطاق المتاح ومدة الامتياز، وما إلى ذلك) فضلاً عن المسؤوليات المرتبطة بها (شروط الترخيص والقيود على الخدمة ومعايير التجهيزات، وما إلى ذلك). وبالإضافة إلى ذلك، يجب توافر التيقن من أن لدى الدولة الإرادة والقدرة على اتخاذ التدابير اللازمة لكي يمارس أصحاب التراخيص الحقوق أو الامتيازات الممنوحة لهم مع تحملهم لمسؤولياتهم المرتبطة بها. ويؤدي عدم التيقن المتعلق بعوامل مثل مدة الترخيص المعروض في المزاد إلى الغموض وقد ينتج عنه خفض لقيم العروض. وهناك عوامل مثل جودة قاعدة البيانات المتعلقة بالتراخيص وأصحاب التراخيص التي لدى الإدارة وقدرة الإدارة على مراقبة الطيف وفرض جزاءات ملموسة على المتسببين في تداخلات ضارة للمستعملين الآخرين تؤثر جميعها على قدرة الإدارة العامة على حماية حقوق أو امتيازات مستعملي الطيف وتؤثر بالتالي على إمكانية إقامة مزادات فعالة للطيف.

-	توفير الوقت الكافي للإعداد المسبق للنصوص التنظيمية التي تحكم عملية المزاد.

-	إدخال تعديلات على القوانين واللوائح بهدف تحديد حقوق ملكية (استعمال) الطيف بشكل واضح ودقيق قدر الإمكان.

وينبغي أن تتضمن حقوق الملكية بعض القيود على البثّ في المناطق الحدودية المشمولة بالترخيص للسماح بإدارة المشاكل الناجمة عن التداخل وتوفير مبادئ توجيهية لمعالجة الن‍زاعات.

وينبغي أن تسمح حقوق الملكية ببعض المرونة، ما يعني إمكانية تبادل الطيف أو إعادة تجميعه أو تقسيمه.

### 4.8.4	وضع شروط المنافسة العادلة وغير التمييزية

يستند نظام المزاد إلى قواعد بسيطة وشفافة نسبياً تطبق بالتساوي على جميع المشاركين فيه. وبهذا المعنى فهي قواعد عادلة وشفافة. والمنافسة التي تجري بين المشغلين في عملية المزاد وفقاً لقواعد واضحة تماماً هي التي تحدد داخلياً المؤسسات التي ستحوز على التراخيص. ويجب أن تشمل هذه القواعد أعمال المزاد في حد ذاته فضلاً عن تعريف المورد الذي يجري توزيعه. كما أن مجموعة الالتزامات المحددة التي تفرض على المؤسسات تلبية حد أدنى من المعايير، إلى جانب المراقبة المسبقة واللاحقة لسلوك المؤسسة بواسطة آليات سياسة التنافس، هي عوامل تقيد بشدة الاستراتيجيات التي لا تنسجم مع المصلحة العامة (كمحاولات إقامة "منافذ خاصة") وتحدّ من فرص وضع رسوم غير تنافسية.

وبالنظر إلى إمكانية دراسة العطاءات من قبل المحاكم والأطراف الثالثة، فإن الاحتمال في أن يكون منح الترخيص النهائي عرضة للطعن هو أقل مما هو في الحالة التي تمنح فيها التراخيص بعملية اختيار بالمنافسة. ففي حالة التراخيص الخاصة بالجيل الثالث (3G)، تمت المزادات في بعض الأحيان بسرعة كبيرة، وشكل التواطؤ المحتمل بين المزايدين مصدر قلق كبير على الرغم من أن التحقيقات التي أجرتها السلطات المعنية بالمنافسة استبعدت حصول ذلك.

# 5	المبادئ التوجيهية لإنشاء الأسواق الثانوية للطيف

## 1.5	مبادئ التشغيل

يستند إنشاء أسواق الطيف الثانوية إلى نهج ر. كواس وإلى النظرية الاقتصادية المتعلقة بحقوق الملكية لتبريرها.

والأهداف الرئيسية المشار إليها هي:

-	قدر أكبر من المرونة؛

-	استعمال الطيف على نحو أكثر كفاءة؛

-	وضع حوافز لتشجيع الابتكار والاستثمار؛

-	قدر أكبر من المنافسة مع دخول جهات فاعلة جديدة.

ويؤدي التقدم التقني وحالات عدم اليقين في الأسواق إلى صعوبة وجود توحيد صارم للخدمات قبل دخولها السوق (في أوروبا، يخفي نجاح النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) حالات الفشل العديدة مثل نظام المراسلة الراديوي (Ermès) والنظام الراديوي متعدد القنوات العابر لأوروبا (Tetra)، وما إلى ذلك).

وتؤدي كثرة الابتكارات إلى حث المشغلين على اختيار تكنولوجيات غير متماثلة بالضرورة، وخاصة لتقديم خدمات مختلفة.

-	هل تتعارض مواصفات استعمالات نطاقات التردد الموزعة في نهاية المطاف مع تقارب خدمات الصوت والبيانات والصور؟

-	هل لا يزال التمييز بين الثابت والمتنقل مهماً (الخدمات الجوالة وما إلى ذلك)؟

-	هل يتم تناول دينامية المنافسة (ظهور واختفاء المشغلين) بشكل مناسب في التراخيص؟

وبالتالي، يتزايد عدم اليقين، وتظل الترددات بدون استعمال، وتطلب الجهات الفاعلة ترددات ولا تخصّص لها.

ويتمثل التحدي في إدخال بعض المرونة في إدارة التراخيص.

## 2.5	إمكانية تطبيق أسواق الطيف الثانوية: المزايا والعيوب

يتسم تطبيق أسواق الطيف الثانوية بشيء من التعقيد بسبب صعوبة فهم جميع الآليات ذات الصلة والإحاطة بها دفعة واحدة، ما يتطلب اعتماد نهج متعدد المراحل. لذلك اختارت معظم البلدان التي سمحت بأسواق الطيف الثانوية للترددات إدخال هذه الآلية على مراحل. ومن المهم في المقام الأول تحديد أجزاء الطيف التي تناسب أسواق الطيف الثانوية ولا تتعرض لمخاطر استغلال كبيرة ووضع لوائح صارمة. ويمكن لاحقاً إدراج نطاقات تردد أخرى في عملية أسواق الطيف الثانوية بعد أن يكون المعنيون، ولا سيما الهيئة التنظيمية، قد أتقنوا استعمال الآليات ذات الصلة.

وهناك عدد من الحجج التي تساق لدعم وجود أسواق الطيف الثانوية، ويتعين على هيئة التنظيم أن تركز على الجوانب التي تسهم في تحسين كفاءة الطيف. ويعني ذلك أنه أياً يكن المشغل الذي تم اختياره في العملية الأولية لمنح التراخيص، فبإمكان أي مشغل آخر يقدم عرضاً أعلى مقابل الترددات المعنية أن يفاوض للفوز بالترخيص من جديد. وإذا كانت قيمة أحد الترددات أعلى بالنسبة لمشغل معين، يتخذ هذا الأخير الوسائل الضرورية لاستخدام المورد على أفضل وجه في ضوء عائدات الاستثمار المتوقعة. ويتضح هذا الوضع أيضاً في حالة الابتكار التقني الذي قد يسعى المشغل الأكثر كفاءة للحصول عليه. وقد يشجع هذا الأمر على دخول مشغلين جدد في السوق واستخدام التكنولوجيات المبتكرة. كما أن وجود أسواق الطيف الثانوية قد يشكل حافزاً للمشغل على الاستعمال المكثف والفعال للترددات الخاصة به من أجل تحرير جزء منها لبيعه في السوق. وتكون النتيجة استعمال الطيف بشكل كفوء.

وقد يؤدي فتح سوق طيف ثانوية إلى تغيير سلوك المشغلين بدرجة كبيرة عند انتهاء العملية الأولية لمنح التراخيص أو حتى في أسواق الطيف الثانوية نفسها. وقد يتأثر سلوك أصحاب المصلحة في سوق الطيف الأولية أو الثانوية بتوقعاتهم بشأن سوق الطيف الثانوية. وقد ينطوي هذا السلوك على مخاطر ويقلل من الفوائد المحتملة لسوق الطيف الثانوية. ولذلك يجب على هيئة التنظيم أن تبقى حذرة بشأن الحالات المحتملة لتركيز السوق والاحتفاظ بالترددات والمضاربات.

الإدخال الإيجابي في بعض أجزاء الطيف، بشرط وضع الضمانات اللازمة وتنفيذ نهج حذر ومنسق ومتدرج الخطى، ولكن غير ملزم، مع تبادل الخبرات بين البلدان.

ويجب تفادي بعض النطاقات (أدنى الفوائد وأقصى المخاطر): النطاقات المخصصة للاستعمالات الحكومية أو الأمنية أو الإذاعية أو العلمية.

تأكيد أهمية تنسيق استعمالات الطيف لتنمية الاتصالات. وبالتالي، الاعتراض على أي تغيير في الاستعمال خارج إطار الترخيص بدون موافقة مسبقة من الهيئة المنظمة وفي إطار التنسيق فقط.

## 3.5	بعض حالات أسواق الطيف الثانوية

### 1.3.5	حالة فرنسا

أدخلت فرنسا في تشريعاتها مثل باقي الدول الأوروبية التوجيه 2009/140/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي في جلسة 25 نوفمبر 2009 والذي يدخل تعديلات على التوجيه 2002/21/EC بشأن الإطار التنظيمي المشترك لشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها، والتوجيه 2002/19/EC بشأن النفاذ والتوصيل البيني لشبكات الاتصالات الإلكترونية والمرافق المرتبطة بها، والتوجيه 2002/20/EC بشأن الترخيص لشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها.

#### الفقرة 3 من المادة 9 من الإطار التوجيهي

يجوز للدول الأعضاء السماح للشركات بإمكانية نقل حقوق استعمال الترددات الراديوية إلى شركات أخرى.

#### الفقرة 4 من المادة 9 من الإطار التوجيهي

"تكفل الدول الأعضاء أن تقوم الشركات التي تعتزم نقل حقوق استعمال الترددات الراديوية بإخطار هيئة التنظيم الوطنية المسؤولة عن تخصيص الترددات وأن تتم جميع عمليات النقل وفقاً لإجراءات تحددها الهيئة التنظيمية الوطنية وأن يعلن عنها. وتكفل الهيئات التنظيمية الوطنية عدم تأثير هذه المعاملات على المنافسة. وفي حالة تنسيق استعمال التردد الراديوي عن طريق تطبيق القرار رقم 676/2002/EC (قرار الطيف الراديوي) أو عن طريق تدابير مجتمعية أخرى، فلا يترتب على هذا النقل أي تغيير في استعمال هذا التردد الراديوي."

شفرة P وEC (المادة 3-L42): تنفيذ سوق طيف ثانوية في فرنسا؛

-	نطاقات التردد الموزعة للهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (ARCEP) فقط: وتشمل عروة محلية لا سلكية وبعض نطاقات الشبكات المتنقلة المهنية وبعض النطاقات العاملة للوصلات اللاسلكية الثابتة وبعض نطاقات الخدمة الثابتة والمتنقلة الساتلية.

-	هناك مرسوم يحدد ترتيبات التطبيق. وأمر يحدد النطاقات الممكنة لأسواق الطيف الثانوية.

-	يبيع أو يؤجر الحائز على حق استعمال التردد جزءاً من حقه أو حقوقه كاملة إلى طرف ثالث يمكن أن يستغلها لنفس الاستعمال (أو لاستعمال مختلف في بعض الحالات المحددة).

-	يحدد السعر بحرية بين الأطراف المعنيين.

-	يكتسب الحائز الجديد جميع الحقوق ويتكفل بجميع المسؤوليات.

-	يتولى الحائز الجديد مسؤولية دفع الرسوم واحترام الشروط التقنية لتشغيل الترددات إلى حين انتهاء مدة الترخيص.

-	بداية سوق الطيف الثانوية في فرنسا في يناير 2007. معاملة بين المجلس الإقليمي لمنطقة الألزاس (CR d'Alsace) والمجلس الأعلى لمنطقة الراين العليا (CG du Haut Rhin).

### 2.3.5	حالة أستراليا

طرح المنظم في المزاد تراخيص الطيف المحددة على أساس وحدة تسويق الطيف القياسية (STU) التي يمكن أن تكون موضع معاملات مباشرة بين الشركات بدون الرجوع مرة أخرى إلى عملية التوزيع المركزية للهيئة المنظمة.

الشكل 12: وحدات تسويق الطيف القياسية: حالة أستراليا

ينتج عن ذلك أغراض ثلاثية الأبعاد تعرف باسم الوحدات القياسية (STU):

- ارتفاع

- طول

- عرض النطاق

... وطيفيا

الوحدة القياسية هي القالب الأساسي في ترخيص الطيف

أستراليا مقسمة جغرافيا...

تقسيم البلد إلى خلايا:

- كبيرة الحجم في المناطق الريفية

- صغيرة الحجم في المناطق مرتفعة الكثافة

Zone géographique

المنطقة الجغرافية

المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات، 2004

الشكل 13: التراخيص الأولية والمعاملات الثانوية: حالة أستراليا

عروة محلية راديوية

الجيل الثالث من الخدمات المتنقلة

الخدمة المتنقلة البرية

الخدمات المتنقلة
PCS 2000

الخدمات المتنقلة 
PCS

عروة محلية راديوية

عروة محلية راديوية

501–
515 MHz

845 MHz – 825

مزاوجة 2 x 20 MHz

1 785 MHz –1 710 MHz

مزاوجة 2 x 75 MHz

1900–
 1980 MHz

26,50– 
27,50 GHz

27,50– 
28,35 GHz

31,00 GHz – 31,3 Ghz

3425–
 3575 MHz

500 MHz

2 GHz

3,4 GHz

27 GHz

28 GHz

31 GHz

1800 MHz

800 MHz

15 في المائة من الطيف GHz 0 إلى GHz 2
في نسق تراخيص الطيف

6 في المائة من الطيف GHz 2 إلى GHz 40
في نسق تراخيص الطيف

المصدر: ACA وTERA

6,5 في المائة من الطيف GHz 2 إلى GHz 40 في نسق تراخيص الطيف

الجدول الزمني للتوزيع
1998: ركيزة التوزيع

طريقة التوزيع
في السوق الأولية

500 MHz

800 MHz

1800 MHz

2 GHz

مزادات تصاعدية 
في آن واحد

- بين 1997 ويناير 2004، لم تتغير ملكية 630 من أصل 650 مجموعة (عدم النقل غير مؤكد في حالة المجموعات المتبقية)

<= عدم إجراء معاملات على %97 من المجموعات

حجم المعاملات الملحوظ

1997: مزاد واحد

عرض 838 مجموعة

بيع أكثر من 80 في المائة من المجموعات

1998: أول مزاد

عرض 230 مجموعة وبيع أكثر من %90 (211 مجموعة) منها

1998: ثاني مزاد

بيع 18 من بين 19 مجموعة متبقية

1999: ثالث مزاد

توزيع المجموعة المتبقية

2001: مزاد واحد

عرض 58 مجموعة

بيع أكثر من %80 (48) من المجموعات

المصدر: ACA وTERA

- بين 1998 (أول مزاد) ويناير 2004، لم تتغير ملكية أي مجموعة مخصصة

=> عدم إجراء معاملات على %100 من المجموعات

- بين مارس 2001 ويناير 2004، لم تتغير ملكية أي مجموعة مخصصة

=> عدم إجراء معاملات على %100 من المجموعات

## 4.5	الدروس المستفادة من المقارنات الدولية

مثلما هو الحال في مزادات الطيف، يعتبر الإطار القانوني الذي تتوقف عليه قدرة الأسواق على العمل على نحو فعال، والتحديد الواضح لمواصفات القواعد والسياسات من قبل القائمين بإدارة الطيف، والوضع القانوني والسياسي المتعلق بالمنافسة، من العوامل الحاسمة لتشغيل أي نظام لنقل حقوق ملكية الطيف بنجاح في المستقبل.

وعلى الإدارة التي تعتزم تنفيذ مثل هذا النظام أن تتأكد من أن لديها الوسائل اللازمة للاستمرار بإنفاذ شروط وقواعد ولوائح الامتياز واجبة التطبيق بعد نقل ترخيص الطيف من الحائز على الامتياز إلى طرف آخر.

وتعتبر قدرة الإدارة على الاحتفاظ بقاعدة بيانات دقيقة عن التراخيص والحائزين عليها مسألة مهمة في هذا الصدد، حيث يجب توافر مستوى معين من البنية التحتية الإدارية و/أو التقنية لنجاح تنفيذ نظام حقوق الملكية المنقولة. وتتزايد هذه الحاجة إذا كانت الإدارة تعتزم عدم السماح للحائزين على التراخيص بنقل تراخيصهم في مجموعات كبيرة فقط، بل أيضاً في أجزاء، أي السماح بتقسيم التراخيص.

# 6	موجز لآليات السوق

## 1.6	خصائص آليات السوق

الجدول 1: خصائص مختلف أساليب تخصيص الترددات

|  | القرعة | المزاد | سوق الطيف الثانوية |
| --- | --- | --- | --- |
| إمكانية التطبيق | انتشار سريع للتكنولوجيات والخدمات الجديدة | انتشار فعال للتكنولوجيات والخدمات الجديدة | - يجب إجراء المعاملات وفقاً للإجراءات القائمة - يجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة المختصة |
| المزايا | السرعة الشفافية | - يستعمل التنافس في الأسعار وحده لاختيار أصحاب التراخيص - الشفافية والعدالة - تفادي عمليات الفساد والتواطؤ - تعظيم الإيرادات | - كفاءة الطيف: وجود سوق طيف ثانوية قد يشجع المشغلين على استعمال الترددات بكثافة لكي يتمكنوا من بيع جزء من تخصيصاتهم في السوق - تتحقق مرونة توزيعات التردد بإنشاء آلية مباشرة لإعادة التوزيع |
| العيوب | عدد كبير من المرشحين | - قد ينطوي على تكاليف مرتفعة للترخيص، ما يحول دون الاستغلال السريع للطيف ونشر شبكات وخدمات جديدة وتثبيط المنافسة - يعتمد نجاح المزاد بدرجة كبيرة على تصميمه | - ضرورة وجود ترتيبات إدارية جديدة لإعادة بيع الترددات - إعاقات في المنافسة بسبب فروقات الأسعار بين الترددات في الخدمات التنافسية - غياب التنسيق في المناطق الحدودية |
| المخاطر | - اختيار عشوائي للمشغلين - أسعار اعتباطية للترددات إذا لم يحدد سعر احتياطي | عدم إجراء المزادات في آن واحد قد يؤدي إلى عيوب ملحوظة وإعانات متبادلة | مضاربات من أصحاب التراخيص |

# 7	التوصيات

## 1.7	الدروس المستفادة الرئيسية

### 1.1.7	القرعة

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لهذا الإجراء في سرعته. والمأخذ عليه واضح: فهو يستقطب عددا ً كبيراً من المرشحين تشكل المضاربة الصرفة حافزاً لمعظمهم. وعلى سبيل المثال، فعندما منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية تراخيص المهاتفة الخلوية في عام 1993 عن طريق القرعة بلغ عدد الترشيحات المقدمة لهذه التراخيص 400 000 ترشيح. وقد حصل أحد المرشحين "الصغار" على ترخيص ما لبث أن باعه إلى شركة Southwestern Bell بمبلغ 41 مليون دولار أمريكي. بعد ذلك تم التخلي عن القرعة والاستعاضة عنها بالمزادات. وتقوم القرعة على اختيار عشوائي للمشغلين، ما يؤدي إلى تفاقم طابع المضاربة التي تميز عملية منح التراخيص إذا كان من الممكن إعادة بيع الترخيص أو في حال غياب الشروط المتعلقة بإجراء عملية فعالة ضمن فترة زمنية محددة. لهذه الأسباب تم التخلي دولياً عن هذا الإجراء لصالح المزادات.

### 2.1.7	المزادات

لم يؤد التوجه إلى تحرير قطاع الاتصالات في شتى أنحاء العالم إلا إلى تحسين الفوائد المحتملة لإجراء يسمح بالمنافسة المباشرة بين المشغلين. وقد أجريت في معظم البلدان مزادات لبيع شبكات الهاتف الخلوي شملت: تحديد نطاقات التردد لاستعمالات معينة؛ وتقسيم النطاقات إلى فدرات؛ وفي مرحلة ثالثة منح تراخيص التشغيل على أساس الفدرة الواحدة.

وقد أدى نجاح المزاد التصاعدي في آن واحد الناجم عن سهولة استعماله إلى اعتماده في الكثير من البلدان (الولايات المتحدة، نيوزيلندا، كندا، أستراليا، أوروبا، كولومبيا). وهو يتيح للسلطات أن تحقق الأهداف التالية بشكل كامل تقريباً:

-	تشجيع النمو السريع لتكنولوجيات وخدمات جديدة يستفيد منها جميع السكان؛

-	تعزيز الفرص الاقتصادية والمنافسة بما يضمن الانتشار السريع للتكنولوجيات الجديدة والمبتكرة لدى عامة الناس؛

-	استعادة قسم من قيمة الطيف؛

-	تفادي التركيز الزائد للتراخيص؛

-	تقاسم التراخيص بين مجموعة من المستعملين.

### 3.1.7	أسواق الطيف الثانوية

تتمثل الأهداف التي عادة ما تشير إليها البلدان لإدخال أسواق الطيف الثانوية في كفاءة ومرونة استعمال الترددات والتراخيص.

وقد أُنشئت سوق الطيف الثانوية في أستراليا والولايات المتحدة أساساً نتيجة الطلب المتنامي على الطيف، في حين أن السبب في نيوزيلندا وغواتيمالا يرتبط أساساً بسياق تحرير الأسواق.

وتتسم أسواق الطيف الثانوية في أستراليا ونيوزيلندا بدرجة "سيولة" (عدم وجود بائعين) ضعيفة. أما في الولايات المتحدة، فقد سمحت المعاملات بنقل تراخيص منفصلة من الأصول الملموسة للشركات التجارية.

ولا يتبين وجود سلوك ينطوي على مضاربة أو حجز لموارد الطيف.

وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لأسواق الطيف الثانوية في أنها توفر إمكانية الحصول على الترخيص وحده، لا الترخيص والبنية التحتية => لا تشتري الشركات إلا ما تحتاج إليه.

# 8	الخلاصة

فيما يتعلق بحالات عدم التيقن التقني وعدم التيقن من الأسواق، يجب بلا شك إدخال بعض المرونة في تعريف التراخيص في المستقبل: طبيعة التكنولوجيات المستعملة والخدمات المقدمة وحتى التغطية الجغرافية.

ولكن نظراً للمواصفات الأقل صرامة، ثمة حاجة بلا ريب لإعادة تعريف طبيعة التزامات المشغلين:

-	مزيد من التركيز على مراقبة الوسائل المستعملة (الاستثمارات والنفقات التشغيلية، وما إلى ذلك)؟

-	فرض شروط "تحديث" على التراخيص تسمح بتحقيق نتائج كمية ونوعية ترتبط بإمكانية مراجعة الترخيص عن طريق التشاور أو فرض جزاءات؟

# 9	المراجع

APIE, 2011. La comptabilisation des actifs immatériels: enjeux et applications [Accounting for intangible assets: challenges and applications]. January 2011.

BENZONI, 1990

FRENCH, 2009

MILGROM P., 2004

ITU SM Report, 2005

# الجزء II:  توزيع الترددات وإعادة توزيع الطيف

يُخصص الجزء الثاني لوضع جداول توزيع الترددات على المستويين الوطني والإقليمي ولآليات إعادة توزيع الطيف.

# 1	مقدمة

يُعتبر وضع جدول وطني لتوزيع الترددات إحدى الخطوات الأولى في عملية التخطيط الطويل والمتوسط الأجل. ويجب أن يكون الجدول الوطني متوافقاً مع لوائح الراديو (RR) الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، التي تصف المادة 5 منها جدول توزيع الترددات للأقاليم الثلاثة التابعة للاتحاد. ويحتوي جدول توزيع الترددات الخاص بالاتحاد في الغالب على عدد من خدمات الاتصالات الراديوية يفوق العدد اللازم أو المرغوب ضمن بيئة وطنية، وقد لا تنطبق بعض جوانب اللوائح الدولية هذه على بلد معين. فحين يُعدّ جدول وطني، يتم عادة وضع توزيعات فرعية أو استخدامات معينة أخرى من أجل تجميع التكنولوجيات أو المستعملين ضمن نطاق تردد معين. ويستحسن إتاحة توزيعات أو تعيينات فرعية للاستخدامات بدلاً من الجهات المستعملة، لأن الأخيرة قد تعتبر أحياناً أن أجزاءً من الطيف هي نطاقات تردد "خاصة بها". وبوجه عام، يكون استعمال الطيف أكثر كفاءة حين تتقاسم نفس نطاق التردد استعمالاتٌ معينة تتضمن معلمات تقنية متشابهة، على سبيل المثال، من خلال تجميع التطبيقات عالية القدرة مع أخرى من النوع نفسه.

# 2	أهمية جداول التوزيع

يشكل الجدول الوطني لتوزيع الترددات الأساس لإدارة الطيف بكفاءة. وهو يتخذ شكل الخطة العامة لاستعمال الطيف والهيكل الأساسي، ويضمن الاستخدام الكفوء للطيف، ويحول دون حدوث تداخل بين الخدمات على المستويين الوطني والدولي.

ويسهّل الاحتفاظ بجدول وطني لتوزيع الترددات إلى حد كبير من عملية الإبلاغ عن تخصيصات الترددات الوطنية لتدوينها في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) بموجب المادة 11 من لوائح الراديو.

# 3	تحديات تطرحها إعادة توزيع الطيف

إعادة توزيع الطيف أسلوب يجعل من الضروري تغيير الاستعمال الحالي للطيف بما في ذلك استعادة الطيف من المستعملين القائمين لأغراض إعادة التخصيص. وتمثل إعادة التوزيع أداة إضافية من شأنها الإعانة  على حل التعارض مع الاستعمالات المتقادمة وإفساح المجال لخدمات الاتصالات الراديوية المبتكرة علاوة على أي تغيير أساسي في ظروف استخدام الترددات في نطاق معين من الطيف. وقد تتضمن هذه التغييرات الأساسية ما يلي:

(1	تغييرات في الظروف التقنية لتخصيص التردد؛

(2	تغييرات في التطبيق (نظام محدد للاتصالات الراديوية يستخدم النطاق المذكور)؛

(3	إعادة التوزيع لخدمة اتصالات راديوية مختلفة.

ويواجه منظمو الطيف صعوبة كبرى تنشأ عن إعادة توزيع الترددات. فحين تستعمل الترددات لغرض واحد، وأحياناً لمدة قد تستغرق عقوداً زمنية، يكون من الصعب في الغالب إعادة تخصيصها لاستعمال مختلف. وعندها تنشأ أسئلة هامة تتعلق بتحديد الجهة التي تتخذ القرار، والجهة التي تدفع التكاليف التي يتكبدها المستعملون لدى التحول إلى الترددات الجديدة. ويتمثل أحد الحلول في قيام هيئة التنظيم بإنشاء "صندوق لإعادة التوزيع" على أن يخصص لهذا الغرض جزء من الإيرادات الناجمة عن استعمال الترددات.

ويتمثل الاختلاف الأساسي بين الأساليب الإدارية والأساليب القائمة على السوق في أن هيئة التنظيم في الأساليب الأولى هي التي تتخذ القرارات في ضوء عدد من المعايير التنافسية والأهداف بما في ذلك الهيكل المنطقي للسوق، والمعايير المالية والاجتماعية الاقتصادية، والكفاءة التقنية. ويجب أن يغطي التحليل الذي تجريه هيئة التنظيم عوامل من قبيل الأسعار والتكاليف وشروط منح التراخيص، وسحبها، ومنح التعويضات. أما في النهج القائم على السوق، فإن المعايير وعمليات التحليل تركز على العوامل المالية والتجارية وتنجم القرارات عن اتفاق يُبرم بين اثنين أو أكثر من الأطراف.

# 4	المبادئ التوجيهية لإنشاء جداول توزيع الترددات

إن طيف التردد الراديوي هو مورد محدود ويعتبر من الأصول العامة التي تقع تحت سلطة الدول الأعضاء في الاتحاد؛ ولا بد من إدارته بكفاءة بما يحقق الفائدة القصوى للمجتمع بأسره.

ويجب أن يتم تقاسم الطيف بأفضل الطرق الممكنة بين مختلف المستعملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد.

## 1.4	مبادئ وضع جدول توزيع الترددات

### 1.1.4	جدول توزيع الترددات في لوائح الراديو

يُعتبر توزيع الترددات على خدمات الاتصالات الراديوية على المستوى العالمي مسؤولية تقع على عاتق المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) التي يقوم على تنظيمها قطاع الاتصالات الراديوية. ويتم تدوينها بواسطة لوائح الراديو (RR)، وهي معاهدة دولية تتم مراجعتها في كل مؤتمر من المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية. وتتعهد الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بالتقيد بجدول توزيع الترددات الوارد في لوائح الراديو (المادة 5) وبأحكام أخرى من لوائح الراديو لدى توزيع الترددات على المحطات.

ويقسم جدول الاتحاد لتوزيعات الترددات الساري حالياً الطيف الممتد من 8,3 kHz إلى 3000 GHz (وصولاً إلى 275 GHz) إلى نطاقات أصغر ويخصصها لنحوٍ من 40 خدمة اتصالات راديوية. وهذا الجدول منظم حسب ثلاثة أقاليم حول العالم وملحق به خطط تخصيص وتعيين لبعض النطاقات والخدمات. وتوصف خدمات الاتصالات الراديوية في الجدول بأنها أولية أو ثانوية. وتُستعمل الحواشي لتعديل التوزيعات ذات الصلة أو تقييدها أو تغييرها.

وتقدم لوائح الراديو الإطار التنظيمي لاستعمال الطيف، وتنطبق على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وتشكل الأساس المُلزِم لجميع الجداول الوطنية لتوزيع الترددات.

ملاحظة: تحتوي المادة 1 من لوائح الراديو على شروط عامة ومحددة ومختلف تتعلق بإدارة الترددات، والخدمات والمحطات والأنظمة الراديوية، وشروط تشغيلية، وخصائص البث والمعدات الراديوية، وشروط تقاسم الترددات، وشروط تقنية تتعلق بالمكان.

وتحدد المادة 5 من لوائح الراديو أقاليم الاتحاد ومناطقه، وفئات الخدمات (أولية أو ثانوية) والتوزيعات، وتصف جدول توزيعات الترددات الذي يمثل جزءاً من هذه المادة.

### 2.1.4	الجدول الوطني لتوزيع الترددات

يشكل الجدول الوطني لتوزيع الترددات أداة أساسية في إدارة مورد التردد. فهو يبين كيفية توزيع الترددات فيما بين أصحاب المصلحة، الحكوميين منهم وغير الحكوميين، وكيفية استخدامها. وبالإضافة إلى الوفاء بالاتفاقات الدولية، يعكس الجدول السياسة الوطنية المتعلقة باستخدام الترددات لدعم الأهداف الأوسع لقطاع الاتصالات، ويشكل نتيجة لعملية مخططة.

وإضافةً إلى التخصيصات في لوائح الراديو للاتحاد، فإن الجدول الوطني يستند إلى ما يلي:

-	الوثائق الختامية للمؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية؛

-	اتفاقات دولية موقعة أو قرارات أخرى (قرارات وتوصيات صادرة عن منظمات إقليمية)؛

-	اتفاقات وطنية مبرمة بين مختلف الوزارات والإدارات المسؤولة عن تنظيم القطاع؛

-	المزيد من القواعد أو الإجراءات المعتمدة من جانب المنظمة المسؤولة عن إعادة توزيع الترددات.

## 2.4	أمثلة على جداول توزيع الترددات

### 1.2.4	حالة بنغلاديش

انظر الملحق 3.

### 2.2.4	حالة كندا

انظر http://www.ic.gc.ca/spectre.

### 3.2.4	حالة السنغال

انظر http://www.artpsenegal.net/telecharger/document_TANAF_111.pdf.

### 4.2.4	حالة فرنسا

يُتاح الجدول المبسط على الموقع: http://www.anfr.fr/index.php?cat=tnrbf&.

### 5.2.4	حالة هنغاريا

في عام 2011، أطلق في هنغاريا مشروع جديد اسمه STIR (نظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة الترددات) وعُرض تصور مفهومه للمرة الأولى في الاجتماع المتعلق بالقرار 9 (RES9) المنعقد في عام 2012. والأهداف الرئيسية للنظام المقرر وضعه هي التالية:

•	تجميع كل المعلومات المتعلقة بإدارة الترددات وتنظيمها وتخزينها وإتاحة النفاذ إليها بالشكل والهيكل اللازمين ضمن قاعدة بيانات علائقية، باستخدام مختلف تقنيات ووظائف تكنولوجيا المعلومات الحديثة؛

•	إجراء عمليات تحليل مختلفة وفقاً لمعايير مختلفة من خلال معالجة المعلومات المتعلقة بإدارة الترددات المتوفرة في النظام؛

•	إدارة عملية التشريع من قبيل استحداث أو تحرير الوثائق القانونية التي تنظم إدارة الترددات في هنغاريا، وكذلك تنظيم تدفق العمل؛

•	إتاحة إمكانية التعاون مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتصلة بإدارة الترددات، ولا سيما نظام معلومات الترددات الأوروبي (EFIS) لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)؛

•	تزويد جميع المعنيين من المستعملين الداخليين (داخل نطاق السلطة الهنغارية (الهيئة الوطنية لوسائل الإعلام والاتصالات الإعلامية (NMHH)) أو الخارجيين (WWW) بالمعلومات اللازمة والمنظمة المتعلقة بإدارة الترددات (محتوى بيانات وسطح بيني للمستعمل بلغتين)؛

والجدير بالذكر أن عملية المشتريات العامة ما زالت تجري منذ نهاية عام 2012، بيد أن إقفالها بنجاح هو شرط محتم من أجل التمكن من إطلاق برامج المشروع STIR. وبما أن الهيئة الوطنية الهنغارية لوسائل الإعلام والاتصالات الإعلامية هي الجهة الفائزة بالمشتريات العامة (بافتراض عدم نشوء أية قضايا غير متوقعة أخرى) فإنه من المتوقع أن تبدأ البرامج في 4 سبتمبر 2013.

ولا يمكن توفير معلومات جديدة عن حالة المشروع STIR قبل حلول ربيع عام 2014.

## 3.4	الاتساق الإقليمي

### 1.3.4	أهمية الاتساق الإقليمي

القصد من وضع جدول "إقليمي" لتوزيع الترددات هو:

-	مساعدة الأعضاء، من خلال التعاون الإقليمي، على صيانة ووضع الأسس التكنولوجية والقانونية والعلمية اللازمة للاستعمال الأمثل والمضمون للطيف الراديوي في جميع الدول الأعضاء وفي المناطق الحدودية؛

-	تقديم التقييمات الموثوقة فيما يتعلق بالطيف وتحديد مجالات الاتفاق بشأن قضايا مهمة من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء في تحديد سياساتها المتعلقة بالطيف والأحكام الخاصة بها المتعلقة بالجدول الوطني لتوزيع الترددات.

ومن أجل هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة، تتعاون المنظمات الإقليمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وبوجه رئيسي مع قطاع الاتصالات الراديوية ومع منظمات إقليمية أخرى بموجب شروط اتفاقات التعاون.

### 2.3.4	دور المنظمات الإقليمية

تهدف المنظمات الإقليمية إلى ضمان التوافر المتسق والاستخدام الرشيد لطيف الترددات الراديوية حيثما يكون ذلك لازماً لتنفيذ سياسات إقليمية مشتركة في مجال الاتصالات. وتعمل على وضع إطار يكفل التوازن المناسب بين متطلبات الطيف من أجل تنفيذ السياسات المجتمعية الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقات المؤسسية السارية فيما يتعلق بإدارة الطيف والدفاع عن مصالح المجتمع الإقليمي على المستوى الدولي. وتعني الحاجة إلى مواءمة إجراءات التوزيع على المستوى الإقليمي اعتماد جدول "إقليمي" لتوزيع الترددات يضم الجداول الوطنية معاً.

وتبرم المنظمات الإقليمية المختلفة اتفاقات تعاون فيما بينها بهدف تيسير التعاون بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك والحؤول دون حدوث خلافات وازدواجية الجهود. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) أبرمت أكثر من 20 اتفاقاً للتعاون مع منظمات من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الكاريبي للاتصالات (CTU)، وخطة عمل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (C/LAA)، والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU)، والمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)، والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، ورابطة الآنديز لمؤسسات الاتصالات(ASETA) ، ورابطة صناعات الاتصالات (TIA).

حالة غرب إفريقيا: القصد من القانون التكميلي A/SA 5/01/07 للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) هو تحقيق الاتساق في الإجراءات المتعلقة بإدارة الطيف من قبل أعضاء ECOWAS. وعقب تنفيذه، أنشئت جمعية منظمي الاتصالات في غرب إفريقيا (WATRA) رسمياً في نوفمبر عام 2002 من أجل دعم ECOWAS فيما تتخذه من مبادرات لتنسيق السياسات والإطار التنظيمي للاتصالات في غرب إفريقيا (انظر الوثيقة ITU/EU: مواءمة السياسات في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا/الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU/ECOWAS)، إدارة الطيف http://www.itu.int/ITU-D/treg/projects/ITU-ec/).

حالة أوروبا: أنشأ القرار 243/2012/EU الصادر في 14 مارس 2012 برنامج سياسات الطيف متعدد السنوات (RSPP 2011-2015). ويؤكد هذا البرنامج الرقمي رغبة اللجنة في متابعة سياسة المواءمة وزيادة المرونة في إدارة الترددات في الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على قدرة الدول الأعضاء في متابعة سياسة الخدمات السمعية والمرئية استناداً إلى مبادئ التنوع والتعددية.

وعقب صدور القرار 243/2012/EU، حدد قرار الجنة الأوروبية بشأن التنفيذ 2013/195/EU الترتيبات العملية والأنساق الموحدة والمنهجية فيما يتعلق بعملية الجرد الأوروبية للطيف؛ وبوجه خاص، حدد ضرورة إتاحة البيانات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن طريق نظام معلومات الترددات الأوروبي (EFIS).

مثال على الجدول المبسط:

يُدرَج جدول التوزيعات الأوروبية المشتركة (الجدول ECA) في قاعدة بيانات نظام معلومات الترددات الأوروبي (نظام معلومات ترددات منظمة التعاون الاقتصادي) ويتاح على الموقع: http://www.efis.dk.

ويحتوي جدول التوزيعات الأوروبية المشتركة على تدابير المواءمة الخاصة بلجنة الاتصالات الإلكترونية للمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (قرارات وتوصيات لجنة الاتصالات الإلكترونية التي تحدد الطيف) والمعايير الأوروبية المنسقة للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) للخدمات والتطبيقات الراديوية. ويجري تمثيل 42 بلداً من بلدان المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) في نظام معلومات الترددات الأوروبي، وتتوفر جميع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات في المجال العام ويمكن تصديرها أيضاً.

وتتوفر مجموعة واسعة من المعلومات في نظام (EFIS)، ومعظمها في شكل وثائق ترتبط بجدول التوزيعات والتطبيقات الأوروبية المشتركة؛ ومن بين تلك ملخصات استبيان المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) لأغراض جرد موجودات الطيف المخصصة، وتقارير لجنة الاتصالات الإلكترونية (ECC) (مثل دراسات التوافق)، ومعلومات مفيدة أخرى حول الاستخدام الفعلي للطيف الحالي والمخطط مستقبلاً.

الشكل 14: استعلام في قاعدة بيانات نظام معلومات الترددات الأوروبي (EFIS)

## 4.4	التوصيات

بغية ضمان استعمال الطيف بكفاءة، وتقليل مشاكل التداخل إلى الحد الأدنى، وتجنب مشاكل التعايش بين الأنظمة والخدمات المختلفة، تتطلب إدارة الطيف الصيانة والتحديث الدوري لجدول توزيعات التردد الوطني على أساس لوائح الراديو التي وضعها قطاع الاتصالات الراديوية والمنشورات ذات الصلة في المنظمة الإقليمية المعنية. ويحدد الجدول استخدام طيف الترددات على المستوى الوطني ويميز بين النطاقات المدنية وغير المدنية والمتقاسمة، ويتضمن تفاصيل عن نطاقات التردد، وخدمات الاتصالات الراديوية المرتبطة بها، والملحقات التي تتضمن قواعد لاستخدام نطاقات التردد قيد البحث. ويجب أن تحظى بموافقة 
السلطات الوطنية.

وبالنظر إلى تعقيد عملية إدارة الطيف وعلى وجه الخصوص تخصيصات التردد، تدعو الحاجة إلى وجود أنظمة مؤتمتة. فمن شأن هذه أن تدعم عدداً من أنشطة إدارة الطيف بما في ذلك تخطيط الترددات والتوزيعات والتخصيصات والتنسيق.

ملاحظة: كتيب الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إدارة الطيف على المستوى الوطني، النقطة 11 من الملحق 2 "أفضل الممارسات في الإدارة الوطنية للطيف": "العمل بالتعاون مع الزملاء على المستويين الإقليمي والدولي بغية وضع ممارسات تنظيمية منسقة، أي العمل بالتعاون مع السلطات التنظيمية في الأقاليم والبلدان الأخرى لتجنب التداخلات الضارة".

# 5	مبادئ توجيهية بشأن إعادة توزيع الطيف

## 1.5	مبادئ إعادة توزيع الطيف

تنص التوصية ITUR SM.1603 في البند توصي 1 على ما يلي: "تشمل إعادة نشر الطيف (أو إعادة توزيعه) مجموعة من التدابير الإدارية والمالية التي من شانها أن تستعيد كلياً أو جزئياً نطاق ترددات ما كان قد وُزع على مستعملين أو على تجهيزات. ويمكن عندئذ توزيع نطاق الترددات على نفس الخدمة (الخدمات) أو على خدمة/ خدمات مختلفة. وقد تستخدم هذه التدابير على مدى فترة زمنية قصيرة أو متوسطة أو طويلة". ويعطي الملحق 1 للتوصية بعض التوجيهات المتعلقة بالاعتبارات الوطنية أو بقضايا إعادة النشر.

وتضطلع الدول الأعضاء باستمرار بإدخال تعديلات على الطيف من أجل إشغاله على الوجه الأمثل. وبصورة أكثر تحديداً، فإن هذا الوضع يرتكز إلى قرارات معتمدة:

(1	تتصل بتنفيذ خطة جنيف (GE06) 2006: التحوّل من التلفزيون التماثلي إلى الرقمي يحتاج إلى تحرير نطاقات تردد معينة وإعادة توزيعها؛

(2	من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012 فيما يخص "المكاسب الرقمية": توزيع الترددات التي وزعت سابقاً على الخدمات السمعية المرئية على الخدمة المتنقلة. وبالإضافة إلى ذلك يشمل جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 البنود التالية:

"1.1	النظر في منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) والأحكام التنظيمية ذات الصلة لتسهيل تطوير تطبيقات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للأرض وفقاً للقرار 233 (WRC-12)؛

2.1	تفحص نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، وفقاً للقرار 232 (WRC-12) بشأن استعمال الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، لنطاق التردد MHz 790-694 في الإقليم 1، واتخاذ التدابير المناسبة".

الشكل 15: إعادة توزيع الطيف: حالة فرنسا

ويتوفر خياران لنطاق التردد المزمع إعادة توزيعه. ويعود الخيار إلى السلطة العامة المعنية بإدارة الطيف أو إلى هيئات خاصة رهناً بموافقة هيئة التنظيم.

الجدول 2: مقارنة لإدارة عمليات إعادة التوزيع (لجنة الاتصالات الإلكترونية) (ECC)

|  | إعادة توزيع الطيف من قبل الإدارة | إعادة توزيع الطيف في سوق الطيف الثانوية* |
| --- | --- | --- |
| معايير التقييم | قانونية مالية سياسية اجتماعية-اقتصادية الجوانب التقنية والكفاءة تجرى التحليلات وتتخذ القرارات من قبل السلطة (السلطات) العامة | تجارية مالية تجرى التحليلات وتتخذ القرارات من قبل الحائز على حقوق الترددات (صاحب الترخيص) **فقط |
| اختيار أداة إعادة الترتيب*** | سعر تشجيعي لاستعمال الطيف إنهاء الترخيص (قبل المهلة المحددة) سحب طوعي للترخيص التعويض على صاحب الترخيص إعادة تخصيص التجهيزات أمور أخرى | عقد بين الأطراف** |
| ملاحظات: * إذا كانت أسواق الطيف الثانوية مرخصة، يمكن تغيير شروط استعمال الترددات ضمن حدود معينة ووفقاً لقواعد تحددها الحكومة. ** قد تخضع لموافقة الإدارة. *** دون ترتيب حسب الأفضلية. |  |  |

### 1.1.5	مراحل إعادة التوزيع

-	الأعمال التحضيرية لتقييم مختلف عناصر التكلفة وتحديد مبادئ إعادة التوزيع

-	تقدير تكاليف إعادة توزيع الطيف

-	وضع برنامج التنفيذ

-	التشاور مع أصحاب المصلحة

-	تنظيم ترتيبات الإشراف

-	مراقبة تنفيذ إعادة التوزيع

-	إدارة صندوق إعادة توزيع الطيف (SRF)

### 2.1.5	الدراسات المرتقبة لقيم الترددات في حالة إعادة توزيع التردد

تكون سلطة التخصيص مسؤولة عن توزيع نطاقات التردد على المستويين الوطني والدولي، وبالتالي يكون لديها أصول هامة، لأن نطاق التردد يشكل رأسمالاً غير ملموس بالنسبة لسلطة التخصيص التي يعود إليها هذا النطاق. وبغض النظر عن انعدام قيمته في حد ذاته، بيد أن الاستفادة منه تمنحه قيمة اقتصادية.

ومن البديهي أنه في حال عدم استخدام نطاق التردد وعدم تعيين استخدام محتمل له، تكون قيمته الاقتصادية متدنية. ومن ناحية أخرى، فحين يُستخدم نطاق التردد، وتوجد بالإضافة إلى ذلك استخدامات محتملة كثيرة له في نفس النطاق، تزداد قيمته بشكل كبير.

وفي سياق إدارة الترددات وعقب القرار الصادر عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أو الهيئة الوطنية للترددات بشأن إعادة نشر/إعادة توزيع نطاقات التردد و/أو إدراج خدمات جديدة في نطاقات التردد القائمة، فمن الجوهري بمكان أن تكون سلطة التخصيص على علم بالقيمة الاقتصادية التي تنطوي عليها الترددات المعنية.

ويعرض الملحق 3 المنهجية المعتمدة لتقييم نطاقات التردد لغرض إعادة النشر.

### 3.1.5	إنشاء صندوق لتمويل إعادة توزيع التردد

طرح عدد من البلدان فكرة إنشاء صندوق لإعادة نشر/إعادة توزيع التردد من أجل التعويض على مستخدمي الطيف الذين أجبروا على التخلي عن نطاقات التردد الخاصة بهم. وهذا الحل يمنح فرصاً معينة لتنفيذ إعادة نشر التردد بسرعة تفوق ما هو ممكن عن طريق انتظار انتهاء صلاحية الترخيص القائم. ومع ذلك، فإن إنشاء صندوق إعادة نشر التردد يثير عدداً من القضايا التي يتوجب دراستها بعناية كبيرة، وبالتحديد الافتراض المحتمل بأن وجود هذه الصناديق بالذات يضمن منح التعويض لكل مستخدم من مستخدمي الطيف يُجبر على إجراء تغييرات تشغيلية طفيفة. وبالتالي فإنه من الجوهري القيام بوضوح بتحديد الشروط التي يتم بموجبها دفع التعويضات وإعداد الترتيبات العملية المناسبة.

ويُدار الصندوق من قبل هيئة إدارة الطيف، التي لديها ميزانية خاصة مستقلة عن الميزانية العامة، وفي وسعها الاعتماد على مصادر مختلفة، منها على سبيل المثال:

-	المستخدمون الجدد الذين قد يساهمون في الصندوق على أساس جماعي؛

-	جميع حاملي التراخيص الذين يمكن أن يساهموا في الصندوق من خلال رسوم التراخيص؛

-	مبلغ يمكن فرضه على رسوم استعمال الطيف وتقييده في حساب الصندوق؛

-	وبالمثل، المزادات لبيع التراخيص أو نطاقات التردد التي تشكل مصدراً محتملاً آخر.

## 2.5	الحالات

### 1.2.5	حالة فرنسا

#### 1.1.2.5	عملية على مرحلتين

اقترحت لجنة تخطيط الترددات (CPF) على مجلس الهيئة الوطنية للترددات (ANFR) وضع وتحديث الجدول الوطني لتوزيع الترددات (TNRBF).

وبالإضافة إلى توزيعات التردد الواردة في لوائح الراديو، يستند الجدول الوطني إلى ما يلي:

-	الاتفاقات الدولية الموقعة من فرنسا أو قرارات أخرى (مثلاً توجيهات الاتحاد الأوروبي، وقرارات وتوصيات المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات).

-	الاتفاقات الوطنية المبرمة بين مختلف الوزارات والهيئات الإدارية المستقلة

-	القواعد أو الإجراءات الإضافية المعتمدة من قبل لجنة تخطيط الترددات (CPF).

#### 2.1.2.5	هيئات تخصيص الطيف

مستخدمو الجملة: هيئات تخصيص الطيف. يوزع رئيس الوزراء الطيف عليها بالاستناد إلى متطلباتها من خلال الجدول الوطني لتوزيع الترددات (TNRBF).

تقوم هذه الهيئات بإدارة الطيف إما لتلبية متطلباتها الخاصة (الوزارات)، أو لصالح المشغلين (هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد) (ARCEP) أو منتجي برامج الخدمات السمعية البصرية (المجلس الأعلى للاتصالات السمعية والبصرية (CSA)).

ويتعذر إدارة الطيف من قبل هيئة تخصيص واحدة.

وتوفر الوكالة الوطنية للترددات هيكلاً للحوار ("مركز هيئات التخصيص") باقتراح توزيع الترددات فيما بين هيئات التخصيص، وتجميع العناصر المشتركة في عمليات إدارة الطيف، والتدخل في الحالات التي تتضمن تضارباً في المصالح فيما بين هيئات التخصيص.

الجدول 3: سلطات توزيع وتخصيص الطيف: حالة فرنسا

| فرنسا | الترددات التي تستعملها الوزارات أو الإدارات | الترددات المستعملة في الاتصالات الإلكترونية والانتقال إلى السمعي والمرئي | الترددات المستعملة في الاتصالات السمعية والمرئية |
| --- | --- | --- | --- |
| السلطة المسؤولة عن توزيع الترددات (الخدمة) | رئيس الوزراء بناءً لمقترحات الوكالة الوطنية للترددات (ANFR) الجدول الوطني لتوزيع الترددات (TNRBF) |  |  |
| السلطة المسؤولة عن تخصيص الترددات (جهات التوزيع) | الوزارات والإدارات | هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (ARCEP) | المجلس الأعلى للاتصالات السمعية والبصرية (CSA) |

ويمكن لأي هيئة معنية بالتخصيص تطعن بقرار مجلس الوكالة الوطنية للترددات (ANFR) أن تطلب التحكيم من رئيس الوزراء. ويعتمد رئيس الوزراء الجدول الوطني لتوزيع الترددات بواسطة مرسوم.

#### 3.1.2.5	الوضع القانوني لتوزيع نطاقات التردد

الحق الحصري (EXCL): تتمتع هيئة التخصيص التي تكون في هذا الوضع بالحق الحصري باستعمال الترددات الواقعة في هذا النطاق.

أولوية الحقوق (PRIO): عندما تتقاسم عدة هيئات معنية بالتخصيص النطاق نفسه، يكون للهيئة التي تتمتع بهذا الوضع الحق المعترف به لحماية مصالحها في هذا النطاق. وتكون بمثابة "المنسق" للنطاق.

المساواة في الحقوق (EQUAL): تتقاسم هيئة التخصيص التي تكون في هذا الوضع النطاق المعني على قدم المساواة مع الآخرين. ويجب على هيئات التخصيص أن تنسق احتياجاتها مع بعضها البعض.

الجدول 4: مثال لتوزيع نطاق تردد

المفاتيح الوطنية (شروط التقاسم)

الخدمات:

LOC: خدمة التحديد الراديوي للموقع

RNV: خدمة الملاحة الراديوية

أصحاب التخصيصات:

AC: الطيران المدني ARCEP

DEF: الدفاع

#### 4.1.2.5	عملية إعادة توزيع الترددات

تُمول أنشطة إعادة توزيع التردد بواسطة الصندوق الخاص بإعادة توزيع الطيف (FRS). وتدير الصندوق الوكالة الوطنية للترددات (ANFR).

ويمكن تغذية الصندوق بواسطة المساهمات المقدمة من السلطات العامة، وقانون التمويل السنوي، ومساهمات القطاع الخاص لتلبية متطلبات إعادة توزيع الترددات.

ويمكن للقادمين الجدد إلى نطاق التردد تسديد التكاليف الخاصة بهم في شكل تكاليف تتعلق بإعادة توزيع التردد. ويتم تحديد أنشطة إعادة توزيع التردد على أساس كل حالة على حدة: فالملفات تقترحها الوزارات والسلطات الإدارية، ويتم النظر فيها من قبل لجنة صندوق إعادة توزيع الطيف، بهدف وضع مقترح قرار من المدير العام للوكالة الوطنية للترددات؛ ويوافق على الاتفاقات مجلس الوكالة الوطنية للترددات.

### 2.2.5	حالة اليابان

تشكل إعادة توزيع الطيف الراديوي الهدف الرئيسي لسياسة إدارة الطيف في اليابان. ففي يوليو 2003، نشر المجلس التنظيمي للاتصالات الراديوية تقريراً بعنوان "التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل لاستعمال الطيف الراديوي وأدوار الحكومة – رؤية تتعلق بالسياسات الراديوية"). وإدراكاً منها للمتطلبات الجديدة للاتصالات الراديوية، قامت وزارة المعلومات والاتصالات اعتباراً من أكتوبر 2003 بوضع برنامج واسع يهدف إلى تطوير استجابة طويلة الأجل لهذه المتطلبات الجديدة. ويشمل مشروع إعادة توزيع الترددات الشامل هذا طائفة من التدابير التكميلية التي تدعو إلى تغييرات في التشريع، وبعض الأعمال الأساسية التقنية الكبرى، والمشاورات والتنسيق.

وقد تسهم هذه التجربة القيمة في المناقشات الوطنية حول إدارة التردد وإعادة توزيعه.

# 6	التوصيات

سعياً لتحسين الخدمات القائمة أو تقديم خدمات جديدة، قد يكون من الضروري لمستخدمي الطيف الارتقاء إلى تكنولوجيات أحدث أو استخدام نطاقات تردد جديدة. ولا بد من تخطيط عملية إعادة التوزيع: إذ يتعين على عمليات إعادة التوزيع أن تشكل جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للطيف الخاصة بأي من الإدارات المعنية، وكذلك سبل التنفيذ.

وترد العناصر الرئيسية المعتمدة في تصميم خطة إعادة توزيع الطيف على النحو التالي:

(1	وضع دراسة جدوى لتحديد حجم موارد الطيف اللازمة والمواعيد النهائية المتوخاة (إشعار مسبق معقول لإفساح المجال أمام المستخدمين الحاليين والمستقبليين لتوقع العواقب والتعامل معها).

(2	رسم استراتيجية لإدارة الحركة وإدارة الاستخدام تتوافق مع الأهداف المحددة.

(3	تصميم استراتيجية مناسبة لتوزيع الترددات من أجل التكنولوجيات الجديدة التي ستتناول الحركة الأولية فيما تعمل على تحرير موارد الطيف الضرورية.

(4	وضع خطة جديدة للتردد تتضمن تشكيلات الشبكات مقابل التكنولوجيات، وتعيين القنوات بما يتوافق مع استراتيجية تخصيص الترددات للتكنولوجيات الجديدة.

(5	تحديد التكاليف المرتبطة بتنفيذ إعادة التوزيع، التي تنطوي على تأثيرات على ميزانيات الإدارات أو ميزانيات مستعملي الطيف.

(6	إمكانية إنشاء صندوق لإعادة توزيع التردد.

# 7	الخلاصة

تشكل إعادة نشر الطيف أداة لإدارة الطيف يمكن استخدامها لتلبية المتطلبات الجديدة للسوق، أو تحسين كفاءة الطيف، أو الاستجابة للتغييرات في جدول لوائح الراديو لتوزيعات الترددات الدولية.

ولا يمكن لتخطيط الطيف ومراقبة الطيف حل جميع المشكلات المتعلقة بإعادة نشره، بيد أن تضمين هذا الموضوع في أي استراتيجية وطنية تتعلق بإدارة الطيف يمكن أن يقدم طريقة بسيطة للتخفيف من حدة المشكلات الناشئة عن تنفيذ إعادة النشر. وتعتبر خطط استعمال التردد ومعلمات التجهيزات من بين المعلومات التقنية الهامة التي يجب أن تكون في حوزة الإدارات والمستعملين من أجل الاضطلاع بإعادة نشر الطيف خلال المهل الزمنية النهائية الملائمة.

# 8	المراجع

التوصية ITU-R SM.1603-1 "إعادة توزيع الطيف كطريقة للإدارة الوطنية للطيف"*

التقرير ITU R SM.2012-3: "الجوانب الاقتصادية لإدارة الطيف"*

كتيب قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الإدارة الوطنية للطيف، الفصل 6 (2005).*

القرار 243/2012/EU.

التقرير 16 للجنة الاتصالات الأوروبية: إعادة توزيع الطيف وأسواق الطيف الثانوية في عالم الاتصالات الراديوية المتغير، 2002.

* تتاح نسخة مجانية من هذه الوثيقة بست لغات من خلال موقع الاتحاد للنشر

# الجزء III:  حساب التكاليف في مجال الاتصالات الراديوية

يتناول الجزء الثالث إدخال أدوات حساب التكاليف في مجال الاتصالات الراديوية.

# 1	مقدمة

يشكل مسك الحسابات التزاماً قانونياً يُفرض على الشركات والمؤسسات التجارية. فبعد تقييس القواعد المحاسبية المالية، بتنا نشهد اتساقاً في القوانين والمبادئ المعمول بها لتوفير صورة معيارية للوضع المالي لمؤسسة ما من حيث الزمان والمكان. وهنالك أيضاً شكل آخر من أشكال المحاسبة التشغيلية يُعرف بحساب التكاليف. وهذا الشكل من المحاسبة ليس إلزامياً بل يمثل مسألة داخلية تخص المنظمة المعنية. ويُقصد بحساب التكاليف تحليل الأرقام المقدمة في الحسابات العامة من أجل فهم النتائج التي تحققها الأعمال التجارية على نحو أفضل وتحديد آليات دفع النمو، ويُستخدم أداة للإدارة. ومع أنه ليس إلزامياً، إلا أنه يفيد كعامل مساعد في صنع القرارات ويمكنه الاستفادة من عدد من الأساليب.

# 2	المصاعب التي تتخلل استخدام حساب التكاليف في مجال الاتصالات الراديوية

يستتبع إدخال حساب التكاليف وضع خطة تحليلية تقوم على أساس التعريف الداخلي لمتطلبات التحليل الهيكلي. ويجب أن تحدد هذه بشكل جماعي بمشاركة من رؤساء المشاريع والمديرين والدوائر المالية.

والخطة التحليلية يجب أن لا تكون بالفعل امتيازاً حصرياً تنفرد به الدوائر المالية. فهي أداة للتحليل الشامل تستخدم لإجراء التحليل على فترة تمتد لسنوات، وبالتالي يجب أن تكون مستقرة نسبياً لكي تسمح بمتابعة البيانات ومقارنتها. وعليه فهي ليست ثابتة وقد تتطور بشكل يتماشى مع تطور الأنشطة التجارية.

وتنص التوصية ITU-D-3 (المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010) في الفقرة يوصي 1 على أنه "من أجل الإدخال التدريجي للتعريفات القائمة على التكاليف، يتعين دعوة المشغلين في البلدان النامية للعمل على تطوير أدوات تحليل من خلال تنفيذ نظام حساب التكاليف على مراحل."

ويمكّننا هذا النظام من تسجيل عناصر التكاليف المختلفة وتصنيفها، وتحليل وتصنيف بنود النفقات ومجموعات البنود، وتحديد مراكز التكلفة والأرباح وتصنيفها، وإسناد التكاليف حسب عنصر الشبكة أو حسب الخدمة، ما يسهل عملية تحديد التعريفات القائمة على التكاليف.

# 3	المبادئ التوجيهية لإدخال حساب التكاليف في مجال الاتصالات الراديوية

## 1.3	التعاريف الخاصة بحساب التكاليف

يشكل حساب التكاليف أو المحاسبة الإدارية أداة تستمد من المحاسبة العامة وتشمل تصنيف النفقات إلى فئات متجانسة وتحليل النفقات الإجمالية على أساس هذه الفئات. وبعض هذه البنود المعروف بالبنود "الثانوية" (مثل نفقات وظائف الدعم) يُعاد تصنيفها لاحقاً تحت العناوين الرأسية القطاعية "الأساسية" (النفقات المرتبطة بإنتاج البضائع والخدمات) وفقاً لمفاتيح التوزيع المناسبة.

## 2.3	أساليب التنفيذ

يمكن استخدام عدد من الأساليب لتنفيذ مراقبة التكاليف. ويعتمد الاختيار على تحليل الشروط والمتطلبات، والاستخدامات المتوقعة لأداة المحاسبة، ونهج الإدارة المعتمد. كما تعتبر معايير تكاليف التنفيذ وسهولة التطوير حاسمة الأهمية.

أسلوب التكاليف المعيارية: يحدد التكلفة المعيارية لنشاط معين استناداً إلى بيانات سابقة، كما يمكنه توقع المدفوعات الائتمانية في المستقبل. ويمكن استعماله في إبراز الفروقات بالنسبة للنتائج السابقة. ويتضمن ما يلي:

(1	جمع البيانات السابقة؛

(2	تحديد التكاليف المعيارية والأسعار الموحدة (متوسط الكميات والأسعار في فترة زمنية معينة على سبيل المثال)؛

(3	تعديل هذه المعايير بما يتماشى مع الكميات المرتقبة أو المدونة؛

(4	مقارنة النتائج مع النتائج المتوقعة أو السابقة.

أسلوب التكاليف المتغيرة: يمكن استخدام هذا الأسلوب في إسناد الرسوم المتغيرة إلى كل منتج أو خدمة وبالتالي تحديد الفرق بين الكلفة المتغيرة للمنتج الواحد والسعر المستوفى من المستعمل في كل مرة تستخدم فيها الخدمة. ويسمح لنا ذلك بقياس مساهمة المستعمل في تغطية الرسوم الثابتة.

أسلوب التكاليف القائمة على الأنشطة (ABC): يمنحنا هذا الأسلوب صورة أفقية بدلاً من مجرد صورة تراتبية للكيان، والمبدأ المعتمد هنا يتمثل في تسليط الضوء على العمليات والأنشطة بدلاً من الهيكل.

أسلوب التكاليف الكاملة: يسمح لنا هذا الأسلوب بإسناد النفقات غير المباشرة بطريقة خطية إلى مراكز توزيع التكاليف بما يتوافق مع مفاتيح التوزيع (إسناد التكاليف المباشرة لا يشكل صعوبة)، علماً بأن المراقب المالي هو الذي يحدد مفاتيح التوزيع بشكل عام، ويُشار إلى هذا المتغير بوصفه العنصر المحرك للتوزيع ويضع النموذج لسلوك التكاليف القائمة على الأنشطة.

## 3.3	مثال: فرنسا

يمكن لهيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (ARCEP) أن تفرض على كبار المشغلين التزامات تتعلق بالشفافية، وعدم التمييز، والنفاذ، وضوابط التعريفات، والفصل المحاسبي، وحساب التكاليف، بموجب شروط قانون البريد والاتصالات الإلكترونية (CPCE). ويشكل الفصل المحاسبي وحساب التكاليف (القرار 2008-0409، المادتان 11 و13) شرطين مستقلين بموجب التوجيه الأوروبي 2002/21/EC وبموجب قانون البريد والاتصالات الإلكترونية (CPCE) (المادة L 38 والمادة D 312). وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الجماعة الأوروبية في توصيتها 2005/698/EC مبادئ توجيهية بشأن أنظمة الفصل المحاسبي وحساب التكاليف، وتفيد على سبيل المثال بأن "الغرض من فرض التزام لتنفيذ نظام حساب التكاليف هو ضمان تقيد المشغلين الذين تم إبلاغهم بمعايير عادلة وموضوعية وشفافة لدى توزيع التكاليف الخاصة بهم على الخدمات في الأوضاع التي يخضعون فيها لالتزامات بشأن ضوابط الأسعار والأسعار القائمة على التكلفة". كما توصي "بأن يتم الاضطلاع بتوزيع التكاليف ورأس المال المستخدم والعائدات بما يتوافق مع مبدأ السببية للتكلفة (مثل التكاليف القائمة على الأنشطة (ABC)). وقد قام فريق المنظمين الأوروبيين (ERG)، منذ اعتماد الهيئات الأوروبية لتنظيم الاتصالات الإلكترونية في عام 2009 (ORECE/BREC) (لائحة الجماعة الأوروبية رقم 1211/2009)، بتأييد هذه التوصية من خلال رأي فريق المنظمين الأوروبيين (04) 15 Rev.1.

وتستند طريقة حساب التكاليف القائمة على الأنشطة (ABC) التي اعتمدتها هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد إلى استحداث شبكة تحليلية للتكاليف بحسب النشاط، ويمكن تطبيقها لإنشاء علاقة سببية غير تمييزية بين التكاليف والخدمات/المنتجات. وقد صُمم النظام التنظيمي للمحاسبة ونُفذ بحيث يحقق الأهداف التالية:

(1	وضوح الأسلوب لكي يتسنى تفسير النتائج بشكل واضح؛

(2	موثوقية النتائج ومصادر المعلومات؛

(3	اتساق نظام المحاسبة التنظيمي مع حسابات المشغلين؛

(4	إنتاج بيانات مالية تتوافق مع الشروط التنظيمية؛

(5	إمكانية مراجعة النظام ونتائجه.

ملاحظة: يمكن استئناف قرارات هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد أمام القضاة الإداريين (مجلس باريس) والجهاز القضائي (محكمة استئناف باريس).

# 4	التوصيات

تنفيذ نظام حساب التكاليف على مراحل:

(1	تخصيص التكاليف المباشرة لبنود التكاليف:

-	بتطبيق الترميز التحليلي؛ أو

-	بتبيان مدة الإنتاج ذات الصلة معبراً عنها بالتكلفة لكل ساعة عمل والأخذ في الاعتبار تجهيزات المحاسبة المستخدمة بحسب تكلفة الوحدة.

(2	تجميع التكاليف غير المباشرة تحت عناوين رأسية تشمل جميع التكاليف المتعلقة بتقديم خدمة معينة أو الاضطلاع بوظيفة ما.

(3	تعريف دافع التوزيع من أجل قياس العلاقة بين حجم الخدمة المقدمة والتكاليف ذات الصلة.

(4	تحليل التكاليف غير المباشرة باستخدام دوافع التوزيع ومفاتيح التوزيع للتحقق من التكلفة الكاملة.

# 5	الخلاصة

يمكّننا إدخال نظام حساب التكاليف من معرفة المزيد عن التكاليف، وبالتالي يشكل أداة مفيدة ودائمة لتعزيز الأداء وعملية صنع القرار وبالتالي تحقيق الحد الأمثل لتنفيذ السياسات العامة أو التجارية. ويمكن أن توفر النتائج المتحصلة مؤشرات عالمية لتكاليف الأنشطة وكذلك مؤشرات أكثر تحديداً تشمل أرقاماً تتعلق بالأداء الإداري أو تكاليف الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الأدوات القوية لتكنولوجيا المعلومات وبرمجيات الإدارة المالية لإقامة صلة مباشرة مع حسابات الميزانية.

# 6	المراجع

James Brimson, Feature costing: Beyond ABC, Journal of Cost Management, 1998.

# الجزء IV:  أساليب حساب رسوم استعمال الطيف

يجري القسم الرابع والأخير تحليلاً لأساليب تطور حساب رسوم استعمال الطيف.

# 1	مقدمة

يتمثل الهدف الاقتصادي الرئيسي بالنسبة لأي مورد، بما في ذلك طيف الترددات الراديوية، في تعظيم الفوائد الصافية التي يجنيها المجتمع والتي يمكن استخراجها من المورد للتأكد من أن توزيع الموارد قد تم بكفاءة، وأنها تعود بالفائدة القصوى على المجتمع. وتشكل الأسعار وسيلة مهمة لضمان استخدام المستعملين لموارد الطيف بكفاءة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لترسيم استعمال الطيف بما يلي:

-	تغطية تكاليف إدارة الطيف التي تتكبدها الهيئات المعنية بإدارة الطيف أو هيئات التنظيم؛

-	ضمان كفاءة استعمال الطيف لموارد إدارة الطيف من خلال توفير الحوافز الكافية؛

-	رفع الفوائد الاقتصادية بالنسبة للبلاد إلى حدها الأقصى وتحرير سعة الطيف؛

-	التأكد من أن المستعملين المستفيدين من استخدام موارد الطيف يسددون تكاليف استعمال الطيف؛

-	توفير العائدات للحكومات أو المنظمين.

ويتضمن تحديد رسوم استعمال الطيف مجموعة من الأنشطة المتعلقة بإدارة الطيف وأدواتها بما في ذلك الرسوم الإدارية، وقياس استعمال الطيف، وتحديد الأسعار من خلال آليات السوق. ويقصد دائماً بوضع استراتيجيات لترسيم الطيف المواءمة مع أهداف الحكومات والمنظمين المتعلقة بالإيرادات، وتحديد الغايات، وإجراء مشاورات مع الأطراف الرئيسية المعنية بما في ذلك وزارات المال والمجموعات القطاعية من قبيل مقدمي خدمات الاتصالات. وتتصل الأهداف والاستراتيجيات المتعلقة بالإيرادات بشكل مباشر بالأهداف الأساسية: الدفع لقاء استعمال الطيف من قبل المستعملين، واسترداد تكاليف الإدارة، وكفاءة استعمال الطيف، وتحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.

# 2	التذكير بالمبادئ المحدّثة بالعمل بموجب القرار 9

خلال الأعمال التي تم الاضطلاع بها في الفترات السابقة ومنذ عام 2003 (المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2002)، وضعت قاعدة بيانات باستخدام استبيان قطاع تنمية الاتصالات (الرسالة CA/12-CA/120) بشأن "رسوم الطيف (قاعدة البيانات SF)" (انظر الموقع http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2002-2006/SF-Database/index.asp). كما أتيح دليل المستعملين لتمكين الإدارات بمفردها من ملء الاستبيان وتعديل البيانات الخاصة بها في ضوء التغيرات التي تطرأ على تشريعاتها(JGRES9/043 Rev.1) . وقد قرر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2006 مواصلة تطوير قاعدة بيانات رسوم الطيف، وكذلك فعل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010 في الفقرة 2 من النسخة المراجعة للقرار 9.

وفي وسع الإدارات استخدام قاعدة البيانات للحصول على معلومات لغرض إنشاء النماذج لحساب الرسوم في ضوء المتطلبات الوطنية.

# 3	التغييرات في أساليب حساب الرسوم

يمكن القول بصورة عامة إن رسوماً سنوية تُدفع لهيئة الترخيص (رسوم الإدارة وإصدار الترخيص) لقاء امتيازات/تراخيص الاتصالات الراديوية. ويستند المبلغ إلى عوامل من بينها: مجال التردد المخصص؛ وفئة التردد وقيمته؛ وعرض النطاق المخصص؛ والتغطية الإقليمية؛ وطول فترة الاستعمال؛ ومؤشر الأسعار المحلية. وعموماً تنشر الهيئات التنظيمية الوطنية بشكل رسمي صيغة حسابية (الشفافية) لكل نوع من أنواع خدمات الاتصالات الراديوية، مع التمييز بين المستعملين الخاصين والمستعملين التجاريين. وتحدَّد هذه الأسعار إدارياً، على أساس تقديري، ولا تعكس تكاليف الفرصة البديلة. ويكمن التحدي الرئيسي في تحقيق التنظيم الفعال والرشيد الذي يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والعناصر التالية:

#### أ )	تكاليف الفرصة البديلة

إن تكاليف الفرصة البديلة لقرار اقتصادي هي قياس للقيمة التي تنطوي عليها جميع الإجراءات أو القرارات الأخرى التي يجب حسمها نتيجة لذلك. وعند الاختيار بين الخيارات المختلفة، يتمثل الخيار الأكثر عقلانية بذلك الذي لديه (بشكل غير موضوعي) تكاليف الفرصة البديلة الأدنى. ومن المفيد في الاقتصاد الكلي مراعاة العوامل الخارجية الإيجابية والسلبية من أجل تقدير مجموع تكاليف الفرصة البديلة:

(1	رهناً بنطاق التردد، يمكن إجراء التقديرات التي تأخذ في الاعتبار تكاليف الفرصة البديلة عن طريق تقدير الوفورات في تكاليف النفاذ أو الوفورات في تكاليف النفاذ إلى ترددات إضافية (نهج "الحل الأقل تكلفة")، أو بالاستناد إلى الإيرادات الصافية التي يمكن أن يحققها الطيف الإضافي.

(2	من الأسهل بكثير حساب القيم القائمة على وفورات التكلفة بدلاً من وفورات الإيرادات الصافية، وذلك لأنها تتطلب معلومات أقل بشأن التطوير المستقبلي للخدمات. فحالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل السوق والتغييرات المحتملة الحدوث تطرح مشكلة كبرى لدى تقدير تكاليف الفرصة البديلة للكثير من خدمات الاتصالات الراديوية.

#### ب)	هيئات التخصيص العامة

إن طيف التردد الراديوي يخص المجال العام، وبالتالي تتوقع الدولة من مستخدمي الطيف، عاميّن كانوا أم خاصيّن، بعض الأشياء مقابل الفوائد التي يجنونها من استخدام الترددات، وذلك بغية ضمان الاستخدام الأمثل لهذا المورد المحدود. وفيما يتعلق بالمستخدمين العامين، ينبغي وضع نظام محايد مالياً "لإيرادات الميزانية"، لأن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرته على الكشف عن قيمة الترددات المستخدمة. وتتمثل الفكرة في الطلب من الوزارات المستعملة القيام بدفع رسوم الاستعمال المتضمنة في ميزانيات الهيئات المعنية، وزيادة مخصصات الميزانية الخاصة بهم بقيمة المبالغ المقابلة. ولن يتم وضع رسم عام جديد لكن مستوى الوعي بقيمة الطيف سوف يزداد.

وبناءً على ذلك يمكن تشجيع الهيئات المعنية على توخي اتخاذ قرارات مبتكرة حيث إنه يصبح بالإمكان الحصول على التجهيزات التي تستند إلى التكنولوجيات المبتكرة بفضل الوفورات المحققة في الرسوم والاستخدام الأوفر اقتصادياً للطيف الذي تسمح به التجهيزات الأحدث. وبغية تطوير هذه المقولة بصورة أكبر، يمكن أيضاً الحصول على فوائد محتملة من خلال تشجيع المستخدمين العاميّن على إخلاء أجزاء من الطيف. وقد يتحقق ذلك بواسطة توفير حوافز في شكل فوائد مالية لإعادة التوزيع، مما قد يشجع على إعادة توزيع نطاقات التردد بين الفئات المختلفة.

#### ج)	الخدمات السمعية والمرئية العامة

إن المساهمة التي يدفعها المستعملون في القطاع العام للخدمات السمعية والمرئية (الرسوم) تأخذ الآن في الاعتبار مستوى التضخم أو قيمة مؤشر سعر الاستهلاك. وهذه الطريقة الجديدة تضمن أن ولاية الخدمة العامة التي فوضت بها هيئات الخدمات السمعية والمرئية العامة سيتم الاضطلاع بها، بينما سيتم الحدّ من الزيادات في الإيرادات المتأتية من رسوم التراخيص العامة من أجل الحفاظ على القوة الشرائية للمستعملين.

ولقد أخذت الهيئات الإذاعية التلفزيونية العامة، التي كانت الإعلانات تشكل أحد مصادر تمويلها، تتعرض بصورة متزايدة لحظر استخدام لقطات الإعلانات في أوقات معينة (كما هو الحال في فرنسا) أو كلياً (في هيئة الإذاعة البريطانية في المملكة المتحدة). وقد ساهم ذلك في تعزيز قيمة رسوم التراخيص.

وبعد إدخال خدمات جديدة يمكن النفاذ إليها من خلال الاعتماد على نطاق واسع وبصورة متزايدة للتلفزيون الموصول بالحاسوب:

(1	تزمع بعض البلدان توسيع نطاق رسوم تراخيص التلفزيون لتشمل شاشات الحواسيب. ففي فرنسا مثلاً، وبموجب القانون الضريبي العام، يتم دفع رسوم الترخيص مقابل امتلاك أي "جهاز استقبال تلفزيوني أو جهاز مشابه يمكن استخدامه لتلقي إشارات التلفزيون لأغراض خاصة في المنزل".

(2	الترخيص الشامل: وهو مقترح يرمي إلى إضفاء الطابع الشرعي على الحركة غير التجارية في المحتوى السمعي والمرئي (خلاف البرمجيات) عن طريق الإنترنت مقابل دفع رسوم لحاملي التراخيص التي تستند بالنسبة لكل ترخيص إلى حجم المحتوى الذي تم تنزيله بالفعل والخاص بصاحب الترخيص.

## 1.3	أخذ الشبكات والتكنولوجيات الجديدة في الاعتبار

تُعتبر الإدارة الكفوءة للطيف أساسية للسماح للخدمات والتكنولوجيات الجديدة بالنفاذ إلى الطيف، وتطوير الخدمات القائمة، ومنع التداخل بين المستعملين. ومن المفيد للغاية تقييم الفوائد الاقتصادية المترتبة على استعمال الطيف الراديوي عند اتخاذ قرارات بشأن التخطيط للطيف. وعموماً يُعتبر أن المنافع الاقتصادية تنجم عن تطوير القدرات الصناعية أو عن خلق فروع جديدة أو خدمات اتصالات راديوية جديدة.

وقد تم تعيين طريقتين للتحديد الكمّي للمنافع الاقتصادية في التقرير بعنوان "الأثر الاقتصادي لاستخدام الراديو في المملكة المتحدة" الذي نشر في عام 1995 وجرى تحديثه مؤخراً في عام2006 . ويمكن استخدام هذه الأساليب في حساب المساهمات في الاقتصاد التي يقدمها استخدام أنظمة الاتصالات، وذلك استناداً إلى ما يلي:

-	الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والعمالة

-	هوامش الاستهلاك والإنتاج. ويتمثل هامش الاستهلاك في الفرق بين ما يرغب المستهلك في دفعه والسعر الحقيقي للمنتج؛ أما هامش الإنتاج فهو الفرق بين ما تتقاضاه الجهة المنتجة بالفعل وبين المبلغ الذي يتعين تحصيله لكي تتمكن الجهة المنتجة من مواصلة عملها.

وقد أعد الاتحاد الدولي للاتصالات نموذجاً لحساب رسوم التراخيص، وهو متاح لأعضائه على الموقع:	
http://www.itu.int/ITU-D/tech/spectrum-management/MODEL_FULL.pdf.

## 2.3	الانتقال إلى شبكات الجيل التالي (NGN)

في ظل قوى التقارب والتوجه نحو الأنظمة الرقمية وظاهرة العولمة واستخدام الإنترنت والطلب المتنامي على النطاق العريض والتنقلية، ارتأت الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) لعام 2012 أنه من الجوهري إعادة التفكير في السياسات المتعلقة بإدارة الطيف. كما بدأ التشكيك في النماذج الاقتصادية التقليدية والمفاهيم التنظيمية المتداولة بسبب النمو السريع في حركة البيانات المتنقلة ونشوء الاتصالات من "آلة إلى آلة" والخدمات "غير التقليدية" (OTT) (استخدام الهياكل القائمة التي يستحدثها أحد أصحاب المصلحة الآخرين من أجل تأمين الخدمة). وتنطوي هذه التطورات على تأثيرات هامة ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية. وبناءً عليه، لا بد من مراجعة السياسات المتعلقة بالطيف. ويتوجب على المنظمين إيلاء قدر أكبر من التفكير في طرق أخرى لاستعمال الطيف، بما في ذلك إعادة استعمال الطيف وإعادة توزيعه. ومع اعتماد اللوائح لأنظمة الجيل الثالث والجيل الرابع، أخذت ترتيبات تقاسم الشبكات والترددات تؤدي دوراً حاسم الأهمية إلى جانب الحياد التكنولوجي.

الملحق 5 يوضح بعض دراسات الحالة المتعلقة بحساب رسوم استعمال الطيف.

# 4	التوصيات

إن طيف الترددات الراديوية يخص المجال العام، وبالتالي يتعين على الدولة أن تطلب من مستعملي الطيف، عاميّن كانوا أم خاصيّن، أن يقدموا شيئاً ما مقابل الفوائد التي يجنونها من استعمال الطيف، وذلك بغية ضمان الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي المحدود. ويتمثل أحد التحديات الأخرى في تطوير لوائح فعالة ورشيدة تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالمستخدمين العامين، ينبغي وضع نظام محايد مالياً "لإيرادات الميزانية"، لأن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرته على الكشف عن قيمة الترددات المستعملة.

وقد يؤدي إنشاء أكثر من هيئة تنظيمية واحدة على المستوى الوطني إلى مساوئ تتمثل في تجميد تطوير الرؤية الشاملة للاحتياجات المختلفة لكل مستعمل، كما قد يعمل بالفعل على تشجيع الاتجاه نحو حماية المصالح الشخصية.

# 5	الخلاصة

إن الصيغة البسيطة القائمة على الرسوم لن تكشف عن قيمة استعمال الطيف بسبب التقييم باختلاف أجزاء الطيف والخدمات المرتبطة به، حتى في الترددات المجاورة:

-	إن القيمة تتفاوت وفقاً للمنطقة الجغرافية.

-	إن مستوى الاتساق الدولي هو الذي يسهل انتشار الشبكات ضمن نطاق تردد معين أو يحول دونه، وهو الذي يحدد قيمته التجارية في وقت معين. وهناك نطاقات معينة غير متاحة لخدمات الاتصالات، ما يعني أن قيمتها ضئيلة أو معدومة.

-	لبعض النطاقات قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لخدمات الأرصاد الجوية أو بحوث الفضاء أو علم الفلك الراديوي؛ فالنطاقات "5,340" تناظر ظاهرة مادية ثابتة علماً بأن لوائح الراديو تحظر جميع أنواع البث ضمن هذه النطاقات، ما يعني أن هذه النطاقات لا تنطوي على قيمة بالنسبة لأي تطبيق آخر.

-	قد تعتمد القيمة على حجم وخصائص مجموعة قنوات الاستقبال. فعلى سبيل المثال، إن مجموعة أجهزة التلفزيون لا تسمح إلا باستقبال خدمات التلفزيون الرقمي للأرض (TNT) التي تبث في نطاق الموجات المترية (VHF III) أو الموجات الديسيمترية (UHF).

-	إن الخدمات التي تسمح بها لوائح الراديو لا تنطوي جميعها على فائدة متساوية بالنسبة للمجتمع وبالتالي لا يمكن تقييم النطاقات ذات الصلة بنفس الطريقة. والمقصود بتوزيعات الترددات السمعية والمرئية، مثلاً، هو الحفاظ على التنوع الثقافي والتعددية في وسائل الإعلام.

وعليه فإنه من الصعب أو حتى من المستحيل الخروج بصيغة بسيطة وعملية وشفافة تنطبق على جميع نطاقات التردد، وتوضح قيمة هذه النطاقات، وتسري على هيئات التخصيص، وتبقى في الوقت نفسه متوافقة مع رسوم الترخيص.

# 6	المراجع

التوصية ITU-R SM.1603، الملحق 1، لوائح الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتعريفات استعمال الطيف

التقرير ITU-R SM.2012 (الفصل 4)

- RIC-42 دليل حساب رسوم تراخيص الراديو (Canada.gc.ca)

Revue juridique de l'économie publique, Feb. 2012, No. 694, "Mode de calcul d'une redevance pour utilisation des fréquences radioélectriques"

الملحق 6: شرح الأساليب المستعملة في تحديد أسعار الطيف

# Annexes

Annex 1: OCDE Appendix DSTI.ICCP/TISP 12 (2000) Final: Auctions Theory

Annex 2: Auctions case studies

Annex 3: Example of allocations table: Bangladesh

Annex 4: Frequency Bands Value in case of refarming

Annex 5: Case studies of methods of calculating spectrum fees

Annex 6: Setting the price of spectrum

Annex 7: Developing a National Spectrum Handbook: Colombia case

Annex 8: Contributions list (2010-2014 study period)

http://www.acma.gov.au/Industry/Spectrum/Digital-Dividend-700MHz-and-25Gz-Auction/Reallocation/combinatorial-clock-auctions-reallocation-acma.

http://www.rieti.go.jp/enevents/.