UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

| Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones | Oficina de Radiocomunicaciones |
| --- | --- |

| Circular administrativa CA/08 | Circular administrativa CA/71 |
| --- | --- |
| Contacto: Fidélia Azodogbèhou Tel: +41 22 730 5439 Fax: +41 22 730 5484 Correo-e: devsg2@itu.int | 2 de noviembre de 1999 Contacto: Albert Nalbandian Tel: +41 22 730 5815 Fax: +41 22 730 5806 Correo-e: albert.nalbandian@itu.int |

Asunto:		Cuestionario sobre la gestión nacional del espectro radioeléctrico para obtener la información necesaria correspondiente a la Resolución 9 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-98, La Valetta)

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT, Miembros del Sector de Desarrollo y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

Muy señora mía/muy señor mío:

A petición del Sr. Nabil Kisrawi, Presidente de la Comisión de Estudio 2 del UIT-D, y del Sr. Robert Mayher, Presidente de la Comisión de Estudio 1 del UIT-R, le remitimos el Memorándum de Acción adjunto 1) para acción, un cuestionario dividido en dos partes sobre gestión nacional del espectro radioeléctrico (véanse apéndices 1 y 2); y 2) para información, un Informe resumido sobre la información contenida en las respuestas a cuestionarios similares previamente distribuidos sobre el mismo tema (véase el apéndice 3).

El cuestionario correspondiente se ha elaborado a fin de recopilar información, tanto de las administraciones como de la industria, relativa a 1) actividades nacionales en la gestión del espectro radioeléctrico y 2) los productos disponibles de la industria para la utilización del espectro. Se necesita urgentemente la información solicitada para elaborar un Informe conjunto entre los Sectores de Radiocomunicación y de Desarrollo de las Telecomunicaciones destinado a ayudar a las administraciones a considerar diversas alternativas para su utilización en la gestión nacional del espectro radioeléctrico.

Se invita a las administraciones a que rellenen las Partes I y II del cuestionario y a los Miembros del Sector a que rellenen únicamente la Parte I, si ha lugar. Le agredeceríamos que remitiese sus respuestas a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones antes del 31 de enero de 2000:

Secretaría de las Comisiones de Estudio del UIT-D

Fax: +41 22 730 5484

Correo-e: devsg2@itu.int

Si tiene alguna duda o desea aclaraciones relativas a este cuestionario diríjase a alguno de los copresidentes del Grupo Mixto sobre la Resolución 9 de la CMDT-98, el Sr. Jeacock o el Sr. Garg, cuyas direcciones respectivas aparecen en el anexo. La presente circular administrativa, incluido el cuestionario, está disponible en las direcciones Web del UIT-R (http://www.itu.int/itudoc/ itu-r/ac/ca/) y del UIT-D (http://www.itu.int/ITU-D-StGrps/circular/CircLet.html) en formato electrónico. Para facilitar el análisis oportuno de la información obtenida se solicita a todos los destinatarios del cuestionario que lo remitan, en la medida de lo posible, en formato electrónico.

Atentamente,

| Hamadoun I. Touré Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones | Robert W. Jones Director de la Oficina de Radiocomunicaciones |
| --- | --- |

Anexo: Cuestionario

Distribución:

–	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT;

–	Naciones Unidas y algunos organismos especializados de las Naciones Unidas;

–	Representantes de Región en el Grupo Mixto sobre la Resolución 9 de la CMDT-98;

–	Lista de distribución de la UIT;

–	Sector de Desarrollo:

–	Miembros del Sector de Desarrollo;

–	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio 1 y 2 del UIT-D;

–	Sector de Radiocomunicaciones:

–	Miembros del Sector de Radiocomunicaciones;

– 	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y de la Comisión Especial sobre asuntos reglamentarios y de procedimiento;

– 	Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones;

–	Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia;

–	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

anexo

Fecha: 11 de octubre de 1999

Memorándum de Acción

A:			Todos los Estados Miembros de la UIT y todos los Miembros de los Sectores de Radiocomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones

De:			Sr. Nabil Kisrawi, Presidente de la Comisión de Estudio 2 del UIT-D
Sr. Robert Mayher, Presidente de la Comisión de Estudio 1 del UIT-R

Interlocutor: 	Sr. Terry Jeacock, Presidente del Grupo Mixto sobre la Resolución 9 de la CMDT-98

Asunto:			Cuestionario sobre Gestión Nacional del Espectro Radioeléctrico en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 9 de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-98, La Valetta)

La Resolución 9 adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-98) solicita a los Directores del UIT-D y del UIT-R que elaboren un Informe sobre la utilización actual y prevista del espectro radioeléctrico. Esta Resolución también solicita a los Directores de los Sectores de Desarrollo de las Telecomunicaciones y de Radiocomunicaciones que estudien y pongan en práctica un medio efectivo para alentar y facilitar la participación activa de los países en desarrollo y de los países menos adelantados en lo relacionado con la preparación de este Informe.

En respuesta a esta Resolución, la Comisión de Estudio 1 del UIT-R aprobó la propuesta del UIT-D en el sentido de establecer un Grupo Mixto UIT-R/UIT-D denominado "Grupo Mixto sobre la Resolución 9" y definió un programa de trabajo destinado a elaborar el Informe requerido. Dicho programa de trabajo fue sometido a examen y adoptado por las Comisiones de Estudio 1 y 2 del UIT-D durante sus reuniones celebradas en Ginebra en septiembre de 1999.

Como se indica en el programa de trabajo propuesto para el Grupo Mixto sobre la Resolución 9, los objetivos son 1) recopilar la información seleccionada de todos los Estados Miembros y de todos los Miembros de los Sectores de Radiocomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones, mediante el envío de un cuestionario dividido en dos partes (véanse los apéndices al presente anexo) distribuido conjuntamente por ambos Sectores; 2) utilizar los conocimientos especializados en la gestión del espectro del Grupo Mixto sobre la Resolución 9 para analizar la información recopilada y 3) elaborar un Informe que será examinado por la Comisión de Estudio 1 del UIT-R y por las Comisiones de Estudio 1 y 2 del UIT-D. Para asegurar la finalización a tiempo de este trabajo, se insta a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores a que envíen el cuestionario adjunto debidamente rellenado antes del 31 de enero de 2000.

El primer examen de las respuestas recibidas a este cuestionario está previsto llevarlo a cabo, en principio, durante la reunión del Grupo Mixto sobre la Resolución 9 que se celebrará en Ginebra los días 6 y 7 de marzo de 2000.

El apéndice 1 (Cuestiones específicas sobre la gestión nacional del espectro relativas a la Resolución 9) presenta la parte del cuestionario que deben rellenar tanto los Estados Miembros como los Miembros de los Sectores. Se solicita a los Estados Miembros 1) que respondan a las cuestiones sobre atribuciones nacionales del espectro (indicando los parámetros técnicos de los sistemas que se están utilizando en las bandas de frecuencias concretas) y 2) que describan detalladamente los problemas específicos que se han encontrado en la gestión nacional del espectro.

Se solicita a los Miembros de los Sectores que indiquen los parámetros técnicos de los sistemas actualmente disponibles en las bandas de frecuencias determinadas. Para mayor facilidad a la hora de responder estas cuestiones, se incluye en el apéndice 1 un extracto del artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Cuadro de atribución de bandas de frecuencias entre 29,7 MHz y 960 MHz); sin embargo, este extracto está disponible en formato electrónico en la dirección Web del UIT-R y, en consecuencia, se insta a todos los destinatarios del cuestionario a que presenten la información solicitada también en formato electrónico.

El apéndice 2 (Cuestiones generales sobre gestión nacional del espectro) presenta la parte del cuestionario que deben completar únicamente los Estados Miembros. Este apéndice es una revisión del cuestionario general que fue distribuido previamente por el UIT-R (CA/401 de 20 de enero de 1993). Las respuestas a las cuestiones que figuran en el apéndice 2 se utilizarán para preparar el Informe solicitado por la Resolución 9 y para planificar el futuro programa de trabajo de la Comisión de Estudio 1 del UIT-R.

El apéndice 3 es un Informe resumido donde figuran los países que respondieron al cuestionario general remitido en su día por la Comisión de Estudio 1 del UIT-R relativo a la gestión nacional del espectro y que presenta algunos de los resultados de los análisis llevados a cabo teniendo en cuenta las respuestas. Se invita a los Estados Miembros y a los Miembros de los Sectores que remitan sus respuestas a este cuestionario de dos partes a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones antes del 31 de enero de 2000:

Secretaría de las Comisiones de Estudio del UIT-D
Fax:	+41 22 730 5484
Correo-e: devsg2@itu.int

Toda consulta relativa a este cuestionario debe dirigirse a cualquiera de los copresidentes del Grupo Mixto, el Sr. Jeacock o el Sr. Garg, cuyas direcciones aparecen a continuación:

Sr. P.K. GARG
Ministerio de Comunicaciones
Joint Wireless Advisor to the Government of India
Wireless Planning and Coordination Wing
317 Dak Bhavan
Parliament Street
Nueva Delhi 110001
India
Tel.:	+91 11 37 55440
Fax:	+91 11 37 16111
Correo-e: pkgarg@vsnl.com

Sr. Terence JEACOCK
Radiocommunications Agency
Wyndham House
189 Marsh Wall
Londres E14 9SX
Reino Unido
Tel.:	+44 207 21 10004
Fax:	+44 207 21 10021
Correo-e: terence.jeacock@ties.itu.int

Apéndice 1

CUESTIONARIO - PARTE I

(Dirigido a las administraciones y a los Miembros del Sector, si ha lugar)

Cuestiones específicas sobre gestión nacional del espectro radioeléctrico

# 1	Información sobre atribuciones nacionales del espectro radioeléctrico: 29,7-960 MHz

a)	Si ha publicado un Cuadro nacional de atribuciones del espectro radioeléctrico, se ruega que envíe una copia  de dicho Cuadro (en formato electrónico o de papel o en ambos formatos) junto con sus respuestas al cuestionario adjunto.

b)	Si no dispone de un Cuadro de atribuciones nacionales de frecuencias, puede utilizar el extracto modificado adjunto del artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones para comunicar la información general sobre la utilización que hace su Administración de esta gama de frecuencias dentro de sus fronteras nacionales.

Se invita a las administraciones y a la industria a que envíen la siguiente información utilizando el extracto modificado adjunto del Cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencias extraído del artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En la columna denominada "Atribuciones Nacionales" las administraciones deben indicar el nombre del servicio de radiocomunicaciones (utilizando la terminología UIT que figura en el artículo S1 del Reglamento de Radiocomunicaciones; por ejemplo FIJO, MÓVIL, investigación espacial, radioastronomía, ...) al que se ha atribuido la utilización de una banda de frecuencias determinada. En la columna denominada "Observaciones", 1) las administraciones deben comunicar las especificaciones técnicas adicionales, caso de haber, que se han establecido con carácter nacional en una banda determinada, tales como separación entre canales, limitaciones en la potencia de la señal radiada, etc., ..., y 2) la industria debe señalar los parámetros de explotación tales como separación entre canales, capacidades de la potencia de la señal radiada, etc., ..., de los productos disponibles para su funcionamiento en una banda de frecuencias concreta.

# 2	Identificación de un interlocutor para el intercambio de la correspondencia sobre este cuestionario (Partes I y II)

Se ruega que identifique un interlocutor en su Administración/Organización con el cual intercambiar la correspondencia relativa a este cuestionario (véase a continuación).

INTERLOCUTOR para la correspondencia RELATIVA 
A este cuestionario

1.	Sr./Sra. ……………………………….	…………………………………….........

Apellidos	Nombre

2	País ……………………………………………………………………………………..

3	Nombre de la Administración/Organización …………………………………………...

4	Cargo …………………………………………………………………………………...

5	Dirección ……………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………………………..
	…………………………………………………………………………………………..

6	Teléfono: ……………	Fax: ………………	Correo-e: ……….………..................

Envíe este cuestionario antes del 31 de enero de 2000 a:
	Secretaría de las Comisiones de Estudio del UIT-D
	Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
	Fax: +41 22 730 54 84
	Correo electrónico: devsg2@itu.int

Sección IV - Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (extraído del RR, versión 1998)

27,5-47 MHz

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 27,5-28 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA FIJO MÓVIL |  |  |  |  |
| 28-29,7 AFICIONADOS AFICIONADOS POR SATÉLITE |  |  |  |  |
| 29,7-30,005 FIJO MÓVIL |  |  |  |  |
| 30,005-30,01 OPERACIONES ESPACIALES (identificación de satélites) FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL |  |  |  |  |
| 30,01-37,5 FIJO MÓVIL |  |  |  |  |
| 37,5-38,25 FIJO MÓVIL Radioastronomía S5.149 |  |  |  |  |
| 38,25-39,986 FIJO MÓVIL |  |  |  |  |
| 39,986-40,02 FIJO MÓVIL Investigación espacial |  |  |  |  |
| 40,02-40,98 FIJO MÓVIL S5.150 |  |  |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 40,98-41,015 FIJO MÓVIL Investigación espacial S5.160 S5.161 |  |  |  |  |
| 41,015-44 FIJO MÓVIL S5.160 S5.161 |  |  |  |  |
| 44-47 FIJO MÓVIL S5.162 S5.162A |  |  |  |  |

47-75,2 MHz

| 47-68 RADIODIFUSIÓN | 47-50 FIJO MÓVIL | 47-50 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50-54 AFICIONADOS S5.166 S5.167 S5.168 S5.170 |  |  |  |
|  | 54-68 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil | 54-68 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN |  |  |
| S5.162A S5.163 S5.164 S5.165 S5.169 S5.171 | S5.172 |  |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 68-74,8 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 68-72 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.173 | 68-74,8 FIJO MÓVIL |  |  |
|  | 72-73 FIJO MÓVIL |  |  |  |
|  | 73-74,6 RADIOASTRONOMÍA S5.178 |  |  |  |
|  | 74,6-74,8 FIJO MÓVIL |  |  |  |
| S5.149 S5.174 S5.175 S5.177 S5.179 |  | S5.149 S5.176 S5.179 |  |  |
| 74,8-75,2 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.180 S5.181 |  |  |  |  |

75,2-137,175 MHz

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 75,2-87,5 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 75,2-75,4 FIJO MÓVIL S5.179 |  |  |  |
|  | 75,4-76 FIJO MÓVIL | 75,4-87 FIJO MÓVIL |  |  |
|  | 76-88 RADIODIFUSIÓN Fijo | S5.149 S5.182 S5.183 S5.188 |  |  |
| S5.175 S5.179 S5.184 S5.187 | Móvil | 87-100 FIJO |  |  |
| 87,5-100 RADIODIFUSIÓN | S5.185 | MÓVIL RADIODIFUSIÓN |  |  |
| S5.190 | 88-100 RADIODIFUSIÓN |  |  |  |
| 100-108 RADIODIFUSIÓN S5.192 S5.194 |  |  |  |  |
| 108-117,975 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.197 |  |  |  |  |
| 117,975-137 MÓVIL AERONÁUTICO (R) S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.201 S5.202 S5.203 S5.203A S5.203B |  |  |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 137-137,025 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208 |  |  |  |  |
| 137,025-137,175 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 Móvil salvo móvil aeronáutico (R) S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208 |  |  |  |  |

137,175-148 MHz

| 137,175-137,825 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico (R) S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 137,825-138 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) Fijo Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 Móvil salvo móvil aeronáutico (R) S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208 |  |  |  |  |
| 138-143,6 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) S5.210 S5.211 S5.212 S5.214 | 138-143,6 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial (espacio-Tierra) | 138-143,6 FIJO MÓVIL Investigación espacial (espacio-Tierra) S5.207 S5.213 |  |  |
| 143,6-143,65 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.211 S5.212 S5.214 | 143,6-143,65 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) | 143,6-143,65 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.207 S5.213 |  |  |
| 143,65-144 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) S5.210 S5.211 S5.212 S5.214 | 143,65-144 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN Investigación espacial (espacio-Tierra) | 143,65-144 FIJO MÓVIL Investigación espacial (espacio-Tierra) S5.207 S5.213 |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 144-146 AFICIONADOS S5.120 AFICIONADOS POR SATÉLITE S5.216 |  |  |  |  |
| 146-148 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) | 146-148 AFICIONADOS | 146-148 AFICIONADOS FIJO MÓVIL |  |  |
|  | S5.217 | S5.217 |  |  |
| 148-149,9 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.209 | 148-149,9 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.209 |  |  |  |
| S5.218 S5.219 S5.221 | 5.218 S5.219 S5.221 |  |  |  |
| 149,9-150,05 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.209 S5.224A RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE S5.224B 5.220 S5.222 S5.223 |  |  |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 150,05-153 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA S5.149 | 150,05-156,7625 FIJO MÓVIL |  |  |  |
| 153-154 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) Ayudas a la meteorología |  |  |  |  |
| 154-156,7625 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) |  |  |  |  |
| S5.225 S5.226 S5.227 | S5.225 S5.226 S5.227 |  |  |  |
| 156,7625-156,8375 MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada) S5.111 S5.226 |  |  |  |  |
| 156,8375-174 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 156,8375-174 FIJO MÓVIL |  |  |  |
| S5.226 S5.229 | S5.226 S5.230 S5.231 S5.232 |  |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 174-223 RADIODIFUSIÓN | 174-216 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.234 | 174-223 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  | 216-220 FIJO MÓVIL MARÍTIMO Radiolocalización S5.241 S5.242 |  |  |  |
| S5.235 S5.237 S5.243 |  | S5.233 S5.238 S5.240 S5.245 |  |  |

220-335,4 MHz

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 223-230 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil | AFICIONADOS FIJO MÓVIL Radiolocalización S5.241 | 223-230 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  | 225-235 FIJO MÓVIL | RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Radiolocalización |  |  |
| S5.243 S5.246 S5.247 |  | S5.250 |  |  |
| 230-235 FIJO MÓVIL |  | 230-235 FIJO MÓVIL RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |
| S5.247 S5.251 S5.252 |  | S5.250 |  |  |
| 235-267 FIJO MÓVIL S5.111 S5.199 S5.252 S5.254 S5.256 |  |  |  |  |
| 267-272 FIJO MÓVIL Operaciones espaciales (espacio-Tierra) S5.254 S5.257 |  |  |  |  |
| 272-273 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) FIJO MÓVIL S5.254 |  |  |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 273-312 FIJO MÓVIL S5.254 |  |  |  |  |
| 312-315 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra-espacio) S5.254 S5.255 |  |  |  |  |
| 315-322 FIJO MÓVIL S5.254 |  |  |  |  |
| 322-328,6 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA S5.149 |  |  |  |  |
| 328,6-335,4 RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.258 S5.259 |  |  |  |  |

335,4-410 MHz

| 335,4-387 FIJO MÓVIL S5.254 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 387-390 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.208A S5.254 S5.255 |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 390-399,9 FIJO MÓVIL S5.254 |  |  |  |  |
| 399,9-400,05 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.209 S5.224A RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE S5.222 S5.224B S5.260 S5.220 |  |  |  |  |
| 400,05-400,15 FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS POR SATÉLITE (400,1 MHz) S5.261 S5.262 |  |  |  |  |
| 400,15-401 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.208A S5.209 INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.263 Operaciones espaciales (espacio-Tierra) S5.262 S5.264 |  |  |  |  |
| 401-402 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
| 402-403 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 403-406 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico |  |  |  |  |
| 406-406,1 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.266 S5.267 |  |  |  |  |
| 406,1-410 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA S5.149 |  |  |  |  |

410-470 MHz

| 410-420 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-espacio) S5.268 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 420-430 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.269 S5.270 S5.271 |  |  |  |
| 430-440 AFICIONADOS RADIOLOCALIZACIÓN | 430-440 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |  |  |
| S5.138 S5.271 S5.272 S5.273 S5.274 S5.275 S5.276 S5.277 S5.280 S5.281 S5.282 S5.283 | S5.271 S5.276 S5.277 S5.278 S5.279 S5.281 S5.282 |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 440-450 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.269 S5.270 S5.271 S5.284 S5.285 S5.286 |  |  |  |  |
| 450-455 FIJO MÓVIL S5.209 S5.271 S5.286 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286D S5.286E |  |  |  |  |
| 455-456 FIJO MÓVIL | 455-456 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.286A S5.286B S5.286C | 455-456 FIJO MÓVIL |  |  |
| S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286E | S5.209 S5.271 | S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286E |  |  |
| 456-459 FIJO MÓVIL S5.271 S5.287 S5.288 |  |  |  |  |
| 459-460 FIJO MÓVIL | 459-460 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.286A S5.286B S5.286C | 459-460 FIJO MÓVIL |  |  |
| S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286E | S5.209 S5.271 | S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286E |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 460-470 FIJO MÓVIL Meteorología por satélite (espacio-Tierra) S5.287 S5.288 S5.289 S5.290 |  |  |  |  |
| 470-790 RADIODIFUSIÓN S5.149 S5.291A S5.294 S5.296 S5.300 S5.302 S5.304 S5.306 S5.311 S5.312 | 470-512 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.292 S5.293 | 470-585 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN S5.291 S5.298 |  |  |
|  | 512-608 RADIODIFUSIÓN S5.297 |  |  |  |
|  |  | 585-610 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN RADIONAVEGACIÓN S5.149 S5.305 S5.306 S5.307 |  |  |
|  | 608-614 RADIOASTRONOMÍA Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) |  |  |  |
|  |  | 610-890 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN |  |  |
|  | 614-806 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil S5.293 S5.309 S5.311 |  |  |  |

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 790-862 FIJO RADIODIFUSIÓN | 806-890 FIJO MÓVIL |  |  |  |
| S5.312 S5.314 S5.315 S5.316 S5.319 S5.321 | RADIODIFUSIÓN |  |  |  |
| 862-890 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN |  |  |  |  |
| S5.322 S5.319 S5.323 | S5.317 S5.318 | S5.149 S5.305 S5.306 S5.307 S5.311 S5.320 |  |  |

890-1 350 MHz

| Leer únicamente |  |  | Rellenar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribución a los servicios |  |  |  |  |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 | Atribución nacional | Observaciones |
| 890-942 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN S5.322 Radiolocalización | 890-902 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.318 S5.325 | 890-942 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN Radiolocalización |  |  |
|  | 902-928 FIJO Aficionados Móvil salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.150 S5.325 S5.326 |  |  |  |
| S5.323 | 928-942 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Radiolocalización S5.325 | S5.327 |  |  |
| 942-960 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIODIFUSIÓN S5.322 S5.323 | 942-960 FIJO MÓVIL | 942-960 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN S5.323 |  |  |

S5.160	Atribución adicional:  en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi, Namibia, Rep. Dem. del Congo, Rwanda y Swazilandia, la banda 41-44 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.     (CMR-97)

S5.161	Atribución adicional:  en la República Islámica del Irán y en Japón, la banda 41-44 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

S5.162	Atribución adicional:  en Australia y Nueva Zelandia la banda 44-47 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

S5.162A	Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, China, Vaticano, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido, Federación de Rusia, Suecia, Suiza y Turquía, la banda 46-68 MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título secundario. Dicha utilización se limita a las operaciones de radares de perfil del viento, de conformidad con la Resolución 217 (CMR-97).     (CMR-97)

S5.163	Atribución adicional:  en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia, Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las bandas 47-48,5 MHz y 56,5-58 MHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre.

S5.164	Atribución adicional:  en Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Côte d'Ivoire, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, Siria, Reino Unido, Senegal, Eslovenia, Suecia, Suiza, Swazilandia, Togo, Túnez, Turquía y Yugoslavia, la banda 47-68 MHz, en Rumania la banda 47-58 MHz, y en la República Checa, la banda 66-68 MHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre de los países mencionados para cada una de las bandas que figuran en la presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o en proyecto de países distintos de los mencionados en esta nota para cada una de estas bandas, ni reclamar protección frente a ellas.     (CMR-97)

S5.165	Atribución adicional:  en Angola, Camerún, Congo, Madagascar, Mozambique, Somalia, Sudán, Tanzanía y Chad, la banda 47-68 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

S5.166	Atribución sustitutiva:  en Nueva Zelandia, la banda 50-51 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión; la banda 53-54 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

S5.167	Atribución sustitutiva:  en Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Malasia, Pakistán, Singapur y Tailandia, la banda 50-54 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión.

S5.168	Atribución adicional:  en Australia, China y República Popular Democrática de Corea, la banda 50-54 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

S5.169	Atribución sustitutiva:  en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi, Namibia, Rep. Dem. del Congo, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, la banda 50-54 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de aficionados.

S5.170	Atribución adicional:  en Nueva Zelandia, la banda 51-53 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

S5.171	Atribución adicional:  en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi, Malí, Namibia, Rep. Dem. del Congo, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia y Zimbabwe, la banda 54-68 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

S5.172	Categoría de servicio diferente:  en los Departamentos franceses de Ultramar de la Región 2, en Guyana, Jamaica y México, la atribución de la banda 54-68 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número S5.33).

S5.173	Categoría de servicio diferente:  en los Departamentos franceses de Ultramar de la Región 2, en Guyana, Jamaica y México, la atribución de la banda 68-72 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número S5.33).

S5.174	Atribución sustitutiva:  en Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia, la banda 68-73 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones de las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).     (CMR-97)

S5.175	Atribución sustitutiva:  en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia, Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania, las bandas 68-73 MHz y 76-87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas en otros países, y el servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a acuerdos entre los países vecinos interesados.

S5.176	Atribución adicional:  en Australia, China, República de Corea, Filipinas, República Popular Democrática de Corea y Samoa Occidental la banda 68-74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

S5.177	Atribución adicional:  en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Estonia, Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 73-74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.     (CMR-97)

S5.178	Atribución adicional:  en Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras y Nicaragua, la banda 73-74,6 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil.

S5.179	Atribución adicional:  en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, China, Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las bandas 74,6-74,8 MHz y 75,2-75,4 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, únicamente para transmisores instalados en tierra.

S5.180	La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. Las administraciones deberán abstenerse de asignar frecuencias próximas a los límites de la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su posición geográfica, puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas aeronáuticas o imponerles otras limitaciones.

Debe hacerse todo lo posible para seguir mejorando las características de los receptores a bordo de aeronaves y limitar la potencia de las estaciones que transmitan en frecuencias próximas a los límites de 74,8 MHz y 75,2 MHz.

S5.181	Atribución adicional:  en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Siria, Reino Unido, Suecia y Suiza, la banda 74,8-75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.     (CMR-97)

S5.182	Atribución adicional:  en Samoa Occidental, la banda 75,4-87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

S5.183	Atribución adicional:  en China, República de Corea, Japón, Filipinas y República Popular Democrática de Corea, la banda 76-87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

S5.184	Atribución adicional:  en Bulgaria y Rumania, la banda 76-87,5 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones contenidas en las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).     (CMR-97)

S5.185	Categoría de servicio diferente:  en Estados Unidos, en los Departamentos franceses de Ultramar de la Región 2, en Guyana, Jamaica, México y Paraguay, la atribución de la banda 76-88 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número S5.33).

S5.186	(SUP - CMR-97)

S5.187	Atribución sustitutiva:  en Albania, la banda 81-87,5 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones contenidas en las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).

S5.188	Atribución adicional:  en Australia, la banda 85-87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La introducción del servicio de radiodifusión en Australia está sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones interesadas.

S5.189	No utilizado.

S5.190	Atribución adicional:  en Mónaco, la banda 87,5-88 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.     (CMR-97)

S5.191	No utilizado.

S5.192	Atribución adicional:  en China y República de Corea, la banda 100-108 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.     (CMR-97)

S5.193	No utilizado.

S5.194	Atribución adicional:  en Azerbaiyán, Líbano, Siria, Kirguistán, Somalia y Turkmenistán, la banda 104-108 MHz está también atribuida, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título secundario.     (CMR-97)

S5.195  y  S5.196	No utilizados.

S5.197	Atribución adicional:  en Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, Egipto, Francia, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Pakistán, Siria y Suecia, la banda 108-111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.     (CMR-97)

S5.198	Atribución adicional:  la banda 117,975-136 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.     (CMR-97)

S5.199	Las bandas 121,45-121,55 MHz y 242,95-243,05 MHz están también atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo de satélites de emisiones de radiobalizas de localización de siniestros que transmiten en 121,5 MHz y 243 MHz (véase el apéndice S13).

S5.200	En la banda 117,975-136 MHz, la frecuencia de 121,5 MHz es la frecuencia aeronáutica de emergencia y, de necesitarse, la frecuencia de 123,1 MHz es la frecuencia aeronáutica auxiliar de la de 121,5 MHz. Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán comunicar en estas frecuencias, en las condiciones que se fijan en el artículo S31 y en el apéndice S13, para fines de socorro y seguridad, con las estaciones del servicio móvil aeronáutico.

S5.201	Atribución adicional:  en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Estonia, Georgia, Hungría, República Islámica del Irán, Iraq, Japón, Kazakstán, Letonia, Moldova, Mongolia, Mozambique, Uzbekistán, Papua Nueva Guinea, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania la banda 132-136 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R).     (CMR-97)

S5.202	Atribución adicional:  en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, República Islámica del Irán, Jordania, Kazakstán, Letonia, Moldova, Omán, Uzbekistán, Polonia, Siria, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda 136-137 MHz está atribuida también a título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R).     (CMR-97)

S5.203	En la banda 136-137 MHz los satélites meteorológicos operacionales existentes pueden seguir funcionando, con arreglo a las condiciones definidas en el número S4.4, en relación con los servicios móviles aeronáuticos, hasta el 1 de enero de 2002. Las administraciones no autorizarán ninguna nueva asignación de frecuencia en esta banda a estaciones del servicio de meteorología por satélite.     (CMR-97)

S5.203A	Atribución adicional:  en Israel, Mauritania, Qatar y Zimbabwe, la banda 136-137 MHz también está atribuida a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título secundario, hasta el 1 de enero de 2005. (CMR-97)

S5.203B	Atribución adicional:  en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán y Siria, la banda 136-137 MHz también está atribuida a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, a título secundario, hasta el 1 de enero de 2005.     (CMR-97)

S5.204	Categoría de servicio diferente:  en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, China, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Irak, Malasia, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 137-138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R) es a título primario (véase el número S5.33).

S5.205	Categoría de servicio diferente:  en Israel y Jordania, la atribución de la banda 137-138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico es a título primario (véase el número S5.33).

S5.206	Categoría de servicio diferente:  en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Egipto, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Kazakstán, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Siria, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 137-138 MHz al servicio móvil aeronáutico (OR) es a título primario (véase el número S5.33).

S5.207	Atribución adicional:  en Australia, la banda 137-144 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión hasta que sea posible acomodar dicho servicio en las atribuciones regionales a la radiodifusión.

S5.208	La utilización de la banda 137-138 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A.     (CMR-97)

S5.208A	Al efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite en las bandas 137-138 MHz, 387-390 MHz y 400,15-401 MHz, las administraciones adoptarán todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomía en las bandas 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz y 608-614 MHz de la interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas. Los niveles umbral de interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomía, se muestran, en el cuadro 1 de la Recomendación UIT-R RA.769-1.     (CMR-97)

S5.209	La utilización de las bandas 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05  MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio móvil por satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.     (CMR-97)

S5.210	Atribución adicional:  en Austria, Francia, Italia, Liechtenstein, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido y Suiza, las bandas 138-143,6 MHz y 143,65-144 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra).     (CMR-97)

S5.211	Atribución adicional:  en Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, Kenya, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Malta, Noruega, Países Bajos, Qatar, Reino Unido, Eslovenia, Somalia, Suecia, Suiza, Tanzanía, Túnez, Turquía y Yugoslavia, la banda 138-144 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios móvil marítimo y móvil terrestre.

S5.212	Atribución sustitutiva:  en Angola, Botswana, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Congo, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania, Lesotho, Liberia, Libia, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Omán, Rep. Dem. del Congo, Rwanda, Sierra Leona, República Sudafricana, Swazilandia, Chad, Togo, Zambia y Zimbabwe, la banda 138-144 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

S5.213	Atribución adicional:  en China, la banda 138-144 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización.

S5.214	Atribución adicional:  en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eritrea, Etiopía, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia, Malta, Eslovenia, Somalia, Sudán, Tanzanía y Yugoslavia, la banda 138-144 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

S5.215	No utilizado.

S5.216	Atribución adicional:  en China, la banda 144-146 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico (OR).

S5.217	Atribución sustitutiva:  en Afganistán, Bangladesh, Cuba, Guyana e India, la banda 146-148 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

S5.218	Atribución adicional:  la banda 148-149,9 MHz está también atribuida al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a título primario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. La anchura de banda de toda emisión no deberá ser superior a  25 kHz.

S5.219	La utilización de la banda 148-149,9 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A. El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en la banda 148-149,9 MHz.

S5.220	La utilización de las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A. El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz.     (CMR-97)

S5.221	Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda 148-149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijos o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a ellas: Albania, Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, China, Chipre, Congo, República de Corea, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, España, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, India, República Islámica del Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazakstán, Kenya, Kuwait, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Uganda, Uzbekistán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Kirguistán, Eslovaquia, Rumania, Reino Unido, Federación de Rusia, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Sri Lanka, República Sudafricana, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe.     (CMR-97)

S5.222	Las emisiones del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz pueden además ser utilizadas por las estaciones terrenas receptoras del servicio de investigación espacial.

S5.223	Reconociendo que la utilización de la banda 149,9-150,05 MHz por los servicios fijo y móvil puede causar interferencia perjudicial al servicio de radionavegación por satélite, se insta a las administraciones a no autorizar estos usos en aplicación del número S4.4.

S5.224	(SUP - CMR-97)

S5.224A	La utilización de las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) está limitada al servicio móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) hasta el 1 de enero de 2015. (CMR-97)

S5.224B	La atribución de las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz al servicio de radionavegación por satélite será efectiva hasta el 1 de enero de 2015.     (CMR-97)

S5.225	Atribución adicional: en Australia y en India, la banda 150,05-153 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

S5.226	La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas. Las condiciones de utilización de esta frecuencia se especifican en el artículo S31 y en el apéndice S13.

En las bandas 156-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz y 161,475-162,05 MHz, las administraciones darán prioridad al servicio móvil marítimo únicamente en aquellas frecuencias de estas bandas que se hayan asignado a las estaciones de dicho servicio (véanse los artículos S31 y S52 y el apéndice S13).

Se procurará evitar la utilización de frecuencias comprendidas en estas bandas por los otros servicios a los que asimismo estén atribuidas, en aquellas zonas en que su empleo pueda causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo en ondas métricas.

Sin embargo, la frecuencia de 156,8 MHz y las bandas de frecuencias en las cuales está autorizado el servicio móvil marítimo pueden utilizarse para las radiocomunicaciones en vías interiores de navegación, a reserva de acuerdos entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, a los que la banda está atribuida, pudieran resultar afectados, teniendo en cuenta la utilización corriente de las frecuencias y los acuerdos existentes.

S5.227	La frecuencia de 156,525 MHz se utilizará exclusivamente para la llamada selectiva digital con fines de socorro, seguridad y llamada en el servicio móvil marítimo en ondas métricas). Las condiciones de utilización de esta frecuencia se hallan fijadas en los artículos S31 y S52 y en los apéndices S13 y S18.

S5.228	No utilizado.

S5.229	Atribución sustitutiva:  en Marruecos, la banda 162-174 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. Esta utilización estará sujeta al acuerdo con las administraciones cuyos servicios explotados o que se explotarán de conformidad con el presente Cuadro puedan resultar afectados. Las estaciones existentes el 1 de enero de 1981 con sus características técnicas en esa fecha no serán afectadas por este acuerdo.

S5.230	Atribución adicional:  en China, la banda 163-167 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.231	Atribución adicional:  en Afganistán, China y Pakistán, la banda 167-174 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de esta banda por el servicio de radiodifusión estará sujeta al acuerdo con los países vecinos de la Región 3 cuyos servicios puedan ser afectados.

S5.232	Atribución adicional:  en Japón, la banda 170-174 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

S5.233	Atribución adicional:  en China, la banda 174-184 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios de investigación espacial (espacio-Tierra) y de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Estos servicios no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas ni reclamarán protección frente a ellas.

S5.234	Categoría de servicio diferente:  en México, la atribución de la banda 174-216 MHz a los servicios fijo y móvil se hace a título primario (véase el número S5.33).

S5.235	Atribución adicional:  en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas de los países no mencionados en la presente nota, ni solicitar protección frente a dichas estaciones.

S5.236	No utilizado.

S5.237	Atribución adicional:  en el Congo, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Libia, Malawi, Malí, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Tanzanía y Zimbabwe, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil.     (CMR-97)

S5.238	Atribución adicional:  en Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas la banda 200-216 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

S5.239	No utilizado.

S5.240	Atribución adicional:  en China e India la banda 216-223 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica y, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

S5.241	En la Región 2, no podrán autorizarse nuevas estaciones del servicio de radiolocalización en la banda 216-225 MHz. Las estaciones autorizadas antes del 1 de enero de 1990 podrán continuar funcionando a título secundario.

S5.242	Atribución adicional:  en Canadá, la banda 216-220 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre.

S5.243	Atribución adicional:  en Somalia, la banda 216-225 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, a reserva de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas en otros países.

S5.244	(SUP - CMR-97)

S5.245	Atribución adicional: en Japón, la banda 222-223 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica y, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

S5.246	Atribución sustitutiva: en España, Francia, Israel y Mónaco, la banda 223-230 MHz está atribuida a título primario a los servicios móvil terrestre y de radiodifusión (véase el número S5.33) teniendo en cuenta que al preparar los planes de frecuencias, el servicio de radiodifusión tendrá prioridad en la elección de frecuencias; también está atribuida a título secundario a los servicios fijo y móvil, salvo móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas en Marruecos y Argelia, ni solicitar protección frente a dichas estaciones.

S5.247	Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán, Qatar y Siria la banda 223-235 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

S5.248  y  S5.249	No utilizados.

S5.250	Atribución adicional:  en China, la banda 225-235 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía.

S5.251	Atribución adicional:  en Nigeria, la banda 230-235 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.252	Atribución sustitutiva:  en Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y Zimbawe, las bandas 230-238 MHz y 246-254 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.253	No utilizado.

S5.254	Las bandas 235-322 MHz y 335,4-399,9 MHz pueden utilizarse por el servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21, y a condición de que las estaciones de este servicio no produzcan interferencia perjudicial a las de otros servicios explotados o que se explotarán de conformidad con el presente Cuadro.

S5.255	Las bandas 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz (espacio-Tierra) del servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas por los sistemas de satélites no geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A.

S5.256	La frecuencia de 243 MHz se utilizará en esta banda por las estaciones de embarcación o dispositivos de salvamento, así como por los equipos destinados a operaciones de salvamento (véase el apéndice S13).

S5.257	La banda 267-272 MHz puede ser utilizada por cada administración, a título primario, en su propio país, para telemedida espacial, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.258	La utilización de la banda 328,6-335,4 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está limitada a los sistemas de aterrizaje con instrumentos (radioalineación de descenso).

S5.259	Atribución adicional:  en Alemania, Austria, Chipre, la República de Corea, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Siria, y Suecia la banda 328,6-335,4 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.     (CMR-97)

S5.260	Reconociendo que la utilización de la banda 399,9-400,05 MHz por los servicios fijo y móvil puede causar interferencia perjudicial al servicio de radionavegación por satélite, se insta a las administraciones a no autorizar estos usos en aplicación del número S4.4.

S5.261	Las emisiones deben restringirse a una banda de  25 kHz respecto de la frecuencia patrón 400,1 MHz.

S5.262	Atribución adicional:  en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Estonia, Georgia, Hungría, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, Kuwait, Liberia, Malasia, Moldova, Nigeria, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Kirguistán, Eslovaquia, Rumania, Federación de Rusia, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Yugoslavia, la banda 400,05-401 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

S5.263	La banda 400,15-401 MHz está también atribuida al servicio de investigación espacial en sentido espacio-espacio para las comunicaciones con vehículos espaciales tripulados. En esta aplicación el servicio de investigación espacial no se considerará un servicio de seguridad.

S5.264	La utilización de la banda 400,15-401 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A. El límite de densidad de flujo de potencia indicado en el anexo 1 del apéndice S5 se aplicará hasta su revisión por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

S5.265	No utilizado.

S5.266	El uso de la banda 406-406,1 MHz por el servicio móvil por satélite está limitado a las estaciones de radiobalizas de localización de siniestros por satélite de poca potencia (véanse también el artículo S31 y el apéndice S13).

S5.267	Se prohíbe cualquier emisión que pueda causar interferencia perjudicial a las utilizaciones autorizadas de la banda 406-406,1 MHz.

S5.268	La utilización de la banda 410-420 MHz por el servicio de investigación espacial está limitada a las comunicaciones en un radio de 5 km a partir de un vehículo espacial tripulado en órbita. La densidad de flujo de potencia sobre la superficie de la Tierra producida por emisiones de actividades fuera del vehículo espacial no excederán de –153 dB(W/m2) para 0°    5°, -153 + 0,077 ( – 5) dB(W/m2) para 5°    70° y –148 dB(W/m2) para 70°    90o, siendo  el ángulo de incidencia de la onda de radiofrecuencia y 4 kHz la anchura de banda de referencia. El número S4.10 no se aplica a las actividades fuera del vehículo espacial. En esta banda de frecuencias el servicio de investigación espacial (espacio-espacio) no reclamará protección contra estaciones de los servicios fijo y móvil, ni limitará su utilización ni su desarrollo.     (CMR-97)

S5.269	Categoría de servicio diferente:  en Australia, Estados Unidos, India, Japón y Reino Unido, la atribución de las bandas 420-430 MHz y 440-450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número S5.33).

S5.270	Atribución adicional:  en Australia, Estados Unidos, Jamaica y Filipinas, las bandas 420-430 MHz y 440-450 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de aficionados.

S5.271	Atribución adicional:  en Azerbaiyán, Belarús, China, Estonia, India, Letonia, Lituania, Kirguistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 420-460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica (radioaltímetros).     (CMR-97)

S5.272	Categoría de servicio diferente:  en Francia, la atribución de la banda 430-434 MHz al servicio de aficionados es a título secundario (véase el número S5.32).

S5.273	Categoría de servicio diferente:  en Dinamarca, Libia y Noruega, la atribución de las bandas 430-432 MHz y 438-440 MHz al servicio de radiolocalización es a título secundario (véase el número S5.32).

S5.274	Atribución sustitutiva:  en Dinamarca, Noruega y Suecia, las bandas 430-432 MHz y 438-440 MHz están atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

S5.275	Atribución adicional:  en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Estonia, Finlandia, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Eslovenia y Yugoslavia, las bandas 430-432 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.     (CMR-97)

S5.276	Atribución adicional:  en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Grecia, Guinea, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Liechtenstein, Malasia, Malta, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, República Popular Democrática de Corea, Singapur, Somalia, Suiza, Tanzanía, Tailandia, Togo, Turquía y Yemen, la banda 430-440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo y las bandas 430-435 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.     (CMR-97)

S5.277	Atribución adicional:  en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Camerún, Congo, Djibouti, Gabón, Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, Malí, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Pakistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Federación de Rusia, Rwanda, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, la banda 430-440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.     (CMR-97)

S5.278	Categoría de servicio diferente:  en Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guyana, Honduras, Panamá y Venezuela, la atribución de la banda 430-440 MHz al servicio de aficionados es a título primario (véase el número S5.33).

S5.279	Atribución adicional:  en México las bandas 430-435 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.280	En Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Portugal, Eslovenia, Suiza y Yugoslavia, la banda 433,05-434,79 MHz (frecuencia central 433,92 MHz) está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación de estos países que funcionan en esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del número S15.13.

S5.281	Atribución adicional:  en los Departamentos franceses de Ultramar de la Región 2, y en India, la banda 433,75-434,25 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). En Francia y en Brasil esta banda se encuentra atribuida, a título secundario, al mismo servicio.

S5.282	El servicio de aficionados por satélite podrá explotarse en las bandas 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (en las Regiones 2 y 3 solamente), y 5 650-5 670 MHz, siempre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios explotados de conformidad con el Cuadro (véase el número S5.43). Las administraciones que autoricen tal utilización se asegurarán de que toda interferencia perjudicial causada por emisiones de una estación del servicio de aficionados por satélite sea inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el número S25.11. La utilización de las bandas 1 260-1 270 MHz y 5 650-5 670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se limitará al sentido Tierra-espacio.

S5.283	Atribución adicional:  en Austria, la banda 438-440 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

S5.284	Atribución adicional:  en Canadá, la banda 440-450 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados.

S5.285	Categoría de servicio diferente:  en Canadá, la atribución de la banda 440-450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número S5.33).

S5.286	La banda 449,75-450,25 MHz puede utilizarse por el servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.286A	La utilización de las bandas 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número S9.11A.     (CMR-97)

S5.286B	La utilización de las bandas 454-455 MHz en los países enumerados en el número S5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Región 2, y 454-456 MHz y 459-460 MHz en los países enumerados en el número S5.286E, por las estaciones del servicio móvil por satélite no causará interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil ni permitirá reclamar protección con respecto a dichas estaciones que funcionan de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.     (CMR-97)

S5.286C	La utilización de las bandas 454-455 MHz en los países enumerados en el número S5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Región 2, y 454-456 MHz y 459-460 MHz en los países enumerados en el número S5.286E, por las estaciones del servicio móvil por satélite no restringirá el desarrollo y utilización de los servicios fijo y móvil que funcionan de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.     (CMR-97)

S5.286D	Atribución adicional:  en Canadá, Estados Unidos, México y Panamá, la banda 454-455 MHz está también atribuida al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) a título primario.     (CMR-97)

S5.286E	Atribución adicional:  en Cabo Verde, Indonesia, Nepal, Nigeria y Papua Nueva Guinea, las bandas 454-456 MHz y 459-460 MHz están también atribuidas al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) a título primario.     (CMR-97)

S5.287	En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz 467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo. Cuando sea necesario, pueden introducirse para las comunicaciones a bordo los equipos diseñados para una separación de canales de 12,5 kHz que empleen también las frecuencias adicionales de 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz y 467,5625 MHz. Su empleo en aguas territoriales puede estar sometido a reglamentación nacional de la administración interesada. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174. (Véase la Resolución 341 (CMR-97).)     (CMR-97)

S5.288	En las aguas territoriales de Estados Unidos y Filipinas, las estaciones de comunicaciones a bordo utilizarán de preferencia las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz y 457,600 MHz. Estas frecuencias están asociadas por pares respectivamente con las frecuencias de 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz y 467,825 MHz. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174.

S5.289	Las bandas 460-470 MHz y 1 690-1 710 MHz pueden también ser utilizadas para las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite distintas de las del servicio de meteorología por satélite, para las transmisiones espacio-Tierra, a reserva de no causar interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan de conformidad con el Cuadro.

S5.290	Categoría de servicio diferente:  en Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China, Japón, Kazakstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 460-470 MHz al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a título primario (véase el número S5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.     (CMR-97)

S5.291	Atribución adicional:  en China, la banda 470-485 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios de investigación espacial (espacio-Tierra) y de operaciones espaciales (espacio-Tierra) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 y de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas.

S5.291A	Atribución adicional:  en Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Liechtenstein, Noruega, Países Bajos, República Checa y Suiza, la banda 470-494 MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título secundario. Dicha utilización se limita a las operaciones de radares de perfil del viento, de conformidad con la Resolución 217 (CMR-97).     (CMR-97)

S5.292	Categoría de servicio diferente:  en México y Venezuela la atribución de la banda 470-512 MHz a los servicios fijo y móvil y en Argentina y Uruguay al servicio móvil es a título primario (véase el número S5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.293	Categoría de servicio diferente:  en Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Jamaica, México y Panamá, la atribución de las bandas 470-512 MHz y 614-806 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número S5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.294	Atribución adicional:  en Burundi, Camerún, Congo, Etiopía, Israel, Kenya, Líbano, Libia, Malawi, Siria, Senegal, Sudán y Yemen, la banda 470-582 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.

S5.295	No utilizado.

S5.296	Atribución adicional:  en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Siria, Reino Unido, Suecia, Suiza, Swazilandia y Túnez, la banda 470-790 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre para aplicaciones auxiliares de radiodifusión. Las estaciones del servicio móvil terrestre de los países enumerados en la presente nota no causarán interferencia perjudicial a las estaciones existentes o previstas que operen con arreglo al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en países distintos de los indicados en la presente nota.     (CMR-97)

S5.297	Atribución adicional:  en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México y Venezuela, la banda 512-608 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.298	Atribución adicional:  en India, la banda 549,75-550,25 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra).

S5.299	No utilizado.

S5.300	Atribución adicional:  en Israel, Libia, Siria y Sudán, la banda 582-790 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

S5.301	No utilizado.

S5.302	Atribución adicional:  en el Reino Unido, la banda 590-598 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica. Todas las nuevas asignaciones a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, incluidas las transferidas desde bandas adyacentes, estarán sujetas a coordinación con las Administraciones de los siguientes países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Marruecos, Noruega y Países Bajos.

S5.303	No utilizado.

S5.304	Atribución adicional:  en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse los números S5.10 a S5.13), la banda 606-614 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

S5.305	Atribución adicional:  en China, la banda 606-614 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

S5.306	Atribución adicional:  en la Región 1, salvo en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse los números S5.10 a S5.13), y en la Región 3, la banda 608-614 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía.

S5.307	Atribución adicional:  en India la banda 608-614 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

S5.308	No utilizado.

S5.309	Categoría de servicio diferente:  en Costa Rica, El Salvador y Honduras, la atribución de la banda 614-806 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el número S5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

S5.310	(SUP - CMR-97)

S5.311	En la banda de frecuencias 620-790 MHz pueden asignarse frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones 33 (Rev.CMR-97) y 507). Estas estaciones no podrán producir una densidad de flujo de potencia superior a –129 dB(W/m2) para ángulos de llegada inferiores a 20° (véase la Recomendación 705) en el territorio de otros países sin el consentimiento de las administraciones de estos países.

S5.312	Atribución adicional:  en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 645-862 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.     (CMR-97)

S5.313	(SUP - CMR-97)

S5.314	Atribución adicional:  en Austria, Italia, Uzbekistán, el Reino Unido y Swazilandia, la banda 790-862 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre.     (CMR-97)

S5.315	Atribución sustitutiva:  en Grecia, Italia, Marruecos y Túnez, la banda 790-838 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

S5.316	Atribución adicional:  en Alemania, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camerún, Côte d'Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Israel, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Siria, Suecia, Suiza y Yugoslavia, la banda 790-830 MHz, y en estos mismos países y en España, Francia, Gabón y Malta, la banda 830-862 MHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil de los países mencionados para cada una de las bandas que figuran en la presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro en países distintos de los mencionados para cada una de estas bandas en esta nota, ni reclamar protección frente a ellas.     (CMR-97)

S5.317	Atribución adicional:  en la Región 2 (excepto Brasil y Estados Unidos), la banda 806-890 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Este servicio está destinado para su utilización dentro de las fronteras nacionales.

S5.318	Atribución adicional:  en Canadá, Estados Unidos y México, las bandas 849-851 MHz y 894-896 MHz están además atribuidas al servicio móvil aeronáutico a título primario para la correspondencia pública con aeronaves. La utilización de la banda 849-851 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones aeronáuticas y la utilización de la banda 894-896 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de aeronave.

S5.319	Atribución adicional:  en Belarús, Federación de Rusia y Ucrania, las bandas 806-840 MHz (Tierra-espacio) y 856-890 MHz (espacio-Tierra) están también atribuidas al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico (R) por satélite. La utilización de estas bandas por este servicio no causará interferencia perjudicial a los servicios de otros países que funcionen conforme al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias ni implica la exigencia de protección frente a ellos, y está sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones interesadas.

S5.320	Atribución adicional:  en la Región 3, las bandas 806-890 MHz y 942-960 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. La explotación de este servicio está limitada al interior de las fronteras nacionales. En la búsqueda de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios explotados de conformidad con el presente Cuadro para asegurar que no se causa interferencia perjudicial a los mismos.

S5.321	Atribución sustitutiva:  en Italia, la banda 838-854 MHz, está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión a partir del 1 de enero de 1995.

S5.322	En la Región 1, en la banda 862-960 MHz, las estaciones del servicio de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse los números S5.10 a S5.13), con exclusión de Argelia, Egipto, España, Libia, Marruecos, Nigeria,  República Sudafricana, Tanzanía y Zimbabwe, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.     (CMR-97)

S5.323	Atribución adicional:  en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Hungría, Kazakstán, Letonia, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 862-960 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica. Esta utilización está sujeta al acuerdo obtenido en virtud del número S9.21 con las administraciones pertinentes y está limitada a las radiobalizas en tierra que se encuentren en servicio el 27 de octubre de 1997, hasta el final de su vida útil.     (CMR-97)

Apéndice 2

CUESTIONARIO - PARTE II

(Dirigido únicamente a las administraciones)

Cuestiones generales sobre gestión nacional del espectro

Describa brevemente los problemas que tiene actualmente su Administración 
en la gestión nacional del espectro
(por ejemplo, zonas sujetas a la gestión nacional del espectro)

País

Interlocutor

Las siguientes cuestiones generales sobre la gestión nacional del espectro se basan parcialmente en los requisitos funcionales de la gestión del espectro descritos en el Manual "Gestión nacional del espectro". Si necesita más espacio para responder a las cuestiones utilice hojas de papel adicionales.

1.	¿Cuenta con una ley nacional que controle la gestión del espectro?	SÍ__ NO__

-   Indique la fecha más reciente en que esta ley fue cambiada o modificada	_________

-   ¿Está previsto modificar esta ley?	SÍ__ NO__

¿Ha habido problemas en su aplicación? De ser así, ¿necesita 
ayuda de la UIT para resolverlos?

2.	¿Ha publicado reglamentos y procedimientos para la gestión nacional del
espectro (por ejemplo, servicios radioeléctricos, requisitos para obtención
de licencias, etc. ...)?	SÍ__ NO__

¿Se ha encontrado con problemas al respecto? De ser así, ¿necesita 
ayuda de la UIT para resolverlos?

3.	¿Existe un cuadro de atribución nacional del espectro radioeléctrico?	SÍ__ NO__

¿Se han presentado problemas con el cuadro? De ser así, ¿necesita ayuda de
la UIT para resolverlos?

4.	¿Hay establecidas especificaciones técnicas para la utilización nacional 
del espectro?	SÍ__NO__

¿Se han presentado problemas? En caso afirmativo ¿necesita ayuda de la UIT para resolverlos?

5.	¿Debe realizar una redistribución del espectro*?	SÍ__NO__

*  El término "redistribución" se utiliza aquí para referirse a un proceso de ámbito nacional en el cual se realiza una evaluación 1) para determinar si pueden identificarse partes del espectro con utilización limitada y 2) para determinar si tales segmentos de espectro pueden reatribuirse a fin de que los utilicen servicios de radiocomunicaciones cuyas necesidades de espectro han aumentado.

–	En caso afirmativo, ¿ha establecido una estrategia para llevar a cabo esta redistribución en las bandas de frecuencias respectivas y en los servicios de radiocomunicaciones correspondientes?	SÍ__NO__

–	Defina la estrategia establecida y describa la naturaleza de la consulta realizada a los usuarios, caso de existir, sobre los posibles costes derivados de la redistribución prevista.

6.	¿Cuál es el coste total de las funciones de la gestión nacional del espectro llevadas a cabo por su Gobierno (en francos suizos)?	_________

–	¿Cuál es la fuente de la financiación necesaria para llevar a cabo estas funciones de gestión del espectro?

7.	¿Cuenta con un método para establecer las tarifas aplicadas a los usuarios
del espectro?		SÍ__NO__

–	En caso afirmativo, describa brevemente el método utilizado para fijar dichas tarifas.

8.	¿Mantiene bases de datos centralizadas para la gestión del espectro?	SÍ__NO__

–	¿Cuál es el tamaño aproximado de su base de datos (expresado en
número de inscripciones)?	_________

–	¿Cuenta con un sistema de gestión de base de datos (DBMS) 
informatizado?	SÍ__NO__

–	¿Qué sistema de gestión de base de datos utiliza?	_________

–	¿Las inscripciones de asignaciones de frecuencias están disponibles
al público en general?	SÍ__NO__

¿Se ha presentado algún problema? De ser así, ¿necesita ayuda de la
UIT para resolverlos?

9.	¿Notifica las asignaciones de frecuencias a la UIT?	SÍ__NO__

¿Se ha encontrado con problemas al respecto? En caso afirmativo,
¿necesita ayuda de la UIT para resolverlos?

10.	¿Cuenta con una política y con unas funciones de planificación para la gestión
nacional del espectro (es decir, una estrategia nacional sobre la futura utilización 
del espectro)?	SÍ__NO__

¿Se han presentado problemas al respecto? En caso afirmativo, 
¿necesita ayuda de la UIT para resolverlos?

11.	¿Realiza análisis técnicos de las peticiones de asignación de frecuencia?	SÍ__NO__

¿Ha habido problemas al respecto? En caso afirmativo, ¿necesita ayuda 
de la UIT para resolverlos?

12.	¿Lleva a cabo una comprobación técnica radioeléctrica?	SÍ__NO__

–	número de estaciones de comprobación técnica fijas	_________

–	dispositivos disponibles en las estaciones de comprobación técnica fijas

–	comprobación hasta ___ MHz

–	radiogoniometría hasta ___ MHz

–	número de estaciones de comprobación técnica móviles	_________

–	dispositivos disponibles en las estaciones de comprobación técnica móviles

–	comprobación técnica hasta ___ MHz

–	radiogoniometría hasta ___ MHz

¿Han aparecido algunos problemas? En caso afirmativo, ¿necesita ayuda de la UIT para resolverlos?

13.	¿Realiza análisis técnicos de las quejas de interferencia en
radiofrecuencia?	SÍ__NO__

–	¿Ha establecido un proceso de consulta en el que intervenga el gobierno y organizaciones no gubernamentales para resolver estas quejas?	SÍ__NO__

¿Han aparecido problemas al respecto? En caso afirmativo, ¿necesita
	ayuda de la UIT para resolverlos?

14.	¿Qué tipos de ordenadores y de sistemas operativos utiliza para la gestión nacional del espectro?

Tipo de ordenadores	_________

Sistema(s) operativo(s)	_________

¿Se han presentado problemas al respecto? En caso afirmativo, ¿necesita ayuda de la UIT para resolverlos?

15.	Número de técnicos/profesionales dedicados a la gestión
nacional del espectro	_____

16.	Número de personas dedicadas a tareas de apoyo en la gestión nacional 
del espectro	_____

17.	Describa la estructura de la organización de la gestión del espectro en su país (incluya una copia del organigrama de la organización).

18.	¿Utiliza los Manuales e Informes del UIT-R sobre:

a)	Gestión nacional del espectro, 1995

b)	La comprobación técnica del espectro1, versión 1995

c)	Técnicas informatizadas para la gestión del espectro, versión 1999

d)	Diseño de sistemas de radiodifusión en ondas decamétricas, versión 1999

e)	Informe UIT-R SM.2012, Aspectos económicos de la gestión del espectro, versión 19972

f)	Windows Basic Automated Spectrum Management System (WinBASMS) Versión del soporte lógico de 1997, Versión del Manual de 1997?

¿Qué información adicional o Manuales necesita de la UIT?

Envíe este cuestionario antes del 31 de enero de 2000 a:
Secretaría de las Comisiones de Estudio del UIT-D
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones

Fax:   +41 22 730 54 84
Corre-e:   devsg2@itu.int

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN

Apéndice 3

(para información)

Informe resumido sobre el resultado de los cuestionarios precedentes 
relativos a las necesidades de los países en desarrollo en materia de gestión nacional 
del espectro radioeléctrico

# 1	Antecedentes

El Presidente de la Comisión de Estudio 1 distribuyó un cuestionario a los países en desarrollo con objeto de obtener información sobre la gestión del espectro en dichos países. Las cuestiones del cuestionario reflejaban directamente las descripciones de los requisitos funcionales de la gestión nacional del espectro descritos en el Manual sobre "Gestión nacional del espectro". A continuación se discuten los resultados obtenidos de dicho cuestionario al que respondieron los 62 países indicados en el cuadro 1.

# 2	Resultados de las discusiones sobre el cuestionario

## 2.1	Ley sobre comunicaciones

El 67% de los países indicaron que contaban con una ley de comunicaciones actualizada. Las fechas de promulgación de algunas leyes indican que un mínimo de ellas debe revisarse. En las discusiones celebradas con ciertos países se llegó a la conclusión de que las leyes deben modificarse para incluir adiciones que alienten a una utilización eficaz del espectro. Este tema se examinó bajo la Cuestión 2/1 de la Comisión de Estudio 1 del UIT-D y se ha elaborado un Informe al respecto.

## 2.2	Cuadro de atribuciones

El 65% de los países señalaron que contaban con un Cuadro de atribuciones actualizado. Los Cuadros de atribuciones en muchos países están siendo revisados debido a los cambios tecnológicos y probablemente dichas revisiones darán lugar a una modificación del Cuadro en el futuro. Los debates llevados a cabo en la Comisión de Estudio 1 indican que este tema debe seguir considerándose a fin de establecer los principios básicos que deben seguirse para elaborar los Cuadros de atribución y determinar los servicios que deben contener dichos Cuadros. Hay que crear programas informáticos que permitan una sencilla elaboración y utilización de los Cuadros de atribución para el procesamiento de las diferencias de asignaciones de frecuencias (véase el catálogo de programas informáticos de la UIT).

## 2.3	Reglamentación y procedimientos nacionales

El 86% de los países manifestaron que utilizan reglamentación y procedimientos para controlar las actividades relativas a la gestión nacional del espectro. Aunque de las estadísticas no se deduce que haya un problema importante en este tema, las discusiones celebradas con muchos países pusieron en evidencia que la reglamentación y los procedimientos no están completos. La Comisión de Estudio 1 debe considerar los temas y principios típicos necesarios para la elaboración de dichos reglamentos y procedimientos nacionales.

## 2.4	Especificaciones técnicas para la utilización del espectro

El 52% de los países respondieron que contaban con normas para la utilización del espectro. En general, se considera que los países en desarrollo no disponen del personal ni de los conocimientos especializados necesarios para elaborar normas radioeléctricas. En esos países se utilizan fundamentalmente las normas de otros países o grupos regionales. La Comisión de Estudio 1 ha elaborado una lista de parámetros necesarios para la gestión del espectro y para la utilización eficaz del espectro radioeléctrico. Dicha lista puede utilizarse como orientación con objeto de desarrollar normas radioeléctricas que podrían establecerse basándose en un conjunto limitado de parámetros recomendados y, por consiguiente, de una manera más sencilla y rápida de lo normal.

## 2.5	Datos sobre gestión del espectro

El 78% de los países señalaron que estaban recopilando datos para la gestión del espectro. Los países tenían inscripciones de asignaciones de frecuencias en un número comprendido entre 200 000 y 500 000. Fue sorprendente el hecho de que unos cuantos países tenían muy pocos datos al respecto o ninguno. Las operaciones de gestión del espectro exigen contar con una gran cantidad de datos para que sean eficaces. Estos datos se describen en el Manual sobre "Técnicas informatizadas para la gestión nacional del espectro". Lo que se necesita en el futuro es establecer orientaciones adicionales sobre la forma de utilizar los datos de una manera eficaz en la gestión del espectro. Ello requiere la elaboración de nuevos documentos que expliquen la utilización efectiva de los diversos tipos de datos y los datos específicos necesarios para estos ficheros de datos. Además, los datos disponibles en el TerRaSys (LIF) son limitados debido a que los países no siempre notifican esta información a la UIT.

## 2.6	Política y planificación

El 73% de los países indicaron que estaban realizando una planificación y estableciendo una política para la gestión nacional del espectro. De los comentarios recibidos se deduce que es una actividad muy importante y que este tema debe seguir considerándose. Un área particular que debe atenderse son los criterios de interferencia utilizados para las asignaciones de frecuencias, tanto en las asignaciones por bloque como en los procedimientos para determinar las separaciones de frecuencias. Ello debe incluir los procedimientos de la BR para las asignaciones, si ha lugar, y un procedimiento general para cada una de las Regiones del mundo.

## 2.7	Asignaciones de frecuencias y concesión de licencias

El 90% de los países respondieron que realizaban asignaciones de frecuencias y concedían licencias para su utilización. Estas funciones son requisitos básicos para la gestión del espectro y no es sorprendente que los países respondiesen de esta forma. En los debates quedó claro que se necesitan procedimientos automatizados, especialmente en los países que tienen un gran número de asignaciones de frecuencias. Las discusiones generales celebradas sobre este tema en la Comisión de Estudio 1 también indican que dicha Comisión debe adoptar una Recomendación que describa los procedimientos generales. Sería conveniente describir múltiples enfoques a este problema, incluyendo procedimientos sencillos o muy básicos para los países en desarrollo.

## 2.8	Comprobación técnica y aplicación de la normativa

El 67% de los países informaron de que realizaban una comprobación técnica de las emisiones. El 39% señalaron que llevaban a cabo la aplicación de la normativa pero no la comprobación técnica. En general, algunos países indicaron que efectuaban la comprobación técnica pero no contaban con

mecanismos para aplicar la normativa en los casos en que había aparecido interferencia perjudicial. Las leyes para aplicar la normativa y los reglamentos son responsabilidad de cada país. Algunos países señalaron que la Comisión de Estudio 1 debe realizar tareas adicionales de comprobación técnica, además de las que se incluyen en el Manual sobre comprobación técnica, a fin de ayudar a los países en desarrollo. El número de estaciones de comprobación técnica fijas variaba de 1 a 22 y el de estaciones móviles de 0 a 26.

## 2.9	Coordinación y consulta

El 71% de los países indicaron que disponían de algún mecanismo de coordinación y de consulta con los interesados en obtener información sobre las actividades de gestión del espectro. Aunque únicamente el 29% señalaron que no ofrecían información sobre gestión del espectro, las respuestas no indican que el proceso de divulgación de la información esté abierto a todo aquel que solicite la misma. Debe elaborarse un sencillo manual o un documento sobre gestión del espectro donde se haga hincapié en la necesidad de establecer un proceso abierto para la coordinación y consulta sobre asuntos relativos a la gestión del espectro. Además, se consideró muy importante para los países en desarrollo la información sobre tarifas y cuotas relativas a las licencias radioeléctricas. Se estimó igualmente que sería muy conveniente celebrar "Reuniones de información" sobre aspectos generales de la gestión del espectro en varias partes del mundo. Estas reuniones podría organizarlas y patrocinarlas la BR y la BDT.

## 2.10	Ingeniería de la gestión del espectro

Aproximadamente el 50% de los países informaron de que estaban llevando a cabo análisis de interferencia, estableciendo estadísticas sobre la utilización del espectro y realizando cálculos sobre la eficacia de dicha utilización o sobre las asignaciones de frecuencias. Ello supone aproximadamente la mitad de las acciones relativas a asignaciones de frecuencias indicadas en el punto 2.7 y pone en evidencia que no se realiza evaluación técnica en la otra mitad de los casos. En el Manual sobre "Gestión nacional del espectro" aparecen orientaciones adicionales sobre este tema. Para ofrecer una mayor asistencia podría elaborarse un nuevo minimanual y convendría organizar seminarios de gestión del espectro.

## 2.11	Ingeniería informática

En respuesta a tres cuestiones sobre este tema, aproximadamente el 50% de los países manifestaron que realizaban análisis de ingeniería automatizados (el mismo porcentaje que las cuestiones previas), emplean un cierto tipo de sistema de gestión de base de datos (DBMS) y utilizaban un sistema informático para apoyo administrativo. La respuesta a las primeras dos cuestiones es curioso. La respuesta a esta cuestión indica que el análisis de ingeniería o la ingeniería del espectro se realiza mediante programas informáticos o probablemente no utilizando ningún apoyo informático. Este resultado es sorprendente puesto que muchos cálculos pueden realizarse manualmente pero los cálculos complejos generalmente sólo pueden hacerse con ayuda de ordenadores.

## 2.12

El 59% de los países indicaron que estaban utilizando un sistema de gestión de base de datos en la gestión del espectro. En muchos casos puede tratarse de un DBMS inadecuado que necesita mejora. Eran previsibles las respuestas a la segunda cuestión sobre sistemas de gestión de bases de datos, puesto que muchos países en desarrollo han solicitado asistencia para la creación de un DBMS y no se conoce la existencia de un DBMS general como el WINBASMS. Puede llegarse a la conclusión de que, por regla, general un sistema como el WINBASMS para pequeños países en desarrollo también es necesario para países de tamaño medio o mayor. En su conjunto, la información contenida en el cuestionario y deducida de las discusiones celebradas en la Comisión de Estudio indica que se está utilizando soporte informático para estas tareas y debe seguir alentándose su empleo mediante la organización de seminarios y la divulgación de los manuales. Las tareas del WINBASMS y del ASMS (Sistema avanzado para la gestión del espectro) deben continuar de manera que el programa informático del DBMS pueda ponerse más fácilmente a disposición de todos los servicios radioeléctricos y de todos los países.

## 2.13	Tipos de ordenadores

Los tipos de ordenadores variaban entre aquellos que incorporaban un procesador 486 y los que contaban con varios Pentium.

## 2.14	Sistemas operativos

Los sistemas operativos variaban entre unos pocos países que seguían utilizando DOS y otros países que utilizaban fundamentalmente WINDOWS y algunos WINDOWS 3.1, WINDOWS NT y UNIX.

## 2.15	Personal técnico y no técnico dedicado a tareas de gestión del espectro

El número de técnicos variaba entre 1 y 450 personas y el personal no técnico iba desde ninguna a 250 personas. No hay relación entre el número de técnicos y de no técnicos empleados por los países.

# 3	Consideraciones generales

Las respuestas a las cuestiones generalmente indican una mejora de aproximadamente el 4% con respecto a sondeos anteriores. Este dato es alentador aunque un examen de las respuestas indica que se necesita una mejora adicional en muchas áreas. Además, muchos países indicaron que son necesarias muchas más actividades en los temas de reglamentación, asignaciones de frecuencias, establecimiento de normas, estructuras de los datos, interferencias y técnicas informáticas.

_________________

1	El Manual sobre Comprobación técnica del espectro se está actualizando actualmente y, por lo tanto, se ruega que, en caso de tener algún comentario que desee incluir en la futura versión de este Manual, se ponga en contacto con el Sr. Jan Verduijn (Países Bajos) que es el Relator nombrado por la Comisión de Estudio 1 del UIT-R, Grupo de Trabajo 1C.

2	El Informe UIT-R SM.2012 fue actualizado durante la reunión que celebró la Comisión de Estudio 1 del UIT-R en agosto de 1999. Se espera que esta nueva versión esté disponible en los tres idiomas de trabajo en enero de 2000.