UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Circular administrativa CA/88 | 5 de diciembre de 2000 |
| --- | --- |

A las administraciones de los Estados Miembros de la UIT y 
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

Asunto:	Cuestionarios sobre parámetros de los sistemas del SFS

El documento adjunto contiene un anteproyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1328 donde aparecen los formatos para la creación de un banco de datos electrónico previsto para sustituir a su debido tiempo a los anexos en copia impresa de la Recomendación y al que pueden añadirse los parámetros de los sistemas adicionales del SFS. El banco de datos electrónico se incluirá en la dirección web de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones y será actualizado por la BR siguiendo la asesoría del Grupo de Trabajo 4A. Los objetivos de la creación del banco de datos son los siguientes:

a)	impedir que la versión impresa de la Recomendación aumente de volumen;

b)	facilitar el establecimiento de un perfil de los parámetros del sistema del SFS que sea representativo de los que están en funcionamiento hoy día y de los que están previstos en el futuro, y que además pueda ser utilizada por el GT 4A en sus estudios de interferencia y compartición;

c)	poner en un mismo formato los parámetros de todos los sistemas del SFS OSG disponibles en Excel, de manera que los miembros del GT 4A puedan utilizarlos directamente en sus cálculos y hacer algo similar para los sistemas no OSG.

Se solicita a todos los organismos que presentaron la información para los sistemas contenidos en los formularios impresos de la actual versión de la Recomendación UIT-R S.1328 (adoptada por la Comisión de Estudio 4 el 6 de octubre de 2000) que vuelvan a presentar dicha información al Consejero de la BR para la CE 4 en el formato adecuado mostrado en el apéndice, a través de correo electrónico, utilizando Microsoft Excel. Sería conveniente contar con esta información el 2 de abril de 2001.

Además, se solicita igualmente a las administraciones y a los Miembros del Sector que participan en las actividades del Grupo de Trabajo 4A que presenten, de la misma forma y también antes del 2 de abril de 2001, información sobre sistemas típicos en funcionamiento o cuyo funcionamiento está previsto en sus redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del SFS, incluyendo los valores máximo y mínimo de p.i.r.e. indicados en el suplemento.

También se prevé que cuando se planifiquen en el futuro más sistemas de SFS OSG y no OSG, las administraciones y los Miembros del Sector correspondientes enviarán la información pertinente para poder incluir estos sistemas en el banco de datos.

Se tiene la intención de que el banco de datos electrónico sustituya e incremente la información que figura en la Recomendación UIT-R S.1328 para hacerla más completa y facilitar su utilización en los estudios del GT 4A. No está previsto que dicha información del banco de datos se utilice para sustituir los datos empleados en los procedimientos de coordinación de frecuencias llevados a cabo de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Se ruega a las administraciones y a los Miembros del Sector que envíen sus comentarios sobre la lista de parámetros que deben incluirse en el banco de datos electrónico al Grupo de Trabajo 4A. Estas contribuciones deben remitirse a:

Sr. Jinxin LI	Tel.:	+41 22 730 5990

Consejero de la Comisión de Estudio 4	Fax:	+41 22 730 5806

Oficina de Radiocomunicaciones	Correo-e:	jinxing.li@itu.int

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Place des Nations

CH-1211 Ginebra 20

Suiza

Robert W. Jones
	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Suplemento: Establecimiento de un banco de datos electrónico sobre las características de los sistemas de satélites para los estudios de compartición de frecuencias y anteproyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.1328.

NOTA - Las versiones Microsoft EXCEL de los cuadros 1 y 2 de este documento aparecen en: www.itu.int/brsg/sg4/info/wp4a/index.html.

Distribución:

–	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

–	Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

–	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento

–	Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

–	Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia

–	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

–	Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones

SUPLEMENTO

Origen:	Documento 4A/TEMP/35(Rev.1)

ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE DATOS ELECTRÓNICO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE SATÉLITES PARA LOS ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS
Y
ANTEPROYECTO DE REVISIÓN DE LA RECOMENDACIÓN UIT-R S.1328

Introducción

La Recomendación UIT-R S.1328 incluye un gran número de anexos que presentan las características de los sistemas de satélites en un formato variable y a menudo incoherente. Actualmente dicha Recomendación cuenta con 41 páginas de texto y otras 47 páginas se incorporarán del Documento 4/BL/15. Estos datos probablemente aumentarán en el futuro y actualmente hay propuestas para elaborar otras Recomendaciones que contengan las características de los sistemas de satélites a fin de realizar estudios de compartición de frecuencias en frecuencias más elevadas. Parece, pues, conveniente considerar la creación de un banco de datos electrónico que contenga estos datos y revisar la Recomendación UIT-R S.1328 a fin de que incluya únicamente un anexo con unos cuadros de formularios en blanco que contengan la lista de los parámetros requeridos que utilizan las administraciones cuando presentan las características de los sistemas. La Recomendación sería entonces más reducida y estable puesto que la incorporación de nuevos datos al banco no exigiría ninguna revisión de la misma.

Durante la realización de sus estudios, el Grupo Mixto de Tareas Especiales 4-9-11 estableció, como resultado de la carta circular CR/116, un banco de datos electrónico sobre las características de los enlaces de satélites que tuvo un gran interés para sus trabajos y demostró claramente las ventajas de almacenar los datos en un formato electrónico completo y coherente. Evidentemente, durante la reunión del GT 4A se puso en evidencia que sería deseable contar con un banco de datos electrónico similar para realizar una gama de estudios distintos a aquellos para los que fue establecido el banco de datos de la citada circular CR/116. Sin embargo, debe señalarse que dicho banco de datos se estableció para un objetivo muy concreto y que no sería conveniente que se le utilizase para otros tipos de análisis, especialmente los que caen fuera del ámbito del GT 4A, con objeto de evitar cualquier posibilidad de que los resultados se interpreten de una manera incorrecta o no válida.

Por lo tanto se propone crear un nuevo banco de datos electrónico sobre las características representativas de los sistemas de satélites. El banco de datos electrónico en formato de hoja de cálculo, estaría disponible para su extracción de las páginas web del GT 4A al igual que los cuadros de formularios en blanco que deben utilizarse para la presentación de nuevos datos. El apéndice 1 a este documento contiene propuestas para la consiguiente revisión de la Recomendación UIT-R S.1328, incluida la lista de parámetros propuestos que deben incluirse en el citado banco de datos electrónico.

Los actuales anexos a la Recomendación UIT-R S.1328 se mantendrían como un fichero de texto disponible para su extracción de las páginas web del GT 4A durante un periodo de tiempo a determinar. Se propone, además, solicitar a las administraciones que vuelvan a presentar los datos que aparecen actualmente en esos anexos en el nuevo formato electrónico para su inclusión en el nuevo banco de datos.

Formato propuesto para el banco de datos

El banco de datos se presentaría en formato de hoja de cálculo (Excel), con el siguiente formato:

•	Los cuadros de formularios en blanco para la presentación de nuevos datos deben estar disponibles para extraerlos gratuitamente de las páginas web del GT 4A del UIT-R.

•	Debe establecerse una hoja de cálculo distinta para cada banda de frecuencias de los sistemas de satélites geoestacionarios.

•	Debe establecerse una hoja de cálculo distinta para cada una de las bandas de frecuencias de los sistemas de satélites no geoestacionarios.

•	Debe asociarse un fichero con cada hoja de cálculo a fin de incluir información gráfica y textual adicional que no pueda incorporarse fácilmente a la hoja de cálculo; por ejemplo, diagramas para aclarar la cobertura del haz, cuadros adicionales, etc. Estas inscripciones deben aparecer claramente referenciadas dentro de la hoja de cálculo.

•	Las hojas de cálculo deben estar disponibles para su extracción de las páginas web del GT 4A del UIT-R (únicamente para los usuarios de TIES).

Mantenimiento del banco de datos

Actualmente, la Recomendación UIT-R S.1328 se mantiene gracias a las actividades de un subgrupo del GT 4A que considera todas las propuestas de adiciones o revisiones. Dicho subgrupo elabora un documento TEMP que reúne todos esos cambios y, a continuación, es considerado por el propio GT 4A. Si las modificaciones son aprobadas por el Grupo se prepara un nuevo documento que incorpora las revisiones propuestas para su presentación a la Comisión de Estudio 4. A continuación se consideran las revisiones por dicha Comisión de Estudio 4.

Los procedimientos que deben seguirse posteriormente para la adopción y aprobación de Recomendaciones nuevas y revisadas se describen en la Resolución UIT-R 1 y en la Resolución UIT-R 1-3, § 10.2.2. Hay dos procedimientos:

1)	Adopción por las Comisiones de Estudio.

2)	Aprobación por las administraciones de los Estados Miembros de la Unión.

En el primer procedimiento existen dos métodos de adopción, a saber:

i)	Las Recomendaciones que han sido previamente anunciadas por cartas administrativas y que están disponibles en los tres idiomas pueden adoptarse durante la reunión de la Comisión de Estudio; si se adoptan con este método la aprobación puede ser:

a)	por correspondencia, o

b)	mediante presentación a la Asamblea de Radiocomunicaciones.

ii)	Las Recomendaciones que no han sido previamente anunciadas y que no están disponibles en los tres idiomas, pueden adoptarse por correspondencia y si no se reciben objeciones puede procederse a la aprobación por los Estados Miembros utilizando la opción i a) o la opción i b) descritas anteriormente.

Se propone que la Comisión de Estudio 4 delegue al GT 4A la autoridad necesaria para incluir nuevos datos en el banco de datos sin tener que recurrir al anterior procedimiento, ya que de esta forma no sería necesario realizar ninguna revisión consiguiente de la Recomendación UIT-R S.1328.

Se propone, por lo tanto, que el banco de datos se mantenga de forma análoga a como se hace actualmente con la Recomendación; es decir, estableciendo un Subgrupo en el GT 4A que considere las presentaciones de los datos nuevos y revisados que deben remitirse en formato papel de la forma habitual y, adicionalmente, en formato de hoja de cálculo utilizando los cuadros de formularios. El Subgrupo elaborará los documentos TEMP necesarios para su consideración por el GT 4A y, si se aprueban, los nuevos datos se incluirán inmediatamente en el banco de datos electrónico, asegurando de esa forma que siempre está actualizado. Este mecanismo supondría simplemente algo más que un ejercicio de "cortar y pegar" para insertar los nuevos datos en los cuadros adecuados del banco de datos y ello podría realizarlo el Presidente del Subgrupo establecido para considerar los documentos recibidos, en colaboración con la Secretaría de la BR. Como no habría modificaciones propuestas a la Recomendación UIT-R S.1328, no sería necesario presentar los nuevos datos a la Comisión de Estudio 4 para someterlos a los citados procedimientos.

Es importante destacar que el banco de datos debe utilizarse únicamente para los estudios de compartición en el seno de las Comisiones de Estudio del UIT-R y no como base para la coordinación entre redes de satélites y que el banco de datos de la Carta Circular CR/116, en el que se basan algunas propuestas para los cuadros del banco de datos, no debe copiarse directamente al nuevo banco de datos.

Se solicita a las administraciones que realicen comentarios sobre estas propuestas y especialmente sobre la lista de parámetros propuestos para su inclusión en el banco de datos electrónico.

apéndice 1

anteproyecto de revisión de la RECOMENDACIÓN UIT-R S.1328-2

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE SATÉLITE QUE SE HAN DE TENER 
EN CUENTA EN LOS ANÁLISIS DE COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS ENTRE 
SISTEMAS DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS (OSG) Y NO OSG DEL SERVICIO 
FIJO POR SATÉLITE (SFS) INCLUIDOS LOS ENLACES DE CONEXIÓN
PARA EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE (SMS)

(Cuestiones UIT-R 205/4, UIT-R 206/4 y UIT-R 231/4)

(1997-1999-2000)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en sus Resoluciones 116 (CMR-95) y 117 (CMR-95), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) atribuyó frecuencias al SFS para enlaces de conexión de redes de satélites no OSG del SMS (SMS no OSG);

b)	que en su Resolución 118 (CMR-95), la CMR-95 contempla la utilización de partes de las bandas de 30/20 GHz en el SFS por el SFS no OSG sin tener en cuenta las limitaciones estipuladas en el número S22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR);

c)	que en su Resolución 120 (CMR-95), la CMR-95 contempla la compartición de partes de la banda de 30/20 GHz en el SFS con enlaces de conexión del SMS no OSG;

d)	que en su Resolución 121 (CMR-95), la CMR-95 propone la elaboración de criterios de interferencia y metodologías de compartición entre los enlaces de conexión de las redes del SMS no OSG y las redes del SFS OSG;

e)	que en su Resolución 130 (CMR-97), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) propone la elaboración de criterios de interferencia y metodologías de compartición entre los sistemas de satélites no OSG y redes OSG del SFS,

recomienda

1	que las características técnicas representativas de los sistemas de satélites actuales y previstos se recopilen en un banco de datos electrónico de la Oficina de Radiocomunicaciones para los estudios de compartición realizados por las Comisiones de Estudio del UIT-R. Los detalles de los cuadros del banco de datos aparecen en el anexo 1, como formulario que debe utilizarse para la presentación de las características técnicas (véanse las Notas 1 y 2);

2	que en la planificación y creación de nuevas redes del SFS, tanto OSG como no OSG, y enlaces de conexión de los sistemas del SMS que afectan a las atribuciones del SFS, se tengan en cuenta las características técnicas representativas de los sistemas de satélite existentes y planificados que figuran en el banco de datos;

3	que en los estudios para definir los criterios de compartición entre sistemas de satélites, se utilicen en los análisis de interferencia las características técnicas representativas de los sistemas existentes y planificados que figuran en el banco de datos;

4	que se inste a las administraciones que planifiquen modificaciones de esos sistemas o propongan futuras redes de sistemas de satélites en bandas del SFS a someter sus características técnicas representativas al UIT-R utilizando el formulario del anexo 1 para actualizar este banco de datos (véase al Nota 3);

5	que el Grupo de Trabajo 4A sea responsable del mantenimiento y actualización del banco de datos electrónico.

NOTA 1 - Los datos contenidos en el banco de datos deben considerarse ejemplos representativos de las características técnicas de los sistemas y debe utilizarse únicamente para los estudios de compartición realizados en el seno de las Comisiones de Estudio del UIT-R y no como base para la coordinación entre las redes de satélites. El banco de datos no debe interpretarse como una fuente completa de datos sobre el número de sistemas de satélites o sus características particulares y, por consiguiente, no es adecuado para realizar estudios estadísticos o evaluaciones.

NOTA 2 - La información adicional (de texto y gráficos) que no pueda incorporarse fácilmente al formato de hoja de cálculo puede incluirse como un fichero de texto.

NOTA 3 - La información que aparece actualmente en los anexos a esta Recomendación será mantenida por la BR hasta que [debe determinarse]. Se solicita a las administraciones que vuelvan a presentar las características técnicas existentes utilizando el formulario del anexo 1.

Sustitúyanse los actuales anexos por el siguiente nuevo anexo 1 que contiene las plantillas de formulario.

Anexo 1

Este anexo incluye los cuadros de formularios para la presentación de los datos nuevos y revisados del banco de datos electrónico sobre las características de los sistemas de satélites. Los datos deben presentarse a la BR para su consideración por el Grupo de Trabajo 4A en formato de papel y, adicionalmente, en formato de hoja de cálculo utilizando estos cuadros, cuyas copias en blanco pueden extraerse de las páginas web del Grupo de Trabajo 4A en la dirección

www.itu.int/brsg/sg4/info/wp4a/index.html

La información adicional de soporte que no pueda incorporarse fácilmente a la hoja de cálculo puede anexarse en forma de un fichero de texto asociado a cada hoja de cálculo referenciándolo claramente.

Cuadro 1

Características representativas de los sistemas de satélites geoestacionarios

|  |  |  |  |  | Añádanse las columnas necesarias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SISTEMAS OSG | UNIDADES | Ejemplo |  |
|  | 1 | SISTEMA |  |  |  |
| 1 |  | Administración |  | Xxterrestre |  |
| 2 |  | Nombre de la estación espacial registrado en la UIT |  | XX-1 |  |
| 3 |  | Nombre comercial publicado |  | XXSat |  |
| 4 |  | Denominación del tipo de portadora |  | LDR-1 | IBS-3 etc. |
|  | 2 | PARÁMETROS DEL SATÉLITE |  |  |  |
| 1 |  | Posición orbital | Grados este | 201 |  |
| 2 |  | Número de transpondedores por satélite |  | 10 |  |
| 3 |  | Tipo de transpondedor (transparente o de remodulación) |  | Remod. |  |
| 4 |  | Anchura de banda de salida del transpondedor | MHz | 125 |  |
|  | 3 | PARÁMETROS DE LA PORTADORA |  |  |  |
| 1 |  | Tipo de enlace ascendente (es decir, niveles máximo, mínimo o típico de p.i.r.e. y C/I) | Véase la nota | Típico |  |
| 2 |  | Tipo de enlace descendente (es decir, niveles máximo, mínimo o típico de p.i.r.e. y C/I) | Véase la nota | Mínimo |  |
| 3 |  | Frecuencia del enlace ascendente | GHz | 29,5 |  |
| 4 |  | Polarización de enlace ascendente (circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desplazada) |  | Circular dextrógira |  |
| 5 |  | Frecuencia del enlace descendente | GHz | 19,9 |  |
| 6 |  | Polarización del enlace descendente (circular dextrógira, circular levógira, lineal vertical, lineal horizontal o lineal desplazada) |  | Circular levógira |  |
| 7 |  | Tipo de acceso (por ejemplo, AMDT, AMDC, AMDF, etc.) (de extremo a extremo si se trata de un transpondedor transparente, en el enlace descendente si se trata de un transpondedor de remodulación) |  | MDT |  |
| 8 |  | Tipo de acceso del enlace ascendente para portadoras que utilizan transpondedores de remodulación |  | AMDT |  |
| 9 |  | Tipo de modulación (por ejemplo, FM, MDP4, MDPB, etc.) (de extremo a extremo si se trata de un transpondedor transparente, en el enlace descendente si se trata de un transpondedor de remodulación) |  | MDP4 |  |
| 10 |  | Tipo de modulación del enlace ascendente para portadoras que utilizan transpondedores de remodulación |  | MDP4 |  |
| 11 |  | Tipo de codificación de corrección de errores (por ejemplo, convolución, Reed-Solomon, etc.) (de extremo a extremo si se trata de un transpondedor transparente, en el enlace descendente si se trata de un transpondedor en remodulación) |  | Convolu-ción |  |
| 12 |  | Índice de la codificación de corrección de errores (por ejemplo, 1/2, 3/4) (de extremo a extremo o en el enlace descendente) |  | 1/2 |  |
| 13 |  | Tipo de codificación de corrección de errores en el enlace ascendente para el caso de transpondedor de remodulación |  | Convolu-ción |  |
| 14 |  | Índice de la codificación de corrección de errores en el enlace ascendente para el caso de transpondedor de remodulación |  | 1/2 |  |
| 15 |  | Anchura de banda ocupada en el enlace ascendente por portadora | MHz | 1,7 |  |
| 16 |  | Anchura de banda atribuida en el enlace ascendente por portadora | MHz | 2 |  |
| 17 |  | Anchura de banda ocupada en el enlace descendente por portadora | MHz | 81 |  |
| 18 |  | Anchura de banda atribuida en el enlace descendente por portadora | MHz | 97 |  |
|  | 4 | PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN ESPACIAL |  |  |  |
| 1 |  | Ganancia de cresta de la antena de recepción | dBi | 47 |  |
| 2 |  | Diagrama de ganancia de la antena de recepción (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.672-4, etc.) |  | 672 Ls=-20 |  |
| 3 |  | Temperatura de ruido del receptor del satélite | K | 700 |  |
| 4 |  | p.i.r.e. del transmisor del satélite en el eje por portadora | dBW | 51 |  |
| 5 |  | Ganancia de cresta de la antena de transmisión | dBi | 50,5 |  |
| 6 |  | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.672-4, etc.) |  | 672 Ls=-20 |  |
| 7 |  | Ganancia de transmisión del enlace transparente definido en el apéndice S8 del RR | dB | N/A |  |
| 8 |  | Gama de control automático de nivel del transpondedor (0 si no hay) | dB | 0 |  |
|  | 5 | PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN TERRENA |  |  |  |
| 1 |  | p.i.r.e. en el eje por portadora procedente de la estación terrena transmisora | dBW | 39,5 |  |
| 2 |  | Ganancia de cresta de la antena de transmisión | dBi | 48 |  |
| 3 |  | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.465, Recomendación UIT-R S.580, etc.) |  | S.580 |  |
| 4 |  | Gama de control de potencia en el enlace ascendente (>0, 0 dB si no hay) | dB | 12 |  |
| 5 |  | Tamaño del incremento en el control de potencia (si se utiliza control de potencia en el enlace ascendente) | dB | 0,1 |  |
| 6 |  | Diámetro de la antena de recepción | m | 1 |  |
| 7 |  | Ganancia de cresta de la antena de recepción | dBi | 44,5 |  |
| 8 |  | Diagrama de ganancia de la antena de recepción (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.465, Recomendación UIT-R S.580, etc.) |  | S.465 |  |
| 9 |  | Temperatura de ruido de la estación terrena de recepción | K | 250 |  |
| 10 |  | Ángulo de elevación más bajo para el cual se ha diseñado la red | grados | 20 |  |
|  | 6 | PARÁMETROS DE INTERFERENCIA |  |  |  |
| 1 |  | Intermodulación dentro de la estación terrena de transmisión (C/I) (100 si no hay ninguna) | dB | 100 |  |
| 2 |  | Aislamiento por polarización cruzada en el enlace ascendente (relación C/I, 100 si no se aplica) | dB | 20 |  |
| 3 |  | Aislamiento por reutilización de frecuencias multihaz en el enlace ascendente (relación C/I, 100 si no se aplica) | dB | 17,2 |  |
| 4 |  | Aislamiento por polarización cruzada en el enlace descendente (relación C/I, 100 si no se aplica) | dB | 20 |  |
| 5 |  | Aislamiento por reutilización de frecuencia multihaz en el enlace descendente (relación C/I, 100 si no se aplica) | dB | 23,5 |  |
| 6 |  | Interferencia de portadora adyacente (relación C/I) (100 si no hay ninguna) | dB | 40 |  |
| 7 |  | Intermodulación en el transpondedor C/I (100 si no hay ninguna) | dB | 100 |  |
| 8 |  | Relación C/I en cielo despejado a largo plazo en el enlace ascendente debida a otras redes del SFS | dB | 15 |  |
| 9 |  | Relación C/I en cielo despejado a largo plazo en el enlace descendente debida a otras redes del SFS | dB | 13,8 |  |
| 10 |  | Relación C/I en cielo despejado en el enlace ascendente debida a la compartición con el SF (100 dB si no hay compartición) | dB | 100 |  |
| 11 |  | Relación C/I en cielo despejado en el enlace descendente debida a la compartición con el SF (100 dB si no hay compartición) | dB | 100 |  |
|  | 7 | REQUISITOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED |  |  |  |
|  | 7(a) A la entrada de la demodulación. En la estación terrena receptora (para ambos tipos de transpondedor) |  |  |  |  |
| 1 |  | Relación C/(N+I) (cielo despejado) a largo plazo | dB | 8,4 |  |
| 2 |  | Relación C/(N+I) a corto plazo (es decir, umbral de indisponibilidad) | dB | 6,8 |  |
| 3 |  | % de tiempo en que debe rebasarse el valor de la relación C/(N+I) a corto plazo | % | 99,5 |  |
| 4 |  | Relación C/(N+I) para la cual pueden aparecer pérdidas por sincronización del demodulador | dB | 5 |  |
|  | 7(b) A la entrada del receptor del satélite (para transpondedores de remodulación) |  |  |  |  |
| 1 |  | Relación C/(N+I) (cielo despejado) a largo plazo | dB | 8,5 |  |
| 2 |  | Relación C/(N+I) a corto plazo (es decir, umbral de indisponibilidad) | dB | 7,6 |  |
| 3 |  | % de tiempo en que debe rebasarse el valor de la relación C/(N+I) a corto plazo | % | 99,5 |  |
|  | 8 | NOTAS ADICIONALES |  |  |  |
|  |  | La información adicional puede adjuntarse en ficheros de texto, si es necesario. |  |  |  |
|  |  | NOTA - Si una portadora determinada puede funcionar dentro de una gama de niveles de p.i.r.e. en el enlace ascendente y/o en enlace descendente, deben incluirse columnas separadas donde se indiquen los niveles máximo, mínimo típico de p.i.r.e. y las correspondientes relaciones C/I. Si los requisitos de calidad de funcionamiento difieren de los niveles de p.i.r.e. dentro de la gama, deben indicarse los umbrales de C/(N+I) adecuados y los porcentajes de tiempo. |  |  |  |

Cuadro 2

Características representativas de los sistemas de satélites no geoestacionarios

|  |  | SISTEMAS NO OSG | UNIDADES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | SISTEMA |  |  |  |
| 1 |  | Administración |  |  |  |
| 2 |  | Nombre de la estación espacial registrado en la UIT |  |  |  |
| 3 |  | Nombre comercial publicado |  |  |  |
| 4 |  | Denominación del tipo de portadora |  | Tipo 1 | Tipo 2 etc. |
|  | 2 | PARÁMETROS ORBITALES |  |  |  |
| 1 |  | Forma de la órbita: circular o elíptica |  |  |  |
| 2 |  | Radio de la órbita (órbita circular) o semieje mayor (órbita elíptica) | km |  |  |
| 3 |  | Ángulo de inclinación | grados |  |  |
| 4 |  | Excentricidad de las órbitas elípticas |  |  |  |
| 5 |  | Argumento del perigeo en las órbitas elípticas |  |  |  |
| 6 |  | Si se repite la traza en la superficie, periodo de repetición | h |  |  |
| 7 |  | ¿Siguen todos los satélites la misma traza en el suelo? (Sí o No) |  |  |  |
| 8 |  | Número de planos orbitales |  |  |  |
| 9 |  | Número de satélites por plano |  |  |  |
| 10 |  | Longitud del nodo ascendente del primer plano (si se repite la traza) | grados Este |  |  |
| 11 |  | Anomalía verdadera del primer satélite en el primer plano | grados |  |  |
| 12 |  | Separación entre satélites adyacentes en cada plano | grados |  |  |
| 13 |  | Defase de satélites entre planos | grados |  |  |
|  | 3 | PARÁMETROS DE PORTADORA |  |  |  |
| 1 |  | Frecuencia del enlace ascendente | GHz |  |  |
| 2 |  | Polarización del enlace ascendente (circular dextrógira, circular levógira o lineal) |  |  |  |
| 3 |  | Frecuencia del enlace descendente | GHz |  |  |
| 4 |  | Polarización del enlace ascendente (circular dextrógira, circular levógira o lineal) |  |  |  |
| 5 |  | Tipo de acceso (por ejemplo, AMDT, AMDC, AMDF, etc.) (de extremo a extremo si se trata de un transpondedor transparente o en el enlace descendente si se trata de un transpondedor de remodulación) |  |  |  |
| 6 |  | Tipo de acceso del enlace ascendente para portadoras que utilizan transpondedores de remodulación |  |  |  |
| 7 |  | Tipo de modulación (por ejemplo, MF, MDP4, MDPB, etc.) (de extremo a extremo si se trata de un transpondedor transparente, en el enlace descendente si se trata de un transpondedor de remodulación) |  |  |  |
| 8 |  | Tipo de modulación del enlace ascendente para portadoras que utilizan transpondedores de remodulación |  |  |  |
| 9 |  | Tipo de codificación de corrección de errores (por ejemplo, convolución, Reed-Solomon, etc.) (de extremo a extremo si se trata de transpondedores transparentes, en el enlace descendente si se trata de transpondedores de remodulación) |  |  |  |
| 10 |  | Índice de la codificación de corrección de errores (por ejemplo, 1/2, 3/4) (de extremo a extremo o en el enlace descendente) |  |  |  |
| 11 |  | Tipo de codificación de corrección de errores en el enlace ascendente para el caso de transpondedor de remodulación |  |  |  |
| 12 |  | Índice de codificación de corrección de errores en el enlace ascendente para el caso de transpondedor de remodulación |  |  |  |
| 13 |  | Anchura de banda ocupada en el enlace ascendente por portadora | MHz |  |  |
| 14 |  | Anchura de banda atribuida en el enlace ascendente por portadora | MHz |  |  |
| 15 |  | Anchura de banda ocupada en el enlace descendente por portadora | MHz |  |  |
| 16 |  | Anchura de banda atribuida en el enlace descendente por portadora | MHz |  |  |
|  | 4 | PARÁMETROS DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN ESPACIAL |  |  |  |
| 1 |  | Tipo de transpondedor (transparente o de remodulación) |  |  |  |
| 2 |  | Anchura de banda de salida del transpondedor | MHz |  |  |
| 3 |  | Número de haces de transmisión por satélite |  |  |  |
| 4 |  | Número de haces de recepción por satélite |  |  |  |
| 5 |  | Fórmula de la célula/longitud de la diagonal del enlace descendente | km |  |  |
| 6 |  | Distancia de reutilización de frecuencias de célula en el enlace descendente | km |  |  |
| 7 |  | Método de orientación del haz descendente (seguimiento u orientación fija al punto subsatelital) |  |  |  |
| 8 |  | Patrón de reutilización de frecuencias del haz descendente (por ejemplo, hexagonal, 1 en 7) |  |  |  |
| 9 |  | p.i.r.e. de transmisión del satélite en el eje por portadora | dBW |  |  |
| 10 |  | Ganancia de cresta de la antena de transmisión | dBi |  |  |
| 11 |  | Anchura de haz a -3 dB de la antena de transmisión | grados |  |  |
| 12 |  | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.672-4, etc.) |  |  |  |
| 13 |  | ¿Está adaptado el haz de transmisión para un tamaño de célula constante? (Sí o No) |  |  |  |
| 14 |  | ¿Está adaptado el haz de transmisión para una dfp constante en la superficie de la Tierra? (Sí o No) |  |  |  |
| 15 |  | Ganancia de cresta de la antena de recepción | dBi |  |  |
| 16 |  | Anchura de haz a -3 dB de la antena de recepción | grados |  |  |
| 17 |  | Diagrama de ganancia de la antena de recepción (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.672-4, etc.) |  |  |  |
| 18 |  | Temperatura de ruido al receptor del satélite | K |  |  |
| 19 |  | Forma de la célula/longitud de la diagonal del enlace ascendente | km |  |  |
| 20 |  | Distancia de reutilización de frecuencias en las células del enlace ascendente | km |  |  |
| 21 |  | Método de orientación del haz ascendente (seguimiento u orientación fija hacia el punto subsatelital) |  |  |  |
| 22 |  | Patrón de reutilización de frecuencias del haz ascendente (por ejemplo, hexagonal, 1 en 7) |  |  |  |
| 23 |  | ¿Está el haz de recepción adaptado para un tamaño de célula constante? (Sí o No) |  |  |  |
| 24 |  | Gama de control automático de nivel del transpondedor (0 si no hay) | dB |  |  |
| 25 |  | Estrategia básica de selección del satélite (por ejemplo, ángulo de elevación más alto) |  |  |  |
| 26 |  | Principio de protección de la OSG (ángulo de conmutación si se utiliza diversidad de satélites) | grados |  |  |
| 27 |  | Principio de protección de la no OSG (satélite y/o ángulos de la estación terrena si se utiliza diversidad de satélites) | grados |  |  |
|  | 5 | PARÁMETROS DEL SISTEMA DE LA ESTACIÓN TERRENA |  |  |  |
| 1 |  | p.i.r.e. en el eje por portadora de la estación terrena transmisora | dBW |  |  |
| 2 |  | Ganancia de cresta de la antena de transmisión | dBi |  |  |
| 3 |  | Anchura de haz a -3 dB de la antena de transmisión |  |  |  |
| 4 |  | Diagrama de ganancia de la antena de transmisión (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.465, Recomendación UIT-R S.580, etc.) |  |  |  |
| 5 |  | Gama de control de potencia en el enlace ascendente (>0, 0 dB si no hay) | dB |  |  |
| 6 |  | Tamaño del incremento en el control de potencia (si se utiliza control de potencia en el enlace ascendente) | dB |  |  |
| 7 |  | Diámetro de la antena de recepción | m |  |  |
| 8 |  | Ganancia de cresta de la antena de recepción | dBi |  |  |
| 9 |  | Diagrama de ganancia de la antena de recepción (por ejemplo, Recomendación UIT-R S.465, Recomendación UIT-R S.580, etc.) |  |  |  |
| 10 |  | Anchura de haz a -3 dB de la antena de recepción | grados |  |  |
| 11 |  | Temperatura de ruido de la estación terrena de recepción | K |  |  |
| 12 |  | Ángulo de elevación más bajo para el cual se ha diseñado el sistema | grados |  |  |
|  | 6 | PARÁMETROS DE INTERFERENCIA |  |  |  |
| 1 |  | Intermodulación dentro de la estación terrena de transmisión (C/I) (100 si no hay) | dB |  |  |
| 2 |  | Aislamiento por polarización cruzada en el enlace ascendente (relación C/I, 100 si no es aplicable) | dB |  |  |
| 3 |  | Aislamiento por reutilización de frecuencias multihaz en el enlace ascendente (relación C/I, 100 si no es aplicable) | dB |  |  |
| 4 |  | Aislamiento por polarización cruzada en el enlace descendente (relación C/I, 100 si no es aplicable) | dB |  |  |
| 5 |  | Aislamiento por reutilización de frecuencias multihaz en el enlace descendente (relación C/I, 100 si no es aplicable) | dB |  |  |
| 6 |  | Interferencia de portadora adyacente (relación C/I) (100 si no hay) | dB |  |  |
| 7 |  | Relación C/I de intermodulación en el transpondedor (100 si no hay ninguna) | dB |  |  |
| 8 |  | Relación C/I con cielo despejado a largo plazo en el enlace ascendente debida a otras redes del SFS | dB |  |  |
| 9 |  | Relación C/I con cielo despejado a largo plazo en el enlace descendente debida a otras redes del SFS | dB |  |  |
| 10 |  | Relación C/I con cielo despejado en el enlace ascendente debida a la compartición con el SF (100 dB si no hay compartición) | dB |  |  |
| 11 |  | Relación C/I con cielo despejado en el enlace descendente debida a la compartición con el SF (100 dB si no hay compartición) | dB |  |  |

|  | 7 | REQUISITOS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7(a) A la entrada del demodulador en la estación terrena de recepción (para ambos tipos de transpondedor) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Relación C/(N+I) (con cielo despejado) a largo plazo | dB |  |  |  |  |
| 2 |  | Relación C/(N+I) a corto plazo (es decir, umbral de indisponibilidad) | dB |  |  |  |  |
| 3 |  | % de tiempo en que debe basarse el valor de la relación C/(N+I) a corto plazo | % |  |  |  |  |
| 4 |  | Relación C/(N+I) para la cual pueden aparecer pérdidas por sincronización del demodulador | dB |  |  |  |  |
|  | 7(b) A la entrada del receptor del satélite (para transpondedores de remodulación) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Relación C/(N+I) (cielo despejado) a largo plazo | dB |  |  |  |  |
| 2 |  | Relación C/(N+I) a corto plazo (es decir, umbral de indisponibilidad) | dB |  |  |  |  |
| 3 |  | % de tiempo en que debe rebasarse el valor de la relación C/(N+I) a corto plazo | % |  |  |  |  |
|  | 8 | NOTAS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
|  |  | La información adicional puede adjuntarse en ficheros de texto, si es necesario |  |  |  |  |  |

_________________