UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Circular administrativa CA/103 | 6 de julio de 2001 |
| --- | --- |

A los Estados Miembros de la UIT y a los Miembros 
del Sector de Radiocomunicaciones

Asunto:		Clase de emisión y frecuencia central que debe utilizarse en la llamada selectiva digital

En las Recomendaciones UIT-R M.1082-1 y M.493-10 se define el procedimiento y los parámetros técnicos para las llamadas selectivas digitales en la RTPC en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas.

Este procedimiento contiene cuatro etapas principales:

1)	Llamada y acuse de recibo de la llamada en el canal de llamada selectiva digital (LLSD).

2)	Confirmación de llamada y acuse de recibo de la llamada en los canales de funcionamiento de radiotelefonía utilizando formato de LLSD.

3)	Comunicación vocal en los canales de funcionamiento de radiotelefonía.

4)	Liberación de la llamada en los canales de funcionamiento de radiotelefonía utilizando formato de LLSD.

La Recomendación UIT-R M.493-10 (punto 1.3.1) especifica que: "Cuando la modulación por desplazamiento de frecuencia se efectúe aplicando señales de audiofrecuencia a la entrada de transmisores de banda lateral única (J2B), la frecuencia central del espectro de audiofrecuencia aplicado al transmisor será de 1 700 Hz". Esto se refiere únicamente a la fase 1. Para las fases 2 y 4, donde se utiliza la clase de emisión J3E, no se define la frecuencia central del espectro de audiofrecuencia.

Para resolver este problema se sugiere que:

En caso de llamada selectiva digital automática en la RTPC para correspondencia pública, cuando la LLSD se transmite en los canales de funcionamiento en las bandas de ondas decamétricas o hectométricas donde se realiza modulación por desplazamiento de frecuencia aplicando señales de audio a la entrada de transmisores de banda lateral única (capaces de realizar transmisiones en modo J3E), la frecuencia central del espectro de audiofrecuencia ofrecida al transmisor es de 1 700 Hz.

En GT 8B está elaborando una modificación a la Recomendación UIT-R M.493-10 para aclarar este asunto.

Robert W. Jones
	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Distribución:

–	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

–	Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

–	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento

–	Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

–	Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia

–	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

–	Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones