| UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Oficina de Radiocomunicaciones (No. de Fax directo +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Addendum 1 a la 
	Circular Administrativa	29 de abril de 1997

CACE/86

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
y los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos
de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial 
para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento

Asunto:	Reunión de la Comisión de Estudio 7 de Radicomunicaciones (Servicios científicos)

Sírvase agregar los siguientes proyectos de nuevas Recomendaciones a la lista que figura en el Anexo 2 de la circular administrativa CACE/86 de fecha 25 de febrero de 1997:

# Proyecto de nueva Recomendación UIT-R [Doc. 7/98 - 8/47]			Doc. 7/98 - 8/47

# SELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE EMISIÓN DE LOS SENSORES ACTIVOS A BORDO DE VEHÍCULOS ESPACIALES PARA REDUCIR LA POSIBLE INTERFERENCIA CAUSADA A RADARES TERRENALES QUE FUNCIONAN EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS 1 - 10 GHz

# Resumen

Esta Recomendación contiene una metodología que permite calcular si la señal no deseada recibida por un radar terrenal desde un sensor activo a bordo de un vehículo espacial puede o no causar dificultades cuando funciona en bandas de frecuencias comunes. Los cálculos ponen de relieve un cierto número de parámetros del sensor que pueden elegirse y mejorar la situación de compartición. Las bandas de frecuencias inferiores a 10 GHz consideradas por esta metodología son 1 215 - 1 300 MHz, 3 100 - 3 300 MHz, 5 250 - 5 350 MHz, 8 550 - 8 650 MHz, 9 500 - 9 800 MHz. Se ha demostrado que debe ser posible cumplir los criterios de protección aplicables a los radares terrenales mediante la selección de parámetros del sensor activo a bordo de un vehículo espacial teniendo en cuenta estos objetivos. La potencia del transmisor del sensor, el diagrama de ganancia de antena, la anchura de los impulsos, la frecuencia de repetición de los impulsos, y la anchura de banda de la señal de chirrido (si se utiliza modulación de frecuencia) constituyen posibles características que pueden ajustarse para mejorar la compatibilidad.

# Proyecto de nueva Recomendación UIT-R [Doc. 7/116 - 8/93]			Doc. 7/116 - 8/93

CRITERIOS DE PROTECCIÓN PARA ESTACIONES DEL SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE LAS EMISIONES PROCEDENTES DE SENSORES ACTIVOS A BORDO DE VEHÍCULOS ESPACIALES EN LA BANDA 13,4 - 13,75 GHz

# Resumen

Esta Recomendación establece los criterios de protección para estaciones del servicio de radiolocalización frente a las emisiones de sensores activos a bordo de vehículos espaciales en la banda 13,4 - 13,75 GHz. El método que figura en el Anexo 1 se puede utilizar para determinar si un sensor dado satisface los criterios de protección especificados en el recomienda 1 y 2, y que las Figuras 1 a 4 se pueden utilizar como ilustraciones gráficas de los propios criterios.

Robert W. Jones

Director, Oficina de Radiocomunicaciones

Distribución:

-	Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

-	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento

-	Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia

-	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

-	Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones